- 第三章　港埠

3.1  港埠重要建設

政府為規劃並推動各國際商港港埠整體發展計畫，以督導商港管理機關，加強港埠建設及改進經營管理，以提升裝卸作業能量、效率與服務水準；配合發展成為亞太海運轉運中心，己規劃進行三項具體作法：1.境外航運中心2.航港體制改革3.港際整合。並擴大港埠轉運功能，作為海運貨物物流中心，以同時加強港埠作業電腦自動化、標準化，簡化通關作業。改善離島海運設施，進行金門、馬袓等港埠之擴建工程。民國八十七、八十八年進行之港埠重要建設計有：基隆港西岸港口聯外道路工程、淡水國內商港第一期工程計畫己完工、以及高雄港第五貨櫃儲運中心工程計畫、第四貨櫃儲運中心工程計畫、台中港工業港區開暨港口擴建計畫、安平港第一期新建工程等多項工程，各項計畫內容、實施期間、投資金額、進度等詳表3.1及3.2。

3.2  港埠營運設備概況

各港之港埠概況、碼頭概況、營運碼頭使用情形、裝卸機具設備、工作船設備及倉儲設備容量等資料分別詳列於表3.3～3.22。以下各節分別就各港口港埠現況加以說明。

- 3.2.1 基隆港

基隆港建於公元1886年，經營已有百年歷史。現有水域面積378公頃，港區陸地247公頃，碼頭57座全長9903公尺，其中營運碼頭40座全長7683公尺，分別設有貨櫃、散雜貨、管道及旅客碼頭，係一綜合商港。

該港係天然良港，東、西、南三面有層巒屏障，水域內風浪平靜，航道寬度360－250公尺，深度24－13公尺。港口寬度280公尺，深度24－20公尺。防波堤4,956公尺。又因位處台灣北部地區為海運交通樞紐，航商派船靠泊之意願極強，故多年來各項裝卸業務蓬勃發展。近十餘年來更因貨櫃化運輸之興起，台灣北部地區貨櫃化貨源約占全台灣地區半數，基隆港占此地利之便，成為航商貨主使用意願最高之港口，致貨櫃裝卸業務日益蓬勃，散雜貨裝卸業務則日漸式微。該港為配合貨櫃裝卸業務之需要，近年來積極進行散雜貨碼頭改建貨櫃碼頭工程，目前已改建完成，現有貨櫃碼頭14座。營運碼頭40座，總碼頭數為57座，什貨碼頭16座，客貨運碼頭2座，散裝碼頭5座，水泥碼頭1座，穀類碼頭1座，油輪碼頭2座。

基隆港現有一般裝卸機具及工作船舶均能符合實際需要。倉儲設備方面，現有一般堆置場12處，貨櫃堆置場3處，一般倉儲15座及穀倉1座，各倉儲可儲放貨物容量詳見表3.21、3.22。

有關基隆港船舶交通管理系統之建置，係因該港位於台灣北端，地處東南亞海上交通要衝，船隻往來頻繁，而對海上交通僅提供傳統導航設施，供其定位航行，又因地理位置易受東北季風、颱風、霧季以及港口流速之影響，進出港船舶稍有不慎，即易導致海事事件，除嚴重影響港埠營運流程，亦污染海洋環境及造成生命財產損失。交通部77.12.2交航字第三三七六六號函示宜先在較為迫切需要之基隆港設置本系統。目前己建置完成，八十八年十二月一日啟用服務航商。其效益可分為以下兩種：1.可量化效益：此項計畫所產生之重大效益為海上事故之防止，依66－79年海上重大事故，船舶擱淺案損失十三年計有12億元，該項研究依此概估VTMS每年防止事故損失效益平均約為九千萬元。2.不可量化效益：(1)增進港作業資訊化(2)增加港埠之營運時效(3)減少海域環境之污染(4)提高基隆港之國際聲譽(5)增加港區美質景觀。

現況營運方面，基隆港遭遇的問題主要因港區地形限制，並無擴展空間，而部份碼頭水深不足，岸肩狹窄，使現代化大型機具、船舶操作困難，影響營運並造成交通紊亂；另一方面，由於進出港區車輛必須行經市區，市區交通擁擠亦影響碼頭裝卸作業，聯外交通改善計畫則又因民眾抗爭難以推展。由於這些困難，基隆港未來努力的目標將朝向：

1.	定期檢討港區土地使用情形，使港區土地能有效利用。

2.	繼續推動聯外交通改善計畫，以提高裝卸效率，發揮港口應有功能。

- 3.2.2 高雄港

高雄港的港面遼闊，腹地廣大，氣候溫和，臨海有狹長沙洲，為港灣的天然防波堤，地理條件優良，港灣形勢天成。於公元1860年闢為商埠，以後逐年進行築港計畫，目前是台灣地區最大的國際港埠，其貨物吞吐量約佔全台灣地區三分之二。根據1993年的世界前20大貨櫃吞吐港排名統計，高雄港名列第三，未來努力目標是建設為亞太地區海運轉運中心。

高雄港現有碼頭113座，其中營運碼頭86座，碼頭水深最深處16.5公尺，可容12萬噸級大型船舶靠泊。非營運碼頭計22座，為軍用及港勤船使用船席。營運碼頭中計有貨櫃碼頭23座、穀類碼頭2座、散雜貨碼頭31座、客輪碼頭1座，專用大宗貨碼頭31座，其他用碼頭1座。現有23座貨櫃碼頭中，第40、41、42、43號貨櫃碼頭線形配置為Ｕ型，後線場地不足，故作業上僅相當於一座正規貨櫃碼頭，總貨櫃碼頭實際只能算20座。由於航商需求殷切，目前第四貨櫃儲運中心第116、117、118、119、120、121座貨櫃碼頭已完成啟用，第122貨櫃碼頭亦行將完成。另擬於大仁商港區興建第五貨櫃中心，共計8座貨櫃碼頭，預計工期為1988－1998。俟第五貨櫃中心完成後，將可充分滿足高雄港貨櫃營運需求。

為因應貨物駁運，目前引水交通船開放民營及給水船改裝自航式後，因業務量萎縮，現有駁船、領港船及小型拖船等船況不佳且逾壽年者，將積極檢討依法辦理汰除。在裝卸機具方面，現有貨櫃起重機計25台；71號及72號碼頭，配備穀倉並裝設全自動吸穀機，每台每小時設計裝卸量約400－750公噸。另外台電公司於111號碼頭裝有卸煤設置2台，每台每小時設計卸貨量約2,000公噸。中油公司設有2支卸油浮筒，中鋼公司於97、98碼頭各裝有2台卸煤（礦砂）設備。

倉儲設置方面，大型穀類船候卸情形，在增建72號穀倉工程完工啟用後，過去大型穀類船之擁塞情形已有改善。一般堆置場亦因近年來大型機件及鐵材增多，當貨船同時湧到，時常有不敷使用情形，擬增闢51空地為露置場，並拆除老舊倉庫11－4庫改闢為露置場，以改善露置場儲位之不足，並增加倉儲容量。

有鑑於推動港埠國際化之整體發展計畫，為達到高雄市、港建設合一及推動棧埠業務民營化，己擬議將高雄港之管理架構大幅調整，由交通部成立高雄港管理委員會，負責規劃協調相關事宜，作為高雄港政策指導單位；而在管理委員會下設「高雄市港建設合一小組」、「港埠作業民營化」兩個專案小組。目前委員會業己完成第一階段任務，總結報告並己奉行政院核定在案，其內容包括「高雄港港埠作業民營化」、「高雄市港建設合一」兩專案之具體執行方案，以及碼頭工人僱用制度合理化具體執行方案等。而基於後續計畫仍須協調推動，該委員會之協調機制仍應繼續維持，故該委員會於航政局成立前，仍將持續運作。高雄港碼頭工人僱用制度己於八十六年十二月三十一日完成改制作業，民營裝卸公司自八十七年元月一日起展開營運，並依據勞基法自行僱用碼頭工人。又為配合「發展臺灣成為亞太營運中心計畫」，在高雄港規劃並設置「境外航運中心」，准許外籍船及權宜船經營國際性區域性轉運業務，以解除外國船舶不得直航兩岸之部分限制，擴大海運轉運能量。目前經兩岸航政機關核准之兩岸船商各有六家，每家航商各使用一艘權宜籍船舶航行高雄至福州、廈門兩航線。為強化境外航運中心之競爭力並同時謫降轉口櫃之裝卸費率，對高雄港以後之發展具正面助益。同時高雄市港建設合一專案小組由高雄市副市長擔任召集人，協調市港建設合一的機制，其他各港也將比照推動。目前在高雄港己與高雄市政府合作辦理高雄港區聯外道路及都會區運輸系統整合規劃，建立便捷聯外道路系統，調整鹽埕、苓雅商港區為親水遊憩商業區，配合「多功能經貿園區計畫」，於港區內興建綜合性港務大樓，進行港區美化作業，改善與市區、市民不相容之現象。

- 3.2.3 花蓮港

花蓮港位於台灣東部花蓮市之東北方，港口寬度275公尺，水深16.5公尺，港口方向西南。現正進行中之重大工程有以下四項：1.完成港池航道淤泥疏挖工程，採發包方式及部分由該港挖泥船自行施工，合計清除泥方16萬立方公尺。2.辦理舊東堤加固144公尺及製拋70噸護基方塊十五個。3.八十五年三月起辦理「花蓮港港灣污染整治規劃」。4.八十五年十二月七日起開辦貨櫃業務。除繼續改善港埠公共設施外，對該港東堤老化，堤身掏空現象改善，將自八十四年度至八十七年度內分四年，依據「舊東堤整體加固計畫」繼續破堤整建加固，期使東堤獲得重生。

花蓮港第四期擴建工程已於81年度完成並開放營運。目前該港共有營運碼頭25座，碼頭全長7,741公尺，其中散什貨碼頭16座，砂石專用碼頭5座，管道碼頭2座，散裝水泥碼頭1座，客運碼頭(保七總隊承租金)1座。

花蓮港一般裝卸機具大致足敷使用，但因散裝貨類漸增，起重設備逾齡老舊，未來將視需要申請港灣建設基金支援汰換更新25噸起重機及100噸重型起重機各一台，以利裝卸作業。

工作船部份，為配合四期擴建完成後營運量增加，計畫新購3,200匹馬力拖船一艘。在倉儲方面，近年來一般什貨不多，大宗貨物則以船邊提貨與船邊交貨為主，不需入庫儲存，使倉儲使用率不高。現有倉庫6棟分隔為15個倉間，容量計41,105公噸，目前為配合貨物存儲需要及增加營收，採取倉棧靈活應用，自營與出租並重，其中自營8個倉間，出租7個倉間。堆貨場共計24處，容量約110,173公噸，供儲存一般無法進倉之大型機器、庭石、花崗石、木材、竹桿等貨物。

花蓮港現在遭遇的問題主要有三：其中為美崙溪口淤砂及南濱海岸沖刷；其二為舊東防波堤混凝土老化，堤基淘空；其三為颱風湧浪侵襲時，港池不穩定，船舶無法碇靠碼頭作業。為改善上述困難，有關該港設施改善計畫已在進行研究中，至85年6月30日止己完成模型試驗工作；另舊東堤堤身與堤岸修護亦已列入年度計畫執行。又該港雖俱備有二十五座碼頭，然因各項配合措施不足，使現有設施未能充份發揮其應有之功能，為使東部經濟與天然資源開發，帶動東部地區整體性之經濟繁榮，應落實產業東移政策及東砂北運與交通建設期能早日完成，使該港在國家經濟發展上扮演一重要角色，並發揮建港功能。

- 3.2.4 台中港

台中港建港綱要計畫包括商港、工業港及漁港三部份，分成二階段執行，第一階段興建計畫分三期施工，於民國六十二年正式開工，而於民國六十五年完成第一期工程後啟用通航，至民國七十二年六月全部完成計興建完成商港碼頭28座，漁港1處及航道、防波堤等相關設施。至於第二階段建港計畫則配合國家經濟發展需要賡續辦理。現有營運碼頭39座，其中散什貨碼頭15座，貨櫃碼頭8座，大宗散貨碼頭2座，穀類水泥碼頭5座，其他專用碼頭9座。航道水深最深為14公尺，碼頭水深最深為18公尺，可容6萬噸級貨輪靠泊。另並完成可容納250艘200噸級漁船停泊用漁港一處。

現有港口佈置，對漂沙及防波效果尚稱滿意，惟冬季季節風期間，港外風浪較大時，領港人員登輪較難，偶需前往基、高兩港外海登輪稍有不便。現正配合台電公司台中火力電廠進泊大型煤輪之需，擴建現有港口，本項計畫預計於84年6月完成，主要為延伸北防波堤850公尺，使港口前南側水域得到適當遮蔽而形成一平穩之遮蔽區，有利領港人員安全出海登輪。並拆遷南防波堤168公尺及南內堤50公尺，拓寬港口及浚深航道，以利大型船舶進泊。另為配合台中火力電廠之興建，擬開發工業港區土地面積940公頃，以發展火力發電、煉鋼、造船及其他工業，並辦第二階段發展計畫。

在推動成立台中港第二貨櫃中心方面，台中港貨櫃業務近年來持續成長，依統計資料顯示，台中港第九、十、十一貨櫃碼頭，至民國八十三年度使用率達98.90%，於港裝卸櫃量約為30萬TEU，另轉運基、高兩港作業櫃量約為40萬TEU，合計約70餘萬TEU，貨櫃場地使用己十分擁擠，計畫於八十三年及八十四年度，於三十一、三十二號碼頭及後線增闢第二貨櫃中心，以配合業務需求。

工作船及裝卸機具尚稱餘裕，惟部份散什貨裝卸機具需汰舊換新以提高效率。由於目前定期貨櫃輪靠泊台中港的較少，在倉儲設備及容量方面一般倉庫尚能符合營運需要，一般堆置場有8處，容量為116,900TEU，一般倉儲14處，容量285,601TEU，穀倉2處，容量150,000TEU，貨櫃堆置場有3處，容量為34,000TEU。由於目前定期貨櫃輪靠泊台中港的較少，未來將視貨櫃裝卸量發展需要增置貨櫃起重機及其他機具設備。

- 3.2.5 蘇澳港

蘇澳港位於台灣東北部之蘇澳灣，現有碼頭13座，其中營運碼頭13座，航道水深最深為26公尺，碼頭水深15公尺，可容8萬噸級船舶靠泊。另有港勤碼頭1座，原木起水碼頭2座，化學品管道碼頭1座，其餘9座為散裝雜貨碼頭。主要進出港貨物為大宗乾貨，計有煤炭、硫磺、工業鹽、石膏、硫酸鉀、水泥及熟料等。

為使港內北面水域更趨平穩，目前已完成北外堤向北延伸工程，遠期計畫擬配合台電興建新北外堤2,050公尺，並為配合營運需要，計畫興建第四船渠碼頭。裝卸機具方面，現有機具狀況良好，工作船亦足敷使用。

鑑於國際貨櫃航線逐漸走向靠泊單一港口且船舶大型化，航商意願及偏好等因素，蘇澳港未來之貨櫃需求將極為有限，因此應將現有2座貨櫃碼頭及1台橋式起重機作最有效之利用，未來發展方針應朝向大宗專用之散裝碼頭。

  - 營運概況

- 3.3.1 進出港船舶及其噸位數

八十七年台灣地區各港口進港船舶艘數如表3.23，為34,068艘次，較上年度增加5.18%，五港中以花蓮港成長最多，達16.02%，其次為高雄港成長7.05%，第三為台中港成長5.05%，第四為基隆港成長1.34%以及蘇澳港負成長12.20%。各港進港船舶艘次占五港進港船舶艘次比例，依序為高雄港占51.4%、基隆港25.3%、台中港16.5%、花蓮港4.9%以及蘇澳港1.9%；與上年度比較高雄港、花蓮港各增加1%、0.4%，台中港與上年相同，基隆港、蘇澳港則各減少0.9%與0.4%。

八十八年台灣地區五港進港船舶艘數如表3.24，為35,252艘次，較八十七年度增加3.48%，五港中仍以花蓮港成長最多高達25.40%，其次為高雄港成長3.78%，第三為台中港成長2.29%，第四為基隆港成長0.07%，蘇澳港殿後為負成長5.71%。各港進港船舶艘次占五港進港船舶艘次比例，依序為高雄港占51.5%、基隆港24.4%、台中港16.4%、花蓮港6.0%以及蘇澳港1.7%。與八十七年度相比較花蓮港、高雄港各增加1.1%、0.1%，台中港蘇澳港基隆港則各減少0.1%、0.2%以及0.9%。

八十七年台灣地區各港進港船舶總噸位共計4億9,498萬594噸，較上年增加2.81%，五港中以花蓮港成長9.92%最高，餘依序為高雄港成長6.89%、台中港成長1.38%、而基隆港、蘇澳港則分別負成長5.8%、38.07%。各港進港船舶總噸位占五港進港船舶總噸位比例，依序為高雄港占59.7%、基隆港22.6%、台中港14.1%、花蓮港2.3%以及蘇澳港1.3%。與上年度比較，高雄港、花蓮港各增加2.3%、0.1%，蘇澳港、台中港、基隆港則各減少0.1%、0.2%以及2.1%。

八十八年台灣地區各港進港船舶總噸位共計5億7,598萬741噸，較上年增加3.48%，五港中以花蓮港成長16.80%最高，餘依序為台中港成長7.73%、基隆港、高雄港成長1.66%、1.30%，而蘇澳港則負成長6.64%。各港進港船舶總噸位占五港進港船舶總噸位比例，依序為高雄港占59.0%、基隆港22.4%、台中港14.9%、花蓮港2.6%以及蘇澳港1.1%。與上年度比較，台中港、花蓮港各增加0.8%、0.3%，蘇澳港、基隆港、高雄港則各減少0.2%、0.2%以及0.7%。

- 3.2.2 進出港貨物吞吐量及裝卸量分析

八十七年台灣地區各港口貨物吞吐量總計185,112,072公噸，較上年減少0.60%，其中進港為144,866千公噸，減少1.88%，出港為40,251千公噸，成長4.26%。五港中以花蓮港成長8.8%居冠，次為高雄港成長0.9%，而台中港、基隆港、蘇澳港則分別負成長0.003%、8.9%以及9.6%。各港貨物吞吐量占五港總貨物吞吐量比例，其中以高雄港最多約佔53.1%為最高，其次台中港約佔24.2%，基隆港落居第三佔12.9%，花蓮港佔6.6%，蘇澳港最少僅佔3.2%。與上年相比較，高雄港增加0.8%，花蓮港增加0.6%，台中港增加0.1%，蘇澳港減少0.3%，基隆港則減少1.2%。而八十八年台灣地區各港口貨物吞吐量總計為201,093,641公噸，較上年增加8.63%，其中進港為154,136千公噸，成長6.40%，出港為46,958千公噸，成長16.66%。各港貨物吞吐量占五港總貨物吞吐量比例，仍以高雄港最多佔55.1%，其次台中港佔23.1%、基隆港佔12.2%，花蓮港6.9%以及蘇澳港最少僅佔2.7%。與上年相比較，高雄港增加2.0%，蘇澳港、花蓮港各增加0.5%、0.3%，基隆港、台中港各減少0.7%以及1.1%。

八十七年各港口裝卸貨物總量計494,018千公噸，與上年比較增加了2.20%，其中裝貨為188,050千公噸，增加3.25%，卸貨為305,968千公噸，增加1.6%。各港貨物裝卸量之成長率，以花蓮港成長7.7%居冠，次為高雄港成長5.9%，台中港成長1.5%又次之，而蘇澳港、基隆港則分別負成長4.4%、10.8%。八十八年各港口裝卸貨物總量計534,086千公噸，與上年比較增加8.1%，其中裝貨為209,518千公噸，增加11.4%，卸貨為324,567千公噸，增加6.1%。

八十七年各港貨物裝卸量佔總裝卸量比例，依序為高雄港佔66.45%、基隆港佔15.42%、台中港佔14.33%、花蓮港佔2.53%、蘇澳港最少僅佔1.27%。與八十六年比較其成長率為高雄港、花蓮港各增加2.32%、0.13%，蘇澳港、台中港、基隆港則減少0.09%、0.11%、2.25%。八十八年各港貨物裝卸量佔總裝卸量比例，依序為高雄港佔67%、台中港佔15%、基隆港佔14.3%、花蓮港佔2.7%以及蘇澳港佔1%。有關各港近十年來的運量詳列於表3.25～3.28。

綜觀八十七各港埠營運呈現成長局面，貨物裝卸量及貨物吞吐量仍持續之成長率向上提升，整體表現較往年出色。茲將各港營運成果摘述如下：

- 花蓮港表現最耀眼，各項業務指標皆成長趁勢，除延日存倉量成長率位居第二位外，其餘在進港船舶艘次、進港船舶總噸位、貨物裝卸量及貨物吞吐量之成長率，均冠於各港。

- 高雄港本年成果頗佳，由於轉口櫃高幅成長23.4%，使得貨櫃裝卸量成長率遙遙領先他港，而其他業務方面也維持成長局面表現優異。

- 台中港歷經幾年高幅成長後，今年成長稍抑，貨櫃裝卸量、貨物裝卸量、延日存倉量、進港船舶艘次及總噸位方面轉呈小幅成長，唯獨貨物吞吐量呈負成長。

- 蘇澳港成長頓挫，其中貨物吞吐量、延日存倉量、進港船舶艘次及總噸位成長率在五港中殿後，貨物裝卸量負成長4.4%，則為近三年來首度負成長。

- 近年來業務一片陰霾的基隆港，今年僅進港船舶艘次小幅成長外，其餘業務仍然出現衰退局面，其中貨物裝卸量及貨櫃裝卸量等重要業務成長敬陪末座。

而八十七、八十八年各港口現有各類碼頭現況運量與能量，由現有資料之分析，高雄港散什貨碼頭、台中港穀類及大宗貨碼頭均有能量不足之情形，未來宜就散什貨碼頭之設備及裝卸效率檢討改進，以提高作業能量。

貨櫃碼頭方面，整體而言，經過近年來基隆、高雄二港陸續增建、改建貨櫃碼頭，並積極充實機具設備之努力下，目前裝卸能量已可負荷運量需求。而未來，在高雄港第五貨櫃中心完工後，其貨櫃裝卸能量將再大幅增加，屆時亦足可充分配合經濟景氣復甦後的運量需求。

- 3.3.3 轉口貨運量

各國際港口中，轉口貨物主要利用高雄港，該港八十七年轉口貨物量為16,526,608公噸，轉口貨櫃量計3,092,384TEU，與八十六年相比，增加27.93%及18.97%，轉口貨物主要來自美國、日本與香港。其次則利用台中港、基隆港。八十七年台中港轉口貨物量為12,075公噸，轉口貨櫃量159,299TEU，與八十六年相比較，分別減少8.44倍及增加7%，基隆港轉口貨櫃量計72,068TEU，與八十六年相較為負成長53.69%。轉口貨物量尖峰期發生在民國七十三年，全年轉口量計1.24百萬公噸，其後即大幅減少，民國八十三年後陸續回升，本年轉口貨物量則較上年高出甚多，其成長率為27.37%。相較之下，高雄港的轉口貨物及貨櫃量則表現較為穩定成長狀況，過去數年轉口貨物量的年成長率均在20%～30%之間。而 八十八年之轉口量仍以高雄港為主，該港轉口貨物量為23,104,304公噸，轉口貨櫃量3,589,128TEU，與八十七年相比，增加28.47%及13.84%。其次為台中港，其八十八年轉口貨物量18,155公噸，轉口貨櫃量255,155TEU，與八十七年相比較，增加33.49%及37.57%，基隆港貨櫃量為78,208TEU，比八十七年增加7.85%，而花蓮港在八十八年開始有轉口貨櫃量1,082TEU。各港歷年轉口量詳見表3.29、3.30。

- 3.3.4 進港船舶運轉時間分析

八十七年台灣地區各港口進港商用船舶，平均每艘船外港等候時間約5小時，在港時間約45.2小時，其中停靠碼頭時間約41.9小時。各類碼頭中，以貨櫃碼頭的停靠時間最短，每船約17小時，而以穀類碼頭平均每船停靠92.3小時為最高。而八十八年各港口進港船舶運轉時間，平均每艘船外港等候時間約4小時，在港時間約43.5小時，其中停靠碼頭時間約40小時。各類碼頭中，以貨櫃碼頭的停靠時間最短，每船約12.6小時，而以穀類碼頭平均每船停靠84.8小時為最高。綜合而言，輪船在港運轉時間均較上年度逐步縮短。

以各港口的船舶運轉時間分析，八十七年基隆港平均每船在港時間30.3小時最短，其次為台中港，平均約38.3小時，主要因為基隆港進港船舶中貨櫃輪所占比率甚高，同時，與去年比較，平均每船在港時間約減少2小時。在停靠碼頭時間方面，以台中港貨櫃碼頭平均每船靠泊10.4小時，作業效率最高。在外港等候時間方面，台中港平均每船外港等時間約10.4小時，比其他港口高出甚多，時間最短的是花蓮港平均每船外港等候時間則僅有0.6小時，其次為高雄港1.8小時，及蘇澳港5.1小時。八十八年基隆港平均每船在港時間29.9小時最短，其次為台中港，平均約37.3小時，主要因為基隆港進港船舶中貨櫃輪所占比率甚高。在停靠碼頭時間方面，以台中港貨櫃碼頭平均每船靠泊11.5小時，作業效率最高。在外港等候時間方面，台中港平均每船外港等時間約7.9小時，比其他港口高出甚多，時間最短的是花蓮港平均每船外港等候時間則僅有0.3小時，其次為高雄港1.7小時，及蘇澳港4.6小時。

若以進港船舶種類別在港時間分析，八十七年平均在港時間最長的船舶為穀類輪，每船在港時間為109.6小時，其次是礦砂輪，平均約90.8小時；而以客輪及貨櫃輪為最短，平均在港時間約13.7小時、18.8小時。八十八年平均在港時間最長的船舶為散裝輪，每船在港時間為116.2小時，其次為一般貨輪，平均約114.2小時；而以客輪及客貨輪為最短，平均在港時間約15小時。有關各港輪船運轉時間及各式船舶的在港時間統計詳如表3.31～3.34。

| 表3.1 八十七年港埠重要建設概況 金額單位：新台幣百萬元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 進 度 |  |  | 計畫 | 87年預 | 資 金 來 源 |  |  |  | 主管及 |  |  |
| 計畫名稱 | 計畫內容 | 實施 期間 | 87年預定進度(%) | 預定至87年底累積進度(%) | 總 經費 | 定投資 金額 | 政府 | 民間 | 國外 | 預期效益 | 執行機 關 | 附註 |  |
| 一.基隆港 基隆港西岸港區聯外道路工程 | 起點自西岸第一貨櫃中心至基金公路與已定案之北二高銜接，全長3.98公里，全線為四車道。 | 78.7 ～ 88.12 | 33.45 | 88.34 | 3,230 | 106 | 106 |  |  | - 徹底解決基隆市港區現有聯外道路漸趨飽和之瓶頸問題，進出車輛不必再繞市中心，間接紓解市區交通壓力。 - 道路完成後，沿線土地可配合充分開發利用，提高土地價值。 - 提高港區碼頭裝卸效率，減少船隻泊港時間，減輕航商、貨主營運成本。 | 主管機關： 交通處 執行機關： 基隆港 務局 |  |  |
| 東八號碼頭改善工程 淡水港外廓防波堤興建工程 (續1) | 原有東八號碼頭鋼板橋腐蝕嚴重不堪修補需全面改善，拆除東八庫。延伸橋式機軌道與第二貨櫃中心銜接成一線。 1.北外廓防波堤工程：於87.2.5決標，87.2.19開工，工期1260天。己完成導線高程測量，地磅、洗車台、告示牌設置、破堤工程、施工前水深測量、舊有消波塊拋吊移，現正進行施工塊石儲放、5T.25T.30T消波塊、20T截頭塊製作暨吊放、不織布鋪設、拋石及沉箱製作。 2.南外廓放走工程：於87.2.5決標，87.2.19開工，工期700天，己完成導線高程測量，地磅、洗車台、告示牌設置、破堤工程、施工前水深測量、舊有消波塊拋吊移，現正進行施工塊石儲放及10T消波塊製作暨吊放、不織布鋪設；拋石。 3.監測調查工程：於87.6.5開工，為期42月。己完成第一至三季監測報告。 4.環保及敦親睦鄰：「淡水港鄉興建對淡水區漁會漁業影響補償」業經五次協調會議，己具初步共識，惟部份漁民對專用漁業權補償項未能完全認同，該局己於87.8.21第五次協調會議紀錄函中，請淡水區漁民對結論予以確認並函復該局，惟漁會未予回覆，經考量漁民權益及避免抗爭下研擬採先行決定補償金額，再辦理漁業權之處分。 | 85.7 ～ 89.2 86.7 ～90.6 | 24.66 9.67 | 28.10 18.90 | 300 4,753 | 106 874 | 106 874 |  |  | - 計畫完成後，可供散雜貨輪兼巴拿馬極限型之貨櫃船。 - 靠泊作業碼頭面拓寬，可連車輛運轉，增加碼頭裝卸能量降低營運成本。 - 砂石碼頭之使用率可由每年三個月，提高至全年均可作業，可將東砂北運之運能及效益提高約三倍，逮到開發東部河川砂石資源、提供北部塘工程建設所需砂石、以及提高花蓮港務局營運功能之效益。 - 確保到港船隻操航、靠泊、作業之安全，以及港勤船隻作業及泊靠之安全。 - 解除第一期己完工港埠設施隨時可能遭受颱風巨浪損毀之危機，確保設施安全、避免投資浪費。 - 淡水港發展成為基隆輔助港，未來可視實際運輸需求，即時配合闢建港埠設施，以疏解基隆港之負擔，分散內陸道路運輸負荷，加速貨物流通。 - 加速淡水港開發腳步，讓第一其工程己完工之碼頭及新生地能充份利用。八里塘亦將因該港之推動，而加速開發，同時亦能產生許多就業機會，促進地方繁榮。 - 加速環島航運網之建立，期能誘引將部份貨種利用海上運輸替代內陸運輸。 | 仝 上 仝 上 |  |  |
| .高雄港 (續2) 第五貨櫃 | 1.興建多用途雜貨碼頭一座，長314公尺，水深13公尺，貨櫃碼頭７座，其中４座，水深14公尺，總長1,310公尺，另外3座水深15公尺，總長1,030公尺。 2.興建貨櫃儲轉場地約90公頃，可儲存貨櫃約五萬個TEU。 3.興建臨海新村漁船乙座，面積11公頃及其附屬建築物如漁市場、冷凍廠等；並規設環保必要設施。 | 77.7 ～ 89.12 | 96.70 | 97.69 | 6,710 | 1,109.4 | 1,109.4 |  |  | - 配合建設高雄港為台灣亞太營運中心之海運中心之政策目標。 - 增加高雄港貨櫃裝卸量200萬個TEU以上。 | 主管機關： 交通處 執行機關： 高雄港 務 局 |  |  |
| 安平港商港區土地徵收暨第一期工程計畫 (續3) | 1.取得計畫用地197.4公頃。 2.興建聆教堤3.6公里。 3.興建內港口護岸910公尺。 4.興建客貨碼頭5座。 5.興建倉庫、通棧。 6.填築港埠用地538萬立方公尺。 7.濬挖船席航道及迴船場。 8.辦理環保設施及綠美化工作。 9.闢建環港道路。 10.辦理港區水電及導航系統。 11.親水遊憩區，提供民間相關業者投資興建。 12.港埠營運區，提供民間業者以BOT方式投資興建貨櫃、大宗散貨或散雜貨碼頭及其後線倉儲等設施。 | 81.7 ～ 93.12 | 56.5 | 56.5 | 27,750 | 256.5 | 256.5 |  |  | - 配合台南都會區之綜合發展計畫，促進台南區域經濟發展。 - 開發近洋航運及發展國內環島、離島航運，以繁榮台南地方。 - 疏解未來一般散雜貨碼頭發展之運量。 - 因應未來兩岸通航大陸市場之開發，以促進台南地區之經濟繁榮。 - 促進產業活動，提供就業機會。 - 促進海上遊憩活動，拓展台南地區之觀光。 - 降低內陸交通運輸負荷。 |  |  |  |
| 台中港21號碼頭新建工程計 (續4) (續5) 台中港污水管線第一期工程 台中港104號煤碼頭新建工程 台中港淺水船渠第二期整建工程 花蓮港區環境改善及整治工程(一期) 碼頭改善工程 蘇澳港SB27沉箱安珀颱風災害搶修工程 蘇澳港航道迴船泄港池浚深工程 | 興建21號碼頭(－11公尺深)長180公尺，船席水域挖泥80萬方，以及堆貨 增設港區污水管線16,163公尺及整建現有污水管線16,316公尺。 興建-14公尺深碼頭長270公尺，及挖泥、堆貨場舖面、道路排水、給水配電等配合工程。 增建淺水船渠碼頭西側及北側(-4.5公尺深)長330公尺，及挖泥、舖面、道路排水、給水配電等配合工程。 包括土木照明及管線設備等工程。 24號碼頭橡膠護舷材換裝22組，4～5號碼頭鋼板椿除鏽油漆工程，庫房改善工程。 搶修沉箱一座 疏浚淤泥 | 85.7 ～88.6 85.7～88.12 86.7～89.6 87.7～89.6 87.7～88.6 87.1 ～87.12 87.6～87.8 87.11～88.3 | 62.19 30.93 4.79 0.3 100 100 100 20 | 69.06 62.16 4.79 0.3 85 100 100 20 | 343 268.6 682 123.1 20 26.5 17.9 13 | 169.5 94 128 22.6 19.4 26.5 16.26 11,622 |  |  |  | - 紓解碼頭擁擠，擴大港埠服務功能。 - 增加碼頭營運能量每年37萬噸。 - 新建污水管線可收集生活污水，解決港區污染問題。 - 現有污水管線整建可減少管線及抽水站之地下水滲入及積砂，發揮運轉功能。 - 紓解碼頭擁擠，擴大港埠服務功能。 - 增加碼頭營運能量每年100萬噸。 - 港勤船舶皆有適當之停靠船席，避免佔用深水船席。 - 各類小型船舶集中停泊便於管理增加船舶調度效率提高服務品質。 - 美化環境提升形象。 - 提高裝卸效率。 - 使災害免於擴大確保港內水域穩定增進船行及裝卸安全。 - 確保船舶航行安全。 | 台中港務 局 |  |  |

資料來源：台灣省各港務局

(續6)

| 表3.2 八十八年港埠重要建設概況 金額單位：新台幣百萬元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 進 度 |  |  | 計畫 | 88年預 | 資 金 來 源 |  |  |  | 主管及 |  |  |
| 計畫名稱 | 計畫內容 | 實施 期間 | 88年預定進度(%) | 預定至88年底累積進度(%) | 總 經費 | 定投資 金額 | 政府 | 民間 | 國外 | 預期效益 | 執行機 關 | 附註 |  |
| 一.基隆港 基隆港西岸港區聯外道路工程 | 起點自西岸第一貨櫃中心至基金公路與已定案之北二高銜接，全長3.98公里，全線為四車道。 | 86.7 ～ 88.12 | 81.53 | 100.00 | 3,230 | 537.675 | 537.675 |  |  | 完成後可解決基隆港西岸港區現有聯外道路漸趨飽和之瓶頸問題，進出車輛不必再繞經市中心，間接紓解西岸市區交通壓力，提高西岸港區碼頭裝卸效率，減少船隻泊港，降低航商貨主營運成本。 | 主管機關： 交通處 執行機關： 基隆港 務局 |  |  |
| 東八號碼頭改善工程 淡水國內商港第一期工程計畫 | 原有東八號碼頭鋼板橋腐蝕嚴重不堪修補需全面改善，拆除東八庫。延伸橋式機軌道與第二貨櫃中心銜接成一線。 1.北拋石堤1, 510公尺，南拋石堤650公尺，臨時護岸1,425公尺。 2.水深9公尺碼頭兩席共340公尺，工作船渠575公尺。 3.航道浚挖330萬公方，港區新生地填築690萬公方(含航道浚挖部份)。 4.闢建聯外道路、橋樑及臨港道路共計2,300公尺，港區截流溝渠 1,600公尺。 5.施工船舶、機電及導航設施。 6.其他附屬工程 | 86.7 ～ 88.6 86.7 ～87.6 | 12.07 92.50 | 100.00 100.00 | 300 4,897 | 173 677 | 173 677 |  |  | 計畫完成後可供散雜貨輪兼巴拿馬極限型之貨櫃船 靠泊作業碼頭面拓寬，可連車輛運轉，增加碼頭裝卸能量降低營運成本。 1.開發東部河川之砂石資源。 2.供應大台北地區建築用砂石，解決砂石荒，加速公共建設。 3.配合淡水河抽砂管制，間接促進淡水河西岸河橋樑及椻體安全。 4.以海上走廊替代內陸運輸，及早建立環島航運網，疏散內陸交通擁擠。 | 仝 上 仝 上 |  |  |
| 二.高雄港 (續1) 第五貨櫃儲運中心工程 | 興建多用途雜貨碼頭一座，長314公尺，水深13公尺，貨櫃碼頭７座，其中４座，水深14公尺，總長1,310公尺，另外3座水深15公尺，總長1,030公尺及其附屬設施。 | 77.7 ～ 89.6 | 3.01 | 100 | 6,710 | 250 | 6,710 |  |  | 完工後可增加貨櫃裝卸能量300萬TEU。 | 主管機關： 交通處 執行機關： 高雄港 務 局 |  |  |
| 第十七至二十一號號碼頭改建工程 | 第十七至二十一號碼頭己屆使用年限，拆除改建為-10.5公尺水深碼頭以適應現代大型雜貨輪靠泊作業之需，碼頭總長度約650公尺，分四年編列預算辦理。 | 85.7～89.6 | 49.6 | 69.6 | 400 | 195 |  |  |  | 完成後可供大型輪靠泊作業。 |  |  |  |
| 第五十八號碼頭改建工程 (續2) | 改建為12公尺水深，長240公尺及漸變段90公尺之碼頭。 | 88.7 ～ 90.6 | 12.5 | 12.50 | 200 | 120 |  |  |  | 完成後可供大型雜貨輪靠泊作業。 | 仝 上 | 88年預定投資金額係依88年下半年及89年度預算填列。 |  |
| 三.台中港 台中港33號及34號碼頭新建工程 | 興建-14公尺深碼頭長540公尺及挖泥、圍堵覆蓋、堆貨場舖面、道路排水等配合工程。 | 83.7 ～ 88.6 | 5.2 | 100 | 1,450 | 75 |  |  |  | - 紓解碼頭擁擠增加碼頭營運量150萬噸/年 - 回填新生地供港埠發展之用。 | 台中港務 局 |  |  |
| 台中港港區及聯外道路新建工程 | 興建港區道路長8,830公尺，改善港區道路長4,950公尺，興建特一及特三號平面道路長2,550公尺，特三號高架道路長2,450公尺。 | 83.7 ～ 91.12 | 6.6 | 38.6 | 4,191 | 276.1 | 496 |  |  | - 全港區對外交通流暢維持商港正常功能 - 有效疏解台中港特定區之交通擁塞等。 (三)改善台中港區道路聯絡功能，加速與市區之繁榮與發展。 | 台中港務 局 |  |  |
| 台中港35號碼頭新建工程 (續3) 台中港21號碼頭新建工程計畫 台中港南填方區(I)圍堤工程 台中港港口第二期擴建工程 台中港航道浚深拓寬工程 台中港客運碼頭新建工程 台中港104號煤碼頭新建工程 | 增建35號碼頭(―14公尺水渠) 一座，長340公尺，浚渫挖泥，填築新生地。 興建21號碼頭(－11公尺深)長180公尺，船席水域挖泥80萬方，以及堆貨場、舖面道路、排水、給水、配電等工程及後線公共設施。 興建海堤長3,640公尺，辦理環境監測及相關道路維修等配合工程。 北防波堤延伸480公尺、南外堤拆除93公尺、南內堤拆除50公尺及其他工程。 航道浚深拓寬挖泥3,060萬立方公尺，填地及定砂植生197公頃，其他配合工程。 興建-9深碼頭長214公尺，挖泥、活動式空橋、靠船輔助設施及其他相關工程。 興建-11公尺深碼頭長270公尺，及挖泥、堆貨場舖面、道路排水、給水配電等配合工程。 | 84.7 ～ 88.6 85.7 ～88.6 87.7～93.6 88.7～91.12 88.7～93.6 87.7～90.5 86.7～89.10 | 4.2 28.9 9.8 14.6 2.5 39.9 39.1 | 100 100 14 14.6 2.5 59.5 58.4 | 600 3343 3,952.6 1,510 2,700 542 682 | 25 99 387.5 220 67.3 216.2 267 |  |  |  | - 紓解碼頭擁擠擴大港埠服務功能。 - 增加碼頭營運能量每年100萬噸。 - 紓解碼頭擁擠擴大港埠服務功能。 - 增加碼頭營運能量每年37萬噸。 - 降低水域浚渫費用，增加業者投資碼頭意願。 - 收容港區浚挖土方，產生面積220公頃新生地。 - 提昇進港船型及港口操航安全，降低海運成本。 - 提高民間業者投資意願。 - 提供充裕航行水域。 - 提高船舶操航安全。 - 提供兩岸直航客貨輪靠泊設施及發展環島和離島觀光事業。 - 增加碼頭營運能量增進營運收益。 - 紓解碼頭擁擠，擴大港埠服務功能。 - 增加碼頭營運能量每年100萬噸。 | 台中港務 局 |  |  |

資料來源：台灣省各港務局

(續4)

| 表3.3 八十七年各港港埠概況統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港別 | 水 域 面 積(平 方 公 尺) |  |  |  | 水 深 (公 尺) |  |  |  | 寬 度(公 尺) |  |  | 浮筒數量 | 泊地面積 (平方公尺) | 防波堤長度 (公尺) |
|  | 合 計 | 內 港 | 漁 港 | 外 港 | 港 口 | 航 道 | 碼 頭 | 淺水碼頭 |  | 港 口 | 航 道 |  |  |  |
| 基隆港 | 3,757,562.6 | 982,549.21 | 200,445.1 | 2,574,568.3 | 20—26 | 7—25 | 9—13.5 | 3—8 |  | 280 | 250-360 | 3 | 411,600 | 5,005 |
| 高雄港 | 96,761,102 | 12,073,569 | 337,000 | 84,350,533 | 一港-11 二港-16 | -11—16 | 9—-16 | 5—-6.5 |  | 一港口130二港口250 | 80—160 | 26 | 20,941,984 | 5,388 |
| 花蓮港 | 1,397,154 | 372,600 | 28,754 | 995,800 | 外16.5 內10.5 | 外16.5 內10.5 | 外12—16.5 內7.5—8.5 | 2.5—3.5 |  | 275 | 100 | - | 649,000 | 東3,167 西1,050 |
| 台中港 | 53,188,674 | 10,043,969 | 266,399 | 43,144705 | 13 | 10—14 | 9—18 | 3.5—4.5 |  | 350 | 300 | - | 4,870,000 | 4,302 |
| 蘇澳港 | 3,091,500 | 1,901,912 | 163,000 | 1,026,588 | 16—26 | 10—26 | 5—15 | 2 |  | 240 | 140—240 | - | - | 2,930 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.4 八十八年各港港埠概況統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港別 | 水 域 面 積(平 方 公 尺) |  |  |  | 水 深 (公 尺) |  |  |  | 寬 度(公 尺) |  |  | 浮筒數量 | 泊地面積 (平方公尺) | 防波堤長度 (公尺) |
|  | 合 計 | 內 港 | 漁 港 | 外 港 | 港 口 | 航 道 | 碼 頭 | 淺水碼頭 |  | 港 口 | 航 道 |  |  |  |
| 基隆港 | 3,757,562.6 | 982,549.21 | 200,445.1 | 1,575,523 | 20—26 | 10—26 | 9—13.5 | 3—8 |  | 280 | 330 | 2 | 411,600 | 1,060 |
| 高雄港 | 96,761,102 | 9,874,169 | 337,000 | 86,886,933 | 一港-11 二港-16 | -11—16 | -9—-16 | -4.5—-9 |  | 一港口100二港口148 | 400 | 26 | 20,941,984 | 5,389.1 |
| 花蓮港 | 28,754 | 372,600 | 23,754 | 995,800 | 外16.5 內10.5 | 外16.5 內10.5 | 外12—16.5 內6.5—10.5 | 2.5—3.5 |  | 275 | 100 | - | 1,368,400 | 東3,167 西1,050 |
| 台中港 | 50,380,000 | 50,110,000 | 270,000 | 43,144,705 | 13 | 10—14 | 9—18 | 3.5—4.5 |  | 350 | 300 | - | 4,870,000 | 21,487 |
| 蘇澳港 | 2,928,500 | 1,901,912 | - | 1,026,588 | 16—26 | 10—26 | 7.5—15 | 2 |  | 240 | 140—240 | - | - | 2,930 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.5 八十七年各港碼頭概況統計 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港 別 | 碼 頭 總座數 | 長 度 (公尺) | 寬 度 (公尺) | 深 度 (公尺) | 泊船總噸 (總噸) | 繫船椿 (個) | 營運碼頭 |
| 基隆港 | 57 | 9,903.41 | 4.9—120 | 3—-13.5 | 697,400 | 314 | 40 |
| 高雄港 | 116 | 20,135.39 | 4—50 | 4.5—-16 | 3,690,000 | 1,071 | 85 |
| 花蓮港 | 25 | 4,742 | 45 | 7.5—16.5 | 388,000 | 188 | 25 |
| 台中港 | 38 | 9,000 | 25—30 | -9—-18 | 69,948,179 | 305 | 38 |
| 蘇澳港 | 13 | 2,610 | 20 | 5—15 | 31,300 | 108 | 13 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.6 八十八年各港碼頭概況統計 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港 別 | 碼 頭 總座數 | 長 度 (公尺) | 寬 度 (公尺) | 深 度 (公尺) | 泊船總噸 (總噸) | 繫船椿 (個) | 營運碼頭 |
| 基隆港 | 57 | 9,903.41 | 4.9—120 | 3—-14.5 | 697,400 | 314 | 40 |
| 高雄港 | 113 | 25,140.39 | 4—50 | -4.5—-16.5 | 3,470,000 | 950 | 86 |
| 花蓮港 | 25 | 4,742 | 10—54 | 6.5—16.5 | 658,000 | 258 | 24 |
| 台中港 | 39 | 9,337 | 25—30 | -9—-18 | 75,353,636 | 305 | 39 |
| 蘇澳港 | 13 | 2,610 | 20 | 7.5—15 | 31,300 | 108 | 13 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.7 八十七年基隆港營運碼頭及其使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 編 號 | 長度（公尺） | 水深（公尺） | 用 途 | 備 註 |
| 總計40座 | 7,615.47 | 4.50－13.50 |  |  |
| 西 2 | 204.50 | 9.00 | 客貨運碼頭 |  |
| 西 3 | 183.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 4 | 167.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 7 | 106.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 8 | 136.42 | 8.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西12B | 251.00 | 6.50 | 散裝碼頭 |  |
| 西 14 | 172.40 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 15 | 148.30 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 16 | 156.50 | 9.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 17 | 207.00 | 12.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 18 | 215.40 | 12.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西18B | 113.80 | 8.00 | 水泥碼頭 |  |
| 西 19 | 324.23 | 13.50 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 20 | 325.62 | 10.50 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 21 | 236.60 | 10.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 22 | 190.00 | 11.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 23 | 210.00 | 11.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 24 | 240.00 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 25 | 300.00 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 26 | 210.00 | 11.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 27 (續1) | 150.00 | 7.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 29 | 178.00 | 6.50 | 什貨碼頭 |  |
| 西 30 | 180.00 | 10.50 | 穀類碼頭 |  |
| 西 31 | 165.00 | 10.50 | 什貨碼頭 | 卸煤碼頭 |
| 西 32 | 155.00 | 11.00 | 什貨碼頭 | 卸煤碼頭 |
| 西 33 | 210.00 | 11.50 | 油輪碼頭 |  |
| 西33B | 95.80 | 6.50 | 油輪碼頭 |  |
| 東 2 | 200.00 | 9.00 | 客貨運碼頭 |  |
| 東 3 | 170.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 東 4 | 188.30 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 東 5 | 31.60 | 9.00 | 什貨碼頭 | 座數不予列計 |
| 東 6 | 180.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 東 7 | 178.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 東 8 | 240.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 東 9 | 220.00 | 12.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 東 10 | 200.00 | 12.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 東 11 | 200.00 | 12.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 東 19 | 220.00 | 9.00 | 散裝碼頭 |  |
| 東 20 | 120.00 | 6.00 | 散裝碼頭 | 國內航線靠泊 |
| 東 21 | 113.00 | 9.00 | 散裝碼頭 |  |
| 東 22 | 113.00 | 9.00 | 散裝碼頭 |  |
| 資料來源：基隆港務局 |  |  |  |  |

| 表3.8 八十八年基隆港營運碼頭及其使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 編 號 | 長度（公尺） | 水深（公尺） | 用 途 | 備 註 |
| 總計40座 | 7,540.57 | 4.50－14.50 |  |  |
| 西 2 | 204.50 | 9.00 | 客貨運碼頭 |  |
| 西 3 | 183.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 4 | 167.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 7 | 106.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 8 | 136.42 | 8.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西12B | 251.00 | 6.50－9.00 | 散裝碼頭 |  |
| 西 14 | 172.40 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 15 | 148.30 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 16 | 156.50 | 12.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 17 | 207.00 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 18 | 215.40 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西18B | 113.80 | 8.00 | 水泥碼頭 |  |
| 西 19 | 324.23 | 14.50 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 20 | 325.62 | 10.50 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 21 | 236.60 | 10.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 22 | 190.00 | 11.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 23 | 210.00 | 11.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 24 | 240.00 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 25 | 300.00 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 26 | 210.00 | 11.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 西 27 | 150.00 | 7.00 | 什貨碼頭 |  |
| 西 29 (續1) | 178.00 | 4.50－6.50 | 什貨碼頭 |  |
| 西 30 | 180.00 | 10.50 | 穀類碼頭 |  |
| 西 31 | 165.00 | 10.50 | 什貨碼頭 | 卸煤碼頭 |
| 西 32 | 165.00 | 11.00 | 什貨碼頭 | 卸煤碼頭 |
| 西 33 | 210.00 | 11.50 | 油輪碼頭 |  |
| 西33B | 95.80 | 6.50 | 油輪碼頭 |  |
| 東 2 | 200.00 | 9.00 | 客貨運碼頭 |  |
| 東 3 | 170.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 東 4 | 145.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 東 6 | 180.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 東 7 | 178.00 | 9.00 | 什貨碼頭 |  |
| 東 8 | 240.00 | 12.00 | 什貨碼頭 |  |
| 東 9 | 220.00 | 12.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 東 10 | 200.00 | 12.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 東 11 | 200.00 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 東 19 | 220.00 | 9.00 | 散裝碼頭 |  |
| 東 20 | 120.00 | 6.00 | 散裝碼頭 | 國內航線靠泊 |
| 東 21 | 113.00 | 9.00 | 散裝碼頭 |  |
| 東 22 | 113.00 | 9.00 | 散裝碼頭 |  |
| 資料來源：基隆港務局 |  |  |  |  |

| 表3.9 八十七年高雄港營運碼頭及其使用情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 編 號 | 長度（公尺） | 水深（公尺） | 用 途 |  | 備 註 |
| 總計114座 | 25,460.39 | 4.50－16.50 |  |  |  |
| 1 | 259.27 | 9.00 | 客輪 |  |  |
| 2 | 136.97 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 3 | 150.00 | 9.00 | 其他 |  |  |
| 4 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 5 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 6 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 7 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 8 | 150.00 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 9 | 141.68 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 10 | 150.00 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 11 | 160.54 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 12 | 160.54 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 13 | 156.00 | 9.00 | 軍用 |  |  |
| 14 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 15 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 16 | 180.20 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 17 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |
| 18 | 150.00 | 9.00 | 其他 |  |  |
| 19 | 151.30 | 9.00 | 其他 |  |  |
| 20 | 150.72 | 9.00 | 其他 |  |  |
| 21 | 123.33 | 5.00 | 其他 |  |  |
| 22 | 120.15 | 10.50 | 其他 |  |  |
| 25 | 250.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 27 | 222.30 | 10.00 | 散裝 |  |  |
| 28 | 235.97 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 29 | 149.91 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 30 | 293.50 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 31 | 195.55 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 32 | 200.02 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 33 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 34 | 214.97 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 35 | 199.38 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 36 | 198.68 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 37 | 197.70 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 38 | 199.05 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 39 | 214.17 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 40 | 204.53 | 10.50 | 貨櫃 |  |  |
| 41 | 242.68 | 10.50 | 貨櫃 |  |  |
| 42 | 187.50 | 10.50 | 貨櫃 |  |  |
| 43 | 199.16 | 10.50 | 貨櫃 |  |  |
| 44 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 45 | 200.00 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 46 | 200.00 | 11.00 | 雜貨 |  |  |
| 47 | 260.35 | 11.00 | 穀類 |  |  |
| 48 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 49 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 50 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 51 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 52 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 53 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 54 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 55 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 56 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 57 | 183.60 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 58 | 306.00 | 4.50 | 其他 |  |  |
| 59 | 164.00 | 6.50 | 其他 |  |  |
| 60 | 150.75 | 6.50 | 散裝 |  |  |
| 61 | 230.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 62 | 230.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |
| 63 | 274.90 | 12.00 | 貨櫃 |  |  |
| 64 | 245.46 | 12.00 | 貨櫃 |  |  |
| 65 | 244.43 | 12.00 | 貨櫃 |  |  |
| 66 | 439.92 | 12.00 | 貨櫃 |  |  |
| 68 | 432.16 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 69 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 70 | 320.57 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 71 | 329.90 | 14.00 | 穀類 |  |  |
| 72 | 300.13 | 14.00 | 穀類 |  |  |
| 74 | 314.10 | 13.00 | 雜貨 |  |  |
| 75 | 319.93 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 76 | 320.07 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 77 | 356.01 | 15.00 | 貨櫃 |  |  |
| 78 | 320.00 | 15.00 | 貨櫃 |  |  |
| 85 | 225.18 | 9.00 | 其他 |  |  |
| 86 | 225.18 | 9.00 | 其他 |  |  |
| 87 | 300.00 | 10.50 | 其他 |  |  |
| 88 | 224.50 | 10.50 | 其他 |  |  |
| 89 | 224.50 | 10.50 | 其他 |  |  |
| 90 | 400.00 | 10.50 | 其他 |  |  |
| 91 | 101.00 | 10.50 | 其他 |  |  |
| 94 | 170.56 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 95 | 170.56 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 96 | 170.56 | 10.50 | 雜貨 |  |  |
| 97 | 380.00 | 16.50 | 散裝 |  |  |
| 98 | 360.00 | 16.50 | 散裝 |  |  |
| 99 | 149.44 | 9.00 | 散裝 |  |  |
| 101 | 380.00 | 16.50 | 散裝 |  |  |
| 102 | 177.16 | 11.80 | 散裝 |  |  |
| 103 | 270.00 | 11.80 | 散裝 |  |  |
| 104 | 251.67 | 16.00 | 散裝 |  |  |
| 105 | 300.17 | 16.00 | 貨櫃 |  |  |
| 111 | 264.20 | 16.50 | 散裝 |  |  |
| 112 | 248.80 | 8.50 | 其他 |  |  |
| 115 | 276.86 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 116 | 320.02 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 117 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 118 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 119 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 120 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 121 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |
| 122 | 336.33 | 14.00 | 雜貨 |  |  |
| 141 | 240.00 | 7.00 | 其他 |  |  |
| 142 | 167.00 | 11.00 | 其他 |  |  |
| 143 | 117.50 | 7.00 | 其他 |  |  |
| 144 | 117.50 | 7.00 | 其他 |  |  |
| 145 | 117.50 | 7.00 | 其他 |  |  |
| 新濱一號 | 139.02 | 9.00 | 軍用 |  |  |
| 新濱二號 | 139.02 | 9.00 | 軍用 |  |  |
| 登一號 | 94.65 | 5.00 | 軍用 |  |  |
| 登二號 | 89.90 | 5.00 | 軍用 |  |  |
| 淺水一號 | 261.60 | 6.50 | 其他 |  |  |
| 淺水二號 | 291.00 | 6.50 | 雜貨 |  |  |
| 淺水三號 | 378.28 | 4.50 | 客輪 |  |  |
| 修造艤裝 | 122.64 | 6.50 | 其他 |  |  |
| 資料來源：高雄港務局 |  |  |  |  |  |

| 表3.10 八十八年高雄港營運碼頭及其使用情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 編 號 | 長度（公尺） | 水深（公尺） | 用 途 |  |  | 備 註 |
| 總計116座 | 26,135.39 |  |  |  |  |  |
| 1 | 259.27 | 9.00 | 客輪 |  |  |  |
| 2 | 136.97 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 3 | 150.00 | 9.00 | 其他 |  |  |  |
| 4 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 5 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 6 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 7 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 8 | 150.00 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 9 | 141.68 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 10 | 150.00 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 11 | 160.54 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 12 | 160.54 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 13 | 156.00 | 9.00 | 軍用 |  |  |  |
| 14 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 15 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 16 | 180.20 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 17 | 150.00 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 18 | 150.00 | 9.00 | 其他 |  |  |  |
| 19 | 151.30 | 9.00 |  | 其他 |  |  |
| 20 | 150.72 | 9.00 |  | 其他 |  |  |
| 21 | 123.33 | 5.00 |  | 其他 |  |  |
| 22 | 120.15 | 10.50 |  | 其他 |  |  |
| 25 | 250.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 27 | 222.30 | 10.00 | 散裝 |  |  |  |
| 28 | 235.97 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 29 | 149.91 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 30 (續1) | 293.50 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 31 | 195.55 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 32 | 200.02 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 33 | 200.04 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 34 | 200.00 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 35 | 214.97 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 36 | 199.38 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 37 | 198.68 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 38 | 197.70 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 39 | 199.05 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 40 | 214.17 | 10.50 | 貨櫃 |  |  |  |
| 41 | 204.53 | 10.50 | 貨櫃 |  |  |  |
| 42 | 242.68 | 10.50 | 貨櫃 |  |  |  |
| 43 | 187.50 | 10.50 | 貨櫃 |  |  |  |
| 44 | 199.16 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 45 | 200.00 | 10.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 46 | 200.00 | 11.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 47 | 200.00 | 11.00 | 穀類 |  |  |  |
| 48 | 260.35 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 49 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 50 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 51 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 52 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 53 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 54 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 55 | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 56 (續2) | 200.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 57 | 183.60 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 58 | 306.00 | 4.50 | 其他 |  |  |  |
| 59 | 164.00 | 6.50 | 其他 |  |  |  |
| 60 | 150.75 | 6.50 | 散裝 |  |  |  |
| 61 | 230.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 62 | 230.00 | 10.50 | 散裝 |  |  |  |
| 63 | 274.90 | 12.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 64 | 245.46 | 12.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 65 | 244.43 | 12.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 66 | 439.92 | 12.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 68 | 432.16 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 69 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 70 | 320.57 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 71 | 329.90 | 14.00 | 穀類 |  |  |  |
| 72 | 300.13 | 14.00 | 穀類 |  |  |  |
| 73 | 320.00 | 14.00 | 散裝 |  |  |  |
| 74 | 314.10 | 13.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 75 | 319.93 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 76 | 320.07 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 77 | 356.01 | 15.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 78 | 320.00 | 15.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 79 | 355.00 | 15.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 85 | 225.18 | 9.00 | 其他 |  |  |  |
| 86 | 225.18 | 9.00 | 其他 |  |  |  |
| 87 | 300.00 | 10.50 | 其他 |  |  |  |
| 88 | 224.50 | 10.50 | 其他 |  |  |  |
| 89 | 224.50 | 10.50 | 其他 |  |  |  |
| 90 | 400.00 | 10.50 | 其他 |  |  |  |
| 91 | 101.00 | 10.50 | 其他 |  |  |  |
| 94 | 170.56 | 16.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 95 | 170.56 | 16.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 96 | 170.56 | 9.00 | 雜貨 |  |  |  |
| 97 | 380.00 | 16.50 | 散裝 |  |  |  |
| 98 | 360.00 | 11.80 | 散裝 |  |  |  |
| 99 | 149.44 | 11.80 | 散裝 |  |  |  |
| 101 | 380.00 | 16.00 | 散裝 |  |  |  |
| 102 | 177.16 | 16.00 | 散裝 |  |  |  |
| 103 | 270.00 | 16.50 | 散裝 |  |  |  |
| 104 | 251.67 | 8.50 | 散裝 |  |  |  |
| 105 | 300.17 | 14.00 | 散裝 |  |  |  |
| 111 | 264.20 | 14.00 | 散裝 |  |  |  |
| 112 | 248.80 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 115 | 276.86 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 116 | 320.02 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 117 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 118 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 119 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 120 | 320.00 | 7.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 121 | 320.00 | 11.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 122 | 336.33 | 7.00 | 貨櫃 |  |  |  |
| 141 | 240.00 | 7.00 | 其他 |  |  |  |
| 142 | 167.50 | 11.00 | 其他 |  |  |  |
| 143 | 117.50 | 7.00 | 其他 |  |  |  |
| 144 | 117.50 | 7.00 | 其他 |  |  |  |
| 145 | 117.50 | 7.00 | 其他 |  |  |  |
| 新濱一號 | 139.02 | 9.00 | 軍用 |  |  |  |
| 新濱二號 | 139.02 | 9.00 | 軍用 |  |  |  |
| 登一號 | 94.65 | 5.00 | 軍用 |  |  |  |
| 登二號 | 89.90 | 5.00 | 軍用 |  |  |  |
| 淺水一號 | 261.60 | 6.50 | 其他 |  |  |  |
| 淺水二號 | 291.00 | 6.50 | 雜貨 |  |  |  |
| 淺水三號 | 378.28 | 4.50 | 客輪 |  |  |  |
| 修造艤裝 | 122.64 | 6.50 | 其他 |  |  |  |
| 資料來源：高雄港務局 |  |  |  |  |  |  |

| 表3.11 八十七年花蓮港營運碼頭及其使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 編 號 | 長度（公尺） | 水深（公尺） | 用 途 | 備 註 |
| 總計25座 | 4,742 | 6.50－16.50 |  |  |
| 1 | 123 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 2 | 153 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 3 | 134 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 4 | 160 | 8.50 | 散裝雜貨 |  |
| 5 | 160 | 8.50 | 散裝雜貨 |  |
| 6 | 150 | 8.50 | 散裝雜貨 |  |
| 7 | 120 | 6.50 | 砂石專業 |  |
| 8 | 220 | 10.50 | 砂石專業 |  |
| 9 | 103 | 9.50 | 散裝雜貨 |  |
| 10 | 183 | 9.50 | 水泥專用 |  |
| 11 | 185 | 9.50 | 中鋼專用 |  |
| 12 | 150 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 13 | 185 | 9.50 | 散裝雜貨 |  |
| 14 | 185 | 9.50 | 散裝雜貨 |  |
| 15 | 100 | 8.50 | 散裝雜貨 |  |
| 16 | 144 | 7.50 | 客運碼頭 | 保七總隊承租 |
| 17 | 200 | 12.00 | 砂石專業 |  |
| 18 | 200 | 12.00 | 散裝水泥 |  |
| 19 | 310 | 14.00 | 散裝雜貨 |  |
| 20 | 302 | 14.00 | 砂石專業 |  |
| 21 | 200 | 14.00 | 砂石專業 |  |
| 22 | 200 | 14.00 | 散裝雜貨 |  |
| 23 | 272 | 14.00 | 散裝雜貨 |  |
| 24 | 272 | 14.00 | 散裝雜貨 |  |
| 25 | 332 | 16.50 | 散裝雜貨 |  |

資料來源：花蓮港務局

| 表3.12 八十八年花蓮港營運碼頭及其使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 編 號 | 長度（公尺） | 水深（公尺） | 用 途 | 備 註 |
| 總計24座 | 4,598 | 6.50－16.50 |  |  |
| 1 | 123 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 2 | 153 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 3 | 134 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 4 | 160 | 8.50 | 散裝雜貨 |  |
| 5 | 160 | 8.50 | 散裝雜貨 |  |
| 6 | 150 | 8.50 | 散裝雜貨 |  |
| 7 | 120 | 6.50 | 砂石專業 |  |
| 8 | 220 | 10.50 | 砂石專業 |  |
| 9 | 103 | 9.50 | 散裝雜貨 |  |
| 10 | 183 | 9.50 | 水泥專用 |  |
| 11 | 185 | 9.50 | 中鋼專用 |  |
| 12 | 150 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 13 | 185 | 9.50 | 散裝雜貨 |  |
| 14 | 185 | 9.50 | 散裝雜貨 |  |
| 15 | 100 | 8.50 | 散裝雜貨 |  |
| 17 | 200 | 12.00 | 砂石專業 |  |
| 18 | 200 | 12.00 | 散裝水泥 |  |
| 19 | 310 | 14.00 | 散裝雜貨 |  |
| 20 | 302 | 14.00 | 砂石專業 |  |
| 21 | 200 | 14.00 | 砂石專業 |  |
| 22 | 200 | 14.00 | 散裝雜貨 |  |
| 23 | 272 | 14.00 | 散裝雜貨 |  |
| 24 | 271 | 14.00 | 散裝雜貨 |  |
| 25 | 332 | 16.50 | 散裝雜貨 |  |

.資料來源：花蓮港務局

| 表3.13 八十七年台中港營運碼頭及其使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 編 號 | 長度（公尺） | 水深（公尺） | 用 途 | 備 註 |
| 總計38座 | 9,000 | 9.00－18.00 |  |  |
| 1 | 250.00 | 13.00 | 穀類碼頭 |  |
| 2 | 250.00 | 13.00 | 管道碼頭 | 油類碼頭 |
| 3 | 250.00 | 13.00 | 穀類碼頭 |  |
| 4 | 200.00 | 11.00 | 管道碼頭 | 液體貨碼頭 |
| 4A | 185.00 | 9.00 | 水泥碼頭 |  |
| 5A | 220.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 5 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 6 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 7 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 8 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 8A | 260.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 9 | 260.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 10 | 320.00 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 11 | 320.00 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 12 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 13 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 14 | 180.00 | 10.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 15 | 180.00 | 10.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 22 | 180.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 23 | 180.00 | 10.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 24 | 180.00 | 10.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 25 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 26 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 27 | 200.00 | 11.00 | 水泥碼頭 |  |
| 28 | 145.00 | 11.00 | 水泥碼頭 |  |
| 29 | 250.00 | 14.00 | 大宗貨碼頭 |  |
| 30 | 320.00 | 14.00 | 大宗貨碼頭 |  |
| 31 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 32 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| W101 | 340.00 | 18.00 | 煤炭碼頭 |  |
| W102 | 340.00 | 18.00 | 煤炭碼頭 |  |
| W1 | 250.00 | 13.00 | 管道碼頭 | 化學品 |
| W2 | 250.00 | 14.00 | 管道碼頭 | 化學品 |
| W3 | 250.00 | 14.00 | 管道碼頭 | 化學品 |
| W4 | 250.00 | 14.00 | 管道碼頭 | 化學品 |
| 99 | 250.00 | 12.00 | 廢鐵碼頭 |  |
| 33 | 250.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 34 | 250.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |

.資料來源：台中港務局

| 表3.14 八十八年台中港營運碼頭及其使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 編 號 | 長度（公尺） | 水深（公尺） | 用 途 | 備 註 |
| 總計39座 | 9,337 | 9.00－18.00 |  |  |
| 1 | 250.00 | 13.00 | 穀類碼頭 |  |
| 2 | 250.00 | 13.00 | 管道碼頭 | 油類碼頭 |
| 3 | 250.00 | 13.00 | 穀類碼頭 |  |
| 4 | 200.00 | 11.00 | 管道碼頭 | 液體貨碼頭 |
| 4A | 185.00 | 9.00 | 水泥碼頭 |  |
| 5A | 220.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 5 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 6 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 7 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 8 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 8A | 260.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 9 | 260.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 10 | 320.00 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 11 | 320.00 | 13.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 12 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 13 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 14 | 180.00 | 10.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 15 | 180.00 | 10.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 22 | 180.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 23 | 180.00 | 10.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 24 | 180.00 | 10.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 25 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 26 | 200.00 | 11.00 | 雜貨碼頭 |  |
| 27 | 200.00 | 11.00 | 水泥碼頭 |  |
| 28 | 145.00 | 11.00 | 水泥碼頭 |  |
| 29 | 250.00 | 14.00 | 大宗貨碼頭 |  |
| 30 | 320.00 | 14.00 | 大宗貨碼頭 |  |
| 31 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 32 | 320.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| W101 | 340.00 | 18.00 | 煤炭碼頭 |  |
| W102 | 340.00 | 18.00 | 煤炭碼頭 |  |
| W1 | 250.00 | 13.00 | 管道碼頭 | 化學品 |
| W2 | 250.00 | 14.00 | 管道碼頭 | 化學品 |
| W3 | 250.00 | 14.00 | 管道碼頭 | 化學品 |
| W4 | 250.00 | 14.00 | 管道碼頭 | 化學品 |
| 99 | 250.00 | 12.00 | 廢鐵碼頭 |  |
| 33 | 250.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 34 | 250.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |
| 35 | 250.00 | 14.00 | 貨櫃碼頭 |  |

資料來源：台中港務局

| 表3.15 八十七年蘇澳港營運碼頭及其使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 編 號 | 長度（公尺） | 水深（公尺） | 用 途 | 備 註 |
| 總計13座 | 2,610.00 | 7.50－15.00 |  |  |
| 1 | 210.00 | 7.50 | 靠泊港勤工作船舶 |  |
| 2 | 175.00 | 11.00 | 散裝雜貨 |  |
| 3 | 215.00 | 11.00 | 散裝雜貨 |  |
| 4 | 300.00 | 11.00 | 散裝雜貨 |  |
| 5 | 200.00 | 11.00 | 散裝雜貨 |  |
| 6 | 290.00 | 15.00 | 散裝雜貨 |  |
| 7 | 240.00 | 13.00 | 散裝雜貨 |  |
| 8 | 125.00 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 9 | 125.00 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 10 | 175.00 | 9.00 | 散裝雜貨 |  |
| 11 | 175.00 | 9.00 | 散裝雜貨 |  |
| 12 | 200.00 | 9.00 | 散裝雜貨 |  |
| 13 | 180.00 | 9.00 | 散裝雜貨 |  |

資料來源：蘇澳港分局

| 表3.16 八十八年蘇澳港營運碼頭及其使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 編 號 | 長度（公尺） | 水深（公尺） | 用 途 | 備 註 |
| 總計13座 | 2,610.00 | 7.50－15.00 |  |  |
| 1 | 210.00 | 7.50 | 靠泊港勤工作船舶 |  |
| 2 | 175.00 | 11.00 | 散裝雜貨 |  |
| 3 | 215.00 | 11.00 | 散裝雜貨 |  |
| 4 | 300.00 | 11.00 | 散裝雜貨 |  |
| 5 | 200.00 | 11.00 | 散裝雜貨 |  |
| 6 | 290.00 | 15.00 | 散裝雜貨 |  |
| 7 | 240.00 | 13.00 | 散裝雜貨 |  |
| 8 | 125.00 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 9 | 125.00 | 7.50 | 散裝雜貨 |  |
| 10 | 175.00 | 9.00 | 散裝雜貨 |  |
| 11 | 175.00 | 9.00 | 散裝雜貨 |  |
| 12 | 200.00 | 9.00 | 散裝雜貨 |  |
| 13 | 180.00 | 9.00 | 散裝雜貨 |  |

資料來源：蘇澳港分局

| 表3.17 八十七年各港裝卸機具設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：台、只 |  |  |  |  |  |  |
| 港 別 機具名稱 |  | 基隆港 | 高雄港 | 花蓮港 | 台中港 | 蘇澳港 |
|  | 橋式起重機 | 25 | 21 | - | 11 | - |
| 貨 | 貨櫃跨載機 | 25 | 23 | - | 26 | - |
| 櫃 | 貨櫃門式機 | 2 | - | - | - | - |
| 裝 | 貨櫃裝車機 | - | - | - | - | - |
| 卸 | 貨櫃吊運機 | - | 25 | - | - | - |
| 設 | 貨櫃車架 | - | - | 2 | 263 | - |
| 備 | 貨櫃側載機 | - | - | - | - | - |
|  | 貨櫃牽引機 | - | - | - | 27 | - |
|  | 空櫃堆高(積)機 | 10 | 1 | - | 51 | - |
|  | 起 重 機 | 13 | 22 | - | 2 | 3 |
|  | 堆 高 機 | 207 | 182 | 18 | 75 | 17 |
| 一 | 挖 掘 機 | 9 | - | - | 16 | - |
|  | 鏟 裝 機 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 般 | 輸 送 機 | - | - | - | 45 | - |
|  | 吸 穀 機 | 8 | - | - | - | - |
| 裝 | 拖 車 | 42 | 82 | - | - | - |
|  | 拖 板 車 | 15 | 480 | - | 493 | - |
| 卸 | 四輪平板車 | - | - | - | - | 8 |
|  | 卡車 | 10 | 11 | - | - | 2 |
| 設 | 抓斗 | 81 | 94 | 28 | 189 | 38 |
|  | 漏斗 | - | - | - | 37 | - |
| 備 | 堆煤機 | 3 | - | - | 5 | - |
|  | 載運機 | - | - | - | - | - |
|  | 原木載運機 | 5 | 6 | - | - | 3 |
|  | 手搖叉動車 | - | 34 | - | - | - |
|  | 穀倉機械設備(吸穀機) | - | 3 | - | 5 | - |
|  | 小貨車 | - | 2 | - | - | - |
|  | 香蕉冷氣機具 | - | 1 | - | - | - |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |
| 表3.18 八十八年各港裝卸機具設備 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：台、只 |  |  |  |  |  |  |
| 港 別 機具名稱 |  | 基隆港 | 高雄港 | 花蓮港 | 台中港 | 蘇澳港 |
|  | 橋式起重機 | 27 | 19 | - | 11 | - |
| 貨 | 貨櫃跨載機 | 25 | 20 | - | 26 | - |
| 櫃 | 貨櫃門式機 | 2 | - | - | - | - |
| 裝 | 貨櫃裝車機 | - | - | - | - | - |
| 卸 | 貨櫃吊運機 | - | 25 | - | - | - |
| 設 | 貨櫃車架 | - | - | - | 271 | - |
| 備 | 貨櫃側載機 | - | - | - | - | - |
|  | 貨櫃牽引機 | - | - | - | 27 | - |
|  | 空櫃堆高(積)機 | 10 | 1 | - | 53 | - |
|  | 起 重 機 | 11 | 17 | - | 2 | - |
|  | 堆 高 機 | 206 | 167 | 10 | 95 | 1 |
| 一 | 挖 掘 機 | - | - | - | 16 | - |
|  | 鏟 裝 機 | 4 | 1 | - | 7 | 2 |
| 般 | 輸 送 機 | - | - | - | 45 | - |
|  | 吸 穀 機 | - | - | - | 5 | - |
| 裝 | 拖 車 | 39 | 46 | - | - | - |
|  | 拖 板 車 | 11 | 457 | - | - | - |
| 卸 | 四輪平板車 | 175 | - | - | - | - |
|  | 卡車 | 8 | 11 | - | - | - |
| 設 | 抓斗 | 73 | 86 | 12 | 189 | 12 |
|  | 漏斗 | - | - | - | 37 | - |
| 備 | 堆煤機 | 1 | - | - |  | - |
|  | 載運機 | - | - | - | - | - |
|  | 原木載運機 | 3 | 6 | - | - | 2 |
|  | 手搖叉動車 | - | 34 | - | - | - |
|  | 穀倉機械設備(吸穀機) | 3 | 1 | - | 4 | - |
|  | 小貨車 | - | 2 | - | - | - |
|  | 香蕉冷氣機具 | - | 1 | - | - | - |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |

| 表3.19 八十七年各港工作船設備 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：艘 |  |  |  |  |  |
| 工作船名稱 | 基隆港 | 高雄港 | 花蓮港 | 台中港 | 蘇澳港 |
| 拖 船 | 19 | 27 | 4 | 10 | 5 |
| 交 通 船 | 7 | 10 | 1 | 1 | - |
| 給 水 船 | 2 | 6 | - | 1 | 1 |
| 挖 泥 船 | 2 | 4 | - | 1 | - |
| 起 重 船 | 2 | 3 | - | - | - |
| 雜 用 船 | - | 45 | - | 1 | - |
| 潛 水 船 | 1 | - | - | - | - |
| 測 量 船 | 1 | - | - | - | - |
| 泥 駁 船 | - | - | - | 2 | - |
| 駁 船 | - | 1 | - | - | - |
| 台 船 | - | - | - | 8 | - |
| 巡 邏 船 | - | - | - | - | 2 |
| 繫 纜 船 | - | - | - | - | 2 |
| 領 港 船 | - | - | - | - | - |
| 海面清理船 | - | - | - | - | 1 |
| 拋 石 船 | - | - | - | - | - |
| 鑽 探 船 | - | - | - | - | - |
| 浮 塢 | - | - | - | - | - |
| 工 作 船 | - | - | - | - | - |
| 消 防 船 | - | - | - | - | - |
| 受 泥 船 | 4 | 7 | - | - |  |
| 帶 纜 船 | 3 | - | - | - |  |
| 駁 台 船 | 2 | - | - | - |  |
| 清 潔 船 | 4 | - | - | - |  |
| 多 目 標 船 | 1 | - | - | - |  |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |
| 表3.20 八十八年各港工作船設備 |  |  |  |  |  |
| 單位：艘 |  |  |  |  |  |
| 工作船名稱 | 基隆港 | 高雄港 | 花蓮港 | 台中港 | 蘇澳港 |
| 拖 船 | 18 | 27 | 4 | 10 | 5 |
| 交 通 船 | 7 | 10 | 1 | - | - |
| 給 水 船 | 2 | 6 | - | 1 | 1 |
| 挖 泥 船 | 2 | 4 | - | 1 | - |
| 起 重 船 | 2 | 3 | - | - | - |
| 雜 用 船 | - | 33 | - | 1 | - |
| 潛 水 船 | 1 |  | - | - | - |
| 測 量 船 | 1 | - | - | - | - |
| 泥 駁 船 | 4 | - | - | 2 | - |
| 駁 船 | 1 | - | - | - | - |
| 台 船 | - | - | - | 8 | - |
| 巡 邏 船 | - | - | - | - | 2 |
| 繫 纜 船 | 3 | - | - | - | 2 |
| 領 港 船 | - | - | - | - | - |
| 海面清理船 | 5 | - | - | - | 1 |
| 拋 石 船 | - | - | - | - | - |
| 鑽 探 船 | - | - | - | - | - |
| 浮 塢 | - | - | - | - | - |
| 工 作 船 | - | - | - | - | - |
| 消 防 船 | - | - | - | - | - |
| 受 泥 船 | - | 8 | - | - | - |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |

| 表3.21 八十七年各港倉儲設備及容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倉儲別 | 一般堆置場 |  | 貨櫃堆置場 |  | 一般倉儲 |  | 冷凍倉儲 |  | 穀 倉 |  |
| 港別 | 處數 | 容 量 (公噸) | 處數 | 容 量 (TEU) | 座數 | 容 量 (公噸) | 座數 | 容 量 (公噸) | 座數 | 容 量 (公噸) |
| 基隆港 | 21 | 52,662 | 8 | 8,324 | 38 | 104,780 | - | - | 1 | 50,500 |
| 高雄港 | 19 | 70,890 | 5 | 96,858 | 75 | 401,862 | 1 | 9,510 | 4 | 260,000 |
| 花蓮港 | 37 | 215,367.40 | 1 | 2,720 | 15 | 41,105 | - | - | - | - |
| 台中港 | 8 | 116,900 | 3 | 34,000 | 14 | 285,601 | - | - | 2 | 150,000 |
| 蘇澳港 | 5 | 108,750 | 1 | 288,000 | 3 | 25,200 | - | - | - | - |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3.22 八十八年各港倉儲設備及容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 倉儲別 | 一般堆置場 |  | 貨櫃堆置場 |  | 一般倉儲 |  | 冷凍倉儲 |  | 穀 倉 |  |
| 港別 | 處數 | 容 量 (公噸) | 處數 | 容 量 (TEU) | 座數 | 容 量 (公噸) | 座數 | 容 量 (公噸) | 座數 | 容 量 (公噸) |
| 基隆港 | 12 | 30,525 | 3 | 6,334 | 15 | 48,333 | - | - | 1 | 50,500 |
| 高雄港 | 18 | 69,240 | 5 | 108,462 | 66 | 358,902 | 1 | 9,510 | 2 | 180,000 |
| 花蓮港 | 37 | 206,644 | 1 | 457 | 15 | 41,105 | - | - | - | - |
| 台中港 | 8 | 116,900 | 3 | 34,000 | 13 | 263,368 | - | - | 2 | 150,000 |
| 蘇澳港 | 1 | 108,750 | 1 | 288,000 | 3 | 25,200 | - | - | - | - |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.23 八十六年及八十七年進港船舶艘數及噸位比較 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港 | 八十六年 |  |  |  | 八十七年 |  |  |  | 成長率 % |  |
| 別 | 艘數 | 比率% | 總 噸 位 | 比率% | 艘數 | 比率% | 總 噸 位 | 比率% | 艘數 | 總噸位 |
| 基隆港 | 8,495 | 26.2 | 118,922,838 | 24.7 | 8,609 | 25.3 | 111,985,171 | 22.6 | 1.34 | -5.83 |
| 高雄港 | 16,345 | 50.4 | 276,368,901 | 57.4 | 17,498 | 51.4 | 295,413,882 | 59.7 | 7.05 | 6.89 |
| 花蓮港 | 1,442 | 4.5 | 10,406,528 | 2.2 | 1,673 | 4.9 | 11,439,330 | 2.3 | 16.02 | 9.92 |
| 台中港 | 5,369 | 16.6 | 68,996,136 | 14.3 | 5,640 | 16.6 | 69,948,179 | 14.1 | 5.05 | 1.38 |
| 蘇澳港 | 738 | 2.3 | 6,738,087 | 1.4 | 648 | 1.9 | 6,194,032 | 1.3 | -12.20 | -8.07 |
| 合 計 | 32,389 | 100.0 | 481,432,490 | 100.0 | 34,068 | 100.0 | 494,980,594 | 100.0 | 5.18 | 2.81 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.24 八十七年及八十八年進港船舶艘數及噸位比較 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港 | 八十七年 |  |  |  | 八十八年 |  |  |  | 成長率 % |  |
| 別 | 艘數 | 比率% | 總 噸 位 | 比率% | 艘數 | 比率% | 總 噸 位 | 比率% | 艘數 | 總噸位 |
| 基隆港 | 8,609 | 25.3 | 111,985,171 | 22.6 | 8,615 | 24.4 | 113,842,866 | 22.4 | 0.07 | 1.66 |
| 高雄港 | 17,498 | 51.4 | 295,413,882 | 59.7 | 18,159 | 51.5 | 299,259,708 | 59.0 | 3.78 | 1.30 |
| 花蓮港 | 1,673 | 4.9 | 11,439,330 | 2.3 | 2,098 | 6.0 | 13,360,082 | 2.6 | 25.40 | 16.80 |
| 台中港 | 5,640 | 16.5 | 69,948,179 | 14.1 | 5,769 | 16.4 | 75,353,636 | 14.9 | 2.29 | 7.73 |
| 蘇澳港 | 648 | 1.9 | 6,194,032 | 1.3 | 611 | 1.7 | 5,782,449 | 1.1 | -5.71 | -6.64 |
| 合 計 | 34,068 | 100.0 | 494,980,594 | 100.0 | 35,252 | 100.0 | 507,598,741 | 100.0 | 3.48 | 2.55 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.25 七十七年～八十七年台灣地區各港貨物進出港量統計 單位：公噸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 別 |  |  | 基 隆 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  |
| 年別 | 總 計 | 成長率% | 噸 數 | 比率% | 成長率% | 噸 數 | 比率% | 成長率% |
| 七十七年 | 122,019,275 | 15.6 | 21,979,341 | 18.0 | 12.6 | 78,787,482 | 64.5 | 16.0 |
| 七十八年 | 124,930,628 | 2.4 | 24,164,857 | 19.3 | 9.9 | 78,146,902 | 62.5 | –0.8 |
| 七十九年 | 128,680,667 | 3.0 | 25,190,289 | 19.6 | 4.2 | 77,986,731 | 60.6 | –0.2 |
| 八 十年 | 134,361,374 | 4.7 | 26,993,197 | 20.1 | 7.2 | 76,792,317 | 57.2 | –1.5 |
| 八十一年 | 142,386,924 | 5.7 | 26,146,190 | 18.4 | –3.1 | 79,497,011 | 55.8 | 3.5 |
| 八十二年 | 146,960,125 | 3.2 | 29,177,653 | 19.8 | 11.6 | 76,418,229 | 52.0 | –3.9 |
| 八十三年 | 153,439,468 | 4.1 | 29,586,162 | 19.3 | 1.4 | 75,747,102 | 49.4 | –0.9 |
| 八十四年 | 161,262,317 | 5.1 | 29,917,069 | 18.6 | 1.1 | 80,930,061 | 50.2 | 6.8 |
| 八十五年 | 163,614,461 | 1.5 | 26,306,445 | 16.0 | –12.1 | 83,232,072 | 50.9 | 2.8 |
| 八十六年 | 186,236,000 | 12.1 | 26,291,996 | 14.1 | –0.1 | 97,347,181 | 52.3 | 14.5 |
| 八十七年 | 185,112,072 | –0.6 | 23,958,060 | 12.9 | –8.9 | 98,202,961 | 53.1 | 0.9 |
| 資料來源：交通部「交通統計月報」八十七年十二月 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 表3.25 七十七年～八十七年台灣地區各港貨物進出口量統計（續1） 單位：公噸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 港別 | 花 蓮 港 |  |  |  |  |  | 台 中 港 |  |  |  |  |  | 蘇 澳 港 |  |  |  |  |  |
|  | 年別 | 噸 數 |  | 比率% |  | 成長率% |  | 噸 數 |  | 比率% |  | 成長率% |  | 噸 數 |  | 比率% |  | 成長率% |  |
|  | 七十七年 | 5,404,272 |  | 1.9 |  | 20.0 |  | 14,912,021 |  | 4.6 |  | 25.8 |  | 4,543,674 |  | 1.4 |  | 21.1 |  |
|  | 七十八年 | 5,596,468 |  | 1.9 |  | 3.5 |  | 16,981,798 |  | 5.7 |  | 13.8 |  | 4,439,206 |  | 1.5 |  | –3.3 |  |
|  | 七十九年 | 5,171,723 |  | 1.7 |  | -7.6 |  | 21,261,171 |  | 7.1 |  | 25.2 |  | 4,069,278 |  | 1.4 |  | –7.3 |  |
|  | 八 十年 | 5,883,892 |  | 1.8 |  | 13.8 |  | 27,546,773 |  | 8.3 |  | 29.6 |  | 4,150,603 |  | 1.2 |  | 2.0 |  |
|  | 八十一年 | 6,315,965 |  | 1.8 |  | 7.3 |  | 34,672,121 |  | 10.0 |  | 25.9 |  | 4,825,379 |  | 1.4 |  | 16.3 |  |
|  | 八十二年 | 8,076,037 |  | 2.1 |  | 27.9 |  | 39,940,226 |  | 10.4 |  | 15.2 |  | 5,701,973 |  | 1.5 |  | 18.2 |  |
|  | 八十三年 | 9,006,121 |  | 2.2 |  | 10.3 |  | 45,026,434 |  | 11.2 |  | 11.3 |  | 5,582,928 |  | 1.4 |  | 2.1 |  |
|  | 八十四年 | 9,112,109 |  | 5.7 |  | 7.1 |  | 36,025,303 |  | 22.3 |  | 6.0 |  | 5,277,775 |  | 3.3 |  | –3.7 |  |
|  | 八十五年 | 9,104,436 |  | 5.6 |  | –0.1 |  | 38,867,608 |  | 23.8 |  | 7.9 |  | 6,103,900 |  | 3.7 |  | 15.7 |  |
|  | 八十六年 | 11,176,043 |  | 6.0 |  | 18.5 |  | 44,832,560 |  | 24.1 |  | 13.3 |  | 6,588,220 |  | 3.5 |  | 7.4 |  |
|  | 八十七年 | 12,162,513 |  | 6.6 |  | 8.8 |  | 44,831,092 |  | 24.2 |  | –0.003 |  | 5,957,446 |  | 3.2 |  | –9.6 |  |
|  | 資料來源：交通部「交通統計月報」八十七年十二月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表3.26 七十八年～八十八年台灣地區各港貨物進出港量統計 單位：公噸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 別 |  |  |  |  |  | 基 隆 港 |  |  |  |  |  | 高 雄 港 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年別 |  | 總 計 |  | 成長率% |  | 噸 數 |  | 比率% |  | 成長率% |  | 噸 數 |  | 比率% |  | 成長率% |  |  |
|  | 七十八年 |  | 124,930,628 |  | 2.4 |  | 24,164,857 |  | 19.3 |  | 9.9 |  | 78,146,902 |  | 62.5 |  | –0.8 |  |  |
|  | 七十九年 |  | 128,680,667 |  | 3.0 |  | 25,190,289 |  | 19.6 |  | 4.2 |  | 77,986,731 |  | 60.6 |  | –0.2 |  |  |
|  | 八 十年 |  | 134,361,374 |  | 4.7 |  | 26,993,197 |  | 20.1 |  | 7.2 |  | 76,792,317 |  | 57.2 |  | –1.5 |  |  |
|  | 八十一年 |  | 142,386,924 |  | 5.7 |  | 26,146,190 |  | 18.4 |  | –3.1 |  | 79,497,011 |  | 55.8 |  | 3.5 |  |  |
|  | 八十二年 |  | 146,960,125 |  | 3.2 |  | 29,177,653 |  | 19.8 |  | 11.6 |  | 76,418,229 |  | 52.0 |  | –3.9 |  |  |
|  | 八十三年 |  | 153,439,468 |  | 4.1 |  | 29,586,162 |  | 19.3 |  | 1.4 |  | 75,747,102 |  | 49.4 |  | –0.9 |  |  |
|  | 八十四年 |  | 161,262,317 |  | 5.1 |  | 29,917,069 |  | 18.6 |  | 1.1 |  | 80,930,061 |  | 50.2 |  | 6.8 |  |  |
|  | 八十五年 |  | 163,614,461 |  | 1.5 |  | 26,306,445 |  | 16.0 |  | –12.1 |  | 83,232,072 |  | 50.9 |  | 2.8 |  |  |
|  | 八十六年 |  | 186,236,000 |  | 12.1 |  | 26,291,996 |  | 14.1 |  | –0.1 |  | 97,347,181 |  | 52.3 |  | 14.5 |  |  |
| 八十七年 |  |  | 185,112,072 |  | –0.6 |  | 23,958,060 |  | 12.9 |  | –9.7 |  | 98,202,961 |  | 53.1 |  | 0.9 |  |  |
|  | 八十八年 |  | 209,385,641 |  | 11.6 |  | 24,473,322 |  | 11.7 |  | 2.1 |  | 110,722,237 |  | 52.9 |  | 11.3 |  |  |
|  | 資料來源：中華民國八十八年交通統計要覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.26 七十八年～八十八年台灣地區各港貨物進出口量統計（續1） 單位：公噸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港別 | 花 蓮 港 |  |  | 台 中 港 |  |  | 蘇 澳 港 |  |  |
| 年別 | 噸 數 | 比率% | 成長率% | 噸 數 | 比率% | 成長率% | 噸 數 | 比率% | 成長率% |
| 七十八年 | 5,596,468 | 1.9 | 3.5 | 16,981,798 | 5.7 | 13.8 | 4,439,206 | 1.5 | –3.3 |
| 七十九年 | 5,171,723 | 1.7 | -7.6 | 21,261,171 | 7.1 | 25.2 | 4,069,278 | 1.4 | –7.3 |
| 八 十年 | 5,883,892 | 1.8 | 13.8 | 27,546,773 | 8.3 | 29.6 | 4,150,603 | 1.2 | 2.0 |
| 八十一年 | 6,315,965 | 1.8 | 7.3 | 34,672,121 | 10.0 | 25.9 | 4,825,379 | 1.4 | 16.3 |
| 八十二年 | 8,076,037 | 2.1 | 27.9 | 39,940,226 | 10.4 | 15.2 | 5,701,973 | 1.5 | 18.2 |
| 八十三年 | 9,006,121 | 2.2 | 10.3 | 45,026,434 | 11.2 | 11.3 | 5,582,928 | 1.4 | 2.1 |
| 八十四年 | 9,112,109 | 5.7 | 7.1 | 36,025,303 | 22.3 | 6.0 | 5,277,775 | 3.3 | –3.7 |
| 八十五年 | 9,104,436 | 5.6 | –0.1 | 38,867,608 | 23.8 | 7.9 | 6,103,900 | 3.7 | 15.7 |
| 八十六年 | 11,176,043 | 6.0 | 18.5 | 44,832,560 | 24.1 | 13.3 | 6,588,220 | 3.5 | 7.4 |
| 八十七年 | 12,162,513 | 6.6 | 8.1 | 44,831,092 | 24.2 | –0.003 | 5,957,446 | 3.2 | –10.6 |
| 八十八年 | 13,961,250 | 6.7 | 12.9 | 46,448,689 | 22.2 | 3.5 | 5,488,143 | 39.3 | –8.6 |
| 資料來源：中華民國八十八年交通統計要覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.27 各港貨物裝卸能量與八十七年裝卸量比較 單位：1000船運噸 1000TEU(貨櫃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基 隆 港 |  |  |  | 高 雄 港 |  |  |  |  |  | 花 蓮 港 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 中 港 |  |  |  |  |  |  |  | 蘇 澳 港 |  |  |  |  |  |  |
| 碼 頭 類 別 | 船席數 | 年裝卸 能 量 |  | 八十七年 裝 卸 量 |  | 船席數 |  | 年裝卸 能 量 |  | 八十七年 裝 卸 量 |  |  | 船席數 |  | 年裝卸 能 量 |  | 八十七年 裝卸 量 |  | 船席數 |  |  | 年裝卸 能 量 |  | 八十七年 裝 卸 量 |  |  | 船席數 |  |  |  | 年裝卸 能 量 |  |  | 八十七年 裝 卸 量 |
| 貨櫃碼碩 | 14 | 60,964 | 59,402 |  | 22 |  | 10,670 |  | 6,271 |  |  | - |  | - |  | - |  | 5 |  |  | 661 |  | 880 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 散什貨碼頭 | 24 | 17,876 | 12,381 |  | 30 |  | 29,594 |  | 18,412 |  |  | 13 |  | 4,459 |  | 498 |  | 21 |  |  | 9,399 |  | 9,963 |  |  | 13 |  |  |  | 6,600 |  |  | 6,290 |  |
| 穀類碼頭 | 1 | 1,680 | ,4,366 |  | 3 |  | 8,449 |  | 4,222 |  |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  |  | 2,520 |  | 3,504 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 管道碼頭 | - | - | - |  | 14 |  | 88,208 |  | 41,851 |  |  | 4 |  | 2,772 |  | 456 |  | 8 |  |  | 7,525 |  | 12,381 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 專用大宗貨碼頭 | - | - | - |  | 15 |  | 76,743 |  | 38,046 |  |  | 5 |  | 3,071 |  | 2,890 |  | 2 |  |  | 5,250 |  | 13,266 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -- |  |
| 其他專用碼頭 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 機械運送裝船碼頭 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 6 |  | 6,930 |  | 8,644 |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 合 計 | 39 | 80,520 | 76,149 |  | 84 |  | 213,664 |  | 108,802 |  |  | 28 |  | 17,232 |  | 12,488 |  | 38 |  |  |  | 25,355 |  | 39,994 | 13 |  |  |  | 6,600 |  |  | 6,290 |  |  |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3.28 各港貨物裝卸能量與八十八年裝卸量比較 單位：1000船運噸 1000TEU(貨櫃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 隆 港 |  |  |  | 高 雄 港 |  |  |  |  |  | 花 蓮 港 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 中 港 |  |  |  |  |  |  |  | 蘇 澳 港 |  |  |  |  |  |  |
| 碼 頭 類 別 | 船席數 | 年裝卸 能 量 |  | 八十八年 裝 卸 量 |  | 船席數 |  | 年裝卸 能 量 |  | 八十八年 裝 卸 量 |  |  | 船席數 |  | 年裝卸 能 量 |  | 八十八年 裝卸 量 |  | 船席數 |  |  | 年裝卸 能 量 |  | 八十八年 裝 卸 量 |  |  | 船席數 |  |  |  | 年裝卸 能 量 |  |  | 八十八年 裝 卸 量 |
| 貨櫃碼碩 | 15 | 89,921 | 1,665 |  | 23 |  | 79,238 |  | 1,106 |  |  | - |  | - |  | - |  | 6 |  |  | 28,576 |  | 39,840 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 散什貨碼頭 | 20 | 10,045 | 10,840 |  | 40 |  | 37,825 |  | 27,345 |  |  | 13 |  | 4,459 |  | 712 |  | 22 |  |  | 17,136 |  | 23,520 |  |  | 13 |  |  |  | 6,600 |  |  | 5,511 |  |
| 穀類碼頭 | 1 | 1,680 | 313 |  | 3 |  | 8,449 |  | 4,669 |  |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  |  | 2,520 |  | 3,533 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 管道碼頭 | 2 | 6,520 | 5,427 |  | 13 |  | 76,492 |  | 43,325 |  |  | 4 |  | 2,772 |  | 422 |  | 9 |  |  | 8,400 |  | 12,343 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 專用大宗貨碼頭 | - | - | - |  | 6 |  | 52,146 |  | 31,312 |  |  | 5 |  | 3,071 |  | 3,155 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 其他專用碼頭 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 機械運送裝船碼頭 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 6 |  | 6,930 |  | 10,382 |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 合 計 | 38 | 108,166 | 18,245 |  | 85 |  | 254,150 |  | 107,757 |  |  | 28 |  | 17,232 |  | 14,670 |  | 38 |  |  |  | 56,632 |  | 79,238 | 13 |  |  |  | 6,600 |  |  | 5,511 |  |  |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.29 歷年轉口量統計 單位：公噸，TEU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 期 | 基 隆 港 |  | 高 雄 港 |  | 台 中 港 |  | 蘇 澳 港 |  |
|  | 貨物重量 | 貨 櫃 量 | 貨物重量 | 貨 櫃 量 | 貨物重量 | 貨 櫃 量 | 貨物重量 | 貨 櫃 量 |
| 七十七 | - | 85,621 | 7,143,055 | 1,102,051 | 8,579 | 517 | - | - |
| 七十八 | - | 100,688 | 7,738,981 | 1,251,233 | 29,258 | 84 | - | - |
| 七十九 | - | 107,920 | 8,415,104 | 1,341,568 | 13,713 | 0 | - | - |
| 八 十 | - | 110,811 | 9,161,272 | 1,541,501 | 60,135 | 104 | 28,474 | - |
| 八十一 | - | 82,441 | 7,309,596 | 1,459,541 | 25,468 | 942 | - | - |
| 八十二 | - | 87,604 | 8,780,691 | 1,812,332 | 15,377 | 572 | 9,249 | - |
| 八十三 | 5,188,527 | 144,126 | 9,830,098 | 2,142,349 | 11,799 | 3,300 | - | - |
| 八十四 | 6,795,477 | 188,763 | 10,326,754 | 2,177,264 | 11,505 | 4,353 | - | - |
| 八十五 | 5,777,613 | 160,489 | 8,271,233 | 2,083,045 | 4,122 | 148,122 | - | - |
| 八十六 | - | 110,759 | 11,910,438 | 2,505,707 | 101,899 | 148,152 | - | - |
| 八十七 | - | 72,068 | 16,526,608 | 3,092,384 | 12,075 | 159,299 | - | - |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.30 歷年轉口量統計 單位：公噸，TEU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 期 | 基 隆 港 |  | 高 雄 港 |  | 台 中 港 |  | 蘇 澳 港 花 蓮 港 |  |
|  | 貨物重量 | 貨 櫃 量 | 貨物重量 | 貨 櫃 量 | 貨物重量 | 貨 櫃 量 | 貨物重量 | 貨物重量 |
| 七十八 | - | 100,688 | 7,738,981 | 1,251,233 | 29,258 | 84 | - | - |
| 七十九 | - | 107,920 | 8,415,104 | 1,341,568 | 13,713 | 0 | - | - |
| 八 十 | - | 110,811 | 9,161,272 | 1,541,501 | 60,135 | 104 | 28,474 | - |
| 八十一 | - | 82,441 | 7,309,596 | 1,459,541 | 25,468 | 942 | - | - |
| 八十二 | - | 87,604 | 8,780,691 | 1,812,332 | 15,377 | 572 | 9,249 | - |
| 八十三 | 5,188,527 | 144,126 | 9,830,098 | 2,142,349 | 11,799 | 3,300 | - | - |
| 八十四 | 6,795,477 | 188,763 | 10,326,754 | 2,177,264 | 11,505 | 4,353 | - | - |
| 八十五 | 5,777,613 | 160,489 | 8,271,233 | 2,083,045 | 4,122 | 148,122 | - | - |
| 八十六 | - | 110,759 | 11,910,438 | 2,505,707 | 101,899 | 148,152 | - | - |
| 八十七 | - | 72,068 | 16,526,608 | 3,092,384 | 12,075 | 159,299 | - | - |
| 八十八 | - | 78,208 | 23,104,304 | 3,589,128 | 18,155 | 255,155 | - | 1,082 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.31 八十七年各港進港船舶運轉時間統計表 單位：艘次、小時/艘次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基 隆 港 |  | 高 雄 港 |  | 花 蓮 港 |  | 台 中 港 |  | 蘇 澳 港 |  | 合 計 |  |
| 停泊時間 | 艘次 | 平均 時間 | 艘次 | 平均 時間 | 艘次 | 平均 時間 | 艘次 | 平均 時間 | 艘次 | 平均 時間 | 艘次 | 平均 時間 |
| 外港等候時間 在港時間 停靠碼頭時間 貨櫃碼頭 穀類碼頭 雜貨碼頭 其他碼頭 繫浮筒時間 | 8,061 8,599 8,451 4,909 88 2,068 1,779 51 | 7.1 30.3 24.4 12.1 73.1 37.4 37.6 114.5 | 15,028 15,028 14,861 6,966 235 6,380 1,565 790 | 1.8 42.4 34.2 13.4 104.0 53.6 31.3 70.9 | 1,669 1,669 1,669 1 - 1,536 132 - | 0.6 48.4 47.6 32 - 41.9 113.3 - | 5,633 5,633 5,633 2,441 121 1,807 1,264 | 10.4 38.3 37.3 10.4 99.9 79.6 22.6 - | 296 649 649 - - 649 - - | 5.1 66.6 65.8 - - 65.8 - - | 30,687 31,578 31,263 14,317 444 12,440 4,740 841 | 5.0 45.2 41.9 17.0 92.3 55.7 51.2 92.7 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.32 八十八年各港進港船舶運轉時間統計表 單位：艘次、小時/艘次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基 隆 港 |  | 高 雄 港 |  | 花 蓮 港 |  | 台 中 港 |  | 蘇 澳 港 |  | 合 計 |  |
| 停泊時間 | 艘次 | 平均 時間 | 艘次 | 平均 時間 | 艘次 | 平均 時間 | 艘次 | 平均 時間 | 艘次 | 平均 時間 | 艘次 | 平均 時間 |
| 外港等候時間 在港時間 停靠碼頭時間 貨櫃碼頭 穀類碼頭 雜貨碼頭 其他碼頭 繫浮筒時間 | 7,948 8,601 8,422 4,818 91 2,054 1,900 76 | 5.7 29.9 23.8 11.9 39.9 34.8 34.7 116.6 | 15,238 15,238 15,077 6,806 262 6,561 1,906 816 | 1.7 42.9 34.2 14.3 85.5 52.0 28.2 61.5 | 2,096 2,096 2,096 - - 1,956 140 - | 0.3 48.2 47.4 - - 36.9 194.3 - | 5,776 5,776 5,776 2,598 126 1,706 1,346 - | 7.9 37.3 36.3 11.5 129.0 79.1 21.4 - | 271 614 614 - - 613 - - | 4.6 59.2 58.4 - - 58.5 - - | 31,329 32,325 31,985 14,222 479 12,890 5,292 892 | 4.0 43.5 40.0 12.6 84.8 52.3 69.7 89.1 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.33 八十七年各港船種別在港時間統計表 單位：艘次、小時/艘次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船 舶 種 類 | 基 隆 港 |  | 高 雄 港 |  |  | 花 蓮 港 |  |  | 台 中 港 |  |  | 蘇 澳 港 |  |  | 合 計 |  |
|  | 艘次 | 在港時間 |  | 艘次 | 在港時間 |  | 艘次 | 在港時間 |  | 艘次 | 在港時間 |  | 艘次 | 在港時間 | 艘次 | 在港時間 |
| 總 計 客 輪 客 貨 輪 貨 櫃 輪 穀 類 輪 油 輪 礦 砂 輪 木 材 輪 冷 藏 輪 煤 輪 散 裝 輪 一般貨輪 其他專用輪 | 8,599 71 363 4,991 22 273 2 - - 13 548 2,254 62 | 30.3 10.7 26.0 15.2 113.9 37.0 157.2 - - 101.5 55.4 50.4 265.7 |  | 15,028 281 - 6,656 164 2,509 326 68 151 392 136 3,696 649 | 42.4 18.9 - 15.7 113.9 32.1 67.8 77.2 110.5 57.4 121.5 81.7 66.9 |  | 1,669 5 - 1 - 77 - 25 - - 797 632 132 | 48.4 11.4 - 33 - 34.3 - 37.8 - - 43.1 43.8 114.0 |  | 5,633 - - 2,441 121 1,215 49 82 2 327 716 631 49 | 38.3 - - 11.3 100.9 24.1 47.4 66.6 30.8 81.8 88.1 77.0 6.9 |  | 649 - - - - 45 - 42 61 - 445 56 - | 66.6 - - - - 48.4 - 63.3 39.9 - 72.7 64.3 - | 31,578 357 363 14,089 307 4,119 377 217 214 732 2,642 7,269 892 | 45.2 13.7 26.0 18.8 109.6 35.2 90.8 61.2 60.4 80.2 76.2 63.4 113.4 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.34 八十八年各港船種別在港時間統計表 單位：艘次、小時/艘次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船 舶 種 類 | 基 隆 港 |  | 高 雄 港 |  |  | 花 蓮 港 |  |  | 台 中 港 |  |  | 蘇 澳 港 |  |  | 合 計 |  |
|  | 艘次 | 在港時間 |  | 艘次 | 在港時間 |  | 艘次 | 在港時間 |  | 艘次 | 在港時間 |  | 艘次 | 在港時間 | 艘次 | 在港時間 |
| 總 計 客 輪 客 貨 輪 貨 櫃 輪 穀 類 輪 油 輪 礦 砂 輪 木 材 輪 冷 藏 輪 煤 輪 散 裝 輪 一般貨輪 其他專用輪 | 8,601 161 398 4,687 29 274 5 - 1 8 666 2,277 95 | 29.9 7.7 27.9 13.8 97.8 33.1 148.4 - 49 107.4 55.2 46.9 240.2 |  | 15,238 285 - 6,682 181 2,548 267 70 175 352 123 3,844 711 | 42.9 22.6 - 16.3 89.3 36.6 64.3 85.0 99.9 57.0 87.8 75.6 93.4 |  | 2,096 - 15 - - 78 - 6 - - 852 1,005 140 | 673 - 2 - - 14 - 6 - - 291 309 51 |  | 5,776 - - 2,598 126 1,295 39 85 - 328 697 557 51 | 37.3 - - 12.3 130.2 22.9 32.6 66.0 - 84.9 82.8 79.9 5.4 |  | 614 - - 1 - 39 - 29 65 - 438 41 1 | 59.2 - - 52.9 - 42.9 - 52.5 31.4 - 64.2 59.7 2 | 32,325 446 413 13,968 336 4,234 311 190 241 688 2,776 7,724 998 | 168.5 15.1 15.0 23.8 105.8 29.9 81.8 52.4 60.1 83.1 116.2 114.2 78.4 |
| 資料來源：台灣省各港務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |