第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台中縣 | 編 號 | 69 | 地 點 | 台中縣潭子鄉新田村豐興路2段115號前 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台中縣交通旅遊局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：豐興路二段路寬40公尺，雙向各設二快車道及一慢車道。 路面狀況：柏油鋪設，無坑洞、險昇、降坡。 道路障礙：無。 交通設施：已設置回覆式反光標柱，但部分已毀損。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：車流量大且為險升降坡，車速快，行經急彎時易發生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 3 人/年；受傷人數： 12 人/年 主要肇事型態： 對撞、追撞 主要肇事原因： 未注意前方人車及路況 主要肇事時段： 深夜及夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1400 pcu；往東： pcu 往南： 1400 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 增設資訊可變標誌（CMS）：資訊可變標誌系統係由監控電路系統、資訊可變標誌、通訊系統組成，設置資訊可變標誌可提供道路行車訊息，使用路人能掌握路況，順暢行車，並可與路口號誌控制器連線顯示特定之預警內容來告知用路人小心駕駛之警語，以減少肇事案件。. |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資訊可變標誌.（CMS） |  |  | 2,197,000 |  | 1 |  | 組 | 2,197,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 2,197,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台中縣 | 編 號 | 70 | 地 點 | 台中縣潭子鄉豐興路1段與潭興路1段165巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台中縣交通旅遊局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：豐興路1段路寬40公尺，雙向各設二快車道及一慢車道;潭興路1段165巷路寬10公尺，雙向各設一快、慢混合車道。 路面狀況：柏油鋪設，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：已設置號誌、標線及輔2標誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 9 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 8 人/年 主要肇事型態： 對撞、追撞 主要肇事原因： 未注意前方人車及路況 主要肇事時段： 深夜及夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1350 pcu；往東： 250 pcu 往南： 1350 pcu；往西： 250 pcu 往其它方向： 800 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.汰換單臂號誌桿4支。. 2.汰換雙臂號誌桿2支。 3.汰換燈箱30具。 4.汰換7C電纜線150公尺。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.單臂號誌桿 |  |  | 12,000 |  | 4 |  | 支 | 48,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.雙臂號誌桿 |  |  | 15,000 |  | 2 |  | 支 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.燈箱 |  |  | 3,000 |  | 30 |  | 具 | 90,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7C電纜線 |  |  | 70 |  | 150 |  | 公尺 | 10,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 178,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台中縣 | 編 號 | 71 | 地 點 | 台中縣台61線156K+400~850，雙向車道(梧棲路自中興路至福德街交叉路口路段 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 台中工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬25米，雙向6快車道，1混合車道。 路面狀況：一級路面，無坑洞。 道路障礙：橋墩。 交通設施：固定時制時相號誌，反光標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：西濱公路與港埠路之交會路口極寬，各向車道太多，轉向與分向標誌標線等設置不當，又欠缺有效導引與警示設施，經常使駕駛人混淆致發生意外。 |  |  |  |  | 肇事次數： 16 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 11 人/年 主要肇事型態： 擦撞、追撞 主要肇事原因： 未保持安全間距 主要肇事時段： 全天候 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 1100 pcu 往南： 1500 pcu；往西： 1200 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.360度反光路面標記。 2.標線磨除重繪。. 3.車流動線槽化。 4.增設碰撞緩衝設施(含分隔島打除)。 5.設立告示牌。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.360度反光路面標記(360度) |  |  | 570 |  | 100 |  | 個 | 57,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 300 |  | 300 |  | M^2 | 90,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線磨除 |  |  | 510 |  | 120 |  | M^2 | 61,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.碰撞緩衝設施(含分隔島打除) |  |  | 1,500,000 |  | 1 |  | 座 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.80*240cm告示牌 |  |  | 20,000 |  | 2 |  | 支 | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,748,200 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台中縣 | 編 號 | 72 | 地 點 | 台中縣台17線17K+940，雙向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 台中工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：不對稱交岔路口。 路面狀況：一級路面，無坑洞。 道路障礙：槽化。 交通設施：固定時制時相號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：台17線省道為台中港通往南北之要道，南下方向可接台1線省道連絡南台中、大肚、龍井及彰化市等地，更可直接利用中彰大橋到達彰化彰濱工業區及雲嘉地區，鄰近又有西濱公路可聯絡利用，因此台17線位於台中港南側之地區構成了動線複雜的交通要衝。高載重之港埠進出貨運車輛佔本路段車流相當高的比例，對本地區其他用路人造成嚴重行車安全的威脅，亦造成多次交通事故。改善之道除加強交通工程基本設施之外，更可考慮配合智慧型運輸系統之推動與發展，佈設以簡易道路可變交通資訊系統，經由交通管理維護單位引用文字圖形動態顯示之方式，主動提供道路危險警告、路況預警、導引與其他警示資訊給用路人，可大幅提升道路交通安全性的品質與效率。 |  |  |  |  | 肇事次數： 17 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 9 人/年 主要肇事型態： 擦撞、追撞 主要肇事原因： 未保持安全距離 主要肇事時段： 全天候 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1500 pcu；往東： 2100 pcu 往南： 800 pcu；往西： 1800 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1加強反光路面標記設置。. 2.設立動態警示與資訊可變標誌。 3.路面標線磨除重繪。 4.設置反光導標。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.多功能可變資訊顯示板 |  |  | 2,500,000 |  | 1 |  | 套 | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.360度反光路面標記 |  |  | 570 |  | 80 |  | 個 | 45,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.10cm反光導標 |  |  | 440 |  | 60 |  | 個 | 26,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線 |  |  | 300 |  | 200 |  | M | 60,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.標線磨除 |  |  | 510 |  | 90 |  | M | 45,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 2,677,900 |