第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 121 | 地 點 | 屏東縣屏東市廣東路與廣東路870巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：廣東路寬18M雙向二車道，廣東路870巷路寬5M。 路面狀況：柏油舖裝，無坑洞。 道路障礙：西向建築物遮蔽。 交通設施：行車分向線、黃線網。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路丁字路口，東、西向與北向側撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未注意路口狀況 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 125 pcu；往東： 300 pcu 往南： 0 pcu；往西： 300 pcu 往其它方向： 125 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設警13及警14。 2.支道路口增繪讓路線。 3.刨除行車分向線，改設分向限制線並加設路面標記。 4.快車道增繪「慢」標字。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.分向限制線 |  |  | 18 |  | 40 |  | M | 720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2警13及警14標誌 |  |  | 4,000 |  | 2 |  | 面 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.讓路線 |  |  | 500 |  | 1 |  | 組 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.路面標記 |  |  | 460 |  | 40 |  | 個 | 18,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.刨除行車分向線 |  |  | 50 |  | 16 |  | M | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.標字 |  |  | 500 |  | 6 |  | 組 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 31,420 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 122 | 地 點 | 屏東縣屏東市廣東路與廣東路954巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：廣東路寬18M雙向二車道，廣東路954巷路寬5M。 路面狀況：柏油舖裝，無坑洞。 道路障礙：西向建築物遮蔽。 交通設施：行車分向線、黃線網、黃線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路丁字路口，東、西向與北向側撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未注意路口狀況 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 80 pcu；往東： 90 pcu 往南： 0 pcu；往西： 90 pcu 往其它方向： 0 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設警13及警14。 2.支道路口增繪讓路線。 3.刨除行車分向線，改設分向限制線並加設路面標記。 4.快車道增繪「慢」標字。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.分向限制線 |  |  | 18 |  | 80 |  | M | 1,440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.警13及警14標誌 |  |  | 4,000 |  | 2 |  | 面 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.讓路線 |  |  | 500 |  | 1 |  | 組 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.路面標記 |  |  | 460 |  | 40 |  | 個 | 18,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.刨除行車分向線 |  |  | 50 |  | 16 |  | M | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.標字 |  |  | 500 |  | 6 |  | 組 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 32,140 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 123 | 地 點 | 屏東縣屏東市信義路與公勤二街口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：信義路路寬18M雙向二車道，公勤二街路寬8M二車道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：建築物遮蔽。 交通設施：分向限制線、路面邊線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路十字交叉，東、西向與南、北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 4 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 300 pcu；往東： 125 pcu 往南： 300 pcu；往西： 125 pcu 往其它方向： 0 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.幹道南北向各增設警11標誌。 2.支道路口增繪讓路線。 3.分向限制線增設讓面標記。 4.幹道距路口20處增繪「慢」字標字。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警11標誌 |  |  | 4,000 |  | 2 |  | 面 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.讓路線 |  |  | 500 |  | 2 |  | 組 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面標記 |  |  | 460 |  | 40 |  | 個 | 18,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.慢字標字 |  |  | 500 |  | 6 |  | 組 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 30,400 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 124 | 地 點 | 屏東縣屏東市忠孝路與青島街口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：忠孝路寬18M雙向二車道，青島街路寬8M二車道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：建築物遮蔽。 交通設施：分向限制線、路面邊線、行人穿越道。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路十字交叉，東、西向與南、北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 275 pcu；往東： 75 pcu 往南： 275 pcu；往西： 75 pcu 往其它方向： 0 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.幹道增設警11標誌。 2.支道增設遵2標誌及讓路線。 3.幹道分向限制線增設路面增記。 4.幹道距路口20米處增繪「慢」字標字。 5.忠孝路路口加繪停止線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警11及遵2標誌 |  |  | 4,000 |  | 4 |  | 面 | 16,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.讓路線 |  |  | 500 |  | 2 |  | 組 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面標記 |  |  | 460 |  | 40 |  | 個 | 18,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.慢字標字 |  |  | 500 |  | 6 |  | 組 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.停止線 |  |  | 150 |  | 16 |  | M | 2,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 40,800 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 125 | 地 點 | 屏東縣屏東市大春村大湖路與100、101巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：大湖路寬8M雙向二車道，100巷路寬8M二車道、101巷3M寬。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：農作物遮蔽。 交通設施：車道線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路交叉，東、西向與南、北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 30 pcu；往東： 75 pcu 往南： 5 pcu；往西： 75 pcu 往其它方向： 30 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.大湖路與100巷改繪方向限制線，並加設路面標記。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.路面標記 |  |  | 460 |  | 60 |  | 個 | 27,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.分向限制線 |  |  | 18 |  | 40 |  | M | 720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 28,320 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 126 | 地 點 | 屏東縣長治鄉復興路與新興路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：復興路寬8M雙向二車道，新興路寬8M二車道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：建築物遮蔽。 交通設施：分向限制線、減速標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路丁字路口，東向與南、北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 150 pcu；往東： 75 pcu 往南： 150 pcu；往西： 75 pcu 往其它方向： 150 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.復興路之分向限制線加崁路面標記。 2.新興路加繪讓路線。 3.復興路增繪「慢」標字。 4.建議電力公司遷移電桿位置。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.路面標記 |  |  | 460 |  | 40 |  | 個 | 18,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.讓路線 |  |  | 500 |  | 1 |  | 組 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標字 |  |  | 500 |  | 6 |  | 組 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 21,900 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 127 | 地 點 | 屏東縣長治鄉復興路與德華路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：復興路寬8M雙向二車道，新興路寬8M二車道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：農作物遮蔽。 交通設施：分向限制線、減速標線、路面邊線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路丁字路口，東西向與南、北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 0 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 100 pcu；往東： 0 pcu 往南： 100 pcu；往西： 0 pcu 往其它方向： 150 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設兩隻反射鏡。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反射鏡 |  |  | 12,000 |  | 2 |  | 面 | 24,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 128 | 地 點 | 屏東縣長治鄉德新路與新榮路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：新興路寬10M雙向二車道，新榮路寬7M二車道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：農作物遮蔽。 交通設施：分向限制線、減速標線、路面邊線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：號誌化簡單二時相路口，羅斯福路實施機車兩段式左轉，死亡案件係酒後駕車所致。 |  |  |  |  | 肇事次數： 12 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 6 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 200 pcu；往東： 100 pcu 往南： 200 pcu；往西： 100 pcu 往其它方向： 200 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.支道加繪分向限制線 2.路口加設輔2標誌 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.分向限制線 |  |  | 18 |  | 400 |  | M | 7,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.輔2標誌 |  |  | 8,000 |  | 1 |  | 組 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 15,200 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 129 | 地 點 | 屏東縣九如鄉後庄路與中正路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：後庄路寬10M雙向二車道，中正路寬10M二車道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞南北向彎道。 道路障礙：無。 交通設施：分向限制線、減速標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路丁字路口，西向與南、北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 0 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 379 pcu；往東： pcu 往南： 379 pcu；往西： 53 pcu 往其它方向： 53 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.分向限制線加崁路面標記。 2.中正路加繪讓路線。 3.後庄路加繪「慢」標字。 4.加設警13、14標誌。 5.加設輔2標誌。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.路面標記 |  |  | 460 |  | 60 |  | 個 | 27,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.讓路線 |  |  | 500 |  | 1 |  | 組 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標字 |  |  | 500 |  | 6 |  | 組 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.警13、14標誌 |  |  | 4,000 |  | 2 |  | 式 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.輔2標誌 |  |  | 8,000 |  | 1 |  | 個 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 47,100 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 130 | 地 點 | 屏東縣九如鄉平和路與昌榮路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：平和路寬10M雙向二車道，昌榮路寬10M二車道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：建築物遮蔽。 交通設施：閃光號誌、分向限制線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路十字交叉，東、西向與南、北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 12 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 189 pcu；往東： 125 pcu 往南： 190 pcu；往西： 124 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.閃光號誌改三色號誌。 2.加繪路面邊線及停止線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌改三色號誌 |  |  | 150,000 |  | 1 |  | 處 | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路面邊線 |  |  | 36 |  | 30 |  | M | 1,080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.停止線 |  |  | 150 |  | 10 |  | M | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 152,580 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 131 | 地 點 | 屏東縣竹田鄉屏50線與美崙村路口(鄉立托兒所旁) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：屏50線路寬15M雙向二車道，美崙村南路寬10M，北4M寬。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：建築物遮蔽，南往北上坡10%。 交通設施：分向限制線，車道線、路面邊線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路交叉，東、西向與南、北向側撞擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 5 pcu；往東： 30 pcu 往南： 5 pcu；往西： 30 pcu 往其它方向： 30 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設閃光號誌及其配套之停止線、人行穿越道。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌 |  |  | 160,000 |  | 1 |  | 個 | 160,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 132 | 地 點 | 屏東縣崁頂鄉長興路與番仔路 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：長興路寬8M雙向二車道，番仔路南向寬6M，北向3M寬。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：農作物遮蔽。 交通設施：分向限制線、反光鏡。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路十字交叉，東、西向與南、北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 2 pcu；往東： 6 pcu 往南： 2 pcu；往西： 6 pcu 往其它方向： 0 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設警11及遵2標誌。 2.支道各增繪讓路線。 3.分向限制線增崁路面標記。 4.長興路增繪「慢」字標字。 5.番仔路增繪分向限制線。 6.增設反射鏡。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警11及遵2標誌 |  |  | 4,000 |  | 4 |  | 面 | 16,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.讓路線 |  |  | 500 |  | 2 |  | 組 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面標記 |  |  | 460 |  | 60 |  | 個 | 27,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.慢字標字 |  |  | 500 |  | 6 |  | 組 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.分向限制線 |  |  | 18 |  | 60 |  | M | 1,080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.反射鏡 |  |  | 12,000 |  | 1 |  | 面 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 60,680 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 133 | 地 點 | 屏東縣新園鄉田南路與仙隆路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：田南路10M寬二車道，仙隆路10M寬。 路面狀況：田南路北方向向東北傾斜，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：分向限制線、停止線、減速標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路十字交叉，東、西向與南北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 60 pcu；往東： 60 pcu 往南： 60 pcu；往西： 60 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.加設警11標誌及遵2標誌。 2.支道增繪讓路線。 3.分向限制線加崁路面標記。 4.仙隆路增繪「慢」字標字。 5.增加指示牌。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警11及遵2標誌 |  |  | 4,000 |  | 4 |  | 面 | 16,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.讓路線 |  |  | 500 |  | 2 |  | 處 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面標記 |  |  | 460 |  | 80 |  | 處 | 36,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.慢字標字 |  |  | 500 |  | 6 |  | 式 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.指示牌 |  |  | 10,000 |  | 4 |  | 個 | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 96,800 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 134 | 地 點 | 屏東縣枋新園鄉店口路與港墘路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：店口路15M寬二車道附機車道，港墘路8M寬。 路面狀況：店口路北方向向東北傾斜彎道，無坑洞。 道路障礙：彎道。 交通設施：分向限制線、減速標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：郊外道路Y字交叉，東北向與南向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 11 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 0 pcu；往東： 73 pcu 往南： 73 pcu；往西： 63 pcu 往其它方向： 73 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.移除遵18標誌及危3標誌各兩面，改設警22標誌。 2.加設警17標誌兩面。 3.加設豎立式反2導標。 4.港墘路口加繪讓路線。 5.違規廣告物報請拆除。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警22、警17標誌 |  |  | 4,000 |  | 3 |  | 面 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反2導標 |  |  | 500 |  | 60 |  | 個 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.讓路線 |  |  | 500 |  | 1 |  | 組 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 42,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 135 | 地 點 | 屏東縣林邊鄉中林路與美華路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：中林路寬15M雙向二車道，美華路寬12M二車道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：分向限制線、邊線、停止線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路十字交叉，東、西向與南北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 4 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 25 pcu；往東： 3 pcu 往南： 25 pcu；往西： 3 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.新增閃光號誌。 2.補繪路面邊線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌 |  |  | 160,000 |  | 1 |  | 組 | 160,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路面邊線 |  |  | 40 |  | 80 |  | M | 3,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 163,200 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 136 | 地 點 | 屏東縣佳冬鄉中山路與文化路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：文化路寬16M雙向四車道，中山路寬18M二車道。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：分向限制線、邊線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區道路丁字路口，北往東、東往西側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 90 pcu；往東： 90 pcu 往南： 0 pcu；往西： 90 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設輔2標誌。 2.補繪路面邊線。 3.增繪轉彎線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.路面邊線 |  |  | 36 |  | 500 |  | M | 18,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.輔2 |  |  | 8,000 |  | 1 |  | 面 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.轉彎線 |  |  | 18 |  | 60 |  | M | 1,080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 27,080 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 137 | 地 點 | 屏東縣枋寮鄉玉泉村貳號水門前路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：貳號水門東西向10M寬二車道，南北向10、4M。 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞，農作遮蔽。 道路障礙：無。 交通設施：分向限制線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：郊區十字交叉，東、西向與南、北向側撞、擦撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 89/4 件/年； 死亡人數： 1/89 人/年；受傷人數： 4/89人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 行至路口未減速禮讓 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 60 pcu；往東： 60 pcu 往南： 60 pcu；往西： 60 pcu 往其它方向： 0 pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.警11及遵2標誌。 2.支道增繪讓路線。 3.幹道加設路面標記。 4.幹道加繪「慢」字標字。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警11及遵2標誌 |  |  | 4000 |  | 4 |  | 面 | 16,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.讓路線 |  |  | 500 |  | 2 |  | 組 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面標記 |  |  | 460 |  | 60 |  | 個 | 27,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.「慢」字標字 |  |  | 500 |  | 6 |  | 組 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 47,600 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 138 | 地 點 | 屏東縣台1線426k+010，北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 屏東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：戰備跑道全寬34m，雙向各設兩快車道一慢車道。 路面狀況：柏油舖面無坑洞、險降坡、彎道等。 道路障礙：無。 交通設施：中央設置鈕澤西式活動護欄，導標，及光紙。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路面寬廣，駕駛人加速行駛物發生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 衝出路外 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 凌晨5點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1240 pcu；往東： pcu 往南： 950 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.已設置中央設置紐澤西式活動護欄，導標，反光紙。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 139 | 地 點 | 屏東縣台1線389k+200，北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 潮州工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台一線頭前溪路段全寬30m，雙向各設兩快車道、一慢車道。 路面狀況：柏油舖面無坑洞、險降坡、彎道等。 道路障礙：無。 交通設施：已設測速照相速限標誌標字車道標線清晰。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路面寬廣，駕駛人加速行駛易發生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 汽車撞人行道號誌桿 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 凌晨1點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 3250 pcu；往東： pcu 往南： 2878 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增加“前有測速照相請減速行駛”標誌（0.6 * 2.0） 2.增設第三車道測速照相機一桿。(屏東縣警察局辦理) |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.告示牌 |  |  | 5,500 |  | 1 |  | 面 | 5,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.測速照相機 |  |  | 1,600,000 |  | 1 |  | 組 | 1,600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,605,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 140 | 地 點 | 屏東縣台27線59K+650，北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 潮州工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台27線龍華路段全寬24m，雙向各設一快車道、一慢車道。 路面狀況：柏油舖面無坑洞、險降坡、彎道等。 道路障礙：無。 交通設施：已設三色號誌速限標誌標字車道標線清晰。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路面寬廣，駕駛人加速行駛易發生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 追撞 主要肇事原因： 酒醉駕駛失控 主要肇事時段： 下午5點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 2450 pcu；往東： pcu 往南： 2110 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設危3及遵18標誌。 2.加繪支道路面邊線40*2*0.15=12M2+停止線5*3*0.4=6 M2 3.嵌設路面標記44塊。 4.遷移支道電桿。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.危3及遵18 |  |  | 6,000 |  | 2 |  | 支/座 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 200 |  | 18 |  | M2 | 3,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面標記 |  |  | 350 |  | 44 |  | 塊 | 15,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 141 | 地 點 | 屏東縣台27線61k+030，北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 潮州工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台27線廣安路段全寬24m，雙向各設一快車道、一慢車道。 路面狀況：柏油舖面無坑洞、險降坡、彎道等。 道路障礙：無。 交通設施：已設三色號誌速限標誌標字車道標線清晰。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路面寬廣，駕駛人加速行駛易發生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 違規超車 主要肇事時段： 下午5點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 2450 pcu；往東： pcu 往南： 2110 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設危3及遵18標誌。 2.加繪支道路面邊線40*2*0.15=12M2。 3.嵌設路面標誌44塊。 4.增加支道號誌燈箱。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.危3及遵18 |  |  | 6,000 |  | 2 |  | 面 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 200 |  | 12 |  | m2 | 2,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面標記 |  |  | 350 |  | 44 |  | 個 | 15,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 29,800 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 142 | 地 點 | 屏東縣台1線409K+¦500，北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 潮州工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台1線三星里路段全寬24m，雙向各設一快車道、一慢車道。 路面狀況：夜間無照明、柏油舖面無坑洞、險降坡等。 道路障礙：無。 交通設施：已設輔2標誌、速限標誌標字車道標線清晰。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：彎道路段，駕駛人未減速行駛易發生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 衝出車外 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 凌晨5點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 2210 pcu；往東： pcu 往南： 2600 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設輔2標誌4面。 2.加設路燈10盞。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.輔2標誌 |  |  | 5,000 |  | 4 |  | 面 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路燈 |  |  | 23,000 |  | 10 |  | 座 | 230,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 250,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 143 | 地 點 | 屏東縣台1線445K+500，南向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 楓港工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：四線道寬24M，雙向四車道。 路面狀況：A.C路面，平整、無坑洞、標線清楚完整。 道路障礙：無，直線路段，視線良好。 交通設施：本年度已完成中央分向島加高(40cm高)兩側緣石頂面均已安裝引導導標。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路段為直線易超速，駕駛失控自撞分向島。 |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 人/年 主要肇事型態： 偏離車道，自撞分向島 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 日夜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 汽 機 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu 10802 車： （雙向調查） 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.警告性告示牌：2面。 2.增設反光路面標記181個。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警告性告示牌 |  |  | 13,000 |  | 2 |  | 面 | 26,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光路面標記 |  |  | 250 |  | 181 |  | 個 | 45,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 71,250 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 144 | 地 點 | 屏東縣台26線6K+600 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 楓港工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：四線道寬24M，雙向四車道。 路面狀況：A.C路面，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：標線、端頭設有遵18及危3標記。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：1.直線路段易超速失控自撞中央分向島。 原支道岔路目前已封閉，不使用，擬予封閉。 |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 人/年 主要肇事型態： 偏離車道，自撞分向島 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 日夜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 汽 機 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu 10802 車： （雙向調查） 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.分向島缺口封閉，長25M寬1M。 2.雙白實線磨除：20M2。 3.繪熱拌塑膠反光標線：16 M2。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.分向島封閉 |  |  | 2,500 |  | 25 |  | M | 62,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線磨除 |  |  | 250 |  | 20 |  | m2 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.繪2mm厚熱拌標線 |  |  | 280 |  | 16 |  | m2 | 4,480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 71,980 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 145 | 地 點 | 屏東縣200線5K+950 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 楓港工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向二車道。 路面狀況：A.C路面，無坑洞。 道路障礙：無（S型彎道）。 交通設施：標線（分向線、邊線、路面標記）。。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路段為直線易超速，駕駛失控自撞分向島。 |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 人/年 主要肇事型態： 偏離車道、撞及電桿、路樹 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 汽車：2342（雙向調查） 機車：1093（雙向調查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.磨除點線…350M。 2.增繪雙黃分向線…350M。 3.安裝反光路面標記…72個。 4.增設輔2標誌…10支(雙面)。 5.增設禁23及警4…2支。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線磨除 |  |  | 250 |  | 14 |  | M2 | 3,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.繪2mm厚熱拌標線 |  |  | 280 |  | 70 |  | M2 | 19,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.反光路面標記 |  |  | 300 |  | 72 |  | 個 | 21,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.輔2標誌 |  |  | 5,600 |  | 10 |  | 支 | 56,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.禁23及警4標誌 |  |  | 5,500 |  | 2 |  | 支 | 11,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 111,700 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 屏東縣 | 編 號 | 146 | 地 點 | 屏東縣台26線6K+050 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 楓港工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：四線道寬24M，雙向四車道。 路面狀況：A.C路面，無坑洞。 道路障礙：無（彎道路段）。 交通設施：(1)該缺口(支道)原閃光號誌，業已90年3月改為三色號誌。 (2)原25CM高分向業已90年3月改建為80CM人字型護欄。 (3)彎道前後均已設有禁制性告示牌【易肇事路段嚴禁超速】各乙面。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路段為彎道路段，遇有失控、偏離車道自中央分向島跨越或路側邊坡(建築物)。 |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 人/年 主要肇事型態： 失控或自撞路側建物 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 日夜、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 汽車：10802（雙向調查） 機車：805（雙向調查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.本路段因屏東縣道安會報提議，曾會同相關單位勘查業已89年度先行號誌及分向島完成，本年(90年度)，本段已再編列預算(已發包)，加強標線等設施(如建議改善圖示)。 2.本路段不列入本期改善工程辦理。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |