第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 澎湖縣 | 編 號 | 147 | 地 點 | 澎湖縣澎湖3號道路與澎22號道路叉路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 澎湖工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路口。 路面狀況：柏油路面。 道路障礙：無。 交通設施：未設交通號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：澎湖三號道路交通流量高，為市區往台沙、西嶼鄉等各村必經之路。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態：側撞、側撞、側撞、側撞、交叉撞 主要肇事原因：未讓車、未讓車、未注意車前動態、未讓車、未讓車 主要肇事時段：16-18、8-10、10-12、10-12、12-14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 0 pcu；往東： 5000 pcu 往南： 300 pcu；往西： 5000 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.設置槽化島。 2.增設交通號誌。 3.設置標誌、導標、標記、標線(如圖)。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.槽化島二座 |  |  | 4,000 |  | 74 |  | M | 296,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標誌 |  |  | 7,000 |  | 3 |  | 桿 | 21,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.號誌(共4桿) |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 組 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.導標 |  |  | 350 |  | 40 |  | 個 | 14,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.標記 |  |  | 350 |  | 60 |  | 個 | 21,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.標線 |  |  | 300 |  | 50 |  | M2 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 767,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 澎湖縣 | 編 號 | 148 | 地 點 | 澎湖縣澎湖3號道路與往後寮村路段叉路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 澎湖縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：岔路口。 路面狀況：柏油路面。 道路障礙：無。 交通設施：未設交通號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：澎湖三號道路交通流量高，為馬公、台沙往西嶼鄉必經之路。 |  |  |  |  | 肇事次數： 0 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 主要肇事原因： 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 400 pcu；往東： 400 pcu 往南： 0 pcu；往西： 400 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設固定桿測速照相機乙組。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.固定桿測速照相機 |  |  | 1,600,000 |  | 1 |  | 組 | 1,600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,600,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 澎湖縣 | 編 號 | 149 | 地 點 | 澎湖縣馬公新店路與永泰街口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 澎湖縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：交岔路口。 路面狀況：柏油路面。 道路障礙：無。 交通設施：未設交通號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：新店路為車輛出入市郊區必經之路，來往車輛較鄰近路口快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 4 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態：側撞 主要肇事原因：未讓車 主要肇事時段：14-16（日間）ˍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 60 pcu；往東： 350 pcu 往南： 60 pcu；往西： 350 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設交通號誌乙組。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.三色號誌 |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 組 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 400,000 |