第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 嘉義市 | 編 號 | 18 | 地 點 | 嘉義市世賢路一段興成元路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 嘉義市政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：世賢路寬90M，六線快車道，於此處為急轉彎。 路面狀況：A.C路面無坑洞 道路障礙：無 交通設施：已設號誌及輔二標誌 |  |  |  |  |  | 交通狀況：因此處有近30之折角，常易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 15 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 6 人/年 主要肇事型態： 車損 主要肇事原因： 左轉未依規定，未讓車、闖紅燈 主要肇事時段： 13:30～23:20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1452 pcu；往東： pcu 往南： 1058 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.中央分隔島槽化。 2.增設人行穿越道。 3.增設貓眼提醒車輛避免衝撞中央分隔島。 4.補設號誌。 5.增設輔二標誌引導行車方向。 6.左轉車道改繪槽化線。 7.路面於轉彎處加設超高。 8.世賢路於外縣市車輛進入處設門架式指標以分導車流（設於世賢－文化路口及世賢－玉山路口） |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.門架式指標 |  |  | 1,000,000 |  | 2 |  | 座 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路面超高工程 |  |  | 100,000 |  | 1 |  | 處 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.槽化及標誌、標線、號誌工程 |  |  | 100,000 |  | 1 |  | 組 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.分隔島設置人行道工程 |  |  | 200,000 |  | 1 |  | 組 | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 2,400,000 |