第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台中市 | 編 號 | 16 | 地 點 | 台中市北屯區太原二號橋(太原路三段與旱溪東、西路間) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台中市政府 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況： 道路障礙： 交通設施：人行穿越斑馬線*7組 停止線*8 減速標線*3 號誌*2組 |  |  |  |  |  | 交通狀況：本路口屬主要聯外道路 |  |  |  |  | 肇事次數： 35 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 27 人/年 主要肇事型態： 側撞、擦撞 主要肇事原因： 未注意對向來車 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 480 pcu；往東： 1648 pcu 往南： 422 pcu；往西： 1800 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.太原二號橋路面增設中央分隔島、左轉專用車道、標字、指向箭頭、反光路面標記。 2.太原路臨旱溪東路口增設左轉專用車道及路面AC封層。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.中央分隔島新設 |  |  | 1000 |  | 122 |  | M | 122,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.左轉避車道施設(含號誌樹栽移植) |  |  | 200,000 |  | 1 |  | 處 | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面封層 |  |  | 150 |  | 1200 |  | M2 | 180,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線 |  |  | 326 |  | 350 |  | M2 | 114,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.反光路面標記 |  |  | 500 |  | 250 |  | 個 | 125,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 741,100 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台中市 | 編 號 | 17 | 地 點 | 台中市東區東英八路與一心街交叉口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台中市政府 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況： 道路障礙： 交通設施：人行穿越斑馬線*2組 停止線*4 減速標線*4 反光標記*4 |  |  |  |  |  | 交通狀況：本路口屬住宅區交通狀況單純 |  |  |  |  | 肇事次數： 23 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 25 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 未注意左右來車 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 48 pcu；往東： 48 pcu 往南： 42 pcu；往西： 18 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.在各近路口端裝設禁制型告示牌「高肇事路口請注意左右來車」。 2.裝設特種閃光號誌一組 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.禁制型告示牌 |  |  | 10,000 |  | 4 |  | 面 | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.特種閃光號誌 |  |  | 150,000 |  | 1 |  | 組 | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.挖路工程費（管線開挖、整理） |  |  | 450,000 |  | 1 |  | 式 | 450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 640,000 |