第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 南投縣 | 編 號 | 87 | 地 點 | 南投縣草屯鎮南開工專前路段 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 南投縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：中正路雙向四線道 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞 道路障礙：無 交通設施：行車管制號誌 |  |  |  |  |  | 交通狀況：台14線南開工專緊臨旭光國中、富功國小等學校，因該路段筆直，車輛急駛，學生穿越馬路險象環生。 |  |  |  |  | 肇事次數： 7 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 8 人/年 主要肇事型態： 側撞、撞障礙物 主要肇事原因： 超速失控、未注意前方動態 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設固定式雷達測速照相設備一組 2.增設「前有雷達測速照相」告示牌二面 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.固定式雷達測速照相主機 |  |  | 1,100,000 |  | 1 |  | 台 | 1,100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.偽裝桿 |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 桿 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.告示牌 |  |  | 15,000 |  | 2 |  | 面 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,530,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 南投縣 | 編 號 | 88 | 地 點 | 南投縣草屯鎮玉屏路與大成街口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 南投縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：玉屏路雙向兩線道 大成街雙向兩線道 路面狀況：柏油鋪裝(九二一地震路面隆起) 道路障礙：視線不良 交通設施：無 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口因九二一地震路面隆起，高低不平，視線不良，極易發生事故。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 側撞、撞障礙物 主要肇事原因： 未注意前方路口動態 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 420 pcu；往東： 280 pcu 往南： 510 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設三色號誌一組。 2.路面反光路面標記64個。 3.繪設慢字。 4.加設反射鏡乙面。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.三色號誌 |  |  | 280,000 |  | 1 |  | 組 | 280,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路面標記 |  |  | 350 |  | 64 |  | 個 | 22,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 25 |  | 225 |  | M | 5,625 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.反射鏡 |  |  | 12,730 |  | 1 |  | 面 | 12,730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 320,755 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 南投縣 | 編 號 | 89 | 地 點 | 南投縣鹿谷鄉鳳園路與仁義路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 南投縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：鳳園路雙向兩線道 仁義路為混合車道 路面狀況：柏油鋪裝 道路障礙：視線不良 交通設施：無 |  |  |  |  |  | 交通狀況：鳳園路屏直，車速快，仁義路車輛進入車道因視線不良，經常發生事故。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 超速、未注意路口動態 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 380 pcu；往東： 80 pcu 往南： 320 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設閃光號誌一組 2.繪設減速標線 3.繪設「慢」標字 4.加繪邊線 5.加設反射鏡乙面 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌 |  |  | 180,000 |  | 1 |  | 組 | 180,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 25 |  | 640 |  | M | 16,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.反射鏡 |  |  | 12,730 |  | 1 |  | 面 | 12,730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 208,730 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 南投縣 | 編 號 | 90 | 地 點 | 南投縣名間鄉名松路707號前 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 南投縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：名松路雙向兩線道 路面狀況：柏油鋪裝，無坑洞 道路障礙：視線不良 交通設施：無 |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路段連續彎路800公尺，視線不良且為多霧區。 |  |  |  |  | 肇事次數： 32 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 18 人/年 主要肇事型態： 側撞、撞障礙物 主要肇事原因： 超速失控、未注意連續彎路 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設貓眼(反光路面標記)320個。 2.輔2導引標誌一桿兩面15組。 3.減速標線。 4.增設警3「連續彎路」、警6「險下坡」警告標誌各乙面。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 495 |  | 320 |  | 個 | 158,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 25 |  | 648 |  | M | 16,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.輔2標誌 |  |  | 7,500 |  | 15 |  | 組 | 112,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.警告標誌 |  |  | 4,200 |  | 2 |  | 面 | 8,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 295,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 南投縣 | 編 號 | 91 | 地 點 | 南投縣竹山鎮大信街與延和巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 南投縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：大信街為雙向二車道 延和巷為混合車道 路面狀況：柏油鋪設 道路障礙：視線不良 交通設施：反射鏡 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口視線極差，幹道不易察覺，支道車輛出入且商家住戶林立，人車複雜。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 未注意前方路口動態 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 320 pcu；往東： 105 pcu 往南： 280 pcu；往西： 120 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設閃光號誌乙組 2.繪設雙黃線 3.反光路面標記32個 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌 |  |  | 180,000 |  | 1 |  | 組 | 180,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.交通標線 |  |  | 25 |  | 80 |  | M | 2,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面標記 |  |  | 350 |  | 32 |  | 個 | 11,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 193,200 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 南投縣 | 編 號 | 92 | 地 點 | 南投縣台14線47K+000 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 埔里工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：18M寬，雙向車道 路面狀況：柏油鋪設 道路障礙：彎道 交通設施：設有中央分隔島，反光路面標記 |  |  |  |  |  | 交通狀況：埔里往台中方向，經仙人橋下坡段急彎，易衝入排水溝及落差3公尺之農田。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 10 人/年 主要肇事型態： 自撞 主要肇事原因： 下坡、行經急彎，車速快 主要肇事時段： 日間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設紐澤西護欄:70M 2.10CM反光導標15個 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.紐澤西護欄 |  |  | 2,500 |  | 70 |  | M | 175,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光導標 |  |  | 350 |  | 15 |  | 個 | 5,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 180,250 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 南投縣 | 編 號 | 93 | 地 點 | 南投縣台14線47K+900 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 埔里工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：18M寬、雙向車道 路面狀況：柏油舖設 道路障礙：彎道 交通設施：設有反光路面標記 |  |  |  |  |  | 交通狀況：往埔里方向為彎道，車速快易發生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 4 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 視線不佳 主要肇事時段： 晚上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 33108 pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設輔2標誌(導引標誌):5支 2.增設閃光號誌:1組 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.輔2標誌 |  |  | 8,200 |  | 5 |  | 桿 | 41,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.閃光號誌 |  |  | 250,000 |  | 1 |  | 組 | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 291,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 南投縣 | 編 號 | 94 | 地 點 | 南投縣台21線56K+450 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 埔里工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬15米，雙向四車道，二混合車道。 路面狀況：一級路面，無坑洞， 道路障礙：槽化島 交通設施：固定時制時相號誌 |  |  |  |  |  | 交通狀況：台21線為埔里通往日月潭、水里之要道，又為砂石車重要替代道路，因此台21線位於魚池地區構成動線複雜的交通要衝。除加強交通工程基本設施，更可考慮佈設以簡易道路可變交通資訊系統，主動提供道路危險警告、路況預警、導引與其他警示資訊給用路人。 |  |  |  |  | 肇事次數： 14 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 8 人/年 主要肇事型態： 擦撞、追撞 主要肇事原因： 未保持安全距離 主要肇事時段： 全天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 820 pcu；往東： 630 pcu 往南： 760 pcu；往西： 580 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | - 加設反光路面標記。 - 設立動態警示與資訊可變標誌。 - 路面標線磨除重繪。 - 設置輔2導引標誌。 5.舊有號誌改善。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.多功能資訊可變顯示板 |  |  | 2,600,000 |  | 1 |  | 組 | 2,600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.360度反光路面標記 |  |  | 570 |  | 120 |  | 個 | 68,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.輔2導引標誌 |  |  | 7,220 |  | 5 |  | 面 | 36,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線 |  |  | 300 |  | 150 |  | M2 | 45,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.標線磨除 |  |  | 510 |  | 60 |  | M2 | 30,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.號誌改善 |  |  | 300,000 |  | 2 |  | 組 | 600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 3,380,100 |