第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 基隆市 | 編 號 | 7 | 地 點 | 基隆市八堵路段(火車站至大華橋) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 基隆市警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬14M，雙向各設兩車道，中央分隔設寬式交通島及紐澤西護欄。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：已設有闖紅燈，測速自動照相設備。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：道路寬廣，分隔設施反光效果不佳，易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 追、自撞 主要肇事原因： 未注意前方人車動態、超速失控 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1300 pcu；往東： pcu 往南： 1500 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光導標600個 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光導標 |  |  | 450 |  | 600 |  | 個 | 270,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 270,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 基隆市 | 編 號 | 8 | 地 點 | 基隆市中山二路(51巷至海三廠) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 基隆市警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：中山二路路寬12M，雙向各設一快、一機車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙： 交通設施：已漆繪交通標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：夜間視線不佳，分向標線反光效果不良，易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 超速、不依規定駛入來車道 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記480個。 2.標線模糊重繪6,000M(自籌經費辦理)。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 250 |  | 480 |  | 個 | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 基隆市 | 編 號 | 9 | 地 點 | 基隆市安樂區武聖街144巷 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 基隆市警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬4.5M，無分向設施。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙： 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：路幅不寬，夜間視線不佳易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 自撞、擦撞 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.設置反光路面標記1,200個。 2.漆繪交通標線5,000M(自籌經費辦理)。 . |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 400 |  | 1200 |  | 個 | 480,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 480,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 基隆市 | 編 號 | 10 | 地 點 | 基隆市北寧路(環港街至縣市交界) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 基隆市警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路幅14M，雙向各設一快、一機車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙： 交通設施：已漆繪交通標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：夜間視線不佳，分向標線反光效果不良，易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.設置反光路面標記80個。 2.標線模糊重繪7200M(自籌經費辦理)。 3.輔2標誌16面(10桿)。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 250 |  | 880 |  | 個 | 220,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.輔2標誌 |  |  | 6800 |  | 16 |  | 面/桿 | 108,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 328,800 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 基隆市 | 編 號 | 11 | 地 點 | 基隆市實踐路(百福橋至工建路) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 基隆市警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬15M，雙向各規劃兩車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙： 交通設施：已漆繪交通標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：夜間視線不良，分向標線反光效果不佳，易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 自、擦撞 主要肇事原因： 超速、未注意前方人車動態 主要肇事時段： 日、夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.設置反光路面標記800個。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 250 |  | 800 |  | 個 | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 基隆市 | 編 號 | 12 | 地 點 | 基隆市工建西路(工建路至六合橋) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 基隆市警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬18M，規劃雙向各兩車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙： 交通設施：已漆繪交通標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：夜間視線不良，分向標線反光效果不佳，易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 自撞 主要肇事原因： 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.設置反光路面標記250個。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 250 |  | 400 |  | 個 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |