第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 52 | 地 點 | 苗栗縣苗栗市勝利路與復興路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 苗栗縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙： 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：苗栗市復興路與勝利路口為不規則路口，且有住家擋住，造成視線不良，且交通流量大超速車輛多容易發生肇事事故。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 3 /年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 視線不良 主要肇事時段： 8時、18時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 150 pcu；往東： 350 pcu 往南： 200 pcu；往西： 300 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 增設閃光號誌乙組。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌 |  |  | 320,000 |  | 1 |  | 組 | 320,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 320,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 53 | 地 點 | 苗栗縣頭份鎮日新街與銀河路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 苗栗縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙： 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路口平日流量大，又三彎，永和山水庫來往砂石車等自濱江街高速公路陸橋下經過，又有一棟鐵皮屋妨礙視線，常發生交通事故。 |  |  |  |  | 肇事次數： 4 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 主要肇事原因： 視線不良 主要肇事時段： 8時～18時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 350 pcu；往東： 360 pcu 往南： 370 pcu；往西： 330 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.管制號誌燈乙組 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三色管制號誌 |  |  | 486,000 |  | 1 |  | 組 | 486,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 486,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗市 | 編 號 | 54 | 地 點 | 苗栗縣竹南鎮中正路與光復路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 苗栗縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向各一車道。 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙： 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路口為通往新竹與頭份要道，交通流量大，原閃光號誌希改為管制號誌。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 超速，未注意前方動態。 主要肇事時段： 8時～22時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 410 pcu；往東： 230 pcu 往南： 375 pcu；往西： 310 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 原閃光號誌老舊(已10年)汰換改三色號誌乙組。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三色 |  |  | 458,000 |  | 1 |  | 組 | 458,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 458,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 55 | 地 點 | 苗栗縣後龍鎮126線與仁德醫專前路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 苗栗縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙： 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路口為126線後龍市區通往西濱快速道路主要道路交通流量大車速又快易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 車速快、視線不良。 主要肇事時段： 0時～24時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 750 pcu 往南： pcu；往西： 730 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.該路口道路筆直且車速又快，該處目前學生約有6000人均由該路口進出，建請增設號誌燈乙組，以維學生上、下學之安全。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.三色號誌 |  |  | 485,000 |  | 1 |  | 組 | 485,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 485,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗市 | 編 號 | 56 | 地 點 | 苗栗縣竹南鎮中正路與竹南高中前校門口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 苗栗縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙： 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路口為水泥桿學校號誌，施設18年，年久失修非常危險，且該路段道路筆直，車速又快，容易發生車禍。 |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 車速快、視線不良 主要肇事時段： 0時～24時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 750 pcu；往東： pcu 往南： 750 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 該組為學校號誌，年久失修已損壞多年(10年)，建請更換號誌燈乙組，以維該校學生(約2000)人均由該校門口進出之安全。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三色號誌 |  |  | 373,000 |  | 1 |  | 組 | 373,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 373,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 57 | 地 點 | 苗栗縣竹南鎮自由路與延平路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 苗栗縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙： 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路口為自由路通往延平路市場之道路平時車輛多，且容易造成交通阻塞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 視線不良 主要肇事時段： 0時～24時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 550 pcu；往東： 500 pcu 往南： 500 pcu；往西： 450 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 增設號誌燈乙組（含標線重繪）。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三色號誌 |  |  | 496,000 |  | 1 |  | 組 | 496,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 496,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 58 | 地 點 | 苗栗縣苑裡鎮苗47線與鎮安13路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 苗栗縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙：路面對向高低差距大。 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路段為土地重劃區，平時交通流量大，速度又快，為一不規則路口，視線不良，為一易肇事路段。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年；(90年) 死亡人數： 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 視線不良，車速快。 主要肇事時段： 0時～24時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 360 pcu；往東： 275 pcu 往南： 350 pcu；往西： 260 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 增設閃光號誌乙組（含標線增繪）。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 閃光號誌 |  |  | 216,000 |  | 1 |  | 組 | 216,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 216,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 59 | 地 點 | 苗栗縣苑裡鎮苗47線與鎮安3路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 苗栗縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙：轉彎處有一處土地公廟。 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路口為新建重劃區平日交通流量大，速度又快，且入口處又有一土地廟，視線不良是發生事故之主因。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 視線不良，車速快。 主要肇事時段： 0時～24時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 300 pcu；往東： 110 pcu 往南： 305 pcu；往西： 100 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 增設閃光號誌燈乙組（含標線重繪）。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 閃光號誌 |  |  | 213,000 |  | 1 |  | 組 | 213,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 213,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 60 | 地 點 | 苗栗縣苑裡鎮苗47線與鎮安7路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 苗栗縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙：路面對向高低差距大。 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：該路口為新建重劃區平日交通流量大，速度又快，為一不規則路口，視線不良，為一易肇事路段。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 視線不良，車速快。 主要肇事時段： 0時～24時。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 370 pcu；往東： 180 pcu 往南： 350 pcu；往西： 170 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 增設閃光號誌燈乙組（增繪停止線、路面邊線）。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 閃光號誌 |  |  | 339,000 |  | 1 |  | 組 | 339,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 339,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 61 | 地 點 | 苗栗縣台13線56K+000~57K+100，雙向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 苗栗工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：道路坡度大，行車速度快，肇事嚴重，亟需馬上改善。 路面狀況：一級路面，四車道佈設，配賦快慢車道。 道路障礙：交通島、需加強警示引導防護。 交通設施：需加強改善，以維交通。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：為苗栗線通往台中縣之重要樞紐，亟需改善交通設施，以降低車輛之肇事率。 |  |  |  |  | 肇事次數： 10 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 7 人/年 主要肇事型態： 追、擦撞 主要肇事原因： 未依規定減速、超速、酒醉駕車 主要肇事時段： 全天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 2000 pcu；往東： pcu 往南： 2000 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設馬蹄式標記：300個。 2.增設碰撞緩衝設施：1組。 3.遵18+危3類標誌：1桿。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.(馬蹄式)反光路面標記 |  |  | 650 |  | 300 |  | 個 | 195,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.碰撞緩衝設施 |  |  | 1,100,000 |  | 1 |  | 組 | 1,100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.遵18+危3類標誌 |  |  | 10,000 |  | 1 |  | 桿 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,305,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 62 | 地 點 | 苗栗縣台61線105K+800公尺處，單向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 苗栗工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：快速道車流龐大且快，匯入匯出口交織頻繁，肇事嚴重，亟需馬上改善。 路面狀況：一級路面，六車道佈設，配賦快慢車道分隔。 道路障礙：交通島、需加強警示引導防護。 交通設施：需加強改善，以維交通。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：為中山高速公路之替代道路，亟需改善交通設施，抑制不斷增加之肇事率。 |  |  |  |  | 肇事次數： 20 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 10 人/年 主要肇事型態： 追、擦撞 主要肇事原因： 未依規定減速、超速、酒醉駕車 主要肇事時段： 全天候 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 3000 pcu；往東： pcu 往南： 3000 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.分向島打除：10M。 2.槽化線重劃：30M2。 3.警22 + 危3類標記：1桿。 4.360度路面標記：50只。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.分向島打除 |  |  | 1,000 |  | 10 |  | M | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.槽化線重劃 |  |  | 300 |  | 30 |  | M2 | 9,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.警22 + 危3類標記 |  |  | 10,000 |  | 1 |  | 桿 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.360度路面標記 |  |  | 600 |  | 50 |  | 個 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 59,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 63 | 地 點 | 苗栗縣台1線109K+500~700公尺處，南北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 苗栗工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：25M，雙向各設二快車道一慢車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：無分向島及路燈。 交通設施：雙黃線，標記。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口尚有200公尺未設分向島，以致夜間因無照明設施視線不良及號誌位置不明顯而無法管制。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 對撞，擦撞 主要肇事原因： 夜間視線不良及無號誌管制 主要肇事時段： 17-07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 650 pcu；往東： pcu 往南： 500 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設分向島：200公尺。 2.雙懸臂式號誌桿燈：1組。 3.遵18加危3標記：1桿 4.反光鈑（端頭）：1組 5.10CM反光導標：25個 6.槽化線及車道線磨除及重劃：250M 7.槽化島打除：10M |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.分向島 |  |  | 3,500 |  | 200 |  | 公尺 | 700,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.號誌燈桿及引桿，管線及舊桿拆除 |  |  | 80,000 |  | 2 |  | 處 | 160,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.遵18加危3標記及反光鈑(端頭) |  |  | 12,000 |  | 1 |  | 處 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.10CM反光導標 |  |  | 480 |  | 25 |  | 個 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.槽化線及車道線磨除及重劃 |  |  | 840 |  | 250 |  | M2 | 210,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.槽化島打除 |  |  | 400 |  | 10 |  | M | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,098,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 64 | 地 點 | 苗栗縣台3線97K+600公尺處 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 苗栗工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬18M。 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙： 交通設施：雙黃線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：支線為急下坡，常因視線不良，車輛與主幹道車輛側撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 側撞，追撞 主要肇事原因： 未注意前方動態，超速 主要肇事時段： 0-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 500 pcu；往東： pcu 往南： 510 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設閃光號誌：1組。 2.慢字：9組。 3.停止線：10 M2。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌 |  |  | 300,000 |  | 1 |  | 組 | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 300 |  | 25 |  | M2 | 7,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 307,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 65 | 地 點 | 苗栗縣台13線49K+000~50K+000 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 苗栗工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬10M，雙向各一車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞，險昇，險降坡。 道路障礙： 交通設施：雙黃線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口尚有200公尺未設分向島，以致夜間因無照明設備視線不良及號誌位置不明顯而無法管制。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 超越雙黃線行駛 主要肇事時段： 0-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 780 pcu；往東： pcu 往南： 600 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設360度反光路面標記：200個。 2.減速標線：3組。 3.標線：30 M2。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.360度反光路面標記 |  |  | 600 |  | 200 |  | 個 | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 4,800 |  | 3 |  | 組 | 14,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 300 |  | 30 |  | M2 | 9,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 143,400 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 66 | 地 點 | 苗栗縣台124線18K+000~19K+300公尺處 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 苗栗工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬6.5M，雙向各一車道。 路面狀況：柏油舖設。 道路障礙：路面窄小（計畫拓寬中）。 交通設施：中心黃線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：常有超車、超速車輛因閃避對向車輛衝出路面掉落邊坡。 |  |  |  |  | 肇事次數： 7 件/年； 死亡人數： 3 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態： 對撞，衝出路面 主要肇事原因： 超車，超速，未注意前方動態 主要肇事時段： 10-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 300 pcu；往東： pcu 往南： 450 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設雙面反光導標：130支。 2.增設360度反光路面標記：200個。 3.路肩雜草清除（由苗栗工務段派員清除）。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.雙面反光導標 |  |  | 2000 |  | 130 |  | 個 | 260,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.360度反光路面標記 |  |  | 600 |  | 200 |  | 個 | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 380,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 67 | 地 點 | 苗栗縣台6線6K+010公尺處 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 苗栗工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬18M，雙向各設二車道。 路面狀況：柏油舖設，急彎道。 道路障礙： 交通設施：雙黃線，輔2標誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：支線為急下坡，常因視線不良，車輛與主幹道車輛側撞。 |  |  |  |  | 肇事次數： 11 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 側撞，追撞，衝出路面 主要肇事原因： 超車煞車不及，未注意前方動態 主要肇事時段： 0-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 500 pcu 往南： pcu；往西： 400 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設閃光號誌：1組。 2.慢字：12組。 3.360度反光路面標記：120個。 4.停止線及雙白線：40 M2。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌 |  |  | 300,000 |  | 1 |  | 組 | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 300 |  | 60 |  | M2 | 18,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.360度反光路面標記 |  |  | 600 |  | 120 |  | 個 | 72,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 390,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 苗栗縣 | 編 號 | 68 | 地 點 | 苗栗縣台1線公路111～113公里000公尺處，南北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 苗栗工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬25M，雙向各設二快車道一慢車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙： 交通設施：標線，路燈。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：連續彎道，主幹道常有違規車輛超速行駛。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 7 人/年 主要肇事型態： 衝出路面或撞損道路設施 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： 0-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 300 pcu；往東： pcu 往南： 250 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設易肇事路段減速慢行告示牌：6面。 2.增設減速標線：30組。 3.慢字標字：60組。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.(80*240)標誌 |  |  | 18,000 |  | 6 |  | 面 | 108,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 4,800 |  | 30 |  | 組 | 144,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 300 |  | 90 |  | M2 | 27,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 279,000 |