第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 雲林縣 | 編 號 | 95 | 地 點 | 雲林縣虎尾鎮興中里博愛路與158公路叉口(158線27K+300，東西向車道) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 雲林縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：158線路寬20M，雙向各設二快一慢車道，路中設有分向島；博愛路路寬12M，雙向各設有一快慢車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：已設有行車管制號誌一組。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：交通流量大，行經路口因未減速慢行、闖紅燈等行為致肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 未依規定減速 主要肇事時段： 06-08時、16-18時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1400 pcu；往東： pcu 往南： 1400 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設闖紅燈照相機一組。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.闖紅燈照相機 |  |  | 1,500,000 |  | 1 |  | 組 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,500,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 雲林縣 | 編 號 | 96 | 地 點 | 雲林縣虎尾鎮光復路與北平路叉口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 雲林縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：光復路與北平路路寬均為12M，雙向各設一快慢車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：路口20M內設有雙向禁超車線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路口交通流量大，駕駛人爭道行駛，易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 路口交叉撞 主要肇事原因： 未依規定減速 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1200 pcu；往東： 700 pcu 往南： 1200 pcu；往西： 700 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設行車管制號誌一組（含穿越道線、停止線） |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.行車管制號誌 |  |  | 360,000 |  | 1 |  | 組 | 360,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 360,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 雲林縣 | 編 號 | 97 | 地 點 | 雲林縣斗六市榴中里石榴路與河南街口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 雲林縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台三線路寬18M，雙向各設二快一慢車道，河南街路寬15M，雙向各設有一快慢車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：路口設有行車管制號誌一組。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：幹道車流量大，行經路口駕駛人任意變換車道，易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 擦撞、追撞 主要肇事原因： 未注意車前狀況 主要肇事時段： 10-12；22-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1600 pcu；往東： 400 pcu 往南： 1600 pcu；往西： 400 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.劃設車道限制線計400M。 2.車道限制線上加設反光路面標記，計40個。 3.增設指向線12組。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.車道限制線 |  |  | 22 |  | 400 |  | 公尺 | 8,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路面標記 |  |  | 250 |  | 40 |  | 個 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.指向線 |  |  | 500 |  | 12 |  | 組 | 6,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 24,800 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 雲林縣 | 編 號 | 98 | 地 點 | 雲林縣四湖鄉溪底村溪底段溪底幹138號電桿前(153線10K+500，南向車道) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 雲林縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：153線路寬10M，雙向各設一快慢車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：路寬橋窄，橋樑護欄形成路障。 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：路況良好，車速快，不明路況駕駛人容易撞上護欄而肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 其他 主要肇事原因： 酒後駕駛失控 主要肇事時段： 0-2時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 800 pcu 往南： pcu；往西： 800 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.無名橋前後路段劃設分向限制線計400M。 2.分向限制線上每隔10M加設一對反光路面標記計80個。 3.增設警10標誌二面、警12標誌二面。 4.增繪近障礙物體線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.分向限制線 |  |  | 22 |  | 400 |  | 公尺 | 8,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路面標記 |  |  | 600 |  | 80 |  | 個 | 48,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.警告標誌 |  |  | 3,500 |  | 4 |  | 個 | 14,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.近障礙物體線 |  |  | 22 |  | 800 |  | 公尺 | 17,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 88,400 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 雲林縣 | 編 號 | 99 | 地 點 | 雲林縣斗六市西平路與正心路叉口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 雲林縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：西平路路寬20M，雙向各設有快車道數二、機車道數一。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞，路口北側有一彎道。 道路障礙：無。 交通設施：路口設有行車管制號誌一組。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：莿桐往斗六方向路況良好，駕駛人車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 3 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態： 其他 主要肇事原因： 未依規定減速 主要肇事時段： 凌晨 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1500 pcu；往東： 400 pcu 往南： 1500 pcu；往西： 400 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.路口南側行人穿越道線、停止線、號誌燈桿等往北側移設，縮短路口寬度。 2.正心路增繪路面邊線，並延伸至西平路岔口。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線磨除 |  |  | 25 |  | 340 |  | 公尺 | 8,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線重繪 |  |  | 22 |  | 1,090 |  | 公尺 | 23,980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.號誌燈桿遷移 |  |  | 10,000 |  | 1 |  | 桿 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 42,480 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 雲林縣 | 編 號 | 100 | 地 點 | 雲林縣土庫鎮後埔里馬光外環道與民族路叉口(158線22K+30，北向車道) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 雲林縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：馬光外環道路寬20M，雙向各設有二快一慢車道，路中設有分向島；民族路路寬10M雙向各設有一快慢車道。 路面狀況：幹、支道均為柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：已設有行車管制號誌一組。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：外環道交通流量大，車速快，行至路口常因超速而肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 路口交叉撞 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 白天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 900 pcu；往東： 600 pcu 往南： 900 pcu；往西： 600 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.外環道進入路口前五十公尺，增設禁止變換車道線計200M。 2.禁止變換車道上加設反光路面標記，共計增設反光路面標記32個。 3.燈面重新檢查、時制重新調整。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.禁止變換車道線 |  |  | 22 |  | 200 |  | M | 4,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光路面標記 |  |  | 250 |  | 32 |  | 個 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 12,400 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 雲林縣 | 編 號 | 101 | 地 點 | 雲林縣口湖鄉謝厝村拔拉段TR75A82電桿前(164公路5K+500，西向車道) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 雲林縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：164線路寬12M，雙向各設有快慢車道數一。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：輔2標誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路況良好、車速快、行經彎道時容易因轉彎不當而肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 酒後駕駛 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 900 pcu 往南： pcu；往西： 900 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設減速標線共12組。 2.雙黃線路段全長700M，彎道路段每隔5M加設一對反光路面標記，直路部分每隔10M加設一對反光路面標記，共計增設反光路面標記180個。 3.增設警1、警2標誌各一面。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.減速標線 |  |  | 4,800 |  | 12 |  | 組 | 57,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光路面標記 |  |  | 250 |  | 180 |  | 個 | 45,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.警告標誌 |  |  | 3,500 |  | 2 |  | 面 | 7,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 109,600 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 雲林縣 | 編 號 | 102 | 地 點 | 雲林縣崙背鄉崙前村溪底37 號前 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 雲林縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台19線路寬20M，雙向各設二快一慢車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：已設分向限制線、車道線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路況良好，車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 逆向行駛 主要肇事時段： 14-16時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1200 pcu；往東： pcu 往南： 1200 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.於分向限制線上增設360度反光路面標記計160個。 2.增設警3、警4標誌各一面。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 600 |  | 160 |  | 個 | 96,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.警告標誌 |  |  | 3,500 |  | 2 |  | 面 | 7,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 103,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 雲林縣 | 編 號 | 103 | 地 點 | 雲林縣北港鎮好收里好收109-100號西側20公尺處(155公路16公里700公尺處，東向車道) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 雲林縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：155線路寬12M，雙向各設一快慢車道。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：路況良好，車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 3 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 酒後駕駛失控 主要肇事時段： 17-19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 800 pcu 往南： pcu；往西： 800 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設分向限制線400M。 2.分向限制線上每隔10M加設一對360度反光路面標記。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.分向限制線 |  |  | 22 |  | 400 |  | 公尺 | 8,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光路面標記 |  |  | 600 |  | 80 |  | 個 | 48,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 56,800 |