第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 159 | 地 點 | 台東縣台9線455K+400，北向車道(大武鄉尚武村) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 台東工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬18M，快慢車道。 路面狀況：舖設柏油，往南降坡路段。 道路障礙：無。 交通設施：反光路面標線，標記。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：南往達仁方向為下坡彎道，但視線尚佳。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 未減速 主要肇事時段： 13時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 586 pcu；往東： pcu 往南： 601 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.行車分向限制線之反光導標加密(經費由公路局第三區工程處台東工務段自籌辦理) 。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 160 | 地 點 | 台東縣台9線455K+900，南向車道(大武鄉南興村) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 台東工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬18M、快慢車道。 路面狀況：舖設柏油，往北方向為彎道。 道路障礙：無。 交通設施：反光標線標記，速限標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：北往大武方向為彎道，但視線尚佳。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 逆向行駛 主要肇事時段： 22時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 586 pcu；往東： pcu 往南： 601 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.行車分向限制線之反光導標加密(經費由公路局第三區工程處台東工務段自籌辦理) 。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 161 | 地 點 | 台東縣台9線418K+400，南向車道(太麻里鄉泰和村) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 台東工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬18米，4車道。 路面狀況：舖設柏油，南往南太麻里橋為彎道。 道路障礙：無。 交通設施：反光標線，標記，輔2。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：南往大武方向經南太麻里橋，彎道前有一支道口。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 違反標誌(線) 主要肇事時段： 15時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 503 pcu；往東： pcu 往南： 497 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.該路段沿線行車分向限制線，並加裝反光路面標記並在南向南太麻里橋彎道處設有輔2標誌。 2.為維護南太麻里橋支道口行車安全，以路局第三區工程處增設閃光號誌乙組，本案由警察局規劃處理中。 3.行車分向限制線反光導標加密(經費由公路局第三區工程處台東工務段自籌辦理) 。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 162 | 地 點 | 台東縣台11線177K+500，南向車道(台東市知本路二段) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 台東工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：知本路二段18M，設車央分隔島，分快慢車道。 路面狀況：舖設柏油，路面平坦。 道路障礙：無。 交通設施：反光標線，反光導標。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：南往知本、北往台東市，路直視線好。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 撞電桿、護欄 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 15時、17時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1279 pcu；往東： pcu 往南： 1430 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.加設雙桿路燈(經費由公路局第三區工程處台東工務段自籌辦理) 。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 163 | 地 點 | 台東縣台11線177K+750，南向車道(台東市知本路二段) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 台東工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：知本路二段寬18M設中央分隔島分快慢車道。 路面狀況：舖設柏油路平坦。 道路障礙：無。 交通設施：反光標線，反光道標，閃光號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：南往知本，北往台東市，視線尚佳。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 撞電桿 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 5時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1279 pcu；往東： pcu 往南： 1430 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.為加強行車安全，增設雙桿路燈(經費由公路局第三區工程處台東工務段自籌辦理)。 . |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 164 | 地 點 | 台東縣台11線91K+060(長濱鄉竹湖村) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 台東工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬12M，快慢車道。 路面狀況：舖設柏油，彎道上坡。 道路障礙：無。 交通設施：反光標線，標記、告示牌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：南往成功方向為彎道上坡，但視線尚佳。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 3 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 撞護欄 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 17時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 137 pcu；往東： pcu 往南： 116 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.該路段原標繪行車分向線改繪行車分向限制線再加設反光路面標記，並在南北端設:易肇事路段，嚴禁超車告示牌。 2.本處公路局台東工務段已進行改善。 3.為加強彎道行車安全增設輔2標誌(經費由公路局台東工務段自籌辦理) 。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 165 | 地 點 | 台東縣台9線360K+300，南向車道(鹿野鄉(村)) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 關山工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬12公尺，雙車道 路面狀況：柏油舖裝，無坑洞 道路障礙：無 交通設施：槽化島，支道有讓路標誌 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路線筆直且為下坡路段，豎曲線部分視距不良，車輛超車，超速行駛，易生對撞 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 追撞 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 15時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 300 pcu；往東： pcu 往南： 300 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.將原有槽化島更改為二個區塊，使原支道與主幹道相交進90度，路口增設感應式號誌控制。 2.主幹線超高過大，不利道路直交，改善並減緩行車速率。 3.槽化島緣石加高並加設反光設施。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.路線改善 |  |  | 7000 |  | 500 |  | M | 3,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路緣石 |  |  | 2000 |  | 200 |  | M | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線標誌及其他 |  |  | 200,000 |  | 1 |  | 式 | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.感應式號誌 |  |  | 600,000 |  | 1 |  | 組 | 600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 4,700,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 166 | 地 點 | 台東縣台11線168K+300(台東市外環道與大同路口) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬20M，四車道及慢車道，無中央分隔島。 路面狀況：舖設柏油、路直視線佳。 道路障礙：無。 交通設施：反光標線導標。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：南往豐源大橋、北接中華大橋，沿線路直易超速行駛。 |  |  |  |  | 肇事次數： 180 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 62 人/年 主要肇事型態： 未注意前方動態 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： 22-4時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 586 pcu；往東： 430 pcu 往南： 471 pcu；往西： 387 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設闖紅燈測速照相備用桿乙桿。 2.設「前有測速照相桿:請依速限行駛」告示牌二面。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.闖紅燈兼測速照相桿 |  |  | 450,000 |  | 1 |  | 桿 | 450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.告示牌 |  |  | 6,000 |  | 2 |  | 面 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 462,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 167 | 地 點 | 台東縣卑南鄉太平榮家與太平路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：太平榮家及太平路口寬約8M。 路面狀況：舖設柏油、路面平坦。 道路障礙：無。 交通設施：反光標線，閃光號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：太平路係通往太平營區，沿線路直視線佳，車速快行經路口易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 19 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 7 人/年 主要肇事型態： 未注意前方動態 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： 16-20、4-8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 373 pcu；往東： 180 pcu 往南： 326 pcu；往西： 0 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.原設閃光號誌改行車管制號誌。 2.標線(行人穿越道線、停止線、路口邊線) 。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.行車管制號誌 |  |  | 250,000 |  | 1 |  | 組 | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 250 |  | 45.6 |  | M2 | 11,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 261,400 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 168 | 地 點 | 台東縣台東市太原路與山西路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：太原路與山西路口寬約7M均為雙車道。 路面狀況：舖設柏油、路面平坦。 道路障礙：無。 交通設施：反光標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：山西路係通往台東航空站、路口為彎道行經路口易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態： 未注意前方動態 主要肇事原因： 超東 主要肇事時段： 日夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 425 pcu；往東： 206 pcu 往南： 388 pcu；往西： 189 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設行車管制號誌。 2.標線(行人穿越道線、停止線、路口邊線) 。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.行車管制號誌 |  |  | 350,000 |  | 1 |  | 組 | 350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 250 |  | 52.6 |  | M2 | 13,150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線刨除 |  |  | 250 |  | 1 |  | M2 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 363,400 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 169 | 地 點 | 台東縣成功鎮太平路與新生路口(成功商業水產職校) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：太平路與新生路口寬約12M分快慢車道。 路面狀況： 道路障礙：無。 交通設施：反光標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：太平路係通往台11線至東海岸風景區，為管制該路口行車安全做先期改善。 |  |  |  |  | 肇事次數： 0 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 主要肇事原因： 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 259 pcu；往東： 0 pcu 往南： 230 pcu；往西： 247 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設行車管制號誌。 2.標線(行人穿越道線、停止線、路口邊線) 。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.行車管制號誌 |  |  | 350,000 |  | 1 |  | 組 | 350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 250 |  | 65.6 |  | M2 | 16,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線刨除 |  |  | 250 |  | 5.2 |  | M2 | 1,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 367,700 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台東縣 | 編 號 | 170 | 地 點 | 台東縣池上鄉中正路與新生路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台東縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：中正路與新生路均寬12M，快慢車道。 路面狀況：舖設柏油，路面平坦。 道路障礙：無。 交通設施：反光標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：中正路西向經台九線到達火車站，東通池上外環道。路段為商業區，車速快行經路口易生危險。 |  |  |  |  | 肇事次數： 0 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 主要肇事原因： 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 306 pcu；往東： 253 pcu 往南： 347 pcu；往西： 260 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設行車管制號誌(依尖離峰時段調整) 。 2.標線(行人穿越道線) 。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.行車管制號誌 |  |  | 350,000 |  | 1 |  | 組 | 350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 250 |  | 86.4 |  | M2 | 21,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 371,600 |