第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 27 | 地 點 | 台北縣八里鄉渡船頭24號之5 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台北縣政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：1死4傷 原因分析： 未注意號誌 改善策略 於人行陸橋上加掛號誌 經費概估 10,000NTD 執行單位 本府交通局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：彎道 路面狀況：柏油鋪設、平坦 道路障礙：無 交通設施：中央實體分隔、人行天橋、三色號誌 |  |  |  |  |  | 交通狀況：車流量大、路口緊鄰彎道、視距不佳。 |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 追撞 主要肇事原因： 未注意前方車輛 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1於人行陸橋上加掛預告號誌。 2.進行遮蔽視線路樹之修剪。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.三色號誌 |  |  | 10,000 |  | 1 |  | 組 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 28 | 地 點 | 台2線17K+020，南向車道(台北縣三芝鄉鍚板村海尾路14-30號前) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 | 公路局第一區工程處景美工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：1死5傷 原因分析： 未注意路肩縮滅 改善策略 加繪近障礙物槽化線 經費概估 2,500NTD 執行單位 公路局景美工務段 |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |
| 道路形態：狹橋。 路面狀況：直線、平坦。 道路障礙：路肩縮減。 交通設施：中央實體分隔。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：郊區車速快、車輛遇路面縮減反應不及肇事，常造成重大傷亡。 |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 撞護欄 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 加繪近障礙物槽化線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 25 | 100 |  | M | 2,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  | 2,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 29 | 地 點 | 台北縣三重市富貴里重陽橋上(三重往台北方向) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台北縣政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：2死2傷 原因分析： 往三重車輛違規跨越雙黃 線駛入對向車道 改善策略 加設定時匝道號誌 經費概估 6,250NTD 執行單位 縣府交通局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：橋樑引道。 路面狀況：彎道。 道路障礙：無。 交通設施：標線、標記中央分隔。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 超速對撞 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.加設定時匝道號誌。 2.槽化標線改善。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.匝道號誌 |  |  | 200,000 |  | 1 |  | 組 | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 25 |  | 250 |  | M | 6,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 206,250 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 30 | 地 點 | 台北縣板橋市文翠里11鄰華江橋上往台北方向 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 中和工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：3死0傷 原因分析： 1.行人違規穿越 2.車輛超速駛入對向車道 改善策略 於往長江路引道分隔島前之近障物線 加設反光標記 經費概估 18,000NTD 執行單位 公路局中和工務段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：橋樑。 路面狀況：平坦。 道路障礙：無。 交通設施：中央實體分隔。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：尖峰時段汽機車流量大、因路形複雜、易造成鴐人因反應不及走錯路。 |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 3 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 對撞、行人違規 主要肇事原因： 超速失控駛入對向車道 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 於往長江路引道分隔島前之近障礙物線加設反光路面標記。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 600 |  | 30 |  | 個 | 18,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 31 | 地 點 | 台北縣新店市安康路2段337號 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 中和工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 次數：3件1年（2`死2傷） 原因分析： 酒醉駕駛失控 改善策略 加設反光標記 經費概估 120,000NTD 執行單位 中和工務段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向各一車道。 路面狀況：柏油鋪設無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：道路中央分向以標線區隔。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：尖峰時段車多、易塞車。 |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 酒醉超車失控 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 加設反光路面標記。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 600 |  | 200 |  | 個 | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 32 | 地 點 | 台北縣台2線87K+500(瑞芳鎮南雅里) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 中和工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：4死5傷 原因分析： 違規跨越雙黃線駛入對向車道 改善策略 1.加繪月型槽化線 2.加繪近障礙物槽化線 經費概估 5,000NTD 執行單位 公路局景美工務段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：連續彎道，雙向各一車道，有上下坡度之變化。 路面狀況：柏油路面，平坦無坑洞。 道路障礙：無。 交通設施：道路中央分隔以標線區隔。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：假日車多，易塞車。 |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 4 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 違規跨越雙黃線超車失控 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.加繪月型槽化線。 2.加繪近障礙物槽化線。 . |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 25 |  | 400 |  | M | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 33 | 地 點 | 台北縣台2線47K+100南向車道(萬里鄉野柳村) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 中和工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：1死6傷 原因分析： 1.違規跨越雙黃線駛入對向車道 2.連續彎路及照明不足 改善策略 1.加繪減速標線 2.增加路燈照明 經費概估 153,750NTD 執行單位 公路局景美工務段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：彎道、雙向各一車道。 路面狀況：良好。 道路障礙：連續彎道，施工中照明不足。 交通設施：分向限制線(雙黃線)。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 6 人/年 主要肇事型態： 車與車對撞 主要肇事原因： 違規跨越雙黃線駛入對向車道 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.加繪減速標線。 2.增設路燈照明。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 25 |  | 150 |  | M | 3,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路燈 |  |  | 50,000 |  | 3 |  | 座 | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 153,750 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 34 | 地 點 | 台北縣五股鄉5號越堤道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 中和工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：1死4傷 原因分析： 車輛違規迴轉 改善策略 加設實體分隔島 經費概估 210,000NTD 執行單位 公路局中和工務段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：T形路口。 路面狀況：良好。 道路障礙：無。 交通設施：槽化線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 同向擦撞 主要肇事原因： 違規迴轉 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 加設實體分隔島。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土實體分隔 |  |  | 3,500 |  | 60 |  | M | 210,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 210,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 35 | 地 點 | 台北縣台2線9K+800(淡水鎮淡金公路) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 景美工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：1死4傷 原因分析： 連續彎道及坡路造成視距不足 改善策略 加繪黃網線，路標誌及減速標線 經費概估 14,750NTD 執行單位 公路局景美工務段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：T型路口，坡度大。 路面狀況：柏油鋪設。 道路障礙：支道視距受電線桿阻礙。 交通設施：幹道中央水泥護欄分隔 |  |  |  |  |  | 交通狀況：幹道車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 10 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 支道車輛穿越造成擦撞 主要肇事時段： pm18~20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.加繪黃網線。 2.加繪減速標線。 3.加繪停止線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 25 |  | 450 |  | M | 11,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 11,250 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 36 | 地 點 | 台北縣台2線9K+950(淡水鎮淡金公路3段228巷) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 景美工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：0死0傷 原因分析： 連續彎道及坡路造成視距不足 改善策略 路口繪設黃網線及停止線 經費概估 35,000NTD 執行單位 公路局景美工務段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：彎道、路段缺口位於坡度頂端。 路面狀況：柏油鋪面、平坦。 道路障礙：無。 交通設施：中央實體分隔。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：幹道車速快，車多。 |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 支道進出，迴轉不慎擦撞 主要肇事時段： 7-10am，5-12pm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 加繪黃網線及停止線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 25 |  | 310 |  |  | 7,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 7,750 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 37 | 地 點 | 台北縣台2線10K+500公尺(淡水鎮淡金公路3段) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 景美工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：0死3傷 原因分析： 連續彎道及坡路造成視距不足 改善策略 加繪黃網線 增加路燈照明 經費概估 122,500NTD 執行單位 公路局景美工務段 淡水鎮公所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：交叉路口。 路面狀況：柏油鋪設、平坦。 道路障礙：無。 交通設施：近路口處標線分隔。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：幹道車多，車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 8 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 迴轉不慎 主要肇事時段： 7-10am, 5-12pm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.加繪黃網線。 2.增加照明設施。 3.延長實體分隔。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 25 |  | 410 |  |  | 10,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路燈 |  |  | 50,000 |  | 1 |  |  | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 60,250 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台北縣 | 編 號 | 38 | 地 點 | 台北縣台2線48K+400(萬里鄉野柳隧道口) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 景美工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 肇事紀錄及檢討 嚴重性：0死0傷 原因分析： 車輛未依中央分隔線行駛 改善策略 加裝中央分隔車道屏 經費概估 12,000NTD 執行單位 公路局景美工務段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：急彎進出隧道。 路面狀況：柏油鋪設，標線不清。 道路障礙：無。 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 12 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 跨越雙黃線擦撞 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.加設路面反光標記。 2.中央槽化線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 600 |  | 20 |  |  | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 25 |  | 100 |  |  | 2,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 14,500 |