第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 73 | 地 點 | 彰化縣彰化市彰馬路273巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 彰化縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：彰馬路為雙向二車道，支道永芳路及275及273巷形成交岔路口。 路面狀況：柏油鋪設，無坑洞。 道路障礙： 交通設施：反射鏡及減速標誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 路口擦撞 主要肇事原因： 未注意前方動態 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 856 pcu；往東： 2015 pcu 往南： 626 pcu；往西： 2980 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1增設三色號誌乙組。. 2.劃設路面邊線及停止線。 3.清除路口街角四周之招牌等有礙視線障礙物。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1三色交通號誌. |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 組 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.路面邊線及停止線 |  |  | 30 |  | 120 |  | M | 3,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 403,600 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 74 | 地 點 | 彰化縣福興鄉番花路與686巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 彰化縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：福興鄉番花路與686巷為十字交岔路口。 路面狀況：柏油鋪設、無坑洞。 道路障礙： 交通設施：路口無交通管制、警告設施。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：番花路道路筆直東西向往來車束快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 路口擦撞 主要肇事原因： 未注意前方狀況 主要肇事時段： 全天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 200 pcu；往東： 1954 pcu 往南： 243 pcu；往西： 1886 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.裝設閃光燈號誌乙組。 2.劃設減速標線12組。 3.劃設路面邊線及停止線。 4.清除路口附近有礙視線之障礙物，如：樹木等。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1閃光號誌. |  |  | 250,000 |  | 1 |  | 組 | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 110 |  | 260 |  | M | 28,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面邊線及停止線 |  |  | 30 |  | 100 |  | M | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 281,600 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 75 | 地 點 | 彰化縣彰化市彰馬路392巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 彰化縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：彰化市彰馬路與392巷為十字交岔路口。 路面狀況：柏油鋪設、無坑洞。 道路障礙： 交通設施：路口無交通管制、警告設施。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：彰馬路道路筆直東西向往來車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 人/年 主要肇事型態： 路口擦撞 主要肇事原因： 未注意前方狀況 主要肇事時段： 全天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 781 pcu；往東： 1345 pcu 往南： 542 pcu；往西： 1369 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.裝設閃光燈號誌乙組。 2.劃設減速標線12組。 3.劃設路面邊線及停止線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1閃光號誌. |  |  | 250,000 |  | 1 |  | 組 | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 110 |  | 260 |  | M | 28,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面邊線及停止線 |  |  | 30 |  | 120 |  | M | 3,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 282,200 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 76 | 地 點 | 彰化縣福興鄉番花路與橫圳巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 彰化縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：福興鄉番花路與橫圳巷為十字交岔路口。 路面狀況：柏油鋪設、無坑洞。 道路障礙： 交通設施：路口無交通管制、警告設施。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：番花路道路筆直東西向往來車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 路口擦撞 主要肇事原因： 未注意前方狀況 主要肇事時段： 全天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 788 pcu；往東： 1576 cu 往南： 680 pcu；往西： 1653 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.裝設閃光燈號誌乙組。 2.劃設減速標線12組。 3.劃設路面邊線及停止線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1閃光號誌. |  |  | 250,000 |  | 1 |  | 組 | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.減速標線 |  |  | 110 |  | 260 |  | M | 28,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面邊線及停止線 |  |  | 30 |  | 120 |  | M | 3,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 282,200 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 77 | 地 點 | 彰化縣彰化市崙美路與大埔截水溝交岔路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 彰化縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：崙美路寬約10米，支道大埔截水溝兩旁道路寬約5米，為一複雜路口。 路面狀況：柏油鋪設，尚未劃設標誌、標線。 道路障礙： 交通設施：已設有反射鏡。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：大埔排水溝兩旁道路與崙美路交岔路口，因岔路視線不良易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 人/年；受傷人數： 人/年 主要肇事型態： 路口擦撞 主要肇事原因： 未注意前方狀況 主要肇事時段： 上下班尖峰時段 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1098 pcu；往東： 1176 pcu 往南： 877 pcu；往西： 791 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.設置三色交通號誌一組。 2.設置減速標誌12組。 3.劃設網狀黃線。 4.劃設停止線及道路邊線。 5.調整目前反射鏡之設置位置。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.三色交通號誌 |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 組 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.設置減速標誌 |  |  | 110 |  | 360 |  | M | 39,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.劃設網狀黃線 |  |  | 30 |  | 230 |  | M | 6,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.停止線及道路邊線 |  |  | 30 |  | 80 |  | M | 2,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 448,900 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 78 | 地 點 | 彰化縣溪湖鎮太平街與西環路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 彰化縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：太平街與西環路均為約20米道路之交岔路口。 路面狀況：柏油鋪設、道路狀況良好。 道路障礙： 交通設施：原有閃光號誌一組，因太平街拓寬剩閃光號誌桿三根，分向限制線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：太平街因道路拓寬造過往車速快，且因未設置三色號誌容易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 路口交岔撞 主要肇事原因： 未注意前方狀況 主要肇事時段： 上、下班尖峰時段 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1112 pcu；往東： 1077 pcu 往南： 709 pcu；往西： 853 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.改設三色交通號誌一組。 2.增繪行人穿越道標線。 3.劃設路面邊線停止線。 4.與週邊路口之號誌進行時制連鎖設計。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.三色交通號誌 |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 組 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.行人穿越道 |  |  | 30 |  | 390 |  | M | 11,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.路面邊線及停止線 |  |  | 30 |  | 120 |  | M | 3,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 415,300 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 79 | 地 點 | 彰化縣台1線183K+200~300，南北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 彰化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台1線路寬35M，國聖路路寬12M。 路面狀況：柏油路面。 道路障礙：路樹及太陽造成號誌不明，且路口位於彎道。 交通設施：三色號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：台1線係通往台中及南下主要道路，平時車水馬龍，且車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 未禮讓、超速 主要肇事時段： 0:00~16:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1138 pcu；往東： pcu 往南： 1530 pcu；往西： 195 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設預警「前方路口紅燈」牌面:1組。 2.LED行車燈箱:24組。 3.增設及改善燈桿:5支。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.預警號誌顯示板 |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 組 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.LED行車燈箱 |  |  | 10,000 |  | 24 |  | 組 | 240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.燈桿 |  |  | 60,000 |  | 5 |  | 支 | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 940,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 80 | 地 點 | 彰化縣台76線13K+300，西向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 彰化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台76線路寬12M。 路面狀況：柏油路面。 道路障礙：無。 交通設施：標記。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：快速道路車速快，且彎道多。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 未注意路況 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 1250 pcu 往南： pcu；往西： 1250 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.輔2標誌22支。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.輔2標誌 |  |  | 6,000 |  | 22 |  | 支 | 132,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 132,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 81 | 地 點 | 彰化縣134甲線0K+000雙向車道(彰美路與線東路口) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 彰化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：134甲線路寬18M，134線路寬18M、20M。 路面狀況：柏油路面。 道路障礙：無。 交通設施：標記、三色號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：134線及134甲線均為主線，平時車水馬龍，車速快，易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態： 交叉路口側撞 主要肇事原因： 超速、未禮讓 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1223 pcu；往東： 1225 pcu 往南： 1223 pcu；往西： 1225 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.360度反光路面標記:300個。 2.繪製「慢」字:18字。 3.雙懸號誌桿:1組。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.360度反光路面標記 |  |  | 400 |  | 300 |  | 個 | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.「慢」字 |  |  | 300 |  | 80 |  | M2 | 24,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.雙懸號誌桿 |  |  | 35,000 |  | 1 |  | 組 | 35,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 179,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 82 | 地 點 | 彰化縣台17線54K+500，南向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 彰化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台17線路寬24M，支道路寬15M 路面狀況：柏油路面。 道路障礙：無。 交通設施：360度反光路面標記，三色號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：車水馬龍，速度快，易發生事故。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年；(列入案件)5 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 衝撞 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 815 pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： 149 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.「輔2」標誌:8支。 2.增設預警「前方路口紅燈」牌面:1組。 3.改善號誌桿:2支。 4.護欄缺口封閉:一處。 5.LED燈箱:24組。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.輔2標誌 |  |  | 6,000 |  | 8 |  | 支 | 48,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.預警號誌顯示板 |  |  | 400,000 |  | 1 |  | 組 | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.LED行車燈箱 |  |  | 10,000 |  | 24 |  | 組 | 240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.燈桿 |  |  | 35,000 |  | 2 |  | 支 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.護欄缺口封閉 |  |  | 150,000 |  | 1 |  | 處 | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 908,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 83 | 地 點 | 彰化縣台1線184K+900，北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 彰化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台1線路寬18M。 路面狀況：柏油路面。 道路障礙：無。 交通設施：標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：主線平時車水馬龍，車速快，易發生事故。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年；(列入案件)8 死亡人數： 3 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： 全天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 3461 pcu；往東： pcu 往南： 3461 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.360度反光路面標記:400個。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.360度反光路面標記 |  |  | 400 |  | 400 |  | 個 | 160,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 84 | 地 點 | 彰化縣台17線68K+200，雙向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 彰化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台17線路寬24M，支道路寬10M。 路面狀況：路面平坦。 道路障礙：無。 交通設施：標誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：台17線道路筆直，因砂石車及貨櫃車經過頻繁，車速快，易發生事故。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 4200 pcu；往東： 93 pcu 往南： 3850 pcu；往西： 69 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.設閃光號誌:1組。 2.繪「慢」字:50M2。 3.360度反光路標記:300個。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.閃光號誌 |  |  | 300,000 |  | 1 |  | 組 | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 300 |  | 50 |  | M2 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.360度反光路面標記 |  |  | 400 |  | 300 |  | 個 | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 435,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 85 | 地 點 | 彰化縣142線3K+000，雙向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 彰化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：142線路寬18M支道路寬5M 路面狀況：柏油路面平坦 道路障礙：無 交通設施：標線 |  |  |  |  |  | 交通狀況：142線係彰化往鹿港主要道路，平時車流量大，造成學生及家長穿越不易。 |  |  |  |  | 肇事次數： 3 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 未減速慢行 主要肇事時段： 10:00~22:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 95 pcu；往東： 2477 pcu 往南： 42 pcu；往西： 2477 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.設置三色號誌:1組 2.繪製停止線:20M2 3.360度反光路面標記:300個 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.三色號誌 |  |  | 500,000 |  | 1 |  | 組 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 300 |  | 20 |  | M2 | 6,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.360度反光路面標記 |  |  | 400 |  | 300 |  | 個 | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 626,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 彰化縣 | 編 號 | 86 | 地 點 | 彰化縣143甲線4K+400，雙向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第二區工程處 彰化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：143甲線路寬12M，文昌路路寬8M。 路面狀況：柏油路面平坦。 道路障礙：無。 交通設施：閃光號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：143線路面寬度小，且文昌路位於彎道處，同時附近村落小孩讀書須穿越143甲線至民靖國小，無號誌管制危險萬分。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 擦撞 主要肇事原因： 未遵守號誌運作 主要肇事時段： 0:00~24:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1350 pcu；往東： 90 pcu 往南： 1335 pcu；往西： 80 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.改設三色號誌:1組。 2.繪製停止線、標線:15M2。 3.360度反光路面標記:200個。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.三色號誌 |  |  | 500,000 |  | 1 |  | 組 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 300 |  | 15 |  | M2 | 4,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.360度反光路面標記 |  |  | 400 |  | 200 |  | 個 | 80,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 584,500 |