第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南縣 | 編 號 | 107 | 地 點 | 台南縣台1線338K+700 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第五區工程處 新化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台1線雙向八車道 路面狀況：乾燥無缺陷 道路障礙：無障礙，視線良好 交通設施：輔2標誌，反光導標、路面標記、照明良好 |  |  |  |  |  | 交通狀況：交通量大，超速後遇彎道易肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態：超速失控、在道路上嬉戲或奔走不定 主要肇事原因： 撞安全島、其它 主要肇事時段： 20:00~04:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.安全島緣加高633M。 2.標線改善，警告輔2標誌增設1式。 3.反光路面標記增設250個。 4.設置固定測速照相機一桿(警察局辦理)。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.安全島緣 |  |  | 2,000 |  | 633 |  | M | 1,266,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線標誌 |  |  | 146,500 |  | 1 |  | 式 | 146,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.反光路面標記 |  |  | 350 |  | 250 |  | 個 | 87,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.固定測速照相機 |  |  | 1,600,000 |  | 1 |  | 桿 | 1,600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 3,100,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南縣 | 編 號 | 108 | 地 點 | 台南縣165線8K+500 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第五區工程處 新營工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬15M，雙向車道 路面狀況：AC路面 道路障礙：無 交通設施：反光路面標記，輔2標誌 |  |  |  |  |  | 交通狀況：連續彎道。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 追撞、對撞 主要肇事原因： 未保持行車安全距離、違反特定標誌禁制 主要肇事時段： 下午 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1105 pcu；往東： pcu 往南： 1105 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記20個 2.劃設雙向禁止超車線21M2 3.增設雙面輔2標誌13套 4.設置告示牌(易肇事路段，請減速慢行)2套 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 350 |  | 20 |  | 個 | 7,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 300 |  | 21 |  | M2 | 6,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標誌 |  |  | 6,500 |  | 13 |  | 套 | 84,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.告示牌 |  |  | 10,000 |  | 2 |  | 套 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 117,800 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南縣 | 編 號 | 109 | 地 點 | 台南縣台20線17K+100 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第五區工程處 新化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台20線寬20M，雙向四車道及快慢車分隔 路面狀況：灦潤，無缺陷 道路障礙：無障礙，視線良好 交通設施：設有輔2標誌，警告性質標誌，路面標記 |  |  |  |  |  | 交通狀況：道路寬敞，車速快，視線尚佳，微彎處易因超速而肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 超速失控、未注意車前狀況 主要肇事原因： 撞擊路樹、電桿 主要肇事時段： 17:00~18:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.輔2標誌增設6面 2.減速標線增設6組 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標誌 |  |  | 7,600 |  | 6 |  | 面 | 45,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 310 |  | 35 |  | M2 | 10,850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 56,450 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南縣 | 編 號 | 110 | 地 點 | 台南縣台1線316K+500，東向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第五區工程處 新化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：台1線寬40M，雙向六車道 路面狀況：乾燥，無缺陷 道路障礙：無障礙，良好 交通設施：設有三色號誌管制 |  |  |  |  |  | 交通狀況：幹道交通頻繁。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 6 人/年 主要肇事型態： 違反號誌管制 主要肇事原因： 側撞 主要肇事時段： 17:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.標線、標字增繪50M2 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 310 |  | 50 |  | M2 | 15,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 15,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南縣 | 編 號 | 111 | 地 點 | 台南縣台86線17K+800，南向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第五區工程處 新化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態： 路面狀況：乾燥，無缺陷 道路障礙：無障礙物，視距良好 交通設施：設有護欄，照明良好，警示設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況：快速道路引道車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 未注意車前狀態 主要肇事原因： 撞擊護欄 主要肇事時段： 21:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記200個 2.設置反2導標50個 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 350 |  | 200 |  | 個 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.導標 |  |  | 350 |  | 50 |  | 個 | 17,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 87,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南縣 | 編 號 | 112 | 地 點 | 台南縣台86線17K+050，北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第五區工程處 新化工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：單向雙車道 路面狀況：乾燥，無缺陷 道路障礙：無障礙，視線良好 交通設施：設有減速標線，岔路標誌 |  |  |  |  |  | 交通狀況：車流量不大(快速道路引道)。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 超速失控 主要肇事原因： 路口交岔撞 主要肇事時段： 13:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.設置減速標線5組 2.設置反射鏡4桿 3.設置停止線4組 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 310 |  | 60 |  | M2 | 18,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反射鏡 |  |  | 9,000 |  | 4 |  | 面 | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 54,600 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南縣 | 編 號 | 113 | 地 點 | 台南縣172縣道17K+369(中山高新營交流道下機慢車專用道) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台南縣政府工務局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：北側機車專用道路寬2.5M，長900M；南側機車專用道路寬4.5M，長900M。 路面狀況： 道路障礙： 交通設施：遵24標誌牌2面。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：夜間視線，車速快，行經急彎時易發生危險 |  |  |  |  | 肇事次數： 8 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 8 人/年 主要肇事型態： 入口交叉側撞 主要肇事原因： 未減速慢行 主要肇事時段： 16:00~18:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | - 增設夜間照明路燈15桿。 - 增設標誌機。 - 增繪標線。 - AC路面重鋪。 - 增設護欄。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.路燈 |  |  | 25,000 |  | 15 |  | 桿 | 375,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.護欄 |  |  | 1500 |  | 240 |  | M | 360,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標誌 |  |  | 6250 |  | 4 |  | 面 | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線 |  |  | 250 |  | 200 |  | M2 | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.AC路面 |  |  | 150 |  | 1000 |  | M2 | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 960,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南縣 | 編 號 | 114 | 地 點 | 台南縣176縣道18K+370(中山高麻豆交流道機慢車專用道) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台南縣政府工務局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：北側路寬4M，長600M；南側路寬3M，長900M。 路面狀況：部份路面破損、雜草叢生、視線不良。 道路障礙： 交通設施：遵24標誌 |  |  |  |  |  | 交通狀況：夜間視線不良，車遲快，行經急轉彎時易發生危險 |  |  |  |  | 肇事次數： 11 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 3 人/年 主要肇事型態： 入口交叉側撞 主要肇事原因： 未減速慢行 主要肇事時段： 14:00~16:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： pcu 往南： pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | - 增設路燈 - 增設標誌、標線 - AC路面重鋪 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.路燈 |  |  | 25,000 |  | 36 |  | 桿 | 900,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標誌(懸臂式) |  |  | 6,250 |  | 2 |  | 面 | 12,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 250 |  | 230 |  | M2 | 57,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 970,000 |