第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 桃園縣 | 編 號 | 39 | 地 點 | 桃園縣龜山鄉林口外四之四十號道路(忠義路) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 桃園縣交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：往北向為上坡，南向下坡。 路面狀況：良好。 道路障礙：急彎。 交通設施：減速標線、慢字標字、輔2標誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：直線路段轉入急彎路段，車輛未減速肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 5 人/年；受傷人數： 7 人/年 主要肇事型態： 衝出路外、撞擊中央分隔島 主要肇事原因： 超速 主要肇事時段： 日夜間均有 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 800 pcu；往東： pcu 往南： 720 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.車道調整及增設反光路面標記(貓眼)。 2.中央分隔島設置反光導標。 3.增設輔2標誌。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 26 |  | 1,450 |  | 米 | 37,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光路面標記(貓眼) |  |  | 650 |  | 620 |  | 個 | 403,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.反光導標 |  |  | 250 |  | 320 |  | 個 | 80,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.輔2標誌 |  |  | 6,550 |  | 16 |  | 面 | 104,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 625,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 桃園縣 | 編 號 | 40 | 地 點 | 桃園縣台4線3K+500，東向車道(大園鄉榮林村8鄰三民路二段584號前) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 中壢工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：東西兩向各有兩車道，設有1.5M寬中央分向島，AC面寬24M。 路面狀況：AC路面，無坡度，彎道。 道路障礙： 交通設施：標線、上下游路口有號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 路口交岔撞 主要肇事原因： 未注意車前狀態 主要肇事時段： 凌晨3時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 1512 pcu 往南： pcu；往西： 1512 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.路面車道點線增設強化玻璃反光路面標記(每10M一個)。 2.中央分向島加設輔2標誌6面。 3.增設遵2、警18及警16各乙面。 4.調整號誌時內容及其運作時間。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 560 |  | 70 |  | 只 | 39,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.輔2標誌 |  |  | 7,450 |  | 6 |  | 支 | 44,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標誌 |  |  | 3,500 |  | 3 |  | 支 | 10,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 94,400 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 桃園縣 | 編 號 | 41 | 地 點 | 桃園縣113甲線1k+800(平鎮市金陵路二段369巷巷口) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 中壢工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：兩向各一車道，路面全寬12M。 路面狀況：AC路面，平坦，北方80M外為緩和彎道。 道路障礙： 交通設施：標線 |  |  |  |  |  | 交通狀況：都市區路邊停車多。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 4 人/年 主要肇事型態： 對撞 主要肇事原因： 反向行駛 主要肇事時段： 清晨5時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 621 pcu；往東： pcu 往南： 621 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.彎道處繪雙黃線並補繪其他相關標線。 2.彎道處心雙黃線裝反光路面標記。 3.彎道前約100M中心線加裝反光路面標記。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 560 |  | 100 |  | 個 | 56,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 310 |  | 100 |  | M2 | 31,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.斬除標線 |  |  | 400 |  | 10 |  | M2 | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 91,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 桃園縣 | 編 號 | 42 | 地 點 | 桃園縣台1線16K～20K(龜山鄉萬壽路) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 中壢工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向各雙車道，AC全寬18M。 路面狀況：AC，平坦，有坡道及彎道路段。 道路障礙： 交通設施：中心雙黃線已設車道屏，東道點線已設反光路面標記，彎道已設輔2標誌，某些路口設有閃光號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 4 件/年； 死亡人數： 4 人/年；受傷人數： 10 人/年 主要肇事型態：撞電桿或路樹、側撞、對撞、撞橋樑及建築物 主要肇事原因：超速失控、未依規定減速、不當轉彎或變換車道 主要肇事時段： 06，13，04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 559 pcu；往東： pcu 往南： 559 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.加裝反光路面標線。 2.增設輔2標誌。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 560 |  | 1670 |  | 只 | 935,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.輔2標誌單面 |  |  | 7,450 |  | 4 |  | 支 | 29,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.輔2標誌雙面 |  |  | 13,000 |  | 6 |  | 支 | 78,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,043,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 桃園縣 | 編 號 | 43 | 地 點 | 桃園縣台15線公路48K+500(觀音鄉) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 中壢工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向各雙車道，有1.5M寬中央分向島，AC面全寬24M，Y字路口，北方100M外為桃89線S彎道及路口，南方為平緩直線坡道。 路面狀況：AC，平坦。 道路障礙： 交通設施：已設三色號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 路口交岔撞 主要肇事原因： 主要肇事時段： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 430 pcu；往東： pcu 往南： 430 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.台15線南側之中央分向島島頭退縮20M，加設近障線6M。 2.設槽化標線於台15線北側島頭70M處及112線島頭處50M。 3.台15線右轉112線之右轉車道修正為9M寬。 4.槽化線及近障礙物體線加裝反光路面標記，每5M二個。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.中央分向島島頭退縮 |  |  | 6000 |  | 20 |  | M | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光路面標記 |  |  | 560 |  | 200 |  | 只 | 112,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 310 |  | 310 |  | M2 | 96,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4斬除標線 |  |  | 400 |  | 30 |  | M2 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 340,100 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 桃園縣 | 編 號 | 44 | 地 點 | 桃園縣台15線公路46公里200公尺處(觀音鄉) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第一區工程處 中壢工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向各雙車道，有1.5M寬中央分向島，AC面全寬24M，為Y字路口。 路面狀況：AC，平坦。 道路障礙：主線北上車道視距僅符70公里速限，如違規超速逢紅燈則視距不足易致事故。 交通設施：己設三色號誌。 |  |  |  |  |  | 交通狀況： |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 路口交岔撞 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 437 pcu；往東： pcu 往南： 437 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.100M長槽化島改為中央分向島。 2.中央分向島緣石裝反光導標（每5M一只）。 3.車道線加裝反光路面標記（每10M一只）。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.中央分向島改建 |  |  | 5000 |  | 100 |  | M | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光導標 |  |  | 560 |  | 200 |  | 只 | 112,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.反光路面標記 |  |  | 560 |  | 100 |  | 只 | 56,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 668,000 |