第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南市 | 編 號 | 19 | 地 點 | 台南市公園路與長榮路五段口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台南市政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：T型路口，公園路與長榮路五段各為20公尺。公園路為雙向五車道，長榮路五段為雙向四車道。 路面狀況：公園路為新設柏油路面，長榮路五段尚未辦理重鋪。 道路障礙：無。 交通設施：如圖。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區重要幹道，車流量大。 |  |  |  |  | 肇事次數： 15 件/年； 死亡人數： 3 人/年；受傷人數： 16 人/年 主要肇事型態： 側撞、追撞 主要肇事原因：轉彎未讓自行車，未保持安全距離 主要肇事時段： 18～20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1726 pcu；往東： 1037 pcu 往南： 1227 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.公園的裝設360度本體強化玻璃反光路面標記。 2.長榮路五段口補繪枕木紋行人穿越線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記(貓眼) |  |  | 300 |  | 90 |  | 個 | 27,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.行人穿越道 |  |  | 170 |  | 12 |  | M2 | 2,040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 29,040 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南市 | 編 號 | 20 | 地 點 | 台南市中華南路與國民路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台南市政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：四叉路口，中華南路30米，國民路20米，均為雙向四車道。 路面狀況：國民路南端標線模糊。 道路障礙：無 交通設施：如圖 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區重要幹道，車流量大。 |  |  |  |  | 肇事次數： 19 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 9 人/年 主要肇事型態： 路口交叉撞、側撞、追撞 主要肇事原因： 路口左轉不當，未保持安全距離 主要肇事時段： 16～18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1820 pcu；往東： 1325 pcu 往南： 1270 pcu；往西： 1135 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.補繪枕木紋行人穿越道 2.補繪國民路南端之車道線(路口至217巷)及指向線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 170 |  | 350 |  | M2 | 59,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 59,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南市 | 編 號 | 21 | 地 點 | 台南市灣裡路62巷與省躬一街、省躬三街口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台南市政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：西濱轉灣裡路62巷為一下坡路段，與省躬三街交叉口為一交叉路口。 路面狀況：良好。 道路障礙：無。 交通設施：如圖。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：下坡路段車速快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 9 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 7 人/年 主要肇事型態： 路口交叉撞、側撞 主要肇事原因： 未注意車前狀況 主要肇事時段： 20:00~24:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 250 pcu 往南： pcu；往西： 250 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.路面邊線重新佈設。 2.反射鏡調整。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 170 |  | 400 |  | M2 | 68,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反射鏡調整 |  |  | 1,500 |  | 1 |  | 組 | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 69,500 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南市 | 編 號 | 22 | 地 點 | 台南市興南街與光南街53巷、55巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台南市政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：興南街為一10米街道，與53、55巷及灣裡路351巷12弄為一交叉路口。 路面狀況：良好。 道路障礙：無。 交通設施：如圖。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：本路段為連接明興路與灣裡路重要道路，車輛行經此多叉路口車速極快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 側撞 主要肇事原因： 轉彎未讓車 主要肇事時段： 16～18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 150 pcu 往南： pcu；往西： 150 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增繪路面邊線。 2.加設反光路面標記(53與55巷口)。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 170 |  | 400 |  | M2 | 68,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光路面標記 |  |  | 300 |  | 10 |  | 只 | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 71,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南市 | 編 號 | 23 | 地 點 | 台南市林森路與東寧路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台南市政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：為一四叉路口，北端為一彎道。 路面狀況：林森路(東寧路口至東門路口)標線模糊。 道路障礙：無。 交通設施：如圖。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：市區重要幹道，車流量大。 |  |  |  |  | 肇事次數： 14 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 7 人/年 主要肇事型態： 追撞 主要肇事原因： 未保持安全距離 主要肇事時段： 14～16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1741 pcu；往東： 1405 pcu 往南： 1292 pcu；往西： 1637 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.分隔島頭設置軟質彈性桿。 2.北端安全島設置反光導標。 3.標線重新佈設。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.軟質彈性警示桿 |  |  | 3,500 |  | 10 |  | 桿 | 35,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光導標 |  |  | 300 |  | 400 |  | 只 | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 170 |  | 1500 |  | M2 | 255,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線磨除 |  |  | 300 |  | 100 |  | M2 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 440,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南市 | 編 號 | 24 | 地 點 | 台南市怡平路（華平路口至文平路口） |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台南市政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：怡平路與華平、文平均為四叉路口。 路面狀況：良好，文平路口標線不清。 道路障礙：無。 交通設施：如圖。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：幹道車道筆直，車輛超速，易與橫向車輛發生衝突，目前發生事故多為怡平、文平路口，近期望月橋連通後，車輛將轉移至怡平、華平路口。 |  |  |  |  | 肇事次數： 18 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 11 人/年 主要肇事型態： 路口交叉撞、側撞 主要肇事原因： 左轉彎未讓車，未讓幹道車先行 主要肇事時段： 10～12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 300 pcu；往東： 160 pcu 往南： 300 pcu；往西： 160 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.補繪怡平、文平路口100公尺內標線400 M2。 2.磨除慢字。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 170 |  | 400 |  | M2 | 68,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.磨除慢字 |  |  | 340 |  | 2.5 |  | M2 | 850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 68,850 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南市 | 編 號 | 25 | 地 點 | 台南市文賢路與和緯路口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台南市政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：為一四叉路口。 路面狀況：文賢路路面狀況不良，標線不清。 道路障礙：無。 交通設施：如圖。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：和緯路車道寬、車輛易超速，易與橫向車輛發生衝突。 |  |  |  |  | 肇事次數： 15 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 15 人/年 主要肇事型態： 路口交叉撞 主要肇事原因： 未依規定讓車 主要肇事時段： 6:00～22:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 711 pcu；往東： 1382 pcu 往南： 1370 pcu；往西： 1115 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設雙臂號誌燈一組。 2.增設行人穿越道45 M2。 3.現有單臂號誌燈拆除一處。 4.重繪路口100公尺內標線計3500 M2。 5.控制器遷移與管線重舖。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.號誌燈調整 |  |  | 80,000 |  | 1 |  | 組 | 80,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 170 |  | 545 |  | M2 | 92,650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.控制器與管線配置調整 |  |  | 120,000 |  | 1 |  | 處 | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 292,650 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 台南市 | 編 號 | 26 | 地 點 | 台南市安昌街與安昌街103巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 台南市政府交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：斜十字路型，安昌街為10M、安昌街103巷、106巷為15M。 路面狀況：良好。 道路障礙：無。 交通設施：安昌街與安昌街103巷東北側無標線，現為閃光號誌控制。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：安昌街為聯絡台南縣安定鄉之重要道路，上、下班尖峰時間車流量大。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 7 人/年 主要肇事型態： 路口交叉撞 主要肇事原因： 未依規定讓車 主要肇事時段： 18～20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 350 pcu；往東： 150 pcu 往南： 350 pcu；往西： 150 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.安昌街東北側繪製標線到環福街口，及各路口繪製停止線。 2.安昌街與安昌街103巷、106巷口原設閃光號誌改善三色號誌及繪設相關標線。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 170 |  | 100 |  | M2 | 17,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.三色號誌 |  |  | 350,000 |  | 1 |  | 組 | 350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 367,000 |