第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 新竹市 | 編 號 | 13 | 地 點 | 新竹市中華路與經國路口(台1線76K+200南向車道) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 新竹市交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向六車道(四快二慢)，路寬30M。 路面狀況：柏油舖裝、無坑洞。 道路障礙：視線良好 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：本路段為台一線，尖峰時間車流量大，惟因車速過快，偶有車輛衝撞外側人行道。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 撞交通設施 主要肇事原因： 未注車前狀況 主要肇事時段： 22-06時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1605.4 pcu；往東： pcu 往南： 2152 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設車道線。 2.網狀線刨除。 3.車道增設反光路面標記(貓眼)。 4.中央分隔島延伸（含反光導標）35M。 5.號誌遷移、新增危3、遵18標誌。 6.新增人行道以改變路型。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 300 |  | 27 |  | M2 | 8,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線刨除 |  |  | 320 |  | 110 |  | M2 | 35,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.反光路面標記(貓眼) |  |  | 500 |  | 105 |  | 個 | 52,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.分隔島延伸(含交通安全設施) |  |  | 837,200 |  | 1 |  | 式 | 837,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.人行道 |  |  | 1,000 |  | 189 |  | M2 | 189,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,122,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 新竹市 | 編 號 | 14 | 地 點 | 新竹市中華路六段(海山陸橋) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 新竹市交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：本路段雙向六車道(四快二慢)，路寬30M。 路面狀況：柏油舖設，無坑洞。 道路障礙：夜間視距受限。 交通設施： |  |  |  |  |  | 交通狀況：本路段為新竹市區往來北二高、西濱公路、苗栗之主要幹道之一，平日車少速度快。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 0 人/年 主要肇事型態： 撞交通設施 主要肇事原因： 未注意車前狀況 主要肇事時段： 22-08時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 1286 pcu；往東： pcu 往南： 1245 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.輔二標誌牌面更新。 2.槽化線上增設反光路面標記(貓眼)及分隔島頭設置反光桿。 3.增設車道線及槽化線，以封閉中央分隔島缺口。 4.海山陸橋增設反光安全導引鈑。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.輔二標誌 |  |  | 2,000 |  | 32 |  | 面 | 64,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光桿 |  |  | 3,000 |  | 6 |  | 個 | 18,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 300 |  | 250 |  | M2 | 75,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.反光路面標記(貓眼) |  |  | 500 |  | 100 |  | 個 | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.護欄安全導引鈑 |  |  | 1,000 |  | 350 |  | 片 | 350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 557,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 新竹市 | 編 號 | 15 | 地 點 | 新竹市新香街188巷口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 新竹市交通局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：本路段寬約12M，雙向二車道。 路面狀況：柏油舖裝無坑洞。 道路障礙：夜間視線不良，彎路視距受限。 交通設施：車道線模糊。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：本路段平日車流小，僅社區居民進出，因位屬山區，往來車輛極易失控衝出路外。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 人/年 主要肇事型態： 失控自撞路邊電桿 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 22-06時 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 142 pcu 往南： pcu；往西： 81 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.車道線及路面邊線重繪。 2.分向線增設反光路面標記(貓眼)。 3.電桿處增設輔二標誌二面。 4. |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線 |  |  | 300 |  | 140 |  | M2 | 42,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.反光路面標記(貓眼) |  |  | 500 |  | 704 |  | 個 | 352,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.輔二標誌 |  |  | 3,500 |  | 2 |  | 面 | 7,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 401,000 |