第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 高雄縣 | 編 號 | 115 | 地 點 | 高雄縣台17線256K+400，北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 高雄工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬20M，2機車道、4快車道 路面狀況：AC路面完整無坑洞，有彎道 道路障礙：無 交通設施：已設反光標線、交通號誌及照明設備 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路寬易超速 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 追撞 主要肇事原因： 尚未發現肇事因素 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 550 pcu；往東： pcu 往南： 520 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.標線磨除(雙白線):65M2 2.標誌牌面遷移:1面 3.增設標線:90M2 4.增設輔2標誌(一桿二面):8支 5.增設反光路面標記:222個 6.路口交通號誌已無設置需求，請高雄縣警察局交通隊拆除 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.標線磨除 |  |  | 200 |  | 65 |  | M2 | 13,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標誌遷移 |  |  | 800 |  | 1 |  | 面 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 200 |  | 90 |  | M2 | 18,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.輔2標誌(一桿二面) |  |  | 7,800 |  | 8 |  | 支 | 62,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.反光路面標記 |  |  | 350 |  | 222 |  | 個 | 77,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 171,900 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 高雄縣 | 編 號 | 116 | 地 點 | 高雄縣台17線198K+550，南向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 高雄工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬20M，4快車道，2機車道 路面狀況：AC路面完整無坑洞、有彎道 道路障礙：中央分向島 交通設施：已設反光標線，交通號誌，警告標誌及照明設備 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路寬易超速 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 撞交通島 主要肇事原因： 超速失控 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 350 pcu；往東： pcu 往南： 470 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設反光路面標記17+17=34個 2.新設危3及遵18標誌(併桿):2支 3.警告標誌遷移:1支 4.點線磨除:50M*0.4*0.1*2處=4M2 5.增設標線(雙白線):50M*0.1*2*2處=20M2 6.增設機慢車左轉待轉區線 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 350 |  | 34 |  | 個 | 11,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.危3及遵18標誌(併桿) |  |  | 4,100 |  | 2 |  | 支 | 8,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.警告標誌遷移 |  |  | 1,700 |  | 1 |  | 支 | 1,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線磨除 |  |  | 200 |  | 4 |  | M2 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.標線(雙白線、機慢車左轉待轉區線) |  |  | 200 |  | 20 |  | M2 | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 26,600 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 高雄縣 | 編 號 | 117 | 地 點 | 高雄縣台21線277K+300，南向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 高雄工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬16M，4快車道 路面狀況：AC路面完整無坑洞有彎道 道路障礙：無 交通設施：已設反光標線，有照明設備 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路寬車速快易超車肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 6 人/年 主要肇事型態： 對向擦撞 主要肇事原因： 酒醉(後)駕駛失控 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 330 pcu；往東： pcu 往南： 290 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設警告標誌:1支 2.增設警告牌面:1面 3.標線磨除:17M2 4.標線:122M2 5.反光路面標記:74+94=168個 6.電線桿貼反光紙:16張 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警告標誌 |  |  | 30,000 |  | 1 |  | 支 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.警告牌面 |  |  | 4,000 |  | 1 |  | 面 | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線磨除 |  |  | 200 |  | 17 |  | M2 | 3,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線 |  |  | 200 |  | 122 |  | M2 | 24,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.反光路面標記 |  |  | 350 |  | 168 |  | 個 | 58,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.反光紙 |  |  | 1,500 |  | 16 |  | 張 | 24,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 144,600 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 高雄縣 | 編 號 | 118 | 地 點 | 高雄縣台1線362K+110~100，南、北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 高雄工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬20M，2機車道，4快車道 路面狀況：AC路面良好、無坑洞 道路障礙：中央分向島 交通設施：已設反光標線，交通號誌、鋁鈑護欄及照明設備 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路寬筆直易超速肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 2 件/年； 死亡人數： 2 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態： 路口交岔撞、追撞 主要肇事原因： 超速失控、未注意車前狀態 主要肇事時段： 凌晨 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 560 pcu；往東： pcu 往南： 510 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.該路口交通號誌全面更新，並重新規劃 2.路口停止線配合交通號誌重新規劃 3.規劃機車待轉區 4.往新市鎮路口中間車道之右彎箭頭磨除，新劃直行箭頭 上列4點由高雄縣警察局交通隊規劃辦理。 5.增設反光路面標記:17+17=34個 6.機車專用道槽化線 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 350 |  | 34 |  | 個 | 11,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.槽化線 |  |  | 200 |  | 60 |  | M2 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 23,900 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 高雄縣 | 編 號 | 119 | 地 點 | 高雄縣台1線359K+010，北向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 高雄工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬24M，2機車道，4快車道 路面狀況：AC路面完整無坑洞 道路障礙：中央分向島 交通設施：已設反光標線，交通號誌，鋁鈑護欄及照明設備 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路寬筆直，車速快易超車肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 2 人/年 主要肇事型態： 追撞 主要肇事原因： 未注意車前狀態 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 650 pcu；往東： pcu 往南： 520 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.新設反光路面標記:17+17=34個 2.標線:19M2 3.路口交通號誌傾斜由高雄縣警察局交通隊辦理 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 350 |  | 34 |  | 個 | 11,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.標線 |  |  | 200 |  | 19 |  | M2 | 3,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 15,700 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 高雄縣 | 編 號 | 120 | 地 點 | 高雄縣台1線359K+150，南向車道 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 公路局第三區工程處 高雄工務段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：路寬24M，2機車道，4快車道 路面狀況：AC路面完整無坑洞 道路障礙：中央分向島 交通設施：已設反光標線，交通號誌，鋁鈑及紐澤西式護欄，照明設備 |  |  |  |  |  | 交通狀況：路況筆直，車速快易超車肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 1 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態： 追撞 主要肇事原因： 未注意車前狀態 主要肇事時段： 夜間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 650 pcu；往東： pcu 往南： 520 pcu；往西： pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.反光路面標記:17+17=34個 2.增設輔2標誌(丁字型):1支 3.標線磨除:30M2 4.新設中央分向島:12M*2邊=24M 5.標線:7M2 6.增設交通號誌及號誌遷移拆除部份由高雄縣警察局交通隊規劃辦理 7.危3及遵18標誌拆除:2支 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.反光路面標記 |  |  | 350 |  | 34 |  | 個 | 11,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.輔2標誌(丁字型) |  |  | 15,000 |  | 1 |  | 支 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線磨除 |  |  | 200 |  | 30 |  | M2 | 6,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.標線 |  |  | 200 |  | 7 |  | M2 | 1,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.中央分向島(含填土) |  |  | 4,000 |  | 24 |  | M | 96,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.危3及遵18標誌拆除 |  |  | 800 |  | 2 |  | 支 | 1,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 131,900 |