第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 宜蘭縣 | 編 號 | 150 | 地 點 | 宜蘭縣五結鄉協和路彎道路段(台7丙線27K~30K) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 宜蘭縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向各二線快車道。 路面狀況：柏油鋪設。 道路障礙： 交通設施：岔路標誌、雙黃線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：台7丙線27K-30K為四線車道，道路兩旁住戶密集，車流量頻繁且車速快，民眾出入稍不注意極易被行駛台7丙線之車輛撞及。 |  |  |  |  | 肇事次數： 6 件/年； 死亡人數： 6 人/年；受傷人數： 6 人/年 主要肇事型態：對撞 主要肇事原因：超速失控 主要肇事時段：白天，晚上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 1400 pcu 往南： pcu；往西： 1200 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設固定式雷達測速照相設備（一機二桿）。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.固定式雷達測速照相設備 |  |  | 1,600,000 |  | 1 |  | 組 | 1,600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,600,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 宜蘭縣 | 編 號 | 151 | 地 點 | 宜蘭縣三星鄉大埔路彎道路段(台7丙線19K+300~20K+800) |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 宜蘭縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：雙向各一線快車道，一線機車道。 路面狀況：柏油鋪設。 道路障礙： 交通設施：速限60標誌、岔路標誌、防撞桿、車道屏。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：台7丙線19.3K-20.8K為羅東至三星間交通要道，道路呈S型彎道，車流量頻繁且車速均快，車輛經常衝出路外或駛入對向車道而肇事。 |  |  |  |  | 肇事次數： 4 件/年； 死亡人數： 5 人/年；受傷人數： 8 人/年 主要肇事型態：對撞 主要肇事原因：超速失控 主要肇事時段：白天、晚上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： pcu；往東： 1100 pcu 往南： pcu；往西： 1000 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.增設固定式雷達測速照相設備（一機二桿）。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 固定式雷達測速照相設備 |  |  | 1,600,000 |  | 1 |  | 組 | 1,600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 1,600,000 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 宜蘭縣 | 編 號 | 152 | 地 點 | 宜蘭縣員山鄉惠好路與宜17線交叉口 |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 宜蘭縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：交岔路口。 路面狀況：柏油鋪設。 道路障礙： 交通設施：閃光號誌、減速標線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：宜17線為10M道路，惠好路為8M道路，車輛至岔路口均未減速行駛，致經常發生交通事故。 |  |  |  |  | 肇事次數： 5 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 5 人/年 主要肇事型態：路口交岔撞 主要肇事原因：未減速慢行 主要肇事時段：白天、晚上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 600 pcu；往東： 400 pcu 往南： 300 pcu；往西： 250 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.閃光號誌改設行車管制號誌。 2.岔路口增繪禁止停車標線計140 M，停止線計32M。 3.橋頭前增設危險標記第一類4面。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.三色燈箱 |  |  | 6,450 |  | 8 |  | 組 | 51,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.控制器 |  |  | 100,000 |  | 1 |  | 台 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 21 |  | 172 |  | M | 3,612 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.電纜線 |  |  | 60 |  | 107 |  | M | 6,420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.危險標記 |  |  | 700 |  | 4 |  | 面 | 2,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 164,432 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 宜蘭縣 | 編 號 | 153 | 地 點 | 宜蘭縣五結鄉宜23線各岔路口（堤防道路至196線間） |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 宜蘭縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：交岔路口。 路面狀況：宜23線寬6M，錦草路、錦眾路寬4M。 道路障礙： 交通設施：減速標線、禁止超車線。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：宜23線與錦草路、錦眾路均為筆直道路，車輛至交岔路口均未減速慢行，且支道車未讓幹道車先行。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態：路口交岔撞 主要肇事原因：支道車未讓幹道車先行 主要肇事時段：白天、晚上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 60 pcu；往東： 20 pcu 往南： 45 pcu；往西： 15 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.幹道增設警11標誌計4面，支道增設遵2標誌計4面（均含桿）。 2.支道增繪讓路線，各岔路口增繪路面邊線各50公尺等標線計2300公尺。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警11標誌 |  |  | 3,500 |  | 4 |  | 面 | 14,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.遵2標誌 |  |  | 3,500 |  | 4 |  | 面 | 14,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 21 |  | 2,300 |  | 公尺 | 48,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 76,300 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 宜蘭縣 | 編 號 | 154 | 地 點 | 宜蘭縣五結鄉宜27線各岔路口（堤防道路至196線間） |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 宜蘭縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：交岔路口 路面狀況：宜27線寬5M，產業道路寬3-4M。 道路障礙： 交通設施：無。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：宜27線與產業道路均為筆直道路，車輛至交岔路口均未減速慢行，且支道車未讓幹車先行。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態：路口交岔撞 主要肇事原因：支道車未讓幹道車先行 主要肇事時段：白天、晚上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 60 pcu；往東： 20 pcu 往南： 45 pcu；往西： 15 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.幹道增設警11標誌計10面，支道增設遵2標誌計10面（均含桿）。 2.支道增繪讓路線，各岔路口增繪路面邊線各50M等標線計5750M。 3. 4. |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警11標誌 |  |  | 3,500 |  | 10 |  | 面 | 35,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.遵2標誌 |  |  | 3,500 |  | 10 |  | 面 | 35,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 21 |  | 5,750 |  | 公尺 | 120,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 190,750 |

第十九期臺灣地區易肇事路段改善計畫改善地點基本資料表

| 縣 市 | 宜蘭縣 | 編 號 | 155 | 地 點 | 宜蘭縣五結鄉宜31線各岔路口（堤防道路至196線間） |  |  |  |  |  |  |  | 執行 單位 |  | 宜蘭縣警察局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 議 改 善 圖 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路狀況與現有交通管制設施 |  |  |  |  |  | 交通狀況與交通量 |  |  |  |  | 全年肇事紀錄(89.01~89.12) |  |  |  |  |  |  |
| 道路形態：交岔路口。 路面狀況：宜31線寬5米，產業道路寬3-4米。 道路障礙： 交通設施：宜31線1K+500,700、2K等路段設有減速標線，其餘無設施。 |  |  |  |  |  | 交通狀況：宜31線與產業道路均為筆直道路，車輛至交岔路口均未減速慢行，且支道車未讓幹道車先行。 |  |  |  |  | 肇事次數： 1 件/年； 死亡人數： 0 人/年；受傷人數： 1 人/年 主要肇事型態：路口交岔撞 主要肇事原因：支道車未讓幹道車先行 主要肇事時段：白天、晚上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尖峰小時: 交 通 量 | 往北： 60 pcu；往東： 20 pcu 往南： 45 pcu；往西： 15 pcu 往其它方向： pcu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 議 改 善 措 施 | 1.幹道增設警11標誌計18面，支道增設遵2標誌計18面（均含桿）． 2.支道增繪讓路線，各岔路口增繪路面邊線各50M等標線計10350M。 |  |  |  |  |  |  | 改 善 經 費 預 估 | 項目 |  |  | 單價 |  | 數量 |  | 單位 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.警11標誌 |  |  | 3,500 |  | 18 |  | 面 | 63,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.遵2標誌 |  |  | 3,500 |  | 18 |  | 面 | 63,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.標線 |  |  | 21 |  | 10,350 |  | 公尺 | 217,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 343,350 |