第四章 作業手冊擬定

  - 基地開發交通衝擊評估程序及作業手冊內容

美國運輸工程師學會（ITE）出版的“基地開發影響評估手冊”（1985）即將基地開發對交通影響評估程序予以標準化，其評估程序圖如圖4-1所示。本作業手冊即參考此標準化評估程序，將開發業者從事交通衝擊評估過程分階段制訂，包括交通需求預測及衝擊分析（第一階段~第五階段）、交通維持計畫及交通疏緩措施之研擬（第六階段）、交通監測計畫之編定（第七階段），評估程序如圖4-2。第七階段中虛線部分，包括監測資料的補充分析以及依實際監測結果回饋至第六階段修正改善方案，是屬於開發案核准開發後，於施工及營運期間進行監測，便於交通或環保主管機關監督，以確保交通系統維持一定的服務水準，故該項工作並未列於本作業手冊中。

本手冊之交通衝擊評估程序內容，包括「基地開發後」因土地使用改變所衍生之新交通旅次，對道路交通及交通設施產生之永久性衝擊；以及「基地開發期間」因施工車輛進出基地，對道路交通所產生之暫時性衝擊。

各階段之重點分別為，第一階段：確定衝擊分析範圍及現有尖峰時間交通設施及道路服務水準（現況）；第二階段：預測不包括基地開發在內的未來尖峰時間交通設施及道路服務水準（現況＋自然成長交通量＋其他已核定之基地開發累積交通量及其對交通設施累積使用量）；第三階段：估計基地施工期間所產生的尖峰時間交通量（施工期間）；第四階段估計基地開發後產生的尖峰時間交通量及交通設施使用量（營運期間）；第五階段估算包括基地開發在內的未來尖峰時間交通設施及道路服務水準（現況＋自然成長量＋其他已核定之基地開發累積交通量及交通設施使用量＋本案基地開發所衍生之交通量及交通設施使用量）；第六階段：研擬交通維持計畫（施工期間）及交通疏緩措施（營運期間）；以及第七階段：編定交通監測計畫（施工期間及營運期間）。各階段之主要工作項目詳表4.1。

作業手冊內容包括三大部分：（一）基地開發交通衝擊評估作業手冊總體規範；（二）不同基地開發型態交通衝擊評估作業個別規範；以及（三）開發業者提送交通衝擊評估報告內容項目審查清單。

表4.1  基地開發交通衝擊評估各階段工作重點彙整表

| 階段 | 工作項目 | 施工期間交通衝擊評估 | 營運期間交通衝擊評估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | 確定研究範圍 |  |  |
|  | 確定衝擊分析範圍 |  |  |
|  | 蒐集土地使用、交通系統及社經資料等 |  |  |
|  | 確定道路尖峰小時及確定交通設施尖峰小時 |  |  |
|  | 基地鄰近交通設施現況及其服務水準評估 -道路路段、路口 -大眾運輸、停車設施、行人設施 |  |   |
| 第二階段 | 確定目標年 |  |  |
|  | 未來道路路網及相關交通建設計畫 |  |  |
|  | 未來土地使用狀況 |  |  |
|  | 預測未來尖峰小時交通量及交通設施使用狀況、估計年成長率 |  |  |
|  | 估算鄰近其他已核定之基地開發案累積交通量及其對交通設施累積使用量資料 |  |  |
|  | 計算目標年道路及交通設施服務水準（不含本開發案） |  |  |
| 第三階段 | 基地開發施工計畫說明 |  |  |
|  | 估算施工期間工程車次、施工人員交通車次 |  |  |
|  | 估算施工期間對道路容量的影響程度 |  |  |
|  | 施工期間工程車輛運輸路線 |  |  |
|  | 估算施工期間道路服務水準 |  |  |
| 第四階段 | 基地開發計畫說明（開發型態、規劃、配置等） |  |  |
|  | 旅次發生（確定旅次發生率、順道旅次及多目的旅次）、計算旅次發生量 |  |  |
|  | 旅次分佈 |  |  |
|  | 運具選擇（確定運具分配比例、各運具承載率、各車種轉換之小汽車當量） |  |  |
|  | 交通量指派 |  |  |
|  | 停車需求預估 |  |  |
| 第五階段 | 計算目標年尖峰時間各項運輸系統及設施使用量 |  |  |
|  | 計算目標年各項運輸系統及設施服務水準（含本開發案） |  |  |
|  | 比較第一、二及五階段衝擊分析範圍內各項運輸系統及設施服務水準 |  |  |
| 第六階段 | 研擬施工期間交通維持畫 |  |  |
|  | 研擬營運期間交通疏緩措施 |  |  |
|  | 評估改善方案 |  |  |
| 第七階段 | 編定施工期間交通監測計畫 |  |  |
|  | 編定營運期間交通監測計畫 |  |  |

  - 基地開發交通衝擊評估作業手冊總體規範

一、交通需求預測及衝擊分析作業

交通需求預測及衝擊分析作業過程分為五個階段，即圖4-2基地開發交通衝擊評估程序圖之第一階段至第五階段，各階段工作項目之作業規範如下：

第一階段 確定衝擊分析範圍及現有尖峰時間交通設施及道路服務水準（現況）

（一）確定研究範圍及衝擊分析範圍

研究範圍及衝擊範圍分別定義如下：前者指從事交通衝擊評估所需蒐集、調查資料之最大範圍；後者則指基地開發對交通系統產生相當衝擊，應加以評估分析之範圍。

下列所規範的研究及衝擊分析範圍為原則性的建議，個案應視基地開發之規模、基地開發性質和當地相關計畫之發展政策而定。

1.研究範圍

都市地區

交通系統：半徑五公里範圍內之交通系統。

土地使用：以一公里半徑為範圍。

公共停車場：以500公尺半徑為範圍。

社經資料：以基地所在之縣、市轄區為範圍。

非都市地區

交通系統：半徑十公里範圍內之交通系統。

土地使用：以一公里半徑為範圍。

公共停車場：以500公尺半徑為範圍。

社經資料：以基地所在之縣、市轄區為範圍。

2.衝擊分析範圍

建議至少包括下列範圍：

- 基地所有出入口。

- 基地附近主要交叉路口（都市地區：至少涵蓋各方向三個重要路口；非都市地區則視實際道路狀況而定，原則上，至少包含距離基地某一定距離內之主要聯絡道路第一個號誌化交叉路口）。

- 基地主要聯絡及聯外道路之路段，該路段之選取須具有代表性，即指基地主要使用之道路路段，以及交通量較大服務水準相對較差的路段。

- 距基地500公尺半徑範圍內之公共停車場。

- 基地附近可提供使用的大眾運輸系統設施。

（二）現況資料蒐集

1.交通現況資料

- 基地聯外道路系統：包括研究範圍內基地聯外交通系統圖示及說明，以及衝擊分析範圍內各聯絡及聯外道路路段之幾何配置及容量表列說明，格式可參考表4.2；容量之計算方式請參考交通部運輸研究所出版之「台灣地區公路容量手冊」，並請詳列計算過程。

- 衝擊分析範圍內主要交叉路口尖峰時段各流向交通量及分佈比例資料，格式可參考圖4-3；若為號誌化路口，須包含其時制計畫，格式可參考表4.3。

- 大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公、鐵路、捷運等)路線、車站位置（請圖示與基地之相對位置）、班次、承載狀況，資料整理格式可參考表4.4。

- 公共停車場：基地附近500公尺內之公共停車場提供數量及使用現況，資料整理格式可參考表4.5。

- 基地附近行人設施現況：包括行人陸橋、行人地下道、行人步道等行人設施，所須資料項目為與基地相對位置、有效寬度及行人流量等，資料格式可參考表4.6。

- 基地聯絡及聯外道路分時交通流量資料：區分機車、小型車（含小客車、小貨車）、大型車（含大客車、大貨車）及聯結車與特種車（含貨櫃車、拖車及其他特種重型車）等運具別分別記錄，並區分不同方向紀錄，以兩年內之資料為可接受之範圍。		交通量資料蒐集方式可分為：（a）歷史資料：使用官方調查報告（台灣省公路交通量調查統計表或其他政府機關之調查資料）或其他鄰近類似開發案之調查結果；（b）現況實際調查：原則上假日及非假日各進行一次至少連續16小時(06:00~22:00)的調查。

- 基地聯絡或聯外道路若為市區幹道，則需蒐集計算車輛延滯之相關資料，資料項目及整理格式可參考表4.7。

2.土地使用現況資料

- 基地本身及研究範圍內之土地使用現況（種類與規模之描述）。

- 基地本身及研究範圍內之土地使用分區管制規定（允許使用種類、允許開發強度）。

3.社經資料

研究範圍內歷年人口數、各車種數量及持有率等資料，至少須有五年以上資料。

（三）計算尖峰小時道路及交通系統服務水準

主要包括衝擊分析範圍內之路段、路口、停車、行人等設施。衝擊分析時段應以平日尖峰時段為主，但若該基地開發型態所衍生之旅次大多發生於假日（例如：遊樂區），則衝擊分析時段應以假日尖峰時段為主。

1.路段：高速公路、快速公路路及郊區公路以流量與容量（V/C）比值或行駛速率為評估指標，市區幹道以行駛速率為評估指標。

2.號誌化路口：以平均每車延滯為評估指標。

3.非號誌化路口：以保留容量為評估指標。

4.停車：以對研究範圍內之停車供需比表之。

5.行人：採行人流量為衡量指標。

上述各項目之評估指標、分析過程及服務水準衡量標準，請依照交通部運輸研究所出版「台灣地區公路容量手冊」之內容進行。

表4.2  道路路段幾何配置暨容量資料彙整表

| 項目 | 路段 | 道路 | 功能 | 路 | 型 |  |  | 路 |  | 況 |  | 容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路名 | 起—迄 | 寬度 (M) | 分類 | 中央 分隔 | 快慢 分隔 | 快車道數 | 慢車道數 | 快車道寬(M) | 慢車道寬(M) | 人行道寬(M) | 停車 狀況 | (PCU) |

註：功能分類：分為高速公路、快速公路、主要幹道、次要幹道、集匯道路及地區道路。

停車狀況：分為可停車及禁止停車。

資料來源：台灣省政府至宅及都市發展處[民87]

圖4-3  交叉路口轉向交通量及分佈比例資料參考範例

表4.3  號誌時制計畫統計表參考範例

資料來源：台灣省政府至宅及都市發展處[民87]

表4.4  服務基地之大眾運輸設施資料彙整表

| 系統 種類 | 路線 名稱 | 服務基地之站名 | 車站與基地之距離 （公尺） | 班距 （分） | 尖峰運能 (座位數/小時) （1） | 尖峰搭乘量 (乘客數/小時) （2） | 尖峰載客率 (％) （2）/（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4.5  基地半徑500公尺範圍內之停車供給狀況彙整表

| 種類 | 路名/ | 方位 | 可供公眾 | 利用停車 | 位（輛） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路段位置 |  | 有格位 | 無格位 | 合計 |  |
| 路邊 |  |  |  |  |  |  |
| 停車 |  |  |  |  |  |  |
| 路外 |  |  |  |  |  |  |
| 停車 |  |  |  |  |  |  |

註：方位係指位於道路之哪一側

表4.6  行人設施相關資料彙整表

| 設施種類 | 距基地距離 （公尺） | 有效寬度 （公尺） | 行人流量 （人/15分） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二階段  預測不包括基地開發在內的未來尖峰時間交通設施及道路服務水準（現況＋道路及交通設施使用自然成長量＋其他已核定之基地開發累積交通量及其對交通設施累積使用量）

表4.7  道路車輛延滯統計表參考範例

資料來源：台灣省政府至宅及都市發展處[民87]

- 確定目標年

1.原則上以基地開發完成並開始營運之時間為目標年。

2.若基地開發規模太大，其開發呈階段性，則以基地每階段完成並開始營運之時間為分析目標年。

3.開發計畫性質特殊者（例如工業區的開發，可能須於開發完成十年以上才達到使用的最大規模），可依其實際狀況訂定。但實際狀況需要十年以上者，最多以開發完成第十年為分析目標年，且開發完成第五年亦應列為分析目標年。

4.超大規模開發採運輸規劃年期。

- 未來相關資料蒐集

- 進行中及目標年內預定完成的重要交通建設計畫，包括道路興建計畫、道路拓寬計畫、停車場興建計畫、行人設施建造計畫、大眾運輸系統興建或改善計畫、新運具之引進及交通管制計畫等等。

- 研究範圍內未來土地使用發展計畫或預測。

（三）預測未來尖峰時間交通量及交通設施使用量（自然成長量）

一般基地開發，建議對於交通量及交通設施使用量的自然成長量之預估方法如后：就重要路段、路口、停車、大眾運輸及行人等設施以第一階段調查或蒐集之現況使用量資料為基準，以迴歸方式預測，或估計各項目之年成長率，以複利公式計算目標年各項目之自然成長使用量。成長率可由各項目歷年資料估計而得（至少須五有年以上資料），但此值須以該地區交通尖峰特性加以調整；若基地附近道路網有現況及未來交通量指派資料，亦可用來估算成長率。此外，若有相關計畫預測值亦可參考。

上述預測方法適用情形，為針對一或二年內建成之小計畫，地方保有良好的交通量資料，且至少有五年的資料顯示穩定成長，但超過10年的預測則不適合。交通衝擊評估人員可依個案性質，選擇適當之預測方法。

（四）估算鄰近其他已核定之基地開發案累積交通量及其對交通設施累積使用量

基地與附近其他相關開發計畫若行經相同的聯絡或聯外道路，則必須加計其他開發計畫對道路及各項交通設施所產生的使用量。此項交通量資料來源，可由各開發計畫交通衝擊評估報告中獲得，相關資料可由審核開發案之主管單位提供。

（五）預測無基地開發情形下之交通設施服務水準

- 將交通量之現況、自然成長以及其他開發案等三者合併成為目標年各交通設施之需求使用量。

- 由交通設施之現況與未來建設計畫估算目標年各交通設施之供給量。

- 由前述供給與需求量，依「台灣地區公路容量手冊」之內容，評估目標年各交通設施之服務水準。

- 需求與供給量之分析結果可參考第一階段所列表格整理之。

第三階段  估計基地施工期間所產生的尖峰時間交通量（施工期間）

- 基地開發施工計畫說明：

1.分期開發計畫。

2.各期挖填土方量。

- 估算施工期間工程車次及施工人員交通車次。

- 施工過程若對道路容量有所影響，應敘明其影響的程度。

- 說明施工期間工程車運輸路線。

- 估算計畫施工期間，有無施工行為下衝擊分析範圍之道路服務水準，估算年期應以施工年期為準，分期開發計畫應各期分別估算，並視個案情況加計自然成長交通量。

第四階段  估計基地開發後產生的尖峰時間交通量及交通設施使用量（基地開發所衍生之交通量及交通設施使用量）

- 基地開發計畫說明

1.基地開發內容，含各種用途別之開發規模（土地或樓地板面積）以及預計開始使用之時間，資料整理格式可參考表4.8。

2.基地開發計畫配置說明及設計圖

- 基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與連外道路交叉口之連接幾何圖形。

- 建築物位置：顯示各種用途之建築物或土地使用之位置。

- 停車場配置：大客車、小汽車及機車之停車空間應分別標示及說明。

- 區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路並分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、人行道寬度等)。

表4.8  開發內容說明

| 使用種類 | 開發規模 | 開始使用時間 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  | — |

（二）旅次發生

由各種使用別之規模與旅次發生率估算基地之尖峰小時旅次發生數，旅次發生率資料之主要來源有二，一為參考現有文獻；二為就基地附近地區類似基地開發土地使用型態進行調查分析。

若參考現有文獻，選取之資料來源最好於五年內之資料為宜。並依實地勘查該基地特性（如大眾運輸使用率、混和土地使用之內部交通量），合理的選擇適當的旅次發生率，必要時可做順道旅次及多目的旅次之折減。旅次發生率應至少選取至小數第三位以上。

此外，旅次發生率獨立變數（旅次發生率單位之分母項）的決定相當重要，應依基地使用型態謹慎選擇。例如：電影院可選取座位數，住宅社區可選擇住宅單位，辦公大樓可選擇樓地板面積等。

（三）運具分配

利用運具選擇比例估算各種運具之交通量，運具選擇比例資料之來源有以下兩種：

1.對鄰近類似開發案進行運具選擇調查。

2.針對基地開發型態、當地運輸系統之提供狀況、該區域之社經條件（小客車持有率）等因素，委由具交通專業背景人士依個案推估。

使用調查資料或推估結果，均應考慮未來運輸系統之變化狀況（例如：是否有新的運具加入）。

（四）旅次分佈

將基地所衍生各種運具尖峰小時交通量進行旅次分佈，建議分析方法如下：

1.採用過去研究的旅次分佈（旅運調查資料）。

2.由經驗法則及對當地的瞭解推估通往各方向的旅次分佈率（由相關運輸部門取得資料）。

3.基地開發之市場研究調查。

4.旅次起迄調查結果（重新進行調查並預測）。

5.使用該地區運輸規劃模式分析結果。

7.其他模式：如旅次分佈模型（重力模型等）。

（五）交通量指派

根據旅次分佈結果，將基地開發產生之新交通旅次實際分派至路網上。可採用方法如下：

1.以經驗及對當地道路系統的了解，逕自進行推估與判斷。

2.以附近其他類似已開發基地之過去記錄參考推算之。

3.現有道路交通量比例法。

4.考慮交通量有重新指派效果，建議應以運輸指派模型操作之。

5.其他由顧問公司或交通工程技師自行開發之方法進行指派者，惟應經審查者同意接受。

（六）停車需求預估

分大型車、小型車及機車之停車需求分別預估，並依相關法令規定探討應設置之法定停車空間。

第五階段  預測包括基地開發在內的未來尖峰時間交通量及交通設施使用量及估算其服務水準（現況＋自然成長量＋其他已核定之基地開發累積交通量及交通設施使用量＋本案基地開發所衍生之交通量及交通設施使用量）

（一）計算目標年各運輸系統尖峰時間總交通量及各項交通設施總使用量，即現況＋自然成長量＋其他已核定之基地開發累積交通量及交通設施使用量＋本案基地開發所衍生之交通量及交通設施使用量。

（二）計算目標年各運輸系統至少包含：尖峰時間基地出入口、基地聯絡及聯外道路路段、重要（或瓶頸）交叉路口、停車、大眾運輸以及行人設施等系統的服務水準。其中基地出入口的分析著重於新設通道交叉口之服務水準、通道排隊車位容量、幾何設計的可行性、視距是否足夠及對行人的干擾等。如果沿街的其他交叉號誌已形成同步作業，則必須評估新增路口對號誌系統的影響。另外，應依照交通部暨內政部發部之「道路交通標誌標線號誌設置規則」第二百二十六條評估有無設置行車管制號誌之必要。

（三）比較第一階段、第二階段及第五階段衝擊範圍內各運輸系統系統服務水準。

二、交通維持計畫及交通疏緩措施之研擬

交通衝擊評估程序的第六階段，即根據第三階段施工期間對於道路交通的影響項目，以及第五階段目標年對於交通設施及道路服務水準衝擊程度估算結果，分別列出施工期間及營運期間須改善的項目，並針對各改善項目研擬施工期間交通維持計畫及營運期間交通疏緩措施。

- 交通維持計畫

- 研擬參考依據

- 交通部「交通工程手冊」

- 交通部暨內政部「道路交通標誌標線號誌設置規則」

- 其他相關施工規範

- 研擬考慮因素

- 施工時程的考量

- 既有結構物或管線遷移的考量

- 工程數量及特性

- 交通安全維持

- 容許施工操作的範圍

- 施工技術的考量

- 施工步驟的安排與交通維持

- 相關單位的協調

- 內容

交通維持計畫應包含各項工程施工單位、施工概要、工程經費、施工方法、施工期間及施工時段、工程車輛進出路線及頻率、週邊道路現況、施工階段佔用道路情形、對道路交通衝擊的預估，以及交通維持方案。各項交通維持方案應有具體內容、執行方法、執行單位、執行時段、說明其預期改善效果、監督方法與編列經費，各方案所須相關協調單位亦應一併提出。

- 交通維持方案研擬參考項目（詳表4.9）：

- 行人方面，主要分為二項，分別如下：

(1)現有周邊人行系統之維護與改善：基地施工時往往因封閉或占用現有人行道，而造成行人通行不便，甚至因無行走空間，行人必須走在車道上，產生人車爭道混亂狀況，故基地施工中須針對現有週邊人行系統進行維護與改善，隨時確保人行系統之完整。

(2)安全警示設施：基地施工時務必做好安全警示設施，以維護行人通行安全，並需加強防護措施，避免施工落物擊傷行人。

2.車輛方面，主要分為四項，分別如下：

(1)施工機具進出規劃：施工機具一般因體積較大，移動速度較慢，因此其進出時間與數量對於周邊道路影響較大，故需針對其進出時段與路線進行規劃。

(2)施工車輛進出路線、時段規劃：施工車輛包括運送土方、施工材料及預拌水泥等車輛，有時會有大量進出的需要，因此對周邊道路交通產生較大影響，所以需要針對施工車輛進出數量、路線及時段進行規劃。

(3)施工車輛佔用周邊道路之改善：基地施工時如能做好基地工區進度管理作業，即可儘量避免佔用周邊道路進行施工，如確不得已需要佔用周邊道路，亦應儘量縮短佔用道路時間，以減少其影響層面。

(4)施工影響周邊現有停車管制規劃：基地施工期間為配合施工車輛進出，部分路段現有停車管制方式可能需要進行調整，以減少周邊道路交通之衝擊。

3.道路方面，主要分為三項，分別如下：

(1)施工車輛經過道路之路面維護計畫：基地施工所產生大量施工車輛進出情況，因載重量較大，往往造成周邊道路鋪面較易損壞，故需配合施工作業，訂定路面維護計畫，加強路面維護。

(2)基地聯絡道路服務水準維持措施：為維持基地施工階段周邊聯絡道路之交通服務水準，應針對進出施工車輛頻率、路線與時段進行分析，依可能產生之狀況，研擬可行因應措施。

(3)夜間施工安全維護措施：基地施工時有時會將對周邊道路交通衝擊較大之施工作業，安排至夜間施工，則施工車輛於道路停等或進出基地之管制，均應特別注意安全維護措施。

- 交通疏緩措施

- 內容

交通疏緩措施應包括基地內部及基地外部的改善，改善方案應包括下列各項說明：

1.疏緩措施之具體內容、執行方法與細節。

2.衝擊之項目與性質，並評估所採取疏緩措施之預期效果。

3.執行者、相關配合單位及經費負擔者之說明。

4.執行時間及頻率。

5.監督單位及方法。

- 交通疏緩措施方案研擬參考項目（詳表4.9）

1.行人方面主要分為二項，分別如下：

行人動線進出規劃：為確保行人通行安全，基地開發完成時應有完整的行人步道系統，其進出動線應與車輛分開，並應妥善處理人、車潛在衝突點。

行人步道系統改善規劃：基地開發完成時應配合周邊人行系統留設適當的步道系統，除可提供行人安全的通行空間外，亦可有美化視覺景觀的效果。

2.車輛方面主要分為四項，分別如下：

車輛進出動線規劃：業者應提供車輛進出基地之動線圖，明確說明車輛進出基地所經過之主要路段，並分析其交通壅塞路段及動線不佳的地方，並研擬改善措施。

交通需求管理措施：配合基地的使用特性，業者可以研擬相關交通需求管理措施，以減少基地周邊交通尖峰進出之車輛數，並加強進出時之管理，以減少延滯等候干擾周邊道路通過性車流。

大眾運輸系統改善：基地開發完成時，為減低對私人運具的依賴，確實有必要針對大眾運輸系統使用環境研擬一些配合措施，如採用轉運接駁方式或對大眾運輸系統路線、站位或班次等進行調整。

停車場配置、進出動線規劃及停車管制措施：基地開發完成時停車設施之配置與進出管理，對基地車輛操作效率影響很大，因此業者必須明確標示停車場配置與進出方式，以供檢核其運作可行性。

3.道路方面主要分為二項，分別如下：

基地聯絡道路系統改善：由於基地開發完成後會增加交通旅次，因此以交通量指派方式所得到各路段之交通服務狀況，業者即需針對所需要之路段，研擬道路系統改善計畫。

交通設施改善：基地開發完成後所對於周邊道路之影響，可以藉由適當的交通設施改善，以正確導引車流，並提供足夠資訊，則對於周邊道路交通之影響應可降至最小程度。

基地內部計畫的改變，包括：出入口位置及數目改變、增長儲車空間、建築物退縮計畫、基地內部道路系統配置調整甚或減少開發規模等。

表4.9  交通維持計畫及交通疏緩措施研擬項目

| 階段別 | 對象 | 需配合研擬改善項目 |
| --- | --- | --- |
| 施 工 期 間 | 行人方面 | 1.現有周邊人行系統之維護與改善 |
|  |  | 2.安全警示設施 |
|  | 車輛方面 | 1.施工機具進出規劃 |
|  |  | 2.施工車輛進出路線規劃 |
|  |  | 3.施工車輛佔用周邊道路之改善 |
|  |  | 4.施工影響周邊現有停車管制規劃 |
|  | 道路方面 | 1.施工車輛經過道路之路面維護計畫 |
|  |  | 2.基地聯絡道路服務水準維持措施 |
|  |  | 3.夜間施工安全維護措施 |
| 開 發 完 成 階 段 | 行人方面 | 1.行人動線進出規劃 |
|  |  | 2.行人步道系統改善規劃 |
|  | 車輛方面 | - 車輛進出動線規劃 |
|  |  | - 交通需求管理措施 |
|  |  | 3.大眾運輸系統改善 |
|  |  | 4.停車場配置、進出動線規劃及停車管制措施 |
|  | 道路方面 | 1.基地聯絡道路系統改善 |
|  |  | 2.交通設施改善 |
|  |  | 3.基地內部計畫的改變 |

三、交通監測計畫之編定

交通監測計畫是交通衝擊評估的第七階段，其目的在於藉由監控管理之步驟，以使交通衝擊評估能達成其減輕及預防基地開發對交通系統造成衝擊，維持運輸環境既有之服務水準的目的。交通監測計畫的意義即在於對基地開發的規劃、審議、執行各階段所進行分析與研擬策略能有效落實，以減輕衍生交通所帶來之衝擊。

（一）監測目的

交通監測計畫之目的在於：

- 在工程施工期間加強管制施工，儘量減輕不利於當地區域交通之影響。

- 在基地營運期間得以監測結果與環保等相關法規比較，印證與預測之交通衝擊影響是否相符，且對超逾預測之不利影響及時研提補救措施。

- 工程施工與營運期間以監測結果對照原環境影響評估表中之交通維持計畫，不斷地回饋修正原先不合理的預測，以使原先的環境影響評估更具真實性與實用性，並對當時錯估的交通衝擊評估加以補救。

- 建立整體背景資料庫，以為未來改善之參考。

- 營運期間如監測得知為鄰近地區的開發行為所造成之破壞，應與之協調補救，以免因此使本基地所規劃之交通環境品質造成嚴重而無法彌補之損害。

（二）監測計畫內容

以施工與營運階段預期之不利影響所擬定之交通監測計畫，說明基地交通環境監測計畫編定實施之內容，其監測結果應按季彙報交通及環保機關備查。有關交通監測計畫應包含監測項目、監測頻率、監測內容說明等等，整理格式如表4.10。

表4.10 交通監測計畫表

| 監測時期 | 監測項目 | 監測地點 | 監測頻率 | 監測內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工階段 | 交通 | - 聯外道路、聯絡道路及重要號誌化交叉路口（包括基地聯外主要之省、縣、鄉道，以及主要基地鄰近之重要號誌化交叉路口） - 取棄土及大型施工機具車輛之運送路線 | 每個月一次（至少16小時之連續監測，並應完全涵蓋交通尖峰時段），並應區分假日、平常日進行監測。 | 交通流量、停等延滯、旅行時間，取棄土及大型施工機具車輛之運送路線 |  |
| 營運階段 | 交通 | 聯外道路、聯絡道路及重要號誌化交叉路口（包括基地聯外主要之省、縣、鄉道，以及主要基地鄰近之重要號誌化交叉路口） | 開始營運的第一個月每週一次，第二季開始每月一次，半年後每季一次，持續一年為止。 每次監測至少應實施連續16小時，並應區分假日、平常日，依基地旅次發生特性，完全涵蓋交通尖峰時段 | 交通流量、停等延滯、旅行時間等交通參數，並與預測結果比較，了解實際狀況以修正因應對策。 | 如係分期開發營運者，應於每階段開始營運後進行監測計畫。 |

註：交通監測計畫所需經費應由業者先行編列，計畫內容並應由相關專業技師簽證。