第三章  相關法令彙整及探討

由於本作業手冊之擬定主要針對「基地開發行為」於環境影響評估或開發許可審議時，所進行的「交通」項目衝擊評估之用，故本章主要彙整內政部區域計畫委員會及都市計畫委員會所頒訂的各類開發類別審議規範，以及行政院環保署所頒訂的環境影響評估法暨相關子法。另外，國內有相關法令規章對於呈送交通衝擊評估報告有直接規定者，本章亦將相關條文予以彙整。此外，由於本手冊文所探討的「開發行為」的範圍包括該行為之規劃、進行及完成後之使用，故對於建築基地施工期間交通維持計畫作業之相關規定亦一併予以介紹。本章最後並針對上述相關法令規章提出綜合探討，檢討法令規定不足之處，作為第四章作業手冊中補充的依據。

3.1 非都市土地開發審議規範

內政部為加強非都市土地申請開發案件之審查，並提供區域計畫原擬定機關及區域計畫委員會，於審議開發案件時有一明確可茲遵循之審查原則，爰於七十九年先後訂定「非都市土地高爾夫球場開發審議規範」及「非都市土地山坡地住宅社區開發審議規範」。然因土地使用日趨複雜，開發型態漸趨多樣化，內政部於八十四年另訂定統一之「非都市土地開發審議規範」，以為依循，規範內容包括總編及住宅社區、高爾夫球場、遊樂區、大專院校、一般廢棄物衛生掩埋場、墳墓用地及貨櫃集散站等七專編。而近年來，由於工業區之申請案件日漸增多，其開發型態漸多樣化，土地利用日趨複雜，工業區內除設置工業設施外，並兼有住宅、工商服務設施、休閒設施、物流中心及大型營利性公共設施等使用，已非單純之工業使用且非前述七專編所能予以涵蓋，爰於八十六年增訂「非都市土地開發審議規範」之工業區開發計畫及工業區細部計畫二專編條文。

規範中明訂：凡非都市土申請開發面積十公頃以上者，申請開發同意書應檢具（一）開發計畫書、圖（其中包括交通系統計畫，詳細內容參見附錄一）；（二）環境影響報告書、圖。規範內容與交通相關的條文整理如表3.1。

由規範中交通系統計畫內容暨相關交通系統條文規定，大致可看出本規範對於交通衝擊評估之內容已包含：1.交通現況說明；2.交通需求預測（包含旅次產生與分佈、運具分配及交通量指派）；3.交通衝擊承受體之門檻規定；4.交通衝擊分析（主要為道路路段之服務水準，以V/C值為指標）；5.交通管制設施設置之必要；6.停車系統設置之規定；7.基地內部道路系統之規劃原則（含人行步道系統、基地出入口之車道設置等）；8.交通改善計畫。

表3.1  「非都市土地開發審議規範」中交通系統相關條文規定

| 開發類別 | 項目 | 與交通系統相關條文規定 |
| --- | --- | --- |
| 總 | 聯絡道路 | 二十七、基地開發不得阻絕相鄰地區出入道路之功能，若基地中有部分為非申請開發範圍之地區則應維持該等地區出入道路之功能。 二十八、基地應設置足夠之連外道路，其路寬至少八公尺以上。但有特別需求者依其規定。 前項連外道路，應至少有獨立二條通往外接道路，其中一條可為緊急通路且寬度須能容納消防車之通行。但經審議委員會認定無影響安全之虞者，不在此限。 |
| 篇 | 交通承受體之門檻規定 | 二十九、確保基地通往中心都市之縣級(含)以上道路系統的順暢： (一)基地開發完成後所產生之平日尖峰小時交通流量，不得超過前項道量路系統D級服務水準之最小剩餘容量，優先申請者得優先分配剩餘容量。 (二)前項道路系統無剩餘容量時，暫停核發開發同意書。但若有計畫道路能配合基地開發時程，且徵得該道路主管機關之同意，並符合前項規定者，不在此限。 |
| 住宅 社區 | 交通承受體之門檻規定 | 七、確保基地通往縣道之鄉道系統交通之順暢： (一)基地開發完成後所產生之平日尖峰小時交通流量，不得超過前項道路系統C級服務水準之最小剩餘容量，優先申請者優先分配剩餘容量。 (二)前款道路系統無剩餘容量時，暫停核發開發許可。但若有計畫道路能配合基地開發時程，且徵得該道路主管機關之同意，並符合前項規定者，不在此限。 |
|  | 人行步道 | 八、基地內之主要道路應採人車分離規劃之原則劃設人行步道，且步道寬度不得小於一‧五尺。 |
|  | 停車場 | 九、基地內除每一住戶至少應設置一路外停車位外，並應設置公共停車場，停車場面積並不得小於社區中心用地面積之百分之十二。 |
| 高爾夫球場 | 停車場 | 八、基地應提供小客車停車位之量不得小於下列規定： (一)球場為九洞者應提供至少一百五十輛之停車位。 (二)球場為十八洞者應提供至少二百輛之停車位。 (三)超過十八洞者，每增加九洞提供至少一百五十輛之停車位。 |
| 遊 樂 區 | 聯絡道路、停車場 | 七、基地內公共設施之提供應能滿足一般尖峰日旅遊人次需求，並依下列規定： (一)基地以公路為主要聯絡道路者，應設置足夠之連外道路，其路寬不得小於八公尺。 (二)基地內應設置停車場，其面積計算標準如次： １.大客車停車位數：依實際需求推估。 ２.小客車車停車位數：不得低於每日單程小客車旅次之二分之一。 ３.機車停車位數：不得低於每日單程機車旅次之二分之一。但經核准設置區外停車場者，不在此限。 |
|  | 基地出入車道 | 八、基地之大客車出入口若臨接公共道路，則出入口應以多車道方式規劃，並留設大客車暫停空間，以確保公共交通之順暢。 |
|  | 交通號誌 | 九、為維護遊客之安全，應協調地方交通單位，設置必要之交通號誌。 |

表3.1  「非都市土地開發審議規範」中交通系統相關條文規定（續1）

| 開發類別 | 項目 | 與交通系統相關條文規定 |
| --- | --- | --- |
| 大 | 行人步道 | 二、校區內應設置人車分道系統，並應有完整之人行步道路系統、教學研究區、學生住宿區，除服性質之車輛外，禁止一切機動車輛進入。 |
| 專 院 校 | 交通需求預測 | 七、大專院校之交通系統計畫，應含設校後人車集結對附近環境及道路系統之衝擊、校內道路之規劃、人車動線之佈設、大眾運輸系統之調查、停車位之需求，及交通旅次之預測。 前項交通旅次之預測，應考量下列因素： (一)住宿者：依宿舍設計容量預計其寄宿人數，其旅次產生得以每週往返校區一次計算。 (二)寄居者：指寄居於基地附近之教職員及學生，其人數應依當地實際環境作推估。寄居者之旅次得視同住宿者計算。 (三)通勤者：非屬住宿及寄居者。其每日旅次產生依運具選擇不同，得區分為大眾運輸工具、大、小客車及機車旅次，並應視基地交通條件推估之。 (四)其他蒞校者：如參觀、訪問等其他原因來校之人員，其旅次視狀況推估之。 |
|  | 停車場 | 八、停車位之留設： (一)大客車停車位數：依實際需求推估。 (二)小客車停車位數：不得低日於每日單程小客車旅次之三分之二。 (三)機車停車位數：不得低於每日單程機車旅次之三分之二。 前項停車位之設置，得以基地內之路邊或路外之方式為之。 |
| 一般廢棄物衛生掩埋場 | 交通系統 | 四、垃圾處理採衛生掩埋法者，應於開發計畫中說明最終土地利用計畫，並討考慮掩堆地之沉陷及其結構特性與交通系統、周圍環境條件等。 |
| 墳 | 停車場 | 四、基地內公共設施之提供應依下列規定： (一)基地內應設置停車場，並應能提供每十計畫使用容量一部小客車停車位。 |
| 墓 用 地 | 聯絡道路 | 五、基地應設置足夠之連外道路，其路寬應依下列規定 １．計畫使用容量在二千以下者，其連外道路路寬不得小於六公尺。 ２．計畫使用容量在二千以上，不滿五千者，其連外道路路寬不得小於八公尺。 ３．計劃使用容量在五千以上者，其連外道路路寬不得小於十公尺。 |
|  | 交通設施 | 八、墳墓用地除應可依區域性需求設置墳墓、納骨塔、火葬場、殯儀館等相關設施，以達成殯葬一元化之目標外，應有下列設施： (一)對外通道。(二)公共衛生設備。(三)水土保持設施。(四)排水系統。(五)墓道。 (六)公墓標誌。(七)停車場。(八)其他必要設施。 |
| 貨櫃 | 聯絡道路 | 一、基地連外道路路寬不得小於二十公尺。 |
| 集散站 | 出入口車道 | 二、基地若緊鄰公共道路，則靠基地側應設置加減速轉彎車道，其長度不得小於六十公尺。 三、基地出入口大門應以多車道方式規劃並留設貨櫃車暫停空間，以確共保公共交通之順暢。 |

表3.1  「非都市土地開發審議規範」中交通系統相關條文規定（續2）

| 開發類別 | 項目 | 與交通系統相關條文規定 |
| --- | --- | --- |
| 工 業 區 | 聯絡道路 | 十二、工業區應依開發面積、工業密度、及出入交通量，設置二條(含二條)以上獨立之連外道路，其主要連外道路路寬不得小於十五公尺。 前項連外道路其中一條作為緊急通路但寬度不得小於七公尺。 區域計畫委員會得依據工業區之鄉鎮地區環境限制、區位條件、工業性質等酌減其連外道路寬度。 |
| ︵ 開 發 | 運具選擇 | 十三、運輸方式應區分為人員及貨物運輸二類。其中人員運輸方式依運具選擇之不同，區分旅次為步行旅次、大眾運輸工具旅次、小客車旅次、機車旅次或其他之交通方式，並應視基地交通環境合理推估之。 |
| 計 畫 ︶ | 相關交通建設計畫 | 十四、工業區開發，若計畫利用附近區域大眾運輸系統或其他相關交通建設計畫者，應先徵求該管主管機關之同意。 |
| ︵ 細 部 | 交通需求預測（旅次發生、停車需求） | 八、工業區應依開發後之全部實際需求擬定交通系統。其實際交通量、停車場之計算依其土地使用之不同應予以加總計算。 |
| 計 畫 ︶ | 停車場 | 九、工業區內應依就業人口或服務人口使用之車輛預估數之○‧二倍，規劃公共停車場。 |
|  | 基地出入口及區內道路規劃原則 | 十、工業區內之運輸倉儲場站，其貨櫃車輛出入口若臨接公共道路，則出入口大門應以多車道方式規劃並留設暫停空間，並於基地設置加減速轉彎車道，以確保公共交通之順暢。 十一、運輸倉儲場站之設計，應無礙於運貨車輛進出廠區、行進及裝卸之順暢。其作業廠房主要運貨道路之設計應依交通部「公路路線設計規範」之規定。 前項主要運貨道路任一車道寬度，不得小於三‧七五公尺。其最小轉向軌跡，應依未來營運時預估使用之最大大型車輛設計。 十二、工業區內之道路系統： (一)主要道路：指連接各分區之主要進出口，或環繞全區及各分區以構成完整之道路系統。道路寬度不得低於十二公尺，全線並須予以植栽綠化。 (二)次要道路：指主要道路以外構成各街廓之道路系統。道路寬度不得低於十公尺，並應視情況予以植栽綠化。 (三)服務道路：指街廓內或建築基地內留設之服務性道路。道路寬度不得低於八公尺為原則。 前項各類道路容量應妥為規劃留設，以確保區內行車之順暢。 |
|  | 基地內部行人系統 | 十三、工業區內之下列道路應視實際需要，留設人行道。 (一)寬度超過十公尺之道路。 (二)連接其他道路人行道或人行專用步道以構成完整步道系統之道路。 前項人行道之設置得於道路之二側或一側留設，其寬度合計不得小於二公尺，並應予以植栽綠化。 十四、工業區內人行步道系統與車道相接時，如行車動線將對人行安全造成重大之不利影響時，應以立體化交叉方式規劃。 |

3.2 非都市土地工商綜合區開發審議規範

規範中明訂：「中心都市近郊交通便利之非都市土地工商綜合區，申請開發同意書應檢附：1.開發計畫書、圖，其內容應包含土地使用分區管制計畫、都市設計管制計畫、開發建築財務計畫及交通影響評估等相關計畫書圖。2.環境影響說明書或環境影響評估報告書。」

交通影響評估內容包括：1.基地對外交通運輸系統現況分析；2.基地對外交通運輸系統改善計畫分析；3.基地開發衍生交通需求分析；4.道路系統及剩餘容量計算報告書。其詳細內容參見附錄二。

規範中其他有關交通系統條文規定整理如表3.2。

表3.2  「非都市土地工商綜合區開發審議規範」有關交通系統條文規定

| 類別 | 項 目 | 有 關 交 通 系 統 條 文 規 定 |
| --- | --- | --- |
| 總 篇 | 聯絡道路 | 十七、工商綜合區如為多類使用分區組成者，應說明各類使用之相容性。如同時包含工、商業或其他之使用致互相干擾時，應以獨立進出口、專用連外道路、綠帶，或其他之規劃方式減低其不利影響。 前項組成之多類使用分區如包含物流專業分區或購物中心分區時，該二類使用分區均應有獨立之連外道路。 廾三、基地應依開發面積、工商業密度、及出入交通量，設置足夠之連外道路，其最大之道路路寬不得小於十五‧五公尺。 前項連外道路，應至少有獨立二條通往外接道路，其中一條可為緊急通路，惟寬度不得小於七‧五公尺。但經審議委員會認定無影響安全之虞者，不受本項之限制。 廾五、基地開發不得阻絕相鄰地區出入道路之功能，若基地中有部份為非申請開發範圍之地區則應維持該等地區出入道路之功能。 廾六、基地如設有購物中心分區，其購物中心分區進出口之一之半徑五百公尺內，如設有大眾捷運系統或鐵路之客運車站時，則區域計畫委員會得視情況折減其連外道路之寬度限制。 |
|  | 交通承受體之門檻規定 | 廾四、確保基地通往生活圈中心都市之縣級(含)以上道路系統的順暢： (一)基地開發完成後所產生之平日尖峰小時交通流量，不得超過前項道路系統Ｄ級服務水準之最小剩餘容量，優先申請者得優先分配剩餘容量。 (二)前項道路系統無剩餘容量時，暫停核發開發同意書。但若有計畫道路能配合基地開發時程，且徵得該道路主管機關之同意，並符合前項規定者，不在此限。 |

表3.2 「非都市土地工商綜合區開發審議規範」有關交通系統條文規定(續1)

| 類別 | 項 目 | 有 關 交 通 系 統 條 文 規 定 |
| --- | --- | --- |
| 總 篇 | 交通需求預測（旅次發生、尖峰時段、停車需求） | 廾八、應依開發後衍生之交通需求(含交通量及停車需求等)擬定交通影響評估。其實際交通量及停車量之計算依其土地使用之不同應予以加總計算。 三十、交通需求之預測，應考量開發後員工、消費者、其他洽公、參觀之人員之使用需求；及貨物運輸、廢棄物清運等車輛之負荷。並依據事業計畫及商圈潛在之消費能力，預估最適之消費人數規模；貨物運輸車輛則應依維持正常營運所須貨物之供需量推估之。 前項交通需求應於每日作業時間前、後一定時間範圍內作合理之分佈，且須考量平日尖峰時段內人車集中之狀況。購物中心分區另須針對假日不同交通狀況進行評估。 |
|  | 運具選擇 | 廾九、運輸方式應就人員運輸及貨物運輸加以分析。其中人員運輸方式依運具選擇八同，區分為步行旅次、大眾運輸工具旅次、小客車旅次、機車旅次或其他之交通方式，並應視基地交通環境合理推估之。其預估之大眾運輸方式應取得主管機關之同意配合證明文件。 |
|  | 相關交通建設計畫 | 廾七、基地附近區域若有大眾捷運系統、鐵路系統或其他交通建設計畫能配合基地開發時程及需求者，應徵得該交通建設計畫主管機關之同意證明文件。 |
|  | 停車場 | 卅一、基地內應依事業計畫之性質設置足夠之私設停車空間或公共停車場，使開發後各型車輛停車位之需求供給比低於一。其停車位之設置量，不得低於本規範之規定。 卅二、各使用分區應依計畫推估停車位之留設量： (一)大客車停車位數：依實際需求量留設。但區內如設有大眾運輸場站設施，其停車位數應加計預估停放之大眾運輸車輛；如設有旅館應按其客房數每滿五十間設置一輛大客車停車位。 (二)小客車停車位數：不得低於預估之全日小客車停車數除以停車位平均轉換頻次之商。並受以下之限制： 1.綜合工業分區不得低於每滿一百平方公尺樓地板面積計算一輛停車位之結果。 2.工商服務及展覽分區及修理服務業分區不得低於每滿七十五平方公尺樓地板面積計算一輛停車位之結果，且不得低於三百輛。 3.購物中心分區不得低於每滿四十五平方公尺樓地板面積計算一輛停車位之結果，且不得低於五百輛。 (三)機車停車位數：不得低於預估之全日機車停車數除以停車位平均轉換頻次之商。 (四)貨車、平板車、貨櫃車：依實際需求量留設之。但物流專業分區應依平日尖峰作業時之最適需求留設之。 四十三、基地內得劃定一處指定之區域設置服務及管理中心，其功能以服務區內員工為原則。 因本中心之設置所衍生之停車需求，應以設置停車場之方式容納之。 |

表3.2 「非都市土地工商綜合區開發審議規範」有關交通系統條文規定(續2)

| 類別 | 項 目 | 有 關 交 通 系 統 條 文 規 定 |
| --- | --- | --- |
| 物 流 專 業 分 區 | 基地內部計畫道路之設置原則 | 七十一、物流專業分區基地如緊臨連外道路，則靠基地物流專業分區側應設置轉彎車道，其長度不得小於六十公尺。 七十二、區內如設有貨櫃集散站者，其貨櫃車輛出入口若臨接公共道路，則出入口大門應以多車道方式規劃並留設暫停空間，並於基地設置加減速轉彎車道，以確保公共交通之順暢。 七十三、物流專業分區場房之設計，應無礙於運貨車輛進出廠區、行進及裝卸之順暢。其作業廠房主要運貨道路之設計應悉依交通部「公路路線設計規範」之規定。 前項主要運貨道路任一車道寬度，不得小於三‧七五公尺。其最小轉向軌跡，應依未來營運時預估使用之最大大型車輛設計 |
| 購 物 中 心 分 區 | 基地內部車道、人行道、主要出入口、停車場出入口規畫原則 | 八十、大型購物中心開發計畫應就其建築空間妥予規劃，以說明其建築配置型式，如商店街、大型商場，主要進出口、人行動線及集結處。 八十二、購物中心分區內應對人車集結之現象妥為處理，並應規劃人車分道系統，行人專用步道除服務性質之車輛外，禁止一切機動車輛進入。但行車道路一側設置有寬二公尺以上之人行道，且經審議委員會認定無影響人車安全之虞，得視為兼具人行動能者，不在此限。 八十三、大型購物中心或倉儲量販中心之設施宜於街廓內作整體規劃。並應對其開發後建築物之四周、進出口、商店街、大型停車場入口或其他通路之行人流量妥為控制，以確保其人行動線之流暢、安全。 |

3.3 都市計畫工商綜合專用區開發審議規範

規範中明訂：「都市計畫工商綜合區申設案件採都市計畫變更審議與環境影響評估審查平行作業方式辦理。但各該都市計畫變更案報請核定時，必須檢附環保主管機關審查通過之環境影響說明書或環境影響評估報告書。」規範中關於交通運輸條文整理如表3.3。

對於都市計畫工商綜合專用區之申設，站在確保交通系統服務品質的立場，對於有關交通衝擊之規定本應採從嚴訂定的方式，以避免工商服務及展覽分區、購物中心分區之聚集，對原本道路服務水準已低劣之都市道路交通雪上加霜。惟從本規範之內容卻發現，對於交通承受體之門檻卻無任何規定，對於基地出入口車道之設置原則亦付之闕如。

表3.3  都市計畫工商綜合專用區開發審議規範」與交通運輸相關條文規定

| 項 目 | 與交通運輸相關條文 |
| --- | --- |
| 聯絡道路、交通衝擊分析 | 十九、申請變更為工商綜合專用區之土地應臨接或設置十二公尺以上之連外道路，並應依開發後衍生之交通需求(含交通量與停車需求)進行交通衝擊分析與推估預測。 |
| 交通需求預測（旅次發生、尖峰時段） | 二十一、交通需求之預測，應考量開發後員工、消費者、其他洽公、參觀之人員之使用需求；及貨物運輸、廢棄物清運等車輛之負荷。並依據事業計畫及潛在之消費能力，預估最適之消費人數規模；貨物運輸車輛則應依維持正常營運所須貨物之供需量推估之。 前項交通需求應於每日作業時間前、後一定時間範圍內作合理之分佈，且須考量平日尖峰時段內人車集中之狀況。購物中心分區另須針對假日不同交通狀況進行評估。 |
| 運具選擇 | 二十、運輸方式應就人員運輸及貨物運輸加以分析。其中人員運輸方式依運具選擇不同，區分為步旅次、大眾運輸工具旅次、小客車旅次、機車旅次或其他之交通旅次，並應視基地交通環境合理推估之。 |
| 停車場 | 二十二、區內應依據興辦事業計畫之性質及交通衝擊分析所得之停車需求量，規劃設置足夠之停車位，使開發後各型車輛停車之需求供給比低於一。 二十三、區內公共停車場之停車位最低留設標準如下： (一)大客車停車位數：依實際之需求量留設。但區內如設有大眾運輸場站設施者，其停車位數應另加計預估停放之大眾運輸車輛；如設有旅館者，則應按其客房數每滿五十間設置一輛大客車停車位。 (二)小客車停車位數：不得低於全日小客車停車需求預估數除以停車位平均轉換頻次之商，並應符合下列規定： 1.綜合工業分區：每滿一百平方公尺樓地板面積設置一輛停車位。 2.工商服務及展覽分區、修理服務業分區：每滿七十五平方公尺樓地板面積設置一輛停車位，且不得低於三百輛。 3.購物中心分區：每滿四十五平方公尺樓地板面積設置一輛停車位，且不得低於五百輛。 (三)機車停車位數：不得低於全日機車停車需求預估數除以停車位平均轉換頻次之商。 (四)貨車、平板車、貨櫃車：依實際需求量留設之。但物流專業分區應依平日尖峰作業時之最適需求留設之。 |

3.4 環境影響評估法暨環境影響評估作業準則

目前國內有關重大建設或基地開發對於交通運輸系統之衝擊評估及審議，大都含括於環境影響評估制度中。行政院環保署所頒訂的環境影響評估法在其二、三十個環境因子評估項目中，包括「交通運輸」衝擊評估一項。

依據環境影響評估法第五條第二項，行政院環境保護署於八十四年八月陸續發佈二十一類開發行為之環境影響評估作業準則，八十六年十二月將上述各類作業準則合併頒訂「開發行為環境影響評估作業準則」，依開發性質可將其分成三大類：（一）重大交通建設；（二）環境保護、核能及其他能源、特定開發等；（三）基地開發。由於本交通衝擊作業手冊之制訂是針對基地開發行為（包括：工廠開發、工業區開發、遊樂區風景區開發、高爾夫球場運動場地開發、文教醫療建設、新市區建設舊市區更新、高樓建築及工商綜合區等），故即針對基地開發關於交通方面條文規定內容條列如表3.4。由該作業準則第十六條可知，所有開發類別從事環境影響評估時，均須評估施工及營運期間所產生的交通運輸及停車問題，並訂定因應對策。

表3.4  「開發行為環境影響評估作業準則」與交通運輸相關條文規定

| 開發類別 | 與交通運輸相關條文 |
| --- | --- |
| 所有開發 類別 | 十六、開發單位應由相關資料及量測交通量，評估開發行為於施工及營運期間所產生交通運輸、停車問題，及其衍生之空氣污染及噪音振動之影響，並訂定因應對策。 |
| 工廠 | 無特別規定 |
| 遊樂區、風景區、高爾夫球場及運動場地 | 四十、開發單位應預測未來假日或慶典期間所引入大量旅客及車輛，對交通運輸、停車場、用水量以及環境衛生所造成之影響，提出因應對策。 |
| 教育、研究機構、行政辦公中心及醫療院所 | 無特別規定 |
| 新市區、新市鎮及新社區 | 四十二、開發單位規劃新市區、新市鎮或新社區時，宜就水源供應、排水或防洪系統、交通設施以及防災系統，以生態城市與長程整體之觀點分析其適宜性，擬妥分期實施對策。 |
| 舊市區更新 | 四十二、舊市區之更新，對於水源、電力、瓦斯供應、排水及衛生下水道系統、電信、交通設施、公園與停車場等之擴建改善或增闢，以及都市景觀與綠化之配合，應有整體構想及分期實施方案。舊房舍與公共設施拆除所產生之廢棄物或有害廢棄物，須先詳細調查、規劃運輸路線及適當之處理場。 |
| 高樓建築 | 四十二、規劃高樓建築時，應重視其品質與景觀之整體性；並評估高樓建築對周遭環境所產生之風場、日照、電波、交通、停車或帷幕牆反光以及室內停車場廢氣排放等之衝擊。 |
| 工商綜合區、展覽會、博覽會、展示會場及地下街工程 | 四十七、開發單位規劃工商綜合區、展覽會、博覽會或展示會場或地下街工程，對於假日或慶典節日所引進之大量人口對周遭地區所造成之交通、停車、廢棄物、噪音、環境衛生等影響，應依宏觀預測訂定其因應對策及緊急應變措施。 |

表3.5~表3.7係整理自行政院環保署發佈之「開發行為環境影響評估作業準則」。表3.5為環境影響評估第一階段審查認定對環境有重大影響之虞者，於進入第二階段環境影響評估前須先界定之範疇指引表；主要在於確認應進行環境影響評估之項目。表3.6為基地開發交通類環境品質現況調查表，表中條列有關運輸設施之調查項目，並說明交通量調查方法、地點及調查時間頻率等一般性規定。表3.7交通運輸影響預測及評估方式。

由該作業準則相關規定可知，環境影響評估體系除將基地開發完成後對交通環境的永久性衝擊列入評估外，亦將施工期間運輸車輛對交通產生的暫時性干擾列入評估範疇。

表3.5  範疇界定指引表(交通環境項目)

| 環 境 | 環境因子 | 範疇界定 | 評估 | 評估 | 調 查 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  | 參考資料 | 項目 | 範圍 | 地點 | 頻率 | 起迄時間 |  |
| 交通 | □管線設施 | 施工期間對自來水管線、下水道、瓦斯管線及油管、高低壓電纜、電話線及交通號誌電纜之服務，可能造成之損害。 |  |  |  |  |  |  |
|  | □交通運輸 | 交通設施、運輸網路及其服務水準。 運輸途徑、運輸工具、頻率、計畫區附近聯外道路現況及其服務水準。 施工期間及完工後之運輸路徑及其交通量變化。 交通設施、主次要道路、遊憩步道、車站、運輸工具等。 步道與停車需求。 交通維持計畫。 |  |  |  |  |  |  |
|  | □施工交通干擾 | 道路、人行道、建築物通道封閉或改道。 車道封閉。 道路人行道之破壞。 |  |  |  |  |  |  |
|  | □其他運輸工具 | 旅次、承載率 |  |  |  |  |  |  |

*註：本指引表之項目及因子得依個案需求而選擇界定。

表3.6  各基地開發類別交通類環境品質現況調查表

| 類 別 | 調 查 項 目 | 調 查 方 法 |  | 調查地點 (應以可反應目的之圖表示之，並含測點座標) |  | 調查時間/頻率 |  | 可能資料來源 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 | 1.鄰近相關各種公路交通運輸系統（含鐵路、公路、海運、空運等）之現況。 2.各交通運輸系統之運輸能力、負荷重及服務水準。 3.車輛類型、數目及流量。 4.道路服務水準。 5.停車場設施。 6.道路現況說明。 |  | 1.既有資料蒐集 2.現址調查：可參考「交通工程手冊」、「公路容量手冊」、「放射性物質安全運送規則」。 |  | 計畫區及施工車輛、運輸車輛所經過出入口及聯外道路。 |  | 若無右列機構之代表性資料，則應依下列規定辦理： 1.24小時連續測定為原則；但因區位或開發行為特性，得以連續十六小時，並分尖離峰連續測定。 2.附近如有遊樂區或通往遊樂區道路，需分平日及假日測定。 3.在市區應分平日及假日測定。 4.需為送審前二年內之資料。 | 交通部運輸研究所、各縣市政府交通局、省交通處、高公局、民航局、國工局、鐵路局、公路局及各港務局。 |  |

表3.7 環境影響預測、評估方式（社會經濟類交通環境項目）

| 環境因子 | 預 測 方 式 | 評 估 方 式 |
| --- | --- | --- |
| 交通運輸 | 由現有道路服務水準、施工、運輸車輛之運送路線、頻率。並預測聯外道路容量及尖峰時段服務水準。 分別依施工及營運期間預測車種組成及未來可能產生的交通量。 計畫區所衍生之停車需求。 | 由預測運輸增加量說明計畫施行對當地交通運輸之影響。 分別依施工及營運期間預測車種組成、尖峰小時及全日交通量、道路服務水準等。 |

3.5 已明文規定須呈交交通衝擊評估報告之相關法令規章

一、公共設施用地多目標使用方案

該法第九條規定：「公共設施用地多目標作商場、百貨商場或商店街使用時，其樓地板面積不得超過1,000平方公尺，並應附具交通衝擊評估，一併報核。但經政府依都市計畫整體規劃設置者，不在此限。」

該法對於交通衝擊評估之內容及實施交通衝擊評估的門檻標準無任何規定。

二、停車場法

停車場法第二十條規定：「在交通密集地區，供公眾使用之建築物，達一定規模足以產生大量停車需求時，得先由地方主管機關會商當地主管建築機關及都市計畫主管機關公告，列為應實施交通影響評估之建築物。新建或改建前項應實施交通影響評估之建築物，起造人應依建築法令先申請預為審查。」

交通衝擊評估之審查內容：「起造人依前項規定申請預為審查時，主管建築機關應交由地方主管機關先進行交通影響評估，就有關停車空間需求、停車場出入口動線及其他要求等事項，詳為審核。建築物交通影響評估準則，由交通部會同內政部定之。」

本法雖明訂建築物應實施交通影響評估，但對於進入交通影響評估之門檻值並沒有明確的規定，且其立法精神著重於停車供需及出入口動線問題，衝擊評估審查內容較為狹隘。

三、台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點

本要點第十四條規定：「適用本要點申請案件，除都市計畫說明書圖另有規定者從其規定外，其餘均由本府工務局核准，惟如停車總數超過一百五十部者或停車總數超過五十部以上且出入口直接由二十公尺以上計畫道路進出者，應先檢送交通影響評估送本府交通局審核。」

交通衝擊評估之審查內容：「應由本府工務局建築管理處、都市計畫處會同交通局停車管理處、交通工程管制處，依其鄰近地區都市發展現況，未來可能停車需求、交通流量等事項予以審查後，由本府工務局核准。」

本要點已有進入交通衝擊評估門檻的規定，然其目的亦僅在於停車需求所引發對外部道路交通車流之衝擊。

四、未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法

本辦法第十一條規定：「依本辦法設計之建築物，除應依建造執照預審辦法申請預審外，應依左列規定辦理：A.直轄市、縣(市)(局)主管建築機關所設置建造執照預審小組、應就所設置開放空間之公益性、通視性，及其對公共安全、公共交通、公共衛生與市容觀瞻影響詳予評估。B.建築物地上各層樓地板面積合計之最大值(ＦＡ)超過基地面積十倍以上者，於申請預審時，應另檢附對當地都市計畫及交通影響評估報告書。」

本辦法對於交通衝擊評估之審查內容並無任何規定，更無作業準則可供依循。且其進入交通衝擊評估之門檻值，並無針對基地開發使用類別及其所在區位交通環境加以區分，若以商業使用而言，除非基地規模相當小，否則若基地具有相當之開發規模，總樓地板面積不用達基地面積之十倍，已足以對道路交通產生莫大之衝擊。

五、大眾捷運系統土地聯合開發辦法

該辦法第七條規定聯合開發計畫內容應包括：「A.計畫範圍。B.現況分析：包括人口、經濟活動、土地使用現況、公共設施現況、土地權屬狀況、道路系統狀況之調查分析。C.開發計畫：包括可容納人口、經濟活動預測、土地使用計畫、公共設施配置、建物配置計畫、建物設計指導原則、預期效益、預定開發進度、合作開發方式等構想。D.開發計畫對鄰近地區影響之評估。E.經營管理計畫。F.其他有關事項。」

本辦法對於進入交通衝擊評估之門檻值，以及交通衝擊評估之審查內容均無明確規定。

六、都市計畫審議要求

明訂：「若干土地使用變更案、特殊開發案於都市計畫審議過程，依都市計畫委員會要求辦理交通影響評估」。其對於衝擊評估審查內容沒有任何規定。

七、物流中心業、倉儲批發業及軟體工業財物及事業計畫審核要點

明訂：「於都市計畫範圍內之工業區，設置物流中心業、倉儲批發業及軟體工業之申請案，應提出可行性規劃報告，報告項目中包括交通系統動線規劃及衝擊分析」。該要點對於衝擊分析內容沒有任何規定。

3.6 建築基地施工期間交通維持計畫作業規定

國內對於建築基地施工期間之交通衝擊管理，除了環境影響評估法之子法「開發行為環境影響評估作業準則」第十六條：「開發單位應由相關資料及量測交通量，評估開發行為於施工期間所產生交通運輸、停車問題，並訂定因應對策」規定之外；台北市政府於民國七十八年頒訂「台北市重要工程施工期間交通維持計畫作業規定」，該作業規定之管理對象包括道路交通工程及建築工程，其中建築工程施工送審之認定原則為：「同一基地建築物總樓地板面積一萬平方公尺以上者，送交通局核准後始能施工」。該作業規定中，有關建築工程施工期間交通維持計畫內容如下：

- 工程概要

- 周邊相關道路現況評估

1.道路特性(路型及車道佈設)

2.交通特性定(交通流量、行車速率及服務水準)

3.公車路線及站牌分佈情形

4.路邊停車管制方式

三、工程進行

1.施工期間及施工時段

2.施工方法

3.施工安全措施

4.施工機具、材料、廢土進出方式、時間頻率

5.佔用道路施工範圍及時間

6.環境保護計畫

四、交通維持方案

1.圍籬範圍及行人交通維持

2.大門位置及工程車輛進出交通維持

3.挖土作業交通維持

4.混凝土搗注作業交通維持

5.吊裝作業交通維持

6.其他施工階段佔用道路(施工或放置工程機具車輛)交通維持

7.其他事項

附圖

1.基地位置及進出動線圖

2.轉向交通量及服務水準圖

3.各施工階段施工期間佔用道路及工程車輛進出情形表

4.吊裝作業示意圖及位置時間標示牌

5.混凝土作業示意圖及位置時間標示牌

6.混凝土車輛、棄土車輛進出動線圖

3.7  綜合探討

對於本章前述各節所述及之相關法令規章，其所訂定之相關交通衝擊內容，本節暫不論其相關量體的合理性（如交通承受體之門檻值、停車場之設置標準、連外道路之寬度等等），亦不探討管理面、制度面等相關課題（如權責單位、管制方式等等），僅針對開發業者從事交通衝擊評估作業內容及其相關要項處理技術不周詳之處或應增列項目條列如下：

1.無規定衝擊分析範圍。

2.尖峰時段無明確之認定：不同開發類別之交通需求尖峰時段不同，例如：遊樂區之交通需求尖峰時段最常發生於假日，住宅區則於平日上、下午尖鋒時段。從事交通衝擊評估作業時，應針對不同開發類別之尖峰時段有明確的規定。

3.衝擊分析項目不足：以道路路段為主，並無包括重要交叉路口、停車場與行人設施之服務水準評估。

4.道路服務水準指標宜有所分別：前述相關規範中評量道路路段服務水準之指標，係採行車速率及V/C比值，而依據本所出版之「台灣地區公路容量手冊」，一般郊區公路之多車道公路車流特性，係以車輛之密度來反應操作自由度較能顯示服務水準之意義，故其以密度為主要評量服務水準之指標，並輔以速率及V/C比值併同分析；而交叉路口一般以平均停等延滯為評估指標。故對於道路服務水準指標的選取應針對其所在區位（市區或郊區）、道路位置（路口或路段）及車道配置（多車道或雙車道）等因素慎選。

5.目標年之選定無明確的規定：由於相關規範對於評估之目標年期沒有明確規定，故通常開發業者從事環境影響評估時，對於交通衝擊評估的目標年，一般以選取開發完成年為大多數。然而不論是美國ITE的研究報告，或國內相關研究均建議，應以開發規模的大小及開發是否成階段性，來決定評估目標年。

6.鄰近已核定之其他開發案累積性交通衝擊未規定予以併同計算：若鄰近有其他未核定許可開發，但經提出審核中者，亦應取得其衍生交通量相關資料，併同參考。

7.交通需求預測方法：包括旅次發生（旅次發生率的選取、順道旅次及多目的旅次的折減）、旅次分佈、運具選擇（運具分配比例、各運具承載率及各車種轉換之小客車當量）及交通量指派之處理方法應有明確的規定。

8.交通疏緩措施應包括之說明項目：例如疏緩措施之具體內容、執行方法與細節、預期效果、執行時間及監督單位等等。

9.運輸系統現況說明：規範中僅提及聯外道路，並無提及研究範圍內之停車供給現況、大眾運輸系統現況等。

10.對於附圖資料並無完整的規定，一般從事交通衝擊評估，地理位置圖、聯外道路系統圖、基地內計畫道路及停車場配置圖、計畫道路幾何設計圖、道路行車動線圖、交通流量分佈圖等等，均是不可獲缺的資料。

11.對於建築基地施工期間之交通維持計畫，「台北市重要工程施工期間交通維持計畫作業規定」中已有詳細規定，但對於施工期間之交通衝擊評估項目，應將施工車輛及施工人員之進出路線、時間頻率具體量化，並應評估施工前後聯絡及聯外道路服務水準的變化。此外，施工車輛大多為卡車，對於直接與基地相接之聯外道路，應注意施工車輛對其產生的安全問題。

12.交通監測計畫為實施交通衝擊評估程序的最後一環，現行之相關規範均無明確規定基地開發應於施工期間及完工營運後編列交通監測計畫。監測計畫的執行，可確定交通衝擊評估內容與實際情形的差異，一方面可提供審核單位監督的依據，另一方面，可仿美國ITE，由開發業者提供相關資料的回饋，以提供旅次發生等相關資料的回饋。