第二章 名詞定義

交通衝擊評估制度建立之目的，在於為因應某一基地之新開發計畫於工程施工期間，對周遭交通運輸系統的影響；以及開發完成後的營運期間，因土地使用型態與強度的變化，所導致產生或吸引的交通旅次發生改變，進而影響原有交通運輸系統所能提供的服務水準，而設計制定一套評估準則與規範機制來審核此一新開發計畫。然而，規劃單位與審核單位對於交通衝擊分析過程中所使用之專有名詞認知常不一致，而採用模式的變數與參數之採用與推估更缺乏一致的標準。為避免上述所可能造成的誤解，本章將對交通衝擊分析過程中常使用的名詞，乃至交通工程上常用的專有名詞作一介紹，並對容易誤用或混淆名詞加以釐清與說明。

2.1 基地聯外及聯絡道路系統

針對基地聯外及聯絡道路系統，由於相關文獻與法規之定義相當分歧，為使交通衝擊分析時對相關名詞能趨於一致，並方便後面章節撰寫，將對所採用之道路等級劃分進行說明，其次分別定義基地聯絡道路及聯外道路，並以圖示說明。

- 道路等級劃分[13,21]

(一)高速公路

- 為幹線公路之最高型式，屬於四輪以上汽車專用公路。

- 係指完全出入管制之公路，出入口均設有交流道。

- 為雙向分隔行車與單方向為雙車道以上之公路。

- 易行性最高，可及性最低之公路。

(二)快速公路

- 為幹線公路次高型式，屬於四輪以上汽車專用公路。

- 係指完全或部份出入管制之公路，在與主要幹道相交之入口常設有交流道，在次要幹道相交之出入口以號誌管制交通。

- 為雙向分隔行車與單方向為雙車道以上之公路。

- 易行性次於高速公路，可及性高於高速公路之公路。

(三)主要幹道

- 為縣市、鄉鎮間或都會區域內之交通幹線。

- 以服務通過性交通主之公路，或為銜接區域內中心商業區與周圍住宅區、市郊中心區與市內主要社區間之交通幹線。

- 係區域性出入管制雙車道以上之公路，得設有行人與機、慢車專用之交通服務。

- 易行性次於快速公路，可及性高於快速公路之公路。

(四)次要幹道

- 主要在連接市、鎮與都會區域內主要幹道系統間之公路。

- 係雙車道以上，易行性低於主要幹道，可及性高於主要幹道之公路

(五)集散道路

- 雙車道以上具有汽車、機慢車與行人混合之多種交通服務公路。

- 連接主、次要幹道與地區交通之公路。

- 易行性低於次要幹道，可及性高於次要幹道之公路。

(六)地區道路

- 提供地區性出入連接集散道路之道路。

- 易行性最低，可及性最高之公路。

- 聯絡道路：為提供基地出入連接聯外道路之通道，包含緊急防災道路。聯絡道路等級視基地出入口與各級道路的相對位置而定，主、次要幹道、集散道路與地區道路均可為基地之聯絡道路；若基地出入口直接臨接主、次要幹道或集散道路，則該道路為基地之聯絡道路並為其聯外道路。本處所定義之聯絡道路即為「非都市土地開發審議規範」總編第二十八條所指的「連外道路」。

- 聯外道路：為基地經由聯絡道路通往鄰近地區，而比聯絡道路高一等級以上（含）之道路系統，其主要功能為提供基地對外的交通活動。本處所定義之聯絡道路即為「非都市土地開發審議規範」總編第二十八條所指的「外接道路」。

註：如圖2-1所示，基地A所通往集散道路之地區道路為聯絡道路，集散道路等級以上（含）之道路系統為其聯外道路（路線長度範圍視服務開發型態、強度等因素而定）；基地B、C位於主、次要幹道旁，且基地出入口位於主、次要幹道上，則該主、次要幹道即為該基地之聯絡道路並為聯外道路。至於基地D位於地區道路與集散道路交叉口，如基地出入口直接連接地區道路，則該地區道路為聯絡道路，相鄰之次要道路及集散道路為聯外道路；如基地出入口直接連接集散道路，則該集散道路為聯絡道路並為聯外道路；如基地有二個以上出入口同時連接地區道路及集散道路，則該地區道路與集散道路為聯絡道路，相鄰之集散道路與次要幹道為聯外道路。

圖2-1 基地聯外及聯絡道路示意圖

2.2 容量及服務水準分析[7,8,11]

- 基本容量(Basic Capacity)：在理想交通狀況與道路條件下，求得通過路段某一點之最大交通量，稱為基本容量。

- 容量(Capacity)：可區分為路段容量與路口容量，路段容量為在現有道路條件和交通狀況下，單位時間內在道路某處的每一車道或車道群上所能通過車輛的最大值；路口容量為在現有道路條件和交通狀況下，單位時間內能夠通過路口或交叉路口車輛的最大值。有關容量的計算，如無特殊要求，一般以本所七十九年出版之「台灣地區公路容量手冊」為計算依據。

註：

- 關於道路容量之計算，一般係以基本容量×車道數×環境調整因素×方向性調整因素×車道寬綜合調整因素×縱坡度＝道路實際容量。

- 非都市集居區之一般公路，兩方向皆只有一汽車道之道路為雙車道公路，汽車道之兩側如設置機慢車專用道者稱為標準雙車道，如未設置機慢車專用道者稱為混合雙車道。依據公路法規定，汽車不得由慢車道（右線車道）超車，因此該汽車之超車行為必定佔用對向車道，因而公路容量之計算以雙向合計為宜。在實務計算上，如果機慢車道大於1.5公尺，則以機慢車專用道個別計算其容量，若小於1.5公尺時，則將之併入汽車道當成道路加寬來處理，同時需處理汽機車混合車流。

- 路肩寬度不計入容量。有關機慢車道與路肩之定義如圖2-2說明。

圖2-2 路肩與機慢車道示意說明

- 服務水準(Level of Services)：以行駛速率、服務流量與容量比等因素，評定道路對交通流暢程度所提供之品質標準。服務水準應區分為路段及路口，其中路段的服務水準一般係以流量/容量(V/C)或行駛速率來評定；路口服務水準則以平均停等延滯（號誌化交叉路口）或保留容量（非號誌化交叉路口）來評定。一般道路之服務水準可依次評定為A、B、C、D、E、F等六級。A級最佳，F級最差。

- 年平均每日交通量(Annual Average Daily Traffic, AADT)：調查整年之交通流量，其累計值除以一年之總天數，即可得年平均每日交通量。不過實務上，通常以調查天數多於一天，少於一年之日交通量平均數稱稱之為平均每日交通量(Average Daily Traffic, ADT)來代替，單位為小客車單位(PCU)。

- 小客車當量(Passenger Car Equivalent, PCE)：在現有道路幾何、交通狀況與管制條件下，各車種在交通流中，相對於小客車的影響比例。有關小客車當量建議如下：

| 車種 地區分類 | 小型車 | 大型車 | 聯結車及特種車 | 機車 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平原區 | 1 | 2 | 3 | 0.5 |
| 丘陵區 | 1 | 3 | 5 | 0.5 |
| 山嶺區 | 1.5 | 5 | 7 | 1.0 |

- 小客車單位(Passenger Car Unit, PCU)：在現有道路幾何、交通狀況與管制條件下，道路上各車種數量以小客車當量換算為相當於小客車之數量。

- K係數(K factor)：尖峰小時流量佔年平均每日交通量(AADT)之百分比稱為K係數。

- D係數(D factor)：尖峰小時較高流向交通量佔雙向交通量合計之百分比。D 係數可作為調撥車道、不平衡車道、單行道等之設計評估依據。

- 尖峰小時係數(Peak Hour Factor, PHF)：在尖峰小時內，依公路別，車輛集中於某一最高15分鐘內的程度，其計算方式為尖峰小時交通量除以(4*尖峰小時中最高15分鐘交通量)。尖峰小時係數愈接近1，表示尖峰小時內的變化愈小。尖峰小時係數愈小，表示變動程度愈大。一般而言，市區尖峰小時係數較接近1，郊區則較小。

- 路口方向分佈：某方向交通量/各方向交通量總和。路口方向分佈可作為路口號誌時比設計、左轉及右轉專用道設計依據。

- 交通流量(Traffic Flow)：車流在單位時間內，單一車道或車道群通過某一點的車輛數。

- 平常日(Weekday)：指星期一至星期五之某一天，但不包括假日、特殊交通狀況日期（如地方節慶、賽會等）及其前後日。

2.3 交通需求分析[9,12,19,20]

- 旅次(Trip)：指一個人為某種目的，在兩點之間形成之期望路線(Desire Line)，結合使用某種交通工具及路線選定的單一行程，通常五歲以下的兒童旅次不計算在內。

- 旅次發生(Trip Generation)：指以某一基地的開發型態、開發強度與所在區位社經變數等之特性估計進入或離開該基地的總旅次數。進入基地的旅次稱為旅次吸引(Trip Attraction)；離開基地的旅次稱為旅次產生(Trip Production)。

- 旅次分佈(Trip Distribution)：係根據交通分區旅次產生數與吸引數配合其間之相關特性，預測各交通分區間旅次來往活動之動態數量化關係，其顯示結果即為旅次產生吸引流動矩陣表(P-A)或旅次起迄矩陣表(O-D)。

- 運具分配(Mode Choice)：依旅次發生者的社會經濟特性、價值觀的不同及基地附近運輸系統狀況，推估他們對運具的選擇使用情形。即將人旅次轉換為車旅次。

- 交通量指派(Traffic Assignment)：將人旅次轉換為車旅次之區間交通量，依據使用汽車或大眾運輸旅客對於路線的選擇行為評準，而將車旅次指派於最適選擇路線上，構成交通流量之實質空間分佈型態。

- 新生旅次（New Trip or Primary Trip）：泛指因基地開發完成而專程前來活動後再返回原出發點之旅次，因此如home-site-home或work-site-work等皆為新生旅次型態（如圖2-3）。

- 轉向旅次（Diverted Trip）：有二種說法，一是就旅次方向觀點定義為本來存在其它基地的旅次，因基地開發完成而吸引過來的旅次（如圖2-4(1)），其產生旅次轉移的原因，可能因兩基地服務功能（使用類別）類似，而新基地卻具有距離短，交通便捷、停車方便等誘因。二是基於旅次長度觀點定義為在原來OD間再增加一個停留點，但為接近此停留點必須自原OD路線轉至與基地銜接之路線，俟活動完成後再返回OD路線之旅次（見圖2-4(2)）。

- 順道旅次（Pass-by Trip）：順道旅次之定義有廣、狹義之分，廣義係指在原來OD間之相關路網增加一停留點（不一定循原來之OD路線），但不增加原旅次長度（圖2-5(1)）。狹義則為在緊鄰OD路徑旁新發展之基地，其所吸引之旅次係原OD路徑已有之旅次（圖2-5(2)）。

圖2-3 新生旅次示意圖

圖2-4 轉向旅次示意圖

圖2-5 順道旅次示意圖

- 多目的旅次（Multi-use Trip）或混合土地使用旅次（Mixed-use Trip）：係指混合各種不同活動使用之基地或建物，其所吸引之旅次可能因基地服務功能之多樣性而隨之有多種旅次目地，但就道路交通而言，其實際上僅產生單一旅次。故此類旅次之次要目的旅次與順道旅次之性質相似。

- 全日旅次發生率(Trip Generation Rate)：係指每一樣本建築物每單位使用單元（樓地板面積、戶數、櫃臺數、座位數等等使用單元變數）所發生之全日總進出旅次數量。

- 尖峰時段旅次發生率(Peak Hour Trip Generation Rate)：係指每一樣本建築物每單位使用單元（樓地板面積、戶數、櫃臺數、座位數等等使用單元變數）所發生之最高小時總進出旅次數。

2.4 停車需求分析[7,10,11]

- 停車場(Parking Lot)：指依法令設置供車輛停放之場所。

- 路邊停車場(Curb Parking Lot)：指以道路部分路面劃設，供公眾停放車輛之場所。

- 路外停車場(Off-Street Parking Lot)：指在道路之路面外，以平面式、立體式、機械式或塔台式等所設，供停放車輛之場所。

- 建築物附設停車空間(Built-in Parking Facilities)：指建築物依建築法令規定，應附設專供車輛停放之空間。

- 車位小時(Space Hour)：車位小時為計算停車延時之單位，在某一車位上停車一小時之停車延時稱為一車位小時。

- 總停車延時(Total Parking Duration)：所有登錄車輛之停車時間總和，單位為小時。

- 平均停車延時(Average Parking Duration)：總停車延時÷實際停車輛數。

- 平均車位小時轉換率(Average Turn-over Rate)：實際總停車輛數÷（停車容量×調查時間）。

- 平均車位使用率(Average Parking Space Occupancy)：總停車延時÷（停車容量×調查時間）。

- 尖峰車位使用率(Peak Hour Parking Space Occupancy)：尖峰時段之停車延時÷（停車容量×調查之單位時段）≒尖峰停車數÷停車容量。

- 停車尖峰因素(Parking Peak Hour Factor)：最高三小時平均停車輛次÷尖峰停車輛次。

2.5 其他

- 交通維持計畫：基地開發於施工期間，為減少因大型施工機具進出、取棄土運輸車次、道路施工佔用路面、施工圍籬、施工車輛佔用週邊道路、施工車輛影響周邊停車管制規劃等對區域交通所造成之衝擊影響，需提出交通維持計畫，以維持基地施工區域交通之服務水準，確保行人、車輛通行之安全。

- 交通疏緩措施(Traffic Mitigation Measures)：基地營運期間，由於衍生旅次對區域交通造成一定程度之影響，且預期此影響非暫時性，需提出交通疏緩措施，透過交通需求管理(Traffic Demand Management, TDM)、運輸系統管理(Transportation System Management, TSM)等手段來疏緩對區域交通之影響，以維持一定之服務水準。