- 開發業者提送交通衝擊評估

報告內容項目審查清單

5.1 一般基地開發案審查清單

開發業者所提送之交通衝擊評估報告內容項目，可分為六大部分，分別為（一）基地開發計畫；（二）現況資料；（三）交通衝擊分析相關參數及作業說明；（四）未來道路路網及交通建設；（五）相關之其他開發計畫；（六）交通維持計畫、交通疏緩措施及交通監測計畫等。各部分之詳細內容細項詳表5.1所列，此份清單由開發業者填列各項目撰寫內容之報告頁次，若無該項內容時，應於備註欄說明原因。本清單除了提供業者自我檢核報告內容有無遺漏之處，亦提供審查人員於收件時，對於內容完整性的初步檢查（不包括衝擊分析過程合理性及結果合法性之審查）。

表5.1  提送基地開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 壹、基地開發計畫 |  |  |
| 1.計畫名稱 |  |  |
| 2.開發單位、負責人 |  |  |
| 3.計畫開發類別、所在區位、開發規模 |  |  |
| 4.計畫基地土地使用型態、密度及預計引進人數等資本資料(包括分階段之開發計畫) |  |  |
| 5.完成(100%)開發之年份，若分階段開發或超過五年以上計畫必須說明各階段之推展時程 |  |  |
| 6.基地開發計畫配置說明及設計圖 - 基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與聯絡道路交叉口之連接幾何圖形。 - 建築物位置：顯示各建築物之位置及預定之使用類別、樓地板面積。 - 停車場配置：大客車、小汽車及機車之停車空間應分別標示及說明。 - 區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路應分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、曲率半徑、人行道寬度等)，並應附道路系統計畫圖（比例尺1/1,000或1/1,200）。 |  |  |
| 7.基地開發計畫之策略及時程 |  |  |

表5.1  提送基地開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續1)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 8.基地施工計畫（包括分階段施工計畫） - 基地挖填土方量及取棄土路線 - 施工車次及運輸路線 |  |  |
| 貳、現況資料 |  |  |
| 1.地理位置圖（比例尺1/25,000） |  |  |
| 2.運輸系統圖（比例尺1/5,000） |  |  |
| 3.土地使用現況資料 - 基地目前土地使用型態 - 基地現有分區管制之分類及其允許之土地使用、密度 - 基地鄰近土地使用資料 |  |  |
| 4.交通現況資料 - 基地聯外及聯絡道路系統：包括各聯外及聯絡道路路段之幾何配置、容量及服務水準圖示並表列說明。 - 主要交叉路口時制計畫、各流向交通量及分佈比例資料(圖示)並估算服務水準。 - 大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公、鐵路、捷運等)路線、車站位置（圖示）、班次、承載狀況。 - 公共停車場：基地附近500公尺內之公共停車場提供數量及使用現況。 - 基地附近行人設施設置現況。 - 交通流量資料(尖峰小時流量、16小時分佈流量)：分機車、小型車、大型車及特種車之流量，雙向交通流量分開計算。以調查日期在兩年內之資料為可接受之範圍。並請附交通量測點位置圖、道路現況照片。 - 社經資料(歷年人口數、各車種數量資料，至少須有五年以上資料)。 |  |  |
| 參、交通衝擊分析相關參數及作業說明 |  |  |
| 1.旅次發生(包括旅次發生率、順道及多目的的旅次折減率) |  |  |
| 2.運具分配(包括運具分配比率、各運具乘載率、各車種換算之小汽車當量) |  |  |
| 3.旅次分佈 |  |  |
| 4.交通量指派 |  |  |
| 5.基地附近主要交通設施之成長率 |  |  |
| 6.基地聯外道路之交通量自然成長率 |  |  |
| 註：以上資料均須說明資料來源，若為自行調查資料所預估，尚須註明預測方法、過程及使用之軟體。 |  |  |

表5.1  提送基地開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續2)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 肆、未來道路路網及交通建設 |  |  |
| 1.基地鄰近可利用之計畫中或施工中之道路及交通改善計畫。 |  |  |
| 2.若有計畫道路能配合基地開發時程者，應附該道路主管機關同意之証明文件及道路開發相關資料（道路寬度、開發時程）。 |  |  |
| 3.若有新運具(如捷運)將於未來加入營運，應說明其預定營運時期及運具重新分配比例之預估。 |  |  |
| 伍、相關之其他開發計畫 |  |  |
| 1.調查基地鄰近之其他已核定或審核中之開發計畫，圖示與基地之相對位置及相對距離。 |  |  |
| 2.列表說明上述開發計畫之聯外道路。 |  |  |
| 3.說明上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫，其開發名稱、使用型態、開發規模、目標年期、衍生之交通量、停車需求、行人流量等資料。 |  |  |
| 4.計算上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫累積性交通量。 |  |  |
| 陸、交通維持計畫、交通疏緩措施及交通監測計畫 |  |  |
| 1.施工期間交通維持計畫具體內容及其成效評估 |  |  |
| 2.營運期間交通疏緩措施具體內容及其成效評估 |  |  |
| 3.交通監測計畫具體內容 |  |  |

5.2 不同基地開發型態之審查清單

本手冊依據表5.1所列之審查項目清單，分別根據住宅社區、工業區、工商綜合區、醫院、大專院校、高爾夫球場、遊憩區及大型商業設施等八類基地開發型態，說明其特別須要的清單項目，並製作成表，分述如后。

- 住宅社區：（如表5.2）

1.第壹項基地開發計畫：增加基地開發內容資料應包含戶數及引進人數，並特別註明獨戶及分戶所佔比例等基本資料。在停車場配置方面，除私人停車場外，應說明公共停車場之配置計畫。

2.第貳項交通現況資料：交通流量調查時段修正為可僅從事晨峰（06:30~09:30）及昏峰時段（16:30~19:30）的調查。

二、工業區：（如表5.3）

1.第壹項基地開發計畫：增加引進業種及廠商家數、區內居住人口及通勤人口比例、通勤旅次分佈、貨運集散路線、市場服務範圍等項目。

2.第貳項交通現況資料：明確定義各聯外及聯絡道路包括國、省、縣道，及快速道路、交流道等；增加		鐵路運輸系統、航空運輸系統、港埠運輸系統；修正公共停車場應涵蓋基地附近一公里內之公共停車場提供數量及使用現況	；修正交通流量資料應有24小時分佈流量。

3.第參項交通衝擊分析相關參數及作業說明：註明應區分人、貨旅次進行分析。

三、工商綜合區：（如表5.4）

1.第壹項基地開發計畫：增加作業時間，貨運集散路線；若有「購物中心分區」，另加市場服務範圍。

2.第貳項交通現況資料：若有「購物中心分區」且明顯數量之顧客將使用高速公路，應增加使用交流道之幾何配置與流量調查資料。

四、醫院部分：（如表5.5）

1.第壹項基地開發計畫：增加計程車招呼站及救護車、一般車輛之臨時接送停車位之配置與說明。

2.第貳項交通現況資料：交通流量資料須增加為24小時分佈流量。

五、大專院校：（如表5.6）

1.第壹項基地開發計畫：增加學制、科系數目、引進教職師生人數、住宿人數及是否設有夜間部等資本資料。此外，增列自行車車停車位的規劃說明。

2.第貳項交通現況資料：交通流量調查應挑選非周休二日之星期五、六、日進行連續12小時（06:00~22:00）的調查，並應避開寒、暑假期間；此外，校門口臨接之道路路段及鄰近之交叉路口，應提供交通事故資料。

六、高爾夫球場：（如表5.7）

1.第壹項基地開發計畫：增加球洞數、會館樓地板面積、餐廳座位數、旅館房間數、招收會員數、市場服務範圍等項目。

2.第參項交通衝擊分析相關參數及作業說明：應區分「顧客」與「員工」進行分析評估。

七、遊憩區部分：（如表5.8）

1.第壹項基地開發計畫：依遊憩區之特性斟酌設置腳踏車停車配置與遊園路線規劃。

2.第貳項交通現況資料：交通流量資料須須配合於週休二日、非週休二日及連續假日從事上午6:00~晚上9:00連續16小時的交通量調查，且每次均應至少連續調查三天。

八、大型商業設施：（如表5.9）

1.第壹項基地開發計畫：增加營業時間、市場服務範圍、裝卸貨時間、地點、方式等項目。

2.第參項交通衝擊分析相關參數及作業說明：應區分「平時」與「有活動時」兩種情況進行分析評估。

表5.2  住宅社區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 壹、基地開發計畫 |  |  |
| 1.計畫名稱 |  |  |
| 2.開發單位、負責人 |  |  |
| 3.計畫開發類別、所在區位、開發規模 |  |  |
| 4.計畫基地土地使用型態、密度及預計引進人數等資本資料(包括分階段之開發計畫) |  |  |
| 5.完成(100%)開發之年份，若分階段開發或超過五年以上計畫必須說明各階段之推展時程 |  |  |
| 6.基地開發計畫配置說明及設計圖 - 開發內容基本資料：包含戶數及引進人數，並特別註明獨戶及分戶所佔比例等資料。 - 基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與聯絡道路交叉口之連接幾何圖形。 - 建築物位置：顯示各建築物之位置及預定之使用類別、樓地板面積。 - 停車場配置：大客車、小汽車及機車之停車空間應分別標示及說明。除私人停車場外，應說明公共停車場之配置計畫 - 區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路應分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、曲率半徑、人行道寬度等)，並應附道路系統計畫圖（比例尺1/1,000或1/1,200）。 |  |  |
| 7.基地開發計畫之策略及時程 |  |  |
| 8.基地施工計畫（包括分階段施工計畫） - 基地挖填土方量及取棄土路線 - 施工車次及運輸路線 |  |  |
| 貳、現況資料 |  |  |
| 1.地理位置圖（比例尺1/25,000） |  |  |
| 2.運輸系統圖（比例尺1/5,000） |  |  |
| 3.土地使用現況資料 - 基地目前土地使用型態 - 基地現有分區管制之分類及其允許之土地使用、密度 - 基地鄰近土地使用資料 |  |  |

表5.2  住宅社區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續1)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 4.交通現況資料 - 基地聯外及聯絡道路系統：包括各聯外及聯絡道路路段之幾何配置、容量及服務水準圖示並表列說明。 - 主要交叉路口時制計畫、各流向交通量及分佈比例資料(圖示)並估算服務水準。 - 大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公、鐵路、捷運等)路線、車站位置（圖示）、班次、承載狀況。 - 公共停車場：基地附近500公尺內之公共停車場提供數量及使用現況。 - 基地附近行人設施設置現況。 - 交通流量資料(尖峰小時流量、晨峰06:30~09:30及昏峰時段16:30~19:30時分佈流量)：分機車、小型車、大型車及特種車之流量，雙向交通流量分開計算。以調查日期在兩年內之資料為可接受之範圍。並請附交通量測點位置圖、道路現況照片。 - 社經資料(歷年人口數、各車種數量資料，至少須有五年以上資料)。 |  |  |
| 參、交通衝擊分析相關參數及作業說明 |  |  |
| 1.旅次發生(包括旅次發生率、順道及多目的的旅次折減率) |  |  |
| 2.運具分配(包括運具分配比率、各運具乘載率、各車種換算之小汽車當量) |  |  |
| 3.旅次分佈 |  |  |
| 4.交通量指派 |  |  |
| 5.基地附近主要交通設施之成長率 |  |  |
| 6.基地聯外道路之交通量自然成長率 |  |  |
| 註：以上資料均須說明資料來源，若為自行調查資料所預估，尚須註明預測方法、過程及使用之軟體。 |  |  |
| 肆、未來道路路網及交通建設 |  |  |
| 1.基地鄰近可利用之計畫中或施工中之道路及交通改善計畫。 |  |  |
| 2.若有計畫道路能配合基地開發時程者，應附該道路主管機關同意之証明文件及道路開發相關資料（道路寬度、開發時程）。 |  |  |
| 3.若有新運具(如捷運)將於未來加入營運，應說明其預定營運時期及運具重新分配比例之預估。 |  |  |

表5.2  住宅社區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續2)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 伍、相關之其他開發計畫 |  |  |
| 1.調查基地鄰近之其他已核定或審核中之開發計畫，圖示與基地之相對位置及相對距離。 |  |  |
| 2.列表說明上述開發計畫之聯外道路。 |  |  |
| 3.說明上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫，其開發名稱、使用型態、開發規模、目標年期、衍生之交通量、停車需求、行人流量等資料。 |  |  |
| 4.計算上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫累積性交通量。 |  |  |
| 陸、交通維持計畫、交通疏緩措施及交通監測計畫 |  |  |
| 1.施工期間交通維持計畫具體內容及其成效評估 |  |  |
| 2.營運期間交通疏緩措施具體內容及其成效評估 |  |  |
| 3.交通監測計畫具體內容 |  |  |

表5.3  工業區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 壹、基地開發計畫 |  |  |
| 1.計畫名稱 |  |  |
| 2.開發單位、負責人 |  |  |
| 3.計畫開發類別、所在區位、開發規模 |  |  |
| 4.計畫基地土地使用型態、密度及預計引進人數等資本資料(包括分階段之開發計畫) |  |  |
| 5.完成(100%)開發之年份，若分階段開發或超過五年以上計畫必須說明各階段之推展時程 |  |  |
| 6.基地開發計畫配置說明及設計圖 - 基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與聯絡道路交叉口之連接幾何圖形。 - 建築物位置：顯示各建築物之位置及預定之使用類別、樓地板面積。 - 停車場配置：大客車、小汽車及機車之停車空間應分別標示及說明。 - 區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路應分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、曲率半徑、人行道寬度等)，並應附道路系統計畫圖（比例尺1/1,000或1/1,200）。 |  |  |
| 7.基地開發計畫之策略及時程 |  |  |

表5.3  工業區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續1)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 8.基地施工計畫（包括分階段施工計畫） - 基地挖填土方量及取棄土路線 - 施工車次及運輸路線 |  |  |
| 9.基地營運計畫 - 引進業種及廠商家數 - 區內居住人口及通勤人口比例 - 通勤旅次分佈 - 貨運集散路線 - 市場服務範圍 |  |  |
| 貳、現況資料 |  |  |
| 1.地理位置圖（比例尺1/25,000） |  |  |
| 2.運輸系統圖（比例尺1/5,000） |  |  |
| 3.土地使用現況資料 - 基地目前土地使用型態 - 基地現有分區管制之分類及其允許之土地使用、密度 - 基地鄰近土地使用資料 |  |  |
| 4.交通現況資料 - 基地聯外及聯絡道路系統：各聯外及聯絡道路（包括國、省、縣道、重要鄉道，及快速道路、交流道等）路段之幾何配置、容量及服務水準圖示並表列說明。 - 主要交叉路口時制計畫、各流向交通量及分佈比例資料(圖示)並估算服務水準。 - 大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公鐵路、捷運等)路線、車站位置（圖示）、班次、承載狀況。 - 航空運輸系統：基地附近之機場及航班資料。 - 港埠運輸系統：基地附近之港埠及碼頭設施。 - 公共停車場：基地附近一公里內之公共停車場提供數量及使用現況。 - 基地附近行人設施設置現況。 - 交通流量資料(尖峰小時流量、24小時分佈流量)：分機車、小型車、大型車及特種車之流量，雙向交通流量分開計算。以調查日期在兩年內之資料為可接受之範圍。並請附交通量測點位置圖、道路現況照片。 - 社經資料(歷年人口數、各車種數量資料，至少須有五年以上資料)。 |  |  |

表5.3  工業區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續2)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 參、交通衝擊分析相關參數及作業說明 |  |  |
| 1.旅次發生(包括旅次發生率、順道及多目的的旅次折減率) |  |  |
| 2.運具分配(包括運具分配比率、各運具乘載率、各車種換算之小汽車當量) |  |  |
| 3.旅次分佈 |  |  |
| 4.交通量指派 |  |  |
| 5.基地附近主要交通設施之成長率 |  |  |
| 6.基地聯外道路之交通量自然成長率 |  |  |
| 註：以上資料均須說明資料來源，若為自行調查資料所預估，尚須註明預測方法、過程及使用之軟體，同時應區分人、貨旅次進行分析。 |  |  |
| 肆、未來道路路網及交通建設 |  |  |
| 1.基地鄰近可利用之計畫中或施工中之道路及交通改善計畫。 |  |  |
| 2.若有計畫道路能配合基地開發時程者，應附該道路主管機關同意之証明文件及道路開發相關資料（道路寬度、開發時程）。 |  |  |
| 3.若有新運具(如捷運)將於未來加入營運，應說明其預定營運時期及運具重新分配比例之預估。 |  |  |
| 伍、相關之其他開發計畫 |  |  |
| 1.調查基地鄰近之其他已核定或審核中之開發計畫，圖示與基地之相對位置及相對距離。 |  |  |
| 2.列表說明上述開發計畫之聯外道路。 |  |  |
| 3.說明上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫，其開發名稱、使用型態、開發規模、目標年期、衍生之交通量、停車需求、行人流量等資料。 |  |  |
| 4.計算上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫累積性交通量。 |  |  |
| 陸、交通維持計畫、交通疏緩措施及交通監測計畫 |  |  |
| 1.施工期間交通維持計畫具體內容及其成效評估 |  |  |
| 2.營運期間交通疏緩措施具體內容及其成效評估 |  |  |
| 3.交通監測計畫具體內容 |  |  |

表5.4  工商綜合區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 壹、基地開發計畫 |  |  |
| 1.計畫名稱 |  |  |
| 2.開發單位、負責人 |  |  |
| 3.計畫開發類別、所在區位、開發規模 |  |  |
| 4.計畫基地土地使用型態、密度及預計引進人數等資本資料(包括分階段之開發計畫) |  |  |
| 5.完成(100%)開發之年份，若分階段開發或超過五年以上計畫必須說明各階段之推展時程 |  |  |
| 6.基地開發計畫配置說明及設計圖 - 基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與聯絡道路交叉口之連接幾何圖形。 - 建築物位置：顯示各建築物之位置及預定之使用類別、樓地板面積。 - 停車場配置：大客車、小汽車及機車之停車空間應分別標示及說明。 - 區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路應分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、曲率半徑、人行道寬度等)，並應附道路系統計畫圖（比例尺1/1,000或1/1,200）。 |  |  |
| 7.基地開發計畫之策略及時程 |  |  |
| 8.基地施工計畫（包括分階段施工計畫） - 基地挖填土方量及取棄土路線 - 施工車次及運輸路線 |  |  |
| 9.基地營運計畫 - 作業時間 - 貨運集散路線 - 市場服務範圍（購物中心分區） |  |  |
| 貳、現況資料 |  |  |
| 1.地理位置圖（比例尺1/25,000） |  |  |
| 2.運輸系統圖（比例尺1/5,000） |  |  |
| 3.土地使用現況資料 - 基地目前土地使用型態 - 基地現有分區管制之分類及其允許之土地使用、密度 - 基地鄰近土地使用資料 |  |  |

表5.4  工商綜合區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續1)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 4.交通現況資料 - 基地聯外及聯絡道路系統：包括各聯外及聯絡道路路段之幾何配置、容量及服務水準圖示並表列說明。 - 主要交叉路口時制計畫、各流向交通量及分佈比例資料(圖示)並估算服務水準。 - 大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公、鐵路、捷運等)路線、車站位置（圖示）、班次、承載狀況。 - 公共停車場：基地附近500公尺內之公共停車場提供數量及使用現況。 - 基地附近行人設施設置現況。 - 交通流量資料(尖峰小時流量、16小時分佈流量)：分機車、小型車、大型車及特種車之流量，雙向交通流量分開計算。以調查日期在兩年內之資料為可接受之範圍。並請附交通量測點位置圖、道路現況照片。 - 社經資料(歷年人口數、各車種數量資料，至少須有五年以上資料)。 - 若有「購物中心分區」且明顯數量之顧客將使用高速公路，應增加使用交流道之幾何配置與流量調查資料。 |  |  |
| 參、交通衝擊分析相關參數及作業說明 |  |  |
| 1.旅次發生(包括旅次發生率、順道及多目的的旅次折減率) |  |  |
| 2.運具分配(包括運具分配比率、各運具乘載率、各車種換算之小汽車當量) |  |  |
| 3.旅次分佈 |  |  |
| 4.交通量指派 |  |  |
| 5.基地附近主要交通設施之成長率 |  |  |
| 6.基地聯外道路之交通量自然成長率 |  |  |
| 註：以上資料均須說明資料來源，若為自行調查資料所預估，尚須註明預測方法、過程及使用之軟體。 |  |  |
| 肆、未來道路路網及交通建設 |  |  |
| 1.基地鄰近可利用之計畫中或施工中之道路及交通改善計畫。 |  |  |
| 2.若有計畫道路能配合基地開發時程者，應附該道路主管機關同意之証明文件及道路開發相關資料（道路寬度、開發時程）。 |  |  |
| 3.若有新運具(如捷運)將於未來加入營運，應說明其預定營運時期及運具重新分配比例之預估。 |  |  |

表5.4  工商綜合區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續2)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 伍、相關之其他開發計畫 |  |  |
| 1.調查基地鄰近之其他已核定或審核中之開發計畫，圖示與基地之相對位置及相對距離。 |  |  |
| 2.列表說明上述開發計畫之聯外道路。 |  |  |
| 3.說明上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫，其開發名稱、使用型態、開發規模、目標年期、衍生之交通量、停車需求、行人流量等資料。 |  |  |
| 4.計算上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫累積性交通量。 |  |  |
| 陸、交通維持計畫、交通疏緩措施及交通監測計畫 |  |  |
| 1.施工期間交通維持計畫具體內容及其成效評估 |  |  |
| 2.營運期間交通疏緩措施具體內容及其成效評估 |  |  |
| 3.交通監測計畫具體內容 |  |  |

表5.5  醫院開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 壹、基地開發計畫 |  |  |
| 1.計畫名稱 |  |  |
| 2.開發單位、負責人 |  |  |
| 3.計畫開發類別、所在區位、開發規模 |  |  |
| 4.計畫基地土地使用型態、密度及預計引進人數等資本資料(包括分階段之開發計畫) |  |  |
| 5.完成(100%)開發之年份，若分階段開發或超過五年以上計畫必須說明各階段之推展時程 |  |  |
| 6.基地開發計畫配置說明及設計圖 - 基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與聯絡道路交叉口之連接幾何圖形。 - 建築物位置：顯示各建築物之位置及預定之使用類別、樓地板面積。 - 停車場配置：大客車、小汽車及機車之停車空間與計程車招呼站及救護車、一般車輛臨時接送停車位應分別標示及說明。 - 區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路應分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、曲率半徑、人行道寬度等)，並應附道路系統計畫圖（比例尺1/1,000或1/1,200）。 |  |  |

表5.5  醫院開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續1)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 7.基地開發計畫之策略及時程 |  |  |
| 8.基地施工計畫（包括分階段施工計畫） - 基地挖填土方量及取棄土路線 - 施工車次及運輸路線 |  |  |
| 貳、現況資料 |  |  |
| 1.地理位置圖（比例尺1/25,000） |  |  |
| 2.運輸系統圖（比例尺1/5,000） |  |  |
| 3.土地使用現況資料 - 基地目前土地使用型態 - 基地現有分區管制之分類及其允許之土地使用、密度 - 基地鄰近土地使用資料 |  |  |
| 4.交通現況資料 - 基地聯外及聯絡道路系統：包括各聯外及聯絡道路路段之幾何配置、容量及服務水準圖示並表列說明。 - 主要交叉路口時制計畫、各流向交通量及分佈比例資料(圖示)並估算服務水準。 - 大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公鐵路、捷運等)路線、車站位置（圖示）、班次、承載狀況。 - 公共停車場：基地附近500公尺內之公共停車場提供數量及使用現況。 - 基地附近行人設施設置現況。 - 交通流量資料(尖峰小時流量、24小時分佈流量)：分機車、小型車、大型車及特種車之流量，雙向交通流量分開計算。以調查日期在兩年內之資料為可接受之範圍。並請附交通量測點位置圖、道路現況照片。 - 社經資料(歷年人口數、各車種數量資料，至少須有五年以上資料)。 |  |  |
| 參、交通衝擊分析相關參數及作業說明 |  |  |
| 1.旅次發生(包括旅次發生率、順道及多目的的旅次折減率) |  |  |
| 2.運具分配(包括運具分配比率、各運具乘載率、各車種換算之小汽車當量) |  |  |
| 3.旅次分佈 |  |  |
| 4.交通量指派 |  |  |
| 5.基地附近主要交通設施之成長率 |  |  |
| 6.基地聯外道路之交通量自然成長率 |  |  |
| 註：以上資料均須說明資料來源，若為自行調查資料所預估，尚須註明預測方法、過程及使用之軟體。 |  |  |

表5.5  醫院開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續2)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 肆、未來道路路網及交通建設 |  |  |
| 1.基地鄰近可利用之計畫中或施工中之道路及交通改善計畫。 |  |  |
| 2.若有計畫道路能配合基地開發時程者，應附該道路主管機關同意之証明文件及道路開發相關資料（道路寬度、開發時程）。 |  |  |
| 3.若有新運具(如捷運)將於未來加入營運，應說明其預定營運時期及運具重新分配比例之預估。 |  |  |
| 伍、相關之其他開發計畫 |  |  |
| 1.調查基地鄰近之其他已核定或審核中之開發計畫，圖示與基地之相對位置及相對距離。 |  |  |
| 2.列表說明上述開發計畫之聯外道路。 |  |  |
| 3.說明上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫，其開發名稱、使用型態、開發規模、目標年期、衍生之交通量、停車需求、行人流量等資料。 |  |  |
| 4.計算上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫累積性交通量。 |  |  |
| 陸、交通維持計畫、交通疏緩措施及交通監測計畫 |  |  |
| 1.施工期間交通維持計畫具體內容及其成效評估 |  |  |
| 2.營運期間交通疏緩措施具體內容及其成效評估 |  |  |
| 3.交通監測計畫具體內容 |  |  |

表5.6  大專院校開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 壹、基地開發計畫 |  |  |
| 1.計畫名稱 |  |  |
| 2.開發單位、負責人 |  |  |
| 3.計畫開發類別、所在區位、開發規模 |  |  |
| 4.計畫基地土地使用型態、密度及預計引進人數等資本資料(包括分階段之開發計畫) |  |  |
| 5.完成(100%)開發之年份，若分階段開發或超過五年以上計畫必須說明各階段之推展時程 |  |  |
| 6.基地開發計畫配置說明及設計圖 - 開發內容基本資料：說明學制、科系數目、引進教職師生人數、住宿人數及是否設有夜間部等資料。 - 基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與聯絡道路交叉口之連接幾何圖形。 - 建築物位置：顯示各建築物之位置及預定之使用類別、樓地板面積。 - 停車場配置：大客車、小汽車、機車及自行車之停車空間應分別標示及說明。 - 區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路應分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、曲率半徑、人行道寬度等)，並應附道路系統計畫圖（比例尺1/1,000或1/1,200）。 |  |  |
| 7.基地開發計畫之策略及時程 |  |  |
| 8.基地施工計畫（包括分階段施工計畫） - 基地挖填土方量及取棄土路線 - 施工車次及運輸路線 |  |  |
| 貳、現況資料 |  |  |
| 1.地理位置圖（比例尺1/25,000） |  |  |
| 2.運輸系統圖（比例尺1/5,000） |  |  |
| 3.土地使用現況資料 - 基地目前土地使用型態 - 基地現有分區管制之分類及其允許之土地使用、密度 - 基地鄰近土地使用資料 |  |  |

表5.6  大專院校開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續1)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 4.交通現況資料 - 基地聯外及聯絡道路系統：包括各聯外及聯絡道路路段之幾何配置、容量及服務水準圖示並表列說明。 - 主要交叉路口時制計畫、各流向交通量及分佈比例資料(圖示)並估算服務水準。 - 大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公、鐵路、捷運等)路線、車站位置（圖示）、班次、承載狀況。 - 公共停車場：基地附近500公尺內之公共停車場提供數量及使用現況。 - 基地附近行人設施設置現況。 - 交通流量資料(交通流量調查應挑選非周休二日之星期五、六、日進行連續12小時06:00~22:00的調查，並應避開寒、暑假期間) ：分機車、小型車、大型車及特種車之流量，雙向交通流量分開計算。以調查日期在兩年內之資料為可接受之範圍。並請附交通量測點位置圖、道路現況照片。 - 交通事故資料：提供校門口臨接之道路路段及鄰近之交叉路口交通事故資料。 - 社經資料(歷年人口數、各車種數量資料，至少須有五年以上資料)。 |  |  |
| 參、交通衝擊分析相關參數及作業說明 |  |  |
| 1.旅次發生(包括旅次發生率、順道及多目的的旅次折減率) |  |  |
| 2.運具分配(包括運具分配比率、各運具乘載率、各車種換算之小汽車當量) |  |  |
| 3.旅次分佈 |  |  |
| 4.交通量指派 |  |  |
| 5.基地附近主要交通設施之成長率 |  |  |
| 6.基地聯外道路之交通量自然成長率 |  |  |
| 註：以上資料均須說明資料來源，若為自行調查資料所預估，尚須註明預測方法、過程及使用之軟體。 |  |  |
| 肆、未來道路路網及交通建設 |  |  |
| 1.基地鄰近可利用之計畫中或施工中之道路及交通改善計畫。 |  |  |
| 2.若有計畫道路能配合基地開發時程者，應附該道路主管機關同意之証明文件及道路開發相關資料（道路寬度、開發時程）。 |  |  |
| 3.若有新運具(如捷運)將於未來加入營運，應說明其預定營運時期及運具重新分配比例之預估。 |  |  |

表5.6  大專院校開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續2)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 伍、相關之其他開發計畫 |  |  |
| 1.調查基地鄰近之其他已核定或審核中之開發計畫，圖示與基地之相對位置及相對距離。 |  |  |
| 2.列表說明上述開發計畫之聯外道路。 |  |  |
| 3.說明上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫，其開發名稱、使用型態、開發規模、目標年期、衍生之交通量、停車需求、行人流量等資料。 |  |  |
| 4.計算上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫累積性交通量。 |  |  |
| 陸、交通維持計畫、交通疏緩措施及交通監測計畫 |  |  |
| 1.施工期間交通維持計畫具體內容及其成效評估 |  |  |
| 2.營運期間交通疏緩措施具體內容及其成效評估 |  |  |
| 3.交通監測計畫具體內容 |  |  |

表5.7  高爾夫球場開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 壹、基地開發計畫 |  |  |
| 1.計畫名稱 |  |  |
| 2.開發單位、負責人 |  |  |
| 3.計畫開發類別、所在區位、開發規模 |  |  |
| 4.計畫基地土地使用型態、密度及預計引進人數等資本資料(包括分階段之開發計畫) |  |  |
| 5.完成(100%)開發之年份，若分階段開發或超過五年以上計畫必須說明各階段之推展時程 |  |  |
| 6.基地開發計畫配置說明及設計圖 - 基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與聯絡道路交叉口之連接幾何圖形。 - 建築物位置：顯示各建築物之位置及預定之使用類別、樓地板面積。 - 停車場配置：大客車、小汽車及機車之停車空間應分別標示及說明。 - 區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路應分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、曲率半徑、人行道寬度等)，並應附道路系統計畫圖（比例尺1/1,000或1/1,200）。 |  |  |
| 7.基地開發計畫之策略及時程 |  |  |

表5.7  高爾夫球場開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續1)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 8.基地施工計畫（包括分階段施工計畫） - 基地挖填土方量及取棄土路線 - 施工車次及運輸路線 |  |  |
| 9.基地營運計畫 - 球洞數 - 會館樓地板面積 - 餐廳座位數 - 旅館房間數 - 招收會員數 - 市場服務範圍 |  |  |
| 貳、現況資料 |  |  |
| 1.地理位置圖（比例尺1/25,000） |  |  |
| 2.運輸系統圖（比例尺1/5,000） |  |  |
| 3.土地使用現況資料 - 基地目前土地使用型態 - 基地現有分區管制之分類及其允許之土地使用、密度 - 基地鄰近土地使用資料 |  |  |
| 4.交通現況資料 - 基地聯外及聯絡道路系統：包括各聯外及聯絡道路路段之幾何配置、容量及服務水準圖示並表列說明。 - 主要交叉路口時制計畫、各流向交通量及分佈比例資料(圖示)並估算服務水準。 - 大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公、鐵路、捷運等)路線、車站位置（圖示）、班次、承載狀況。 - 公共停車場：基地附近500公尺內之公共停車場提供數量及使用現況。 - 基地附近行人設施設置現況。 - 交通流量資料(尖峰小時流量、16小時分佈流量)：分機車、小型車、大型車及特種車之流量，雙向交通流量分開計算。以調查日期在兩年內之資料為可接受之範圍。並請附交通量測點位置圖、道路現況照片。 - 社經資料(歷年人口數、各車種數量資料，至少須有五年以上資料)。 |  |  |

表5.7  高爾夫球場開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續2)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 參、交通衝擊分析相關參數及作業說明 |  |  |
| 1.旅次發生(包括旅次發生率、順道及多目的的旅次折減率) |  |  |
| 2.運具分配(包括運具分配比率、各運具乘載率、各車種換算之小汽車當量) |  |  |
| 3.旅次分佈 |  |  |
| 4.交通量指派 |  |  |
| 5.基地附近主要交通設施之成長率 |  |  |
| 6.基地聯外道路之交通量自然成長率 |  |  |
| 註：以上資料均須說明資料來源，若為自行調查資料所預估，尚須註明預測方法、過程及使用之軟體；同時應區分「顧客」與「員工」進行分析評估。 |  |  |
| 肆、未來道路路網及交通建設 |  |  |
| 1.基地鄰近可利用之計畫中或施工中之道路及交通改善計畫。 |  |  |
| 2.若有計畫道路能配合基地開發時程者，應附該道路主管機關同意之証明文件及道路開發相關資料（道路寬度、開發時程）。 |  |  |
| 3.若有新運具(如捷運)將於未來加入營運，應說明其預定營運時期及運具重新分配比例之預估。 |  |  |
| 伍、相關之其他開發計畫 |  |  |
| 1.調查基地鄰近之其他已核定或審核中之開發計畫，圖示與基地之相對位置及相對距離。 |  |  |
| 2.列表說明上述開發計畫之聯外道路。 |  |  |
| 3.說明上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫，其開發名稱、使用型態、開發規模、目標年期、衍生之交通量、停車需求、行人流量等資料。 |  |  |
| 4.計算上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫累積性交通量。 |  |  |
| 陸、交通維持計畫、交通疏緩措施及交通監測計畫 |  |  |
| 1.施工期間交通維持計畫具體內容及其成效評估 |  |  |
| 2.營運期間交通疏緩措施具體內容及其成效評估 |  |  |
| 3.交通監測計畫具體內容 |  |  |

表5.8  遊憩區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 壹、基地開發計畫 |  |  |
| 1.計畫名稱 |  |  |
| 2.開發單位、負責人 |  |  |
| 3.計畫開發類別、所在區位、開發規模 |  |  |
| 4.計畫基地土地使用型態、密度及預計引進人數等資本資料(包括分階段之開發計畫) |  |  |
| 5.完成(100%)開發之年份，若分階段開發或超過五年以上計畫必須說明各階段之推展時程 |  |  |
| 6.基地開發計畫配置說明及設計圖 - 基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與聯絡道路交叉口之連接幾何圖形。 - 建築物位置：顯示各建築物之位置及預定之使用類別、樓地板面積。 - 停車場配置：大客車、小汽車及機車之停車空間應分別標示及說明，並依遊憩區之特性斟酌設置腳踏車停車配置與遊園路線規劃。 - 區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路應分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、曲率半徑、人行道寬度等)，並應附道路系統計畫圖（比例尺1/1,000或1/1,200）。 |  |  |
| 7.基地開發計畫之策略及時程 |  |  |
| 8.基地施工計畫（包括分階段施工計畫） - 基地挖填土方量及取棄土路線 - 施工車次及運輸路線 |  |  |
| 貳、現況資料 |  |  |
| 1.地理位置圖（比例尺1/25,000） |  |  |
| 2.運輸系統圖（比例尺1/5,000） |  |  |
| 3.土地使用現況資料 - 基地目前土地使用型態 - 基地現有分區管制之分類及其允許之土地使用、密度 - 基地鄰近土地使用資料 |  |  |

表5.8  遊憩區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續1)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 4.交通現況資料 - 基地聯外及聯絡道路系統：包括各聯外及聯絡道路路段之幾何配置、容量及服務水準圖示並表列說明。 - 主要交叉路口時制計畫、各流向交通量及分佈比例資料(圖示)並估算服務水準。 - 大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公、鐵路、捷運等)路線、車站位置（圖示）、班次、承載狀況。 - 公共停車場：基地附近500公尺內之公共停車場提供數量及使用現況。 - 基地附近行人設施設置現況。 - 交通流量資料(交通流量資料須須配合於週休二日、非週休二日及連續假日從事上午6:00~晚上9:00連續16小時的交通量調查，且每次至少連續調查三天)：分機車、小型車、大型車及特種車之流量，雙向交通流量分開計算。以調查日期在兩年內之資料為可接受之範圍。並請附交通量測點位置圖、道路現況照片。 - 社經資料(歷年人口數、各車種數量資料，至少須有五年以上資料)。 |  |  |
| 參、交通衝擊分析相關參數及作業說明 |  |  |
| 1.旅次發生(包括旅次發生率、順道及多目的的旅次折減率) |  |  |
| 2.運具分配(包括運具分配比率、各運具乘載率、各車種換算之小汽車當量) |  |  |
| 3.旅次分佈 |  |  |
| 4.交通量指派 |  |  |
| 5.基地附近主要交通設施之成長率 |  |  |
| 6.基地聯外道路之交通量自然成長率 |  |  |
| 註：以上資料均須說明資料來源，若為自行調查資料所預估，尚須註明預測方法、過程及使用之軟體。 |  |  |
| 肆、未來道路路網及交通建設 |  |  |
| 1.基地鄰近可利用之計畫中或施工中之道路及交通改善計畫。 |  |  |
| 2.若有計畫道路能配合基地開發時程者，應附該道路主管機關同意之証明文件及道路開發相關資料（道路寬度、開發時程）。 |  |  |
| 3.若有新運具(如捷運)將於未來加入營運，應說明其預定營運時期及運具重新分配比例之預估。 |  |  |

表5.8  遊憩區開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續2)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 伍、相關之其他開發計畫 |  |  |
| 1.調查基地鄰近之其他已核定或審核中之開發計畫，圖示與基地之相對位置及相對距離。 |  |  |
| 2.列表說明上述開發計畫之聯外道路。 |  |  |
| 3.說明上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫，其開發名稱、使用型態、開發規模、目標年期、衍生之交通量、停車需求、行人流量等資料。 |  |  |
| 4.計算上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫累積性交通量。 |  |  |
| 陸、交通維持計畫、交通疏緩措施及交通監測計畫 |  |  |
| 1.施工期間交通維持計畫具體內容及其成效評估 |  |  |
| 2.營運期間交通疏緩措施具體內容及其成效評估 |  |  |
| 3.交通監測計畫具體內容 |  |  |

表5.9  大型商業設施開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 壹、基地開發計畫 |  |  |
| 1.計畫名稱 |  |  |
| 2.開發單位、負責人 |  |  |
| 3.計畫開發類別、所在區位、開發規模 |  |  |
| 4.計畫基地土地使用型態、密度及預計引進人數等資本資料(包括分階段之開發計畫) |  |  |
| 5.完成(100%)開發之年份，若分階段開發或超過五年以上計畫必須說明各階段之推展時程 |  |  |
| 6.基地開發計畫配置說明及設計圖 - 基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與聯絡道路交叉口之連接幾何圖形。 - 建築物位置：顯示各建築物之位置及預定之使用類別、樓地板面積。 - 停車場配置：大客車、小汽車及機車之停車空間應分別標示及說明。 - 區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路應分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、曲率半徑、人行道寬度等)，並應附道路系統計畫圖（比例尺1/1,000或1/1,200）。 |  |  |
| 7.基地開發計畫之策略及時程 |  |  |

表5.9  大型商業設施開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續1)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 8.基地施工計畫（包括分階段施工計畫） - 基地挖填土方量及取棄土路線 - 施工車次及運輸路線 |  |  |
| 9.基地營運計畫 - 營業時間 - 裝卸貨時間、地點、方式 - 市場服務範圍 |  |  |
| 貳、現況資料 |  |  |
| 1.地理位置圖（比例尺1/25,000） |  |  |
| 2.運輸系統圖（比例尺1/5,000） |  |  |
| 3.土地使用現況資料 - 基地目前土地使用型態 - 基地現有分區管制之分類及其允許之土地使用、密度 - 基地鄰近土地使用資料 |  |  |
| 4.交通現況資料 - 基地聯外及聯絡道路系統：包括各聯外及聯絡道路路段之幾何配置、容量及服務水準圖示並表列說明。 - 主要交叉路口時制計畫、各流向交通量及分佈比例資料(圖示)並估算服務水準。 - 大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公、鐵路、捷運等)路線、車站位置（圖示）、班次、承載狀況。 - 公共停車場：基地附近500公尺內之公共停車場提供數量及使用現況。 - 基地附近行人設施設置現況。 - 交通流量資料(尖峰小時流量、16小時分佈流量)：分機車、小型車、大型車及特種車之流量，雙向交通流量分開計算。以調查日期在兩年內之資料為可接受之範圍。並請附交通量測點位置圖、道路現況照片。 - 社經資料(歷年人口數、各車種數量資料，至少須有五年以上資料)。 |  |  |
| 參、交通衝擊分析相關參數及作業說明 |  |  |
| 1.旅次發生(包括旅次發生率、順道及多目的的旅次折減率) |  |  |
| 2.運具分配(包括運具分配比率、各運具乘載率、各車種換算之小汽車當量) |  |  |
| 3.旅次分佈 |  |  |
| 4.交通量指派 |  |  |
| 5.基地附近主要交通設施之成長率 |  |  |

表5.9  大型商業設施開發交通衝擊評估報告內容審查項目清單(續2)

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 6.基地聯外道路之交通量自然成長率 |  |  |
| 註：以上資料均須說明資料來源，若為自行調查資料所預估，尚須註明預測方法、過程及使用之軟體；同時應區分「平時」與「有活動時」兩種情況進行分析評估。 |  |  |
| 肆、未來道路路網及交通建設 |  |  |
| 1.基地鄰近可利用之計畫中或施工中之道路及交通改善計畫。 |  |  |
| 2.若有計畫道路能配合基地開發時程者，應附該道路主管機關同意之証明文件及道路開發相關資料（道路寬度、開發時程）。 |  |  |
| 3.若有新運具(如捷運)將於未來加入營運，應說明其預定營運時期及運具重新分配比例之預估。 |  |  |
| 伍、相關之其他開發計畫 |  |  |
| 1.調查基地鄰近之其他已核定或審核中之開發計畫，圖示與基地之相對位置及相對距離。 |  |  |
| 2.列表說明上述開發計畫之聯外道路。 |  |  |
| 3.說明上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫，其開發名稱、使用型態、開發規模、目標年期、衍生之交通量、停車需求、行人流量等資料。 |  |  |
| 4.計算上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫累積性交通量。 |  |  |
| 陸、交通維持計畫、交通疏緩措施及交通監測計畫 |  |  |
| 1.施工期間交通維持計畫具體內容及其成效評估 |  |  |
| 2.營運期間交通疏緩措施具體內容及其成效評估 |  |  |
| 3.交通監測計畫具體內容 |  |  |