基地開發交通衝擊評估作業手冊之研擬

- 緒論

1.1 前言

1.2 作業手冊之適用對象

1.3 作業手冊制訂原則

1.4 作業手冊制訂內容與範圍

- 名詞定義

- 相關法令彙整及探討

3.1 非都市土地開發審議規範

3.2 非都市土地工商綜合區開發審議規範

3.3 都市計畫工商綜合專用區開發審議規範

3.4 環境影響評估法暨環境影響評估作業準則

3.5 明文規定須呈交交通衝擊評估報告之相關法令規章

3.6 建築基地施工期間交通維持計畫作業規定

3.7 綜合探討

- 作業手冊擬定

4.1 基地開發交通衝擊評估程序及作業手冊內容

4.2 基地開發交通衝擊評估作業手冊總體規範

4.2.1交通需求預測及衝擊分析作業

4.2.2 交通疏緩措施之研擬

4.2.3 交通監測計畫之編定

4.3 不同基地開發型態交通衝擊評估作業之個別規範

- 開發業者提送交通衝擊評估報告內容審查清單

5.1 一般基地開發案審查清單

5.2 不同基地開發型態之審查清單

- 結論與建議

6.1 結論

6.2 建議

第一章  緒論

  - 前言

土地使用與交通需求有密不可分之關係，大規模之基地開發改變了原有土地使用的強度，使得基地與路段的相對競爭條件發生變化而產生旅次重分布、交通量重指派的效果，進而對現有的道路、運輸系統產生衝擊。國內在飽受交通擁擠之苦後，主管單位亦漸感基地開發交通衝擊評估的重要性，故於1990年開始，陸續頒訂了一些法律及行政命令，要求某些基地開發在達一定之開發門檻時，必須提出相關之開發衝擊評估說明送審，然這些法令對於交通衝擊評估的技術方法與內容項目尚無一明確的規定。

目前國內有關基地開發對交通運輸系統之衝擊評估及審議，大都含括於環境影響評估制度中，「交通運輸」衝擊為其中二、三十個環境因子評估項目之一。內政部近年來陸續頒訂之「非都市土地開發審議規範」、「非都市土地工商綜合區開發審議規範」、「都市計畫工商綜合專用區開發審議規範」及「海埔地開發許可審議規範」亦均以條文明訂申請開發同意書應檢附「環境影響說明書或環境影響評估報告書」。

依環境影響評估子法「開發行為環境影響評估作業準則」第四十九條訂定「中央主管機關得視需要會商有關機關訂定評估技術規範」。為使開發業者（或規劃單位）對於交通衝擊評估的程序、分析的技術方法、評估內容項目及相關檢附資料有所依循，並使交通主管單位審查時有統一的標準，故進行「基地開發交通衝擊評估作業手冊」的研擬工作。

  - 作業手冊之適用對象

依據環境影響評估法第五條第二項，行政院環境保護署於八十四年八月陸續發佈二十一類開發行為之環境影響評估作業準則，八十六年十二月將上述各類作業準則合併頒訂「開發行為環境影響評估作業準則」，依開發性質可將其分成三大類：（一）重大交通建設：道路鐵路開發、大眾捷運系統開發、港灣開發、機場開發；（二）環境保護、核能及其他能源、特定開發等：焚化爐工程興建、廢棄物掩埋場工程興建、污水下水道系統工程興建、火力發電氣電共生工程開發、蓄水供水防洪排水水力發電工程開發、放射性核廢料儲存處理場所興建、核能電廠開發、農林漁牧地開發利用、土石採取探礦採礦；（三）基地開發：工廠開發、工業區開發、遊樂區風景區開發、高爾夫球場運動場地開發、文教醫療建設、新市區建設舊市區更新、高樓建築及工商綜合區等。

本作業手冊主要適用對象即為開發業者（或規劃單位）從事上述第三類「基地開發行為」於環境影響評估或開發許可審議時，所進行的「交通」項目衝擊分析之用。而依環境影響評估法第五條所指「開發行為」的範圍則包括該行為之規劃、進行及完成後之使用。

  - 作業手冊制訂原則

由於台灣各縣市之發展狀況不同，不同基地開發型態所衍生之環境衝擊程度不同，不論是內政部或行政院環境保護署，均針對各種型態開發行為制訂評估事項以及審議規範。故個案開發可能依其所在區位、開發規模、開發型態而對交通衍生不同的衝擊程度，加上國內目前對於實施交通衝擊評估所需全國性統一資料及相關之基礎研究，尚無一具公信力的標準，據於上述緣由，本作業手冊之研訂原則如下：

1.對於交通衝擊評估過程相關基本要素（衝擊範圍、目標年期、尖峰交通小時、旅次發生、旅次分佈、運具分配及交通量指派等等）之處理技術，提供一般性的原則，留有彈性空間可依個案開發性質有所調整。

2.由於國內目前交通衝擊評估體制法令尚不完備，目前國內實施基地開發交通衝擊評估，大多是依附於環境影響評估體系及申請土地開發審議體系之下，故本作業手冊即以內政部所頒訂各類土地開發應進行審議之對象，及行政院環境保護署所頒訂應實施環境影響評估對象為主。此外，本作業手冊不包括呈報交通衝擊報告之門檻規定及審議過程與手續（行政作業程序）。

  - 作業手冊制訂內容與範圍

作業手冊首先提出交通衝擊評估作業總體規範，包括交通衝擊評估程序、作業步驟、工作內容及衝擊分析過程相關要素處理技術等；再根據各種基地開發型態類別，說明除總體規範外，相關要素處理技術差異之個別規範；最後並提出開發業者應提送之分析內容細項及所須檢附之相關資料。

個別規範所選取之基地開發型態類別，以從事交通衝擊評估作業時，有特殊需要個別規定者，共選取以下八類：

1.住宅社區：包括獨戶（獨棟、雙併、連棟）及分戶（公寓、大廈）住宅。

2.工業區：係指依區域計畫法或促進產業升級條例或都市計畫法等相關規定申請報編或劃設之工業使用，包括科技工業區、智慧型工業園區、科學工業園區、綜合性工業區、汽車專業區、石化專業區、加工出口區等等。

3.工商綜合區：係指依「工商綜合區開發設置管理辦法」規定而進行之開發使用，開發內容可包括以下一種或數種使用分區：工商綜合分區、物流專業分區、工商服務及展覽分區、修理服務業分區以及購物中心分區等。

4.醫院：包括教學醫院、區域醫院、綜合醫院及專科醫院等。

5.大專院校：係指專科以上學校而言，包括綜合大學、獨立學院、五年制專科、二年制專科及三年制專科等。

6.高爾夫球場：係指球洞數9洞以上之高爾夫球場，不包括高爾夫球練習場。

7.遊憩區：包括遊樂園型、古蹟文化型、原野型及一般風景區型等。

8.大型商業設施：係指大規模之商業使用基地開發，包括大型之百貨公司、倉儲型零售店、娛樂場所等，不包括一般規模之鄰里商業區、沿街商業區或店舖住宅等。

為增加作業手冊的可讀性，對於交通衝擊分析相關名詞另闢專章予以定義。此外，為使開發業者在從事交通衝擊評估撰寫工作時，其分析內容與相關規劃能符合法令規定，故亦彙整相關法令中與交通系統有關之條文規定，提供開發業者參考。