二、比較國內外交通管理系統在系統及技術上的差異

2.1	國內外交通管理系統發展概況與差異	7

2.1.1	美國先進交通管理系統發展	8

2.1.2	歐洲先進交通管理系統發展	12

2.1.3	日本先進交通管理系統發展	14

2.1.4	我國先進交通管理系統發展	16

2.1.5	國內外系統發展差異性比較	18

2.1.6	國內系統發展主要關鍵問題	26

2.2	技術發展的比較與成熟度評估	37

2.2.1	無線電路況廣播	37

2.2.2	個別式系統雙向通訊	39

2.2.3	車輛偵測器	41

2.2.4	通訊傳輸	44

2.2.5	定位技術	46

2.2.6	電子地圖	48

2.2.7	車上顯示系統	49

2.2.8	自動車輛辨識	50

2.3	國外先進交通管理系統之經驗實例	51

2.3.1	美國休士頓運輸及危機管理中心	51

2.3.2	美國馬里蘭州域控制中心	53

2.3.3	美國亞特蘭大先進交通管理系統(Atlanta Advanced Traffic Management System)	54

2.3.4	美國馬里蘭州蒙哥馬利郡運輸管理系統	56

2.3.5	美國德州聖安東尼奧先進交通管理系統	59

2.3.6	美國西雅圖用路人廣域資訊系統	61

2.3.7	德國慕尼黑都會地區運輸合作管理系統	63

2.3.8	德國斯圖加特區域運輸管理系統	66

2.3.9	日本之ATMS發展及推動	68

2.3.10	韓國果川市智慧型運輸系統示範計畫	74

2.3.11	各實例之交通管理系統主要功能分析比較表	78

2.3.12	美國大學有關ITS的代表性計畫	79

圖2-1  慕尼黑COMFORT組織架構圖	21

圖2-2  美國公私部門合作關係示意圖	25

圖2-3  交通管理行政組織建置流程圖	29

圖2-4  慕尼黑COMFORT聯接各控制中心架構圖	64

圖2-5  斯圖加特STORM系統架構示意圖	67

圖2-6  日本ATMS之交通管理系統架構及功能示意圖	70

表2. 1  國外智慧型運輸系統之佈建與發展	24

表2. 2  環路線圈式車輛偵測器之定期保養維護表	33

表2. 3  高架式車輛偵測器之定期保養維護表	34

表2. 4  國內先進交通管理系統可行性評估	36

第二章  比較國內外交通管理系統在系統及技術上的差異

經由蒐集與瞭解美國、德國、日本等先進國家交通管理系統之技術、經驗與成效，同時亦由調查、訪談與蒐集國內主要交通管理系統瞭解其系統技術現況，就國內目前之技術與發展概況提出說明，確實經由對國外先進交通管理系統的瞭解，獲得我國未來推動先進交通管理系統的相關寶貴經驗。藉由本章在系統與技術上的差異比較，檢討系統及技術發展的關鍵問題，以及分析系統可行性及評估技術成熟度，如此對於內部技術的整合，外部技術的引進，以及國人觀念的推展與接受都有良好的助益。

# 2.1	國內外交通管理系統發展概況與差異

智慧型運輸系統(ITS)的中心思想必須從即時性(real-time)、動態性(dynamic)、自動化(automatic)三方面來探討。

智慧型運輸系統的發展將有利於提升現有交通系統的效率與安全性，並藉著各樣的交通資訊交換以及先進的交通控制系統運作來完成此項要求。其中資訊的收集、分析與傳播是智慧型運輸系統的基本要素。為了便於能掌握即時的交通訊息作動態的交通管理，收集即時的交通資訊並作交換將是解決多變的交通問題之關鍵。

自動化的交通資訊收集可從天候偵測、事故偵測、車輛偵測、閉路電視等獲得大量、持續、精確的即時交通資訊，再將此資訊透過傳輸網路如展頻、光纖、專線等進入控制中心做立即的分析，其分析整理後之結果可供交通管理系統運作作最佳化的動態調整，增加交通系統的效率；或將即時路況、天候、車流等資訊傳遞給用路人，使用路人能立即改變行程或路線以達到效率與安全的目標。因此智慧型運輸系統的系統架構與運作是不能離開即時、動態、自動的三大原則。

國際間智慧型運輸系統的發展，有兩項主要的背景因素：

- 運輸系統的供不應求是新興工業國家與已開發國家目前所面對的共同挑戰。為解決供不應求的問題，各國過去都是採取新建硬體設施的辦法，來增加供給容量以滿足需求。不過，由於土地資源有限及建設成本越來越高，因此，需要思考新的政策方向。

- 資訊、通信科技的發展，一方面在車輛與道路的設計和使用上，出現許多突破性的新技術，可用來提高它們的效能與安全；另方面在無線通信與網際網路的發展，也使運輸系統與使用者之間的線上即時溝通變得可行，而且將成為管理運輸需求與提高系統容量的主要憑藉。

在上述兩項因素交互影響之下，美、歐、日、韓、澳等國目前在運輸政策上，發展出以下的思考方向與重點：(1)如何利用各種管理措施來疏導或抑制需求；(2)如何利用先進的資訊、電信科技，充分發揮既有硬體設施的容量；以及(3)如何加強不同運輸工具之間的相互支援與整合，以發揮運輸系統的整體運能。

# 2.1.1	美國先進交通管理系統發展

美國智慧型運輸系統(ITS)計畫是由美國聯邦公路總署(FHWA)於1991年所提出，在ITS-America努力下，其主要發展項目共可分為六個子系統，分別為先進交通管理系統(ATMS)、先進旅行者資訊系統(ATIS)、商業車輛管理營運系統(CVO)、先進行車控制系統(AVCS)、先進大眾運輸系統(APTS)及先進郊區運輸系統(ARTS)，此六個子系統並不是各自獨立的，其彼此間存有相輔相成的關係，涵蓋的各項技術也互相支援，其間的連繫係依據ATMS為應用中心，其它五個應用子系統所包含的各種技術規格與標準則以符合ATMS之需求而定，以達到統合一致的效果，因此健全的交通管理系統為發展智慧型運輸系統之基本工作。(而AHS可視為AVCS技術之應用)

在ITS中以ATMS及ATIS之關聯性最大，兩者結合並透過資料傳送及相關有效之演算法運算等方式，可達成路徑導引或路網轉向等功能；而AVCS與ATMS關聯部分，主要藉由ATMS所提供之資訊如天候狀況、道路狀況等訊息，掌握交通動態性及變化性，達成AVCS系統之目標；而ATPS及CVO與ATMS關聯部分，CVO與APTS主要使用AVI、AVL、ETC、無線電等技術將資訊傳給ATMS或由ATMS獲取相關資訊，以增進運輸業務管理系統效率或提昇車輛乘載率；而ARTS主要是結合ATMS及ATIS技術，如自動事故偵測、行車路線導引、自動車輛定位等，以降低郊區道路事件所產生之損失。

美國ITS計畫中對ATMS開發之預定目標為：

## 一、	1992～1996年

- 交通監視與控制：在15個都市之運輸走廊內設置，並在3個都市與都市間之運輸走廊設置。

- 事故管理系統

－在10個都市地區建立快速處理系統

－在3個都市地區內建立快速偵知系統

- 通訊方面

－以單向方式用於交通資訊

－以雙向方式用於路口之控制及監視

- 大眾運輸系統之監視

## 二、	1997～2001年

- 設置全功能交通管理中心

- 區域性之即時調適交通運輸控制，並讓大眾運輸優先

－在50個都市地區的重要運輸走廊

－在25個主要之都市與都市間之運輸走廊

- 事故管理系統

－在150個都市地區建立快速處理系統

－在25個都市地區內建立快速偵知系統

- 通訊方式：以單向方式用於兩地旅行時間資訊傳輸

## 三、	2002～2011年

- 區域性之全功能系統以管理各類地面交通運輸為主，全國性的目標為在大都市地區及重要之市郊建立運輸走廊。

目前美國國內較具ATMS/ATIS推展規模的實例為：

- 休士頓運輸及危機管理中心(Houston Transportation and Emergency Management Center, 簡稱TEMC)

- 馬里蘭州域控制中心(Maryland Statewide Operation Center)

- 亞特蘭大先進交通管理系統(Atlanta Advanced Traffic Management Center)

- 馬里蘭州蒙哥馬利郡運輸管理系統(Montgomery County, Maryland-Transportation Management System)

- 德州聖安東尼奧先進交通管理系統(San Antonio, Texas Advanced Traffic Management System, 簡稱TransGuide)

- 西雅圖用路人廣域資訊(Seattle Wide-area Information for Travelers, 簡稱SWIFT)

在效益評估方面，美國洛杉磯的交通號誌控制系統ATSAC(Automated Traffic Surveillance And Control)運作了1170個路口及4509個車輛偵測器，在評估報告指出減少18%的旅行時間，在平均車速方面提昇了16%，在路口延滯方面減少了44%。德州Abilene的報告指出減少旅行時間14%，在平均車速方面提昇了22%，在路口延滯方面減少了37%。

在高速公路管理系統方面，美國目前有41個都會區有高速公路管理系統(包括匝道儀控系統)，這些系統已經展現出減少旅行時間的具體成果，根據明尼蘇達州運輸部門指出在I-35W公路管制前每年平均有421事故，管制後每年平均308事故，減少了27%。其他許多匝道儀控系統的報告評估在尖峰時段執行匝道儀控平均車速增加了8%～22%。在西雅圖華盛頓地區的I-5公路，超過六年的評估顯示，與開始執行管制前相比較，雖然增加了10%～100%的交通量，平均車速仍增加48%，事故頻率只有原來的62%。

美國運輸部對於已建置的系統有下列的評估效益：

- 交通號誌控制系統

－減少旅行時間8%～15%

－增加旅行車速14%～22%

－減少旅行延滯17%～37%

- 高速公路管理系統

－減少旅行時間20%～48%

－增加旅行車速16%～62%

－增加高速公路容量17%～25%

－減少高速公路事故15%～50%

# 2.1.2	歐洲先進交通管理系統發展

歐洲國家致力於道路運輸資訊技術之研發已有相當歷史，其基本發展觀點與美國智慧型運輸系統(ITS)頗為類似，德國之ALI、ALI-SCOUT及LISB，英國之IVRG及AUTOGUIDE等系統即為著名之路線導引系統。80年代末期歐洲各國更集合群體之力合作進行長期性之研發計畫，主要包括歐洲共同體主導之DRIVE(Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe)計畫，以及歐洲19國和14個汽車廠集資推動EUREKA合作計畫下之PROMETHEUS計畫。其中由歐洲共同體主導的DRIVE是以相關道路交通管理應用技術之發展為主。

德國在致力於推動DRIVE計畫同時，在90年代初期推出Transport Telematics的發展理念。就字義來源而言，Telematics是由Telecommunication與Informatics所組合的新名詞。Telematics在交通運輸上的應用，亦即是智慧型運輸系統(Intelligent Transport Systems, ITS)，其定義為：運用現代的通信與資訊科技，提供交通參與者即時的 (real-time)交通資訊，並給予適時的導引及保持相互間的聯絡。

運輸決策官員期望從增加Telematics的使用中得到下列幾點效益：

- 運輸的個別模式將互相連結以便創造一個整體運輸系統的效率，改善交通體質及減少和避免交通壅塞。

- 藉由改善龐大的車流量可將基礎建設的功能得以更有效率的彰顯。

- 運輸與旅行的連鎖將得以形成。

- 交通安全的增強。

由以上得知Transport Telematics的主要重點是以交通運輸系統整合推展為基礎的管理模式，透過公共運輸系統之間的即時交通資訊的處理與交換運作，達到增進交通安全及行車/旅行便捷之目的。

目前歐洲國家較具先進交通管理系統的規模者，仍以德國為推展與實作較積極之國家，其中以慕尼黑(Munich)COMFORT和斯圖加特(Stutgart)STORM較具代表性。慕尼黑的COMFORT交通管理系統有高速公路與捷運的接駁服務，在高速公路上靠捷運站地方以資訊可變標誌顯示高速公路的壅塞資訊、轉乘站的停車資訊及大眾運輸工具資訊，供駕駛人選擇停車轉乘。斯圖加特的STORM系統是20年前就開始建立的系統，其中公車資訊系統可顯示轉乘資訊，停車轉乘者可以使用之停車票搭乘捷運及公車運輸系統，政府並有補貼。

在效益評估方面，歐洲都會區交通控制系統已經運作超過30年，已經證明可以減少延滯、提昇車速及減少旅行時間。另一方面達到減少能源消耗降低空氣污染。英國的SCOOT系統及義大利的UTOPIA系統已經被確認在減少車輛之延滯方面符合成本效益。法國的PRODYN系統使平均車速增加10%～20%。德國MOTION系統使得旅行時間平均減少10%，最多的時候減少20%。

高速公路管理系統方面，法國巴黎地區在整個Peripherique路段及Boulevard至Marechaux路段使用匝道儀控及350個資訊可變標誌之控制策略，平均車速分別增加21%、16%及19%。荷蘭的阿姆斯特丹實施匝道儀控系統後使得因為匝道車流匯入而造成的延滯減少19%。

# 2.1.3	日本先進交通管理系統發展

日本於1995年8月由建設省(The Ministry of Construction, MOC)、警察廳(The National Police Agency, NPA)、通產省(The Ministry of International Trade and Industry, MITI)、運輸省(The Ministry of Transport, MOT)及郵政省(The Ministry of Posts and Telecommunications, MPT)等五個政府單位，以政府的基本政策對先進資訊電信系統(Advanced Information & Telecommunications System簡稱AITS)的認知為導向，共同製定在道路、交通與車輛的資訊網路發展層面所需要的綱領，其主要的觀點可為下列三大方向：

- 基本觀念

－ITS的定義與含意

－政府將明顯指示增進資訊網路的能力

- 推展措施

－目標：在21世紀初期大致完成推展

－措施：明顯指出11項獎勵措施

- 發展項目與進行中的計畫

－發展項目：明顯指出9項發展項目

－發展計畫：在五個政府單位掌握下的發展計畫已正在進行中

ATMS在日本扮演的主要角色涵括：減少許多交通事故、紓解道路壅塞及空氣污染。這個建構展現了典型的交通管理系統的組態與功能特色，並且指出了它的推展和未來的展望。

通用交通管理系統(Universal Traffic Management System，簡稱UTMS)計畫為日本的ITS計畫，藉由整合性交通控制系統和紅外線車輛偵測器的運用，以雙向通訊於車輛與基礎建設之間為基礎。先進行動資訊系統(Advanced Mobile Information System, 簡稱AMIS)是UTMS的核心子系統，此一系統提供駕駛人道路交通資訊，例如壅塞地點、通行時間及其它在路網上的事件資料，以使駕駛人避開都市交通事故地點，這其中主要的關鍵在於若能將車上顯示系統、號誌控制及資訊可變標誌等均能得到充分的使用運作效果，將使得路網內的交通流量呈現理想的狀況。

日本較具先進交通管理功能的系統主要仍是以交通控制系統為主，其中較具規模者為大阪市交通控制系統，此系統於1980年完成，系統之交通資料來源有：超音波偵測器、公車偵測器、攝影機、直升機、巡邏車、執勤交通警員等，形成多元空間以提供足夠交通資訊至控制中心，讓電腦根據各地特色選擇最佳號誌控制策略。設置多座資訊可變板為本系統一項特色，但如果交通控制人員覺得電腦所選擇的顯示內容並不妥當，也可在中心直接下命令更改可變標誌板之內容，以疏導交通。

在效益評估方面，日本警察廳在1996年有一個改善交通安全設施的計畫，主要的目的是預防交通事故及促進交通順暢。在評估分析中證實裝設更多的交通號誌及交通號誌由電腦控制是有效的。新裝設交通號誌可以減少75%的交通事故，交通號誌若由電腦依據交通密度來控制可以減少78%的交通事故。在東京都會區交通控制系統的評估顯示減少延滯及停等時間的效益相當於7.5倍的建置成本。東京地區一個新的號誌控制系統STREAM在308個重要路口的執行成效顯示白天(7AM至7PM)旅行時間減少9%，總延滯時間減少23%。

# 2.1.4	我國先進交通管理系統發展

目前國內對於智慧型運輸系統之研究仍屬萌芽階段，在過去的發展中最值得重視的是運輸研究所於民國81年7月所公佈的「智慧型車路系統之研究與引進綱要計畫」，在該計畫中將我國發展IVHS所應努力的方向、項目及時序，均作了概略之規劃。早期因無專責機構整合僅各機構零星研究，直到近期方由交通部責成科技顧問室成立ITS小組，負責統合規劃推動。民國87年7月已由產、官、學界發起成立中華智慧型運輸系統協會(ITS-Taiwan)為日後國內推動相關智慧型運輸系統計畫開創了良好的基礎。國內先進交通管理系統起步雖較歐、美、日等國晚，過去仍有零星研究計畫，相關領域略述如下。

台灣目前已有高速公路交控系統、都市電腦號誌控制系統、事件自動偵測及匝道儀控等設施實地運作，其它尚有於規劃研發階段之技術如電子收費、動態交通號誌系統、自動車輛辨識及行車路線導引系統等。

正當國內起步發展智慧型運輸系統的時候，除了健全高快速公路和都市道路的交通控制系統以外，在大眾運輸管理系統方面，政府應鼓勵業者設置相關系統，使未來先進交通管理系統運作起來不僅完備，也更具效益。因此必須積極的整合與發展國內先進交通管理系統，而未來更可進一步的將資訊、技術與ITS其它的基礎建設相關計畫結合，以大幅地增加運輸效率，促進行車安全，全面提昇國內交通運輸的品質。

目前國內在先進交通管理系統已使用之技術包括：

## 一、	高速公路交通控制系統

綜合原中山高交控系統，納入北二高路段，以及配合中山高汐止至五股高架道路興建成立汐五高架交控系統，並加入事件自動偵測功能，使北部區域高速公路交控系統整體運作更加完善。

## 二、	都市電腦化交通號誌控制系統

目前運作中之系統包括台南市的COMDYCS -Ⅰ、-Ⅱ、-Ⅲ系統，台中市及基隆市的TRUST系統，以及台北市電腦化交通號誌系統。

## 三、	事件自動偵測

目前中山高速公路與北部第二高速公路均未採行事件自動偵測，而汐止、五股高架段中山高交控系統，則已將此項系統技術設計及運作在內。

## 四、	主線／匝道儀控

中山高速公路交控系統原先並未將此項功能納入，但北二高交控系統則已將此項系統技術予以納入。目前正著手中山高全線匝道儀控自動化的系統建構與開發，已在民國87年8月開始實施。

而目前正在研究中之系統技術包括：

## 一、	都市動態交通號誌系統

目前運作中的電腦號誌系統係分屬於定時、動態查表、動態計算及適應性號誌等，但目前適應性號誌的使用僅限於獨立路口的運作，故未來這方面主要係著重在幹道及網路之適應性號誌的研究。成功大學亦有在進行研發動態交通號誌系統這方面的技術。

## 二、	行車路線導引系統

此方面的系統技術尚未成熟，大部分的研究仍在實驗室中進行。目前成功大學及中央大學亦在進行此項技術的研發工作。

## 三、	自動車輛辨識

關於自動車輛辨識系統部分，有國內公司曾於民國79年在中山高速公路泰山收費站進行直接車牌辨識技術之測試。同年，交通部科技顧問室與國內研發單位亦曾進行單向式電子車牌辨識系統之測試工作。交通大學及大同公司曾經亦有進行自動車輛辨識方面的研發技術。

## 四、	電子自動收費系統

在電子自動收費系統方面，國內學術單位(如交通大學)有進行雙向式電子自動收費車上系統雛型之實驗室測試工作。民國86年10月交通部裁示未來高速公路電子自動收費系統使用紅外線(infrared)作為車上單元與車道系統之間的通訊方式，預計民國87年11月中旬開始試辦。

# 2.1.5	國內外系統發展差異性比較

經由先前的國外(歐、美、日)交通管理系統與國內的交通管理系統在現況發展上探討說明後，接下來針對國內外交通管理系統在系統管理、組織機構、架構標準及公私部門合作關係之差異性做一比較分析說明。

## 一、	系統管理方面

歐美日各國先進交通管理系統，均以先行建立都會地區及高(快)速公路完善的交通控制中心為首要目標，具備了偵測、通訊、控制等系統技術功能，將交通監測系統所得之交通狀況，經由通訊網路傳輸到交通控制中心，中心再結合其它方面獲得之資訊，制定及評估交通控制策略，執行整體性的交通管理運作。

歐美之先進交通管理系統大都可與大眾運輸系統或停車管理系統互相銜接，為用路人提供接駁資訊服務、旅行者資訊服務及車位預約或停車－轉乘服務。而日本的先進交通管理系統主要在於交通控制功能的運作整合，在與大眾運輸系統的資源交換運作方面，目前仍未能透過整合及可使用的技術將交通控制與大眾運輸管理中心間的功能給予有效率的運作和管理，這也是日本近年來急思加緊腳步迎頭追上歐美的重要課題。所幸日本在交通控制系統的通訊網路、資訊交換與資訊傳播等功能服務方面，已具備先進技術水準，僅需要再繼續加強與其它陸上運輸系統間的功能整合與控制的運作。

國內的台北市交通控制中心與高速公路北區交通控制中心無論在偵測與監控交通狀況及資訊的發佈，都已具有初步規模的成效，然而交控系統間均獨自運作，又缺乏與大眾運輸系統功能的資訊交換，未來急須整合系統間資訊，成立交通管理中心，與大眾運輸系統的資訊銜接，增進運輸效率，促進行車安全，提昇國內的交通運輸品質。

## 二、	組織機構方面

美國在推動先進交通管理系統的聯邦預算自1997年之後5年分別為5仟8佰萬，5仟6佰萬，5仟6佰萬，4仟8佰萬及4仟1佰萬元，主要仍由「美國智慧型運輸協會」(ITS America)負責統籌規劃ATMS的發展，有計畫地結合學界、政界與產業界，依各州級政府與地方政府推動及建構交通管理系統的需要與決心，結合民間科技移轉及組織的參與，進行ITS相關計畫之推動與協調，最終目標為建構成立該區域範圍的先進交通管理系統及組織機構，負責將區域範圍內不同的交通管轄中心間的資源與功能予以有效率的整合運作和管理。

歐洲在推動先進交通管理系統基本上是由「歐洲道路通信執行協調組織」(ERTICO)負責各研究發展組織計畫的協調運作，較無強調交通管理系統該由何組織來推動發展，而是先由各國結合起來以應用技術研究發展為首要考量，如PROMETHEUS、DRIVE及RDS計畫，其中PROMETHEUS為相關車輛應用技術之發展，DRIVE為相關道路應用技術之發展，而RDS則為無線電通訊技術之應用，各國之都會區域欲成立一個先進交通管理系統，可以從這些計畫獲得先進技術後，再應用於各種交通運輸系統的結合運作，形成一個合作的交通運輸管理系統，最具代表性的為德國慕尼黑的COMFORT運輸管理系統，其組織架構如下圖2-1所示。

圖2-1  慕尼黑COMFORT組織架構圖

日本在推動先進交通管理系統類似歐洲的做法，由「智慧型車輛、道路及交通協會」(VERTIS)負責各研究計畫發展及各系統的協調運作，日本在近年來致力於將高科技知識應用於交通控制系統之研究計畫，如RACS、AMTICS及VICS計畫，其中RACS為道路車輛通訊技術之應用，AMTICS為交通資訊與導引系統之技術應用，而VICS為建議警察廳發展大區域的通訊網路，經由警察廳、郵政省與建設省三方面之協調，將日本行車導引系統整合成為一系統整合性計畫。而VICS之討論會於1992年三月在Tokyo與Osaka舉行，會中對於道路交通之管轄與組織權責加以區分，由建設省負責道路設施之安裝與維護，以及一般性之交通控制與管理，而公路單位則在建設省的監督下，負責城市間與都市內收費道路之營運及其交通控制。市區道路網之交通控制與管理則由警察廳負責，至於郵政省則負責提供將交通資訊傳輸至車內系統之通訊服務的頻道分配與授權工作。

國內目前雖已成立中華號誌協會並已運作近兩年，其範圍上也多以號誌為主，仍需加強對產官學界如何共同凝結合作方面的策略作法。另外，中華智慧型運輸系統協會(ITS-Taiwan)已於87年7月20日成立，未來可以在組織架構、經費籌措等方面多做考量，推動重要研究計畫，如此方能推展國內之先進交通管理系統之建構工作。

## 三、	架構標準方面

美國的推動組織ITS-America方式是比較偏於Top-down的方式，由政府方面訂定架構及標準，各廠商遵循架構及標準進行產品的推廣。歐洲的推動組織ERTICO及日本的推動組織VERTIS的推動方式則比較偏於Bottom-up的方式，由市場的競爭及發展後，再加以淘汰及歸納一致的架構及標準。

在國內與其它先進國家交通管理系統在系統標準方面比較顯得落後，需要落實先進交通管理系統的相關技術標準，目前除了由交通部及經濟部共同研訂相關標準及協定(protocols)之外，更鼓勵民間組織如汽車工程學會、機械公會及資訊應用發展協會等積極參與ISO/TC-204國際標準組織，蒐集相關資訊，為ITS發展的架構及標準化擬定具體的建議及方向。

## 四、	公私部門合作關係

在國外(尤其是歐、美、日先進國家)對於先進交通管理系統的發展與建置，經常是以智慧型運輸系統的整體規劃來推動及發展先進交通管理系統，政府機關與民間機構間的分工合作方式也在智慧型運輸系統新觀念及新需求下有新的推動制度。其中除了明確的對於中央政府、地方政府、顧問單位、學術單位、私人單位及一般大眾使用者進行分工合作之規劃外，最具體的推動制度的革新是公私部門合作關係(Public/Private Partnership)的成立，對於系統的規劃、開發、建置、整合做綜合的推動。

依據ITS-America為美國政府所規劃之建置策略中有關於制度方面的架構關係如圖2-2所示。於建置策略的報告中對於每一個單位，每一個關係都有詳細的分析與分工規劃。此外ITS-America也針對以往成功建置系統的經驗，出版相關之指導文件供後續建置單位參考及遵循，例如Shared Resource Projects一書，藉著以往公私合作關係成功建置系統的經驗，對於每一個個案從需求、解決方式、結果及背景分析各方面的研析，提供參考及指引。由此可知美國在建置系統時對於推動之組織制度及分工合作方式之重視及整體規劃按步就班的建置步驟。

表2. 1  國外智慧型運輸系統之佈建與發展

| 國別 | 推動組織 | 成員組成 | 主要任務 | 發展目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美國 | ITS-America 於1991年由美國國會決議設立，1994年改組成立(前身為IVHS-America) | 聯邦、州、地方政府本國及跨國公司；大學、研究機構有6萬個人會員 | 1.協助研議策定ITS政策 2.提供公開討論的場合 3.協助研議技術標準 4.推動國際交流合作 | 1.10年內將75都會區行車時間縮短15% 2.2005年前將商用運輸資訊系統網CVISN推廣至全美各州 3.在450郡內公路網佈建智慧化系統，並將之與都會系統連網 |
| 歐體 | ERTICO European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization 於1994年由歐體議會決議成立 | 由歐體各成員國的相關製造業、運輸與通訊服務業、學術及研究機構、政府部門共同組成 | 1.在歐體內推動通訊科技Telematics與運輸的結合 2.協助研議技術標準 3.協助推動歐體實驗計畫 4.作為對美、亞交流窗口 | 1.以改善安全、環保、擁擠與舒適，以及增進商機和就業為主要目標 2.目前正在進行泛歐網路Trans-European network的佈建 3.特別著重改善軌道運輸的吸引力 |
| 日本 | VERTIS Vehicle Road Traffic Intelligence Society 於1994年設立 | 警查廳、通產省、運輸省、郵政省、建設省共同支持；由官、產、學界共同組成 | 1.推動ITS的研究與發展 2.與國際機構交換ITS資訊、推動國際交流合作 3.作為各機構間溝通橋樑 4.支援ITS世界大會－日本委員會之秘書作業 | 以安全、減輕擁擠與環保為目標 30年內，在車輛數與道路設施維持現況下，達成下述具體目標： - 降低死亡肇事率至目前一半 - 消除交通壅塞 - CO2排放降15%；NOX降30% |

(資料來源：中華民國運輸學會，86年年會－智慧運輸科技專題座談會，民國86年12月20日)

圖2-2  美國公私部門合作關係示意圖

(資料來源：ITS-America, ITS Architecture / Mission Definition，1997年1月)

反觀國內目前仍缺少一個公私部門合作之組織來整體規劃國內智慧型運輸系統或先進交通管理系統之整體架構、需求、展望、制度、標準及推動步驟。各政府機關仍是在所管轄權責及範圍內建置獨立的系統，各學術單位或研究單位仍是零散的對於各自挑選的主題進行研究計畫，私人廠商在政策未明朗之前也自然不願投資在相關領域上發展。如果以系統建置方式來看，受限於傳統觀念及法令上的限制，國內仍然以傳統工程的方式在建置系統，缺少一個整體考量跨部會公私部門合作之方式來推動系統建構的工作。

國內目前已由產、官、學界發起成立ITS-Taiwan協會，這是一個好的開始與展望，期能未來建立起國內公私部門合作的良好架構模式。

# 2.1.6	國內系統發展主要關鍵問題

要評估先進交通管理系統在國內落實的可行性，除了必須瞭解國內與國外在系統主要差異性所在，進而補足這些差異的缺失以外，亦必須要檢討系統發展的主要關鍵問題，唯有找出具體可行的解決方式，才能健全交通管理系統規劃、設計、建置、維護及更新的能力。以下針對國內的交通管理系統在系統發展上主要關鍵問題提出探討說明，並提出適當的解決構想及可行性的建議。為推動國內先進交通管理發展接下來的整體規劃做先前的催化作用。

## 一、	預算與經費

目前國內各地方的交控系統視當地首長重視與否而決定了交控系統之規模，要走向ATMS必須建全各縣市的交控中心。而預算與經費的充足是健全交通管理系統最需要的因素，但是國內各交控系統普遍存在的問題是預算經費的來源有限，只是問題的嚴重各地方輕重緩急不同。

解決的構想可由二種方式著手，一種由交通部主導，指引各縣市該如何執行及做法，由公家力量著手，藉由環保署徵收空污費用所成立之基金或專案成立ITS基金，各交控系統可由建置需求申請相關計畫補助之依據，才可大力著手推動各地方交控系統建設，交通管理經費需納入地方政府經常性預算，以經常性費用方式編列；一種由政府輔導，由民間業者採行投資方式建置及經營系統，例如交通控制系統的營運仍由政府管理，而交通資訊服務提供(ISP)的經營管理回饋給該民間投資興建系統業者，由整合策略為導向，創造政府與民間合作機制。

## 二、	發包與驗收

國內工程發包制度往往採行最低標得標的方式，將會造成工程品質降低、工期延宕的情形發生；而在驗收制度方面，主要在於工程分期發包，各種工程介面的施工是否如期完成，均會造成其它系統工程在驗收運作與時程的影響，若承包商不能負荷工程延宕造成的損失，往往只得走上停工，甚至訴諸法律仲裁，如此更造成工程無法驗收運作，形成公共工程之無法為百姓造福之舉，重要的例子為台北縣交控中心及其系統開始建置於民國78年，未久業主與承包商即因為合約及工程問題進行法律訴訟至今，目前系統仍處於停用中，未能正式運作。

針對以上不合理的情形，解決的構想可由以下幾個方式著手：

### (一)	改善最低標惡性競爭環境，建立最有利標以滿足工程造價實際水準。

### (二)	將競標審查標準提高，使得真正有能力符合資格的廠商得標，才能建全工程品質的能力。

### (三)	制訂國際化招標規格，提昇產業界競爭能力。

### (四)	若因不同工程介面造成的工程延期，需要在合約上明確訂定工程進行的折衷方案與實施法則，以保障承包商的利益為原則。

### (五)	重要的系統工程介面(如電力系統、電信通訊系統)可考量由業主直接承辦的可行性。

### (六)	可由有經驗與能力的顧問公司統合各系統工程介面進行主要整體系統建構，如此方能確實掌握工程品質與驗收任務的控制執行。

## 三、	人事與行政

國內之交通管理系統除一般較具行政組織規模的機關，如高速公路局北區交通控制中心，台北市交通控制中心及捷運局行控中心之外，一般地方政府成立的交控中心均以任務編組方式管理交通業務，無正式編制。地方普遍缺乏交通管理專業人才，目前地方政府各縣市之交通管理組織均成立在該縣市之警察局管轄單位下，無正式交通管理組織編制，在職位及待遇缺乏吸引力之下，難以留任專業人才，造成人員流動性大，在培訓交通管理人才顯得困難。

而有些交通管理組織在交控系統建置及管理分屬不同單位負責，可能因合作協調不夠，未能將運作維護需求充分納入建置單位之規劃建置中，致系統運作無法非常完善。

針對這些人事與行政制度管理上的缺失，解決的構想可由以下幾個重點著手：

### (一)	修訂縣市政府組織章程，取得法源，設置正式單位。

### (二)	將交控系統建置與管理合併成同一單位負責，才可有效將管理運作經驗回饋供建置新系統時之改善參考，使得系統運作更趨完善。

### (三)	組織編制責任明確及分工管理，如台北市交控中心編制上設主任一職，以下分三組分別為控制組、系統組及維護組，各組有其任務職責，將組織功能有效發揮。

### (四)	長期培育及儲備訓練專業人才，未來各縣市和高(快)速公路管理機關要滿足先進交通管理系統的建構發展，必須成立或擴充交控中心，急需有經驗和素質的管理、操作及維護人員與組織編制。

整個交通管理行政組織可行性的解決構想，可由以上敘述歸納為圖2-3交通管理行政組織建置流程圖所示。

圖2-3  交通管理行政組織建置流程圖

## 四、	偵測資料

車輛偵測為交控系統主要資料來源，正確之交控策略擬訂及分析皆立基於準確和充足之車流資料。目前國內所面臨的偵測資料不足原因有二，一為各縣市之交通管理系統之預算經費不夠，往往成立之交控系統僅有路口號誌控制器，而無設置車輛偵測器或是車輛偵測器數量僅設置在少許重要幹道上，無法滿足資料蒐集的基本需求；另一為國內最常用之環路線圈車輛偵測器常因施工協調不良或其它外力因素損壞，而且維修較麻煩，假若維修預算經費再不足夠或其它工程開挖造成無法進行維修，常使得車流資料無法完整蒐集。

車流偵測為先進交通管理系統的主要交通偵測資料來源，以上提到的問題也會出現在世界各國的交通管理系統上，只是嚴重的情形稍有不同而已，改善與解決的構想可由以下幾個方式著手：

### (一)	在預算與經費的主要問題解決的前題下，適當的車輛偵測器設置數量及維護經費充裕為首要的必須條件。

### (二)	其它工程介面的施工造成車輛偵測器的不堪使用，這必須健全發包與驗收制度(前述已提到)，並且由有統合能力的顧問公司進行協調管理，使得施工不致造成系統破壤，即是遭到損壞亦可透過介面整合協調模式，迅速要求系統進行維修恢復正常運作。

### (三)	偵測資料來源除了車輛偵測器以外，事實上亦可由其它技術來源獲得。根據本研究計畫之問卷調查回收分析整理發現，認為目前較適合國內交通環境偵測資料之先進技術得分最高前兩位分別為車流偵測車(Probe Vehicle)及閉路電視攝影機(CCTV)。

車流偵測車為車輛定位(GPS)結合無線通訊技術的交通資料蒐集方式，適用於無偵測器或偵測器數量不夠的公路上，唯根據國外先進交通管理系統的經驗，必須在道路行駛上平均每一百輛車輛內至少裝設有此系統的一部車輛，做為速率資料的來源，國內目前已有高速公路台汽車輛定位即時資訊系統計畫，在中山高速公路全線50輛台汽營運客運車輛裝置此系統，將最新動態行車資料傳送到運研所匯整處理。未來國內可以將此觀念植入市區道路之交通資料偵測，以國內為數龐大的計程車而言，可考量依此做為車流偵測車獲得交通資料的來源媒介。

而在閉路電視攝影機方面，透過即時影像資訊傳入交控中心，可以隨時掌握與監視最新路況資訊，亦是目前國內很好及可行的偵測車流來源方式，台北市交控中心目前設置有26座閉路電視攝影機，分別設置在重要幹道、高架道路及聯外橋樑，可以隨時掌握最新路況，透過警廣交通專業電台發佈訊息給大眾，由於效果良好，未來仍計畫繼續擴充閉路電視攝影機數量，安置在重要的道路路段。

此外，除了偵測器損壞以外，其傳輸通訊的有線管道故障亦是造成無法與控制中心連線運作的主要原因。以目前的無線電展頻技術而言，此技術具有不容易受遮蔽物阻礙通訊的特性，適合都市道路的雙向通訊，除了使用於一般的車隊管理之外，亦可考量其成本效益，將行車動態資料經由基地站，透過短距離的數據專線直接以多工器連接到光纖電纜上，連線到交控中心，如此可確保傳輸品質的良好。運輸研究所「台北市示範性公車動態資訊顯示系統」為運用展頻式無線電通訊技術的計畫，另外目前台北市建國南北路高架道路、水源快速道路及聯外橋樑均有佈設光纖電纜。

## 五、	保養與維修

目前國內之交通管理系統在保養與維修管理方面經常面臨的主要問題大致可為以下數項：

### (一)	系統規範受限於審計法規及電子設備生命週期短之緣故，而不容易採用先進設備。

### (二)	廠商倒閉或產品汰舊，因而無法取得設備零件進行保養與維修。

### (三)	同一單位之交控系統之維護權責，有些分屬於不同單位或廠商進行保養與維修權責。

### (四)	維修的預算經費不足，造成損壞的系統長期停擺無法運作。

系統的建置是系統運作完善的首要開始，而良好的維護能力才是系統生命延續的必要條件，針對以上的主要問題缺失，解決的構想可由以下方式著手：

### (一)	建議修正審計法規，以系統規範訂定到廠商得標為一合理時程範圍，超過或逾期則重新審核規範是否需要修正，並且追加預算。

### (二)	軟硬體標準採取開放性架構，制定標準通訊協定，達到系統運作相容的目標。

### (三)	由業主責成一個維護工程隊或維護組，負責統籌管理協調系統內不同的維修廠商或單位，建立溝通運作模式，使得系統維修工作得以順利進行。

### (四)	在預算與經費的主要問題必須即早解決的前題下，才可有充裕的維護費用進行系統的保養與維修管理。

此外，本計畫亦針對國內車輛偵測器的保養維護及責任歸屬的制度建立，特別在此做一說明。有關於保養維護方面，可提出一定期保養維護制度，以利國內各交控系統之環路線圈式車輛偵測器及高架式車輛偵測器(如影像式、超音波式、微波式)，在執行保養維護作業時有所依循，請參見下表2.2及表2.3說明。

隧道區車輛偵測器若選用環路線圈式，亦應依表2.2環路線圈式車輛偵測器之保固規定辦理，若選用高架式，則亦應依下表2.3辦理。

表2. 2  環路線圈式車輛偵測器之定期保養維護表

| 組件名稱 | 週期 | 維護檢查及調校項目 |
| --- | --- | --- |
| 環路線圈及饋線 | 每2月 | 1. 埋設線圈位置之路面檢查。 2. 導管及電纜饋線檢查。 3. 線圈損壞時應依訂定之程序檢測並填列維護表。 |
| 終端控制器 | 每2月 | 1. 車輛通過時，操作檢查。 2. 輸出訊號，操作檢查。 3. 印刷電路板裝置狀況。 4. 外觀檢查。 5. 通訊介面調整。 6. 連接器緊密度檢查。 |
| 其他 | 每年 | 1. 接地電阻之測量。 2. 絕緣電阻之測量。 3. 內部和外部清潔。 4. 偵測誤差度之檢查及調整。 5. 線圈應依訂定之程序檢測並填列維護表。 |

(資料來源：國工局，二高後續暨北宜高速公路交控細設－車輛偵測器評估報告，民國85年12月)

表2. 3  高架式車輛偵測器之定期保養維護表

| 組件名稱 | 週期 | 維護檢查及調校項目 |
| --- | --- | --- |
| 高架式車輛感測器 | 每2月 | 1. 裝置狀況檢查。 2. 參數調校檢查。 |
| 終端控制器 | 每2月 | 1. 車輛通過時，操作檢查。 2. 輸出訊號，操作檢查。 3. 印刷電路板裝置狀況。 4. 外觀檢查。 5. 通訊介面調整。 6. 連接器緊密度檢查。 |
| 其他 | 每年 | 1. 接地電阻之測量。 2. 絕緣電阻之測量。 3. 內部和外部清潔。 4. 偵測誤差度之檢查及調整。 5. 線圈應依訂定之程序檢測並填列維護表。 |

(資料來源：國工局，二高後續暨北宜高速公路交控細設－車輛偵測器評估報告，民國85年12月)

在車輛偵測的責任歸屬方面，針對國內最常遭到損壞的環路式車輛偵測器做一建議說明，內容如下：

### (一)	完善的回填應是將線圈完整封包於回填材料內，因回填材料與道路舖面一起承受車輛輾壓，材料是否能長期承受重壓而不被破壞，實為環路線圈是否因受道路舖面破損而損壞之主要因素。當路面出現車轍情況時，回填材料將隨路面變形而加重受車流重壓程度，車轍情況嚴重時，回填材料便被破壞而失去保護線圈功能，線圈將隨之遭受破壞。

### (二)	車轍情況以車轍深度做為指標，當深度達2.5公分時，路面須進行厚刨除等維修，顯示其已達一嚴重之程度，此時回填材料已因道路之嚴重變形而破壞，故以車轍深度2.5公分做為責任分界應屬合理。

## 六、	系統間缺乏統合聯繫/資訊交換

一個先進交通管理系統，其具體的功能需求有下列兩項：

### (一)	允許都會區的公路和大眾運輸之間的資源，透過整合及目前可使用的技術將管轄中心之間的功能予以有效率的運作和管理。

### (二)	先進交通管理系統的基礎建設整合運作達到一個協調模式的架構之後，不論是在都會區或地區性都將有良好的利益，這些利益包括紓解道路壅塞、減少交通事故、節省行車時間、減少空氣污染及增進行車安全等。

國內現有高速公路及都市地區交通管理系統均各自獨力發展建構，由於建構時程不一，以至於系統間缺乏統合聯繫管理模式及整合性資訊交換能力，本研究即係著手規劃以北部大台北都會區為範圍，將都市交控中心(台北市、台北縣、新店市、基隆市、桃園縣)、高速公路北區交控中心，及重要大眾運輸管理系統所蒐集的交通資訊予以互相連接之可行性，俾讓多個系統未來可以分享彼此的交通資訊，執行資訊交換與協調連繫的工作。

運輸研究所於民國82年委託中華顧問工程司完成「示範性交通資訊交換系統」將台北市交通控制系統與高速公路北區交控系統所蒐集的交通資訊做資訊交換的運作，此僅為先期交通資訊之交換及處理雛型，未來需要成立交通管理中心為資訊整合及開放使用作業的專責機構，擴增各種用路人服務功能。

未來先進交通管理系統在系統之軟硬體及通訊的整合方面，其可行性的評估如下表2.4所示。

表2. 4  國內先進交通管理系統可行性評估

| 項次 | 基本條件 | 可行性評估 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成立交通管理中心，建立行政組織與管轄協調模式，統合連繫各交控系統與重要大眾運輸系統的管理 | 由交通部推動成立交通管理中心，訂立組織法規，成立專責機構，短期內可能無法太寄望政府法規的修改與突破，仍待國內各交通管理單位大力催促發展交通管理/資訊中心，加速腳步推動成立組織建構。 |
| 2 | 訂定標準通訊協定、介面處理方式、資料格式、共用記憶區等共通性資訊交換標準設計 | 由政府成立一個先進交通管理系統整合單位，負責主導標準的訂定，由先前的「示範性交通資訊交換系統」的雛型系統成功模式，此基本條件的成立實為可行。 |
| 3 | 各交控中心、重要大眾運輸系統等需要進行資訊交換的系統主電腦補強及調校其軟硬體通訊與處理介面 | 原有的交控系統或管理系統在當初建置時並無資訊交換的設計範疇，若要達到資訊交換的原則，必須增列預算補強軟硬體與通訊介面的作業，目前來說，各單位只要有意願及有能力編列預算，即可徵求軟體業者負責開發所需補強的系統運作程序。但若其原有系統已老舊，不能符合補強設計需求標準，則無法進行資訊交換的架構作業。 |
| 4 | 資訊交換資訊網架構之通訊傳輸模式具備兩種有線媒介，主要為光纖電纜，融合資料、影像、語音的數位化資訊傳送訊息，另一種為數據專線，僅可傳送一般資料訊息；交通管理中心並且具備無線電通訊數位化的功能 | 重要的交控中心如台北市交控中心和高速公路北區交控中心，因為已具備有完善的閉路電視攝影機監視功能，可透過光纖電纜將數位化影像傳送到交通管理中心，以便管理中心進行決策協調作業。而電話專線可做為備援通訊線路或一般較小規模的中心/系統的資訊交換途徑。目前高速公路之光纖骨幹已由中華顧問工程司規劃設計，但其它市區內無光纖佈設，可參考國外由民間投資佈設光纖電纜(目前法規尚未開放)，而回饋其有線電視台播放路況的權力，如此均可造惠雙方，共同經營管理，這也是可行的方式；而在電話專線方面可向中華電信公司租用傳輸頻寬，一般都可維持在通信水準範圍。 |

整體交通管理系統在整合上面臨之相關問題，以及在系統整合方面解決問題的規劃構想，在第四章第1節有詳細探討說明。

# 2.2	技術發展的比較與成熟度評估

本研究計畫之工作範圍廣大，在國內由於經費、人力及時間上之限制，故僅能針對較適合國內及目前已初具規模之交通管理系統使用之先進技術來探討其技術之成熟度，包括無線電路況廣播、個別式系統雙向通訊、車輛偵測器、通訊傳輸、定位技術、電子地圖、車上顯示系統及自動車輛辨識等。而應用於國外先進交通管理系統主要的技術功能將在本報告第三章加以說明。

# 2.2.1	無線電路況廣播

## 一、	國外概況

### (一)	美國方面

美國的公路無線電服務系統(Highway Advisory Radio, 簡稱HAR)，或稱為用路人資訊電台(Traveler’s Information Station, 簡稱TIS)，它是利用10瓦特的調幅發射機，在政府規定的頻道上對駕駛人做路況訊息的服務，利用車上的無線電收音機調幅廣播技術來接收路況信息。TIS/HAR系統也可在以商業電台為主的頻道上播放，但兩者之間至少有二個相鄰頻道間隔的限制，例如核准在580KHz的電台則不能干擾560和600 KHz的商業電台。

近來年在FM副載波頻道廣播路況亦有良好的技術發展，經由無線電台播報系統，透過FM副載波頻道，可以提供給車上裝設有接收設備的車輛使用。另外，在數位化無線電廣播(RDS/TMC)技術方面亦有很好的功能成效。

### (二)	歐洲方面

在歐洲交通管理系統目前應用最廣泛的無線廣播方式是RDS/TMC，這是一種可供駕駛人自行選擇交通資訊(語音或文字)的車上裝置；同時，高頻率廣播網路亦可提供使用者旅行前的路況資訊而影響其運具選擇。RDS/TMC已於1996年商品化，並開始在德國的聯邦高速公路路網上應用，歐洲提供RDS/TMC服務的國家還包括：法國、英國、荷蘭、比利時、盧森堡、西班牙、瑞士、義大利及奧地利等國。

另外一種無線電廣播方式為數位化視聽廣播(Digital Audio Broadcast, DAB)則提供與RDS/TMC功能類似卻是以較高的資料傳輸率(1.5MBit/sec)傳送的服務。因此多媒體服務(如：塞車路況圖、天氣預報圖)將成為產品的主要研發目標。

### (三)	日本方面

日本在1993年中開始使用調頻廣播的副載波(Sub-carrier)作路況廣播服務的試驗，這是將數位化信號利用頻率多工(Frequency Division Multiplexing)的技術，和立體聲節目廣播合併在一起傳送到空中，由於它附屬在廣播頻道之中，所需另外增設的設備非常少，因此成本相當低。

資料無線電頻道(Data Radio Channel, 簡稱DARC)是NHK利用最新式的數位調變技術發展出來的準位控制的最小位移技術(LMSK)，DARC經過多重路徑 (Multipath) 反射實驗證實能傳送到16Kbps，然而它和歐美的RDS是相容的，只是它們使用不同的頻率。

## 二、	國內方面

目前國內在無線電路況廣播服務主要以警察廣播電台調頻為主，包括以104.9MHz之全國網和北部、中部94.3MHz和南部93.1MHz之交通網，另外還有調輻廣播網做為輔助。近來交通部正研究將國道高速公路局交控中心的電腦交通資訊連接至警廣，及利用FM調頻副載波傳遞文字數據之交通資訊，此二計畫將來若能解決軟體系統分配轉換的問題，除有助於資訊流通，更可節省資訊重複鍵入的人力和避免可能的錯誤；而FM副載波廣播可傳遞更多及更快速的路況資訊。若這兩項無線通訊數據技術能夠正式在國內短期有所突破發展，RDS/TMC才能夠在國內具有可行性的功能成效。

# 2.2.2	個別式系統雙向通訊

## 一、	國外方面

目前歐、美、日在個別式系統(Individual Systems)雙向通訊所採行的發展趨勢大致如下：

### (一)	目前電子收費(ETC)之通訊標準大致上分為紅外線(infrared)、微波(microwave，分為900MHz、2.45GHz、5.8GHz)及行動式數據無線電GPS-GSM，美國、日本廠商有漸漸贊成5.8GHz為標準之趨勢。

### (二)	歐洲推動ITS組織ERTICO之標準推動委員會CEN已通過5.8GHz為電子自動收費(ETC通訊)之Pre-standard，這是由德國Bosch、法國CGA及瑞典Combitech公司組成之團體所推動，CEN準備對於5.8GHz成為CEN之標準再一次進行投票，趨勢顯示有些國家準備轉投贊成票，5.8GHz有可能成為歐洲之標準。

### (三)	德國、英國、澳洲、日本等國家ETC案子都是藉著測試來決定採用之系統，在決定系統前之過程測試是很重要的。日本由10家公司在去年到今年間做測試，訂定標準，預計960個ETC收費站在1999年可以完成且執行，英國由8家測試進行至今只剩下2家。

### (四)	德國西門子公司對於ITS架構有該公司自己的架構，一般來說其通訊架構之標準是採用紅外線，應用上不限於電子自動收費，還包括ITS其他領域上如個人行車導引系統。

### (五)	美國、德國有部份的交通管理系統藉由行動式數據無線電系統來進行個人行車路線導引運作模式，並且透過交通資料傳輸到交通管理中心，達到先進旅行者資訊系統(ATIS)服務的功能。

## 二、	國內方面

我國目前在個別式系統雙向通訊發展主要應用在電子收費系統上：

### (一)	據民國86年11月報載我國交通部委託中華電信公司辦理高速公路電子自動收費系統，在民國86年10月交通部蔡前部長裁示使用紅外線(infrared)作為車上單元與車道系統之間的無線通訊方式，並將自民國87年11月開始在北二高龍潭及樹林兩個收費站試辦。

### (二)	在台灣除了高速公路上的電子收費外，其他快速道路或台北市的北二高信義支線都有意要採用電子收費，這些收費系統應該要採用相同的標準，以便利民眾，降低生產成本，減輕裝置負擔，這就是標準與架構(Architecture)的重要性。

國內在紅外線、微波及行動式數據無線電等技術目前都在持續的研究發展當中，此三項技術都各有其特性上的優缺點，未來必須參酌國內的建築、車種混合、駕駛人行為及天候等特性因素考量，選取最為適用於國內交通環境之個別式系統雙向通訊技術。

# 2.2.3	車輛偵測器

## 一、	國外概況

### (一)	在歐、美、日一般先進交通管理系統常用的車輛偵測器有環路線圈、超音波、微波及影像等四種，除了超音波式車輛偵測器在日本使用較廣泛以外，並無明顯的差異那些國家特定選用那種固定的車輛偵測器做為交通偵測資料來源，而是依路段適用性不同，各型車輛偵測器之應用情形亦不相同。

### (二)	環路線圈式車輛偵測器目前在國外仍被大多數交控工程所廣泛使用，由表3.5各國ATMS車輛偵測器應用表中可得未來五年全球新建之ATMS仍以它為一般收集車流資料之主要偵測設備。其技術成熟、穩定性高、較不受天候影響、初期設置成本低、對景觀之影響小，惟後續維護工作較其他車輛偵測器不方便，使用壽命亦受道路品質影響。

### (三)	超音波式車輛偵測器已在日本使用近十年，為所有高架式車輛偵測器中最被廣泛使用且技術較成熟之產品。較進步之智慧型偵測器無需做特別之調整可適用於隧道。

### (四)	在國外微波偵測器常架設於各車道正上方，雖然準確性高，景觀稍受影響。於隧道區內，可與車道管制設備共架裝設於隧道頂，對景觀影響甚微，可節省鋼架之成本，維修時封閉車道之時間短。

### (五)	國外許多ATMS系統利用影像車輛偵測器，除了提供偵測車流資料用途之外，可偵測面之特性，進行自動事件偵測之測試，此類型偵測器目前仍受夜間、灰塵、濃霧及大雨等因素影響，採用時應配合路段特性考量。

## 二、	國內概況

### (一)	環路線圈式車輛偵測器為國內各交控系統的主要車流資料偵測來源，但是其損壞的情形卻非常嚴重，在本報告附錄B有明列國內各交控系統的車輛偵測器數量，部份交控系統在本計畫調查訪談時亦提供了故障或離線的數量，因此未來國內車輛偵測器維護保養與責任歸屬的建立(請詳細參閱2.1.6的探討及說明)，確實有其必要性的推動。

### (二)	早期環路線圈式車輛偵測器其線圈磁感應量因易受鄰近鋼筋影響，故較少應用於橋梁上。近來各廠家致力於改良環路線圈車輛偵測器之靈敏度，利用調整偵測卡韌體之試波器波形參數，技術上已能克服，故橋梁上亦可使用環路線圈式車輛偵測器進行車流偵測。

### (三)	國內二車道之高架路段(若不考慮景觀之影響)及隧道路段為超音波式偵測器最為可行安置所在，但環路式線圈亦可適用於此兩種特性路段。目前國內裝設有超音波式偵測器之交控系統為台北市交控系統之30處設備，然而根據本計畫調查訪談該單位人員，亦反應其準確度不良的缺失，未來在技術層面上有待加強。

### (四)	微波偵測器較不受天候變化等因素影響，但小車會被大車擋住阻擋微波之行進造成偵測稍有偏差，對於國內駕駛人行為特性(如大型車經常行駛內線)，微波偵測器較不適用於目前國內環境，國內現階段亦無交控系統使用微波偵測器。

### (五)	影像車輛偵測器(含攝影機)於一般路段可設於路旁，維修時對交通影響最小，惟須補充照明。但因其夜間、濃霧或大雨時，無法精確量測到佔有率、車種僅可得到速率資料，故其適用性僅可用於區間及天候狀況理想時，對於交控系統若需要全天候的交通車流資料時，必須考量其本身的限制。因此影像偵測器要短期內大量應用在國內的交通管理系統並非十分可行的作法。

### (六)	由於國內與國外車流特性有所差異，車輛偵測器所蒐集到的車流資料及設置的位置、方式是否正確，將會與車流特性有關連或影響，因此建議後續應針對國內之車流特性例如駕駛人行為、混合車流、車種分隔等，詳加深入研究，以期創造一個能符合本土需求的先進交通管理系統。

### (七)	建議未來有實地現場測試計畫，針對各式的車輛偵測器種類在國內的天候、環境、地形(例如平面、高架、隧道等)狀況，進行實驗研究各式車輛偵測器的適用性驗證結果及評估，作為國內未來在推動相關交通管理計畫時選擇交通資料蒐集設備的參考。

# 2.2.4	通訊傳輸

## 一、	國外概況

### (一)	擬定出一個有關於ITS的標準共通運輸通訊協定，如美國的NTCIP，定義出了一個傳送共通訊息與使用可調變接近方式的架構，每一個遵照NTCIP運作的設備將能夠與其它亦遵照NTCIP運作的設備互相通訊。

### (二)	光纖電纜使用同步光纖網路(Synchronous Optical Network，簡稱SONET)或同步數位階層(Synchronous Digital Hierachy, 簡稱SDH)標準，支援融合資料、語音和影像的技術在一個單一骨幹下傳送資訊。在美國蒙哥馬利郡的馬里蘭運輸管理系統及科羅拉多州丹佛市的Mavix Solution系統均使用SONET傳輸媒介。

### (三)	閉路電視的影像畫面轉換成壓縮的數位化資料，利用ATM技術在SONET或SDH標準網路上大約2Mbps頻寬將資料送到交通管理中心的監視器上顯示，亦可包裝成TCP/IP格式傳送到工作站上執行數位顯示。

### (四)	語音被轉換成數位訊號”0”或”1”的數值，各語音與控制訊號在各載波站間以數位訊號方式傳輸。

### (五)	行動無線電通訊技術被快速使用於個別式系統雙向式通訊，如行車導引、車隊管理、危機處理救援服務等。

## 二、	國內概況

### (一)	目前交通控制系統主要是透過數據專線、Ethernet、X.25、FDDI、ISDN、HDLC等傳輸媒介與交控中心通訊。

### (二)	資料、語音與影像皆透過其各自獨立的傳輸系統與控制中心進行通訊傳輸運作，目前新設計已利用SONET/SDH標準網路融合資料、語音與影像三者在一個單一骨幹下傳送資訊，此種技術目前已成為商業標準化產品，其技術成熟度已被認可，目前高速公路之未來整體光纖骨幹已由中華顧問工程司規劃設計。而其它市區內無光纖佈設，可考慮由民間公司投資佈設光纖電纜，而回饋其有線電視台播放即時路況的權力，但目前法規尚未開放，必須政府修法通過方為可行的作法。

### (三)	目前仍未有類似NTCIP的標準架構，但高速公路交控系統之通訊協定架構在系統規劃、設計及開發方面，已儘量朝著共通性與標準化的方向為原則，未來具體可行的方式仍待政府出面主導統合通訊協定標準的決策。運研所於民國86年完成之「電腦化交通號誌控制系統－通訊系統手冊與通訊協定」研究計畫，可以做為未來國內交控系統之通訊協定傳輸參考標準。同時參考北美NTCIP協訂之網路架構及功能物件導向建置開放標準的ITS通訊協訂。

### (四)	在無線電通訊方面，目前有國科會無線通訊群體計畫、軍民通用科技、科技顧問會議(SRB)及其它的技術研究單位正積極進行相關技術與產品開發計畫。展頻通訊(Spread Spectrum)已被應用在循環式雙向通訊定位系統上，運輸研究所「台北市示範性公車動態資訊顯示系統」即是明顯地運用此最新技術，將系統定位結合頻道資訊傳遞功能將系統運作可行性確實的展現。而在無線數據通訊方面，運輸研究所「高速公路路況與台汽車輛定位即時資訊系統」亦是利用此最新技術應用在系統發展上，此項技術亦展現了其在國內適用的可行性。

### (五)	交通部已在民國86年陸續開放各項電信業務，在民國86年底公告開放行動數據及中繼式無線電兩項業務，民國87年7月正式啟用，這是結合無線通訊與資訊服務，在同一個通訊平台上，不同業者可以針對不同市場需求開發出多樣化的各種加值服務，適合應用於智慧型車路系統的資料無線傳輸及發佈。

# 2.2.5	定位技術

## 一、	國外概況

### (一)	全球衛星定位技術(GPS)

#### 1.	美國軍方為了發展作戰部隊及載具定位，在地球上空發放了二十四顆衛星，不停的送出衛星軌道資料，地面 GPS接收器接收其訊號，可推算出所在位置之立體座標。

#### 2.	GPS定位最好需要收到 4 顆衛星資料。

#### 3.	一般GPS精確度在50～100公尺。

#### 4.	GPS目前核心技術仍以美國為首，日本及歐洲以應用為主。

### (二)	紅外線Beacon定位通訊技術

#### 1.	利用設置於路口或路側之短距離紅外線通訊方式，得知車輛位置的技術。

#### 2.	此定位技術可同時達到車輛辨識及與中心通訊交換資訊之效果。

#### 3.	由於此技術層次較低，各國均有能力自行研製發展。

#### 4.	除了車上必須具備紅外線通訊設備外道路沿線必須配置紅外線通訊設備。

#### 5.	具有定向性。

## 二、	國內概況

### (一)	全球衛星定位技術

#### 1.	國內具備GPS代工生產製造(OEM)的能力

#### 2.	國內學術研究單位及測量科學研究單位正大力推廣及發展應用GPS，如救護車定位追縱系統及公車定位系統的研發與測試。另有廠商已自日本引進全套之小客車電子地圖配合GPS定位之系統，此GPS在國內已為具體可行之技術，如台汽公司在中山高全線50輛營運車輛裝置定位系統，以及新竹市公路結合GPS與GIS-T之應用技術之動態資訊系統，均為國內GPS實作的範例。

### (二)	紅外線Beacon定位通訊技術

國內具備紅外線通訊技術能力已有各種遙控及較大容量通訊傳輸之設計製造能力，目前仍未實際應用於路側通訊之發展，其技術上的缺點如：易受遮蔽及受天候影響較大(雨、霧、塵)，正是國內交通與氣候環境上的常態，故必須審慎考量其技術的適用性。

# 2.2.6	電子地圖

## 一、	國外概況

在技術發展及產品商業化上最成熟者，首推日本（據文獻資料領先歐美發展五年），其特點為：

### (一)	1988年由建設省(MOC) 支持成立「日本數值地圖協會」(JDRMA)，並邀集82家全國汽車、電子器材及測量公司等廠商集資組成。

### (二)	1989年出版之1/25,000基本電子地圖（主要道路），1990年版已包含次要道路，並預計至1998年提供全國數位路網圖。

### (三)	各廠商取得授權之基本電子地圖後，即可根據應用需要增強功能（如用作車行定位、行車導引及車隊管理等），成為具商業價值之電子地圖。

### (四)	具有資料建置經濟快速與終端產品功能特色各異之特點。

## 二、	國內概況

### (一)	國內電子地圖之發展，以運研所委託學術機構製作1/25,000圖為主，測繪時間為民國80年～82年9月，另外在使用1/5,000內政部數值圖的部份，測繪時間為民國77年～82年。運研所亦將內政部所建國土資訊系統基本地形圖部分試行建置道路動線資訊。

### (二)	省公路局在民國85年使用GPS將北部地區省縣道路做了修正整理；逢甲大學亦將北、中、南部都會區域建置了最新的電子地圖。

### (三)	國內民間業者已引進國外軟硬體技術，並將北市縣部份區域(約13平方公里)建置電子地圖。

### (四)	目前國內關於電子地圖之生產、長期維護、標準格式及使用授權等規範均未建立。可行性的作法為短期內需要由政府主管單位製訂作業標準，適時提供地圖及交通資訊在未來國內任何代理廠商產品均能接續使用，由廠商製作再由民間加值業者提供相關所需應用服務。

# 2.2.7	車上顯示系統

## 一、	國外概況

### (一)	彩色 LCD ＋ CD ROM

### (二)	大型顯示幕傳呼顯示機 (BB Call)

### (三)	Note Book 筆記型電腦

### (四)	在1995年日本 VNIS 會議展示之日本廠商已有十餘家（如：松下、新力、PIONEER、KENWOOD等大廠）價格約在30萬日幣上下。

### (五)	在日本已有大型之試驗計畫，如日本KANAGAWA地區的UTMS 計畫，已安裝220處路邊通訊設備，80部車上顯示設備，由JRC 負責發展系統。除基本導引資訊外，功能已做到最佳路線建議、抵達時間估計、比較路線等，係為一紅外線Beacon的系統。

## 二、	國內概況

### (一)	已有廠商自國外引進彩色 LCD ＋ CD ROM 組合。

### (二)	目前國內研發單位先以 Notebook為雛型開發之平台。

### (三)	大型顯示幕BB Call 則受限於電信單位最大傳呼訊息長度無法發展。

### (四)	國內目前仍無具體的試驗計畫，未來可行的做法是短期內先由政府主管單位製訂產品規格標準，再就是必須確定個別式雙向通訊系統與路側設備的選用模式(紅外線、微波或行動無線電)，並配合建立DGPS訊號系統，接收控制中心即時資料以研擬出之最佳路線建議，如此才使得系統的功能和配備皆能健全運作。

# 2.2.8	自動車輛辨識

## 一、	國外概況

### (一)	主要應用領域在道路訂價、公車監控與調度、鐵路車輛定位與監控方面。

### (二)	在高速公路電子自動收費、高乘載車輛辨識與優先處理及徵收擁擠費等方面具有應用之潛在效益，且推展施行的可行性較大。

### (三)	少許的交通管理系統用自動車輛辨識系統替代一般車輛偵測器取得車流狀況。

## 二、	國內概況

### (一)	工研院機械所曾於民國79年初於中山高速公路泰山收費站進行此技術之測試。

### (二)	交通部科技顧問室於民國79年9月至80年5月於后里及斗南收費站之大客車車道進行系統功能實地測試工作。

### (三)	交通大學謝金生教授等人根據頻道選擇多重存取的方式(CSMA)提出一套自動收費系統的架構，以無線電方式進行自動車輛辨識工作。

### (四)	就技術方面，單向式系統已經過測試，可行性高，而雙向式系統國內亦已完成實驗室內之測試，而在國外也有許多系統在測試及實際使用中。

# 2.3	國外先進交通管理系統之經驗實例

# 2.3.1	美國休士頓運輸及危機管理中心

休士頓運輸及危機管理中心(Houston Transportation and Emergency Management Center, 簡稱TEMC)被規劃成為一個完全整合式的中心用來指揮大休士頓地區運輸及危機管理的運作，此中心主要負責不同的高速公路與主要幹道系統的管理。中心管理的系統組成包括：

- 300英哩的高速公路管理系統

- 高速公路及主要幹道事件管理

- 匝道儀控

- 閉路電視(CCTV)偵測

- 資訊可變標誌

- 105英哩HOV車道系統

- 地區交通號誌系統(2800個號誌)

- 緊急救援處理運作(撤離與救災)

- 其它的ITS初步行動，例如”Smart Commuter” and Motorist Assistance Program(MAP)

在管理中心內，無論各種系統、操作人員及運作功能都已跨越功能與管轄的範圍被整合在一起管理，此即意謂中心將管轄人員和其權責整合成一個單位，在一個管理架構下發展出一個縝密的指揮體系合作方式。可以預見的利益是由於這個整合的架構將開創一個有效率的環境，不僅在義務與職責有明確的分配，而且可消除在經營上、管轄上、組織上的限制，更能節省財務上、行政上和設備上的資源。

指揮中心大樓將包括一個中央控制操作室、通訊室、電話交換室和一個為特殊事件與危機狀況設置的簡報操控室，另為參與各管轄單位代表的職員所規劃的三層辦公室空間。

TEMC的主要部份是高速公路管理系統，即是為人所熟知的電腦運輸管理系統，此系統可監視及對某些特殊情況做交通流量的控制。在此區域內的大多數主要高速公路幹道都可涵蓋在電腦管理系統內，範圍可超過230英哩均可在計畫內運作。電腦運輸管理系統是由三個獨立部份整合而成，三個子系統的功能整合的技術，包括主要路線高速公路交通管理；HOV車道路線偵測、通信及控制；毗鄰地區公路號誌協調運作系統。系統內容包括：

- 車輛偵測器(負責偵測車速、佔有率和車流量)

- 資訊可變標誌

- 高速公路路況服務無線電台

- 閉路電視

- 匝道儀控

- 路口號誌控制

- 光纖通訊網路

- 中繼電腦及中央電腦

這個計畫是由City of Houston, Harris County大都會大眾運輸公司(Metropolitan Transit Agency簡稱METRO)和德州運輸局(Texas Department of Transportation簡稱TXDOT)共同合作的成果。

# 2.3.2	美國馬里蘭州域控制中心

馬里蘭州域控制中心(MD Statewide Operations Center)是馬里蘭Chesapeake高速公路服務路線交通(簡稱CHART)計畫的中心部份。這個計畫是具備偵測功能、旅行資訊、事件管理和交通管理等一個先進交通管理與資訊計畫，而計畫的主要軸心是州域控制中心，這中心被寄望成為美國國內最先進和成熟的州域控制中心之一。其特殊的重要性在於將高速公路工程與維護的功能整合方面，同時提供州與地方的管理及執法人員協調運作，這得從管轄單位之間的協議以及派出代表共同行事先作起。

此系統亦可從位於該州其它區域的幾個衛星交通控制中心以離散方式下達命令與控制運作，這些衛星交通控制中心當在交通尖峰期間或發生重大事件時，能夠提供針對該地區的控制行動。主要州內的公路上的資訊將從目前使用方法的一些新技術，例如沿著公路設置的影像攝影機和固定式雷達偵測器，其它的資訊來源係從傳統的州巡邏警察與維護單位通知，駕駛人無線電話通報發生事故，以及民間地域性交通資訊提供業者的協調引導。本計畫的另外一個重要的基礎建設為通訊傳輸資源的共享行動，當初遴選上的通訊公司被允許使用在州內公路沿線所設置光纖電纜做為該公司其它商業活動，同時也必須無償提供州控制中心電子通訊的傳輸作業，並支援其間交通偵測和運作有關的通訊需求。其它由民間投資的案例包括從資訊可變標誌、旅行服務無線電台和其它傳統媒介，例如民間地域性交通資訊提供業者的AM/FM無線電頻道，能夠提供駕駛人一些警示和導引訊息。

馬里蘭州域控制中心提供通訊技術、資訊處理以及操作介面(影像顯示、控制與通訊)功能，以便監視路況，協調與控制運作，並且提供有關會議與簡報的設施，以及傳播交通狀態和導引資訊給社會民眾。

# 2.3.3	美國亞特蘭大先進交通管理系統(Atlanta Advanced Traffic Management System)

美國亞特蘭大區域為準備1996年夏季奧林匹克運動會，使得智慧型運輸系統的推動獲得美國聯邦政府與州政府的經費補助，其智慧型運輸系統主要系統包括先進交通管理系統及先進旅行者資訊系統。由喬治亞州運輸部所發展的先進交通管理系統(Atlanta Advanced Traffic Management System)總經費為1.37億美元的計畫，經費主要來源為ISTEA的創新計畫基金、CMAQ基金及電子資訊站計畫基金。此一系統包括涵蓋90公里高速公路之影像處理系統、超過300部攝影機、100英哩以上的光纖通信設施、資訊可變標誌、自動無線電傳輸器、資訊站、網際網路連線、事件偵測、事件自動管理能力及在一分鐘之內就可向運輸部人員通告申報的系統，據稱是世界上運輸科技最大的整合設置的計畫。

亞特蘭大先進交通管理系統監控75及85號州際公路之即時擁擠路況及進行事件管理，並提供亞特蘭大地區用路人及乘客即時的交通資訊。此一計畫的贊助者包括喬治亞州運輸部、聯邦公路總署(FHWA)、聯邦大眾運輸總署(FTA)、亞特蘭大捷運局(MARTA)、亞特蘭大市政府及鄰近的四個郡。

智慧型運輸基礎建設(ITI)的組成包括高速公路管理系統、事件管理系統、旅行者資訊系統。這些系統監控主要道路的即時交通狀況，並提供即時的交通資訊給大亞特蘭大地區用路人及乘客。智慧型運輸基礎建設的光纖骨幹沿著75及85號州際高速公路佈設，偵測及監視攝影機沿著高速公路兩側以一定的間距設置，經由光纖骨幹將視覺影像傳回資料中心及TMC。視覺影像通常經由無線電收發機傳送到光纖骨幹。

喬治亞州運輸部選用Autoscope車輛影像偵測器作為交通資料主要的蒐集來源，提供的資料為流量、佔有率、車速、車種分類、道路服務水準等，供運輸管理者後續的研究。影像偵測系統有其未來發展的潛力，隨著各種技術的演進、價格的下降及技術的更容易取得，類似亞特蘭大的ATMS將日益普遍，相關的產業也會由此經驗而獲益。

光纖技術將資料及影像由許多攝影機傳送至中心(Hub)及TMC，快速傳輸大量而高品質的資料及影像。在短距離影像的傳輸，如橫越高速公路至光纖骨幹，約佔所有攝影機之30%，則採用無線電的傳輸。來自316部影像攝影機的視訊經由光纖抵達資料中心，另有60個無線電收發器將高速公路上攝取的影像傳送至光纖骨幹。一旦資訊抵達資料中心，立即傳送給影像處理器(Machine Vision Processor，簡稱MVP)及TMC。

此一計畫的重要成就是將許多技術整合而能大規模的推行，影像偵測為其中重要技術之一。這些影像資料會觸動高速公路事件自動偵測系統，事件自動偵測系統可減輕作業人員對螢幕單調而辛苦的監控，增加可靠度及效率。

在技術方面的成就包括兩項：一、影像偵測系統之資料直接傳輸到TMC作集中的事件自動偵測。二、事件自動偵測系統利用客戶伺服網路架構作分散式處理，減輕事件自動偵測電腦的通信負擔，加快事件回應的速度。此事件自動偵測系統的設備統計如下表所示。

表2. 5  亞特蘭大事件自動偵測系統設備統計表

| 設備 | 數量 |
| --- | --- |
| 虛擬偵測器(virtual detector) | 5,000個 |
| Autoscope影像偵測器 | 316個 |
| Autoscope 2003影像處理器 | 57部 |
| CCTV監視攝影機 | 60部 |
| 裝設監視攝影機的直昇機 | 1架 |
| 可變訊息標誌(CMS) | 41處 |
| 公路建議式廣播(HAR)收發器 (建議用路人的無線電廣播) | 12個 |
| 視訊傳輸無線電線路 | 107條 |
| 光纖 | 超過100英哩 |

(資料來源：運輸研究所，出席TRB第七十六屆年會報告，民國86年1月)

亞特蘭大也已實施高乘載專用車道(HOV Lane)，並已形成網路包括I-285、I-75、I-85、I-20，其目的在鼓勵開車族的共乘及提高大眾運輸的使用。據奧運會期間的調查報告指出，有70%的受訪者認為高乘載專用車道是鼓勵共乘的好方法，有91%的受訪者認為高乘載專用車道除非有事故發生或其他車道很擁擠的情形下，通常很少見到違規的狀況。

系統工程在亞特蘭大先進交通管理系統的研發與推展扮演極重要的角色，相對地亦提高系統整合的成效，對於未來智慧型運輸系統的計畫應採用系統工程的作法，相信會獲得普遍的重視與肯定。

# 2.3.4	美國馬里蘭州蒙哥馬利郡運輸管理系統

馬里蘭州蒙哥馬利郡運輸管理系統(Montgomery County, Maryland - Transportation Management System)提供交通偵測、即時控制和資訊的功能給蒙哥馬利郡公路路網，該郡鼓勵與支持各管轄單位之間或其本身內部間的運輸管理計畫之協調運作。本系統提供技術工具來發展一個有效率及廣泛的運輸管理計畫，它主要強調的是與各種管轄單位、媒體及社會大眾進行資訊共享。

本系統以開放架構允許新的技術能夠融入系統運作為其特色，其主要組成元素中某些部份包括：

- 有1500座號誌先進交通感應式交通號誌控制(目前有六百餘座號誌可與中心電腦連線控制)。

- 可顯示行車路線導引控制的資訊可變標誌(在1995/96年期間在控制區域內進行測試)。

- 200座攝影機具有影像偵測系統功能(在1995年以前有16座可操作，在1995年底計畫將60座納入運作，而每年計畫將30-50座逐年加入系統運作)。

- 有3000座偵測器具有多種用途的監測功能(在1995/96年間計畫設置1000座環路線圈，機器設備與其它偵測技術所需要的版本目前正在測試中)。

- 符合即時情況的地理資訊系統(GIS)。

- 自動運輸資訊系統包括：

－旅行服務無線電台(Travelers Advisory Radio, 簡稱TARS)

－該郡內有線電視台第55號頻道播放即時交通運輸狀況

－直接與電視廣播台連線

－與交通資訊服務公民營單位間進行協調運作及共享資訊

－連接網際網路(在1995/96年期間發展出)

－電話語音辨識運輸資訊系統(在1995/96年期間製作發展出)

－公共場所資訊查詢站(Kiosk)(在1995/96年期間製作發展出)

- 整合大眾運輸與交通控制的運作及管理(在1995年測試，1996年底正式發展)。

- 以GPS為基礎的自動車輛定位系統(正在加強運作中)。

- 空中偵測計畫包括從不同的管轄代理單位回應直接的協調指揮能力，並且具有可以從直昇機將即時影像傳送到運輸管理中心的功能。

- 自動的將警察局/消防局的電腦輔助派遣系統納入整合(在1995年開始運作)。

- 自動的支援相關運輸計畫(正在加強運作中)。

蒙哥馬利郡已經從提供電腦號誌系統和先進交通管理系統的通訊需求中建構了一個通訊系統，此系統包括了雙絞線和光纖電纜，光纖電纜使用同步光學網路(Synchronous Optical Network, 簡稱SONET)標準支援資料、聲音和影像的傳輸需求。目前已在郡內針對所有政府單位、公立學校及大專院校間支援其設置光纖網路。

該郡運輸計畫主要的成功關鍵在於不同的管轄單位之間已經能夠協調運作和共同合作，這些單位包括警察、消防、救援、環境清潔及運輸規劃等，不論是聯邦政府、州級政府、或是地方政府的層級，都是經由先進交通管理系統的功能發揮強化作用達到協調運作的效果。

蒙哥馬利郡有一個提供重要資訊給運輸系統內使用者的延伸計畫，即時而正確的資訊以不同的格式分散在公民營管轄單位、大眾媒體及私人資訊公司之間，系統內的運作人員和使用者將可利用到這些資訊。

運輸管理系統有另外一個重要的方向，即是將大眾運輸管理和交通管理做一個整合協調。運輸管理中心內將有交通和大眾運輸的人員駐留，這些人員將共享一個中央系統以便更有效率處理運輸管理事務。利用先進的技術如衛星定位系統(GPS)來監視郡內公車的動態位置，同時可自動調整交通號誌，以執行公車優先通行給那些時刻延滯的公車趕上行程，在該郡的250號公車已在1996年底發展完成了自動車輛定位的功能。

先進交通管理系統主要的重點亦在於該郡的運輸事件管理計畫。經由系統的控制、監視及資訊蒐集的功能，事件能夠迅速被偵測得到，進而作出反應處理及狀況調適，以期儘可能安全地而有效率地將事故排除。電腦號誌系統和直昇機偵測計畫已經證明是處理事件行動的重要工具，偵測器技術的功能加強將更進一步改進事件偵測的效果。

該郡亦實行先進交通管理系統功能來管理特殊事件，以減低道路封閉和高交通流量時造成的衝擊。

# 2.3.5	美國德州聖安東尼奧先進交通管理系統

運輸導引系統(The Transportation Guideance System簡稱TransGUide)計畫是德州大都會區聖安東尼奧的第一個主要的先進交通管理系統，此系統開始建構於1993年年初。此計畫提供了大都會地區高速公路191英哩其中的26英哩路段設有交通設備，另外並成立了建置完整的交通控制中心，該中心之設施內容有主電腦系統、應用軟體、通訊切換設備及全部必需俱全支援的硬體設施。

本系統被設計為使相關運輸及執法人員當高速公路上發生了事故時必需能有迅速反應(在二分鐘內)的能力，並提供了豐富的偵測資料、自動事件偵測與警示及支援交通管理的電腦輔助分析與決策。系統支援從偵測資料來源到事件的分析與反應整個處理程序的高度整合能力。

本系統的目標如下：

- 事故發生時在兩分鐘內偵測到事件。

- 從辨認到事件警示在15秒內要改變所有受影響的交通控制設備。

- 由控制中心能夠讓警察人員派遣適當的救援措施與反應。

- 系統在設計上已考量穩定性和擴充性。

- 能夠支援未來ATMS及ITS所需具備的功能。

高速公路系統組成包括感應式環路線圈、高解析度的彩色攝影機、資訊可變標誌及車道管制號誌等。感應式環路線圈視實際需要裝設在固定方位地點提供車速、佔有率、流量等資訊；高解析攝影機將提供750條水平線解析度與遙控伸縮鏡頭的能力；現場影像以1/6哩為點距將可達到垂直20呎上下和水平30呎左右的範圍；資訊可變標誌允許顯示文數字的字串，利用光纖顯示方式提供明亮度易於使人讀取內容；車道管制號誌在設計上要可以在正常能見度良好情況1/4哩以內的距離看得見，光纖的技術也被利用在標誌顯示上，能夠顯示明亮和清晰的標誌指示。

數位式通訊網路被利用來從現場的終端設備傳輸影像、資料、聲音資訊至控制中心，網路在完全備援式的單模光纖系統上利用SONET標準通訊協定進行傳輸運作。網路使用了許多數據矩陣電路切換器，包括虛擬迴路切換器、通訊系統切換器、網路管理切換器、數據環路載波器、影像解碼器及多工器以提供一個具有彈性與可靠的數位傳送系統。

主電腦軟體系統提供事件偵測、分析、顯示及儲存與建檔的特點。軟體由Commercial-Off-The-Shelf(簡稱OTS)負責為運輸導引系統發展程式，並配合整合相關產品與程式的工作。軟體系統是ATMS運作上一個重要的關鍵，支援高速公路上事件發生時能夠迅速地認知與反應的需求，而且支援交通管理在專家系統的資料分析，目前影像與資訊的顯示，以及支援影像攝影機、資訊可變標誌和車道管制號誌的遙控運作。

主電腦是運輸導引系統的心臟，它可以監視終端設備狀態與控制終端設備運作，並且對數位式通訊網路設備進行組態控制管理。除此之外，系統並使用一個網路管理系統以提供監視數位式通訊網路上所有設備的狀態是否正常。所有的系統設備與網路節點都被隨時監控與警示，以便發生故障時能夠迅速地認知其位置所在。

# 2.3.6	美國西雅圖用路人廣域資訊系統

西雅圖用路人廣域資訊系統(Seattle Wide-area Information for Travelers,簡稱SWIFT)是一個先進旅行者資訊系統(ATIS)運作測試計畫，在1994年期間在西雅圖開始推動發展。計畫的組織成員包括：

- Delco Electronics Corporation(General Motors Corp.subsidiary)

- ETAK, Inc.

- Federal Highway Administration(FHWA)

- International Business Machines(IBM)

- King County Dept. of Metropolitan Services

- Metro Traffic Control

- Seiko Communications Systems, Inc.

- University of Washington

- Washington State Department of Transportation

西雅圖用路人廣域資訊計畫提供一個具有ATIS特性能力給西雅圖大都會地區的用路人，透過高速率資料(FM-副載波段無線電)系統與裝設有FM-副載波段通訊頻道的接收設備做連結通訊，這些設備將可接收不同的用路人資訊型態，包括交通報導服務、個人旅遊資訊服務、大眾運輸目前運行位置與時刻表及其它相關資訊。接收設備目前正在測試中的有：

- Delco radio receivers

- IBM portable computers

- Seiko Message Watch (TM)

可攜式個人電腦設備可以接收到目前交通資訊的地圖顯示、公車位置與時刻表及共乘資訊，但是該計畫其餘的設備並不具備有此項功能。

與SWIFT有關的資料將由華盛頓大學(Univ. of Washington)不同的組織進行處理(平滑、整合、融合與格式化)，被收集的資料型態有高速公路環路線圈感應資訊、共乘資訊、交通最新報導、事件、預定排訂事宜、公車位置與時刻表、個人旅遊資訊服務訊息及不同的GPS資料等。這些處理過的資料將被格式化後放置於訊息框架內提供資訊傳送至適當的接收裝備裡。

無線電傳送系統提供了結合即早的錯誤修正資料和資料多重性傳送(Multiple Transmission)，以便增加廣大地區接收資料修正的可能性。系統基本上的傳輸速率為每秒19,200bits，經過錯誤修正的處理過程，使得有用的資訊傳輸速率大約為每秒8,000bits。如果最終的實際資料包括資料多重性傳送的話，傳輸速率將更低。訊息可在個人系統中透過一組普通的收發設備傳送至個別的定址(Addressed)，或者以群組方式定址送達。

計畫中接往測試使用者包括總共700個設備，即500個SEIKO Message Watches(TM)、100個Delco radios和100個IBM portable computer，評審委員會亦發展出一個評審計畫來評估允許使用者參與測試行列的時機。

# 2.3.7	德國慕尼黑都會地區運輸合作管理系統

早期由慕尼黑科技大學、顧問機構及其它合作夥伴所做的慕尼黑的運輸系統所做的分析報告，在1991年由這些基礎發展出的研究發展計畫就命名為Munich COMFORT。主要為各種運輸方式的互相合作，形成一個合作的運輸管理系統(Munich, Cooperative Management For Urban and Regional Transport, 簡稱COMFORT)。其整體系統架構如圖2-4所示。

## 一、	大眾運輸資訊管理Public Transport Information & Management

建立一個新的大眾運輸資訊中心連接以往獨立的行控中心，如公車、電車、地下鐵(U-Bahn)及快速鐵路(S-Bahn)，乘客可由設置在各處的電子時刻表系統螢幕查詢欲前往的目的地最佳路徑，輸入目前地點和欲前往的地點後，螢幕將顯示最近的乘車地點與工具、離站時間和抵達目的地時間及轉乘資訊與費用。

## 二、	停車轉乘Transfers Park-and-Ride

Munich COMFORT剛成立不久後，將三個大的可變程式顯示板放在道路上顯示停車轉乘訊息，內容包括空停車位數量和下班次捷運來車時間及前端道路壅塞情形。

圖2-4  慕尼黑COMFORT聯接各控制中心架構圖

## 三、	都市與區域交通控制Urban and Regional Traffic Control

將城市和區域的交通控制系統達到交通流量(Traffic Stream)的最佳控制方式，例如利用大眾運輸優先通行和事件自動偵測來偵測交通事件發生。另外，轉向控制由路網中偵測器蒐集的資料經過分析研判後，將建議之轉向替代路線顯示在顯示板上，系統也有預測的效果。

## 四、	車上資訊系統On-Board Information Systems(Euro-SCOUT)

透過Beacon以紅外線和車內顯示系統結合，車輛將旅行時間透過Beacon傳到交通管理中心，中心再根據由Beacon接收到的資料決定前往目的地的最佳路徑及建議，如果前往的目的的也有大眾運輸系統可前往，停車轉乘資料也會一併建議顯示(包括轉乘資料和費用)。根據調查顯示有80%的受訪者認為車上資訊系統若提供大眾運輸資訊對駕駛人有所幫助。

## 五、	數位化無線電廣播系統RDS/TMC

透過此系統駕駛人會不斷的收到目前路徑的最新交通訊息，而且會有不同的幾種語言可供選擇，由於調查顯示此系統得到正面評價，目前還會繼續擴充。

## 六、	各系統路網資料整合Networking Integrated Data Network for Systems

在Munich市的Regional Administration Authorities成立交通管理中心，稱為TIP(Transport Information Pool)，將各種交控中心壅塞資料、大眾運輸時程表、停車轉乘等資料透過傳輸網路收集納入中央電腦系統內，再利用特別發展的程式計算出最佳化的控制策略提供給不同地區的交通控制系統。包括：

### (一)	在A9公路上的動態停車轉乘資訊系統。

### (二)	市區內和市區以外的控制系統整合。

### (三)	民間開發的資訊系統(如車上資訊系統)和RDS/TMC以共同協力開發成一個多用途的系統。

# 2.3.8	德國斯圖加特區域運輸管理系統

此為斯圖加特20年前即開始陸續建構的交通管理系統。斯圖加特區域運輸管理系統(Stutgart Transport Operation by Regional Management, 簡稱STORM)提供了整個當地的交通問題實際的解決方式，提出了一些現代交通管理和通訊技術，並且從實際系統運作中獲得了經驗。

STORM的管理中心從市區和週邊區域週期性的更新6項STORM的系統分為是旅遊資訊與訂位系統、個人行車導引系統、停車轉乘動態資訊系統、大眾運輸接駁資訊系統、車隊管理控制系統和緊急呼叫系統。其整體系統架構示意圖如圖2-5所示。

## 一、	旅遊資訊與訂位系統

用路人可以在家裡和辦公室透過電子數據線和STORM管理中心連線即可獲得資訊，另外在斯圖加特主要街道、道路服務中心及貿易中心都設置有查詢終端機，甚至在車上都可獲得旅遊資訊。

圖2-5  斯圖加特STORM系統架構示意圖

## 二、	個人行車導引系統

有兩種模式：

### (一)	紅外線infrared mode

市區內有設置紅外線Beacon設施，透過Beacon信號，和STORM中心DMRG Unit進行雙向通訊傳遞。

### (二)	數位化無線電廣播模式RDS/TMC mode

車內CD-ROM已有內建電子地圖，從RDS/TMC接收最新訊息後，DMRG Unit經過理想的路徑計算，結合顯示出路徑導引。

## 三、	資訊停車轉乘動態系統

提供用路人前往地點有無大眾運輸系統及前往班次時間、停車場空間資訊及前方道路壅塞情況，以便讓用路人決定以何種工具到達目的地。

## 四、	大眾運輸接駁資訊系統

透過電子時刻表系統將公車、地鐵、捷運、快速鐵路資訊納入系統，提供給乘客參考欲前往地點的大眾運輸資訊。

## 五、	車隊管理控制系統

透過衛星定位將車輛目前位置傳入派遣中心，中心再接收由STORM Center傳來的交通資訊，研判由路網上支派那輛車較有效益，再經由Mobile Radio Services傳送到該車輛執行派遣任務。

## 六、	緊急救援呼叫系統

透過衛星定位將待救援車輛透過其自動緊急救援呼叫設備，由車輛無線電服務傳送到STORM Center，再由中心即刻派遣救援作業前往救援車輛。

# 2.3.9	日本之ATMS發展及推動

由於日本1955年至1965年期間經濟的蓬勃發展，1971年建立了道路交通控制系統以滿足大量增加的車輛駛上道路，由當時的系統建構開始而導引出了今日的先進交通管理系統。ATMS在日本扮演的主要角色涵括：減少許多交通事故、紓解道路壅塞及空氣污染，如今ATMS系統已經成為日本社會基本設施的一部份。

這個建構展現了典型的交通管理系統的組態(Configuration)與功能特色，並且指出了它的推展和未來的展望。

## 一、	綜觀整個系統組態

交通管理服務所組成的功能如圖2-6所示。每一個功能又可導引出次子系統，例如：號誌控制、資訊處理、交通資訊傳播、資訊交換、運作管理、人機介面系統、….等。

交通管理系統在設計上將重點放置於功能與負荷的分散，具有高度可靠性與擴充性，其特點列出如下：

- 不間斷的操作－每天24小時/一年365天

- 廣域的路網

- 連線與即時的系統

- 容量大的資料庫系統

- 以安全需求為最主要考量

- 每年以漸進方式推展做長期建構準備

控制中心設備與終端設備之間的通訊線路是利用NTT和其它的電話公司提供的專線服務。交通管理系統面對新趨勢朝向於網路傳輸、開放系統及硬體體積小而功能更佳等方面發展。

## 二、	資料收集

### (一)	以車輛偵測蒐集資料

利用車輛偵測器蒐集資料是目前交通環境偵測車流變化及道路狀況的基本交通控制功能，做為號誌控制與資訊傳播的用途。為了要讓通行時間較精準，可以以兩種方式計算獲得：其一是使用車輛自動辨識系統(AVI)直接偵測或是使用車輛與紅外線車輛偵測器之間雙向通訊系統；另一個是從車輛偵測器取得的資料做估算的程式處理。

圖2-6  日本ATMS之交通管理系統架構及功能示意圖

(資料來源：Traffic Technology, ATMS in Japan Development and Deployment，1995年12月)

### (二)	以閉路電視蒐集資料

利用閉路電視蒐集資料是利用遙控處理，將路況現場的交通流動情況之詳細影像透過監視系統呈現在控制中心裡，已經證實對於交通控制人員有很大實際幫助。

## 三、	號誌控制

### (一)	廣域號誌控制

其週期長度是由設置於主要交叉路口的偵測器依照飽和比例來決定而自動計算得出，每一時相是自動由主線和幹線的交通需求比例計算獲得，而秒差亦是自動由入城方向和出城方向的交通流量需求做合宜的選取。

### (二)	整合性號誌控制

有幾種整合性號誌控制策略，例如：飽和比例(Saturation Ratio)、壅塞回應(Congestion Responsive)、通行時間比例控制(Travel Time Ratio Control)等。

### (三)	流量預測

在流量預測方面，此種技術提供交通流量和道路佔有率在下一個10至20分鐘的預期估算，而預測的決定是由過去30分鐘的連續蒐集資料估算或是從上週同一天同一個時區內的趨勢統計數值估算，並結合目前的資料數值來進行預測，期望出現重現性的相同交通情形。

## 四、	資訊分析顯示

### (一)	監視交通狀況

中央地圖板以圖示方式列出主要道路，以燈泡指示壅塞程度，並且提供管轄內全部交通管理地區的交通狀況之地圖縮影置於地圖板上。大型投影設備可以用做為監控交通流量的電視螢幕放大顯示效果，同時在人機介面上的畫面單元亦可將其放大投影至大螢幕顯示。

在無線廣播亭設置有可供顯示交通控制或事件訊息的LED顯示板，提供給行人即時訊息，路口監視器可由控制中心遙控操作，調整所需要的視角以便監視交通狀況。

### (二)	人機介面整合

人機介面提供每個子系統將其功能整合到一個單位畫面，以利操作人員便於使用，而圖形使用者介面(GUI)建立於電子地圖的基礎上，目的亦在增進操作的方便性。

## 五、	運作管理

### (一)	資料庫

從每一個系統蒐集到的交通資訊、控制、事件資訊可視需要存入一個制定的資料庫中，而累積的交通資料也可以從磁碟中取出來顯示，或是經由其它媒介顯示在人機介面畫面上。

### (二)	統計及分析處理

交通壅塞或路口、路徑之號誌控制的狀態可以隨著時間改變，而全部統計出來每日、每月及每年方式以報表列印。除此之外，透過區域網路操作人員也可以由個人電腦取得這些資料，視需要做統計資料處理或圖形處理。

### (三)	系統異常監視

無論中央系統設備單元或是終端設備單元之運作狀態分佈於交通管理系統各處，均需要每個子系統和運作管理系統連續性的監視，若有任何異常狀況發生，要能夠自動復原(Fall-back)控制和安全(Fail-safe)控制，以期減低最小運作上混亂情形，維持系統繼續正常運作為原則。

## 六、	資訊傳播

資訊傳播系統內蒐集來自於沿著道路設置的偵測器資料，以提供交通資訊或快速道路相關資訊為主要訊息。這些訊息將自動編輯並提供給以下傳播設施：

- 資訊可變標誌(Variable Message Sign)

- 路側無線廣播

- 資訊查詢站(kiosk)

## 七、	資訊交換

資訊交換的服務包括如停車導引系統資訊，或是不同管轄中心之間資訊。這些不同中心間的通訊連線是透過廣域網路(WAN)進行連結。

## 八、	近期推展與未來期望

今日的交通情況，無論如何已成高度令人關切的問題，此即呼應要求有一個更先進更智慧型的交通控制系統。新的需求包括：

- 對某些緊急事件要有即早偵知和反應的控制

- 對不同的地區和時間特點要可以彈性提供多種控制策略

- 起迄地點(Origin Destination)資訊的預測與控制給予某些優先路線或替代路線轉向控制

- 人工智慧與專家系統的引用

- 駕駛人之間的即時通訊

- 從閉路電視自動偵測及確認事件，並且由影像處理技術直接偵測得到車輛佇列長度

# 2.3.10	韓國果川市智慧型運輸系統示範計畫

韓國政府為了展現推動智慧型運輸系統(ITS)的決心，特別選擇了位於漢城南方的果川市(Kwachon)，進行韓國國內第一個整合的ITS示範建置計畫。本示範計畫由韓國運輸協會(KOTI)自1995年11月開始進行，為期7個月，負責主導計畫之策劃及推動。接著，韓國電信運輸部(MOCT)贊助25萬美元，協助KOTI建立本示範計畫的綱要計畫。同時間韓國電信運輸部(MOCT)、果川市市政府及國家警察局共同投資420萬美元，作為系統軟、硬體的建置與整合使用。韓國本地的8家企業公司也投入系統軟、硬體的開發工作，參加的廠商在計畫開始的第一年共投入700萬美元資金。這是韓國第一個經由公私部門合作發展的ITS計畫，整體計畫的推動過程如圖2.7所示。

圖2-7  果川市ITS示範計畫之推動過程

果川市的ITS管理中心位於市政府大樓內，約佔樓地板面積500平方公尺，主要任務為整合該市智慧型運輸計畫及各子系統的運作。中心區分為3個隔間，分別為主控室、子系統室及設備機房三部分。目前有8個不同的子系統運作，分別為先進交通管理系統(ATMS)的交通號誌控制系統、電子自動收費系統及自動執法系統；先進交通資訊系統(ATIS)的動態行車路線導引系統、停車資訊系統及即時路況播報系統；先進大眾運輸系統(APTS)的公車資訊系統；以及商業車輛運作系統(CVO)的動態地磅系統(WIM)。果川市整體示範計畫之系統建置如圖2-8所示。茲將此8個子系統分別介紹如下：

圖2-8  果川市ITS示範計畫之系統建置

## 一、交通號誌控制系統

本系統主要由號誌控制器(14座)、車輛偵測器(159個環路式及13個影像式)、閉路電視(3座)及資訊可變標誌(2座)組成。由車輛偵測器蒐集交通車流資料，作為即時號誌時制控制的依據。閉路電視設置於主要路段，作為監視車輛流量的用途。資訊可變標誌設置於重要道路的路側，可顯示道路壅塞、事件地點及速率限制等訊息。本系統的主要效益在於經由即時號誌時制的控制，達到增加行車速率及紓解交通壅塞的目的。

## 二、電子自動收費系統

本系統建置於儀旺市－果川市間快速道路之收費站上，雙向各一車道開放不停車收費。利用自動車輛辨識(AVI)技術，感應車內之識別卡(tag)，以執行電子自動收費。本系統的主要效益，在於利用自動收費紓解道路壅塞，及降低收費人員的行政成本。

## 三、自動執法系統

本系統在市區易超速肇事地點裝設4座測速攝影機，當測速器偵測到超速車輛，即拍攝違規車輛的車牌號碼，並由系統即刻列印違規罰單。罰單內容有違規時間、地點、車速及車前牌照號碼的證據照片，可以郵寄方式逕向違規車輛所有人告發。本系統的主要效益在於減少處理超速違規的時間，並能夠進行全自動的違規取締作業。

## 四、動態行車路線導引系統

本系統利用市區8輛裝設GPS的實驗車(Probe Vehicles)，其中3輛為小汽車， 5輛為公車，在每天特定時段管理中心可追蹤車輛的位置，透過無線電傳輸車輛亦可接收由中心傳來的路段壅塞及事件資訊。本系統主要是作為無線傳輸資料網路及車上顯示系統的測試計畫，其效益為減少旅行時間及紓解道路壅塞。

## 五、停車資訊系統

在市區內6個停車場前方2至3公里處之主要街道，設置資訊可變標誌，提供駕駛人目前停車場尚有停車位數的相關訊息。停車資訊的傳送路徑，為各停車場將偵測到的停車空位傳送到ITS中心，再由中心將停車空位訊息傳送到資訊可變標誌即時顯示。本系統的主要效益在於減少駕駛人找尋停車位花費的時間並降低道路壅塞。

## 六、即時播報系統

本系統的設施位置目前仍在評估中，主要是透過一個全彩的3×5公尺大螢幕，顯示道路下游包括行車速率及排隊長度的交通資訊，以指引駕駛人改變行車路徑或改乘其他交通工具。本系統的主要效益在於駕駛人可以依據顯示的訊息，改變行駛路線或改搭其它交通工具。

## 七、公車資訊系統

本系統在市區內選定7個公車站牌設置查詢台(kiosk)，乘客可查詢目前公車的位置和預定到達的時間。這是利用GPS及Beacon定位技術發展的系統，主要用來提供公車的到站時間訊息，其中有兩個公車站牌接近捷運站的出口，亦可達到大眾運輸轉乘的效用。

## 八、動態地磅系統

果川市鄰近的儀旺市為貨車集散中心，由於超載的貨車行駛在高快速公路上，會造成了許多道路交通管理的問題。因此，果川市受到各方的支持，要求進行動態地磅系統的測試。本系統設置於儀旺市－果川市間之快速道路上，主要的效益為防止超載的車輛損壞路面與發生事故，並可減少貨車誤點情形，提高貨車之機動性。

# 2.3.11	各實例之交通管理系統主要功能分析比較表

2.3節所提及之國外先進交通管理系統之經驗實例，大部分系統的發展，大都隨著時間或實際需求，逐漸增加或擴充原先系統的功能及規模，但也有少數系統則是為舉辦大型活動，而將所需功能一次建置完成，例如美國亞特蘭大先進交通管理系統是為舉辦96年奧運會所建置之系統，以及韓國果川市ITS示範計畫則是為舉辦第五屆ITS年會所建置之展示系統。各先進交通管理系統之主要相似之功能分析整理成一比較表，如表2.6所示。

表2. 6  經驗實例之交通管理系統之主要相似功能分析比較表

| 管理系統 主要功能 | 休士頓運輸及危機管理中心 | 馬里蘭州域控制中心 | 亞特蘭大先進交通管理系統 | 馬里蘭州蒙哥馬利郡運輸管理系統 | 德州聖安東尼奧先進交通管理系統 | 西雅圖用路人廣域資訊系統 | 慕尼黑都會地區運輸合作管理系統 | 斯圖加特地區運輸控制管理系統 | 果川市 智慧型 運輸系統示範計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 號誌控制 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 高速公路控制 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 事件管理 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 緊急救援管理 | ˇ |  | ˇ |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| 停車管理 |  |  |  |  |  |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 大眾運輸管理 | ˇ |  | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 車隊管理 |  |  | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ |
| 匝道儀控 | ˇ |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |
| 旅行資訊 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 結合GPS |  | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ |  | ˇ | ˇ |

註：本表為根據本研究內容分析整理結果

# 2.3.12	美國大學有關ITS的代表性計畫

在美國主要大學中ITS被重視的程度可以從各大學建立有關專責的ITS組織加以說明。茲概述如下：

## 一、加州大學柏克來分校(UC-Berkeley)與加州運輸部(Caltrans)所設立的PATH研究單位最具代表性，PATH在早期的自動高速公路(AHS)的研究及ITS系統架構的設計到最近的智慧車開發(Intelligent Vehicle Initiative－IVI)都有不少的研究成果。PATH也從事加州ITS實作評估，其中包含舊金山灣區的TravInfo，聖地牙哥的Smart Call Box，安那罕的適應性交控系統等先進交通管理及資訊系統(ATMIS)。

## 二、麻省理工學院(MIT)則以建立交通偵測感應的技術來有效監控車流，同時繼續從學術方面研究動態交通指派(Dynamic Traffic Assignment－DTA)來增進運輸效率，MIT也參與全美ITS的架構建立、商用車營運的研究。對於ATIS方面，MIT研發多功能資訊蒐集與傳遞並分析使用ATIS之使用者行為模式以提高ATIS之大眾接受程度。MIT也與Bosch研發電腦輔助的煞車系統，進一步提高行車安全。

## 三、德州大學研究多與能源消耗、廢氣排放管制為主，用先進的交通管理來減輕此類的問題。在車內的導航系統與交通模式的開發(Traffic Modeling to Support Advanced Driver Information System－ADIS)來幫助駕駛人；在交通流量與交通網路的設計理論發展，提供ATMS的施行基礎，設在德州農工大學的交通研究所(Texas Transportation Institute)以軟體發展為方法發展了PASSER與TRASER來幫助交通流量提升及偵測告發違規之駕駛人。

## 四、加州的UC-Irvine分校更以成立試驗區(Testbed)來加速推動交通之新科技應用，展示新科技之可行性及多單位、多機關的聯合運作模式。其項目包含通訊之基礎建設研究如行動式影像監視系統；對ATMS之交通模擬研究(Testbed Real-time Integrated Control and Evaluation Prototype System－TRICEPS)；實施與評估以事件處理為基礎之ATIS；利用車輛定位與ATMS/ATIS結合之排程與優先策略的大眾運輸系統；以類神經網路及改良式連續偵測法(MSPRT)等自動偵測事故；模擬交通管理的營運利益等來具體化實施ITS。

這一類公私部門合作關係在美國是ITS-America，在歐體是ERTICE，在日本是VERTIS。相關之介紹說明請參考表2.1國外智慧型運輸系統之佈建與發展。