第四章  國內先進交通管理系統之整合規劃構想

4.1	交通管理系統整合上相關問題及解決規劃構想	146

4.1.1	整合上相關問題探討	146

4.1.2	解決問題的規劃構想	151

4.2	先進交通管理系統的整合性發展規劃構想	169

4.2.1	建立先進交通管理系統架構及功能	170

4.2.2	擬定交通管理系統整合之交換資訊	176

4.2.3	規劃資訊交換資訊網	187

4.3	交通管理中心之建立	198

4.3.1	交通管理中心之建立起源	199

4.3.2	交通管理系統間協調架構規劃	200

4.3.3	交通管理中心運作目標及服務功能	202

4.3.4	交通管理中心應用區域	204

圖4-1  系統工程運用在先進交通管理系統建構程序圖	170

圖4-2  國內先進交通管理系統架構圖	172

圖4-3  ATIS及ATMS交通資訊提供圖	173

圖4-4  即時資訊接收後用途示意圖	177

圖4-5  整體資訊交換資訊網架構示意圖	188

圖4-6  固定週期要求對方資料之交談程序圖	194

圖4-7  主動送出知會訊息之交談程序圖	195

圖4-8  光纖電纜傳輸網路架構示意圖	197

圖4-9  交通管理中心演進及發展示意圖	199

表4. 1  國內主要交控系統之偵測、監視及開放性功能列表	148

第四章  國內先進交通管理系統之整合規劃構想

本章節內容主要在探討國內交通管理系統在整合上面臨的相關問題及解決構想、先進交通管理系統的整合性發展規劃構想及對都會區交通管理中心的建立需求。

藉由國內交通管理系統在整合上相關問題的探討，接著提出可行解決問題的整體規劃構想，以策略整合及系統整合的著眼為考量方向，進而提出整合性的交通管理系統的發展規劃構想。主要目標為建立國內先進交通管理系統架構，規劃架構下所需具備的功能，例如資訊蒐集處理、事件應變及緊急救援處理、資訊顯示發佈處理、交通管理策略處理等，擬定交通管理系統整合之交換資訊，以及規劃資訊交換資訊網。

同時將探討都會區交通管理中心的建立需求，進一步說明交通管理中心之建立起源、協調架構、運作目標、服務功能及應用區域範圍，使得規劃的先進交通管理系統能更符合實際需求。

# 4.1	交通管理系統整合上相關問題及解決規劃構想

在第二章已經討論過了國內交通管理系統在系統與技術發展上的主要關鍵問題，以及其解決構想和成熟度評估的建議，接下來我們將探討國內交通管理系統在整合上的相關問題，以及解決問題的規劃構想。

# 4.1.1	整合上相關問題探討

國內在交通管理系統整合方面主要的相關問題在於下列數項：

## 一、	各交控系統建置各自發展而且規模及機能各有不同

交控系統是先進交通管理系統的重要基礎，國內在近年雖然各主要縣市已有交通控制系統推動的計畫，但都為各自獨立發展的交控系統工程，限於規模考量及經費預算的限制下，往往僅能象徵性的成立一個交控系統，而且普遍偵測設備不足、缺乏可監看車流之閉路電視設備及提供用路人訊息之資訊可變標誌設備、控制策略功能不足、營運編組無法健全等，實質上無法達到積極的交通管理作用，與先進交通管理系統之需求，更有大幅差距。

台北市為國內首善之區，其交控中心及交控系統的建置功能如同高速公路北區交通控制系統，都已具備相當的偵測與監控水準，但是目前在快速道路網上除了閉路電視攝影機外，並未設置其他交控設施。當初電腦號誌系統完成時並未提供快速道路管理功能，快速道路興建時也未考量建置或擴充交控系統，嚴格的說台北市的交控系統主要是電腦號誌管理系統。因此建立快速道路交通管理系統(包括現場車輛偵測設備)，提昇電腦號誌控制系統為兼具快速道路管理功能與交通資訊功能是台北市交通管理系統當前最優先的課題。

在高速公路方面，目前的北部區域交控系統及規劃設計中之第二高速公路後續交控計畫，其系統運作採分區管理及營運方式，將整個路網分成中區及南區控制中心，使整體高速公路路網運作更完善。為配合各標建置時程及部分路段先行通車需求，並考量未來整體高速公路路網交控系統完工後，系統運作管理之一致性，國工局有計畫將各交控中心之交控系統應用軟體作一整合，以利後續系統軟體之移植與擴充。

本研究計畫經過先前對國內重要交通控制系統及中心的調查訪談結果(民國86年12月當時系統狀況)，在此將對各交控中心系統建置現況做一簡單摘要，針對各交控中心各自發展下的中心設備、終端設備、通訊傳輸、提供外界資訊媒介及系統設計單位等提出介紹，請參閱附錄B，茲能俾於國內交通管理之產、官、學界瞭解目前交控系統建置概況。

各交控系統之偵測、監視、顯示、播報及開放性說明如表4.1所示。

表4. 1  國內主要交控系統之偵測、監視及開放性功能列表

|  | 台北市 | 桃園縣 | 新竹市 | 台中市 | 台南市 | 新店市 | 高速公路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車輛偵測功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 |
| 車輛偵測器資料項目 | 流量 佔有率 速度 | 流量 佔有率 速度 | 流量 佔有率 速度 | 流量 佔有率 速度 | 無 | 流量 佔有率 速度 | 流量 佔有率 速度 |
| 監視功能 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 資訊可變標誌 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 路況播報 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 資料開放性 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |

由附錄B之國內交控系統現況摘要可歸納出幾個重要問題：

### (一)	各系統建置在中心設備的軟體與硬體機制效能差異很大，有具備高效能多工處理UNIX或VMS作業系統RISC主機系列的設備，如高速公路北區及台北市交控中心；有具備Windows NT或Windows 95作業系統Pentium處理器匹配的設備，如新竹市及新店市交控中心；其它列舉的縣市交控中心之中心設備電腦多為Windows或DOS作業系統的個人電腦設備。

### (二)	交通偵測資料除高速公路北區交控系統的車輛偵測器維持在足夠數量連線運作之外，其餘各交控中心均嚴重缺乏交通偵測資料。

### (三)	除高速公路北區及台北市交控中心以外，普遍缺乏足以提供用路人即時資訊的資訊可變標誌，以及監視車流狀況的閉路電視系統。

### (四)	各交控中心提供外界資訊媒介主要仍為透過交通廣播電台發佈資訊，少許交控中心使用到了先進的技術如網際網路(高速公路北區及台北市交控中心)及有線電視台(新店市交控中心)等。

## 二、	各交通控制系統的資訊格式及通訊協定不一致

由前述各交控系統建置各自發展的結果，在面臨未來國內先進交通管理系統的整合上，首先考量到的是在資訊交換的管理。目前國內在交通管理系統方面的主要資訊現況，經由本研究計畫的訪談調查及文獻考查結果發現在都市道路交控系統的差異尤其大，交通部雖然曾在民國77年訂定「電腦化交通號誌控制系統通訊協定」標準，但國內各縣市道路交控系統方面，在設計、開發、整合均由不同號誌公司或顧問公司承攬，在時程的先後、交通的特性及標準的依循各有所不同，甚至由同一承包商在不同的縣市開發的交控系統，都會出現如路口時制及偵測器資料等主要資訊內各有不同的通訊協定、傳輸格式及資料結構等差異所在。

在高速公路交控系統方面，因為已考量到未來整體高速公路交控系統的整合運作，國工局及高公局在目前及未來的各區系統的各種終端設備之通訊協定及資料格式均採一致性的設計標準，以期高速公路各區系統的資訊交換功能可確實達到。唯高速公路各路段需配合路工，需分段分標發包施工，期程不下十餘年，其間必須有較為緊密且從開始即深入主導系統發展的系統管理團隊來掌握始為可行。

而在大眾運輸系統方面，根據訪談調查結果約有半數已建立有資訊系統，另有半數仍未有資訊系統，而建立有資訊系統的單位仍依其系統及用路人需求各自開發系統功能。

由以上說明可以瞭解在目前國內交通管理系統之整體資訊網架構尚未建立，由於各單位包括偵測資料及其它重要資訊格式的不一致，面臨整合問題，如何提出適切的解決構想實為一項重要的課題。此問題的重點雖然是在資訊格式及通訊協定的統一，然而其相關的關鍵則在於國內交通管理系統的建置模式與其系統管理方法，近年來更由於電腦的軟硬體技術快速在演變，除了講求一致之外，更需要能透過適當的管理機制達到更新作用，才能解決交控系統需分期長期興建、運作及維護的問題。

## 三、	有關停車管理及大眾運輸管理等相關交通管理系統有待建立

小客車成長，使得停車需求增加，而相關單位亦致力於停車場硬體興建，但卻往往忽略於管理軟體上之建置，亦即缺乏一套完整停車管理系統，使得使用者無法得知停車場目前使用狀況等資訊，徒增許多尋找車位之旅行時間，降低停車場使用率；而隨著都會區擴大，大眾運輸工具日趨受到重視，在提高大眾運輸工具使用率時，除相關硬體設置外，應考量建立大眾運輸管理系統，藉由系統所提供之方便性及即時性，使使用者能得知各運具班次及票價等訊息，提高大眾運輸工具使用率。

國內目前交通管理系統偏向交控系統設置，但為加速國內先進交通管理系統發展，停車管理及大眾運輸管理系統建立應加強。

## 四、	各相關系統之管轄單位不同，無法執行完善之整合性控制策略

國內交通管理系統均由不同單位所獨立建置，由於不同交通管理系統之基本服務功能不同，行政體系不同，控制系統亦不同，在實施整合控制時，由於因不同管理系統定位難以決定，導致效果不佳。

不同管理系統在整合控制時，其整合之項目及設施可能分屬不同的管轄單位，因此在執行整體控制時，不同單位之間須要進行協調配合工作，若各單位配合度不佳，則亦造成整體性交控策略、交通資訊提供、行前規劃建議、事件管理計畫、接駁性服務功能到特殊性交通控制皆有其運作及協調上之困難。

# 4.1.2	解決問題的規劃構想

可分為策略整合及系統整合兩方面探討，敘述如下：

## 一、	策略整合方面

### (一)	優先建立地區交通管理系統加強既有系統功能

都會區為因應日益增加之交通需求，除積極以工程建設手段如興建快速道路、擴充交通設施之供給容量或考量各級道路於重要地區之高速公路交流道能先銜接地區快速道路，再下至平面道路外，並運用交通管理方式，如交通管理措施及擴充交通管理系統功能等方式雙管齊下。因此建立地區交通管理系統已是刻不容緩，目前國內尚有數個交通頻繁地區尚無交通管理功能如高雄市、台北縣等，在快速道路系統方面如東西向十二條快速公路尚未進行設計，而西濱快速公路則尚未進行規劃工作(請參見附錄C東西向十二條及西濱快速公路交控系統規劃簡述)，這些不但對地區無法提昇交通服務水準，對於未來建構先進交通資訊系統構成一大障礙。

至於已建立電腦號誌系統之都市，雖對於路口交通已具有監控能力，但近年來隨著社會的進步，交通環境已有顯著的改變，號誌化路口快速增加，交通流量爆增，因此須針對當地的交通特性，儘快建立健全的交通管理系統並積極引進適合的新技術以提昇既有交通管理系統功能。

目前較先進之交通管理系統功能，有以下各項控制策略及功能，建立交通管理系統時，應先行分析範圍內之交通特性，以規劃適合之策略：

#### 1.	交通號誌連鎖控制

號誌設置目的在於減少平交路口之人、車衝突，紓解交通車流，以維持交通秩序，促進交通安全，進而提高道路服務績效，良好的電腦號誌系統可以增加行車速度、降低用路人在路口之延滯及節省旅行時間，雖然交通號誌系統電腦化非改善交通唯一的萬靈丹，但卻是最基本及最有效之措施。

目前國內現有都市交通管理系統大部分重要路口均已納入電腦號誌控制系統，但仍須隨著經濟、人口的成長，逐年擴充系統控制範圍，同時因地制宜依當地的交通特性研擬合適之號誌應用策略，都市地區之號誌控制系統之需求可歸納下列幾點：

##### (1)	需能因應當地交通環境。

##### (2)	需有多種基本控制模式可供運用，依國內幾個號誌系統實際應用之經驗，定時模式為最基本，且應用最廣之模式，因此為號誌系統必備之模式，至於動態查表模式及動態計算模式，可因應突然變化之車流狀況，如運動比賽期間、展覽期間及因重大事故而引發之車流改變，故仍應具備為宜。

##### (3)	對於具有特殊交通特性之路口及路段須具備特殊之控制策略，如觸動控制、臨界路口控制、公車優先通行控制及調適控制等。

##### (4)	車輛偵測器所蒐集之資訊須可符合各項控制策略之需求。

##### (5)	須具備多種時制計畫，以適應不同時段的交通狀況。

##### (6)	具備一良好系統環境以做為離線分析使用。

#### 2.	匝道控制

匝道控制係用於處理或解決高、快速公路的重現性壅塞問題，其控制方式主要為於高快速公路進口匝道上設置號誌，適當的管制車輛進出，以免使得原本就趨近飽和的主線交通，因匝道車流之加入或平面車流回堵而壅塞情況益行嚴重。匝道控制確可有助於充分利用高快速公路的容量，但並不是對每一個地點都是合適的，因此規劃高快速公路交通管理系統時須針對匝道控制之使用特性與設置條件加以審慎的考慮及分析，設置條件應考量以下因素：

##### (1)	匝道有足夠佇車空間

##### (2)	有足夠長度之加速車道以便匯入主線

##### (3)	有適合的高速公路替代道路

##### (4)	短程旅次使用比率較多者

##### (5)	事前宣導及充分的用路人資訊

#### 3.	事件自動偵測

高快速公路意外事件的發生是造成非重現性壅塞的主因，除了對車輛造成延滯外，救援時間的延長對於生命及財產均會造成損失，事件延續時間愈長，其所造成的影響就愈大。而交通控制系統的主要任務之一，即是在極短時間內偵測出事件的發生，以便迅速適當的處理與排除，使事件對交通的影響程度減至最低。

目前實施意外事件自動偵測有兩種方式，一為利用車輛偵測器所蒐集之交通資料如速率、佔有率等，經由事件偵測演算法判斷是否發生事故，再藉鄰近之閉路電視攝影機予以確認，目前此方式已發展出很多事件偵測演算法，且部分已實際應用於交通管理系統中，另一為採用先進之影像處理技術，直接由路況影像自動偵測事故是否發生，此類技術應用於事件偵測較傳統方法具有減少偵測及確認時間、及以區塊式偵測可獲得更多之交通資料供詳細精確判斷之優點。

#### 4.	路況資訊顯示

規劃路況資訊顯示之目的在於建立一套有效的旅行者資訊系統，此系統能預先告知用路人前方路段之交通情況，以提供有意義且即時之路況資訊，來保障用路人之安全，必要時並可建議用路人改道行駛，其原理是根據由通報系統或由設置於道路沿線之交通資訊蒐集設備如車輛偵測器、天候偵測器、閉路電視攝影機等所獲得之最新路況藉由資訊整合路徑將訊息提供給用路人，可供採用提供用路人於行車前或行車中路況資訊之設備有：

##### (1)	資訊可變標誌

##### (2)	交通專業電台

##### (3)	路況專線電話

##### (4)	車上路況顯示設備

##### (5)	交通資訊查詢台（Kiosk）。

#### 5.	停車導引系統

近年來台灣地區因經濟繁榮，國民所得提高，使得車輛快速成長，各項交通建設仍跟不上需求，其中又以都市停車問題最為嚴重。一般而言，都市地區會吸引大量的車潮，但停車場地的建設卻受限於土地取得的困難而進行不易，導致了都市地區停車位一位難求的窘境，尤以台北都會區為甚。除此之外，由於現有停車資訊設備之缺乏，造成車輛駕駛人無停車資訊，因而繞路尋覓停車位，產生不必要的交通流量，進而導致道路更加之擁擠，甚至違規停車的情況發生。

依據國外的研究顯示，市區道路上的車流中約有30%是為了找尋車位而產生，因此如能將都市內之停車場予以電腦化並建立停車導引系統，以使這些車流儘速導引至停車場內，則對於市區交通之改善將大有助益。

#### 6.	事件反應計畫

事件反應計畫乃是針對不同事件嚴重程度，並依據現有交通控制策略透過各種交控設施之運作以達成預期的控制目的，同時建議所需通知之相關單位共同處理事件，其能以正確迅速的反應處理方式將影響減至最小。

由於反應計畫乃依路段特性及事件型態，依各種不同事件預先擬定所需之交控設施顯示方式及處理程序，預存於系統內，對各交控設施作一整體控制，故控制邏輯較為明確，且可反映路段特性進行轉向控制。但由於事件反應計畫將隨道路長度而逐漸龐大，在管理效率上將逐漸降低，故目前國外大多採用以知識庫為基礎之專家系統，以提高事件反應計畫之管理效率。

#### 7.	車輛辨識系統

目前國外車輛辨識系統應用的領域主要在電子收費、車輛監控與調度及鐵路車輛定位與監控上，近年來則大量應用於橋樑及隧道之付費和高速公路之收費即所謂的電子收費，電子收費應用於道路收費，主要有兩種目的，一是為回收興建道路所投入的工程成本，是基於財務上的目的，兼具使用者付費之功能，目前高公局正進行中的電子收費系統即為一例；另一種目的為道路定價(Road Pricing)，是以降低社會成本為目的，藉由徵收「擁擠費」的方式來改變擁擠地區車輛的交通行為，以紓解交通擁擠為目標，國內都會區地小人稠，道路建設永遠跟不上車輛之成長，比照新加坡模式實施道路定價勢所難免，而智慧型車輛辨識技術已經發展成熟，因此引進此一新技術，以提昇運輸效率，勢所難免。

#### 8.	動態路網轉向控制

路網轉向控制的實施是透過交控終端設施偵知並確認有事件發生後，透過旅行者資訊系統引導用路人於適當的轉向點駛離原行駛路線，而改駛替代道路。

以往在顯示路況資訊時，由於只著重於壅塞路段的通報，並未就整體路網的運作效率做一通盤考量，因此實施結果雖疏解了原路段的壅塞，然而卻也可能因為交通量的轉移導致產生另一壅塞路段。另因為缺乏替代道路的交通狀況，故可能會有引導用路人轉向行駛至路況較原行駛道路差的情況產生，諸如此種種問題皆會使路網控制無法達到其所預期的成效。

目前世界各國在研究中之動態路網轉向控制係利用動態交通量指派技術，以路網均衡為目標，以達到精確的路網轉向控制。透過此模式的運作可使控制中心人員於事件產生時，依據當時用路人的旅運需求分佈與整體路網道路狀況，建議用路人一較佳的轉換替代路線，並可於路網控制實施前先行模擬各控制策略所可能產生的影響，再依模擬結果選擇適當的控制策略。如此，將可提高路網控制的實施成效。

#### 9.	資料融合

由於先進技術的發展，各地先進交通管理系統相繼興建，各種蒐集、推估路段交通資訊的技術，將同時使用於同一路段上，因此未來路段交通資訊可經由多種管道於同一時間獲得，如透過車輛偵測器蒐集車速資料外，尚有車流偵測車(Probe Vehicle)或裝設GPS定位系統之車輛，依回傳定位資料推算之旅行時間資料、通報資料、模式預測資料及歷史資料等可經由多種管道於同一時間獲得，而交通資料融合技術係將此多筆資料利用權重分數，融合成最有效及最精確之路段單一交通資料，以供交通管理者及用路人使用，並解決目前交通管理系統只用偵測器蒐集資料，一旦偵測器故障，便無資料可供應用之窘境。

由於目前道路裝設偵測設備患寡不患多，因此目前除少數幾項研究計畫外，大多交通管理系統尚未將此功能納入系統內。

### (二)	交通管理系統建立應考量整體性

由於國內建立交通管理系統時都以行政區域或管轄範圍為其控制範圍，而交通行為卻無行政區域之限制，當交通策略須應用於非控制範圍內時，就需要其他相關交通管理系統共同配合運作，因此在建立交通管理系統時，除考量本身系統功能需求外，應考量與其他交通管理系統之相關性。以大台北都會區各交通管理系統設置為例，例如當中和市欲建立交通管理系統時，除考量本身需求外，更應考量與其它交通管理系統如台北市交通管理系統之協調配合。

#### 1.	中和市與台北市交通來往密切，並靠多座橋樑連絡，所以在交通管理設施佈設上，應在與台北市之交界路段設置CCTV監看車流，並透過資訊交換與台北市交通管理系統互傳；在進入台北市前設置資訊可變標誌，透過資訊交換使進城之用路人了解目前交通狀況；而在事件處理上，應將事件狀況及可能影響範圍通知台北市。

#### 2.	中和市可藉由中和交流道上下北二高，所以在交流道附近之路口號誌，應考量匝道之流量，或與匝道儀控之號誌連鎖；在重要之路口應設置資訊可變標誌，透過資訊交換，將高速公路交通狀況告知用路人，做為改道或轉向之參考；與快速公路八里新店線之交通關連性，如同高速公路處理方式。

### (三)	建立整合性資訊交換系統

將相關管理系統所蒐集之交通資訊，透過傳輸介面與其相關系統交換，同時彙總及分析成有用之交通資訊，可供系統制定策略及供社會大眾於旅行前及旅行中使用。

### (四)	成立交通管理中心以整合交通管理及控制策略

透過一有效之協調組織，才能使各交通管理系統更有效運作，以台北市為例，與其都市生活圈相關道路分屬高速公路、台北市、台北縣、新店市等交通管理系統管轄，但在交界路段上往往造成交通管理系統管理上之盲點，如當建國高架往南壅塞時，高速公路上資訊可變標誌就無法顯示訊息，告知用路人提早改道；欲利用停車轉乘之駕駛人，無法得到路況與停車資訊甚至大眾運輸資訊彙整過後之有用資訊，而降低停車轉乘之效用。種種跨不同交通管理系統之整合性策略及管理問題，應成立交通管理中心加以整合。

## 二、	系統整合方面

### (一)	增設各交控系統足夠數量的偵測來源及訊息顯示設施。

這項目標儘可能由各交控系統單位自行在國內先進管理系統短期發展策略計畫時程內進行愈好。台北市交通局交工處預計於88年度編列預算在市區內快速道路及南港科學園區規劃設計新設交控設施，預計路口號誌19處、車輛偵測器50組、資訊可變標誌7處、閉路電視攝影機18處及光纖管道總長約37公里，並期望規設後儘速發包施工，完成後可更加改善整體性的交通監控路網之運作。這即是一個很好的加強各交控系統之偵測來源及訊息顯示設施的範例。

交通管理系統所需要的基礎設施及土木管道應該事先預留，以避免無法配合路工工程設計，形成變更設計或二次施工，造成成本徒增及再次施工形成的車流衝擊。此外，針對加速交通管理系統的基礎建設策略，以目前的通訊網路技術及通訊費用已有可行的作法來委託民間進行建置及運作，如提供資訊加值權及路邊設施建置權予受委託單位，政府甚至可不必出資建置系統，政府交通管理單位應可以道路服務水準及協調運作等條件來管理受委託之民間機構，如此交通管理單位可以路口數及服務水準為基準分區發包，簡化發包作業內容及行政程序及系統建置工程管理，交控單位也不必擴增系統營運人力，此正符合目前行政院縮減政府機構資訊單位之系統運作管理人員之政策。而用路人則可得到較高道路交通服務品質，不達服務水準受委託民間機構即可快速彈性增建設備。

偵測來源及訊息顯示設施的主要設置功能如下：

#### 1.	交通偵測資料為先進交通管理系統的重要資訊運作來源，唯有健全車輛偵測器的安置或利用其它技術(如車流偵測車)來源，才可獲得足夠的交通偵測資料，亦能夠提供先進旅行者資訊系統(ATIS)相關的技術運用(如行車路線導引及RDS/TMC)足夠的動態資訊來源。

#### 2.	閉路電視系統為提供交通控制中心人員可以隨時掌握及監視最新路況資訊。

#### 3.	資訊可變標誌為提供用路人即時資訊的一個方便迅速的最佳顯示途徑。

### (二)	訂定資訊交換需求的通訊協定、資訊種類標準及資料轉換器(Converter)的應用。

現有的各交控系統本身的通訊協定及資料結構互相不同已是一個存在的事實問題，解決的方式可由下列二個先後有關聯性的步驟著手：

#### 1.	未來的各個交控系統設計與建置可依循共通性的通訊協定標準及重要的資訊內容的一致性原則。

在通訊協定設計方面，運研所於民國86年完成之「電腦化交通號誌控制系統－通訊系統手冊與通訊協定」研究計畫，可以做為國內未來通訊系統之通訊協定傳輸參考標準。檢討未來國內的交控系統通訊協定希望能夠朝向類似NTCIP(The National Transportation Communication ITS Protocol)的網路化及功能模組化架構推展，NTCIP提供了在系統層次和產品層次能夠達到資料相互連網性及交換性，不但容易整合不同的ITS技術，而且可以跨越管轄地區與其它系統及設備通訊運作。然而目前NTCIP在美國發展仍有許多問題存在，其中大部分為針對交控系統所需之功能各方未能快速達成標準協議，另外目前國內的交控系統多半是點對點Command-Response的傳輸架構與NTCIP差異很大，首先需要考慮的是要調整各系統中心至現場的傳輸架構為TCP/IP網路環境，先期可同時支援點對點的傳統通訊方式，另於新建系統之終端設備及中心功能積極採用物件導向(Object Oriented)技術加以網路化及模組化，如此方可滿足未來國內ITS通訊協定的標準化需求。

而都市道路交控系統的重要資訊(如路口號誌時制資料及偵測器資料)建議可以依循台北市交控系統為基礎，而高(快)速公路交控系統的重要資訊內容建議依據高速公路北區交控系統的設計原則，因為這兩個交控系統均為目前國內最先完成的整合性都市交控系統及高速公路代表性的交控系統。未來可定期檢視新的功能需求再做擴充修正。

#### 2.	訂定整合性系統間資訊交換的種類標準

##### (1)	依據實際需求擬定出資料交換之資訊種類內容(詳細見4.2.2節)，此皆根據現有交控中心實際運作資料種類或針對該交通管理系統單位訪談調查結果，可滿足資訊提供者及需求者要求，例如各交控系統之交通車輛偵測資料內容之項目既繁多資料又長(通常會有各車道之車種、車流、車長、佔有率、平均間距等)，不但在執行資料交換時之傳輸量很大，而且實質上獲得資料之單位亦可能無太大的幫助，若能由原交通車輛偵測資料累計並轉換成每五分鐘之路段壅塞等級資料，不但傳輸資料量減少許多，而且確實可讓鄰近的交通管理單位瞭解那些路段的壅塞情況。

##### (2)	現有的交控系統若限於經費預算無法做系統軟硬體的更新與補強，可在系統內發展一個應用軟體轉換器(AP Converter)專門為資訊交換的傳送資料做一適切的轉換格式包裝運作，例如高速公路北區交控系統之中山高汐止五股段的舊有既設的資訊可變標誌在系統內是透過其新增軟體CMS Data Converter將舊有終端設備的通訊協定及資料內容轉換成系統運作的資訊可變標誌的標準通訊協定內容，最終新舊兩者的資訊均可融合在主電腦的資料庫內，但是其缺點為並非每一個新制定的通訊協定均可適用舊有的資訊可變標誌設備。

### (三)	訂定交通控制系統(包括資訊交換處理系統)的軟硬體及介面處理的架構標準

政府應該成立一個先進交通管理系統整合單位，負責主導結合國內產官學共同訂定整合所需系統架構之軟體、硬體、介面及協定標準，這個整合單位並非需要是一個新設置的組織單位，而是一個經過授權指派作業的執行單位，例如，可考量由交通部路政司成立一個單位。

交通管理系統為達到線上資訊整合及交換作業，必須具備有一開放性的運作架構標準，否則又將形成各系統的各自訂定標準架構，在進行資訊交換的功能運作時，必需增加預算增修系統軟硬體建置，方可滿足資訊交換運作需求。因此除了交控系統的軟硬體標準架構的建立以外，訂定一資訊交換處理系統的架構標準亦為必要，其系統介面的串接必須有一資訊交換電腦。而軟體系統以標準化、規格化及國際化為原則，未來並可彈性地移植及擴充使用，降低系統開發預算成本。

資訊交換電腦可為各交通管理系統為了要滿足資訊交換功能而新設置的電腦系統，亦可為原系統內既有的電腦設備，資訊交換電腦需要符合以下的架構標準需求。

#### 1.	資訊交換電腦軟體系統可分為作業軟體與應用軟體。

作業軟體需要具有以下基本功能：

##### (1)	多工作多程式即時處理

##### (2)	可將必要之應用發展軟體程式建成記憶體常駐服務程式或背景工作執行

##### (3)	具有工作元間通訊(Interprocess Communication)的機制

##### (4)	提供有關於相關硬體介面及檔案的輸入/輸出功能

##### (5)	中文操作處理環境及中文碼支援能力

##### (6)	具備彩色繪圖(含視窗)顯示功能及中文字型

##### (7)	網路軟體須能支援TCP/IP通訊協定、SOCKET子程式庫及高階Internet通訊協定

應用軟體需要具有以下基本功能：

##### (1)	具有對通訊埠及網路資料輸出入功能

##### (2)	具有畫面操作處理及資訊顯示的能力

##### (3)	具有資訊交換電腦之系統管理能力

##### (4)	具有對資訊交換之資料庫輸出入功能

##### (5)	具有與原有系統軟體介面處理能力

#### 2.	資訊交換電腦系統作業硬體需要具有以下基本功能：

##### (1)	中央處理單元(CPU)為32位元以上，可執行多重工作(Multi-tasking)之作業系統

##### (2)	主記憶(RAM)容量至少32Mbytes，讀寫具有同位元檢核或ECC檢核功能

##### (3)	可支援開發之應用軟體及週邊裝置，其基本需求為：

###### a.	RS232序列通訊埠

###### b.	區域網路介面(802.3 Ethernet)

###### c.	1.2GB硬式磁碟機介面

###### d.	螢幕顯示介面控制

###### e.	並列式(Parallel)通訊介面

###### 以上數量視實際需求決定。

#### 3.	資訊交換電腦之通訊傳輸介面處理需要具有以下基本功能：

##### (1)	EIA RS232C串列式非同步通訊埠，有300bps至19.2Kbps速度選擇，並配置通訊速率9600bps數據機做為電信專線連線之用，數量視實際需求決定。

##### (2)	若為重要的交通控制中心(如高速公路北區交控中心及台北市交控中心)及交通管理中心需裝置有線通訊傳輸多工器，透過其內建式介面與光纖電纜、同軸電纜、ISDN、T1、Ethernet及其它工業級媒介串接。

### (四)	現有國內交通資訊計畫納入整合/交換資訊

國內現有或是未來發展的交通資訊計畫，亦是提供交通資訊的重要來源，若不能加以利用整合做為提供資訊交換的用途，僅做為個別計畫的資料蒐集彙整單獨運用之用途殊為可惜。本計畫建議可隨同本研究計畫納入國內交通管理系統之整合規劃，目前來說國內有高速公路台汽車輛定位即時資訊系統及北市公車動態資訊顯示系統兩個計畫。

#### 1.	各個計畫即視為一個資訊系統單位，必須具備有上述資訊交換電腦系統的軟體、硬體及介面處理的架構標準。

#### 2.	以高速公路台汽車輛定位即時資訊系統計畫為例，可由各車流偵測車輛獲得的資訊，透過應用軟體轉換成高速公路交控系統之資料交換項目路段壅塞等級及旅行時間與速度兩個項目，透過資料交換通訊協定傳送到前來查詢的系統單位，這也是如同國外先進交通管理系統內由車流偵測車取代車輛偵測器獲得交通資料來源的範例。

#### 3.	以北市公車動態資訊顯示系統計畫為例，可將由公車資訊中心取得的公車動態資訊透過資訊交換電腦依公車動態資料交換通訊協定傳送到前來查詢的系統單位。

### (五)	利用Internet技術輔助整合及資訊交換

前述(一)～(四)項均為需要建構資訊交換系統的軟硬體及介面架構的實質做法，此方式優點為資料交換項目明確，接收的一方可做各種方式處理，包括文字顯示、繪圖顯示、量化處理及報表存檔/列印等運作功能，其缺點為開發資料交換系統需要預算經費及開發過程需要經由規劃、設計、發展、整合及測試過程，系統工程作業過程比較冗長。目前網際網路(Internet)已成為全球資訊獲得的最佳途徑，透過電腦網路前往某個網站獲取想要的資訊。

在先進交通管理系統裡亦可利用網際網路做為資訊取得的輔助工具，基本上網際網路上的資源主要是以TCP/IP基礎的服務為主，常用的服務項目有：全球資訊系統(WWW)、電子佈告欄系統(BBS)、高佛資訊系統(Gopher)、檔案傳輸系統(FTP)及電子郵件(E-mail)等。但因為其資料已經過網際網路系統的檔案格式化處理，查詢的一方Client端，僅能獲得從Server端送來的既有檔案型式資料，這也是交通資訊獲得的方式之一，只是實質上已可達到資料交換獲取資訊的目的而已，可以做為資訊交換的另一種輔助工具。

本研究計畫亦建議將全球網路伺服器(Web Server)納入整合性的規劃方案，每個需要執行資訊交換的系統單位，均得設置全球網路伺服器，並提供資訊內容給其它交通管理單位或外界使用者前來獲取資料，資訊內容的種類可以和前述資訊交換的種類內容相同，在設計上儘量考慮畫面的共通性與一致性的原則。

### (六)	設定系統安全檢核及系統管理功能

在各系統間執行資訊交換時，各系統必須有安全防護及系統管理的機制，以提昇系統在相互通信溝通時的安全及正常運作能力。其基本需求功能如下：

#### 1.	在安全檢核方面

##### (1)	依授權等級供使用登錄進入使用。

##### (2)	依認證網址、分類權限及使用時限進行網路連結。

##### (3)	建立安全防護－防火牆，阻絕外部侵入內部系統。

##### (4)	記錄網路進出使用。

#### 2.	在系統管理方面

##### (1)	系統網路管理功能

##### (2)	操作授權檢核功能

##### (3)	系統及資料備份功能

##### (4)	操作記錄管理功能

# 4.2	先進交通管理系統的整合性發展規劃構想

由前述的國內交通管理系統在整合上面臨之相關問題，得到了適合的解決的規劃構想後，接下來需要探討先進交通管理系統的規劃，這是目前國內發展智慧型運輸系統的急迫性事務，良好的發展規劃構想將有助於先進交通管理系統架構建立的完善性。基本上在先進交通管理系統的建構發展規劃上必須以下列程序漸近考量：

## 一、	確實掌握技術發展狀況及實際需求(本報告第二、三章已研討)

## 二、	交通偵測系統應該建立完善及要有良好的維護制度(本報告第二章已探討)

## 三、	解決整合上所面臨問題的規劃構想(本章第1節已探討)

## 四、	先進交通管理系統架構的建立(本節將探討)

## 五、	交通管理中心的建立需求(本章第3節將探討)

本節將針對建立先進交通管理系統架構做一規劃研討，內容包括系統架構的建立、擬定資訊交換共同資料庫之項目與需求及資訊交換資訊網的建立等。

系統工程運用在先進交通管理系統建構過程有其重要性，其進行的方式是複雜系統及高科技系統研發與推展所採用的方法，能有效促成運具與系統間及系統與系統間的通訊，以及軟硬體的整合。系統工程的程序運用在先進交通管理系統包括使用者需求的界定、系統需求的規劃分析、系統設計、系統建造、系統營運及系統評估等步驟，最後的系統評估可作為將運作經驗回饋供建置新系統或改善原系統之參考，整體系統工程運用在先進交通管理系統建構程序步驟，如圖4-1所示。美國亞特蘭大先進交通管理系統即是運用系統工程建構程序的實例。

圖4-1  系統工程運用在先進交通管理系統建構程序圖

# 4.2.1	建立先進交通管理系統架構及功能

本研究計畫對於國內先進交通管理系統未來的建置將以都會區為範圍，配合高速公路區域交控中心所在位置，目前實際與未來規劃設計中的高速公路區域控制中心將有北、中、南及坪林四處，而先進交通管理系統的交通管理中心應該與高速公路區域交控中心有良好的整合運作及資訊交換的能力，也因此展望國內未來推動交通管理系統，仍是以建立區域性的大都會區先進交通管理系統為目標，各個先進交通管理系統必須以其區域範圍內之功能運作以發揮實際效益。先進交通管理系統的建立需求要能符合下列五個目標：

## 一、	系統內要具有高速公路及都市道路的交控系統基本運作功能

## 二、	系統內要能提供大眾運輸系統、車隊管理或停車管理基本資訊功能

## 三、	系統內各單位系統不僅可與交通管理中心而且各單位系統間均可進行資訊交換

## 四、	系統內要採取開放架構發展以便容易將各單位系統整合及擴充

## 五、	系統建構的成本要合理

圖4-2為本研究計畫擬定的國內先進交通管理系統的系統架構，系統架構內將運用國內目前既有可行與未來新的技術為基礎，並與系統間功能相互結合，達到基礎建設的實際運作效益。目前在國內可行的技術評估在第二章第2節有詳細說明，主要技術功能的說明及其與系統間的資料架構界面關係亦在第三章第2節有詳細說明，均在此不再贅述。

圖4-2  國內先進交通管理系統架構圖

先進交通管理系統(ATMS)為車輛、道路與旅行者間資訊溝通之中心，負責交通狀況之預測研判，交通管理策略分析、評估與執行，以達到運輸效率最佳化與運輸安全之目的；先進旅行者資訊系統(ATIS)係為提供各種即時資訊以輔助旅行者到達其目的地之系統，該系統需藉ATMS所提供之即時資訊以發揮其功能，這些資訊包括事件情形、天候、道路狀況、最佳路徑、行前規劃、大眾運輸資訊及停車場狀況等資料，所以一個有效之先進交通管理系統之建立，應能滿足先進旅行者資訊系統之需求。有關ATIS及ATMS之交通資訊提供如圖4-3所示。

圖4-3  ATIS及ATMS交通資訊提供圖

ATIS是針對用路人的旅行資料，透過各樣傳播媒體，傳送給需要的人，其資訊不單限制於汽車駕駛的公路資訊，並且對於大眾運輸、航空、鐵路、船舶等之使用人傳播相關資訊。ATMS則是收集、管理散布交通資訊，ATMS的重點在於管理交通，但是所收集的資料可作ATIS之部份資料，基本上ATMS未必要與ATIS做非常清楚的區分。早期在推動智慧型運輸系統時，為要分工清楚，並讓使用者了解ATIS與ATMS是由不同單位負責的而且各因其不同功能產生不同效果，然而因為ATIS與ATMS的資訊互動關係，兩者已是緊密不分。在TRB的76屆年會中就有人提出先進交通管理及資訊系統(Advanced Traffic Management and Information Systems－ATMIS)之理念，提供車流控制及用路人的路線選擇策略。本國的ITS最近開始蓬勃發展，可以採用他國ITS的演進成果，直接採用混合技術，使ATIS與ATMS在同一推動的速度與結構的建立上緊密的配合，特別在公路的交通資訊的連結，將會使ATMS與ATIS的效果更為顯著，並有利整體ITS的推動。

為使先進交通管理系統能有效運作，先進交通管理系統架構應具備下列規劃功能：

## 一、	資訊蒐集處理功能

資訊蒐集為先進交通管理系統施行之最基礎及根本決策資料，沒有準確與即時性之資訊，則先進交通管理系統不可能有效的運作，透過資訊蒐集系統，可提供控制策略決定、協助事故管理及傳達用路人資訊顯示，更可監測交通狀況及運作特性，增進公路行車安全與效率。

資訊蒐集可應用車輛偵測器、天候偵測器、車流偵測車、與GPS定位結合、車隊管理系統之車輛資料、空中偵測設備(如直昇機)等設施，將資訊送至系統中；所蒐集之資訊(如車速資料)可透過資料融合技術，使資訊更客觀、更準確。

## 二、	事件應變及緊急救援處理功能

一個完善先進交通管理系統應具備有效與明確之事件應變及緊急救援處置之回應程序及管理流程，即為事件管理系統。根據事件狀況、地點、嚴重性等因素，訂定各類事件所需資料、反應步驟、反應措施及處理方式，事後並進行評估調查。完善之事件管理系統，可減少事故處理時間與生命財產損失。

事件應變及緊急救援處理可利用緊急電話、閉路電視攝影機、用路人通報系統及自動事件偵測所得資料得之事件狀況，並可透過專線、電話、無線電等通訊方式，通知警察局、工程維護及醫療救援等單位，且須執行相關交通管制策施，

## 三、	資訊發佈處理功能

先進交通管理系統須具有完備之資訊發佈功能，才能使先進旅行者資訊系統發揮其功能，將所蒐集之交通資訊，彙總整合成即時且有效資訊，可由相關資訊提供之交通管理單位發佈或由交通管理中心透過交通資訊服務(ISP)統一彙整發佈，提供用路人行前規劃、選擇最佳路徑、行車改道建議參考；除此之外，亦可提供交通資訊供學術或研究單位使用。

即時資訊可利用資訊(圖誌)可變標誌、動態資訊顯示板、資訊查詢台、交通廣播電台、有線電視、無線電視、RDS/TMC、網際網路、語音系統、自動傳真或結合車上顯示設備等設施發佈。

## 四、	資訊交換處理功能

先進交通管理系統涵蓋不同功能之交通管理系統，為能有效達成整合不同交通管理系統之交通資訊，作為研擬相關整合控制與交通管理策略之基礎，所以須具備有資訊交換處置功能。

資訊交換應對於不同交通管理系統間資訊種類及內容，根據其需求特性，提出交換作業之標準原則，並利用選定之通訊傳輸方式及架構，達成資訊交換功能。

## 五、	交通管理策略處理功能

針對不同交通狀況，經由事先擬定之交通管理類別，設定不同的交通管理與運作策略，並應用系統本身所建立事件反應計畫或相關交控策略反應，並配合車道管制號、速限可變標誌、匝道儀控設備、門柵或路口交通號誌等設施之運作，改善車流運行狀況或降低事件所造成之影響。

# 4.2.2	擬定交通管理系統整合之交換資訊

在本章4.1.2節已先行對國內先進交通管理系統在系統整合上面臨問題提出解決規劃構想，重點主要在於針對系統間的資訊交換的作業原則及資訊交換電腦系統的軟硬體及介面處理的架構提出合理的規劃說明。本節將接著訂定未來國內先進交通管理系統資訊交換的共同資料庫初步規劃，內容包括各種資料種類及其內容項目，期能以此一致性的規範需求達到系統整合及資訊交換的運作完善。而交通資料的共同資料格式(format)的規範訂定是很重要的基本工作，這項工作可在未來全國性交通資料共同資料庫的細部設計時再擬定出來。

共同資料庫的架構將建立於以下的基本需求：

- 全國性的編碼管理(各單位系統代碼、事件種類編碼、舉凡需要一致性的編碼處理)

- 關聯式即時存取與更新管理能力

- 靜態資料(GIS、各單位系統之路口、路段、CMS….及其它設備、路線等的編號、位置或名稱)

- 動態資料(所有系統在資訊交換下的各種基本交通資料種類)

- 知會訊息之各類片語資料(此亦屬於靜態資料)

線上交通資訊庫為資訊交換的共同資料庫中動態資料的同義名稱，主要是透過傳輸網路將獲得的即時交換資訊接收後，做適當的處理，基本上接收後的即時交通資料在資訊交換電腦內，將有如下圖4-4即時資訊接收後用途示意圖的運作。再次在此強調，資訊交換電腦不僅存在於交通管理中心，舉凡需要執行資訊交換系統運作的管轄單位，均需要有資訊交換電腦的設置。

圖4-4  即時資訊接收後用途示意圖

資訊交換種類可分為交通控制系統(有高速公路、東西向快速道路、都市道路之區分)、大眾運輸系統(有捷運及公車之區分)、停車管理系統三方面來研究探討。資訊交換種類主要的規劃原則為依據下列所示：

## 一、	內容項目精簡並具有實質意義，長度適中便於通訊傳送。

## 二、	滿足實際交換需求性，資料擷取對象能有所應用。

## 三、	資料交換的種類具有獨立性，不因資料的缺乏或異常而影響系統正常運作。

以下即以各交通管理系統分類來探討資訊交換種類在項目內容、需求特性及更新週期等方面的規劃構想。

## 一、	在交通控制系統方面

### (一)	高速公路交控中心

高速公路交控中心可以提供的資訊交換種類根源於目前實際在高速公路北部區域交控系統內之重要運作資料，經過本研究計畫需求特性分析再篩整成具有實質意義所要交換的資料項目及內容，建議其資料種類應有路段壅塞等級、旅行時間與速度、發展中的事件、交流道壅塞等級、資訊可變標誌訊息、進口門柵管制訊息、車道管制訊息、速限管制訊息、匝道管制訊息、閉路電視影像。

#### 1.	路段壅塞等級

<項目內容>	每公里的壅塞等級(其值0表示交通順暢，1表示輕度壅塞，2表示中度壅塞，3表示嚴重壅塞，-1表示無交通資料)。

<需求特性>	由各路段所顯示之壅塞等級，可瞭解目前各路段交通狀況。

<更新週期>	5分鐘。

#### 2.	旅行時間與速度

<項目內容>	每個路段(定義為兩個交流道之間範圍)之旅行時間(以分鐘為單位)及平均速度(公里/小時)。

<需求特性>	由旅行時間及平均速度可作為是否建議行駛替代路線依據。

<更新週期>	5分鐘。

#### 3.	發展中的事件

<項目內容>	路線、起點、方向、事件種類、發生日期、發生時間及事件程度。

<需求特性>	依事件資訊內容，做為實施整合策略及緊急救援依據。

<更新週期>	1分鐘。

#### 4.	交流道壅塞等級

<項目內容>	每個交流道的壅塞等級(0表示交通順暢，1表示輕度壅塞，2表示中度壅塞，3表示嚴重壅塞，-1表示無交通資料)。

<需求特性>	由每個交流道顯示之壅塞等級，可瞭解目前之交通狀況，並可判斷壅塞之車流是否會影響平面道路。

<更新週期>	5分鐘。

#### 5.	資訊可變標誌訊息

<項目內容>	資訊可變標誌編號、資訊可變標誌位置、目前顯示內容。

<需求特性>	瞭解目前資訊可變標誌顯示內容，並可建議適時修正資訊可變標誌內容，如當建國高架往南塞車時，便可建議修改高速公路CMS反應此狀況。

<更新週期>	1分鐘。

#### 6.	進口門柵管制訊息

<項目內容>	進口門柵管制編號、進口門柵位置、管制狀態(0表示熄燈，1表示開放通行，2表示禁止通行)。

<需求特性>	瞭解高速公路之高架路段(如汐止-五股高架)是否封閉。

<更新週期>	1分鐘。

#### 7.	車道管制訊息

<項目內容>	車道管制號誌編號、各車道管制狀態(0表示熄燈，1表示綠燈開放，2表示紅燈禁止)。

<需求特性>	依目前車道管制狀態瞭解車道封閉情況。

<更新週期>	1分鐘。

#### 8.	速限管制訊息

<項目內容>	速限管制號誌編號、速限管制位置、速限顯示(速限單位：公里/小時)。

<需求特性>	瞭解目前速限管制情形，並可依速限內容得知嚴重狀況。

<更新週期>	1分鐘。

#### 9.	匝道管制訊息

<項目內容>	匝道管制號誌編號、匝道管制位置、管制狀態(0表示熄燈，1表示綠燈，2表示黃燈，3表示紅燈)。

<需求特性>	瞭解目前匝道實施匝道儀控情況。

<更新週期>	1分鐘。

#### 10.	閉路電視影像

<項目內容>	閉路電視編號、影像檔(影像經以壓縮處理成一個JPEG影像檔)。

<需求特性>	透過CCTV影像可監看目前車流狀況，或相關策略實施後情況，並且可將影像送上網際網路提供瀏覽。

<更新週期>	10秒鐘。

### (二)	東西向快速道路交控中心

東西向快速道路目前為止尚未有建置交控系統及交控中心，本研究計畫為求整體交通管理系統未來在資訊交換系統整合達到完備，特將其資訊交換系統納入規劃中。其資料交換種類除無進口門柵管制訊息以外，其餘同高速公路交控中心。

### (三)	都市道路交控中心

都市道路交控中心可以提供的資訊交換種類基本上根源於目前實際在台北市交控中心之交控系統內之重要交通運作資料，經過需求分析彙整成最後具有實質意義所要交換的資料項目及內容。其資料種類有路口資訊、路段資訊、資訊可變標誌訊息、閉路電視影像等。

#### 1.	路口資訊

<項目內容>	路口編號、路口名稱、控制策略、時制、方向、時相、時差、週期、分相、分相綠1、分相綠2、分相綠3、分相綠4、分相綠5。

<需求特性>	瞭解目前路口號誌時制運作狀況，並可建議適時調整時制內容，如當上匝道或下匝道壅塞時，便可依需要建議調整該路口時制。

<更新週期>	1分鐘。

#### 2.	路段資訊

<項目內容>	路段編號、路段名稱、壅塞程度(值域同高速公路)、速度(公里/小時)。

<需求特性>	由資訊內容可瞭解目前市區道路交通狀況。

<更新週期>	5分鐘。

#### 3.	資訊可變標誌資訊

<項目內容>	資訊可變標誌編號、資訊可變標誌位置、目前顯示內容。

<需求特性>	瞭解目前資訊可變標誌顯示內容，並可建議適時修正資訊可變標誌內容，如當高速公路塞車時，可建議地區平面道路CMS反應此狀況。

<更新週期>	1分鐘。

#### 4.	事件資訊

<項目內容>	位置、方向、事件種類、發生日期、發生時間、事件程度。

<需求特性>	依事件資訊內容，做為實施整合策略及緊急救援依據。

<更新週期>	1分鐘。

#### 5.	閉路電視影像

<項目內容>	閉路電視編號、影像檔(影像經以壓縮處理成一個JPEG影像檔)。

<需求特性>	透過CCTV影像可監看目前車流狀況，或相關策略實施後情況，並且可將影像送上網際網路提供瀏覽。

<更新週期>	10秒鐘。

## 二、	在大眾運輸系統方面

### (一)	捷運行控中心

依據對台北市捷運行控中心訪談調查結果，目前該中心可提供的重要資訊即做為未來資訊交換的本計畫規劃重點，再篩整成為具有實質意義所要交換的資料項目及內容。其資料種類有路線資訊、轉車資料、事件資訊等。

#### 1.	路線資訊

<項目內容>	路線、營運時間、發車班距、各站名稱、各站行駛時間及票價。

<需求特性>	瞭解捷運路線資訊，可做為相關整體性策略運用時參考。

<更新週期>	1小時。

#### 2.	轉車資訊

<項目內容>	路線、站名、該站公車轉乘資訊。

<需求特性>	瞭解捷運路線轉車資訊，可做相關整體性策略運用時參考。

<更新週期>	1小時。

#### 3.	事件資訊

<項目內容>	路線、事件原因、發生日期、發生時間、處置情形。

<需求特性>	瞭解捷運事件狀態，並可利用旅行者資訊系統，告知使用者或轉通知公車業者加開班次。

<更新週期>	1分鐘。

### (二)	公車資訊中心

依據對台北市公車業者所做訪談調查結果，以及對運輸研究所「北市公車動態資訊顯示系統」計畫之瞭解，建議應該規劃的交換資料種類有路線資訊、事件資訊、動態位置資訊等。

#### 1.	路線資訊

<項目內容>	公車路線、營運時間、發車班距、往返里程、各站名稱。

<需求特性>	瞭解公車路線相關資訊，可做為相關整體性策略運用時參考。

<更新週期>	1小時。

#### 2.	事件資訊

<項目內容>	公車路線、事件原因、發生日期、發生時間、處置情形。

<需求特性>	瞭解公車事件狀態，可透過旅行者資訊系統，告知駕駛人或使用者。

<更新週期>	1分鐘。

#### 3.	動態位置資訊

<項目內容>	公車路線、公車編號、公車目前座標位置。

<需求特性>	可依據公車動態資訊，瞭解目前公車位置，可做為實施公車優先號誌參考，另如公車不是行駛於專用道時，則可做為判別道路壅塞狀況參考依據。

<更新週期>	10秒鐘。

### (三)	台鐵行控中心

依據對台灣鐵路局訪談調查結果，目前該單位可提供的重要資訊即做為未來資訊交換的本計畫規劃重點，再篩整成為具有實質意義所要交換的資料項目及內容。其資料種類有路線資訊、轉車資料、事件資訊等。

#### 1.	路線資訊

<項目內容>	班次、車種、營運時間、發車班距、發車時間、各站名稱、各站行駛時間及票價。

<需求特性>	瞭解台鐵路線資訊，可做為相關整體性策略運用時參考。

<更新週期>	1小時。

#### 2.	轉車資訊

<項目內容>	站名、該站公車或捷運轉乘資訊。

<需求特性>	瞭解火車站轉車資訊，可做相關整體性策略運用時參考。

<更新週期>	1小時。

#### 3.	事件資訊

<項目內容>	車種、班次、事件原因、發生日期、發生時間、處置情形。

<需求特性>	瞭解鐵路事件狀態，並可利用旅行者資訊系統，告知使用者或轉通知公車或捷運業者加開班次。

<更新週期>	1分鐘。

### (四)	台汽資訊中心

建議規劃的交換資料種類有路線資訊、事件資訊、動態位置資訊等，內容均與公車資訊中心相同，請參照。

## 三、	停車管理系統

依據本研究計畫對台北市停車管理處所做訪談調查結果，可規劃的交換資料種類有停車空間一種。

### (一)	停車空間

<項目內容>	停車場名稱、位置所在、服務時間、尚有車位數、費用(小時)。

<需求特性>	依停車場位置及尚有車位數，可結合道路車況大眾運輸資訊，將訊息告知使用者或作為整體性策略運用時參考。

<更新週期>	1分鐘。

# 4.2.3	規劃資訊交換資訊網

國內未來先進交通管理系統在資訊交換資訊網的建立方面，不僅是以交通管理中心為主要規劃考量對象，而且系統內各單位亦能依其所需在整體資訊網路上進行資訊交換的運作。各單位皆與交通管理中心連線，但在交通管理中心尚未成立或相關單位間之資訊交換運作重要性，可直接連線通訊，否則儘可能經由與交通管理中心雙向通信擷取相關資料，以減少連線之建置及維修費用。資訊交換就資料交換種類的需求而言，主要是以資訊網的數據專線系統和光纖電纜系統為規劃設計基礎，這也是狹義的資訊交換資訊網的定義解釋。從廣義的資訊交換所觸及的資訊網層面，亦應該包括網際網路的資訊取得，以及從有線電話系統和無線電話系統的相關系統內的單位所進行的資訊知會互相溝通方式，這些均是存在於整體資訊網架構的傳輸系統模式。

本研究計畫主要還是以資訊交換系統透過傳輸系統的數據機或多工器串接的實際資料交換媒介，即數據專線和光纖電纜為資訊交換資訊網的主要規劃重點，本節內容經由資訊網路的傳輸系統，資訊交換的傳送模式及資訊交換的通訊傳輸量需求等步驟，實際說明未來國內先進交通管理系統的資訊交換網的規劃大要。關於未來先進交通管理系統的整體資訊交換資訊網架構示意圖，如圖4-5所示。

## 一、	資訊網路的傳輸系統

先進交通管理系統在資訊網的傳輸系統基本上應該具有數據專線系統、光纖電纜系統、網際網路、有線電話系統及無線電系統等資訊通訊網路，以下就系統需求及規劃原則來進行規劃分析。

### (一)	數據專線系統

利用數據線路直接與欲進行資訊交換的系統單位固定連線，線路直接以數據機(或傳輸系統)連接在各單位之資訊交換電腦輸入/輸出介面，需要與對方傳送資料，則即刻開啟介面讀取/送出所需要的資訊。

### <系統需求>

#### 1.	主要仍為傳送及接收數位訊號傳輸，此為資訊交換主要通訊線路。

#### 2.	全雙工方式傳輸通訊。

#### 3.	欲和幾個系統單位進行資訊交換，即需要設置幾條電話專線連接。

圖4-5  整體資訊交換資訊網架構示意圖

#### 4.	提供專線給資訊服務業(ISP)或用路人(語音查詢、交通資訊查詢台….等)。

### <規劃原則>

#### 1.	整合性

能夠將擬定的各類資訊交換種類內容，透過傳輸線路執行交換資料運作。

#### 2.	透通性

兩個系統單位以通訊系統連接傳輸，發送端送入傳輸系統的訊號和接收端從傳輸系統接收到的訊號完全一樣。

#### 3.	前瞻性

注意現代化通訊發展趨勢，引進世界先進科技，特別注重整體服務數位網路(ISDN)之發展。

### (二)	光纖電纜系統

光纖電纜主要用於交通管理中心與具有影像傳輸功能的重要交控中心或其它系統單位進行視頻訊號接收，使得交通管理中心隨時掌握最新重要即時影像資訊，此可視資訊交換彼此供需及要求較高影像品質時加以建置的通訊線路。

### <系統需求>

#### 1.	語音傳輸需求考量，分為兩種方式，類比訊號傳輸及數位訊號傳輸。

#### 2.	數據傳輸需求考量，即如電話專線系統傳送的數位資料訊號，進行系統單位間的全雙工傳送。

#### 3.	影像傳輸需求考量，以多工調變方式傳送，期能維持傳輸品質。

### <規劃原則>

#### 1.	整合性

能夠將視訊、語音和數據訊號整合傳輸。

#### 2.	可靠性

具有極高之可靠度，任何人為或自然故障都不至於使整個通訊網路癱瘓。

#### 3.	變通性

此通訊系統提供傳輸系統多工器與資訊交換電腦系統介接，多工器可以提供各種不同的標準介面，供各種不同的傳輸媒介連線。

#### 4.	傳輸容量

經由光纜傳輸，可以滿足大量資訊傳輸的要求。

### (三)	網際網路

網際網路為資訊交換系統另一種取得系統單位資料來源的方式，可訂立Home Pages資訊內容顯示的標準，檔案傳輸內容編列的標準，可利用其提供的常用服務，達到獲取資訊的目的。

### <系統需求>

#### 1.	透過網際網路系統現有的技術與連線資源，做為先進交通管理系統在各系統單位間資訊取得的輔助工具。

#### 2.	透過網站(Web Server)可直接瀏覽各系統單位的最新交通路況或運輸動態資訊，並可利用電子郵件(E-mail)及電子佈告欄系統(BBS)直接和該系統單位傳送或接收資料。

#### 3.	一般民眾或用路人亦可透過網際網路瞭解最新交通路況或運輸動態資訊。

### <規劃原則>

#### 1.	整合性

Internet是以TCP/IP為主之通訊協定所架設而成之網路，針對不同的網路架構間的結合問題已加以解決，系統內各種工具已為標準，直接應用其提供之功能即可獲得資料。

#### 2.	多元性

Internet提供的常用服務項目有：全球資訊系統(WWW)，主要為從網路上的某個網站取得文字、圖形、影像、動畫、聲音等多媒體資料；電子佈告欄系統(BBS)，是一種雙向的整合性佈告欄系統，使用者可用此與他人分享或交流資訊；高佛資訊系統(Gopher)，是一個在電腦網路上讓使用者透過選單式之界面取得資訊的工具；檔案傳輸系統(FTP)，透過FTP檔案伺服器擷取該開放性的檔案資源中的資料；電子郵件(E-mail)，藉由電腦網路連接彼此之間傳遞信件。

#### 3.	一致性

提供系統間及系統與使用者間在網路上有一致性的服務。

#### 4.	前瞻性

隨著網路科技的進步及資訊的發達，利用電腦網路上資訊的取得變得非常迅速及便捷。

### (四)	有線電話系統

此處有線電話系統係指專用電話系統，直接撥號與其它系統單位聯絡。

### <系統需求>

#### 1.	專用電話系統主要提供給各系統單位作交通管理協調及知會運作之通話使用。

#### 2.	主要亦可提供各系統單位緊急連絡之用。

### <規劃原則>

#### 1.	整合性

各單位可將專用電話系統與其它有線電話設施(如緊急電話)，經共同傳輸設備加以整合成一完整之有線電話系統。

#### 2.	自動化

儘量採用自動化設備，以利管理監控。

#### 3.	相容性

考量各子系統間設備之相容性，以確保設備間通話順暢。

### (五)	無線電系統

無線電系統主要用於勤務執行中之警察單位、救護單位、救援單位、維護單位、空中直昇機等與交通管理中心或其它系統單位之通訊使用需求。

### <系統需求>

#### 1.	主要提供給在道路上或空中執行勤務的相關單位之人員與中心間之通訊需求。

#### 2.	緊急救援行動可隨時在現場掌握最新狀況。

### <規劃原則>

#### 1.	整合性

使用電信局之公眾無線電通訊系統(無線電話及無線電呼叫)，而非各系統自行規劃設計之無線電通訊系統，以免造成系統頻道不同無法接收訊號。

#### 2.	自動化

儘量採用自動化設備，以利管理監控。

#### 3.	前瞻性

注意現代化通訊發展趨勢，引進世界先進科技，特別注意個人通訊服務(PCS)之發展。

## 二、	資訊交換的傳送模式

資訊交換由整體交通管理系統之單位系統與單位系統間透過傳輸系統之數據機或多工器，來進行資料的傳輸，每個單位系統間的傳輸線路都是實際鏈接，並且處於連線狀態，系統應該即時將欲進行資訊交換的單位系統之連線狀態顯示在操作螢幕上，只要是通訊連線者，都可開始利用該通訊線做雙向的資料傳輸。

資訊交換的傳送方式可分為二類：

### (一)	固定週期要求對方資料

欲查詢資訊單位系統(Client端)固定週期向資訊所在資訊單位系統(Server端)送出要求資料指令，此為輪詢(Polling)方式，Server端接到了要求資料指令後，即刻針對所要求的資料種類做適當的包裝回應資料處理，送回欲接收的Client端，要求指令與回報資料均為單一指令資料，每個路徑傳送成功一次完成。其交談程序如下圖4-6所示。在4.2.2節探討的所有資訊交換種類均是以此方式傳送資料。

圖4-6  固定週期要求對方資料之交談程序圖

本資訊交換系統為多工處理作業系統之架構模式，可針對不同通道同時查詢資訊來源，即可針對實體鏈接之傳輸系統串接的資訊所在資訊單位系統，同步執行輪詢要求對方資料的運作，如交通管理中心每個傳輸週期屆臨，可同時向兩個以上的交控中心或其它系統單位要求所需要獲得的資訊。若兩個單位系統之間同時要求對方資訊亦可以上述原理滿足傳送需求，傳輸的通道為全雙工通訊，應用軟體必須做好通信反饋檢驗(Hand Shaking)的工作。

資訊交換時的資料傳輸週期可以依據各單位系統之實際交換資料產生的週期及資料大小而決定，以符合實際需求為主，避免傳輸量過於冗長或週期太短過於頻繁，造成傳輸瓶頸的形成及傳輸資源的浪費。

### (二)	主動送出知會訊息

單位系統與系統間不僅可透過有線電話系統，亦可經由資訊交換的知會協調方式主動送出(Push)訊息，減少人為語言傳遞的誤解，實際接收到對方的文字訊息。欲知會對方的一端送出知會訊息給通訊連線的另一端，當接收端收到知會訊息後，即刻回復一認知訊息給訊息發出單位，知會訊息指令與回復認知指令均為單一指令資料，每個路徑傳送成功一次完成，其交談程序如下圖4-7所示。

圖4-7  主動送出知會訊息之交談程序圖

知會訊息可訂為以一最大中文字長度為限，例如可訂定30個中文字，即60個bytes的資料長度，內容不拘，可以事先建成片語文字資料庫的方式存檔，需要使用時可在操作畫面上從資料庫找出，稍做修改、填入與編排即可運用，例如：

- 高速公路圓山交流道實施匝道儀控

- 高速公路五股至三重路段外側一車道封閉

- 台北市區重慶北路五月十日有遊行隊伍實施交通管制

## 三、	資訊交換的通訊傳輸量需求

### (一)	數據專線方面

依據前述4.2.2之資訊交換種類現階段僅可得到規劃之項目內容，未來在作系統設計時可依此訂定出資料結構長度。然而為了要在本計畫考量傳輸量需求，在各資訊交換項目內容資料量未能明確訂定下，可以先行以一最大傳送量(一個週期一次傳送)600bytes來估算其參考之通訊傳輸量數值。

若以數據專線之傳輸速率設定為9600bps，則以某個資訊交換種類假定長度為600bytes來計算，600×8(bit)÷9600≒0.5秒，此為以最大傳送量估算得到的結果，其它的資訊交換種類傳送長度均應該小於600bytes，因此傳輸時間都將小於0.5秒，由此得知在數據專線用於資訊交換的通訊傳輸資料量規劃上將不致造成傳輸上的延滯或飽和情形出現。

### (二)	光纖電纜方面

在光纖電纜的傳輸方面使用於系統單位與系統單位間，以多工調變方式傳送，若為節省頻寬起見，可考慮採行經高壓縮後之影像編碼設備(VIDEO CODEC)，若頻寬充裕，則可採行經低壓縮後之影像CODEC，影像接收端再解碼設備取得影像訊號，在本報告3.5節之有線通訊系統已說明目前國外已發展一種多工器(Multiplexer)有內建CODEC編碼及解碼器，可由經過連接的同軸電纜或光纖電纜的通訊傳輸，允許對所有影像及聲音訊息做壓縮及解壓縮的動作。而影像接收端取得視頻訊號後，可顯示在終端螢幕或投影器上，另外亦可透過影像伺服器(Video Server)將即時視頻訊號壓縮成影像JPEG檔，壓縮頻率可依需求設定(可預設為10秒)，產生一張可設定為解析度為320×240大小約10K至15Kbytes的影像檔，經由區域網路TCP/IP提供給網路節點或Web Server瀏覽使用，規劃的光纖電纜傳輸網路架構，如圖4-8所示。

光纖電纜在通訊傳輸頻寬需求要以數據訊號、語音訊號及影像訊號等形式分析。

圖4-8  光纖電纜傳輸網路架構示意圖

依據一般交控系統之設計經驗，並配合交控策略之運作需求以及終端設備佈設，光纖電纜的傳輸頻寬需求預估是數據訊號為1.544Mbps，語音訊號為1.544Mbps，影像訊號為64Kbps～45Mbps。

#### 1.	數據訊號

此部份的資料傳輸方式同數據專線方式，交通管理系統架構內的各單位系統可使用一個共同光纖電纜方式考量，以系統內預估8個不同管轄單位而言，其最大的數據資料傳輸量為以下計算方式：

600bytes(最大資訊交換種類)×8(整體系統內的交通管理單位)×2(全雙工雙向)＝9600bytes

以上數值遠低於1.544Mbps，其數據訊號資料量所占整個頻寬比率很低。

#### 2.	語音訊號

通常語音傳輸頻寬視接在多工器的介面而定，1個介面的頻寬為64Kbps，2個介面的頻寬為128Kbps，3個介面的頻寬為256Kbps，即使最多到了10個介面其頻寬為640Kbps，仍低於1.544Mbps的頻寬需求。

#### 3.	影像訊號

一個攝影機之影像訊號在傳輸上的編碼處理最大量為每秒30個影像碼框頻寬640Kbps，若同時讓50個影像訊號透過光纖電纜傳輸其所需頻寬為640Kbps×50＝32Mbps，此數值亦低於45Mbps的頻寬需求。

由上述的傳輸容量估算所得到的數值，在光纖電纜的傳輸系統下所規劃的資訊交換在數據訊號及語音訊號均能不致過量造成頻寬不足，而在影像訊號方面得限制影像訊號在同一骨幹必須要不超過70個影像訊號(45Mbps÷640Kbps≒70)才可符合規劃需求。

# 4.3	交通管理中心之建立

本節主要在探討交通管理中心建立之原因、協調架構、服務功能及應用區域方面課題，另有關交通管理中心之組織性質、運作規劃及經營方式，將於第六章之先進交通管理中心雛型系統探討說明。

# 4.3.1	交通管理中心之建立起源

為解決各種交通管理問題，於是相關交通管理系統陸續建立，如為解決高速公路交通問題之高速公路交通管理系統，增加停車效率之停車管理系統，改善市區街道之電腦號誌系統等等，但隨著交通狀況及用路人需求日趨複雜，交通問題之解決必須考量跨不同交通管理系統之運作，亦即透過整合之管理組織及其開放式架構，以確定各交通管理系統間之合作、協調及通訊模式，於是有交通管理中心建立需求，例如美國休士頓運輸及危機管理中心，在管理中心內，無論各種系統、操作人員及運作功能都已跨越功能與管轄的範圍整合在一起管理，此即意謂中心將管轄人員和其權責整合成一個單位；美國馬里蘭州蒙哥馬利郡運輸管理系統，管理中心已能在不同的交通管理單位之間建立協調運作和共同合作之整合模式。有關交通管理中心演進及發展如圖4-9所示。

圖4-9  交通管理中心演進及發展示意圖

國內各交通管理單位為減少壅塞所產生之延滯、加速事故處理時效、解決用路人突發性困難及有效提供用路人交通資訊，正積極建立相關交通管理系統，由於各交通管理系統均獨力發展建構，而且各系統大多是各自獨立運作，以至於系統間缺乏一套完整的交通策略及整合運作方式，例如高速公路實施匝道儀控時，往往造成平面道路壅塞；停車資訊不足，使得停車轉乘無法發揮功效，所以成立交通管理中心以建立各交通管理系統間協調運作模式，應為提昇整體運輸效能之有效方法。

# 4.3.2	交通管理系統間協調架構規劃

交通管理系統協調架構乃針對各交通控制、管理系統如高（快）速公路管理系統、都市交通控制系統、大眾運輸管理系統、停車管理系統等不同管理系統間，客觀地訂定其服務功能定位、規劃其整體交通管理策略與系統間協調運作、資訊整合方式及內容。以期達到以下功能：

- 維持高(快)速公路與都市交通管理系統管轄範圍之銜接處原有運輸服務功能，並提昇各系統銜接處之道路運作效率。

- 建立不同系統間之整合交控策略。

- 建立各管理系統間資料交換架構。

- 促進各管理系統間之協調運作。

- 提供使用者需求導向之整體交通資訊服務

有關交通管理系統協調架構之規劃係依整體性交控策略考量、區域性要求及突發性事件等方面分別加以探討。

## 一、	整體性考量

主要在於維持高快速公路及地區道路整體性交通暢通所擬定的交通管理策略。

### (一)	交通資訊顯示：

主要在於提供一般駕駛人及大眾運輸乘客有關行車、停車、乘車、轉乘之資訊，包括：車流狀況、道路狀況、停車資訊、大眾運輸資訊等。

### (二)	重現性交通擁擠之管制策略：

針對經常形成交通擁擠之時間與區域擬定一套因應策略，包括：

#### 1.	壅塞訊息之傳遞與行車狀況之顯示及廣播，以提醒駕駛人注意。

#### 2.	擬定替代路線方案，並告知駕駛人可用之替代路線。

#### 3.	執行局部性匝道管制與平面號誌之連鎖控制。

#### 4.	執勤員警之協助指揮。

## 二、	區域性要求

乃針對某一特定區域（如交界路段）進行交通控制，其運作方式乃為疏散壅塞車流、轉移交通量及提供替代路線之功能，一般可劃分為下列三類：

### (一)	行車資訊及交通訊息之傳遞：乃提供駕駛人可行之替選路線。

### (二)	局部管制短程運輸旅次進入高速公路或快速公路，可視擁擠發生之區域而合理訂定管制策略。

### (三)	規劃一套替代路線方案，以供發生車流擁擠或事故時使用。

## 三、	突發性事件：

指當有突發性重大事故發生時，為避免大量車流湧入，進而迅速疏導車流，以供分散及轉移交通量，應當採取下列措施以資因應：

### (一)	傳達交通訊息：乃由交控單位以資訊可變標誌等設施提供駕駛人特殊事故發生後之路況資訊，必要時並提供替代路線資訊。

### (二)	訂定交通疏導方案：由相關權責單位研擬事故現場之交通疏導及可供駕駛人在事故下游匝道轉向的替代路線。

### (三)	交通員警配合執行：事故現場交通指揮及管制。

### (四)	局部區域車流管制：包括匝道控制或主線控制等。

# 4.3.3	交通管理中心運作目標及服務功能

交通管理中心之意義，在於結合各系統管理單位之需求，以形成一個管理協調的單位，它可針對不同管理系統之管理作業從事整合運作、執行各管理系統之交通資訊交換及整合作業，將即時交通資訊透過適當的介面，傳送給各需求系統及使用者，並可協調上述各管理單位運作，以相輔相成提昇交通服務品質。

## 一、	交通管理中心之運作目標

### (一)	提昇道路服務運作效率。

### (二)	檢討改善交通管制策略與運作措施，以改善道路服務績效。

### (三)	均衡高快速公路及都市道路網之交通負荷量，俾降低道路壅塞與紊亂之機會。

### (四)	利用各交控系統已佈設之車輛偵測器來蒐集車流資料，一則可掌握即時性交通資訊，遇有突發性事故及交通狀況，即可配合交通反應計畫及警察勤務人員，立即依事先擬妥之對策加以排除及疏導；另則可建立交通資料庫，藉以分析未來交通成長趨勢，以找出現有之瓶頸路段與地點，並研擬解決方案及因應對策。

### (五)	管理協調跨越不同公路系統轄區，以及具多元功能之交通管理中心，據以整合現有道路設施，包括高速公路、快速公路、都市幹道等之交互連接方式以及不同權責單位間之溝通管道。

### (六)	整合各項交通資訊，並利用相關設施，包括資訊可變標誌、圖誌可變標誌、交通廣播電台及查詢電腦，提供社會大眾正確而迅速之靜態及動態資訊。

## 二、	交通管理中心之功能

### (一)	發佈現況交通資訊，提供用路人作為行前規劃與設計行車路線導引系統之參考，同時所建立之交通資料庫可提供相關單位作為研訂交控策略之依據。

### (二)	蒐集即時性之交通資訊與車流狀況，並加以整理及分析，俾成為可應用於行車路線導引系統之有效資訊，以供用路人使用。

### (三)	掌握交通事故之發生時效，迅速協調調派交通勤務人員疏導現場車流，以減少道路阻塞之時間。

### (四)	擬定未來交控策略及發展計畫，以防患於未然。

### (五)	整合相關交通管理權責單位，形成跨系統層級之管理組織，進而聯合評估交通改善措施及施行方案之功效，並訂定優先實施方案或標準作業程序。

### (六)	解決不同管理單位之責任歸屬，以明確劃分交控運作層級，作為區域道路路網之交通調配及運作中心。

### (七)	透過交通資訊顯示系統、交通資料播送系統、車流資訊偵測系統、替代路線規劃等之交通管理運作系統，共同整合既有之行政資源、技術人才及資訊網路，以促進公路網交通運作之改善。

### (八)	提供駕駛人及大眾運輸乘客更多之交通服務資訊，使得交通之運行更形順暢。

### (九)	整合都市道路及高速公路之交通管制措施，以充分發揮應有之效率。

# 4.3.4	交通管理中心應用區域

為解決目前交通運行所產生之問題或增加運輸系統效能，國內目前各都市或相關交通管理單位均建立交控系統或相關交通管理系統，期藉由管理控制系統，以提升效能；而更隨著都會區範圍擴大及交通問題日趨複雜，交通問題已由原先單一問題而發展成線或面之問題，所以成立交通管理中心，正好可以解決都會區交通管理問題，藉由結合都會區相關交通管理系統，以整體性策略考量，紓解複雜之交通問題。

國內目前建立交通管理中心，可先以都會區範圍為構件基礎，而以國內目前相關條件及環境而言，建議可由北部大台北都會區為優先考量區域，其原因如下：

## 一、	目前北部區域各級都市均已有建立交控中心如台北市、基隆市、新店市、桃園縣等，並且高速公路北區控制中心座落於都會區內，相關交控建設較完善。

## 二、	北部都會區具備高快速公路整體路網，對用路人而言具備替代道路選擇性。

## 三、	捷運系統將陸續完工通車，且行控中心已開始運作。

## 四、	北部都會區大眾運輸發達，使用人口較多。

## 五、	小汽車使用率高且停車問題較嚴重

因北部都會區相關交通管理系統軟硬體基礎建設較齊全，所以交通管理中心建立之實施條件較完備，在其他都會區可先建立相關之基礎建設，再將北部大台北都會區實施經驗，推展至其他都會區。

至於縣市地區是否可成立交通管理中心？基本上，交通管理中心建立，最主要是為解決跨不同交通管理系統間之問題，而目前國內各縣市主要是缺乏相關交通管理系統之建立，初期應先致力於基礎系統之建立並透過與其他交通管理系統之資訊交換、提供或取得交通資訊，然後再根據實際需求將相關交通管理系統併入鄰近之交通管理中心，或結合鄰近之相關交通管理系統，成立交通管理中心。以新店市交控系統建立為例，新店市首先根據自己交通需求成立交控系統，因新店市與北二高、台北市及其他台北縣鄉鎮市交通往來均有密切關係，可先透過資訊交換將交通資料與台北市、台北縣及高速公路北區交控中心互傳，隨時掌握路況訊息，未來北區成立大台北都會區交通管理中心時，便可將新店交控中心併入。