三、交通管理系統應用技術及未來發展趨勢

3.1	先進交通管理系統之主要關鍵技術功能及服務	81

3.2	應用技術及功能之說明與探討	82

3.2.1	交通號誌控制	82

3.2.2	行車路線導引	86

3.2.3	資訊可變標誌	90

3.2.4	動態交通量指派	93

3.2.5	自動車輛辨識	96

3.2.6	緊急救援處理	98

3.2.7	匝道儀控	103

3.2.8	事件偵測與管理	107

3.2.9	行前規劃資訊	110

3.2.10	自動車輛定位	113

3.2.11	停車管理	116

3.3	車輛偵測未來發展趨勢	119

3.4	事件管理未來發展趨勢	132

3.5	通訊傳輸未來發展趨勢	138

圖3-1  交通號誌控制之資料架構流程圖	83

圖3-2  行車路線導引之資料架構流程圖	87

圖3-3  資訊可變標誌之資料架構流程圖	91

圖3-4  動態交通量指派之資料架構流程圖	95

圖3-5  自動車輛辨識之資料架構流程圖	98

圖3-6  緊急救援處理通訊網路示意圖	99

圖3-7  車隊貨運緊急救援處理之資料架構流程圖	100

圖3-8  個人資訊接收緊急救援處理之資料架構流程圖	100

圖3-9  遠端用路人支援處理之資料架構流程圖	101

圖3-10  大眾運輸緊急救援處理之資料架構流程圖	102

圖3-11  車輛緊急救援處理之資料架構流程圖	102

圖3-12  匝道儀控之資料架構流程圖	104

圖3-13  事件管理之資料架構流程圖	107

圖3-14  行前規劃資訊之資料架構流程圖	112

圖3-15  自動車輛定位之資料架構流程圖	114

圖3-16  停車管理之資料架構流程圖	116

圖3-17  中山高汐五高架事件反應及交控策略運作架構	136

表3. 1  資訊可變標誌種類之特性比較表	93

表3. 2  主要車輛偵測器特性比較表	121

表3. 3  主要車輛偵測器偵測功能比較表	122

表3. 4  車輛偵測器於一般路段安裝成本費用估算比較表	124

表3. 5  各國ATMS車輛偵測器應用	126

表3. 6  模擬各演算法偵測率比較表	133

表3. 7  根據模擬資料進行演算法誤報率比較情形	133

表3. 8  根據模擬資料進行演算法偵知時間比較情形	133

表3. 9  行動式數據無線電數位化標準比較表	139

第三章  先進交通管理系統應用技術及未來發展趨勢

先進交通管理系統(ATMS)的主要基礎建設(Core Infrastructure)是能夠提供給交通控制系統及大眾運輸系統，在功能與技術方面關於硬體、軟體、通訊及相關服務的基礎上，可以實際應用於目前在公路運輸系統上所發展之技術與系統間功能的相互整合，以有效率的解決接駁運輸所面臨的問題。

這些應用在先進交通管理系統的功能技術，可以幫助基礎建設之整合運作及達到一個可協調模式的架構，不論在都會區或地區性交通運輸的推展上，都可獲得良好的幫助和利益。這些利益並不限於只有提供交通運輸系統的運作效益，如減少交通事故、紓解道路壅塞、降低空氣污染、節省旅行時間及增進行車安全等，更可從系統發展的衍生價值得到其它的經濟利益。

# 3.1	先進交通管理系統之主要關鍵技術功能及服務

本研究計畫蒐集美國、德國、日本等相關先進國家管理系統之技術、經驗及成效，擷取其系統內所採取的技術及功能，選擇適合國內交通管理環境者，未來確實將該項技術或功能應用於國內之交通管理系統，這些主要的應用技術及功能為交通號誌控制、行車路線導引、資訊可變標誌、事件管理、自動車輛辨識、自動車輛定位、匝道儀控、緊急救援處理、停車管理、動態交通量指派、行前規劃資訊，並且針對特別關鍵技術(如車輛偵測、事件管理、通訊傳輸等)，由系統技術、交通需求、經濟效益等層面探討未來發展趨勢，接下來即做這些應用技術及功能的說明與探討，每一項技術或功能並以資料架構流程來顯示其與系統間之資料輸出入關係。但在細分界定應用技術之間的相互關係，建議可由後續研究計畫繼續探討，瞭解彼此間會有相互的關連性。

# 3.2	應用技術及功能之說明與探討

# 3.2.1	交通號誌控制

目前先進的交通號誌控制系統已有能力達到隨著交通需求量改變或鄰近路網交通量增大而動態修正號誌變化時間，調適性的號誌控制系統可提供給主要幹道和路網上有最佳的運作，例如多種預定時制及特殊號誌時制的選取，系統亦有足夠能力調整交通號誌時間，包括電腦即時產生時制計畫或由熟諳交通管理操作人員下達人工操控指令。

不同交通管理地區的系統應該能夠以電子通訊方式來共享相毗鄰管轄的號誌系統之間的交通流量資訊，以提供整個都會區號誌的協調運作。資訊共享可提供交通號誌系統主要幹道的整合運行，以及使得管轄毗鄰地區交通流量的得到紓解。

主要幹道交通流量將藉由協調交通號誌運作來達到紓解作用，整個路網效率和運量亦將藉由交通控制技術迅速的提昇起來。號誌優先亦可用來選擇性的運作以提昇大眾運輸系統的功能表現，例如延長綠燈時間以使得大眾運輸車輛優先通過路口。

某些先進的功能特性是藉由調適交通管理系統能迅速反應新的交通狀態和發展新的號誌時制計畫，這是基於最近一段期間即時評估的道路交通情況，而變換以新的號誌時制計畫執行達到交通管理所期望的預期結果。

交通資料融合理論是在結合從各種交通資料蒐集來源獲得即時偵測資料與歷史的固定時制資訊，導出一個目前道路上交通情況的運作情形。號誌控制系統的主要推展在於毗鄰路網管轄單位之間建立交通管理功能的區域性協調技術與方法，進而使事故或特殊事件的管理與反應處理更方便及效率化。

交通管理功能將是以交通管理技術的發展和系統架構與功能的改進為同等重要的成長因素，交通號誌控制同樣要保持可調變與有彈性的運作，如此才可將即時控制策略依需要選擇性的發展在交通路網的任何地方，亦可由經驗狀況累積瞭解控制策略適用於道路上的那個地點。交通號誌控制之資料架構流程圖，如圖3-1所示。

圖3-1  交通號誌控制之資料架構流程圖

國外交通號誌控制系統較具先進技術與規模特色者，敘述如下以供參考：

## 一、	美國洛杉磯自動交通控制及監視系統(Automated Traffic Surveillance And Control System)簡稱ATSAC，為首先採用FHWA所發展的軟體系統，於1984年6月完成，為洛杉磯市區交通控制之主要系統，其系統功能為採用1.5代UTCS套裝軟體，可執行定時控制、路網及次路網交通動態、臨界路口控制及人工操作等控制策略，並且可以自動檢測號誌系統是否故障及時制計畫是否發生錯誤，以達到及時修護目的。

## 二、	美國聖地牙哥交通控制系統於1984年5月完工啟用，其電腦號誌系統架構主要由中央電腦控制所有路口之運作，再利用一台前端通訊處理機專司中央處機與路口控制器之間通訊工作；系統使用之軟體為UTCS改良版，能實施63個時制計畫，時制計畫內每一時制計畫參數值都可事先設定允許之變動範圍，在某些狀況下，路口控制器軟體會自動針對某一時制參數，進行事前驗證。

## 三、	日本大阪市交通控制系統於1980年正式完成，系統之交通資料來源有：超音波偵測器、公車偵測器、攝影機、直升機、巡邏車、執勤交通警員等，形成多角空間以提供足夠交通資訊至控制中心，讓電腦根據各地特色選擇最佳號誌控制策略。電腦號誌中心軟體係以傳統動態查表方式進行時制計畫查詢，另設置多座資訊可變板為本系統一項特色。

## 四、	希臘雅典電腦號誌系統於1985年正式完成使用，其為採用西門子(Siemens)系統，基本上可分為預備模式及控制模式兩種。預備模式主要是用來計算最佳號誌狀態，控制模式則是執行交通觸動控制(Traffic Actuated Control)。在預備模式中又可分為獨立路口、連鎖路口及網路連鎖等三個部份。

## 五、	澳洲SCATS系統(Sydney Coordinateed Adaptive Traffic System)為於1970年代初所提出之觀念發展而成的動態即時交通號誌控制系統，其系統架構可分為：控制中心監控及資料管理系統、區域控至制中心之區域電腦、路口控制系統等三層，其時制控制策略有固定時制、動態查表、觸動控制等。

國內的台北市電腦號誌系統完成於民國84年，已具有先進之交通號誌控制規模水準，其系統控制策略可歸納為下列幾點：

- 具有多種(固定時制、動態計畫、動態查表)基本控制策略可供運用

- 對於某些重要路口可單獨實施臨界路口控制

- 對於擁擠路段可以實施特殊控制

- 具有觸動控制(左轉、公車、行人)功能

- 具有調適性號誌控制策略(Adaptive Control)發展功能

- 具有特勤路線功能

- 車輛偵測器所蒐集之資訊可符合各項控制策略之需求

- 具有時制設計軟體

- 具備多種時制計畫，以適應不同的交通狀況

- 提供一良好環境可做為離線分析使用

在號誌控制策略中，調適性號誌控制是利用極短的交通先期資訊進行線上即時性之時制最佳化號誌控制策略，時制計畫隨著交通流量變化而不斷變更，其時制最佳化決策邏輯可分以下兩類：

## 一、	二元決策過程

將號誌控制之時間分割成若干連續之小時段，而在每個小時段中均需做出是否延長或中止現行綠燈時相的決定。

## 二、	程序性決策過程

將時制最佳化決策考慮時間延長50-100秒，並將此時間分割成若干連續小時段，最佳化決策並非僅限於現行綠燈時相是否延長或中止，而是在整個控制時間內，變化各時相長度，以達最佳化目標。

在調適性號誌控制發展，國內有黃泰林君等以遺傳演繹法求解適應性網路最佳方案，蘇志強君等以整合類神經網路預測模式與最佳化調適性號誌控制模式等。

國內其它縣市所使用的交通號誌控制系統較具代表性的主要為兩種由國內自行設計開發的系統COMDYCS(Computerized Dynamic Traffic Control System)和TRUSTS(Traffic Responsive and Uniform Surveillance Timing System)。COMDYCS的系統軟體架構包括定時式時制控制系統和動態時制控制系統等兩部份，目前在應用上的縣市為台南市和台北縣。TRUSTS的系統軟體架構包括定時控制系統和交通感應控制(又可分為動態計算與動態查表)等兩部份，目前在應用上的縣市為台中市、基隆市及桃園縣。

未來各交通號誌控制系統必須能夠達到與毗鄰管轄的交通管理系統之間資訊交換的功能，例如協調高速公路與臨近幹道系統的交通控制運作。

# 3.2.2	行車路線導引

由於各都市道路網的型態不一，而且往往有很多單行道分佈其中，造成用路者很大的不便，再加上各種工程的施工，使得道路更加擁擠，造成用路者行的不便，此時若有行車路線導引資訊系統，即可為駕駛者提供一條至目的地最便捷的行車路線，只須按照所指示的路線行駛即可最迅速的達到目的地。

行車路線導引系統為結合車上顯示設備和路側設備(或無線電通訊)，透過通訊傳輸網路與交通管理中心或相關系統進行資料傳遞雙向溝通，行車路線導引系統之資料架構流程圖，如圖3-2所示。所謂車上顯示設備係指在通行車輛上設置電子式行車路線導引系統(Electronic Route Guidance System，ERGS)配合電子地圖顯示以建議用路人選擇行駛之道路，ERGS亦屬於運輸走廊控制的一環，其目的係經由系統自動的提供建議路線資訊，使駕駛者在運輸走廊的路線轉換點，可以選擇其最佳行駛路線(如旅行時間最短之路線)。ERGS於操作使用時常將交通控制系統予以"編碼"，而運輸走廊的每一區段均予以區分且分別定義，而在每一決策點前設置控制器，開始時駕駛者須先將目的地的編碼輸入ERGS中，其後每當駕駛者到達每一交叉口，ERGS即能自動顯示下一行程的最佳路線，而得以即時避開壅塞的路段。車上路況顯示系統乃是實施運輸走廊控制的未來努力目標，目前已在歐、美、日等國的高（快）速公路交通系統中逐步加以納入。

圖3-2  行車路線導引之資料架構流程圖

在電子地圖方面，需考量到國內製作與維護的環境，由政府單位製訂作業標準，適時提供地圖及交通資訊，使未來國內任何代理廠商產品均能接續使用，由廠商製作再由民間加值業者提供相關所需應用服務，並配合建立DGPS訊號系統，使得系統的功能和配備皆能健全運作。

行車路線導引系統的基本功能包括：確定車輛所在位置、提供行駛路徑及與駕駛人之間的通信。車輛的位置可藉全球衛星定位系統(GPS)、電子地圖、轉速訊號(Tachsignal)及陀螺儀(Gyrosensor)等方法而予以確定。一個車上導航系統的功能良好與否，與其所採用的電子地圖息息相關。另外，標準化問題亦為各導航系統之間必須重視的課題。

國外先進的行車路線導引系統之個別式系統(Individual Systems)的雙向通訊方式，主要可概分為兩類：

## 一、	信號器系統(Beacon Systems)

車上導航設備將偵測到的旅行時間及擁擠程度，以及路況資料經由路側設備Beacon傳送到交控中心，而交控中心據此研擬出路徑導引建議，再經由Beacon傳回給車輛駕駛人；若再能配合集體式設施(如：迴路式感應線圈、攝影監測器)更能提高交通資料監測的品質。德國汽車產業與其他私人企業共同成立了一個公司COPILOT在柏林和斯圖加特兩地推廣Beacon系統。

## 二、	行動式數據無線電系統

主要是應用標準的數位化行動無線電網路來進行車輛之間的通信，此系統的優點在於可提供涵蓋廣大地區(如歐洲、美國)的通信服務(電話及雙向之資料傳輸)。行動無線電系統須提供可與之配合的電子地圖，用以導引車輛駕駛人，同時亦可將相關交通資料經由SMS(Short Message Service)傳輸頻道傳回交控中心，資料傳輸之區段長度若為GSM標準則為140Byte。

美國ITS在多運具旅行資訊系統(Multimodal Travel Information Systems)有談到其作法為先在車內裝設行車路線導引設備，將路段旅行時間資料傳送到多運具旅行資訊系統(利用蜂巢式數據封包或是其它行動式數據無線電通訊)，而系統接收後，經由廣域播報系統，例如FM副載波段頻道，將廣播此資訊提供給所有裝置此設備的車上顯示設備顯示。

德國斯圖加特的STORM運輸管理系統有兩種模式：

## 一、	紅外線(Infrared mode)

市區內有設置紅外線Beacon設施，透過Beacon信號，和STORM中心DMRG(Dynamic Mobile Route Guidance)Unit進行雙向通訊傳遞。

## 二、	數位化無線電廣播(RDS/TMC mode)

車內CD-ROM已有內建電子地圖，從RDS/TMC接收最新訊息後，DMRG Unit經過理想的路徑計算，結合顯示出路徑導引。

歐洲DRIVE和運輸科技應用(T-TAP)委員會的DGX III’S Consultation在1996年12月發表的報告曾指出為了節省旅行時間，導航系統的建立將有助於駕駛人在市區內容易駕駛，並且增進駕駛的安全。但是發展行車路線導引遇到的瓶頸為：

- 電子地圖並沒有完全推行及建立在歐洲主要城市及全部trans-European公路路網

- 通訊設備(包括路側設備)技術競爭力強但卻缺失一個開放系統架構

- 某些會員國家缺少了一個資料蒐集基本架構

- 市場潛力評估過低

- 在政府組織與民間組織體制之間需要取得新的共識點

這些問題不僅存在於歐洲，在北美、亞洲，甚至電子地圖技術最好的日本都有或多或少的影響，因此必須克服上述的基本問題要素，才能進一步推動行車路線導引系統的實作，進而達到先進交通管理系統中一項重要技術的應用發揮。

# 3.2.3	資訊可變標誌

都會區之資訊可變標誌通常設於重要主要幹道交叉路口上游、銜接快速道路進口平面道路或特殊地段，容易肇事之危險路段。高(快)速公路之資訊可變標誌通常設於其主線上之危險路段或天候不良路段之上游、隧道入口上游、交流道出口匝道上游、系統交流道上游及平面聯絡道路入口匝道上游之適當地點。

資訊可變標誌設置在高(快)速公路與地區主要幹道上，主要是能夠提供重要即時資訊給正在公路上的駕駛人，當事件發生時，駕駛人可以從資訊可變標誌(或交通專業電台廣播)得到警告訊息，避免再造成二次事件傷害，除了告知駕駛人在公路上目前的事故情況以外，亦可提供可能替代路線，用以避開事故地點及減少壅塞現象的繼續擴大。

控制中心人員對路況獲得充分之資料後，可選擇已存於電腦中心適當模式之資訊或另產生新資訊，指令資訊經由通訊傳輸設備傳送，顯示於資訊可變標誌上，顯示板上藉文字方式來顯示公路上有關交通路況之消息，以提醒用路人小心駕駛或有必要時變更其行駛路徑，資訊可變標誌之資料架構流程圖，如圖3-3所示。由於用路人之車輛在駛近資訊可變標誌時，如須減低速率以看清所顯示之文字內容，常易造成壅塞或交通事故，所以文字內容應力求簡單易懂，必要時且須重複相同之內容，並配合其他旅行者資訊系統（如交通專業電台廣播），以報導較詳細之路況訊息。

圖3-3  資訊可變標誌之資料架構流程圖

資訊可變標誌應全天候地保持啟動狀態，除了報導特別之交通資訊外，平常亦應顯示宣導性之文字標語，以免駕駛人疏於注意或誤認其設備故障。藉資訊可變標誌提供給駕駛者之主要資訊包括：控制、警示或指示等資訊，而所顯示之內容計有：

## 一、	主要地點：快速公路沿線交流道及隧道之名稱、里程數、重要地名及相關平面道路....等。

## 二、	地點補充：如附近、前方、南下、北上、進口、出口、匝道、內車道、外車道等。

## 三、	事件車種：大型車、小型車、大貨車、聯結車….等。

## 四、	事件原因：車禍、壅塞、施工中、濃霧….等。

## 五、	駕駛人指示：指示用路人應採取之措施，如減速慢行、小心行駛、靠右行駛、請走省道、請走國１道、請走國３道….等。

## 六、	交通管制情形：說明某路段所實施的交通管制措施，如匝道管制、封閉內１車道、封閉外１車道、速率管制、禁行重車….等。

## 七、	事件影響：說明交通事件所造成之擁擠狀況，如壅塞1公里、壅塞2公里．．．．等。

## 八、	其他補充：暫行收費、恢復收費….等。

## 九、	相關政令之宣導。

資訊可變標誌所顯示之內容一般係事先儲存於控制中心之資料庫中，再透過資料蒐集功能所偵測到之事件及操作員在事件資料處理工作站所輸入之事件資料，由電腦依各種事件之型態及事件發生地點加以演繹，然後提供所建議之資訊供操作員直接輸入欲顯示之內容與文字，再傳送至資訊可變標誌加以顯示。

較常用之資訊可變標誌顯示方式之種類有電磁反轉式(Q-board)、字幕捲軸式、電光式燈泡型、電光式LED型及光纖式(Fiber Optics)等，其特性比較如下表3.1所示。

表3. 1  資訊可變標誌種類之特性比較表

| 種類 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| - 電磁反轉式 | 1.白天較省電 2.顯示內容富彈性 3.有顏色變化 | 1.需設夜間照明 2.明視距離較電光式為近 3.結構屬機械式，須常維護，否則易閉塞 |
| - 字幕捲軸式 | 1.構造簡單 | 1.明視距離較近 2.無法立即改變顯示資訊內容(移動式改變內容) 3.顯示內容有限 |
| - 電光式燈泡型 | 1.不必配設輔助照明 2.明視距離可達較遠 3.顯示內容富彈性 | 1.較耗電 2.不適用於路網複雜之道路 |
| - 電光式LED型 | 1.顯示內容富彈性 2.較電光式燈泡型省電(約1/2) 3.體積小，重量輕 4.壽命較燈泡型長，維修少 | 1.明視距離較近 2.被覆玻璃面板易反光 3.戶外須用超量LED造價高 4.須遮光設備 5.不適用於戶外環境 |
| - 光纖式 | 1.較省電 2.體積小，重量輕 3.壽命長，維修少 | 1.顯示內容有限 2.須遮光設備 3.造價昂貴 |

(資料來源：國工局，東西向快速公路建設計畫－交通控制系統工程規劃，民國84年5月)

# 3.2.4	動態交通量指派

隨著機動車輛成長及其持有率增加，都會區道路壅塞情形日趨嚴重，所以減輕都會區交通壅塞及增加道路使用率變成為交通管理重要目的，而即時交通資訊系統便是智慧型運輸系統中一個解決交通壅塞的有效方法，因為在先進交通管理系統(ATMS)及先進旅行者資訊系統(ATIS)中，所強調便是提供用路人最新即時資訊及根據即時交通狀況所進行之各項交通管理或控制，而這便需要即時旅次起迄需求資訊，即是動態交通量指派。

動態交通量指派目的在根據指派原則，進行駕駛者路徑指派，產生之路徑，可用於路徑導引的指示，以期達成系統或使用者最佳化。動態交通量指派依研究內容與差異，主要可區分以下三類：

## 一、	數學規劃模式

國外最早以數學規劃方法建構交通指派模式為1970年代由Merchant與Nemhauser所發展之M-N模式，M-N模式以達系統之最佳化為目標函數，該模式為間斷時間(Discrete time)、非線性、非凸函數(Nonconvex)之數學規劃模式，另Carey則進一步修改M-N模式為凸函數形式之非線性規劃問題，使得較原M-N模式於分析上、解釋上均較方便。1990年代則有Janson提出非線性規劃之動態使用者均衡問題，該模式在原靜態使用者均衡上，增加時間連續變數路徑流量限制式。

## 二、	最適控制理論模式

Lugue與Friesz於1980年代先以最適控制理論建立動態指派模式，他們仍以M-N模式為基礎，重新構建出可處理動態系統最佳化指派的連續時間最適控制問題；之後Wie以最適控制理論為基礎，建立動態使用者最佳交通指派模式，為第一位證明模式渥洛普(Wardrop)交通量指派第一原則之動態延伸一般化特性之學者。

## 三、	模擬模式

70年代Yagar考慮旅次需求隨時間變化特性，並利用路口等候理論來建立滿足Wardrop使用者均衡之動態交通量指派模擬模式。Brastow也發展動態使用者均衡之交通量指派模擬模式，透過流量與密度關係式以及流量守恆原則，建立固定時段之準動態模式。

在國內發展智慧型運輸系統中對於有關動態交通量指派，依據相關道路路網及偵測設備佈設情形，可分下列兩階段說明。

第一階段：

由於都市路網之動態行為受到用路人路線選擇及行為因素影響甚大，所以可從路網結構較單純之高速公路路網先著手，由於國內高速公路系統已由從前線之結構發展成路網結構，加上其交控系統已陸續完工、興建或規劃，未來可結合GPS、車輛偵測器、閉路電視系統、用路人通報等相關偵測技術，對於需求與供給資料進行校估或修正，達成即時資訊提供或導引控制功能。

第二階段：

將平面道路納入系統中，配合未來先進偵測技術如GPS、信號柱、車內設備，利用歷史性及即時性資料，對於交通量進行動態指派，產生路徑資訊。

智慧型運輸系統發展對於傳統交通運輸分析產生很大影響，結合先進技術及相關交通管理中心資訊，動態交通量指派可以更精確，動態交通量指派之資料架構流程圖，如圖3-4所示。而對於行車路線導引系統(Route Guidance)及行前規劃資訊系統(Pre-trip Information)運作，亦能更符合現況交通需求。

圖3-4  動態交通量指派之資料架構流程圖

# 3.2.5	自動車輛辨識

自動車輛辨識(AVI)技術對世界一些國家來說已經不算是新技術了，然在國內，卻是一項新技術、新工具，它具有促進運輸管理自動化及提昇運輸效率與運輸安全的潛在利益。根據本研究對目前世界各國已使用與發展中的系統調查瞭解，AVI技術共有五類：

- 感應線圈式

- 無線電與微波式

- 光學式

- 平面音感微波式

- 智慧卡式

由於每一類AVI產品設計的原理都不相同，各具優點與缺點，在評估選用上，還須看應用之要求而定。一般而言，對準確率與防弊性要求極高的應用系統，例如高速公路電子式自動收費，應選用無線電與微波式、平面音感微波式或智慧卡式AVI系統；準確率相對不需要很重要，而要求低成本、易按裝的應用系統，例如大眾運輸車輛之識別與優先處理及交通資料的蒐集，應選用無線電與微波式或光學式的系統；對耐用性與準確性要求嚴格，而成本考慮較其次的應用系統，例如鐵路車輛的識別調度，應選用感應線圈式或無線電與微波式AVI系統。

目前世界各國廠商所生產的AVI產品種類極多，且彼此之間多無法相容，每一家產品皆有其特色，難加以分別探述，雖然如此，一些基本的系統架構卻都相同，皆由三個主要元件(component)組成－(1)車上單元(on-board unit)，這一部份元件附屬在車輛上，可以是固定式的，也可以是活動式的，作為車輛識別用之標示，其本身擁有一種可資識別的訊號；(2)路側收訊解讀單元(road-side reader unit)，用以接收亦或偵讀車上單元發(反)射(散)出來的訊號，並把收的訊號解譯成有意義且可以閱讀的文(數)字資料，以供進一步分析計算使用；(3)資料(訊)處理單元，把從解讀單元所解譯出來的資料和電腦資料庫裡面的使用者資料比對，驗證身份，並進行所有的資料處理工作。

上面所概括描述的系統架構是基於硬體上的觀點，如果以訊號或資訊傳遞與處理的觀點看，AVI的基本運作也可以分成三部份－(1)截取自車輛發散出來的模組化(modulated)電磁波訊號；(2)將電磁波訊號轉譯成有意義的資訊；(3)將譯讀出來的資訊輸入電腦中，進行資料比對、驗證身份、收取通行費、文件查驗等資料處理工作。

自動車輛辨識只是一個功能，最終仍將落實在實務營運上，國外最早使用是在鐵路車輛的辨識與定位上，近年來則大量應用在付費橋樑、隧道和高速公路的收費上，這一方面的應用以高速公路路網發達的美國最多；另外在英國也有公車車輛定位與辨識之應用。概括來說，在高速公路電子自動收費、高乘載車輛辨識與優先處理以及徵收擁擠費等方面具應用之潛在效益，且推展施行的可行性比較大。

以目前國內外AVI應用的經驗與成熟度來看，公路自動收費是實施經驗最豐富的領域，獲得的成效也是最直接，因此本研究建議可由高速公路採用AVI電子自動收費開始，逐步將AVI系統擴展至其它交通運輸應用，包括交通管理、交通資料蒐集、高乘載車輛及特殊車輛優先處理以及道路定價(road pricing)等，自動車輛辨識之資料架構流程圖，如圖3-5所示。

圖3-5  自動車輛辨識之資料架構流程圖

AVI技術已經逐漸發展成熟，可望藉此一新技術的引進，提昇國內運輸效率與安全：

## 一、	高速公路應儘速引進AVI設備，使用電子式自動收費，並同時規劃運用AVI設備來進行即時性動態交通資料的蒐集，提供高速公路交控與交通資訊使用。

## 二、	為貫徹鼓勵使用大眾運輸政策，應於市區廣設公車專用道，形成連貫性路網，並為防範非公車車輛占用，可於公車上按裝識別用電子卡，於公車專用道入口裝辨識器與照相設備。

## 三、	可以嚐試仿效香港和新加坡在交通擁擠的市中心施行道路定價，規劃使用AVI系統來自動執行徵收擁擠費的工作，藉此抑制小客車之使用，並給與公車優先通行與專用路權之優待，以促進大眾運輸工具之蓬勃發展。

# 3.2.6	緊急救援處理

當在大眾運輸系統或公路上發生了車輛或個人的緊急事件時，必須能讓緊急救援處理系統迅速獲得訊息，以便救援行動的派遣措施正確執行，減少個人生命財產安全及迅速排除事件現場為主要目標。一般的主要求救呼叫模式為透過衛星定位系統(GPS)獲得確實位置資料，再透過其自動求救呼叫系統將待救援的車輛或是個人位置資料，由無線電傳播透過通訊服務業網路傳送到交通管理中心內之緊急救援系統，請參閱圖3-6，在救援車輛管理方面，必須能強化救援管理及派遣，以及利用行車路線導引技術功能縮短到達事件處理現場之時間。派遣救援車輛前往通報的事件地點，可以由目前的救援車輛地點決定，例如，救援車輛或許並非停在管轄單位內，而是在事件附近的公路上行駛等待救援目標，透過自動車輛定位的裝置功能，即可獲得目前救援車輛的正確位置，迅速通知該救援車輛前往事件地點進行搶救行動。

圖3-6  緊急救援處理通訊網路示意圖

關於緊急救援處理在美國ITS提出相關的求救功能有五種介面子系統與其產生訊息的傳遞作用，分別為車隊貨運管理(Fleet & Freight Management)、個人資訊接收(Personal Information Access)、遠端用路人支援(Remote Traveler Support)、大眾運輸管理(Transit Management)和車輛子系統(Vehicle Subsystems)等。這五種子系統能確實反應緊急救援處理、通訊、資訊方面的運作行為，詳細內容敘述如下：

## 一、	車隊貨運管理

一旦緊急救援處理系統接收到了由某個車隊貨運管理單元發出有包括目前路線位置與所載危險物品種類的救援訊息，緊急救援處理系統即刻反應已收到要求處理的訊息，並且系統由先前接收到的救援訊息可以決定對此重大危機事件該採取何種適合的反應行動。資料架構流程如圖3-7所示。

圖3-7  車隊貨運緊急救援處理之資料架構流程圖

## 二、	個人資訊接收

當個人遇到事故或安全上的緊急危機時，可由個人資訊接收單元發出求救訊息，透過無線電通訊傳送到緊急救援處理系統。既然這個接收單位是經常可移動到不同地方的裝置，因此發出去的訊息必須要有明確的位置所在，以及個人身份的詳細資訊。一旦緊急救援處理系統收到了上述訊息將送回一個已認知訊號給對方。資料架構流程如圖3-8所示。

圖3-8  個人資訊接收緊急救援處理之資料架構流程圖

## 三、	遠端用路人支援

遠端用路人支援可以將其定位為一個路側緊急求救站(Kiosk)，提供可接收資訊服務提供業者交通管理系統交通資訊，以及其它服務，同時此求救站亦提供了發出求救訊息給緊急救援處理系統的功能。這種裝置是固定在某個地點位置上，位置參數會直接發送出去，所以在求救站內不需要再裝設位置感應器。一旦緊急救援處理系統收到了上述訊息將送回一個已認知訊號給對方。資料架構流程如圖3-9所示。

圖3-9  遠端用路人支援處理之資料架構流程圖

## 四、	大眾運輸管理

當大眾運輸管理系統接收到了旅客在站牌等車、乘客在車輛內、或是駕駛員的求救等呼叫訊息，系統會先評估是否需要將此訊息轉送到緊急救援處理系統請求援助，若需要，大眾運輸管理系統將送出相關於前述求救呼叫給緊急救援處理系統，緊急救援處理系統將提供協調運作資訊反應給大眾運輸管理系統，系統間交換的協調運作資訊將在任何時間均可進行。資料架構流程如圖3-10所示。

圖3-10  大眾運輸緊急救援處理之資料架構流程圖

## 五、	車輛管理

從車輛系統發出的求救訊息有兩種意味，即由駕駛人的求救呼叫(遭遇犯罪、健康不良等)，以及車輛本身的求救呼叫(碰撞或其它事故)，亦有可能當意外事故發生時，兩種型態的求救呼叫都會同時發出。商業載送危險物品的車輛可被納入為車輛管理的求救呼叫範圍，其通報通訊技術與個人車輛無所差異。資料架構流程如圖3-11所示。

圖3-11  車輛緊急救援處理之資料架構流程圖

在德國的緊急救援處理有兩個較具意義及規模的計畫，分別為ADAC及NESKOM兩個計畫組織。

ADAC為類似俱樂部之組織，於1903年成立，其內部擁有不同的地區辦事處、分區公司和服務中心，其服務範圍包括故障協助、意外事故救援(含空中救援)、緊急救助中心、旅遊、法律資料、信用卡、租車與保險服務，安全課程訓練等，另外ADAC提供電台廣播交通資訊，目前已整合在RDS/TMC系統內。

NESKOM提供兩款安全裝置，一為維護計程車安全的衛星緊急救援呼叫系統，系統可利用不同傳播媒介，如GSM、DCS、車隊無線電，透過衛星系統做整合。另一為緊急救援資訊亭，其基本配備為通訊裝置及三色按鈕，紅色按鈕為緊急救援按鈕，配有攝影機可與中心人員溝通；綠色按鈕為資料查詢；藍色按鈕專為殘障人士使用，位置較低。

# 3.2.7	匝道儀控

匝道控制可依車流進出特性，可區分為進口匝道控制及出口匝道控制，茲分別說明如下，而匝道儀控之一般邏輯處理資料架構流程，如圖3-12所示。

## 一、	進口匝道控制

進口匝道控制是高(快)速公路實施交通控制措施最常使用的一種方法，其主要目的乃是為適當限制進入高、快速公路適當車輛數，以免高、快速公路主線交通需求量過大時，因進口匝道仍不斷湧入車輛時，造成主線壅塞更加嚴重，從國外實施經驗，一個設計得宜且運作良好之匝道控制系統，確實能夠有效降低高、快速公路壅塞。

圖3-12  匝道儀控之資料架構流程圖

進口匝道控制於應用上，以下列五種方式應用最為廣泛：

### (一)	匝道封閉

對於特殊壅塞地點或意外事故發生時，匝道封閉是最簡單且最具績效，但也最亦引起社會大眾之爭議，使用時須非常謹慎。

至於匝道封閉的控制方法有手動門柵控制法、自動門柵控制法及標誌顯示法等三種。而依據美國 Detroit及Los Angels之實驗顯示，以標誌及自動門柵控制來聯合加以管制，方能符合彈性及有效之目標。

### (二)	定時匝道儀控

定時匝道儀控主要是參考過去歷史交通需求量與容量，利用號誌等設施，預先設定一星期中固定某天某時段的匝道儀控等。定時控制為匝道儀控中較為簡單的方法，其主要的設備為匝道儀控號誌、路口控制器、預警標誌、駛入偵測器、駛出偵測器、等候線偵測器及匯入偵測器。

### (三)	交通感應式匝道儀控

交通感應式匝道儀控係依照上游需求及下游容量之彼此關係即時求算其匝道儀控率，適合交通流的變化，使短期間交通需求變化所產生不利影響降至最低，並降低因交通事故所導致造成容量減少之影響。交通感應式儀控的基本控制策略如下：

#### 1.	獲得快速公路上交通變數的即時測定值。

#### 2.	利用此測定值決定其在流量-速率-密度關係圖上的位置。

#### 3.	決定最大的匝道儀控率，使進入快速公路之車輛達到最大。

### (四)	匯入接受間距控制

匯入控制目的在充分利用主線的間距，使匝道上之車輛能夠安全地匯入，而不致產生干擾數量達到最大，此種方法並不利用流量或佔有率來計算儀控率，而是判斷主線上是否有足夠間距，以提供匝道車輛匯入主線使用。駕駛人之最小可接受間距會受到下列因素影響：

#### 1.	匝道及快速公路之幾何型態

#### 2.	車輛特性

#### 3.	駕駛者之駕駛行為

#### 4.	交通量情況

#### 5.	天氣狀況

### (五)	整體性匝道儀控

上述之各種匝道控制策略皆是以個別匝道作為考量對象，但由於高快速公路有時亦會兼具紓解都會區交通之功能，其於都會區內交流道可能多且密集，任何單一個別匝道控制均足以影響其它匝道操作，所以必須以整體觀點來考量，對於連續數個交流道之進口匝道同時施予管制，以維持都會區之高快速公路路段交通流暢，其控制方式可分為：

#### 1.	整體定時匝道儀控

#### 2.	整體交通感應式匝道儀控

#### 3.	整體匯入接受間距控制

## 二、	出口匝道控制

出口匝道控制之目的在防止下匝道車輛等候線延長至主線，而影響主線車流運行，一般而言，出口匝道控制乃透過出口下游之路口號誌進行控制，一但出口下游路口之停等車流將回堵至主線上時，應立即改變路口時制以紓解回堵車流，出口匝道下游路口號誌之設計應考慮車流回堵問題，以避免主線運行順暢。

未來匝道儀控實施必須考量平面道路車流，亦是將匝道儀控與平面號誌一併考量整體運作，並配合智慧型運輸系統及交通管理中心發展，匝道儀控系統運作更能打破不同行政層級限制及考量鄰近道路即時之車流量，使整個系統運作更有效率。

# 3.2.8	事件偵測與管理

在高速公路和主要幹道發生事件時，必須能夠有迅速認知及反應的計畫，其主要目的在於很快地將救援人員和器材送達事件發生地點，搶救車禍受難者，並採取有效的交控策略，依照事件處理程序迅速排除事故，如此即時處理行動將可降低車輛受阻壅塞的現象，減少駕駛人旅行的延滯。要實現事件管理，從高速公路和幹道的偵測系統及交控中心的處理反應等即時資訊的輸入是很重要的關鍵，偵測資料來源，主要是由偵測裝置獲得，其它有傳統的巡邏警察和管理維護人員通報，另外可經由駕駛人的無線電話通報獲得，同時，若救援車輛能有自動車輛定位的裝置功能，將能幫助事故處理更有效率的管理。事件管理之資料架構流程圖如圖3-13所示。

圖3-13  事件管理之資料架構流程圖

先進的事件管理計畫之運作可分為四個階段，一、事件資料蒐集，二、事件登錄確認，三、事件反應計畫，四、交通監控執行。有關各階段內容分別詳述如下：

## 一、	事件資料蒐集

事件資料蒐集主要目的在於儘速偵知或了解發生於高(快)速公路上之交通問題及其類別、嚴重程度與位置等事件特性，作為後續事件處理作業之參考。其中人工通報系統包括用路人通報、巡邏車及拖吊車通報、路邊緊急電話、沿線之閉路電視攝影機或直升機空中偵測等，人工通報系統事件資料蒐集之特點在於可靠度高，且通報面較廣；自動事件偵測則係根據車輛偵測器等設施回報資料之時間空間變異程度，透過電腦軟體自動判斷事件發生與否及事件發生的地點及嚴重程度等事件特性，其特點在於可自動化處理，節省人力資源，自動事件偵測演算法有許多種，將在稍後事件管理未來發展趨勢詳細介紹各種演算法，國內中山高速公路汐止五股高架交控系統採用APID(All Purpose Incident Detection)演算法。此外透過天候偵測器可偵知高速公路周遭環境是否將對用路人產生安全威脅，可依據偵測結果進行相關處理措施，並告知用路人。另外，國外的部份廠商已可利用影像處理技術直接做自動事件偵測，屬於「面」式偵測，不同於傳統之自動事件偵測方式。

## 二、	事件登錄確認

事件登錄系統目的在於提供操作員對於事件之登錄與管理。操作員於接聽路邊緊急電話、無線電話、市區電話或專線電話所通報之路況事件以交談方式輸入電腦系統；對於自動偵測之事件則提供事件確認後登錄的功能。事件資料之輸入應包含事件之種類、發生之位置、發生時間、輸入時間(自動記錄) 及當時狀況等。事件登錄管理可透過事件登錄檢核表來達成，檢核表中可記錄目前已發生事件之處理狀態。操作人員可透過此檢核表有效地掌握所有事件，並進行更新或修改以達成持續監控之目的。

## 三、	事件反應計畫

事件反應計畫乃針對不同事件嚴重程度，並依據現有交通控制策略透過各項交控設施之運作以達成預期的控制目標，同時建議所須通知之相關單位共同處理事件，期能以正確迅速的反應處理方式將因事件而產生的影響減至最小。為使控制中心人員能於事件發生後迅速及精確地反應並有效地管理事件，建議可以利用專家系統技術發展交通事件反應計畫系統，而反應計畫訊息顯示內容則依不同事件種類及嚴重程度所採用之交控策略而定。

## 四、	交通監控之執行

前述由事件反應計畫系統產生出交通控制策略後，操作人員立即利用中心電腦設備及現場交控終端設施即時執行，以達到事件排除之功能。在事件持續或演變的過程中，此階段之工作為監視與控制，在事件尚未排除之前，須依據事件反應計畫持續執行。國內中山高速公路汐五高架交控系統採用之現場交控終端設施包括進口門柵、進口匝道管制號誌、資訊可變標誌、車道管制號誌及閉路電視攝影機等。

美國ITS明確指出高速公路和重要幹道的偵測層面應該擴展到能夠提供良好的偵知、類別(正確位置、嚴重程度、涉入車禍種類)及反應時間在事件處理上。事件發生後的反應導正行動、即時警告的防備和替換路線資訊的提供，將提昇駕駛安全性，以及允許駕駛人避開受影響的路段繼續前往目的地。

在德國慕尼黑的COMFORT交通管理系統是利用事件自動偵測對此都會區的公路系統做交通事件的即時偵測處理，若偵測到事件發生後，則會將事件訊息和建議替代路線傳送到資訊可變標誌顯示，同時也會透過車上資訊系統(EURO-SCOUT)或是數位化無線電廣播(RDS/TMC)傳送給駕駛人獲得此訊息，警告正在受影響路段的駕駛人，以避免二次事故的發生行為，這將可自然提昇道路行駛的安全性與縮短交通時間。

# 3.2.9	行前規劃資訊

行前規劃資訊屬於先進旅行者資訊系統(ATIS)中之一環，能提供用路人相關交通訊息，協助用路人於出發前進行相關之旅次決策或相關所需交通資訊，如規劃行程、預計出發時間、所使用運具、行駛路線、旅行時間、搭乘之大眾運輸路線、轉運站資料、道路交通狀況及天候、票價、相關公共服務設施位置等資訊，藉由行前規劃資訊建立，除可提供充分資訊協助用路人進行旅行決策規劃，達到高效率、安全、舒適且經濟的旅運過程外，亦可藉由交通資訊之提供，使交通設施運用更發揮預期功能，以紓解交通壅塞及提升交通安全與效率。

國內目前有關於行前規劃資訊，大都僅於資訊提供，對於提供用路人行程規劃或決策建議功能尚有所不足，目前國內與行前規劃資訊有關之功能舉例說明如下；

## 一、	「168」高速公路路況資訊

將交通資訊語音事先錄製，並利用專線電話提供，但受限於資料來源及更新週期等因素，不能很完整或即時的反應交通狀況。

## 二、	廣播電台路況報導

廣播電台路況資料來源主要為用路人提供，雖服務範圍廣泛，但不一定和用路人需求相符，且資料無法不斷追蹤，其成效仍有限制。

## 三、	新竹市公車即時動態資訊系統

於公車上裝設GPS及無線電通訊，蒐集及傳輸客運車輛之即時行車狀況及位置，並將此資訊透過站牌顯示及有線電視系統加以傳送給使用者。

## 四、	網際網路上相關交通資訊系統

隨著網際網路普及，部分交通業者或交通主管部門亦建立交通網站供用路人查詢，但受限於資料來源，尚不能提供較完整之交通資訊，未來若能整合相關交通控制或管理系統，並增加系統本身功能，必能提供較準確之先期資訊，提升用路人行前決策品質。

建立行前規劃資訊系統需先規劃一個交通資訊服務系統(Information Service Provider)，結合停車管理、大眾運輸管理、交通管理等系統，以提供用路人資訊查詢、協助或建議用路人對於旅行規劃及決策功能，行前規劃資訊之資料架構流程圖，如圖3-14所示。有關資訊查詢及協助或建議用路人對於旅行規劃及決策內容說明如下；

- 一、	交通資訊查詢包括

### (一)	大眾運輸系統資訊

大眾運輸路網、路線時刻表、轉運站、費率等。

### (二)	交通管理資訊

道路路網、道路交通狀況、交通管制狀況、事故資料等。

圖3-14  行前規劃資訊之資料架構流程圖

### (三)	天候狀況。

### (四)	重要地點或相關公共設施位置。

- 二、	協助或建議用路人對於旅行規劃及決策

包括行前規劃、出發時間、到達時間、路徑建議、運具選擇建議等。

行前規劃資訊系統建立需透過整體考量，並結合相關操作介面技術發展；短期而言，系統功能可先建立包括大眾運輸、道路狀況、交通管制狀況、停車等資訊查詢及靜態行前規劃，並可透過自動語音、傳真、網際網路、有線電視等管道供用路人查詢；長期而言，資訊內容應為動態資訊，如大眾運輸工具即時行車動態資訊、道路交通狀況即時資訊、停車場使用即時資訊及即時性行前規劃，並結合電腦與通訊技術，可利用網路電視、調頻副載波、車內設備等管道，使用路人利用即時資訊規劃運具之選擇與所使用之路線，使其旅運行為更有效率。

美國西雅圖用路人廣域資訊(SWIFT)是一個先進旅行者資訊系統(ATIS)運作測試計畫，在1994年期間在西雅圖開始推動發展。此計畫提供一個具有ATIS特性能力給西雅圖大都會地區的用路人，透過高速率資料(FM-副載波段無線電)系統與裝設有FM-副載波段通訊頻道的接收設備做連結通訊，這些設備將可接收不同的用路人資訊型態，包括交通報導服務，個人旅遊資訊服務，大眾運輸目前運行位置與時刻表，以及其它相關資訊。

德國斯圖加特STORM交通管理系統中的旅遊資訊系統，用路人可以在家裡和辦公室透過數據線路和管理中心連線即可獲得資訊，另外在主要街道、道路服務中心及貿易中心都設置有查詢終端機，甚至在車上都可獲得旅遊資訊。另一個與行前規劃資訊有關係的是接駁資訊系統，透過電子時刻表系統將公車、地鐵、捷運、快速鐵路資訊納入系統，提供給用路人參考欲前往地點的大眾運輸資訊。

# 3.2.10	自動車輛定位

在大眾運輸系統內先進的車輛定位系統提供可信度高的公車位置資訊給派遣中心，中心人員經由電腦的輔助能夠比較車輛實際位置與排班資訊是否一致，以便掌握時程控制運作得宜，而且若發生危機事件時，駕駛人在緊急中可以呼叫求援，在中心內的監控人員可以利用自動車輛定位的特性迅速獲知該求救車輛的位置，以便於救援行動的即刻展開。同時，若救援車輛能有自動車輛定位的裝置功能，將能幫助事故處理更有效率的管理。

自動車輛定位系統亦可用於車流偵測車(Probe Vehicle)的偵測資料蒐集，透過公路上行駛的偵測車輛利用無線電通訊傳回來的交通資料和其目前位置資料，中心經過蒐集處理後可以獲得該路段的旅行時間和相關交通壅塞資料。自動車輛定位之資料架構流程圖，如圖3-15所示。

圖3-15  自動車輛定位之資料架構流程圖

先進的自動車輛定位系統基本上是由定位子系統、通訊子系統及監控子系統三個部份組成，說明如下：

## 一、	定位子系統

在這一子系統裡主要是將GPS衛星訊號接收器架設於公車上，利用GPS接收器、RF Modem、Controller等設備，可接收有關GPS的定位訊號，然後再利用下述的通訊子系統，將車輛位置及其他相關資料傳回至監控中心(監控子系統)。而在公車上則須配備GPS接收器、RF Modem、無線電、天線等。其中無線電的設備主要是用來將訊號傳回監控子系統之用。

## 二、	通訊子系統

本子系統的運作方式，主要是將車輛之位置訊號以適當的通訊方式傳回監控子系統。

衛星定位訊號由車輛傳至監控子系統的過程中，主要是以無線電為之，其方式為在適當的地方設立一無線電接收站，以天線來接收各車輛所傳回的訊號。若是車輛所行駛的範圍過大或是因為地勢的阻隔，以致無法將訊號直接送至無線電接收站，則必須在適當地點架設無線電中繼站，以利將所接收到的衛星定位資料傳回。

通訊子系統在硬體設備方面可分為車上通訊子系統與監控中心通訊子系統兩種。

## 三、	監控子系統

訊號經由監控中心通訊子系統傳至電腦，經由所設定之程式，由電腦螢幕顯示車輛位置、速度以及其它相關資料於電子地圖上，以便監控人員能即時掌握地區主要道路之路況與即時車輛的位置，進而採取相關的因應措施。

在歐美先進的ATMS發展國家中，經常有應用自動車輛定位技術的實例，如下所述：

## 一、	德國斯圖加特的STORM交通管理系統

### (一)	車隊管理系統

透過衛星定位將車輛目前位置透過無線電傳入派遣中心，中心再接收由STORM Center傳來的交通資訊，研判由路網上支派那輛車較有效益，再經由Mobile Radio Services傳送到該車輛執行派遣任務。

### (二)	緊急救援處理系統

透過衛星定位將待救援車輛透過其自動緊急呼叫設備，由車輛無線電服務傳送到STORM Center，再由中心即刻派遣救援作業前往救援車輛。

## 二、	美國馬里蘭州蒙哥馬利郡的運輸管理系統

利用先進的技術如GPS來監視郡內公車的動態位置，同時可自動調整交通號誌以執行公車優先通行給那些時程已延滯在路上的公車，該郡的250號公車已在1996年底發展完成了自動車輛定位的功能。

# 3.2.11	停車管理

近年來機動車輛迅速成長，而停車場興建卻受限於土地取得困難，使得停車設施供給遠追不上停車需求，除此之外，各停車場資訊指引系統不完善，使得用路人不知何處有停車場或停車場目前使用狀況，導致道路上增加許多為尋找停車位所產生之車流，或是造成同一區域內停車場使用率不平均狀況；另外，隨著捷運系統陸續規劃或興建完成及公車專用道規劃使用，使得提升大眾運輸系統使用率，已成為解決交通壅塞之重要方案，其中轉運站私人運具停車轉乘設施完備與否，已成為鼓勵私人運具轉乘大眾運輸工具重要因素。所以，建立一套完善停車管理系統已成為都會區交通管理重要措施。停車管理之資料架構流程，如圖3-16所示。

圖3-16  停車管理之資料架構流程圖

要建立一套完善停車管理系統，首先需建立動態停車導引資訊系統，國內目前除部分新建停車場於入口處設置看板顯示停車數及剩餘停車位外，並無動態停車導引資訊系統，而在日本、歐洲大城市其實施經驗相當多，藉由導引使用路人尋找到合適車位，減少市區交通延滯。例如；

## 一、	慕尼黑COMFORT運輸管理系統

慕尼黑COMFORT主要為各種運輸方式相互合作所形成一個運輸管理系統，其中在有關停車管理方面是利用三個大型可變程式顯示板在道路上顯示停車轉乘訊息，內容包括空停車位數量和下班次捷運來車時間及前端道路壅塞狀況。

## 二、	斯圖加特STORM交通管理系統

STORM交通管理系統在動態停車導引資訊系統中，主要是提供用路人前往地點有無大眾運輸系統、班次時間、停車場空間訊息及前方道路壅塞狀況，以便讓用路人決定以何種運輸工具到達目的地。

國內欲建立動態停車導引資訊系統，可分下列四部份說明：

## 一、	需先建立停車資訊管理中心，彙整各停車場相關資訊並將停車場即時資訊提供給用路人，作為其停車場選擇參考，可利用下列媒介傳遞訊息：

### (一)	於各相關道路設置資訊顯示看板顯示。

### (二)	利用相關傳播媒體如有線電視。

### (三)	利用自動語音電話或傳真查詢。

### (四)	利用網際網路查詢。

## 二、	停車資訊管理中心應與交控中心或大眾運輸單位資訊交換，將停車即時資訊與道路目前交通狀況或大眾運輸轉乘資訊結合，作為停車管理計畫產生之依據。

## 三、	停車資訊管理中心應與未來智慧型運輸系統技術結合，增進系統整體運作績效，例如；

### (一)	自動車輛辦識(AVI）

可確實統計車輛進出停車場數量及各別車輛停車時間，做為停車場空位及停車延時率計算之依據，並可結合智慧型IC卡，作為自動收費方式。

### (二)	數位化無線電廣播(RDS/TMC)

利用此系統用路人除可收到交通訊息外，亦可以得知停車相關資訊。

### (三)	車上資訊系統(On Board Information Systems)

可結合電子地圖、地理資訊系統、GPS等相關設備及技術，將停車場位置、使用狀況、轉乘訊息及費率等資訊告知用路人。

### (四)	電子付費

方便用路人乘車、停車、開車。

## 四、	停車管理系統發展過程，可分三個層次說明：

### (一)	提供資訊

結合資訊發佈媒介發佈訊息，供用路人參考。

### (二)	行車導向

可結合相關導引設備，引導用路人至其欲使用之停車場。

### (三)	動態分派

可結合停車場目前即時資訊與用路人欲使用之停車場地點，進行動態分派，將車輛導引至接近目的地之適合停車場，以提高各停車場使用效率。

# 3.3	車輛偵測未來發展趨勢

## 一、	從系統技術層面探討

車輛偵測器依其採用之感測器可分成多種類別。車輛偵測器的選用，一般主要考量因素包含偵測性質、環境條件、準確度要求、外觀及造價等。

車輛偵測器在先進交通管理系統裡主要以環路線圈、超音波、微波及影像等四種偵測器為主，以下就此四種車輛偵測器種類及技術特性作一說明：

### (一)	環路線圈式車輛偵測器

環路線圈式車輛偵測器以金屬環路線圈埋設於路面下，利用路面材質為磁蕊(其導磁係數約等於空氣)，當車輛通過時，由於車身鐵材高導磁特性而改變線圈之電感量，由電感量之變化測得車輛之存在。利用單一線圈可測出該車道之流量及佔有率，利用車輛通過兩組環路線圈之時間點可求得車速及車長，利用車長可做車種之判別。

因環路線圈埋設於車道下，不影響美觀，廣受一般工程使用，但施工維護須長時間封閉車道為其缺點。

### (二)	超音波式車輛偵測器

超音波式車輛偵測器，主要利用一對超音波發射接收器為感測元件，以固定週期發射超音波脈衝，利用音波反射之時間差，可計算車輛與感測器之距離並得知車輛之存在，進而取得車流量、車高及佔有率等資料。車速及車長偵測原理同環路線圈式，利用車輛通過兩只感測器之時間差求得，車種判別可利用車高及車速求得。

### (三)	微波式車輛偵測器

微波式車輛偵測器可分為兩種型式，一種利用都卜勒效應感知車輛通過，此種技術相當成熟，惟都卜勒效應無法應用於靜止之車輛。另一種方式稱為時間差式，主要原理係發射一微波脈衝，藉由車輛反射微波計算其間之時間差，求得車輛與感測器之距離，此種方法因微波以光速前進使時間差非常短，技術上非常困難，故生產廠商極少。

### (四)	影像式車輛偵測器

影像式車輛偵測器，由閉路電視攝影機、終端控制器和影像處理等設備組成，以攝影機攝入車道之影像訊號，經過影像處理器判別影像變化情形，決定該影像是否有車輛之存在，此類型偵測器由於影像處理技術大幅進步，目前有許多廠商積極投入研發生產。

影像式車輛偵測器除可提供一般車流資料蒐集功能，目前已有部分廠商利用影像處理技術直接做自動事件偵測，因攝影機涵蓋範圍廣，屬於「面」式偵測，不同於傳統之自動事件偵測方式。傳統事件偵測通常由數個固定偵測點之資料經各類演算法則判斷事件之發生與否。利用影像做自動事件偵測可較傳統之方式更快速直接。

上述所提各種偵測器，環路線圈式車輛偵測器已使用多年被廣為採用，超音波式於日本已有10年歷史，其餘如微波式及影像式等屬較新推出之產品，工程實際經驗較短。

茲將常用車輛偵測器如環路線圈式、超音波式、影像式及微波式等偵測器其特性比較詳列如表3.2所示。

表3. 2  主要車輛偵測器特性比較表

| 項目說明 | 環路線圈式 | 超音波式 | 影像式 | 微波式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.系統架構 | 環路型線圈和偵測器單元組成 | 超音波感應器和偵測器單元組成 | 攝影機單元、影像處理機和電腦 | 微波感測器和偵測單元組成 |
| 2.偵測原理 | 以電感量變化 | 以超音波反射偵測 | 以影像處理偵測 | 以微波反射時間差 |
| 3.安裝 | 埋設於路面下 | 高架橫桿式 | 高架直桿式 | 高架橫桿式 |
| 4.設置高度 | 路面下方10公分 | 車道上方5～8公尺 | 路側上方 7～15公尺 | 車道上方 5～10公尺 |
| 5.道路狀況 | 須柏油或水泥路面保護 | 路面須保持平坦 | 路面須保持潔淨 | 路面須保持平坦 |
| 6.裝設區域影響 | 稍受鄰近鋼筋影響 | 一般型：隧道區準確度降低約5～10% 智慧型：無影響 | 不適於裝設在多雨濃霧等天候變化大之路段 | 不受影響 |
| 7.偵測範圍 | 2公尺平方 | 直徑1.5～2公尺圓面積 | ‧4車道寬，80公尺長 ‧隧道內裝高受限，大車阻擋誤差較大 | 一車道，40～60公尺 |
| 8.五分鐘平均速率偵測準確度 | 95%(2組環路線圈) | 90%(2組感測器) | 90% | 95% |
| 9.車種偵測準確度 | 90%(2組環路線圈) | 90%(2組感測器) | 90% | 90% |
| 10.佔有率偵測準確度 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 11.流量偵測準確度 | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 12.夜間及天候不良準確度 | 沒有影響 | 強風略有影響 | 晚上若亮度未補強車種、佔有率偵測準確度低 | 沒有影響 |
| 13.速限偵測範 圍 | 1～150 km/hr | 1～120 km/hr | 5～150 km/hr | 4～150 km/hr |
| 14.電力消耗 | 80W | 180W | 200W | 100W |
| 15.解析度 | 2.3公尺且二車須相距0.2秒以上 | 150ms×車速＋1.2公尺 | 4公尺 | 2公尺 |
| 16.美觀 | 埋設於路面下，不影響景觀 | 須設門架，影響景觀 | 裝設於路肩外，稍微影響景觀。隧道內裝設於車道上方稍微影響景觀 | 須架設門架，會影響景觀 |
| 17.易影響量測精確度之因素 | 金屬物質、車輛斜行 | 強風及多重散射波環境 | ‧夜間無法精確量測佔有率、車種 ‧小車被大車擋住鏡頭 | 小車被大車擋住阻擋微波之行進 |
| 18.施工及維修保養 | 維修時須封閉車道，重新切割路面埋設 | 維修時須封閉車道，但安裝及保養較容易且時間短 | 維修時不須封閉車道，安裝及保養較容易不影響車流 | 維修時須封閉車道，但安裝及保養較容易且時間短 |

附註：	解析度係指兩輛車之間距需大於表列值或時間，偵測器較易感測。

於民國84年7月4日洽國內永業進出口股份有限公司商借鋁合金車身車輛偵測環路線圈式偵測功能，結果證實環路線圈式車輛偵測器仍可偵測鋁合金車身車輛，不影響其偵測功能

於民國85年12月7日邀請貿洋公司至汐止五股高架橋上，測試橋上鋼筋對環路線圈車輛偵測器之影響，結果證實目前環路線圈式車輛偵測器技術已可克服鋼筋之影響問題。

(資料來源：國工局，二高後續暨北宜高速公路交控細設－車輛偵測器評估報告，民國85年12月)

## 二、	從交通(功能)需求層面探討

依交控系統之功能需求，主要車輛偵測器應可偵測流量、佔有率、平均車速、單一車輛車速、車種及靜止車輛之壓占等基本資料。由前述設備特性可知，目前主要各類型車輛偵測器依安裝或感測原理之不同，各有不同之偵測功能，其比較如表3.3所示。由下表中可看出為符合本交控系統基本功能需求，主要各類型車輛偵測器之安裝方式必須選用如下：

### (一)	環路線圈式：每一車道安裝兩組環路線圈。

### (二)	超音波式：每一車道安裝兩組超音波感測器。

### (三)	影像式：每一設置地點裝設一攝影機。

### (四)	微波式：採時間差式並於每一車道正上方裝設一微波感測器。

表3. 3  主要車輛偵測器偵測功能比較表

|  |  |  | 偵 | 測 | 能 | 力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車輛偵測器種類 | 安裝方式 | 流量 | 佔有率 | 平均車速 | 單一車輛車速 | 車種判別 | 車輛停止偵測 |
| 環路線圈式 | 每一車道單組線圈 | ● | ● | ○ |  |  | ● |
|  | 每一車道兩組線圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超音波式 | 每一車道單組感測器 | ● | ● | ○ |  |  | ● |
|  | 每一車道兩組感測器 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 微波式(時間差原理) | 路側安裝 | ● | ● | ○ |  |  | ● |
| 微波式(時間差原理) | 車道正上方安裝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 微波式(都卜勒效應原理) | 車道正上方安裝 | ● | ○ | ● | ● |  |  |
| 影像式(可見光及紅外線) | 路側安裝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

註：	● 表具該偵測功能

○ 表具該偵測功能，惟準確度差

(資料來源：國工局，二高後續暨北宜高速公路交控細設－車輛偵測器評估報告，民國85年12月)

## 三、	從經濟效益層面探討

主要仍以環路線圈、超音波、微波及影像等四種車輛偵測器來探討說明，其經濟效益分析可歸納下列數點：

### (一)	一般路段二車道之偵測器以一般型超音波式偵測器最具經濟效益。環路線圈式車輛偵測器因維修時影響車流大，社會成本非常高，但封閉車道時路肩若可開放供用路人暫行使用，車流影響及社會成本將降低很多，環路線圈式總成本應仍有相當之優勢。

### (二)	隧道路段二車道之偵測器以智慧型超音波式偵測器最具經濟效益，微波式僅略高於智慧型超音波式。環路線圈式車輛偵測器因維修時影響車流大，社會成本非常高，隧道內又無路肩可於維修時供用路人暫行，故環路線圈式車輛偵測器於二車道隧道路段經濟效益較差。

### (三)	不論一般或隧道路段三車道之偵測器以環路線圈最具經濟效益，且總費用估算遠較其他偵測器為低。除非環路線圈之年損壞率超過50% ，否則其經濟效益非其他偵測器所能比擬。

### (四)	影像式車輛偵測器成本較高，在一般路段安裝維修時間較短，且不影響車流為其優點。隧道路段因淨空高度不足，目前影像式偵測器僅可涵蓋偵測兩車道，三車道隧道須裝設兩組偵測器，費用較高。

由國工局「二高後續暨北宜高速公路交控細設－車輛偵測器評估報告」中之偵測器成本分析包含初期設置、營運、維護及維修封閉車道所造成之社會成本等項目，此能反應主要車輛偵測器之生命週期成本，請參見表3.4所示。

表3. 4  車輛偵測器於一般路段安裝成本費用估算比較表

| 項目說明 | 環路 線圈式 | 超音波式 (一般型) | 超音波式 (智慧型) | 影像式 (路側安裝) | 微波式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 10公里路段設置4處偵測器所需感測器數(以三車道為例) | 24 | 24 | 24 | 4 | 12 |
| 2. 初期設置費用= 感測器費+終端控制器費+鋼架費用 單位：萬元 | 96 | 180 | 300 | 320 | 360 |
| 3. 營運費用(每年) 單位:萬元 | 0.56 | 1 | 1 | 4.48 | .88 |
| 4. 維護費用(每年)= 初期設置費x8% 單位:萬元 | 7.68 | 9.6 | 19.2 | 19.2 | 24 |
| 5. 十年內因維修而封閉車道之次數(註1) | 24 | 24 | 24 | 0 | 12 |
| 6. 每次封閉車道之時間 單位:小時 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7. 每次封閉車道造成用路人旅行時間之延滯(註2) 單位:車-分鐘 | 759.6 | 186 | 186 | 0 | 186 |
| 8. 每次封閉車道造成之油耗社會成本(以每公升汽油18元計算) 單位:萬元 | 0.81074 | 0.1881 | 0.1881 | 0 | 0.1881 |
| 9. 每次封閉車道延滯社會成本=每車分鐘延滯成本(註3)x延滯時間 單位:萬元 | 1.58 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.39 |
| 10.營運十年合計之成本=2項+3項x10+4項x10+5項x(8項+9項) 單位:萬元 | 235.78 | 299.87 | 515.87 | 556.8 | 615.74 |

註：	1.三車道10公里路段設置4處偵測器10年內因維修封閉車道次數計算方式如下

a.	環路線圈式:以每年損壞7%為準,每次道路進行維修刨除工程損壞15%，且10年內進行2次，故10年損壞次數=10(年)x24(線圈數)x7%(年損壞率)＋2(次)x24(線圈數)x15%(維修刨除損壞率)

b.	超音波式、微波式：假設感測器之損壞時間機率分佈為一指數分配函數，則單位時間之損壞發生機率呈柏依森分配，若假設其MTBF(損壞時間期望值)為10年,則平均年損壞率為10%，10年損壞次數=感測器數x10%(年損壞率)x10年

c.	影像式：因攝影機裝設於路側，故維修時無須封閉道路。

2.	利用FRESIM模擬軟體模擬維修封閉1車道且路肩不提供暫時使用造成車輛旅行時間延滯及油耗量。

3	每分鐘延滯成本以東西向快速公路交通控制系統工程規劃報告之旅行時間成本為基準,並假設各類車種比率為小客車65%、小貨車9%、大客車6%、大貨車20%,故每車-分鐘延滯成本=16.2元(小客車時間價值)x65%+5.7元(小貨車時間價值)x9%+93.3元(大客車時間價值)x6%+20.9元(大貨車時間價值)x20%=20.82元/車-分鐘

(資料來源：國工局，二高後續暨北宜高速公路交控細設－車輛偵測器評估報告，民國85年12月)

## 四、	從市場需求層面探討

本計畫彙整"Transport Technology Publishing LTD."所出版之"Advance Traffic Detection" 一書中對未來五年世界各地新建先進交通管理系統(ATMS)對各類車輛偵測器使用情形，以瞭解各類型車輛偵測器發展潛力及市場佔有率，請參見表3.5各國ATMS車輛偵測器應用表。此表內說明目前在先進國家中系統之使用情形，有些系統已決定採用偵測器之類型、廠牌及數量，部分系統已安裝使用，有些系統則仍在評估中。整體來說可得下列數個重點：

### (一)	未來五年環路線圈式車輛偵測器仍被大多數交控工程所肯定並應用，且多數新建之ATMS仍採用此類偵測器。

### (二)	許多採用高架式車輛偵測器(如超音波式、影像式、微波式)之系統仍持保守態度，並未一開始即大量應用，僅少部分使用或做為測試之用。

### (三)	新式車輛偵測器仍以超音波、微波及影像等三種型式為主。

### (四)	許多系統開始測試直接利用影像式車輛偵測器之面式偵測功能，做自動事件偵測而非提供車流資料之用，但此項技術目前仍在測試發展階段，需要確認技術成熟度到達標準時，方可廣泛採用。

### (五)	已有少許系統不再採用環路線圈式車輛偵測器，改以高架式車輛偵測器或應用自動車輛辨識系統取得車流狀況。

表3. 5  各國ATMS車輛偵測器應用

| 項次 | 工程名稱 | 主管機關／工程地點 | 開始日期 | 結束日期 | 使用車輛偵測器種類／廠牌／數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anaheim SCOOT and Video Traffic Detection System (VTDS) | California Department of Transportation / City of Anaheim | Jan-1995 | Jun-1996 | 影像式 ／ Odetics ／Field Operating Test |  |
| 2 | ARTIMIS Regional Traffic Management System | Kentucky Transportation Cabinet/Cincinnati | Jul-1995 | Sep-1998 | 1.環路線圈式／-／192 2.超音波式／-／410 3.磁力式／-156 4.影像式／-／9 |  |
| 3 | Atlanta Regional Advanced Transportation Management System | Georgia Department of Transportation/Atlanta Metro Region | Spring-1996 | 未知 | 1.影像式／Autoscope／53 2.環路線圈式／-／- |  |
| 4 | Automated Traffic Surveillance & Control System | New Jersey Turnpike Authority/New Jersey | Year-end –1996 | 未知 | 1.環路線圈式／-／主要偵測器 2.影像式／Autoscope／few 3.微波式／RTMS／few |  |
| 5 | Borman Expressway ATMS | Indiana Department of Transportation/I-94 in Lake County | Aug-1997 | 未知 | 1.環路線圈式／-／主要 2.微波式／-／測試 3.超音波式／-／測試 |  |

表3.5  各國ATMS車輛偵測器應用(續)

| 項次 | 工程名稱 | 主管機關／工程地點 | 開始日期 | 結束日期 | 使用車輛偵測器種類／廠牌／數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | CHART (Chesapeake Highway Advisories Routing Traffic) | Maryland State Highway Administration/ Maryland (statewide) | Jul-1995 | 未知 | 1.環路線圈式／Peek／- 2.微波式／whelen／- |  |
| 7 | Detroit ATMS Expansion | Michigan Department of Transportation (M-DOT)/ Metropolitan Detroit | Late-1995 | -1997 | 1.環路線圈式／-／1000 2.影像式／-／10(測試) |  |
| 8 | FAST-TRAC | Road Commission for Oakland County/ Phased intersection Installation, from 28 initially to 800 ultimately | Jun-1992 | Dec-1999 | 1.影像式／Autoscope／- 2.紅外線車輛辨識系統／Seiemens／- |  |
| 9 | Freeway Traffic Management System, Minnesota | Minnesota DOT Traffic Management Center/ Twin Cities metropolitan area | Nov-1970 | Nov-2000 | 1.環路線圈式／-／主要 2.影像式／-／測試 |  |
| 10 | Houston Priority Corridor ETTM Project | Texas Department of Transportation/ West and Northwest quadrants of metropolitan Houston | Sep-1993 | Dec-1997 | 自動車輛辨識系統(AVI) |  |

表3.5  各國ATMS車輛偵測器應用(續)

| 項次 | 工程名稱 | 主管機關／工程地點 | 開始日期 | 結束日期 | 使用車輛偵測器種類／廠牌／數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Interstate 95 Hoghway Incident Management System(IMS) | Connecticut Department of Transportation/ I-95 Corridor, from New York State line to Branford, Connecticut | Dec-1994 | 未知 | "環路線圈式／-／150,000英呎" |  |
| 12 | Mobile Surveillance & Wireless Communication Systems | Field Operational Test (FOT),California Department of Transportation (Caltrans)/Orange County, Interstate 5 | Jan-1995 | Jun-1996 | 1.環路線圈式／-／- 2.影像式／-／15 |  |
| 13 | Monitor | Wisconsin Department of Transportation/Milwaukee County | Aug-1994 | 未知 | 1.環路線圈式／-／9000 2.微波式／-／41 3.影像式／Autoscope／1 |  |
| 14 | Montgomery County | Advanced Transportation Management System, Maryland/ Rockville area (suburban Washington, D.C. | Apr-1994 | 未知 | 1.自動車輛辨識系統(AVI) 2.環路線圈式／-／1000 |  |

表3.5  各國ATMS車輛偵測器應用(續)

| 項次 | 工程名稱 | 主管機關／工程地點 | 開始日期 | 結束日期 | 使用車輛偵測器種類／廠牌／數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Port -of-Entry Advanced Sorting System(PASS) | Oregon Department of Transportation/ Northbound lane of Interstate 5 at Ashland Port-of-Entry | Nov-1993 | Oct-1995 | 自動車輛辨識系統(AVI) |  |
| 16 | Prospect/Gowanus Expressways, New York | New York State Department of Transportation, Region 11/ Prospect Expressway, Gowanus Expressway, Brooklyn-Queens expressway(I-278) | Jul-1995 | Dec-1997 | 1.環路線圈式／-／- 2.微波式／-／- |  |
| 17 | San Francisco Bay Area Traffic Operation system (TOS), California | California Department of Transportation (Caltrans) District 4 | -1989 | 2005 | 1.環路線圈式／-／每0.8公里 2.影像式／-／8 |  |

表3.5  各國ATMS車輛偵測器應用(續)

| 項次 | 工程名稱 | 主管機關／工程地點 | 開始日期 | 結束日期 | 使用車輛偵測器種類／廠牌／數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Traffic Flow Visualization and Control Program/INFORM | New York State Department of Transportation, Region 10/ Long Island Expressway (I-495); Northern Parkway; Jericho Turnpike | Jul-1995 | Apr-1997 | 1.環路線圈式／-／2400 2.影像式／ TFVC／測試 3.微波式／RTMS／- |  |
| 19 | TransGuide (Transportation Guidance System), Texas | Texas Department of Transportation/ San Antonio major highways | Mid-summer-1995 (Phase 1) | 未知 | 環路線圈式／-／800 |  |
| 20 | Euro-Triangle | -/Flanders, Wallonia, North Rhine Wetphalia | -1992 | 未知 | 影像式／CCATS／30(測試) |  |
| 21 | Invaid II Motorway | -/Belgium & France | 未知 | 未知 | 影像式／VELEC／- | 自動事件偵測 |
| 22 | Invaid II Urban | -/Spain & France | Oct-1993 | Mar-1994 | 影像式／-／- | 自動事件偵測 |
| 23 | Melyssa(Mediterranean-Lyon-Stuttgart Site for ATT) | Cete de Lyon/France | Nov-1994 | 未知 | 影像式／-／測試 | 自動事件偵測 |

表3.5  各國ATMS車輛偵測器應用(續)

| 項次 | 工程名稱 | 主管機關／工程地點 | 開始日期 | 結束日期 | 使用車輛偵測器種類／廠牌／數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | MIDAS(Motorway Incident Detection Automatic Signalling) | U.K.DOT/London ring road, M25 Motorway | May-1995 | 未知 | 環路線圈式／-／每0.5公里 |  |
| 25 | Pleiades(Paris London corridor evaluation of ATT DRIVE and experimental system) | European Commission's DRIVE II/ Paris London corridor ,Channel Tunnel | 1992 | early-1995 | 影像式／-／測試 | 自動事件偵測 |
| 26 | Security Cordon Surveillance system | -/London, UK | May-1993 | 未知 | 影像式／AutoScope／22 |  |
| 27 | Tokyo Metropolitan Traffic Control Center | Tokyo Metropolitan Police Department (TMPD) / Japan | 未知 | Feb-1995 | 影像式-／- 超音波式／-／- | 自動事件偵測 |
| 28 | Universal Traffic Management System (UTMS)/Advanced Modile Information System (AMIS) | Universal Traffic Management Society of Japan | Jun-1994 | 未知 | 自動車輛辨識系統(AVI) |  |
| 29 | 台北市電腦號誌系統整合工程 | 台北市交通局交通管制工程處 | -1989 | Aug-1997 | 1.環路線圈式／-／460 2.超音波式／-／30 |  |
| 30 | 台灣區國道高速公路北區交通控制系統整合工程 | 交通部國道高速公路局 | Jan-1992 | Oct-2000 | 1.環路線圈式／-／675 2.影像式／Autoscope／1／測試 |  |

(資料來源：國工局，二高後續暨北宜高速公路交控細設－車輛偵測器評估報告，民國85年12月)

# 3.4	事件管理未來發展趨勢

## 一、	從系統技術層面探討

國外先進交通管理依其技術在系統或學術層面上演算法的不同可將事件偵測演算法概分為形態辨識法、統計分析法、劇變理論法、人工智慧法與微觀車流法等五類：

- 形態辨識法：加州演算法、APID演算法、澳洲演算法、Minnesota演算法、HIOCC演算法、PATREG演算法、荷蘭演算法。

- 統計分析法：SND演算法、貝氏演算法、ARIMA演算法、雙指數平滑法、改良式連續偵測法(MSPRT)。

- 劇變理論法：McMaster演算法。

- 人工智慧法：類神經網路演算法、專家系統。

- 微觀車流法：Fambro演算法。

根據國外的使用經驗，多數之演算法發展於70年代， 90年代左右發展之演算法大多引用當時較為風行之理論，如劇變理論、類神經網路、改良式連續偵測等。演算法之資料需求方面包括有：

### (一)	所需之偵測器資料，為演算法偵測事件時所用之交通特性變數，需由偵測器所蒐集之資料加以計算或直接應用，但主要之資料為流量、佔有率及速度，而以佔有率佔最大多數。

### (二)	資料前處理方式，為偵測器所傳輸之資料是否先經過處理後，演算法再以此處理後之資料進行事件偵測。資料前處理之目的在於消除交通狀況正常波動所造成之干擾，以減少誤報。前處理方式大多採平滑技術。

### (三)	資料傳輸週期。依演算法之需求而有所不同，但最長不超過1分鐘。資料傳輸週期為1分鐘之演算法有加州演算法7、加州演算法8、ARIMA演算法與雙指數平滑演算法等，此類演算法之傳輸週期可小於1分鐘，再經累計為1分鐘之資料；資料傳輸週期為30秒者有類神經網路演算法；資料傳輸週期為20秒者有 McMaster演算法。Fambro演算法則於車輛通過偵測器時即時傳回。

### (四)	演算法應用之資料的時段長，係指演算法於偵測事件所採用之交通資料的時間長度。大多數之演算法之資料時段相當於其資料傳輸週期。

以下為根據模擬上述提到的演算法的比較分析，如表3.6、表3.7及表3.8所示。

表3. 6  模擬各演算法偵測率比較表

| 資料型態 | 車道平均資料 | 車道平均資料 | 單車道資料 | 車道平均資料 | 車道平均資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演算法種類 | 加州法7 | 加州法8 | 雙指數法 | 雙指數法 | McMaster |
| 偵測率(%) | 87.5 | 87.5 | 75.0 | 62.5 | 50.0 |

表3. 7  根據模擬資料進行演算法誤報率比較情形

| 資料型態 | 車道平均資料 | 車道平均資料 | 單車道資料 | 車道平均資料 | 車道平均資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演算法種類 | 加州法7 | 加州法8 | 雙指數法 | 雙指數法 | McMaster |
| 誤報率(%) | 0.007 | 0.097 | 0.87 | 0.91 | 0.96 |

表3. 8  根據模擬資料進行演算法偵知時間比較情形

| 資料型態 | 車道平均資料 | 車道平均資料 | 單車道資料 | 車道平均資料 | 車道平均資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演算法種類 | 加州法7 | 加州法8 | 雙指數法 | 雙指數法 | McMaster |
| 偵知時間(秒) | 197.1 | 230.4 | 97 | 72 | 180 |

(以上資料來源：國工局，東西向快速公路建設計畫－交通控制系統工程，民國84年5月)

由以上國外使用經驗及模擬結果分析可知以加州法7與加州法8有較佳之績效，而McMaster具有較佳之車流理論基礎，未來極具發展潛力，其模擬分析結果雖較加州法稍差，然由於模擬事件樣本有限且亦缺乏適當的國內車流模式，故無法根據此結果推斷此法不適用於台灣。

專家系統是人工智慧法中目前應用最成熟的技術之一，其主要功能為將專家之知識經驗構建成一知識庫，透過使用者介面將相關資料輸入系統中，藉由推理機 (Inference Engine) 搜尋符合輸入需求的解答。目前多數專家系統是以規則為基礎(Rule-Base)之系統，而以物件導向概念(Object-Oriented) 做為系統設計基礎則是最新的趨勢。

## 二、	從交通需求層面探討

當高速公路發生事件時應儘快偵知，並採取有效的交控策略依照事件處理程序迅速排除事件，以減少事件之影響。而當高速公路之交通量逐年成長時，在都會區道路將發生重現性之壅塞，欲解決此壅塞事件問題宜實施適當的事件反應計畫措施以維持路段之正常服務水準。

未來針對交通需求的不斷增進，發生事件後必須要能迅速而正確的反應，並且有效率的管理事件，因此利用專家系統技術發展交通事件反應計畫系統是一必然的趨勢走向。交通事件反應計畫是一組既定的應變措施，當事件發生時依此既定的應變措施執行，中山高速公路汐止五股高架拓寬段交控系統整合工程由中華顧問工程司所自行開發的專家系統反應計畫，所採用之事件反應計畫內容主要有：

- 資訊可變標誌顯示訊息

- 車道管制號誌顯示車道管制

- 匝道管制號誌燈號顯示

- 門柵控制

- 操作人員提示

反應計畫訊息顯示內容則依不同事件種類、嚴重程度所採用之交控策略而定，整體事件反應及交控策略運作架構如圖3-17。

整合系統採用三種反應計畫操作模式：全自動、半自動、人工手動三種操作模式。全自動模式為達到反應迅速之效果，當偵測到事件時可自動送出反應計畫內容；半自動模式只由操作人員確認事件正確及訊息後才送出反應計畫；人工手動模式為操作人員使用人工操作反應訊息。

## 三、	從經濟效益層面探討

此部份可分為系統開發效益與管理應用效益兩種方式說明。

### (一)	系統開發效益

由於事件管理反應計畫設計乃考量不同路段特性、車流狀態、事件特性及設備位置並融合相關控制經驗研擬而成，故在一長路段上之反應計畫數量可能極為可觀，若無一良好的管理工具來維護管理反應計畫，則可能造成交控操作人員之負擔及困擾，而使反應計畫之應有功能受到影響。

(資料來源：高公局，中山高汐五高架與北二高交控系統整合工程－系統整合設計，民國82年3月)

圖3-17  中山高汐五高架事件反應及交控策略運作架構

基本上事件管理反應計畫構建是屬於控制中心交控軟體之一部分，操作人員只須輸入事件特性資料，反應計畫軟體便可依據輸入資料產生反應計畫供操作人員做為管理之參考。若交控操作人員累積若干事件管理經驗亦可將其輸入反應計畫，或路段特性有所改變時亦可修改反應計畫內容以符合現況所需。

事實上，反應計畫軟體發展是極適合使用專家系統技術。由於知識庫與推理機是分開的，故當修改知識庫內容時並無須修改推理機及使用者介面，系統將極具擴充彈性與移植性並且易於維修，可提高軟體之相容性及可攜性，故專家系統在交控系統反應計畫構建發展上是極具開發潛力及經濟效益成本。

### (二)	管理應用效益

未來在都會地區不同的單位管轄中心，要能夠共同制定政策與訂定在事件管理各方面責任條例的運作協議，這包括偵測、驗證、反應、事故排除、現場管理、交通控制和資訊傳播。這些多重管轄中心的運作協議將確定各單位之間的合作、協調及通訊模式，管轄單位包括消防、救護、高速公路交通控制和維護、環保單位及其它的相關公共管轄單位。如此不論在人事、行政、建置、維護等管理費用上都能節省開支，達到經濟效率的目標。

由於迅速反應事故，可以提供搶救傷患的先機，警告正在受影響路段的其它駕駛人，以避免二次事故的發生行為，這將可自然提昇道路行駛的安全性與旅行效益，並且可以幫助管轄單位在公路上迅速排除事故現場，減少阻礙形成的車陣發生，增進旅行效益，降低燃油浪費，減少空氣污染。

此外，經由增進高速公路和市區快速道路的事件偵測能力，例如閉路電視的偵測，包括迅速地瞭解涉及重大危險物品事故的材料種類，而決定事件屬於何種層次，派遣何種車輛、器材和人員前往事故地點。

事實上在ATMS主要基礎建設裡，從都會區交通號誌控制的運作，高速公路的交通管理功能，再到事件管理功能出現密切的整合表現看來，彼此之間仍是息息相關的結合在一起，因此說來只要確實提昇事件管理的應用效果，大體上來說交通管理目標功能已可實際獲得增進。

# 3.5	通訊傳輸未來發展趨勢

分為無線通訊系統及有線通訊系統兩部分探討。

## 一、	無線通訊系統

在此所謂之「無線通訊系統」係指車上設備與路側設備交換資訊時所使用之媒介。本節係以探討無線數據通訊為主，一般而言為分封通訊，數據係以封包形式作資訊交換。

目前在世界上已被測試過或即將被測試之技術有下列幾種：

### (一)	衛星通訊

衛星技術不需要大型天線或地面重複的設施，即可對車輛進行直接的通訊。

如果衛星與地面站相連接且有適當的終端參考位置，則該技術可用於：

#### 1.	傳輸資訊給使用者(如：道路地圖、其他服務、動態路徑導引資訊等)。

#### 2.	辨別車輛的位置座標。

而使用衛星通訊通常具有下列特性：

##### (1)	可對大區域之交通狀況進行監視。

##### (2)	可進行使用者與衛星間之直接通訊，而不會有死角的產生。

##### (3)	可進行車輛之連續定位。

##### (4)	無法獲知精確的車輛位置。

##### (5)	由於需要精巧的設備進行定位，並需要雙向通訊之訊號收發機，故其車內設備成本較高。

### (二)	行動式數據無線電通訊

主要是應用標準的數位化行動無線電網路來進行車輛之間的通信，此系統的優點在於可提供涵蓋幅員廣大地區的通信服務，包括電話及雙向之資料傳輸。

目前世界上3個主要行動式數據無線電通訊標準配置分別為GSM(Global System for Mobile Communications)、D-AMPS(Digital-Advanced Mobile Phone Service)及PDC(Personnel Digital Cellular)三種，其主要發展與使用的地區為GSM在歐洲地區，D-AMPS在北美地區，PDC在日本地區，國內的中華電信公司使用為GSM標準，D-AMPS為類比訊號，GSM與PDC則為數位訊號，目前展望亞洲和世界各國使用的趨勢仍以GSM為最佳選擇取向，以下是針對3種主要數位化標準的比較表(如表3.9)。

表3. 9  行動式數據無線電數位化標準比較表

| 標準 | D-AMPS(北美) | GSM(歐洲) | PDC(日本) |
| --- | --- | --- | --- |
| 蜂巢式訊號 | 類比 | 數位 | 數位 |
| 行動頻率範圍(MHz) | Rx:869-894 Tx:824-849 | Rx:935-960 Tx:890-915 | Rx:810-826 Tx:940-956 |
| 多重接收方式 | FDMA | TDMA/FDM | TDMA/FDM |
| 複合式 | FDD | FDD | FDD |
| 頻道數 | 832 | 124 (8個使用者/頻道) | 1600 (3個使用者/頻道) |
| 頻道空間 | 30KHz | 200KHz | 25KHz |
| 調輻 | FM | GMSK(0.3Gaussia Filter) | P/4DQPSK |
| 頻道位元傳輸速率 | N/A | 270.833Kb/s | 42Kb/s |

(資料來源：工業技術研究院，Wireless Telecommunications-Markets, Products, and Technologies，民國86年11月)

### (三)	蜂巢式行動無線電通訊

「蜂巢式」通訊技術，其基本原則即為將其涵蓋區域劃分為許多個「小格子」，每一個小格子都有一個具有不同頻率之基地站，相鄰的小格子使用不同的頻率，每一個固定接收器只處理本身格子內之頻率，因此非相鄰之小方格即可重複使用相同之頻率，以增加系統之容量。目前此種技術仍在持續發展中。

此種系統之特性為：

#### 1.	合理的車內設備成本(預期會再下降)。

#### 2.	其定位功能，目前尚無法令人滿意。

#### 3.	其基礎架構可用於其他目的(如：區域性廣播系統)。

#### 4.	雙向通訊。

#### 5.	傳輸速率不高。

#### 6.	較不受霧或雪之影響。

#### 7.	較不受實質障礎物之影響(如：卡車或建築物)。

#### 8.	需要車內設備去選擇導引資料。

#### 9.	可同時服務大量之服務呼叫。

### (四)	展頻式無線電通訊

此技術是美國軍方用於通訊的一種特殊調變模式，是繼振幅調變(Amplitude Modulation, AM)及頻率調變(Frequency Modulation, FM)後由美國軍方釋給民間使用的技術，乃是將數位式訊號再與虛擬雜訊(Pseudo Noise)，即所謂的PN Code混合而成一種新的調變模式，透過載波數位訊號處理器(Carrier)發射後於接收端再解回原來的訊號。這項技術目前在國外經常使用於循環式雙向通訊定位系統，由車輛與監控中心週而復始形成一個循環系統，此系統又兼具了雙向通訊功能。

此種技術之主要特性為：

#### 1.	車內及監控中心之系統均需有展頻編碼與解碼程序，設備成本較高。

#### 2.	採用平行式兩點定位方法，定位速度快。

#### 3.	其基礎架構可用於其他目的(如：區域性廣播系統)。

#### 4.	雙向通訊。

#### 5.	高傳輸速率，為寬頻道。

#### 6.	不會有受遮蔽物阻礙通訊的問題，適合大都會區道路。

### (五)	微波通訊

微波是路側基礎設備與車上設備通訊的一項重要技術，有許多計畫均使用此項技術。如：DRIVE計畫中的DACAR和PAMELA，但卻沒有一項研究是將微波技術用於動態行車路線導引上的。在日本則是將微波用於路上信號柱用以與車上設備相互通訊。

微波系統之主要特性為：

#### 1.	車內設備成本低。

#### 2.	一般化的基礎架構成本。

#### 3.	較佳的定位精度。

#### 4.	雙向通訊。

#### 5.	高傳輸速率。

#### 6.	較不受霧及雪的影響，但若為高頻率，仍會受影響。

#### 7.	信號柱與車輛間易受物體阻斷微波行進而無法通訊。

### (六)	紅外線系統

紅外線系統係藉由紅外線頻帶之能量脈衝來傳輸資訊。該系統曾被用於LISB及AUTOGUIDE的實證研究中。

紅外線傳輸技術之主要特性有：

#### 1.	車內設備低成本。

#### 2.	一般化之基礎架構成本。

#### 3.	高定位精度。

#### 4.	雙向通訊。

#### 5.	高傳輸率。

#### 6.	受霧及雪影響。

#### 7.	信號柱與車輛間易受物體阻斷光線而無法通訊。

對於無線電通訊系統未來仍看好無線電通訊之數位化及多元化的技術發展，將為通訊傳輸帶來更快捷而穩定的服務品質。未來無線通訊技術發展趨勢如下：

- 類比化  數位化

- 蜂巢式  個人通訊服務(PCS)

- 陸地中繼  衛星傳送

- 迴路轉接(Circuit Switching)  封包轉接(Packet Switching)

- 窄頻道  寬頻道

- 將聲音、影像、資料三者融合多元化傳輸

- 第三代行動系統(Third Generation Mobile Systems, 簡稱TGMS)

－利用ATM技術可有不同的位元傳輸速率

－傳輸頻寬最大可以到達2Mbps

## 二、	有線通訊系統

目前先進交通管理系統的通訊傳輸系統之系統需求可概分為三大類：

### (一)	語音傳輸需求考量

語音傳輸包括有線電話系統、無線電各轉播站與主播站(控制站)間之語音及控制訊號等傳輸，分為兩種方式：

#### 1.	類比訊號傳輸：語音訊號隨時間變化，各語音及控制訊號從終端設備或分機傳送至載波站。

#### 2.	數位訊號傳輸：語音訊號被量化成”0”或”1”的數位訊號，各語音與控制訊號在各載波站間則以數位訊號方式傳輸。

### (二)	數據傳輸需求考量

數據傳輸包括各終端設備的資訊及控制訊號，以調變方式轉換成具有機器語言型式的資訊與控制中心的設備進行單工或雙工的傳送。

### (三)	影像傳輸需求考量

由攝影機攝得之影像訊號由當地攝影機終端控制，透過同軸電纜或光纜收容至載波站；載波站至控制中心之載波站間，以多工調變方式傳送，期能維持傳輸品質。

上述語音、數據、影像訊號中以影像訊號佔用最多的頻寬，其次為語音訊號，再其次為數據訊號。

一般在建置有線通訊系統需要以下列原則作一整體性傳輸通訊網路。

## 一、	整合性(Integration)

能夠將視訊、語音和數據訊號整合傳輸。

## 二、	可靠性(Reliability)

具有極高之可靠度，任何人為或自然故障都不致於使整個通訊網路癱瘓。

## 三、	透通性(Transparency)

兩終端設備以通訊系統連接傳輸，發送端送入傳輸系統的訊號和接收端從傳輸系統接收到的訊號完全一樣，避免終端設備受通訊系統特性之影響。

## 四、	變通性(Flexibility)

通訊系統提供各種不同的標準介面，供各種不同的標準之終端設備連線。

## 五、	傳輸容量(Capacity)

經由光纜傳輸，可以滿足大量資訊傳輸的要求。

## 六、	易管理(Management)

傳輸設備包含有故障自動測試，可經過當地監視設備進行系統維修管理，簡化人員負擔。

未來的有線通訊傳輸系統能夠在載波站內能夠發展一種多工器(Multiplexer)的多工處理數位式通訊系統，此單元系統能夠多工處理及傳送雙向式影像、語音與資料多元化資訊，使用於交通管理系統上偵測、蒐集、控制及監視等用途。這種多工器有內建CODEC編解碼器，可由經過連接的同軸電纜或光纖電纜的通訊傳輸，允許對所有影像及聲音訊息做壓縮及解壓縮的動作，並可在傳輸網路上將每一個輸入/輸出訊號，事先擬定送往它所要到達的目的端。多工器除了可以同軸電纜或光纖電纜串接之外，另外亦可透過內建式介面與ISDN、T1、E1及其它媒介串連傳輸，國外有些更具有先進技術的多工器其至有內建式CSU(Communication Service Unit for T1)及LTU(Line Terminating Unit for E1)可以做長途電信的通訊傳輸。

這種有線通訊傳輸多工器有各種不同的介面，用來多工處理各種透過傳輸纜線連接的裝置設備，其介面有：

－影像攝影機與監視器

－終端設備(RS-422，RS-232，RS-485)

－區域網路電腦(LAN)

－經由V35介面的高速裝置

－對講機、電話及經由PBX(Private Branch Exchange)經過T1/E1連接到控制中心線路

未來發展的趨勢是將各種不同傳輸系統，例如有線/無線電話系統、閉路電視子系統、資料傳輸子系統透過載波站內設置的多工處理器，藉由光纖電纜使用同步光纖網路(SONET)或同步數位階層(SDH)標準及利用非同步傳送模式(ATM)技術，支援融合資料、語音及影像的技術在一個單一骨幹下傳送資訊。除此之外，當然仍可保有傳統的傳輸媒介和控制中心聯接通訊，例如透過同軸電纜、T1、ISDN、Ethernet、Token Ring、….等。