第五章  先進交通管理系統及中心之雛型系統建構

5.1	建構北部大台北都會區雛型系統	206

5.1.1	雛型系統架構的建立	208

5.1.2	現有相關技術的應用	211

5.2	控制與管理之運作處理	219

5.2.1	停車管理系統	219

5.2.2	大眾運輸管理系統	220

5.2.3	交控系統	220

5.3	雛型建構示範說明	223

5.3.1	全覽圖畫面	224

5.3.2	區域圖畫面	225

5.3.3	高速公路北區交控中心之即時資訊畫面	226

5.3.4	東西向快速公路交控中心之即時畫面資訊	232

5.3.5	台北市交控中心之即時資訊畫面	232

5.3.6	捷運行控中心之即時資訊畫面	235

5.3.7	台北市公車資訊中心即時資訊畫面	238

5.3.8	台北市停車管理中心即時資訊畫面	239

5.4	構建交通管理中心雛型	240

5.4.1	雛型系統內北部區域交控系統及重要大眾運輸系統之組織架構現況	240

5.4.2	行政組織規劃	243

5.4.3	運作管理規劃	253

5.4.4	經營方式規劃	256

5.4.5	系統預期成效	259

圖5-1  北部大台北都會區先進交通管理系統雛型架構示意圖	211

圖5-2  北部大台北地區全覽圖畫面	224

圖5-3  台北北區路況區域圖畫面	225

圖5-4  高速公路路段壅塞等級畫面	227

圖5-5  高速公路旅行時間與速度畫面	227

圖5- 6  高速公路發展中的事件畫面	228

圖5-7  高速公路交流道壅塞等級畫面	228

圖5-8  高速公路資訊可變標誌訊息畫面	229

圖5-9  高速公路進口門柵管制訊息畫面	229

圖5-10  高速公路車道管制訊息畫面	230

圖5-11  高速公路速限管制訊息畫面	230

圖5-12  高速公路匝道管制訊息畫面	231

圖5-13  高速公路閉路電視影像畫面	231

圖5-14  高速公路知會訊息	232

圖5-15  台北交控系統路口資訊畫面	233

圖5-16  台北交控系統路段資訊畫面	233

圖5-17  台北交控系統資訊可變標誌訊息畫面	234

圖5-18  台北交控系統事件資訊畫面	234

圖5-19  台北交控系統閉路電視影像畫面	235

圖5-20  捷運管理系統路線資訊畫面	236

圖5-21  捷運管理系統轉車資訊畫面	237

圖5-22  捷運管理系統事件資訊畫面	237

圖5- 23  公車管理系統路線資訊畫面	238

圖5-24  公車管理系統事件資訊畫面	239

圖5-25  停車管理系統停車場資訊畫面	239

圖5-26  泰山交控中心組織編制	240

圖5- 27  台北市交控中心組織編制	241

圖5- 28  新店交控中心組織編制	242

圖5- 29  重運量系統行控中心作業分工	243

圖5- 30  集中式組織架構	244

圖5- 31  分散式組織架構	248

表5. 1  國外著名ATMS網站名稱與功能	207

表5. 2  美國ITS有關於ATMS之使用者服務功能的籌備、建置及營運關係表	258

第五章  先進交通管理系統及中心之雛型系統建構

本研究計畫就以交通運輸量頻繁及壅塞之北部大台北都會區(範圍包括台北市、台北縣、桃園縣、基隆市)之現有或是已在規劃設計中的高(快)速公路及都會區相關系統為範圍，以現有的技術進行初步示範性之整合，擬定出先進交通管理系統及中心雛型，並進行行政組織架構與運作管理模式之研擬，及探討系統預期成效。

雛型系統主要展現的功能是在於將本報告第四章「國內先進交通管理系統之整合規劃構想」的理念進行展示的實作，這些功能包括資訊蒐集、事件應變與緊急救援、資訊發佈、資訊交換及交通管理策略處理等。除此之外，本研究計畫亦參考國外有關ATMS之著名網站，了解其運作方式與功能，做為本雛型系統建構示範參考，有關國外ATMS相關著名網站名稱與功能如表5.1所示。

# 5.1	建構北部大台北都會區雛型系統

在此區域範圍內指出高(快)速公路及都會區各縣市之間交通管理系統之關聯性，分別以各縣市為中心就目前已有的系統及已在規劃、設計、建構的系統界面關係來探討，並且將鐵路、機場、港口、警勤亦納入系統，此外也指出交通管理中心在雛型系統內與其它相關系統的界面關係。

在現有相關技術應用於雛型系統方面，將針對目前國內已有可行的技術(在第二章已有探討介紹)說明其將如何應用與系統如何整合，使得雛型系統的建構更加完整而可行。

表5. 1  國外著名ATMS網站名稱與功能

| 網站名稱 即 時 路 況 區 功 域 能 | http://www.transguide.dot.state.tx.us/Overview.html | http://www.smartraveler.com | http://www.wsdot.wa.gov/regions/northwest/NWFLOW/ | http://www.maxwell.com/caltrans/ | http://www.chart.state.md.us/ | http://www.ai.eecs.uic.edu/GCM/milwaukee.html | http://trafficview.twincities.sidewalk3.com/ | http://traffic.tamu.edu/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRANSGUIDE | SmarTraveler | SmarTrek | Caltrans | CHART | GCM | Sidewalk | Transtar |
|  | San Antonio | Boston、 Cincinnati、 Philadelphia、 Washington,DC | Seattle | Los Angeles、 Orange County 、San Diego | Baltimore-Washington Corridor | Gary-Chicago-Milwaukee Corridor | Twin Cities | Houston |
| 即時路段壅塞 、速度資訊 | ˇ | ˇ |  | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 路網圖以顏 色顯示壅塞 | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| CCTV即時影像 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 道路施工訊息 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ |  |
| 車道管制訊息 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ |  |
| 建議改道路線 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |
| 事故訊息 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 捷運及公車資訊 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  |
| HOV資訊 |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  | ˇ |
| CMS內容 |  |  |  |  |  | ˇ |  |  |

註：本表為本研究計畫整理

# 5.1.1	雛型系統架構的建立

雛型系統內以各縣市之間交通管理單位相互關係來建構系統架構。基本上區分為本身系統和外界系統，本身系統係指管轄區域內已成立的交通或運輸管理單位，至少具有基本規模的管理運作功能的系統；外界系統係指會因為其系統運作而影響到本身系統的交通運輸狀況的外來界面系統，相對的亦會因為其本身系統的運作而影響到外來界面系統的交通運輸狀況。以下針對範圍內各縣市之本身系統及外界系統分項敘述之。

## 一、	台北市

本身系統：	台北市交控系統、台北都會區捷運管理系統、台北市公車管理系統、台北市停車管理系統、台北市警勤系統

外界系統：	台北縣交控系統(仍未運作)、新店市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統之八里－新店線(已規劃)、機場資訊系統、鐵路資訊系統

## 二、	台北縣

本身系統：	台北縣交控系統(仍未運作)、台北縣公車管理系統、台北縣停車管理系統、台北縣警勤系統

外界系統：	台北市交控系統、台北都會區捷運管理系統、新店市交控系統、桃園縣交控系統、基隆市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統之八里－新店線(已規劃)、鐵路資訊系統

## 三、	新店市

本身系統：	新店市交控系統、新店市警勤系統

外界系統：	台北市交控系統、台北都會區捷運管理系統、台北縣交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統之八里－新店線(已規劃)

## 四、	桃園縣

本身系統：	桃園縣交控系統、桃園都會區捷運管理系統(規劃中)、桃園縣公車管理系統、桃園縣停車管理系統、桃園縣警勤系統

外界系統：	台北縣交控系統(仍未運作)、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統之觀音－大溪線(已規劃)、機場資訊系統、鐵路資訊系統

## 五、	基隆市

本身系統：	基隆市交控系統、基隆市公車管理系統、基隆市停車管理系統、基隆市港口系統

外界系統：	台北縣交控系統(仍未運作)、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統之萬里－瑞濱線(已規劃)、鐵路資訊系統

## 六、	大台北都會區交通管理中心(未來)

本身系統：	交通管理中心之交通管理系統(未來)

外界系統：	高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統(已規劃)、台北市交控系統、台北都會區捷運管理系統、台北市公車管理系統、台北市停車管理系統、台北縣交控系統(仍未運作)、台北縣公車管理系統、台北縣停車管理系統、新店市交控系統、桃園縣交控系統、桃園都會區捷運管理系統(規劃中)、桃園縣公車管理系統、桃園縣停車管理系統、基隆市交控系統、基隆市公車管理系統、基隆市停車管理系統、基隆市港口系統、鐵路資訊系統、各縣市警勤系統、公路警察局警勤系統、機場資訊系統

以上說明表示雛型系統內各系統的運作界面關係，整體系統雛型架構如圖5-1所示，各單位皆與交通管理中心連線通訊，但在交通管理中心尚未成立或相關系統間之資訊交換運作很重要時，各單位間可直接連線通訊，否則儘可能經由與交通管理中心銜通(Routing)兩個單位間雙向通信擷取相關資料，以減少系統間各自連線之建置及維修費用。架構圖內各縣市的本身系統內橫向關係表示各單位系統間之資訊交換或協調運作，不同縣市的跨越本身系統與其它縣市或系統的垂直關係表示外界系統間之資訊交換或協調運作，而交通管理中心與各單位系統均保持資訊交換及協調運作關係。以台北市交通管理系統為例，其管轄範圍內本身系統應有台北市交控系統、台北都會區捷運管理系統、台北市公車管理系統、台北市停車管理系統及台北市警勤系統，而因為外來的交通運輸關係而影響到台北市的交通管理需求的外界系統應該有台北縣交控系統、新店市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統(八里－新店線)、機場資訊系統及鐵路資訊系統等。雛型系統內的交通功能之運作處理說明，將於本章第二節做一詳細探討。

圖5-1  北部大台北都會區先進交通管理系統雛型架構示意圖

# 5.1.2	現有相關技術的應用

以目前可以使用的技術、功能或服務應用在各系統之交通控制、管理、偵測、資訊發佈及通訊傳輸等方面來探討，主要以適用系統、運作需求及交通管理中心與其關係三個方面說明。

## 一、	在交通控制、管理及偵測方面

### (一)	交通號誌控制

	適用系統：各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統

	運作需求：	固定時制及多種特殊號誌時制的選取、公車優先通行的考量、即時調適控制策略選擇性的發展、不同交控系統毗鄰地區號誌的協調運作

	交通管理中心與其關係：透過適用系統協調控制運作

### (二)	事件管理

	適用系統：	各縣市交控系統(其中之快速道路系統)、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統

	運作需求：	由偵測資料來源迅速反應事故所在、幫助事故處理更有效率的管理、事件反應的訊息與建議(如替代轉換路線)即早顯示、事件訊息提供

	交通管理中心與其關係：透過適用系統協調管理運作

### (三)	匝道儀控

	適用系統：	高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、各縣市交控系統(其中之高架快速道路)

	運作需求：	設置於適當地點(使用特性與設置條件)、解決重現性壅塞問題

	交通管理中心與其關係：透過適用系統協調控制運作

### (四)	動態路網轉向控制

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統

	運作需求：	先行以資訊交換就整體路網的運作效率做一通盤考量，並模擬各控制策略所可能產生的影響，再依模擬結果選擇適當的控制策略

	交通管理中心與其關係：透過適用系統協調控制運作

### (五)	自動車輛辨識

	適用系統：	高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、公車管理系統、停車管理系統

	運作需求：	電子收費、車輛監控與調度、交通擁擠地區的道路定價、高乘載(或公車)車輛辨識與優先處理、交通資料蒐集

	交通管理中心與其關係：透過適用系統獲得交通資料

### (六)	自動車輛定位

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、公車管理系統

	運作需求：	車流偵測車的位置、車隊管理與呼叫求援、緊急救援車輛迅速派遣

	交通管理中心與其關係：透過適用系統瞭解目前運具最新位置

### (七)	緊急救援管理

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、捷運管理系統、公車管理系統

	運作需求：	車隊或貨運處理、個人事故或安全處理、路側求救站或緊急電話處理、大眾運輸救援處理、各種交通事件救援處理

	交通管理中心與其關係：透過適用系統協調管理運作

### (八)	停車管理

	適用系統：	停車管理系統

	運作需求：	停車導引系統、減少道路壅塞與違規停車、停車空位資訊提供

	交通管理中心與其關係：透過適用系統瞭解目前停車場空間數量

### (九)	車輛偵測

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、公車管理系統

	運作需求：	交通偵測資料來源(偵測器、影像處理、車流偵測車)、各種資料融合處理、交通資訊提供

	交通管理中心與其關係：透過適用系統瞭解目前系統內之路段壅塞程度

### (十)	閉路電視監視

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統

	運作需求：	交通車流監視、影像資訊提供

	交通管理中心與其關係：透過適用系統瞭解目前系統內之交通車流狀況

## 二、	在交通資訊發佈方面

### (一)	資訊可變標誌

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統

	運作需求：	設置於適當地點、即時交通訊息顯示(交通壅塞或事件、替代路線建議、交通管制措施、警示)、宣導訊息顯示

	交通管理中心與其關係：透過適用系統協調訊息顯示

### (二)	交通廣播電台

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、公車管理系統、捷運管理系統

	運作需求：	即時交通訊息廣播(交通路況、交通事件、替代路線建議、交通管制措施、警示)、用路人來話提供最新路況訊息、大眾運輸系統特殊事件

	交通管理中心與其關係：透過適用系統協調發佈訊息

### (三)	有線(無線)電視台

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、停車管理系統、公車管理系統、捷運管理系統、機場資訊系統、鐵路資訊系統

	運作需求：	即時交通路況播送(交通路況、交通事件、替代路線建議、交通管制措施、警示)、停車場空間資訊、公車路線\事件資訊、捷運路線\轉車\事件資訊

	交通管理中心與其關係：透過適用系統協調發佈訊息

### (四)	網路伺服器系統

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、停車管理系統、公車管理系統、捷運管理系統、機場資訊系統、鐵路資訊系統、港口系統

	運作需求：	即時交通訊息提供(交通壅塞或事件、替代路線建議、交通管制措施、警示)、即時交通影像提供、停車場空間資訊、公車路線\事件資訊、捷運路線\轉車\事件資訊、行前規劃資訊

	交通管理中心與其關係：透過適用系統協調發佈訊息

### (五)	語音查詢系統

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、停車管理系統、公車管理系統、捷運管理系統、機場資訊系統、鐵路資訊系統

	運作需求：	即時交通資訊提供(交通壅塞或事件、替代路線建議、交通管制措施、警示)、停車場空間資訊、公車路線\事件資訊、捷運路線\轉車\事件資訊、行前規劃資訊

	交通管理中心與其關係：透過適用系統協調發佈訊息

## 三、	在交通通訊傳輸方面

### (一)	光纖電纜

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統

	運作需求：	傳送影像、聲音、數據等大量資訊傳輸要求

	交通管理中心與其關係：透過其與適用系統連線通訊

### (二)	數據專線

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、停車管理系統、公車管理系統、捷運管理系統、機場資訊系統、鐵路資訊系統、警勤系統、港口系統

	運作需求：	傳送及接收資訊交換的數據資料

	交通管理中心與其關係：透過其與適用系統連線通訊

### (三)	網際網路

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、停車管理系統、公車管理系統、捷運管理系統、機場資訊系統、鐵路資訊系統、港口系統

	運作需求：	利用現有Internet技術提供各系統適當資訊使用

	交通管理中心與其關係：透過其與適用系統連線通訊

### (四)	有線電話

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、停車管理系統、公車管理系統、捷運管理系統、機場資訊系統、鐵路資訊系統、警勤系統、港口系統

	運作需求：	系統單位間交通管理協調及知會運作之通話使用

	交通管理中心與其關係：透過其與適用系統連線通訊

### (五)	無線電話

	適用系統：	各縣市交控系統、高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、捷運管理系統、公車管理系統、警勤系統

	運作需求：	勤務執行中(道路上或空中)相關單位人員與中心間之通話使用

	交通管理中心與其關係：透過其與適用系統連線通訊

### (六)	展頻式無線通訊

	適用系統：	各縣市交控系統、公車管理系統

	運作需求：	都會區道路上車輛與監控中心間資訊傳輸的雙向通訊

	交通管理中心與其關係：	(若需要)可依運作需求傳輸資料

### (七)	行動式數據無線通訊

	適用系統：	高速公路北區交控系統、東西向快速公路交控系統、公車管理系統、警勤系統

	運作需求：	幅員廣大區域車輛與車輛間以及車輛與監控中心間資訊傳輸的雙向通訊

	交通管理中心與其關係：	(若需要)可依運作需求傳輸資料

# 5.2	控制與管理之運作處理

在4.2.1節中，已說明先進交通管理系統所應具備之功能，而本節將說明在先進交通管理系統之雛型系統架構下，各交通管理系統如何透過所規劃之功能，對於如重大事件、交通擁擠排除或資訊交換等，其控制與管理之運作處理過程。

# 5.2.1	停車管理系統

停車管理系統主要是透過資訊發佈，使用路人了解目前停車場使用狀況，而與其他交通管理系統間之協調運作方式如下；

## 一、	交控系統

透過與交控系統(如台北市交控系統)資訊交換，將停車場資訊與道路壅塞狀況結合，甚至於用路人目前位置至欲使用之停車場位置之旅行時間，利用資訊發佈設備告知用路人，以減少不必要之繞路時間，除可增加停車場使用效率外，更可減少道路上不必要之交通量。

## 二、	大眾運輸管理系統

要發揮停車轉乘之功效，必須停車管理及大眾運輸管理系統結合，透過資訊交換及資訊發佈設備，使用路人了解捷運站或公車站之班次、時刻表等相關資訊與附近停車場位置及使用狀況，例如未來用路人開車到淡水遊玩時，當由旅行者資訊系統得知塞車訊息時，可藉由系統運作，告知停車場與捷運資訊，用路人便能將車停至相關停車場，再轉搭捷運至淡水，並可由淡水站之公車轉乘資訊，選擇至相關旅遊點之公車路線。

# 5.2.2	大眾運輸管理系統

大眾運輸管理系統主要是透過資訊發佈，使用路人了解大眾運輸之路線、站名、班次、轉乘、事件等資訊，而與其他交通管理系統間之協調運作方式說明如下：

## 一、	交控系統

可應用公車定位技術，將公車位置結合號誌控制，實施公車優先通行策略。公車業者可根據交控中心所提供之道路壅塞狀況，以推估實際旅行時間及到站時間，並作為車輛調度之參考。除此更可將公車動態資訊(尤其是公車不是行駛於公車專用道)傳至交控中心，作為道路壅塞或行駛速度之參考指標，當公車動態資訊樣本數夠多時，更可應用資料融合技術，得到一較有效且精確之交通資料。

## 二、	停車管理系統

如同5.2.1停車管理系統中第二項說明。

# 5.2.3	交控系統

交控系統為國內較普遍之交通管理系統，且都會區之整體交控系統運作包含不同管轄層級之單位，所以其相關交控系統本身及與其他交通管理系統間之協調運作方式如下：

## 一、	相關交控系統

由於各交控系統之管轄單位不同，使得本雛型系統內各交控系統運作時，執行效果無法全面掌控，必需透過一完整先進交通管理系統功能予以規劃，才能發揮整體功效。

### (一)	各交控系統透過其系統之應用技術及功能蒐集交通資訊，本計畫亦建議在未來國內先進交通管理系統的短程階段發展策略時，各交控系統可依據整合主導單位所訂定的通訊協定及內容標準發展系統，使得各系統資訊蒐集的資料格式一致化，不僅可透過資訊融合技術，使資訊更客觀完整，而且在與其它交控系統進行資訊交換功能時，可直接取得使用，減少軟體轉換的繁複。

### (二)	透過資訊交換功能可使雛型系統內各交控系統藉由圖形畫面了解其他交控系統目前道路壅塞狀況，作為其控制管理決策時參考，例如高速公路管理單位可清楚瞭解位於台北市或台北縣之交流道附近平面道路車流狀況；台北縣市可以彼此瞭解其交界路段車流狀況，甚至號誌運作狀況，並透過CCTV影像資料傳送，可監看實際路況。

### (三)	在事件應變及緊急救援處理方面，雖然雛型系統內各交控系統都有其事件應變處理管道，以高速公路為例，事件發生時，交控中心會通知公路警察局警勤系統、養護單位及簽約之拖吊車等，但如果可預期事件影響範圍會跨越另一管轄單位或事件地點由鄰近管轄單位較能迅速到達處理時，例如事件發生於系統交流道時，影響範圍可能為高速公路及快速公路兩單位。事件發生於台北市接近台北縣時，事件救援單位以通知台北縣較為迅速，此時就需要透過跨管轄層級之事件管理系統，依據所彙整之事件狀況地點、嚴重性等資訊，通知相關處理單位，使事件處理更快速。

警察單位在交通事件管理上亦佔有重要地位，當交控中心接獲事件發生時，可將事件地點告知警察單位，而警察人員於事件現場，可將事件最新狀況傳回控制中心，透過雙方之溝通、協調與配合，使控制中心能執行最適當交控策略，未來更可結合警車定位系統，加速抵達現場時間，並透過先進傳輸設備，將現場影像傳回控制中心，提昇事件處理效率。

### (四)	目前在雛型系統內各交控系統的資訊發佈處理，主要是利用交通廣播電台、資訊(圖誌)可變標誌、休息站之路況查詢電腦(高速公路)、有線與無線電視台以及網際網路等。未來應該可有資訊查詢台、RDS/TMC、語音系統、自動傳真或結合車上顯示設備等設施發佈。

### (五)	交控系統運作除資料蒐集外，最主要是將資料彙整成有效資訊，並實施相關控制與管理策略，由於交通問題複雜化，使得控制與管理策略實施，必須協調不同管轄單位實施整體性策略才能達成效果，例如：

#### 1.	高快速公路交控系統與地區交控系統之整體策略

##### (1)	當高快速公路實施匝道儀控，為避免影響平面道路交通，除透過資訊交換了解該交流道附近平面道路車況外，應與地區交控系統協調匝道儀控時制與地區號誌時制之配合策略。下匝道壅塞時，亦須考量與地區號誌連鎖之策略等。

##### (2)	當高速公路實施交控策略或發生事故，其影響範圍包含與東西向快速道路或台北市快速道路銜接之交流道時，則快速道路於鄰近高速公路之資訊可變標誌，應經由整合策略制定，顯示高速公路相關訊息，如壅塞、事件地點、管制措施等。

#### 2.	地區交控系統彼此間之整體策略

主要瓶頸在交界路段上，例如當號誌幹道連鎖路段須跨越台北縣市或台北縣與桃園縣時，其時制計畫不是任一交控系統可單獨決定，必須透過協調運作才能產生。鄰近跨縣市之資訊可變標誌，亦須透過資訊交換或事件知會，顯示跨另一管轄單位之道路車流狀況或事件資訊，例如屬於新店交控管轄之CMS於上午進城尖峰時段，應顯示目前台北市鄰近新店道路之交通狀況或事件。

整體性策略產生可應用專家系統，在考量不同路段特性、車流狀態、事件特性及設備位置並融合相關控制管理經驗，經由使用者介面輸入相關資料，透過推理機推理得到所需之整體性策略。

## 二、	停車管理系統

如同5.2.1停車管理系統中第一項說明。

## 三、	大眾運輸管理系統

如同5.2.2大眾運輸管理系統中第一項說明。

# 5.3	雛型建構示範說明

本研究計畫以Microsoft Visual Basic程式語言開發雛型系統模擬示範展示，主要以第四章之先進交通管理系統的整合性發展規劃構想為藍本，透過系統整合之資訊交換方式，達到展示雛型系統的即時資訊運作與顯示為目的。此模擬示範展示的軟體為未來在資訊交換電腦內的應用軟體視窗為主要考量的設計方向，主要展示內容為資訊交換來源的共同資料庫，以動態圖示資料及靜態文字資料表達在VB視窗內。主要的展示目標為：

- 透過資訊交換運作蒐集及顯示相關系統之即時資料。

- 經由即時資料顯示內容可研判需要執行何種控制與管理策略，即刻知會下達協調指令至相關系統單位。

- 資訊內容發佈。

# 5.3.1	全覽圖畫面

北部大台北都會地區的地理範圍(如圖5-2所示)包括台北市、台北縣、基隆市及桃園縣等行政區域，以及高速公路北區與東西向快速公路路網分佈路線。此為一靜態GIS圖，表示出範圍內整體縣市之間位置關係，高速公路系統貫穿其間為主要交通動脈，突顯出其運輸地位的重要性。

使用滑鼠在全覽圖的任何地方輕按一下，將出現該處區域性範圍的區域圖畫面。

圖5-2  北部大台北地區全覽圖畫面

# 5.3.2	區域圖畫面

本模擬示範展示將以台北市北區與台北縣以淡水河為界所在的區域為展示範圍(如圖5-3所示)，此區域內在高快速交控系統方面，有中山高速公路及八里新店快速道路以橫縱方式穿越其間；在都會區交控系統方面，台北市北區之道路及三重市部份道路將納入其中顯示；在捷運管理方面，木柵線及淡水線部份行駛路線將顯示在畫面上；在公車管理方面，本模擬示範將以台北市公車重慶線及南京線為假想有提供公車動態資訊的路線顯示；在停車管理方面，以現有台北市停車管理處所管轄之本區域範圍所有停車場為顯示目標。

圖5-3  台北北區路況區域圖畫面

本畫面最重要的意義在於透過雛型系統內各系統的資訊交換運作，不論在交通管理中心或任何交控中心都可以在其資訊交換電腦的螢幕上，利用一個區域圖畫面，將該區域的即時資訊顯示在一個具有交通管理功能的視窗內，例如可使用滑鼠輕按CMS位置，即可得知目前顯示內容；輕按CCTV位置即可得知目前交通狀況影像；輕按各路口位置，即可得知該路口目前時制內容資訊；輕按P位置，即可得知該停車場資訊；輕按捷運站位置，即能顯示該站公車轉乘資訊；另公車即時動態位置，亦可由畫面直接看出其位置移動狀況，透過此一方式，可將分屬不同交通管理系統資訊整合於同一畫面上，提升整體交通管理功能。

# 5.3.3	高速公路北區交控中心之即時資訊畫面

顯示高速公路北區包括中山高、北二高、汐五高架之交通狀況、相關交控設備目前運作狀況與顯示內容及CCTV影像等即時資訊，相關畫面說明如下：

## 一、	路段壅塞等級畫面(如圖5-4)

地點輸入：可選擇不同路線與方向查詢

結果輸出：顯示各路段(每公里)壅塞等級，其中0表示交通順暢，1表示輕度壅塞，2表示中度壅塞，3表示嚴重壅塞，-1表示無交通資料

- 圖5-4  高速公路路段壅塞等級畫面

## 二、	旅行時間與速度畫面(如圖5-5)

地點輸入：可選擇不同路線與方向查詢

結果輸出：顯示各路段(交流道至交流道之間)之旅行時間及平均速度

圖5-5  高速公路旅行時間與速度畫面

## 三、	發展中的事件畫面(如圖5-6)

結果輸出：顯示高速公路北區所發生事件之地點、種類、時間、程度等訊息

圖5- 6  高速公路發展中的事件畫面

## 四、	交流道壅塞等級畫面(如圖5-7)

地點輸入：可選擇不同路線與方向查詢

結果輸出：顯示每個交流道壅塞程度

圖5-7  高速公路交流道壅塞等級畫面

## 五、	資訊可變標誌訊息畫面(如圖5-8)

結果輸出：顯示高速公路北區資訊可變標誌之顯示內容

圖5-8  高速公路資訊可變標誌訊息畫面

## 六、	進口門閘管制訊息畫面(如圖5-9)

結果輸出：顯示高速公路北區各門閘管制狀況

圖5-9  高速公路進口門柵管制訊息畫面

## 七、	車道管制訊息畫面(如圖5-10)

結果輸出：顯示高速公路北區配合車道管制號誌之車道封閉狀況

圖5-10  高速公路車道管制訊息畫面

## 八、	速限管制訊息畫面(如圖5-11)

結果輸出：顯示高速公路北區目前速限可變標誌之速限內容

圖5-11  高速公路速限管制訊息畫面

## 九、	匝道管制訊息畫面(如圖5-12)

結果輸出：顯示目前匝道管制地點及燈號顯示狀況

圖5-12  高速公路匝道管制訊息畫面

## 十、閉路電視影像畫面(如圖5-13)

地點輸入：可選擇已設有CCTV之位置、查詢

結果輸出：顯示該點即時路況影像

圖5-13  高速公路閉路電視影像畫面

## 十一、知會訊息畫面(如圖5-14)

知會輸入：可能影響其它交通管理系統事項，或需要其它交通管理系統協助事宜之訊息

回應訊息：經過一段時間，該知會單位回應處理結果

註：其他相關交通管理系統皆具備此功能

圖5-14  高速公路知會訊息

# 5.3.4	東西向快速公路交控中心之即時畫面資訊

顯示位於北部區域之東西向快速公路之交通狀況、相關交控設備目前運作狀況與顯示內容及CCTV影像等即時資訊，相關資料畫面，除無進口門閘管制訊息畫面外，其餘顯示畫面格式同高速公路交控中心之即時資訊畫面。

# 5.3.5	台北市交控中心之即時資訊畫面

顯示台北市交控中心之交控系統內之重要交通運作即時資料，包括路口資訊、路段資訊、資訊可變標誌訊息、事件資訊與CCTV影像等；另其相鄰各縣市之交控中心之畫面表現方向均與台北市交控中心即時資訊畫面相同，相關畫面說明如下：

## 一、	路口資訊畫面(如圖5-15)

地點輸入：可選擇任一路口查詢

結果輸出：顯示該路口時制目前運作資訊

圖5-15  台北交控系統路口資訊畫面

## 二、	路段資訊畫面(如圖5-16)

地點輸入：可選擇任一路段查詢

結果輸出：顯示各路段(路口至路口間)之壅塞程度與速度

圖5-16  台北交控系統路段資訊畫面

## 三、資訊可變標誌訊息畫面(如圖5-17)

結果輸出：顯示資訊可變標誌目前顯示內容

圖5-17  台北交控系統資訊可變標誌訊息畫面

## 四、	事件資訊畫面(如圖5-18)

結果輸出：顯示事件發生地點、種類、時間、嚴重程度等資訊

圖5-18  台北交控系統事件資訊畫面

## 五、閉路電視影像畫面(如圖5-19)

地點輸入：可選擇已設有CCTV位置查詢

結果輸出：顯示該點即時路況影像

圖5-19  台北交控系統閉路電視影像畫面

# 5.3.6	捷運行控中心之即時資訊畫面

可顯示捷運各路線即時之路線資訊、轉車資料、事件資訊等相關畫面說明如下：

## 一、	路線資訊畫面(如圖5-20)

路線輸入：可選擇不同捷運路線查詢

結果輸出：顯示該路線之營運時間、發車班距、票價及行駛時間等資訊

圖5-20  捷運管理系統路線資訊畫面

## 二、	轉車資訊畫面(如圖5-21)

路線輸入：可選擇不同捷運路線之各站位置查詢

結果輸出：顯示該站附近相關公車站位置及公車路線名稱

## 三、	事件資訊畫面(如圖5-22)

結果輸出：顯示捷運相關事件之原因、位置、發生時間及處置情形

圖5-21  捷運管理系統轉車資訊畫面

圖5-22  捷運管理系統事件資訊畫面

# 5.3.7	台北市公車資訊中心即時資訊畫面

可顯示台北市公車各路線之即時路線資訊及事件資訊，相關畫面說明如下：

## 一、	路線資訊畫面(如圖5-23)

路線輸入：可選擇不同之公車路線查詢

結果輸出：顯示該路線之營運時間、發車班距、各站名稱、往返里程等

圖5- 23  公車管理系統路線資訊畫面

## 二、	事件資訊畫面(如圖5-24)

結果輸出：顯示公車相關事件原因、路線名稱、發生時間、地點、處置情形

圖5-24  公車管理系統事件資訊畫面

# 5.3.8	台北市停車管理中心即時資訊畫面

可顯示相關停車場位置、剩餘車位等資訊，相關畫面說明如下：

## 一、	停車場資訊畫面(如圖5-25)

地點輸入：輸入行政區名稱(如中正區、大安區…..)

結果輸出：顯示停車場位置所在、剩餘車位、服務時間及費率

圖5-25  停車管理系統停車場資訊畫面

# 5.4	構建交通管理中心雛型

# 5.4.1	雛型系統內北部區域交控系統及重要大眾運輸系統之組織架構現況

## 一、	交控系統

國內北部區域公路系統交通控制單位可分為高速公路部分及都市道路部分，其組織編制說明如下。

### (一)	高速公路交控系統

國道高速公路交控單位，目前已在北區設置泰山交控中心，另為因應北二高隧道群交通管理，在木柵設置有木柵次控制中心，以監視管理北二高中和以北隧道區路段，配合後續高速公路興建，仍在規劃中之交控單位計有中區、南區、坪林等交控中心，泰山交控中心在編制上隸屬於高速公路局北區工程處，其組織編制如圖5-26所示。

圖5-26  泰山交控中心組織編制

### (二)	市區道路交控系統

近年來，隨著車輛成長、都市人口增加等因素，國內各級都市紛紛設置電腦化號誌管理系統，以改善日趨壅塞之交通狀況，而這些交控單位之組織編制亦有所差異，其所隸屬單位可分為地方政府正式之專責單位、交通隊與其他，玆說明如下：

#### 1.	地方政府專責單位

目前台灣地區各級都市中僅台北市政府設有專責的交控單位，此交控單位在編制上屬台北市交通管制工程處，其組織編制如圖5-27所示。

圖5- 27  台北市交控中心組織編制

#### 2.	交通隊

國內其他目前各級都市交控單位，大多在編制上隸屬於警察局交通隊，例如台北縣、基隆市、桃園縣等交控中心，其在編制上除少數為員警外，均以約聘人員為主。

#### 3.	其他

由於改善交通問題漸漸成為地方首長當務之急，所以目前新店市便成立交控中心，為市公所工務課下之任務編組單位，除受市長及工務課長指揮監督外，台北縣警察局亦派遣新店交通分隊隊員進駐交控中心執行交控任務，並透過新店市道安會報協調聯繫處理相關業務，其組織編制如圖5-28所示

圖5- 28  新店交控中心組織編制

## 二、	重要大眾運輸系統

### (一)	台北市都會區捷運系統

目前木柵線及淡水線均已通車，其餘路線亦將逐年通車，目前其行控中心則將中運量系統單獨成立一行控中心，重運量系統則集中於同一控制中心，其中重運量系統行控中心作業分工如圖5-29所示。

圖5- 29  重運量捷運系統行控中心作業分工

### (二)	公車管理系統

本計畫調查訪談北市公車處瞭解其車隊派遣之任務編制為由該處之運務室負責，目前計有組織成員23人，分為行車保安、行車考核及專案性組長三組運作。

# 5.4.2	行政組織規劃

本研究計畫初擬納入雛型系統之管理協調單位有：

- 都會區交通控制中心

- 高（快）速公路交通控制中心

- 重要大眾運輸管理中心(捷運管理系統、公車管理系統)

- 停車管理中心

- 其他救援、維護、消防單位

有關交通管理中心組織性質可分為集中式組織及分散式組織，說明如下：

## 一、	集中式組織

即將原分散於各單位管轄之交控中心或管理系統整合成一個獨立單位-交通管理中心，各管理系統均納入交通管理中心的管轄之內，而成為交通管理中心的子系統如圖5-30所示。

圖5- 30  集中式組織架構

在交通管理中心內，無論各種系統、操作人員及運作功能都較能滿足交通管理運作要求。在此管理組織架構下可發展出獨立的指揮體系，可依整體交通需求達到整合控制的目的，如美國休士頓運輸及危機管理中心(TEMC)即是集中式組織的代表模式。因此集中式組織之交通管理單位，其組織編制在設計上應含下列功能：

### (一)	交通資料蒐集

主要將各交通管理系統所蒐集之交通資料加以分類，包括各級公路交通資料、事件發生與處理狀況、停車資訊及大眾運輸資訊等，依照交通管理運作上之需要分別加以儲存，以便擷取使用。

### (二)	交通資訊顯示

乃針對交通資料之分析結果，包括原始交通資訊之顯示及交通控制策略之顯示，皆應在原先之資訊顯示安排及佈設上加以規劃，以避免執行上之困擾。

### (三)	擬定及執行整體交通管理及控制策略方案

乃針對不同交通狀況，經由事先擬定之交通控制方案，設定不同的交通管理與運作策略。

### (四)	維修

乃為了維持交通管理中心設備之正常運作，而必須成立之維修單位，以維持設備之正常使用，並增加設備之運轉效率。

### (五)	交通事故處理

為防範交通事故之影響區域及時間加長，將事故之發生地點及可能造成之影響，以交通資訊顯示設備儘速告知駕駛人提早加以準備，包括替代路線之轉移使用等，並即時支援事故處理及救援派遣。

### (六)	跨單位之交通管理與運作協調會議

當有遭遇非交通管理中心所管轄之交通管理單位時之交通問題時，可基於實務運作效果之評估，定期或臨時性地召開協調會議，以釐清工作之職責及共同擔負之工作範圍。

依據上述之需求，交通管理中心人員編制之組成，至少需包含如下：

### (一)	系統操作人員

### (二)	交通工程師、分析師與規劃師

### (三)	電腦程式設計師與系統分析師

### (四)	交通設施維修人員

### (五)	交通事故處理人員

在集中式組織架構下，原有各交通管理系統管轄單位，僅釋放有關系統控制管理權，由新成立之交通管理中心統轄管理，例如以高速公路北區交控中心而言，其管轄單位為高速公路局北區工程處，當交通管理中心成立後，對北區工程處而言，僅將對交控中心管轄權釋放，其他相關管轄權如道路施工、維修等，仍屬於其管轄權限。有關集中式組織運作之優缺點說明如下：

### (一)	優點

#### 1.	可避免因管轄權不統一所造成困擾，且人員掌握資源豐富。

#### 2.	同一單位人員可有效解決整體管理控制上之問題，運作效率高。

#### 3.	資訊傳輸較易串連整合。

#### 4.	事故處理與派遣時間可縮短。

#### 5.	可隨時監控目前整體管理策略運作狀況，並且隨時可修正改善。

### (二)	缺點

#### 1.	須制定新的交通管理中心行政組織人員編制，並且須編列相關預算，增加政府財政負擔。

#### 2.	因將分散於各單位管轄之交控中心或管理系統整合成一個新的獨立單位，容易造成該單位整體編制過於複雜。

#### 3.	因整體組織編制需經改變、調整或新增，所遭遇的阻力較大。

#### 4.	必須處理之整合時程（尤其是組織編制）較長。

## 二、	分散式組織

即交通管理中心為一資訊交換中心及負責將各管理系統蒐集之交通資訊經過彙整分析後提供給社會大眾，對各管理系統並無管轄權，而在管理協調方面將設置協調會報如圖5-31所示。

所謂協調會報乃是結合不同管理系統某些相同工作職掌的人員，或相同單位不同工作職掌的人員定期或不定期開協調會報，以期解決共同面臨之問題，如美國馬里蘭州蒙哥馬利郡運輸管理系統即是分散式組織的代表模式。其設置目的主要如下：

### (一)	研擬各種同時影響各管理系統事件處理方法。

### (二)	當同時影響各管理系統的事件發生時，協調會報必須追蹤考核執行各種預設的處理方法執行結果。

### (三)	研擬整體性交通控制策略。

### (四)	在適當時機執行跨越各子系統的交通控制策略。

### (五)	發生不屬於事先規劃的情形，亦應在最短的時間內召開各單位的協調會議，迅速定出處理方案和整合方式。

*

圖5- 31  分散式組織架構

在分散式組織之交通管理中心，因對各管理系統並無管轄權，其功能要能發揮效用，除各種交通資訊交換格式及種類訂定完善外，最主要便是協調會報運作效能，協調會運作時機可分以下說明：

### (一)	平時運作

所有相關單位平時即應就各種可能發生的事件詳加分析，藉由協調會報事先規劃出各種因應方案，包括排除事故之運作流程、人員編配及資訊傳輸等配合協調事項，並建置於各系統反應計畫中一旦發生屬於事先規劃事件時，即可在最短時間內做最有效之整合處理。

### (二)	突發事件運作

在特殊事件發生時，首先由特定人員檢視該事件是否適合預設之處理方法（即已有標準作業程序），若不適合預設之處理方法，則立刻召集所有相關人員進行緊急會商，在最短的時間內進行工作分派，讓設施維修、交通控制、事件處理（包括警察、車輛拖吊、緊急救護和現場管制）、資訊交換及傳輸等各項工作在共同合作下將事件排除，若事件過於急迫則緊急會商僅只於決定大方針，細節部份由各單位自行訂定，以免會商完畢時事件已擴大到很難排除的地步。在事件排除之後則必須召開檢討會，以便將此事件處理之經驗傳承下來，並訂定未來因應的處理方式及運作規範。

有關分散式組織運作之優缺點說明如下：

### (一)	優點

#### 1.	政府編制規模不致擴大。

#### 2.	對原有各管理系統組織規模不須做任何改變。

#### 3.	可提高各管理系統運作效率。

#### 4.	具備整合協調功能，使行政運作發揮效果。

#### 5.	可根據不同管理系統運作需求，建立整合式交通管理及控制策略之運作規範。

### (二)	缺點

#### 1.	因對各管理系統不具管轄權，所以較無約束力。

#### 2.	由於各管理系統相關之交通策略均由協調產生，在運作時較容易因考量不夠周詳，而產生運作時困擾。

#### 3.	當有突發事件發生時，較無法掌握時效性，處理效率較低。

## 三、	成立方式

交通管理中心無論是採分散式組織或是集中式組織，兩者間有一共通性，即為必需具有整合資訊與資訊交換功能，所以需有一機構負責處理各交通管理系統資料事宜。國內目前如高速公路北區泰山交控中心或台北市交控中心都已具備相當交通控制功能規模，所以在交通管理中心建立可考量兩方面：

- 原有交控中心加以擴充。

- 成立一新的專職機構。

根據上述因素，交通管理中心成立方式說明如下：

### (一)	在集中式組織架構下

#### 1.	原有交控中心加以擴充

可考量將較具規模交控中心提升為交通管理中心，底下統合各交通管理系統，其優點為：

- 可將原有交控中心設備加以擴充，減少設備重複投資。

#### 其缺點為：

- 目前各交控中心層級較低，若由原交控中心提升層級，在行政組織上仍需做重大調整。

#### 2.	成立一新專職機構

成立類似交通管理署或相同性質單位，其優點為：

- 組織架構較明確，未來單位運作時，較易發揮效用。

#### 其缺點為：

- 須制定全新人員編制，耗時較久，且阻力會較大。

### (二)	在分散式組織架構下

#### 1.	原有-交控中心加以擴充

可考量將較具規模交控中心提升為交通管理中心，其優點為：

- 可將原有交控中心設備加以擴充，作為彙總各交通管理系統之交通資料使用。

#### 其缺點為：

- 協調時產生爭議時，因與各交通管理系統間並無約束力，較無法產生較佳之結論。

#### 2.	成立一新專職機構

可考量在政府部門內成立或指定一單位負責協調會事宜，其優點為：

- 其層級較高，協調時較容易。

- 有專職人員負責協調會報及資訊整合事宜。

#### 其缺點為：

- 需小幅修正政府相關部門組織編制。

## 四、	集中式組織及分散式組織於國內環境之適合性

上述內容已說明集中式組織及分散式組織之架構與優缺點，國內目前如欲成立交通管理中心時，應採用何種組織架構，依照國內目前環境，現階段交通管理中心成立，建議採行分散式組織架構方式，理由說明如下：

### (一)	國內目前相關交通管理系統分屬多個管轄單位，有中央政府、地方政府、警察單位等，採分散式組織對政府現階段有關交通管理之行政組織改變較少。

### (二)	採集中式組織時必須大幅度修改政府現行組織，所需時間較長，無法滿足現階段交通管理需求。

### (三)	由於分散式組織為一協調性質單位，不像集中式組織牽涉直接管轄權力，應較容易為各交通管理單位接受。

### (四)	國內目前有關於ATMS基礎建設並不完備，如果直接採集中式組織架構建構交通管理中心時，由於所屬相關交通管理系統建設經費或時程等過於龐大，實行阻力較大；而分散式組織架構建構交通管理中心時，可先將既有交通管理系統納入協調運作範圍，並先訂定相關標準協定，再逐一發展所欠缺之系統，並將其納入，短期內較容易發揮其功效。

而對於未來交通管理中心之行政組織架構，是仍採行分散式組織或可由分散式組織跨到集中式組織，基本上目前並不能有一確定答案，必須視下列因素而定。

### (一)	整個ITS未來發展方向及各種技術進步程度。

### (二)	政府部門未來對於整個ITS所有相關子系統之發展方向及政策。

### (三)	在分散式組織下運作之交通管理中心功能及成效是否滿足未來ITS需求。

### (四)	由分散式組織跨到集中式組織時，牽涉管轄權力移轉。由於縣市政府對交通問題日趨重視，是否願意將管轄權力移轉，得視縣市政府及民眾是否有共識而定。

所以有關國內交通管理中心之組織架構，建議現階段採行分散式組織，對於未來則視整個環境而定。

# 5.4.3	運作管理規劃

以下分別就集中式組織及分散式組織說明交通管理中心之運作規劃。

## 一、	集中式組織之交通管理中心運作規劃

### (一)	有關交通服務資訊及管制措施之運作規劃如下：

#### 1.	整合各管理系統成為具有整合控制能力之交通管理中心，並與各管理系統連線作業，以期能交通資訊共享，而道路交通服務資訊（可配合交通廣播電台、資訊可變標誌、行車路線導引等來提供），可由各管理系統或透過交通管理中心資訊播送系統，提供包含以下動態及靜態資料給媒體或社會大眾：

##### (1)	交通壅塞狀況，包括壅塞地點、車流資料及其它路況之說明。

##### (2)	事故地點。

##### (3)	建議路線提供，包含進出高速公路之匝道及都市相關道路。

##### (4)	當日交通工程施工地點。

##### (5)	重要交通管制措施：如施工、改道或道路封閉。

##### (6)	停車資訊。

##### (7)	大眾運輸轉乘資訊。

#### 2.	交通管制措施

##### (1)	監督各交通管理系統之運作。

##### (2)	整合交通管制策略方案之研擬及運作協調，如高速公路匝道及平面道路之配合管制作業，包含號誌時制計劃及其它管制方式。

##### (3)	交通管制方案及交通工程設計之研討。

##### (4)	重大交通事故之緊急因應處理，應兼顧車流之轉移、員警之執勤、資訊之顯示及替代路線之規劃等。

##### (5)	各交通管理系統間之協調管理及資源訊息相互之支援。

### (二)	配合條件

實際運作上仍須相關條件加以配合，方能使「交通管理中心」之構想能夠充分發揮其績效：

#### 1.	行政機關之權責配合及責任歸屬之適當劃分。

#### 2.	運作及管理經費來源之定期提供。

#### 3.	現行交通控制方式之評估及新式交通控制技術之開發。

#### 4.	交通人才之培養、訓練及人力資源之調配運用。

#### 5.	硬體設備之整合，包含車輛偵測器、號誌控制器及交控中心所屬電腦配備、地圖板、通訊處理機、閉路電視等。

#### 6.	確實提供相關施工訊息及交通管制措施，以作為交通管制方案及道路交通服務訊息提供之依據。

#### 7.	交控策略之整合。

## 二、分散式組織交通管理中心運作規劃

### (一)	有關交通服務資訊及管制措施之運作規劃如下：

#### 1.	於交通管理中心建立交通資訊交換系統，以使各管理系統間交通資訊共享，而道路交通服務資訊（可配合交通廣播電台、資訊可變標誌、行車路線導引等來提供），可由各管理系統或透過交通管理中心資訊播送系統，提供包含以下動態及靜態資料給媒體或社會大眾：

##### (1)	交通壅塞狀況，包括壅塞地點、車流資料及其它路況之說明。

##### (2)	事故地點。

##### (3)	建議路線提供，包含進出高速公路之匝道及都市相關道路。

##### (4)	當日交通工程施工地點。

##### (5)	重要交通管制措施：如施工、改道或道路封閉。

##### (6)	停車資訊。

##### (7)	大眾運輸轉乘資訊。

#### 2.	交通管制措施

##### (1)	交通資訊系統之監督運作。

##### (2)	透過協調會報方式來進行跨系統之交通管制策略方案研擬及運作協調，如高速公路匝道及平面道路之配合管制作業，包含號誌時制計劃及其它管制方式。

##### (3)	交通管制方案及交通工程設計之定期共同研討。

##### (4)	重大交通事故之緊急因應處理：應兼顧車流之轉移、員警之執勤、資訊之顯示及替代路線之規劃等。

### (二)	配合條件

雖然交通管理中心對各管理系統不具管轄之權利，但是成立協調會報此類任務編組式的單位，在實際運作上如配合以下相關條件，亦可發揮其績效：

#### 1.	各子系統之權責配合及責任歸屬之適當劃分。

#### 2.	建立定期或非定期之會議，此為任務編組式單位最主要的溝通協調管道。

#### 3.	現行交通控制方式之評估及新式交通控制技術之開發。

#### 4.	交通人才之培養、訓練及人力資源之調配運用。

#### 5.	建立各管理系統間之交通資訊交換系統，提供相關交通管制措施，以作為各管理系統配合執行交通管制方案及道路交通服務訊息提供之依據。

# 5.4.4	經營方式規劃

由於人們對交通資訊需求及要求程度漸增，交通資訊不再是僅供研究之流量或密度，而是用路人急切需要之起點至目的地旅行時間、壅塞狀況、旅次資訊取得、停車場狀況、大眾運輸班次及時間、事件地點及持續時間等，加上智慧型運輸系統發展及網際網路普及，交通資訊已可藉由有線電視、網際網路及資訊可變標誌等管道傳送給用路人，整合相關交通資訊，提升資訊價值，已成為目前重要課題。

隨著政府面對迫切建設需求而無財力支應之窘困，吸引民間資金投入建設，並引進民間企業高效率經營理念，已成為公共建設另一思考方向，所以交通管理中心建立除採傳統政府興建經營外，亦可考慮由民間管理經營，此觀念說明如下。

近來由於高速鐵路一案，使得民間參與相關公共建設計畫，成為公共建設推動之另一思考方向，因交通管理中心具備整合各交通管理系統資訊，所以本質上已有交通資訊服務(Information Service Provider，簡稱ISP)之架構，藉由交通資訊之加值所產生之商機，吸引民間投入，由民間經營之優缺點說明如下：

## 一、	優點

### (一)	交由民間整合管理，政府無組織編制問題。

### (二)	可藉由民間經營提高經營及管理績效。

### (三)	人員及經費可有效控制。

### (四)	政府不必過度負擔經費及人員投入，只需負責監督、管理即可。

### (五)	營運風險可由民間承擔。

## 二、	缺點

### (一)	管轄指揮各交通管理系統單位運作有實際困難。

### (二)	政策之執行有時無法與民間經營理念相配合時，會造成協調不佳與控制效率不彰之情形。

### (三)	政府需提供足夠之優惠條件配合以吸引民間配合。

### (四)	政府需訂定明確規範供民間經營者遵循。

### (五)	需定期檢核民間經營之績效。

依據美國ITS對於ATMS之使用者服務功能之籌備、建置與營運關係之研究(詳細關係見表5.2所示)，由於交通管理中心具備有整合控制或整體控制策略擬定之功能，應由政府營運管理較能貫徹執行且為妥當，但交通管理中心中有關交通資訊服務(ISP)部分，可考慮開放給民間建置營運，例如目前日本東京都會區交通資訊中心(TIC)是由民間廠商負責經營。

表5. 2  美國ITS有關於ATMS之使用者服務功能的籌備、建置及營運關係表

| 使用者之 服務功能 | 政府利益 | 民間利益 | 誰來籌備 | 誰來建置 | 誰來營運 | 誰來使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通控制 | 良好 | 適中 | 政府 | 政府/民間 | 政府 | 聯邦交控單位、州級交控單位、區域交控單位、郡級交控單位、市級交控單位、緊急救援業者、警察單位、消防及醫療單位、危險物品處理單位、營運單位、大眾運輸單位、系統整合者及顧問公司 |
| 事件管理 | 良好 | 適中 | 政府 | 政府/民間 | 政府 | 聯邦交控單位、州級交控單位、區域交控單位、郡級交控單位、市級交控單位、緊急救援業者、警察單位、消防及醫療單位、危險物品處理單位、在外的業務人員 |
| 行車路線導引 | 適中 | 良好 | 基礎建設 政府 車輛配置 民間 | 基礎建設 政府 車輛配置 民間 | 政府/民間 | 一般駕駛人、特殊需要旅行者、卡車公司、郵遞業者、民間車隊管理、大眾運輸業者、緊急救援業者、警察單位、消防及醫療單位、拖吊業者、在外的業務人員 |
| 行前規劃資訊 | 適中 | 良好 | 政府/民間 | 民間 | 民間 | 一般駕駛人、特殊需要旅行者、卡車公司、郵遞業者、民間車隊管理、大眾運輸業者、緊急救援業者、警察單位、消防及醫療單位、拖吊業者、在外的業務人員 |
| 大眾運輸管理 | 良好 | 適中 | 政府 | 民間 | 政府 | 大眾運輸管理單位 |
| 緊急救援管理 - 緊急通知及個人安全 - 緊急救援車管理 | 適中 良好 | 適中 良好 | 民間 政府 | 民間 民間 | 民間 政府 | 危險物品處理單位、警察單位、消防單位、緊急救援業者、救援醫療單位 緊急救援業者、警察單位、消防單位、救援醫療單位、拖吊業者、危險物品處理單位 |

(資料來源：ITS-America, ITS Architecture / Mission Definition，1997年1月)

基本上主要考量可能產生之商機有：

### (一)	可將交通資訊加值，甚至結合ITS相關技術與設備(如車上顯示設備)，將資訊提供用路人。

### (二)	可藉由互利方式，與有、無線電視結合，將交通資訊發佈給用路人。

### (三)	可應用使用者付費方式，藉由網際網路、付費電話等設備，提供付費之交通資訊。

國內目前並無民間投資興建交通管理系統之相關案例，所以有關民間參與交通管理中心興建計畫可行性甚至整體ITS之服務功能，應委託相關專業機構研究，以建立民間參與籌備、建置及營運興建之模式。

# 5.4.5	系統預期成效

先進交通管理系統主要是結合各交通管理系統運作，並促成私人運輸與大眾運輸之整合，使得交通控制與管理，不再侷限於部分或是區域之範圍，而是整體性之考量，以有效而徹底改善交通問題，其所產生之經濟效益有：

## 一、	促進整體路網運輸效率。

## 二、	整合都市內交控系統，增強交控系統效益。

## 三、	增進系統管理者效益。

## 四、	增進用路人效益。

## 五、	提昇運輸系統效能。

## 六、	改善機動性。

## 七、	減少事件處理時間。

## 八、	增加救援派遣效率。

## 九、	減少因延滯而產生之環境污染。

## 十、增加行車安全。

## 十一、可創造一個ITS市場環境，並引進相關先進技術，提昇經濟生產力。

## 十二、增加能源使用效率。

## 十三、降低交通事故所引起之人員死傷、財物損失及行車延滯。

## 十四、提高尖峰時間及假日行車速率。

## 十五、提昇各交通管理系統所提供交通資訊價值。

## 十六、可節省行政人力支出。

由於本計畫所規劃之先進交通管理系統包含不同性質之交通管理系統，雖然部分交通管理系統尚未建立，但可以從其他交通管理系統成本效益分析上佐證其效益，例如；

## 一、	依據交通部國工局「東西向快速公路建設計畫交通控制系統工程規劃報告」中指出，其交控系統設置後，至目標年(民國100年)，其益本比值為2.87，顯示交控系統設置有其實際之經濟價值存在。

## 二、	依據交通部國工局「第二高速公路後續計畫交通控制工程規劃報告」中指出，其交控系統設置後，至目標年(民國100年)，其益本比值為24.14。

## 三、	依據台北市交工處「台北市中心區及連外幹道交通號誌中央控制系統規劃報告」中指出，其電腦化號誌系統設置後，其益本比值為14.1。

## 四、	由本報告2.1節說明中，亦可了解在美國、歐洲、日本等之交通管理系統運作所產生之效益，如路口延滯減少、平均車速增加、事故減少、平均旅行時間減少、排廢氣減少等，都有顯著成效。

任何交通管理系統興建均會對使用者或交通帶來明顯助益，從本計畫訪談結果或是相關系統之效益分析說明上都可得之，加上未來欲結合先進旅行者資訊系統之「行前規劃資訊」、「行車路線導引」等功能，勢必須透過整合相關交通管理系統資訊才能完成，而交通管理中心成立正可達成上述需求及經濟效益，所以加速推動交通管理中心成立，亦是邁向智慧型運輸系統一重要步驟。