附錄Ｂ  國內重要交控中心現況摘要

# 1.	高速公路北區交控中心系統現況：(啟用於民國82年)

## (1)	中心設備(主要電腦設備)

	主電腦：二台VAX Cluster，作業系統VMS5.5.2

	中央控制器：五台Radstone，作業系統OS9；一台CCTVCC，VICON；一台Stratus/R5，作業系統UNIX/SVR4

	工作站：十三台SUN Micro，作業系統UNIX/SUNOS 4.1.2

	區域網路：Ethernet(TCP/IP)

## (2)	終端設備

	車輛偵測器：487個(環路式486個，影像式AutoScope 1個)(連線數量約300個)

	風力偵測器：6個

	濃霧偵測器：8個

	坍方偵測器：5個

	空氣品質監測站：2個

	速限可變標誌：51個

	車道管制號誌：6個

	匝道儀控號誌：(另案工程佈設中)

	進口門柵管制號誌：16個

	進口車道管制號誌：7個

	進口匝道管制號誌：6個

	資訊可變標誌：105座

	圖誌可變標誌：8座

	閉路電視：60座

	緊急電話：450座

## (3)	通訊傳輸

### A.	幹線網路之組成包括：光纖通訊設備(OLTE)，電子式自動數位跳接系統(DCS 3/1)，T-1網路系統(T1 MUX)，分頻多工視訊光傳輸設備(FDM)，光纖配線盤等。

### B.	區域傳輸網路之組成包括：數據機、集訊器、緊急電話光通訊設備、光數據通訊設備、影像訊號光電轉換器。

## (4)	提供外界資訊媒介

	路況查詢電腦(設置於休息站)

	交通廣播電台

	網際網路(網址為www.freeway.gov.tw)

## (5)	系統整合

中華顧問工程司

# 2.	東西向快速公路交控中心系統現況

目前東西向快速公路並無交控系統建置，國工局已委託中華顧問工程於民國85年1月完成交控系統工程規劃報告。

# 3.	台北市交控中心現況：(啟用於民國78年)

## (1)	中心設備

	主電腦：二台Concurrent及SGI，作業系統UNIX

	支援電腦：一台SGI，作業系統UNIX

	工作站：三台HP9400，作業系統UNIX

	區域網路：Ethernet(TCP/IP)

## (2)	終端設備

	號誌控制器：1051個(連線數量約800個)

	車輛偵測器：495個(環路式465個，超音波30個)(連線數量約150個)

	資訊可變標誌：22座

	圖誌可變標誌：2座

	閉路電視：26座

## (3)	通訊傳輸

	租用電話線

	自行舖設光纖(建國高架、水源、環河等快速道路沿線及各聯外橋樑北市端)

## (4)	提供外界資訊媒介

	交通廣播電台

	網際網路(網址為www.tcc.taipei.gov.tw)

## (5)	系統設計/開發/整合

中華顧問工程司

# 4.	基隆市交控中心系統現況(啟用於民國78年)

## (1)	中心設備

	主控電腦工作站一台：PC386，作業系統DOS

	路況圖形顯示工作站一台：PC486，作業系統DOS

	資料庫伺服工作站一台：PC486，作業系統NOVELL

	區域電腦工作站二台：PC486，作業系統DOS

	區域網路：NOVELL

## (2)	終端設備

	號誌控制器：102個

	車輛偵測器：30個(環路式)

## (3)	通訊傳輸

	租用電話線

## (4)	提供外界資訊媒介

	交通廣播電台

## (5)	系統設計/開發

台灣號誌公司

# 5.	台北縣交控中心系統現況：

系統開始建置於民國78年，未久業主與承商即因為合約及工程問題進行法律訴訟至今，目前系統仍處於停用中，未能正式運作。

# 6.	台北縣新店市交控中心系統現況：(啟用於民國86年)

## (1)	中心設備

	主電腦工作站：PC486，作業系統Windows 3.1

	圖形電腦工作站：PC486，作業系統Windows 95

	網路電腦工作站：PC486，作業系統NOVELL

	通訊電腦工作站：PC486，作業系統DOS

	區域網路：NOVELL

## (2)	終端設備

	號誌控制器：65個

	車輛偵測器：3個(環路式2個，影像式1個)

	資訊可變標誌：1座

## (3)	通訊傳輸

	租用電話線

	同軸電纜

## (4)	提供外界資訊媒介

	交通廣播電台

	當地有線電視台(即時影像提供)

## (5)	系統設計/開發

宏眾號誌公司

# 7.	桃園縣交控中心系統現況：(啟用於民國78年)

## (1)	中心設備

	主控電腦工作站二台：PC486，作業系統DOS

	路況圖形顯示工作站二台：PC386及486，作業系統DOS

	資料庫伺服工作站二台：PC486，作業系統NOVELL

	區域電腦工作站八台：PC486及586，作業系統DOS

	區域網路：NOVELL

## (2)	終端設備

	號誌控制器：571個(連線約400個)

	車輛偵測器：44個(環路式)(目前已全數離線無法運作)

	閉路電視：1座

## (3)	通訊傳輸

	租用電話線

## (4)	提供外界資訊媒介

	交通廣播電台

## (5)	系統設計/開發

台灣號誌公司

# 8.	新竹市交控中心系統現況：(啟用於民國86年)

## (1)	中心設備

	主電腦工作站：PC586，作業系統Windows 95

	圖形電腦工作站：PC586，作業系統Windows 95

	區域網路伺服器：NT Server，作業系統Windows NT

	區域網路：NT Server

## (2)	終端設備

	號誌控制器：170個

	車輛偵測器：4個(目前已全數離線無法運作)

## (3)	通訊傳輸

	租用電話線

## (4)	提供外界資訊媒介

	交通廣播電台

## (5)	系統設計/開發

冠生號誌公司

# 9.	台中市交控中心系統現況：(啟用於民國77年)

## (1)	中心設備

	主控電腦工作站一台：PC386，作業系統DOS

	路況圖形顯示工作站一台：PC486，作業系統DOS

	資料庫伺服工作站一台：PC486，作業系統NOVELL

	區域電腦工作站二台：PC386及486，作業系統DOS

	區域網路：NOVELL

## (2)	終端設備

	號誌控制器：72個

	車輛偵測器：31個(環路式)

## (3)	通訊傳輸

	租用電話線

## (4)	提供外界資訊媒介

	交通廣播電台

## (5)	系統設計/開發

台灣號誌公司

# 10.	台南市交控中心系統現況：(啟用於民國83年)

## (1)	中心設備

	主電腦工作站二台：PC586，作業系統Windows 3.1

	圖形顯示工作站二台：PC486，作業系統Windows 3.1

	區域網路工作站一台：PC586，作業系統NOVELL

	區域通訊工作站二台：PC486，作業系統Windows 3.1

	區域網路：NOVELL

## (2)	終端設備

	號誌控制器：836個(連線約400個)

## (3)	通訊傳輸

	租用電話線

## (4)	提供外界資訊媒介

	交通廣播電台

## (5)	系統設計/開發

鼎眾號誌公司