第七章  結論與建議

7.1	結論	283

7.2	建議	286

第七章  結論與建議

綜合上述之分析，本計畫獲致下列之結論與建議：

# 7.1	結論

## 一、	有關國內外在交通管理系統發展上，經本研究計畫分析之結果主要差異在於：

### (一)	系統管理上

國外之先進交通管理系統的建設，均以先行建立都會區及高快速公路完善的交通控制中心為基礎建設；而國內目前各交控系統仍屬零星建置獨自運作，系統間缺乏以都會區或區域運作之整體考量。

### (二)	組織機構上

國外ATMS發展是有計畫結合產、官、學界來形成政策方向推動配合法案，並透過民間科技轉移及擴大有組織的參與；而國內目前雖已成立中華號誌協會並已運作近兩年，其範圍上也多以號誌為焦點，仍需加強對產官學界如何共同凝結合作方面的策略作法。另外，中華智慧型運輸系統協會(ITS-Taiwan)已於民國87年7月成立。

### (三)	架構標準上

國外之架構推動不管是Top-down(如美國)或Bottom-up(如歐洲、日本)均有一致之標準架構；而國內目前有關架構標準制定與維護仍無一套適當且能持續運作的機制。

### (四)	公私部門合作上

國外對ATMS之規劃、開發、建置等，均透過公私部門之合作組織協會進行整體規劃及推動，如美國為ITS-America，歐洲為ERTICO，日本為VERTIS；而國內目前剛成立之ITS-Taiwan為推動智慧型運輸系統之合作組織協會。

## 二、	本研究計畫發現國內的交通管理系統在發展上主要關鍵問題在於預算與經費的不足、發包與驗收制度的無法符合系統工程長期建置維運的需要、人事與行政的管理、偵測資料不夠、保養與維修的管理以及系統間缺乏統合聯繫/資訊交換等方面問題，本研究針對每一個問題推引出較為合理的解決構想與建議，希望引起國內交通界與高層決策者的重視，唯有系統發展上主要關鍵問題得以解決，才可落實先進交通管理系統在國內發展的可行性及較廣泛成效。

## 三、	未來交通偵測資料的來源將為多元化，除了針對路段特性不同選用設置車輛偵測器種類(如環路線圈式、影像式、超音波式及微波式)以外，事實上亦可由其它技術來源輔助獲得，例如車流偵測車(Probe Vehicle )為GPS結合無線通訊技術將交通資料蒐集到監控中心內，再透過資料融合技術將資料格式一致化，提供較客觀且準確之交通資訊供用路人參考。

## 四、	本研究計畫對國內交通管理系統整合上所面臨的問題，解決構思如下：

### (一)	優先建立地區交通管理系統或加強既有系統功能

### (二)	建立交通管理中心

### (三)	加強交控系統偵測設備數量及訊息顯示設施

### (四)	訂定資訊交換系統軟硬體及通訊架構標準

### (五)	將現有交通資訊計畫納入先進交通管理系統整合

### (六)	利用Internet技術輔助整合及資訊交換

## 五、	本研究計畫規劃之先進管理系統架構功能包括資料蒐集處理、事件應變及緊急救援處理、資訊發佈處理、資訊交換處理及交通管理策略處理等。

## 六、	為達成各交通管理系統間資訊交換，本研究計畫規劃除了初步訂定資訊交換系統軟硬體及通訊架構標準以外，另有共同資料庫及整體資訊交換資訊網架構的擬定。

## 七、	本研究計畫規劃之交通管理中心雛型如下：

### (一)	其組織性質可採集中式組織及分散式組織，考量國內現況，短期可用分散式組織，長期得視整個環境而定。

### (二)	其經營方式仍應由政府營運管理，有關交通資訊服務(ISP)部份，可考慮由民間建置營運。

### (三)	其應用區域，可先由北部大台北都會區(範圍包括台北市、台北縣、桃園縣、基隆市)優先考量，並以本區域規劃為雛型系統建構範圍。

## 八、	先進交通管理系統建立後所產生之成效及其所發揮之功能主要有：

### (一)	促進整體路網運輸效率。

### (二)	增進系統管理者效益。

### (三)	增進用路人效益。

### (四)	增加行車安全。

### (五)	創造一個ITS市場環境，並提昇經濟生產力。

### (六)	增加能源使用效率，減少對環境衝擊。

### (七)	降低交通事故所引起之人員傷亡、財物損失及行車延滯。

## 九、	經由本研究計畫分析及專家學者建議，因西濱快速公路交通管理系統尚未進行規劃工作，東西向十二條快速公路交通管理系統雖已完成規劃，卻尚未進行細部設計工作，對於整合台灣地區高快速公路路網之交通管理系統已構成缺陷，為使未來整體路網交通運行更有效率，東西向十二條及西濱快速公路交通管理系統興建實為重要的課題。

## 十、	為能落實國內先進交通管理系統之推動發展，本研究計畫規劃短期階段為5年，中期階段為5～10年，長期階段為10～15年，建請中央政府、地方政府、學術/研究/顧問單位及民間機構互相配合發展策略計畫之推動進行。

# 7.2	建議

| 項次 | 建議事項 | 說明 | 執行單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界定ATMS應用技術關係 | 先進交通管理系統之應用技術之間的相互關係，可由後續計畫繼續探討，界定清楚彼此間會有相互影響的關聯性。 | 學術/研究/顧問 | 81頁 |
| 2 | 強化ATMS相關組織協會 | 必須儘早強化相關組織協會，促成公私部門良性的合作與互動，負責相關事宜的統合規劃，加緊在先進交通管理系統組織架構及經費籌措等方面考量，提供政府適當的政策建議，推動重要的研究與發展計畫。 | 學術/研究/顧問 中央政府 民間機構 | 25頁 |
| 3 | 通訊系統技術應用考量 | 近來無線電通訊傳輸技術發展甚快，所以未來先進交通管理系統在結合新的通訊技術時，應先考量該技術在國內適用之可行性。通訊系統是ITS各種應用的神經系統，仍有必要考慮其多種功能整合的需要。國內行動數據及中繼式無線通訊已開放服務，可考量與ITS整合應用。 | 學術/研究/顧問 民間機構 | 45頁 及46 頁 |
| 4 | 終端設備之軟硬體標準 | 未來國內交通控制系統的主要終端設備，如號誌控制器、車輛偵測器、資訊可變標誌等需要制定標準，採取開放性架構，如此不但設備成本降低，而且易於保養維修，達到系統運作相容的目標。 | 中央政府 學術/研究/顧問 民間機構 | 32頁 及274 頁 |
| 5 | 通訊協定標準化制定 | 未來國內的交通管理系統通訊協定寄望仍能夠朝向類似NTCIP的網路化及功能模組化架構推展，其間仍需注意的是NTCIP是北美的標準，歐洲、日本均有不同的發展，我國必須積極導入最先進的資訊技術以期能迎頭趕上。短期內應先行成立相關研究計畫進行探討研究，其策略方向足為整體發展之關鍵。 | 中央政府 學術/研究/顧問 民間機構 | 162頁 及163 頁 |
| 6 | 車流特性研究 | 由於國內與國外車流特性有所差異，使得國外之先進交通管理系統運作與經驗須經過修正才能符合國內需求，後續應針對國內之車流特性如駕駛人行為、混合車流、資訊需求等，詳加深入研究，以期創造一個能符合本土需求的ATMS。 | 學術/研究/顧問 | 43頁 |
| 7 | 車輛偵測器之測試計畫 | 針對主要的車輛偵測器種類實際適用國內的天候及交通環境狀況，期待未來有實地現場測試計畫，以評估車輛偵測器的適用性。 | 中央政府 地方政府 學術/研究/顧問 民間機構 | 44頁 |
| 8 | 系統工程運用在ATMS建構 | 未來國內在建構ATMS之相關系統時，其進行的方式可以採用系統工程方法，以有效促成運具與系統間、系統與系統間的通訊，以及軟硬體的整合。 | 中央政府 地方政府 學術/研究/顧問 民間機構 | 170頁 |
| 9 | 成立都會區層級交通管理委員會 | 為解決都會區交通問題，建議政府應成立都會區層級交通委員會或管理組織，並加強交通專業人才培訓。 | 中央政府 | 274頁 |
| 10 | 建立ATMS民間投資方式 | ATMS的運作組織必須因應功能擴充及服務延展而需有彈性的調整能力，如限於政府人手制度，無法讓適當的事業與人力就位運作，就算建立功能強大的系統最後也是無法發揮系統所規劃之功能。此時應可進一步考慮ATMS以民間投資方式建構系統，例如，交控系統初期可以BO方式建置及管理，選擇一數百個路口的區域試行及建立完整的模式應為可行。 | 中央政府 民間機構 | 161頁 |
| 11 | 制定ATMS細部發展策略 | 政府相關單位可參卓本研究計畫之成果，制定ATMS發展策略，制定詳細實行步驟及各單位分工配合事項，以利後續推動執行。 | 中央政府(例如可由交通部主導) | 272至278頁 |
| 12 | 即早規劃ATIS技術與架構 | 一個有效的先進交通管理系統建立之後，才能滿足先進旅行者資訊系統需求，後續應即早規劃整合先進旅行者資訊系統之技術與架構，並界定與ATMS之相互關係，使ATMS及ATIS協同運作能發揮其功效。 | 中央政府 學術/研究/顧問 | 173頁 及174 頁 |
| 13 | 建立ITS技術規格標準 | ITS包含各種服務子系統，而各系統間彼此存有相輔相成的關係，後續發展建議以ATMS為應用中心，建立ATMS與其它各子系統所包含之技術規格標準，以達統合一致的效果，創造具有功能擴充及服務延展的有利環境。 | 中央政府 學術/研究/顧問 民間機構 | 8頁及 9頁 |