附錄Ｃ  東西向十二條及西濱快速公路交控系統規劃簡述

一、	台灣地區高快速公路網概述	340

二、	快速公路交通控制功能	342

三、	快速公路交通管理系統基本架構	345

四、	快速公路交通管理系統控制中心設置地點	347

五、	快速公路交通管理系統經濟效益	348

六、	東西向十二條及西濱快速公路交通管理系統工程之迫切性	349

附錄Ｃ  東西向十二條及西濱快速公路交控系統規劃簡述

為因應南北交通成長之需並分散中山高速公路之流量，政府已著手興建第二高速公路，並將西濱公路提升為快速公路，完工後將構成南北運輸之高快速公路走廊，並在都會區及各生活圈彼此連成一氣互為貫通，除此，政府為加強西部生活圈主要城鄉之橫向幹道，並有興建十二條快速公路計畫，完工後兩快速公路將與高速公路系統構成一綿密之路網，因此對用路人而言，高速公路不再是唯一選擇，而是多重可互相替代的路徑。

然而複雜的路網，仍必需依賴一個規劃完善之交通控制系統提供相配合的服務才能真正發揮路網效果，如提供用路人充分之資訊，以協助其迅速正確選用到達目的地之最佳路徑，或提醒用路人前方路段有潛在危險因子（如事故、天候不良）應小心駕駛，更可在一旦事故發生時，能儘快偵知且採取有效緊急處理措施，並疏導車流避免事故嚴重性擴大。高速公路北部已有興建的交通管理系統，中南部路網將繼續或即將興建交通管理系統，而西濱快速公路交通管理系統卻尚未進行規劃工作，東西向十二條快速公路交通管理系統雖已完成規劃，卻尚未進行細部設計工作，對於整合高快速公路之交通管理系統已構成缺陷，為使未來整體路網交通運行更有效率，東西向十二條及西濱快速公路交通管理系統興建實為重要的課題。

# 一、	台灣地區高快速公路網概述

台灣西部地區由於地形與重要城鎮之分佈區位，使西部地區之運輸走廊呈現以南北向為主之走向，主要道路如中山高速公路、北部第二高速公路、台 1、台 3、台 5、台13、台15、台17及台19等皆呈南北走向，形成台灣西部地區之運輸走廊。

就西部地區現有之運輸走廊而言，中山高速公路為南北交通之主要動脈，台 1線為重要幹道，而台 3、台13及台19則可視為西部平原之輔助幹道，另外如台 2、台15及台17則為連絡西部濱海地區及各港口之幹道。

近年來隨著國內經濟的持續成長，國民所得與車輛持有率之急遽上升，致使各主要幹道，尤其是中山高速公路之交通量大增，道路服務水準逐漸降低，使其服務效能在交通量過度膨脹及長短程旅次交雜混用下日益癱瘓。而西部濱海公路、縱貫公路及內陸公路，雖經拓寬改善，然因沿線經過市鎮過多，致使其服務效能僅限於地區性交通，對南北城際運輸之大量交通需求仍無法達成分擔及替代中山高速公路之效能。另外，西部生活圈主要城鄉間之橫向幹道缺乏，亦是當前之一大問題。

鑑於目前運輸網路之功能日漸衰退，政府為增強運輸路網之結構，提高整體運輸之效率、已積極推動相關的公路建設，除北部第二高速公路自民國82年 8月起階段通車外，尚有中南二高計畫、北宜高速公路建設計畫、北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫、國道東部公路建設計畫、南橫高速公路建設計畫、新建西部走廊東西向十二條快速公路計畫、西部濱海公路提昇為快速公路計畫、中山高拓寬工程計畫、重要省道改建計畫、高速公路交流道連絡道改善計畫、都會區快速道路系統及主要幹道建設改善計畫等各項公路建設計畫，前述各項計畫對整體公路路網運輸功能及效率之發揮都具有極重要的影響。

就未來西部走廊之公路路網而言，最為重要之影響首推第二高速公路、東西向十二條快速公路以及西濱公路提昇為快速公路，此三項計畫完成後將使台灣西部地區呈現一個由三條南北向走廊及十二條東西向主軸所構成之整體高快速公路路網，使西部地區之每一生活圈皆有一條東西向快速公路連接縱向高快速公路，不僅可加強內陸地區與濱海地區之連絡，更可促進區域均衡發展。

# 二、	快速公路交通控制功能

一完善交通管理系統應依據各道路路段及其經過地區之不同特性，採行適當之控制策略，因此快速公路建設交通管理系統時首先需進行路網交通分析後，再選擇適合之交通控制策略，一般應用於快速公路之交通策略計有：

## (一)	主線速率控制

主線速率控制是使用速限可變標誌來限制特定路段之行駛速率以增進高快速公路行車安全，尤其是在易發生天候不良之路段，例如易發生濃霧、強風與豪雨區研訂適當的行車速率準則，以實施速率管制，防止車輛追撞、擦撞等事故發生。

## (二)	匝道控制

匝道控制係用於處理或解決高、快速公路的重現性壅塞問題，如果匝道控制系統之設計得宜及運作良好，確實能夠有效降低高速公路的壅塞程度。匝道控制確可有助於充分利用高速公路的容量，但並不是對每一個地點都是合適的，規劃快速公路交通管理系統時需針對匝道控制之使用特性與設置條件加以審慎的考慮及分析，擬定適合實施匝道控制之交流道。

## (三)	平交路口號誌控制

東西向快速公路及西濱快速公路係為一部分出入管制之公路，在與主要幹道相交之出入口一般設有交流道，在次要幹道相交之出入口則以平面交叉方式設置，於平交路口處，除在適當地點設置警告標誌，提醒幹、支道車輛小心駕駛或以跳動路面強迫車輛減速外，尚可設置行車管制號誌以管制車流。平交路口號誌控制係藉圓形之紅、黃、綠三色燈號或箭頭圖案，以時間更迭方式，分派快速公路或次要幹道不同方向之行進路權。號誌設置目的在於減少平交路口之人、車衝突，穩定交通車流，以維持交通秩序，促進交通安全，進而提高道路服務績效。

## (四)	隧道交通控制

隧道為一封閉空間，因聯絡困難、可及性較低，其潛在危險性高於一般路段，尤其是當事故發生時，其所造成之嚴重性、處理程序之複雜性與使用路人產生之不安，更是不同於一般路段。東西向快速公路部分為隧道路段，為確保隧道內行車安全及使隧道能有效營運與管理，需賴各種監視、偵測及交通控制設備，使控制中心能偵知隧道之交通狀況，如壅塞或其他事故，並將有關訊息快速提供用路人。

## (五)	事件自動偵測

高快速公路意外事件的發生是造成非重現性的主因，除了對車輛造成延滯外，對於生命、財產均會造成損失。事件延續時間愈長，其所造成的影響就愈大。而交通控制系統的主要任務之一，即是在極短時間內偵測出事件的發生，以便迅速、適當的處理與排除，使事件對交通的影響程度減至最低。目前國內規劃設計中之高快速公路交通控制系統，對於事件自動偵測皆相當重視，並均將納入系統中。

## (六)	路況資訊顯示

規劃路況資訊顯示之目的在於建立一套有效的旅行者資訊系統，此系統能預先告知用路人前方路段之交通情況，以提供有意義且即時之路況資訊，來保障用路人之安全，必要時並可建議用路人改道行駛，同時為了提高執行效果起見，旅行者資訊系統必須提供用路者真正所需之資訊，可供採用提供用路人於行車前或行車中路況資訊之設備有資訊可變標誌、圖誌可變標誌、交通專業電台、路況專線電話、車上路況顯示設備、交通資訊查詢台（Kiosk）等。

## (七)	與高速公路交通管理系統資訊交換

由於東西向及西濱快速公路與高速公路息息相關，因此高快速公路交通策略需能協調運作，方可增進整體交通運作效率，而高快速公路能有效之協調運作，則有賴於高快速公路交通管理系統間有效率之資訊交換功能，藉以通報路況資訊，並互相共享交通資源，目前已設計之第二高速公路交通管理系統均已預留與快速公路介接之管道及供作資訊交換之交通資料伺服器，因此未來高快速公路應有對應之規劃設計即可順利進行資訊交換。

## (八)	高快速公路路網轉向控制

台灣西部路網之中山高速公路、第二高速公路、西濱快速公路與東西向十二條快速公路即構成一高快速公路網，其中中山高與二高為南北交通動脈，二者約呈平行走向，僅在部分地區交會，或藉環、支線及東西十二快連接，這些交會點、連接點即為系統交流道。當中山高或二高發生壅塞時，控制中心即可在用路人到達系統交流道前傳達用路人轉向訊息，使其繞過壅塞路段，節省旅運時間，以達路網控制的目的，同理，當東西向快速公路發生壅塞時，透過資訊交換高速公路交通管理系統亦可將轉向訊息傳達給用路人，以使行駛於高速公路之用路人避過壅塞路段。

# 三、	快速公路交通管理系統基本架構

快速公路交通控制系統建立之目的在於運用各種交通終端設備與交通控制策略理論相結合，有效處理交通問題，並考量預留將來先進智慧型車輛與公路系統之需求。交通控制系統架構主要分為資料蒐集系統、資訊通報顯示系統、通訊傳輸系統及資訊處理電腦系統四大部分，有關交通控制系統架構如附錄圖3-1所示。

## (一)	資料蒐集系統

主要包括：車輛偵測器、超高偵測器、空氣品質監測站、天候偵測器、橋梁沉陷偵測器、坍方偵測器、閉路電視、緊急電話、行動電話、公路警察無線電話、工務車無線電話、公用電話等；此外，於中、長程計畫可成立直昇機隊，以空中之第三度空間直接以無線電或以視訊傳遞交通資訊回控制中心。

## (二)	資訊通報顯示系統

本系統分為重點式與全面性資訊通報顯示兩部分，重點式著重於快速公路沿線上交通控制系統之必須設備，全面性係重點式之輔助設施，因協調單位多，需耗費較多時程建置，故可列為中、長程工作。本系統設施主要包括：資訊可變標誌、圖誌可變標誌、速限可變標誌、車道管制號誌、"霧慢行"警示標誌、匝道儀控號誌及平面路口號誌。

附錄圖3-1  東西向快速公路交通控制系統架構圖

(資料來源：國工局，東西向快速公路建設計畫－交通控制系統工程規劃，民國84年5月)

## (三)	通訊傳輸系統

通訊傳輸系統係負責傳送本交控系統之資料及訊號，主要包括有線電通訊與無線電通訊兩部分。有線電通訊部分又可區分為有線電話子系統及傳輸子系統。

## (四)	資訊處理電腦系統

資訊處理電腦系統之主要功能為資料蒐集、資料處理與分析、交通策略之研擬、資訊通報顯示之控制及事件處理指令之下達等，並可連接高速公路交控系統及都會區交控系統以互換交通資訊。

交控系統架構由於子系統繁多，且須考慮與多項已設置、未來將設置及周邊等系統之介接、改接或整合，系統之複雜度非止於技術層面而已。因此交通控制系統於後續設計與施工階段，必須不斷的溝通與協調各相關單位，方能確保系統得以成功建立。

# 四、	快速公路交通管理系統控制中心設置地點

為考慮交通資訊之時效性、區域性與配合快速公路行政轄區之劃分，有關控制中心位置選定方式建議行政管轄之區工程處劃分方式處理，分別併區工程處，共分成一區（樹林）、二區（台中）、五區（嘉義）及三區（潮州）四個區域控制中心，各條快速公路自行興建機房控制中心負責監控所屬路段之交控設施。各區工程處區域控制中心監控其行政管轄內之所有機房控制中心，各區域控制中心透過中南二高之載波機房所預留之空間與管道及省公路局自行佈放之纜線、傳輸系統做資訊交換（包含與高速公路三個控制中心）。以區工程處轄區劃分之交控系統架構示意圖如附錄圖3-2所示

附錄圖3-2  以區工程處轄區劃分之交控系統架構示意圖

(資料來源：國工局，東西向快速公路建設計畫－交通控制系統工程規劃，民國84年5月)

# 五、	快速公路交通管理系統經濟效益

## (一)	可貨幣化效益包括

### 1.	減少交通事故所引起死傷損失

### 2.	減少交通事故所引起財務損失

### 3.	減少交通事故所引起車輛延滯損失

### 4.	提高尖峰時間及假日行車速率

### 5.	減少故障車救援時間

### 6.	減少因延滯而產生之能源浪費

## (二)	不可貨幣化效益包括

### 1.	減少因延滯而產生之環境污染

### 2.	減少警車處理事故時間

### 3.	交通控制系統工程技術轉移

### 4.	對用路人之效益

### 5.	對管理者之效益

### 6.	對社會之效益

依東西向十二條快速公路交通管理系統工程規劃報告中經益本比分析結果可知，交通管理系統工程至目標年（民國100年）其益本比可達2.87，而效益分析中所探討及衡量效益部分，皆針對可以量化或有相關數據、資料提供者，其他未能貨幣化及其具有潛在效益，雖未能估計出，但其存在性不容置疑，且具有相當高的重要性，顯示交通管理系統的設置有其經濟價值存在。

# 六、	東西向十二條及西濱快速公路交通管理系統工程之迫切性

## (一)	儘速建立東西十二條及西濱快速公路交通管理系統工程，以提昇路網運作效率

東西向十二條快速道路交通管理系統工程規劃已於民國85年1月完成，細部設計則尚未進行，而西濱快速公路交通管理系統至今尚未進行規劃工作，因此勢必無法與高速公路交通管理系統整合成能互相協調運作的高效率路網系統，為使未來整體路網交通運行更有效率，建議應儘早著手進行交通管理系統工程細部設計。

## (二)	交通管理系統交控終端設備基礎、土木管道等工程應儘快配合路工施作

由於東西向十二條快速公路路工工程部分路段已完成細部設計或正施工中，而在交通管理系統工程中與路工工程最有密切關係的首推土木管道及交控終端設備基礎工程，交控系統土木管道及交控終端設備基礎工程雖可獨立施作，但如能與路工併同施作，不但可提高工程效率、節省成本，亦將可減少二次施工，避免造成車流再次受到衝擊，消除不必要的潛在危險因子，因此提高工程效率，建議東西向快速公路交通管理系統應儘速進行細部設計，以利路工配合預留ATMS設備所需之基礎、土木結構及管道，減少未來ATMS計畫施作時之困難。

## (三)	實施高快速公路整體交通策略控制

### 1.	提昇高快速公路路網運作效率

東西向十二條及西濱快速公路可擴大中山高及第二高速公路之服務範圍，並且兩者之間將具有相當程度之相依性，因此未來此高快速公路路網將成為台灣西部走廊重要之運輸通道，在交通策略上如東西向十二條及西濱快速公路與高速公路能緊密配合實施，必能增加原有路網之運作效率，提昇運輸服務品質，未來更可將控制中心納入交通管理中心運作，進一步成為高快速公路交通管理系統。

### 2.	建立完整之高快速公路交通資料庫

經由交通管理系統之資料蒐集如車輛偵測器等所蒐集之資料，配合將來整體高速公路及快速公路路網，可建立屬於台灣地區交通特性之完整交通資料庫，供將來有關主管單位長期興建改善之參考或供學術、研究等單位之參考，亦有助於建立先進旅行者資訊系統（ATIS）以作為提供用路人交通資訊服務之基礎。

## (四)	具有高營運效益

由上述相關效益評估顯示東西向十二條快速公路交通管理系統具有甚高的路網營運效益，可提高未來高快速公路路網之服務品質。