附錄Ａ  問卷調查表及整理分析

問卷調查表及整理分析

本研究計畫針對國內目前交控中心、大眾運輸業者及專家學者進行問卷調查，希望藉由其意見及看法，作為本研究參考依據，問卷調查結果分析說明如下：

壹、交控中心部分

本研究計畫有關交控中心之問卷，共計寄給8個單位，分別如下：

‧高速公路泰山交控中心

‧台北市交控中心

‧台北縣交控中心

‧桃園縣交控中心

‧新竹市交控中心

‧台中市交控中心

‧台南市交控中心

‧新店市交控中心

其中有效樣本為7份，問卷調查之結果如后：

一、關於系統目前狀況

1.目前系統啟用於何年？

註：系統啟用時間分別為

‧高速公路泰山交控中心民國82年

‧台北市交控中心民國78年

‧桃園縣交控中心民國78年

‧新竹市交控中心民國86年

‧台中市交控中心民國77年

‧台南市交控中心民國83年

‧新店市交控中心民國86年

2.系統運作至今對於整體交通改善程度

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 很有幫助 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | 71.4% |
| 僅有部分幫助 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 28.6% |
| 沒有幫助 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

3.對於整個系統運作效率您認為

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滿意 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 42.9% |
| 不滿意 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 57.1% |

註：選擇不滿意之為說明：「穩定性不足」、「整體規劃及相關技術未配合」、「系統反應時間太慢」、「只能掌握不能監視」、「未設置道路資訊收集系統」。

4.對於系統運作，你認為那些問題改善後，可提高目前運作效率（可複選）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作介面不夠友善 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 16.0% |
| 交控中心設備位置安排不理想 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 系統穩定性不夠 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 12.0% |
| 資訊錯誤率偏高 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 維修不夠確實 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4.0% |
| 偵測資料來源不足 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28.0% |
| 通訊傳輸不穩定 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 16.0% |
| 原有系統設計不夠周詳 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0% |
| 其他 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 4.0% |

註：選擇其他答案為：人力不足

＜分析＞由上述結果中可得：關於系統狀況部分，各單位對交控系統改善交通程度均有很大評價，但對系統運作效率滿意程度占不到一半，尤其是偵測資料來源不足、通訊傳輸不穩定及操作介面不友善等因素要求改善最為迫切。

二、關於交通量偵測

1.系統交通量資料主要來源為

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車輛偵測器 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 50.0% |
| 人工計數 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 20.0% |
| 其他 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 30.0% |

註：選擇其他答案為：歷年流量調查、臺灣省年度交通流量調查

2.請依目前使用之車輛偵測器型式回答下表問題（可複選）

| 型式 狀況 | (6)環路線圈 | (1)超音波式 | (0)影像式 | (0)其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 穩定性 | (0)好 (3)尚可(泰山、台北、桃園) (3)不好(新竹、台中、新店) | (0)好 (0)尚可 (1)不好(台北) | (0)好 (0)尚可 (0)不好 | (0)好 (0)尚可 (0)不好 |
| 準確性 | (0)好 (4)尚可(泰山、台北、桃園、台中) (2)不好(新竹、新店) | (0)好 (0)尚可 (1)不好(台北) | (0)好 (0)尚可 (0)不好 | (0)好 (0)尚可 (0)不好 |
| 裝設數量 |  |  |  |  |
| 故障率 |  |  |  |  |
| 故障原因 |  |  |  |  |
| 維修如何進行 |  |  |  |  |

註：依問卷調查結果得知，目前普遍使用之車輛偵測設備仍以環路線圈偵測器為主，其裝設數量除台北市及高速公路較多外，其餘問卷調查單位設置數量均不多，其故障原因有：道路施工通訊不良、傳輸資料中斷或不正確、常挖馬路、壓壞、被挖壞、路面常被施工單位破壞、路面品質差等；當有故障時，其維修進行方式為：編列預算發包維修、發包廠商施工、重挖、不修、委託廠商維修。

3.車輛偵測器佈設位置如何決定

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商決定 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0% |
| 依控制策略決定 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 66.7% |
| 其他 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 33.3% |

註：選擇其他答案為：顧問公司規劃、設於主要幹道

4.對於目前車輛偵測器佈設數量

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 足夠 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 16.7% |
| 應大量增加 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 50.0% |
| 僅對某特定路段或路口增加即可 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 33.3% |

＜分析＞由上述結果中可得：關於交通量偵測部分，各單位普遍仍使用環路線圈車輛偵測器，由於受外在因素影響，其穩定性及準確性滿意度並不能達到百分之百，但對偵測器佈設數量，仍希望能增加。

三、關於監視

1.系統是否有使用ＣＣＴＶ(閉路電視)來監視交通車流運行狀況

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有（請續答第2題） | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 28.6% |
| 沒有（請跳答第6題） |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4% |

2.您認為ＣＣＴＶ效用

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 很好 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 100.0% |
| 尚可 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 不好 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

3.目前ＣＣＴＶ裝設數量為何？

故障率及原因為何？

註：依問卷資料，僅台北市裝設26處CCTV及高速公路裝設31處，由於目前高速公路北區交控尚未全部驗收使用，所以其故障率稍高。

4.您認為目前ＣＣＴＶ設置數量

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 足夠 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 應大量增加 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 50.0% |
| 僅對某特定路段或路口增加即可 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 50.0% |

5.系統目前ＣＣＴＶ為

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩色螢幕 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 50.0% |
| 黑白螢幕 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 兩者皆有 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 50.0% |

6.您認為是否有設置ＣＣＴＶ之需要

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需要 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100.0% |
| 不需要 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

＜分析＞由上述結果中可得：關於監視部分，各單位普遍無CCTV設置，對CCTV設置需求大。

四、關於設備維修

1.交控中心所有設備（包含路側設備）是否每年均編列維修預算

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 71.4% |
| 不是 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 28.6% |

2.您認為目前維修預算是否滿足現況需求

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滿足 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 28.6% |
| 不滿足 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 71.4% |

註：選擇不滿足之說明為：「維修預算較低影響維修品質」、「維修費用是用號誌維修」、「維修費用隨著年度增加預算卻是固定」、「未編列預算」。

3.維修工作是由誰負責（可複選）

| 項 目 |  | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交控中心本身負責 | 全部設備 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 部分設備 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 專職單位如工程隊 | 全部設備 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 部分設備 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| 委託民間公司 | 全部設備 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 部分設備 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 |

4.維修工作目前所面臨問題（可複選）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備進步太快，不容易找到現品 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 23.5% |
| 維修專業人員不足 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 35.3% |
| 經費太少 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 35.3% |
| 交控中心與維修部門協調不易 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 5.9% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

＜分析＞由上述結果中可得：關於設備維修部分，受調單位有7成每年均有編列維修預算，對於預算有7成仍認為不滿足，且交控中心本身仍須負責維修設備工作，對於維修問題，以增加維修專業人員及經費各佔約3.5成之需求最大。

五、關於資料傳輸及彙整

1.路側設備與交控中心間之資料傳輸

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋設專線 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 22.2% |
| 租用電話線 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 66.7% |
| 無線傳輸 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.1% |

2.目前系統傳輸品質是否穩定

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 否 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100.0% |

註：選擇否為說明：「拓寬工程台號施工整合」、「電信公司數據專線品質欠佳」、「長途線路局與局之間連接不妥」、「數據機與電信局線路」、「被路面施工所破壞」、「中心成立較早部分電信線路老舊或過遠」、「電信局數據線不穩定」。

3.車輛偵測器傳回控制中心內容為何（可複選）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 29.4% |
| 占有率 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 29.4% |
| 速度 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 29.4% |
| 其他 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 11.8% |

註：選擇其他答案為：車間距車種、沒有使用

4.資料可否以報表列印

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100.0% |
| 不可 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

5.資料儲存及保管方式？

註：硬碟、磁帶、列印存檔、儲存於主控電腦。

6.車輛偵測器傳回控制中心傳輸週期為（可複選）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20秒 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 1分鐘 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 28.6% |
| 2分鐘 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 5分鐘 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 71.4% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

＜分析＞由上述結果中可得：關於資料傳輸與彙整部分，約有7乘受訪單位以租用電話線為主，對於系統傳輸品質皆認為不穩定，資料皆有儲存保管，車輛偵測器傳回控制中心週期以5分鐘為最多。

六、關於事件偵測

1.交控中心如何得知事件發生（可複選）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統自動偵測 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21.4% |
| 透過ＣＣＴＶ監視 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 7.1% |
| 用路人通報 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25.0% |
| 巡邏警車通報 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25.0% |
| 交通廣播電台 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5 | 17.9% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3.6% |

註：選擇其他答案為：維修人員巡查

2.上述通報管道中，使用率最多為

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統自動偵測 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 20.0% |
| 透過ＣＣＴＶ監視 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 用路人通報 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 33.3% |
| 巡邏警車通報 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 20.0% |
| 交通廣播電台 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 20.0% |
| 其他 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 6.7% |

註：選擇其他答案為：維修人員巡查

3.交控中心是否有提供專線供事故通報使用

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 85.7% |
| 沒有 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 14.3% |

4.對於通報之事件，交控中心是否有登錄並存檔管理

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6 | 85.7% |
| 沒有 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 14.3% |

5.是否所有事件訊息，交控中心均能得知？

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 28.6% |
| 不是 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4% |

註：選擇不是之說明：「另有號誌中心勤務指揮中心」、「通訊故障路口除外」、「路口停電路口管線及硬體損壞」、「臨時或夜間事故無法得知」。

＜分析＞由上述結果中可得：關於事件偵測部分，由於受調單位大都為地區電腦化號誌系統，所以事件除一般事故外，亦將號誌故障視為事件。

七、關於事件處理方式

1.交控中心接獲事件通報後，如何研判其嚴重程度

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統本身判別 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 40.0% |
| 完全依據通報資料來源 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 60.0% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

2.交控中心接獲事件通報後，如何處理該事件（可複選）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 記錄事件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6 | 37.5% |
| 啟動交控中心相關設備如資訊可變標誌、ＣＣＴＶ | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 12.5% |
| 通知相關處理單位如交通隊、拖吊業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 43.8% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6.2% |

註：選擇其他答案：交控中心隨時待命，即時處理

3.交控中心接獲事件通報後，是否會持續追蹤事件發展

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100.0% |
| 不會 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

4.如何將事件發生地點、時間等狀況告知用路人（可複選）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透過交通廣播電台發佈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 63.6% |
| 利用資訊或圖誌可變標誌 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 27.3% |
| 有線電視 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 9.1% |
| 網際網路 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

5.提供相關建議訊息前之程序（如改道）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 須經執行官同意 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 50.0% |
| 操作人員依程序處理即可發佈訊息 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 37.5% |
| 其他 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 12.5% |

註：選擇其他答案為：依公警隊或施工人員要求處理

6.交控中心與交通廣播電台是否有聯繫管道

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100.0% |
| 沒有 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

7.目前是否有設置資訊可變或圖誌可變標誌

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 42.9% |
| 沒有 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 47.1% |

8.資訊可變或圖誌可變標誌，您認為是否有設置或增設必要？

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85.7% |
| 不要 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 14.3% |

註：選擇不要說明為：「因目前施工造成故障率過高」

9.交控中心是否有提供網站、自動語音或自動傳真供用路人了解相關交通資訊

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 28.6% |
| 沒有 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4% |

10.資訊可變標誌內容（可複選）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統本身已有內建詞庫儘須小幅修改即可 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 40.0% |
| 根據事件狀況，由中心人員手動輸入 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 60.0% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% |

11.提供給交通廣播電台訊息是否包含處置或建議措施（如改道）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包含 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 85.7% |
| 不包含，由廣播電台人員處理 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 14.3% |

＜分析＞由上述結果中可得：關於事件處理方式部分，由於與交通廣播電台皆有連繫管道，所以事件皆會透過廣播電台發佈，且交控中心會持續追蹤事件發展；目前有設置資訊可變標誌不到5成，多數單位均認為需要設置。

八、關於控制方式

地區交控中心，請答Ａ部分；高速公路交控中心，請答Ｂ部分。

Ａ.地區交控中心

1.目前電腦化號誌有多少路口？

‧台北市交控中心1051個

‧桃園縣交控中心567個

‧台中市交控中心72個

‧台南市交控中心415個

‧新店市交控中心65個

‧新竹市交控中心170個

2.可設定產生時制計劃的方式有那幾種（可複選）

| 項 目 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定時制（ＴＯＤ） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50.0% |
| 動態查表 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 30.0% |
| 動態運算 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 20.0% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

3.目前大多採用何種方式

| 項 目 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定時制（ＴＯＤ） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85.7% |
| 動態查表 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 14.3% |
| 動態運算 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

4.時制計劃是否配合車流量成長更新

| 項 目 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是（請續答第5題） | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 83.3% |
| 否（請跳答第6題） |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 16.7% |

5.如何更新時制計劃

| 項 目 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統本身能自動更新時制計劃 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 14.3% |
| 利用人工方式分析更新時制計劃 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 71.4% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 1 | 14.3% |

註：選擇其他答案：時空績效圖分析

6.在時制計劃沒配合車流量成長更新下，號制路口運作績效是否良好

| 項 目 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 好 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |
| 尚可 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100.0% |
| 不好 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

7.未來是否有擴充系統計畫

| 項 目 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 85.7% |
| 否 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 14.3% |

註：選擇否說明為：「沒有預算」

Ｂ.高速公路交控中心

1.目前交控中心管轄範圍為何？

註：中山高新竹系統交流道以北、機場支線、內環線及北二高汐止系統交流道至香山交流道

2.目前採用之交控策略有那些（可複選）

| 速率管制 | 1 |
| --- | --- |
| 車道管制 | 1 |
| 匝道儀控 | 1 |
| 門柵管制 | 1 |
| 其他 | 0 |

3.目前在交控策略運作上有那些問題（可複選）

| 設備數量不足 | 1 |
| --- | --- |
| 用路人不遵守管制措施 | 1 |
| 策略規劃不完整 | 1 |
| 其他 | 0 |

4.未來是否有擴充系統計畫

| 是 | 1 |
| --- | --- |
| 否 | 0 |

＜分析＞由上述結果中可得：關於控制方式部分，地區交控中心以執行固定時制控制方式為主，系統有8.5成未來有擴充計劃。

九、關於交通壅塞及消除

1.交控中心是否具備預測交通壅塞或消除功能

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有（請續答第2題） | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 42.9% |
| 沒有（請跳答第4題） |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 47.1% |

2.交控中心如何預測交通壅塞或消除（可複選）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新 店 市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統本身具備分析功能 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 50.0% |
| 操作人員從經驗或歷史資料分析後判斷 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 50.0% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

3.對於所預測交通壅塞或消除之資訊，如何處置（可複選）

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透過媒體等管道，發佈給用路人 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 66.7% |
| 儘作內部參考 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 33.3% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

4.您認為交控中心是否需具備預測交通壅塞或消除之功能

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需要 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 100% |
| 不需要 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

＜分析＞由上述結果中可得：關於交通壅塞與消除部分，有4成之系統具備預測交通壅塞及消除功能，且皆認為交控中心應具備此項功能。

十、關於先進交通管理系統

1.以交控中心立場而言，各級公路系統間之交控中心是否有整合或資訊交換必要

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需要 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100.0% |
| 不需 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

2.如果現今要發展建立先進交通管理系統架構

| 項 目 | 泰 山 交 控 | 台 北 市 交 控 | 桃園縣 交 控 | 新竹市 交 控 | 台中市 交 控 | 台南市 交 控 | 新店市 交 控 | 總計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 將原有交控中心加以擴充即可 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 28.6% |
| 成立一新的專職單位，底下統合各級公路系統之交控中心及其他交通管理單位 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 71.4% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0% |

＜分析＞由上述結果中可得：關於先進交統管理系統部分，受調單位皆認為交控中心間應整合或資訊交換，對於發展建立先進交通管理系統以成立一新的專職單位，底下統合各級公路系統之交控中心及其他交通管理單位之看法最多。

結  論

根據對交控中心問卷調查與分析，可得出下列結論：

1.交控系統啟用，對於當地交通改善程度都有很好評價，所以政府應加強地方交控系統之發展與建置。

2.目前車輛偵測器以環路線圈為主，但因數量不足或故障率偏高等因素，使得車輛偵測器穩定性及準確性無法達到要求之水準，造成整體交控系統功能運作功效無法發揮。

3.各單位對CCTV均認為有設置必要，但又普遍缺乏CCTV之設置，後續規劃交控系統時，應特別加強CCTV設置。

4.維修預算不足及維修專業人員缺乏，是各單位普遍所面臨之問題。

5.目前各交控中心之資料傳輸，大都以租用電話線為主，但受限於通信品質欠佳，使得傳輸品質不穩定。

6.對於交通資訊發佈，除交通廣播電台外，其餘如資訊可變標誌、網站、自動語音、自動傳真等管道，大部分交控中心都缺乏。

7.受訪單位均認同各級公路系統間之交控中心有資訊交換必要，對於發展建立先進交通管理系統以成立一新的專職單位，底下統合各級公路系統之交控中心及其他交通管理單位之看法最多。

貳、大眾運輸管理業者

本研究計畫有關大眾運輸管理業者之問卷，共計寄給八個單位分別如下：

‧新竹客運

‧首都客運

‧中興大業

‧台鐵

‧台汽

‧大有巴士

‧捷運公司

‧公車處

問卷調查之結果如后：

一、關於車隊管理

1.請問目前排班調度如何進行

| 使用自動排班調度資訊系統處理 | 0 | 0.0% |
| --- | --- | --- |
| 依經驗使用人工方式處理 | 6 | 75.0% |
| 其他 | 2 | 25.0% |

註：其他答案為：捷運公司「人工排定班次，列車自動運行」

公車處「前二項皆有」

2.排班調度權責單位為

| 公司統一調度 | 2 | 20.0% |
| --- | --- | --- |
| 各路線自行處理 | 5 | 50.0% |
| 各分區調度中心 | 2 | 20.0% |
| 其他 | 1 | 10.0% |

註：其他答案為：捷運公司「以系統區分」

3.目前排班調度方式

| 已可以滿足目前需求 | 5 | 62.5% |
| --- | --- | --- |
| 無法完全滿足目前需求 | 3 | 37.5% |

4.班次密度調整主要是根據（可複選）

| 營收狀況 | 6 | 20.0% |
| --- | --- | --- |
| 配車多寡 | 5 | 16.7% |
| 路線長短 | 2 | 6.7% |
| 路線特性 | 4 | 13.3% |
| 尖峰及非尖峰時間 | 8 | 26.7% |
| 配合相關政策 | 4 | 13.3% |
| 其他 | 1 | 3.3% |

註：其他答案為：與其他運具相輔配合

5.以目前貴公司車隊管理方式，可獲得那些資料（可複選）

| 營收狀況 | 7 | 20.6% |
| --- | --- | --- |
| 乘客總數 | 4 | 11.8% |
| 各站上下車乘客數 | 1 | 2.9% |
| 行駛中車輛位置 | 1 | 2.9% |
| 行車速度 | 5 | 14.7% |
| 發車時間 | 8 | 23.5% |
| 到站時間 | 8 | 23.5% |
| 其他 | 0 | 0.0% |

6.您認為獲取那些資訊，對於公司車隊管理、排班調度最有幫助？

註：所需資訊有：「各時段道路資訊」、「各班次各沿線上下客人數」、「行使中各車輛位置」、「各站等候中旅客人數」、「需求量預估」、「車輛狀況」、「列車準點行駛情行」、「事故資訊」。

＜分析＞由上述結果中可得：關於車隊管理部分，受調單位目前主要仍以人工方式處理排班調度，對於目前排班調度方式有接近6成已認為可滿足需求，對於目前車段管理方式，以獲得營收狀況、發車時間及到站時間各佔約2成為主要資料。

二、關於先進大眾運輸資訊系統

1.目前貴公司是否已建立一套資訊系統，管理有關排班、營運、車輛狀況等

| 有（請續答第2題） | 4 | 44.4% |
| --- | --- | --- |
| 否（請跳答第3題） | 4 | 44.4% |
| 正再構建中 | 1 | 11.2% |

註：新竹客運市區公車「有」，長途客運「否」

2.請問系統目前運作狀況是否可以滿足需求

| 可以 | 1 | 25.0% |
| --- | --- | --- |
| 仍嫌不足 | 3 | 75.0% |

註：仍嫌不足說明有：「無法與現行資料相結合」、「未能雙向通話呼叫」、「部分資料需人工輸入」。

3.您認為目前是否有需要建立此系統

| 需要 | 5 | 100.0% |
| --- | --- | --- |
| 不需要 | 0 | 0.0% |

註：需要說明有：「利於車輛機動調度管理與營運分析」、「可將人員車輛班次統一調度」、「使調度人員有效掌握運用」。

4.如果目前欲建構一套完整大眾運輸資訊管理系統，您認為應包含（可複選）

| 營運狀況 | 7 | 10.6% |
| --- | --- | --- |
| 會計制度 | 4 | 6.1% |
| 維修及物料管理 | 4 | 6.1% |
| 調度排班 | 7 | 10.6% |
| 行車速度 | 6 | 9.1% |
| 電子票証 | 6 | 9.1% |
| 費率結構 | 2 | 3.0% |
| 自動乘客計數 | 6 | 9.1% |
| 路網資料庫 | 4 | 6.1% |
| 自動車輛定位 | 7 | 10.6% |
| 自動車輛監控 | 7 | 10.6% |
| 地理資訊系統 | 6 | 9.1% |
| 其他 | 0 | 0.0% |

5.為使交控中心能實施公車優先通行或大眾運輸業者可從交控中心獲取交通訊息，使大眾運輸工具發揮最大效能，請問貴公司是否願意與交控中心資訊交換

| 願意 | 8 | 100.0% |
| --- | --- | --- |
| 不願意 | 0 | 0.0% |

6.您認為應提供給交控中心那些資訊（可複選）

| 車輛位置 | 6 | 17.7% |
| --- | --- | --- |
| 排班調度狀況 | 4 | 11.8% |
| 時刻表 | 5 | 14.7% |
| 路網圖 | 5 | 14.7% |
| 轉車站配置圖 | 4 | 11.8% |
| 停站及發站位置 | 6 | 17.7% |
| 事故資訊 | 4 | 11.8% |
| 其他 | 0 | 0% |

7.您認為交控中心應提供那些資訊或控制策略（可複選）

| 路網壅塞狀況 | 8 | 30.8% |
| --- | --- | --- |
| 路段旅行時間 | 5 | 19.2% |
| 公車優先號誌 | 6 | 23.1% |
| 事故資訊 | 6 | 23.1% |
| 其他 | 1 | 3.8% |

註：其他答案為：交通管制情形

＜分析＞由上述結果中可得：關於先進大眾運輸系統部分，受調單位目前約有接近6成有或將要建立排班等資訊系統，對於系統運作仍嫌不足，對於建構完整大眾運輸系統所應包含項目以營運狀況、自動車輛定位及監控所選擇最多，對於與交控中心交換資訊皆都認為需要。

三、關於乘客

1.目前貴公司有提供那些管道供乘客查詢資訊（可複選）

| 語音服務電話 | 4 | 14.8% |
| --- | --- | --- |
| 自動傳真 | 2 | 7.4% |
| 網際網路 | 4 | 14.8% |
| 查詢電腦 | 0 | 0.0% |
| 文宣資料 | 6 | 22.2% |
| 電子看板 | 4 | 14.8% |
| 廣播系統 | 3 | 11.2% |
| 有線電視 | 2 | 7.4% |
| 其他 | 2 | 7.4% |

註：其他答案為：專人專線服務電話、免付費服務電話。

2.上述資訊管道使用率最高為何？

註：使用率最高有「服務電話」、「語音服務電話」、「廣播及電子看板電為多」。

3.提供給乘客主要資訊有（可複選）

| 時刻表 | 5 | 11.9% |
| --- | --- | --- |
| 路線及站名 | 7 | 16.7% |
| 轉車資料 | 6 | 14.3% |
| 票價 | 7 | 16.7% |
| 起訖點路線 | 5 | 11.9% |
| 路網圖資訊 | 3 | 7.2% |
| 事故資訊 | 1 | 2.4% |
| 行駛中車輛位置 | 0 | 0.0% |
| 固定發車時間 | 5 | 11.9% |
| 下一班次抵達時間 | 2 | 4.8% |
| 其他 | 1 | 2.4% |

註：其他答案為：如何搭車至何處。

4.依貴公司經驗，乘客最希望得到之資訊為何？

註：乘客最希望得到之資訊：「是否準時到達某個定點」、「行駛中車輛位置」、「班次間距」、「下一班次抵達時間」、「轉車資料」、「固定發車時間」、「列車誤點資訊」、「時刻表」、「等候時間」、「末班車是否駛離」、「公車行駛路線」、「抵迄站時間」、「票價」、「靠站站別」。

5.乘客對所提供之資訊內容感覺

| 滿意 | 1 | 12.5% |
| --- | --- | --- |
| 還好 | 7 | 87.5% |
| 不滿意 | 0 | 0.0% |

＜分析＞由上述結果中可得：關於乘客部分，提供給乘客查詢資訊以文宣資料最多，而乘客查詢則以電話最多。

四、關於公車業者與捷運公司

1.您認為未來大眾運輸何者所扮演角色較重

| 公車系統 | 0 | 0.0% |
| --- | --- | --- |
| 捷運系統 | 1 | 12.5% |
| 兩者並重 | 7 | 87.5% |

註：選擇捷運系統說明為：「快速、準點、運量大、安全、低污染」

2.您認為未來捷運與公車應處於

| 競爭 | 0 | 0.0% |
| --- | --- | --- |
| 相輔相成 | 7 | 87.5% |
| 其他 | 1 | 12.5% |

註：選擇其他為：並行路線相互競爭轉乘路線相輔相成

3.您認為公車業者與捷運是否需成立資訊交換中心，使乘客能掌握大眾運輸資訊

| 要 | 8 | 100.0% |
| --- | --- | --- |
| 不要 | 0 | 0.0% |

註：選擇要之說明有：「應有單位負責協調整合工作」、「使乘客方便掌握各運具之乘車資訊」、「相輔相成彌補各運具缺點及充分使用」。

4.您認為資訊交換應包含（可複選）

| 各運具時刻表 | 7 | 16.7% |
| --- | --- | --- |
| 由某點至某點各運輸工具路線資料 | 6 | 14.3% |
| 各轉運站位置 | 8 | 19.0% |
| 轉運站停車資訊 | 7 | 16.7% |
| 轉運站公車或捷運路線資料 | 8 | 19.0% |
| 票價 | 6 | 14.3% |
| 其他 | 0 | 0.0% |

5.您認為資訊交換中心該提供給大眾運輸使用者何種資訊（可複選）

| 使用者旅行時間預估 | 5 | 9.1% |
| --- | --- | --- |
| 使用者起訖點最佳路線建議 | 7 | 12.7% |
| 各運具時刻表 | 8 | 14.6% |
| 各轉運站位置 | 7 | 12.7% |
| 轉運站或車站附近停車場資訊 | 8 | 14.6% |
| 轉運站公車或捷運路線資料 | 7 | 12.7% |
| 到站時間 | 6 | 10.9% |
| 票價 | 7 | 12.7% |
| 其他 | 0 | 0.0% |

6.如果成立資訊交換中心，該由誰責成經營管理

| 由政府單位成立 | 5 | 62.5% |
| --- | --- | --- |
| 由大眾運輸業者成立財團法人管理 | 3 | 37.5% |
| 其他 | 0 | 0.0% |

＜分析＞由上述結果中可得：關於公車與捷運部分，對於公車與捷運所扮演角色以兩者並重且相輔相成為最主要，所有單位皆認為兩者間應需成立資訊交換中心，其經營管理應由政府成立佔6成為主，而資訊交換中心應提供給使用者資訊以各運具時刻表及轉運站或車站附近停車場資訊為最多。

結  論

根據對大眾運輸管理業者問卷調查與分析，可得出下列結論：

1.目前對於排班調度，仍以人工方式處理為主。

2.均認為有建立大眾運輸資訊系統需求或加強目前系統功能。

3.各單位皆認同與交控中心資訊交換之必要，其中最希望交控中心能提供路網壅塞資訊。

4.資訊提供以文宣資料為多，後續可朝網際網路、自動傳真、大眾媒體等方向發展。

5.各單位均認為捷運與公車扮演相輔相成角色，並需成立資訊交換中心，使乘客能掌握大眾運輸資訊。

參、專家學者

本研究計畫有關專家學者之問卷，共計寄給15為專家學者，回收問卷13份，問卷調查之結果如后：

1.您認為先進交通管理系統施行後的成效重要性，依順序為（請依下列項次編號由重要至較不重要依序填寫）

| 項次 順序大至小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 減少交通事故 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 紓解道路壅塞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 降低空氣污染 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 節省旅行時間 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 改善民眾政府間互動關係 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：選擇其他有：「提升交通管理部門服務水準」、「提高運輸效能」均置於順序1。

＜分析＞由上表可得先進交通管理系統施行後的成效以紓解道路壅塞最為重要。

2.您認為先進交通管理系統在國內現階段應該優先突破的工作（請選擇最重要三項）

| 加強預算經費 | 7 | 18.4% |
| --- | --- | --- |
| 確立組織架構與職掌 | 9 | 23.7% |
| 建立產官學共識 | 8 | 21.0% |
| 加強產業技術 | 2 | 5.3% |
| 整合現有控制管理系統 | 9 | 23.7% |
| 引進國內外技術及觀念 | 2 | 5.3% |
| 其他 | 1 | 2.6% |

註：選擇其他答案為：提升業主系統維護能力及建立ＩＴＳ產業

＜分析＞由上表可得優先應突破之最重要三項分別為確立組織架構與職掌、建立產官學共識及整合現有控制管理系統。

3.您認為先進交通管理系統架構與功能採集中式或分散式較適當

| 集中式 | 2 | 16.7% |
| --- | --- | --- |
| 分散式 | 8 | 66.6% |
| 其他 | 2 | 16.7% |

註：‧選擇集中式說明為：「資源有限」、「避免人力資源浪費且避免溝通協調不足造成事權不統一」。

‧分散式說明為：「管理體系建立較容易，執行及維護較方便故障率較少」、「必需及時提供交通資訊，如速度太慢即無意義，但跨區部分需有若干重疊」、「資料採集中彙整收集，各控制中心分散控制，資料可互相交換」、「因地制宜快速反應」、「較易管理且較能對突發狀況反應」、「各分散據點需有溝通協調資訊交換管道」、「可逐步完成並配合整體路網發展及較具彈性」。

‧其他說明為：「集中式與分散式併採，視系統涵蓋之區域規模而定，為其相互間資訊交流共通使用」。

＜分析＞由上表可得以分散式管理架構為主。

4.對於先進交通管理系統的應用功能，您認為對國內環境之效益為何（可複選）

| 順 序 項 目 | 最有效益 | 有效益 | 次有效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電腦交通號誌 匝道儀控 資訊可變標誌顯示 事件自動偵測 緊急呼叫系統 行車路線導引 車輛自動識別 動態交通預測 旅行先期規劃 車輛自動定位 停車資訊 其他（請說明） | （8） （1） （8） （1） （2） （6） （1） （3） （4） （3） （5） （1） | （3） （9） （5） （5） （4） （5） （3） （3） （6） （5） （6） （0） | （2） （1） （0） （3） （5） （1） （5） （4） （0） （0） （2） （0） |

註：選擇其他答案為：ATIS through all kinds of media

＜分析＞由上表可得系統應用功能，可考慮先發展電腦交通號誌及資訊可變標誌顯示。

5.如果目前欲建構一套完整區域大眾運輸資訊管理系統，您認為優先順序為何（可複選）

| 順 序 項 目 | 最優先 | 優先 | 次優先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 營運狀況 會計制度 維修及物料管理 調度排班 行車速度 電子票証 費率結構 自動乘客計數 路網資料庫 自動車輛定位 自動車輛監控 地理資訊系統 其他 | （4） （1） （0） （3） （4） （6） （1） （2） （9） （4） （5） （5） （2） | （5） （3） （5） （7） （3） （2） （4） （4） （0） （5） （3） （2） （0） | （1） （6） （5） （0） （2） （4） （4） （4） （0） （0） （0） （2） （0） |

註：選擇其他答案為：行車資訊、資訊透明化

＜分析＞由上表可得以路網資料庫最優先。

6.您認為大眾運輸管理系統必需提供那些管道供乘客查詢資訊（可複選）

| 順 序 項 目 | 最優先 | 優先 | 次優先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 語音服務電話 自動傳真 網際網路 查詢電腦 文宣資料 電子看板 有線電視 其他 | （9） （2） （8） （2） （3） （5） （3） （2） | （3） （6） （4） （5） （3） （4） （6） （0） | （0） （2） （1） （2） （4） （3） （3） （0） |

註：選擇其他答案為：車上設備、廣播電台

＜分析＞由上表可得仍以語音服務電話最必需提供，而網際網路亦是考量重點。

7.您認為大眾運輸管理系統提供給乘客主要資訊有應包含那些（可複選）

| 順 序 項 目 | 最優先 | 優先 | 次優先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 時刻表 路線及站名 轉車資料 票價 起訖點路線 路網圖資訊 事故資訊 行駛中車輛位置 預估到站時間 其他（請說明） | （10） （5） （9） （5） （6） （5） （3） （4） （5） （0） | （2） （5） （2） （4） （3） （2） （4） （4） （7） （0） | （0） （1） （0） （1） （1） （3） （4） （3） （1） （0） |

＜分析＞由上表可得以時刻表為最優先提供之資訊。

8.您認為公車業者與捷運是否需成立交通管理中心，使乘客能掌握大眾運輸資訊

| 要 | 10 | 76.9% |
| --- | --- | --- |
| 不要 | 3 | 23.1% |

註：‧選擇要之說明：「可加強管理降低成本」、「轉乘者可取得資訊」、「資訊整合後再提供使用者效益較大」、「便利乘客搭乘提升服務品質」、「以利乘客迅速掌握資訊」。

‧選擇不要之說明：「互相協調相輔相成即可」

＜分析＞由上表可得以公車與捷運需成立交通管理中心為多數。

9.您認為交通管理中心該提供給大眾運輸使用者何種資訊（可複選）

| 使用者旅行時間預估 | 7 | 12.5% |
| --- | --- | --- |
| 使用者起訖點最佳路線及運具建議 | 8 | 14.3% |
| 各運具時刻表 | 11 | 19.6% |
| 各轉運站位置 | 7 | 12.5% |
| 轉運站或車站附近停車場資訊(point of interest) | 9 | 16.1% |
| 轉運站公車或捷運路線資料 | 7 | 12.5% |
| 到站時間 | 5 | 8.9% |
| 其他 | 2 | 3.6% |

註：選擇其他答案為：權責只宜提供動態路況、高速公路都會區交控系統資訊

＜分析＞由上表可得以提供各運具轉運時刻表資訊為多。

10.對於捷運站所屬停車場，您認為該用什麼方式最能達到停車轉乘效用

| 僅需於停車場附近設置停車資訊顯示板即可 | 1 | 5.6% |
| --- | --- | --- |
| 建立停車資訊中心，除在停車場附近設置停車資訊顯示板顯示外，並將道路狀況與停車資訊結合，利用相關管道發佈訊息。 | 9 | 50% |
| 推行停車轉乘大眾捷運優惠措施 | 6 | 33.3% |
| 其他 | 2 | 11.1% |

註：選擇其他答案為：於停車場提供查詢電腦，改為一般公車或中小型公車轉運場站

＜分析＞由上表可得僅建立停車資訊板並不能滿足需求需將停車資訊與道路狀況結合。

11.為增進公車行駛效率，您認為電腦化號誌系統是否需增加公車優先通行之策略

| 需要 | 8 | 61.5% |
| --- | --- | --- |
| 不需要 | 5 | 38.5% |

＜分析＞由上表可得有6成認為需要增加公車優先通行之策略。

12.當實施公車優先通行時，如果造成路口或支（幹）道延滯嚴重增加時，您認為是否仍需實施

| 需要，應以公車使用效率為著眼點 | 3 | 23.1% |
| --- | --- | --- |
| 不需要，應以整體路口績效為主 | 9 | 69.2% |
| 其他 | 1 | 7.7% |

註：選擇其他答案為：應考量整體目標為何

＜分析＞由上表可得當延滯嚴重增加時，有接近7成認為應停止公車優先通行之策略。

13.隨著偵測技術進步，您認為目前較適合國內交通環境偵測資料之先進技術為（可複選）

| 環路線圈式偵測器 | 3 | 8.6% |
| --- | --- | --- |
| 磁力式偵測器 | 1 | 2.9% |
| 超音波式偵測器 | 5 | 14.3% |
| 聲納式偵測器 | 0 | 0.0% |
| 影像式偵測器（例如auto scope） | 6 | 17.1% |
| 微波式偵測器 | 3 | 8.6% |
| 紅外線式偵測器 | 0 | 0.0% |
| 無線電波式偵測器 | 2 | 5.7% |
| 閉路電視攝影機 | 7 | 20% |
| Probe vehicle（車輛定位+通訊） | 8 | 22.8% |

＜分析＞由上表可得以probe vehicle（車輛定位+通訊）為適合國內環境最主要之先進技術，但如果將影像式偵測器及閉路電視攝影機視為同一類，則此類偵測器為主要較合適之先進技術。

14.您認為交通管理中心與緊急救援系統關係為

| 接獲通報並實際參與指揮 | 2 | 15.4% |
| --- | --- | --- |
| 接獲通報轉通知並管理追蹤，但不實際參與指揮 | 5 | 38.5% |
| 一般事故僅轉通知及管理追蹤；重大事件，保留直接指揮權 | 6 | 46.1% |
| 其他 | 0 | 0.0% |

＜分析＞由上表可得不實際參與指揮及重大事件保留直接指揮權所占比例接近。

15.目前快速道路系統（如東西向快速道路、西濱快速道路）均未設置相關交控單位，您認為是否有需要設置交控中心等專責單位

| 需要設置 | 11 | 84.6% |
| --- | --- | --- |
| 不需要 | 2 | 15.4% |
| 其他 | 0 | 0.0% |

註：‧選擇需要設置說明為：「應有監控設備以提供用路人立即了解」、「需有專人負責否則有狀況阻塞嚴重」、「可形成整體路網」、「充分掌握道路狀況」、「有效維持服務水準及執行交通管理」、「紓解一高二高車流作為主要替代道路」、「需有系統可管理各路線且進一步互動整合」

‧選擇不要設置說明為：「可依權責由現有機構擴充容納」

＜分析＞由上表可得對於需於快速道路系統設置交控中心等專責單位所占比例最大。

16.您認為各級公路系統間之交控中心是否有整合或資訊交換必要

| 需要 | 13 | 100.0% |
| --- | --- | --- |
| 不需要 | 0 | 0.0% |

註：選擇需要設置說明為：「便於提供用路人一次查詢」、「資源共享」、「統一權責功能」、「資訊交換可獲得最佳控制」、「以利各中心下達控制策略」、「管理上才能以整體路網作考量」、「資料完整性非常重要」、「整體管理」

＜分析＞由上表可得均認為交控中心有整合或資訊交換必要。

17.如果現今要發展建立先進交通管理系統，您認為

| 將原有交控系統加以擴充即可 | 2 | 16.7% |
| --- | --- | --- |
| 成立一新的專職機構，底下統合各級公路系統之交控系統及其他交通管理單位 | 8 | 66.6% |
| 其他 | 2 | 16.7% |

註：選擇其他答案為：「重新檢討各層級功能權責再定架構」、「若管理單位多則成立專職機構否則建議由原系統擴充即可」

＜分析＞由上表可得建立先進交通管理系統以成立一新的專職機構，底下統合各級公路系統之交控系統及其他交通管理單位所占比例最高。

18.您認為若成立一專門管轄之交通管理中心，行政組織體系由誰組成

| 政府組織 | 5 | 38.5% |
| --- | --- | --- |
| 民間組織 | 2 | 15.4% |
| 協會組織（政府與民間合作） | 5 | 38.5% |
| 其他 | 1 | 7.6% |

註：選擇其他答案為：近期仍以政府單位較適合可思考民營化方式

＜分析＞由上表可得行政組織體系中政府組織與協會組織所占比例相同。

19.您對於未來交通管理中心在其資訊交換架構下，最主要通訊服務對象依序為（請依下列項次編號由重要至較不重要依序填寫）

| 項次 順序大至小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與交控中心 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 與大眾運輸管理系統 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 與廣播電台 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 與政府相關單位 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 與民間資訊業者 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 與住家/辦公室查詢 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 與駕駛人車上 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |  | 4 | 1 | 0 |
| 停車導引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 與民間相關交通事業經營者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：選擇其他答案為：「緊急救難系統」為順序3

「cable TV 及pager.」為順序6

＜分析＞由上表可得與交控中心通訊服務最為重要。

20.您認為先進交通管理系統對各級公路系統交控中心所所扮演之功能為何（可複選）

| 具備控制其他各級公路系統交控中心功能 | 1 | 5.3% |
| --- | --- | --- |
| 基於路網整體運作效率，協調各級交控中心，訂定較佳之交控策略，供各級公路系統交控中心運作參考，不具備實際控制功能 | 12 | 63.1% |
| 彙總路網交通資料，建議替代路線 | 5 | 26.3% |
| 其他 | 1 | 5.3% |

註：選擇其他答案為：交換路網資訊以利決策判斷

＜分析＞由上表可得主要以協調各級交控中心，訂定較佳之交控策略，供各級公路系統交控中心運作參考，不具備實際控制功能占多數。

21.您認為未來所建立之先進交通管理系統是否需具備提供交通資料（如流量、占有率、大眾運輸資料等）供學術或研究單位取用

| 不需要，向其他交控中心或相關管理單位索取即可 | 0 | 0.0% |
| --- | --- | --- |
| 需要，因先進交通管理系統需具備交通資訊中心功能 | 13 | 100.0% |

＜分析＞由上表可得均認為需要供交通資料供學術或研究單位取用。

22.您認為先進交通管理系統對國內未來整體交通改善程度

| 很有幫助 | 10 | 76.9% |
| --- | --- | --- |
| 僅有部分幫助 | 2 | 15.4% |
| 不確定 | 1 | 7.7% |
| 沒有幫助 | 0 | 0.0% |

註：選擇僅有部分幫助為：「主要還是道路能擴充」

選擇不確定為：「推動發展似乎有長路要走」

＜分析＞由上表可得以認為先進交通管理系統對國內未來整體交通改善程度很有幫助為主要。

23.您認為交通管理中心要能發揮功能，其行政組織架構設計應特別注意那些事項，請說明

註：整理之意見如下

‧應以輔助目前各地方交控中心之不足且能統合其資訊為主，亦應以目前從事之交通業者能維持意見溝通結合國內外學者定期討論為其主軸。

‧應儘可能獨立於行政體系外，方能不受外力全力發揮功能。

‧以利潤為導向的民營機構或企業化經營機關。

‧組織層級及經費預算。

‧組織定位及性質。

‧功能分工和相關單位協調聯繫程序及事項。

‧行政層級至少為部轄一級單位各分支機構直屬中央管轄，經費來源應可至汽燃費提撥。

‧組織架構定位。

‧人力培訓。

‧地區交通局之一級單位。

‧民營化亦是值得思考。

‧加強研發部門。

結  論

根據對專家學者問卷調查與分析，可得出下列結論：

1.對於現階段先進交通管理系統建立，以建立組織架構與職掌、整合現有控制管理系統、建立產官學共識及加強預算經費等工作最為重要。

2.專家學者對於先進交通管理系統架構與功能，以分散式為主。

3.普遍認為快速道路系統，應設置交控系統，並成立交控中心。

4.均認為各級公路系統間之交控中心有資訊整合及交換之必要。

5.普遍認為先進交通管理系統功能，主要為協調各級交控中心訂定較佳之控制策略，供相關交控中心參考，並且需具備交通資訊中心功能。

6.對於發展建立先進交通管理系統以成立一新的專職單位，底下統合各級公路系統之交控中心及其他交通管理單位之看法為多。

7.對於適用國內環境之先進偵測設備以probe vehicle、閉路電視攝影機、影像式偵測器及超音波式偵測器為主。

8.超過半數專家學者認為需與號誌系統結合實施公車優先通行策略。

9.對於交通管理中心之行政體系，以政府組織及政府與民間合作為主。