### 附　錄　N

### 家訪資料的整理與

### O/D產製流程說明

第一步驟：家訪資料的整理與輸入

家庭旅次訪問調查所取得的資料主要分為三部份：

1.住戶一般資料

2.家戶實住人員資料

3.個人旅次特性資料

家庭旅次調查之原始資料首先利用Excel進行輸入工作，其中住戶一般資料、居住人口之成員個人狀況資料、個人旅次資料分別存放在不同分類表（Sheet）內，其檔案部份內容如附圖N-1至附圖N-3所示。接著利用統計分析相關軟體（Excel與SPSS）進行資料的檢核工作，以及後續之統計分析。家訪資料檢核項目包括：

- 住戶一般資料中各家戶戶籍人口數、實住人口數與家庭全年所得資料必須填寫。

- 住戶一般資料中各家戶實住人口數必須等於實住人口成員狀況資料所填寫 的人口數。

- 住戶一般資料中各家戶實住人口數必須等於男性人口與女性人口的總和，此項目檢核前必須確認實住人口成員狀況資料中之性別資料是否填寫（男性為1與女性為2）。

- 住戶一般資料中各家戶自用小客車與小貨車持有數之和必須等於停車方式中住宅自備、租用車位、路邊停放、其他方式之停車數量之和。

- 住戶一般資料中各家戶就業人口數與就學人口數之和不應大於實住人口數。

- 住戶一般資料中各家戶就學人口數必須等於實住人口成員狀況資料中行業為學生的總人數。

- 實住人口成員狀況資料中每位成員的各項資料必須填寫。

- 個人旅次資料中旅次編號、出發地交通分區、到達地交通分區、活動性質、出發時間、到達時間、使用交通工具、步行或乘車時間必須填寫。

- 個人旅次資料中每一旅次到達時間與出發時間之差距必須等於該旅次總旅行時間（包括步行時間、等車時間、乘車時間、轉乘時間或到達尋找停車位時間）。

- 個人旅次資料中每一位成員之個人編號必須檢核是否與實住人口成員狀況資料之個人編號一致。

家訪資料必須依受訪家戶所在之交通分區別予以編碼，其編碼原則如下：

1.住戶一般資料：抽樣編號有六碼，前三碼為交通分區碼，後三碼為受訪家戶區別碼。

2.住戶實住人員資料：抽樣編號有六碼，內容同上，個人編號有兩碼，實住成員每一個人皆有一編號。

3.個人旅次特性資料：抽樣編號有六碼，內容同上，個人編號有兩碼，內容同上，旅次編號有兩碼依旅次發生前後順序填寫。

附圖 N-1 住戶一般特性資料

附圖 N-2 家戶實住人員資料

附圖N-3 個人旅次特性資料

第二步驟：家訪資料的分析與放大

台南都會區之交通分區包括246個界內分區（internal zone）和17個界外分區（external station），總共263個分區（如附圖N-4）。

抽樣家戶資料依旅次目的別主要可區分為四類：

- 家工作旅次（HBW : Home-based work）

- 家非工作旅次（HBNW : Home-based nonwork）

- 家學校旅次（HBS : Home-based school）

- 非家旅次（NHB : Non-Home-based）

各旅次目的別依旅次的一端是否為住家所在，進行該旅次之產生點與吸引點的判斷，與家相關的旅次皆以住家所在一端為旅次產生點，另一端則為旅次吸引點。非家旅次則以旅次出發一端為旅次產生點，到達一端則為旅次吸引點。依上述原則再根據旅次產生點與吸引點所在的交通分區，累加各交通分區的旅次產生數(P)與吸引數(A)。此時獲得的P與A為抽樣家戶的累加值（尚未經抽樣率放大）。

家訪資料所得的P與A必須經過放大處理，放大的規模依據各交通分區所在行政區的抽樣率予以放大，譬如：交通分區1位於台南市東區，而東區的抽樣率為1.22%，因此交通分區1經由家訪資料獲得的P與A依1.22%加以放大。

各旅次目的放大前與放大後的旅次產生數(P)與吸引數(A)，必須依交通分區別加以整理，此P/A儲存格式有兩種：DBF檔與TransCAD檔，前者可供Excel存取，後者於TransCAD中運用。各旅次目的之P/A儲存於TransCAD的格式如附圖N-5所示。以家工作旅次（HBW）為例：

HBW_P：由家訪資料所得HBW的旅次產生數（放大前）

HBW_A：由家訪資料所得HBW的旅次吸引數（放大前）

AHBW_P：由家訪資料所得HBW的旅次產生數（放大後）

AHBW_A：由家訪資料所得HBW的旅次吸引數（放大後）

此外，若欲將家訪資料成果與實際交通特性資料（譬如：周界與屏柵線交通量等）等進行比較或檢核工作前，必須將家訪資料依各行政區的抽樣率加以放大，放大後各行政區的旅次產生數與吸引數羅列於附表N-1，至於放大後各交通分區的旅次產生數與吸引數請參見附錄M，台南都會區放大後的旅次產生總數與吸引總數約3,686,002旅次，也就是說本計畫研究範圍全日發生的旅次數約369萬。

各旅次目的放大後的旅次產生數(P)與吸引數(A)將作為旅次分佈（Trip Distribution）的輸入項目之一，在進行旅次分佈前若有必要應進行旅次均衡(Trip Balancing)的工作。

附表N-1 行政區旅次目的別產生數與吸引數

| 交通 分區 | 家工作旅次 |  | 家非工作旅次 |  | 家學校旅次 |  | 非家旅次 |  | 全部旅次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 產生數 | 吸引數 | 產生數 | 吸引數 | 產生數 | 吸引數 | 產生數 | 吸引數 | 產生數 | 吸引數 |
| 東區 | 141,477 | 115,819 | 193,115 | 211,721 | 115,490 | 135,166 | 41,068 | 37,709 | 491,150 | 500,415 |
| 南區 | 102,149 | 92,232 | 141,156 | 122,315 | 97,191 | 68,595 | 25,706 | 25,953 | 366,202 | 309,095 |
| 西區 | 30,917 | 33,417 | 38,834 | 62,750 | 25,082 | 10,917 | 10,584 | 11,583 | 105,417 | 118,667 |
| 北區 | 84,591 | 71,147 | 147,868 | 135,656 | 62,539 | 54,018 | 21,398 | 21,806 | 316,396 | 282,627 |
| 中區 | 39,837 | 72,623 | 83,525 | 120,411 | 19,673 | 50,001 | 24,017 | 23,852 | 167,052 | 266,887 |
| 安南區 | 122,064 | 92,807 | 116,779 | 101,903 | 70,579 | 45,703 | 15,207 | 14,385 | 324,629 | 254,798 |
| 安平區 | 51,157 | 34,876 | 78,843 | 71,076 | 21,488 | 15,702 | 6,531 | 6,530 | 158,019 | 128,184 |
| 麻豆鎮 | 38,100 | 31,900 | 26,700 | 26,800 | 34,500 | 36,400 | 4,600 | 4,200 | 103,900 | 99,300 |
| 佳里鎮 | 43,700 | 41,000 | 30,700 | 40,600 | 24,600 | 26,100 | 6,100 | 5,900 | 105,100 | 113,600 |
| 新化鎮 | 36,300 | 28,900 | 35,900 | 37,100 | 24,100 | 23,100 | 8,300 | 7,200 | 104,600 | 96,300 |
| 善化鎮 | 35,200 | 23,200 | 27,300 | 25,600 | 22,200 | 18,800 | 5,400 | 5,400 | 90,100 | 73,000 |
| 西港鄉 | 19,600 | 14,500 | 26,300 | 22,800 | 13,000 | 17,400 | 4,700 | 4,600 | 63,600 | 59,300 |
| 七股鄉 | 19,504 | 15,049 | 17,723 | 9,306 | 5,742 | 5,940 | 1,485 | 1,485 | 44,454 | 31,780 |
| 將軍鄉 | 18,334 | 14,020 | 25,883 | 20,391 | 9,019 | 4,706 | 2,255 | 2,156 | 55,491 | 41,273 |
| 新市鄉 | 20,200 | 41,200 | 29,400 | 26,600 | 10,300 | 15,100 | 7,700 | 8,400 | 67,600 | 91,300 |
| 安定鄉 | 22,500 | 24,500 | 19,600 | 16,900 | 15,400 | 9,700 | 2,200 | 2,400 | 59,700 | 53,500 |
| 仁德鄉 | 54,157 | 93,663 | 76,534 | 63,958 | 23,265 | 32,574 | 11,979 | 12,771 | 165,935 | 202,966 |
| 歸仁鄉 | 53,800 | 46,800 | 60,000 | 52,700 | 22,700 | 19,200 | 8,300 | 8,300 | 144,800 | 127,000 |
| 關廟鄉 | 28,200 | 24,000 | 24,900 | 23,000 | 10,800 | 7,500 | 3,800 | 3,800 | 67,700 | 58,300 |
| 永康市 | 124,400 | 159,900 | 191,400 | 180,600 | 70,300 | 96,200 | 32,700 | 34,700 | 418,800 | 471,400 |
| 路竹鄉 | 41,200 | 26,200 | 54,200 | 44,200 | 17,200 | 11,500 | 8,500 | 9,300 | 121,100 | 91,200 |
| 湖內鄉 | 23,800 | 16,900 | 19,900 | 17,300 | 7,800 | 8,100 | 1,700 | 1,900 | 53,200 | 44,200 |
| 茄萣鄉 | 23,200 | 12,400 | 34,300 | 28,700 | 22,500 | 17,100 | 2,700 | 2,500 | 82,700 | 60,700 |

附圖N-4  交通分區

附圖N-5 交通分區屬性資料

第三步驟：旅次分佈

欲進行旅次分佈步驟時，除各旅次目的放大後的旅次產生數與吸引數(P/A Table)為主要的輸入項目之一外，其他必備的輸入項目包括：

- 交通分區間阻抗矩陣（Impedance Matrix）

- 各旅次目的摩擦係數矩陣（Friction Factor Matrix）

交通分區間的阻抗為分區間的旅行時間（單位：分鐘），附圖 N-6是利用TransCAD所建立的台南都會區路網，附圖N-7則是利用此路網所計算之交通分區間旅行時間矩陣（Impedance Matrix），此矩陣即為旅次分佈階段所需的交通分區阻抗矩陣。

至於摩擦係數矩陣的取得，首先必須由家訪資料中依各旅次目的別進行旅次長度分析(Trip Length Analysis)，所獲得的摩擦係數表（Friction Factor Table）依旅次目的別共有四類：家工作、家非工作、家學校、非家旅次，其儲存於TransCAD的檔案內容型式如附圖N-8~附圖N-11所示。摩擦係數表包含兩個欄位：IMPEDANCE與FFactor，IMPEDANCE為旅行時間，Ffactor則為對應IMPEDANCE的旅次發生數（frequency），附圖N-8~附圖N-11之四個摩擦係數表將被利用作為產製摩擦係數矩陣（Friction Factor Matrix）的輸入項目，摩擦係數矩陣產製的過程乃透過TransCAD的 Planning-Trip Distribution-Synthetic Friction Factor 模組執行，所獲得的摩擦係數矩陣（Friction Factor Matrix）如附圖N-12~附圖N-15所示。

當各旅次目的之P/A Table、交通分區間阻抗矩陣、以及摩擦係數矩陣都產生後，接下來進行旅次產生-吸引矩陣（P/A Matrix）的產製，此工作運用TransCAD的Planning-Trip Distribution-Gravity Evaluation模組加以執行，其輸出結果包括家工作、家非工作、家學校、非家旅次的產生-吸引矩陣（P/A Matrix）（如附圖N-16家工作範例所示），此階段獲得之P/A Matrix並不具方向性，必須將其轉換為具方向性的旅次起迄矩陣（O/D Matrix）。

附圖N-6 台南都會區道路路網

附圖 N-7 交通分區阻抗矩陣(Impedance Matrix)

附圖N-8 家工作旅次摩擦係數表

附圖N-9 家非工作旅次摩擦係數表

附圖N-10 家學校旅次摩擦係數表

附圖N-11 非家旅次摩擦係數表

附圖N-12 家工作旅次摩擦係數矩陣

附圖N-13 家非工作旅次摩擦係數矩陣

附圖N-14 家學校旅次摩擦係數矩陣

附圖N-15 非家旅次摩擦係數矩陣

附圖N-16 家工作旅次產生吸引矩陣（P/A Matrix）

第四步驟：P/A Matrix轉換為O/D Matrix

欲將P/A Matrix轉換成O/D Matrix前，必須先進行各旅次目的別旅次發生時間分佈統計分析，分析過程依據家訪資料中個人每一旅次之出發時間與到達時間進行分析，可得各旅次目的別旅次發生時間分佈比率（如 附表N-2），附表N-2中”時段”欄位之0表凌晨0點正至1點正的時段，1表凌晨1點正至2點正的時段，依此類推，而”全日旅次比例”欄位，表示各時段旅次發生的百分比，至於”全日旅次離開比例”欄位，表示各旅次於某時段離開的比例”，”全日旅次到達比例”欄位，表示各旅次於某時段到達的比例，其他欄位之意義類似不再贅述，附表N-2的數據將作為P/A Matrix轉換為O/D Matrix的輸入項目，此工作運用TransCAD的Planning-PA To OD模組加以執行，執行的對話盒（Dialog Box）如 附圖N-17，其輸出結果包括家工作、家非工作、家學校、非家的旅次起迄矩陣（O/D Matrix）（附圖N-18為家工作旅次範例），此階段獲得之O/D Matrix具方向性，下一階段必須利用屏柵線與周界調查交通量進行屏柵線分析（Screenline Analysis），校估前述產出的O/D Matrix。

附表N-2 旅次目的別旅次發生時間分佈比率（含步行旅次）

| 時段 | 全日 旅次比例 | 家工作 旅次比例 | 家非工作 旅次比例 | 家學校 旅次比例 | 非家 旅次比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.12 | 0.30 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 1 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.10 |
| 2 | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 3 | 0.11 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 4 | 0.33 | 0.45 | 0.39 | 0.07 | 0.30 |
| 5 | 1.21 | 1.38 | 1.61 | 0.35 | 0.64 |
| 6 | 6.65 | 4.28 | 5.61 | 13.98 | 2.38 |
| 7 | 21.25 | 26.98 | 12.48 | 31.59 | 16.55 |
| 8 | 8.19 | 8.30 | 11.13 | 2.59 | 6.85 |
| 9 | 6.81 | 3.22 | 12.42 | 0.42 | 8.80 |
| 10 | 5.27 | 2.18 | 9.22 | 0.23 | 10.70 |
| 11 | 3.84 | 2.49 | 5.54 | 0.73 | 8.91 |
| 12 | 3.09 | 2.72 | 2.77 | 2.83 | 7.17 |
| 13 | 1.59 | 2.33 | 1.45 | 0.18 | 3.06 |
| 14 | 2.04 | 1.68 | 2.69 | 0.43 | 4.37 |
| 15 | 3.96 | 2.05 | 4.81 | 4.96 | 4.85 |
| 16 | 10.79 | 6.37 | 8.41 | 22.61 | 10.34 |
| 17 | 12.73 | 21.44 | 6.19 | 13.05 | 10.54 |
| 18 | 4.55 | 6.38 | 4.46 | 2.62 | 2.46 |
| 19 | 2.10 | 1.97 | 3.35 | 0.25 | 0.79 |
| 20 | 1.91 | 1.43 | 3.26 | 0.42 | 0.60 |
| 21 | 2.05 | 1.70 | 2.77 | 1.80 | 0.22 |
| 22 | 0.96 | 1.16 | 1.01 | 0.83 | 0.20 |
| 23 | 0.32 | 0.65 | 0.27 | 0.06 | 0.04 |

附表N-2 旅次目的別旅次發生時間分佈比率（含步行旅次）（續）

N-17

| 時段 | 全日旅次 離開比例 | 全日旅次 到達比例 | 家工作旅次 離開比例 | 家工作旅次 到達比例 | 家非工作旅次離開比例 | 家非工作旅次到達比例 | 家學校旅次 離開比例 | 家學校旅次 到達比例 | 非家旅次 離開比例 | 非家旅次 到達比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 1 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 2 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 3 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 4 | 0.22 | 0.11 | 0.29 | 0.16 | 0.28 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 0.10 |
| 5 | 0.73 | 0.48 | 0.81 | 0.57 | 0.94 | 0.67 | 0.31 | 0.04 | 0.35 | 0.29 |
| 6 | 4.71 | 1.94 | 3.10 | 1.18 | 3.34 | 2.27 | 11.10 | 2.88 | 1.57 | 0.81 |
| 7 | 9.91 | 11.34 | 13.78 | 13.20 | 6.16 | 6.32 | 11.95 | 19.64 | 8.37 | 8.18 |
| 8 | 3.87 | 4.32 | 3.12 | 5.18 | 5.96 | 5.17 | 0.92 | 1.67 | 3.65 | 3.20 |
| 9 | 3.27 | 3.54 | 1.44 | 1.78 | 5.97 | 6.45 | 0.21 | 0.21 | 4.61 | 4.19 |
| 10 | 2.45 | 2.82 | 0.96 | 1.22 | 4.28 | 4.94 | 0.07 | 0.16 | 5.29 | 5.41 |
| 11 | 1.95 | 1.89 | 1.48 | 1.01 | 2.58 | 2.96 | 0.59 | 0.14 | 4.31 | 4.60 |
| 12 | 1.32 | 1.77 | 1.14 | 1.58 | 1.19 | 1.58 | 1.21 | 1.62 | 3.15 | 4.02 |
| 13 | 0.87 | 0.72 | 1.22 | 1.11 | 0.83 | 0.62 | 0.10 | 0.08 | 1.73 | 1.33 |
| 14 | 1.04 | 1.00 | 0.81 | 0.87 | 1.41 | 1.28 | 0.28 | 0.15 | 2.05 | 2.32 |
| 15 | 2.50 | 1.46 | 1.17 | 0.88 | 2.78 | 2.03 | 3.93 | 1.03 | 2.80 | 2.05 |
| 16 | 5.97 | 4.82 | 4.61 | 1.76 | 4.06 | 4.35 | 12.10 | 10.51 | 5.42 | 4.92 |
| 17 | 5.93 | 6.80 | 10.54 | 10.90 | 3.01 | 3.18 | 4.99 | 8.06 | 4.83 | 5.71 |
| 18 | 1.69 | 2.86 | 2.01 | 4.37 | 2.14 | 2.32 | 0.61 | 2.01 | 0.74 | 1.72 |
| 19 | 0.94 | 1.16 | 0.79 | 1.18 | 1.60 | 1.75 | 0.04 | 0.21 | 0.39 | 0.40 |
| 20 | 0.97 | 0.94 | 0.71 | 0.72 | 1.63 | 1.63 | 0.32 | 0.10 | 0.20 | 0.40 |
| 21 | 1.01 | 1.04 | 0.84 | 0.86 | 1.29 | 1.48 | 1.04 | 0.76 | 0.12 | 0.10 |
| 22 | 0.34 | 0.62 | 0.49 | 0.67 | 0.37 | 0.64 | 0.16 | 0.67 | 0.08 | 0.12 |
| 23 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.10 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |

附圖N-17  P/A轉換為O/D操作畫面

附圖N-18  家工作旅次之O/D Matrix（未校估前）

第五步驟：旅次起迄矩陣（O/D Matrix）之校估

在運用前一步驟附表N-2”旅次目的別旅次發生時間分佈比率值”產製出各旅次目的之O/D起迄旅次矩陣後（此旅次矩陣具方向性，但為人旅次），並於進行路網指派前先利用各旅次目的別的平均乘載率（Occupancy，由家訪資料分析而得），將各旅次目的別O/D Matrix由人旅次轉換成車旅次，接著將各旅次目的O/D矩陣進行加總，加總後的O/D Matrix於台南都會區路網進行路網指派的工作，路網指派是利用TransCAD的Planning-Traffic Assignment模組加以執行（操作畫面如附圖N-19所示），關於指派方法乃利用”User Equilibrium Method” 進行指派，指派後的結果利用屏柵線與周界交通量調查值進行O/D矩陣的校估(附圖N-20為屏柵線與周界交通量調查點位置)， 此Screenline Analysis的工作利用TransCAD的Planning-Planning Utilities-Screenline Analysis模組加以執行，若各屏柵線路網指派的值與實際交通量調查值誤差在10%以上時，將調整第二步驟所產出的P/A Table，然後再重複第三至第五步驟，若指派後仍有屏柵線的誤差在10%以上時再重複第二至第五步驟，直到所有屏柵線路網指派的值與實際交通量調查值誤差在10%以內時停止。

在上述校估的過程中同時考量大眾運輸之O/D分佈(此O/D matrix乃執行大眾運輸旅次特性調查而得)，前述過程經反覆校估至可接受的誤差水準內停止，而校估後誤差水準符合要求的O/D Matrix範例如附圖N-21所示。

附圖N-19 路網指派操作畫面

附圖N-20 屏柵線與周界交通量調查站位置

附圖 N-21  校估後符合要求的O/D Matrix（僅為範例）