交通事故肇事原因分析決策支援
系統之研究

運輸計劃季刊

第三十卷  第三期

民國九十年九月

頁 635  ～  頁656

Transportation Planning Journal

Vol. 30  No. 3

September 2001

PP. 635～656

# DECISION SUPPORT SYSTEM FOR

##### ANALYZING CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS

周文生Wen-Sheng Chou 1

陳蔚文Wey-Wen Chen 2

(89年6月16日收稿，89年11月14日第一次修改，90年1月3日
第二次修改，90年5月9日定稿)

摘  要

根據內政部警政署統計民國八十八年台灣地區A1(死亡與重傷)交通事故件數為2,487件，造成2,393人死亡、1,636人重傷。交通事故發生後，當事人為明確肇事責任，常要求對其所發生之交通事故進行鑑定。目前我國車輛行車事故鑑定委員會從事肇事原因分析時，係依道路交通管理處罰條例、道路交通安全規則、道路標線標誌號誌設置規則等有關駕駛行為規範與道路優先權，為判定肇事原因之主要法規依據。本研究即透過文獻探討及問卷調查，了解事故鑑定委員分析肇事原因之思考程序，嘗試以事故類型與碰撞型態為分類基準，結合駕駛行為優先權、道路優先權、侵權違規行為及其他違規行為之法令規定，構建道路交通事故肇事原因分析決策支援系統，提供事故處理人員、鑑定委員與事故當事人研判肇事原因之參考。

關鍵詞：交通事故；肇事原因；鑑定

1. 中央警察大學交通學系副教授(聯絡地址為333桃園縣龜山鄉大崗村樹人路56號中央警察大學交通學系，E-mail: una141@sun4.cpu.edu.tw，電話：03-3282321轉4513)。

2. 中央警察大學交通管理研究所碩士，現服務於內政部警政署航空警察局。

# ABSTRACT

The statistics gathered by the National Police Administration of the Ministry of the Interior indicates that in the year of 1999, totally 2,487 of the traffic accidents reported in Taiwan fall into the A1 category (death and serious injury), with 2,393 persons killed and 1,636 seriously injured. After a traffic accident, the parties concerned will often ask an expert investigation to be conducted to clearly define which party to be held responsible for the accident. Right now in Taiwan, when analyzing causes of a traffic accident, the traffic accident investigation committee will make judgement mainly according to the right of way and the rules and regulations related to driving behavior, such as Regulations Regarding Road Traffic Control and Penalty for Violation, Road Traffic Safety Regulations, and Rules for Road Signs and Signals. In this research, we studied literature and collected information through questionnaires. The purpose of this research is to find out the thinking procedures of the traffic accident investigation committee when they  analyze accident causes. We tried to categorize traffic accidents according to types of accident and types of collision, and we also combined the right of driving behavior, the right of way, and the rules and regulations regarding infringement of rights and other violation behaviors. By means of the decision analysis procedures, we aim to construct a decision support system for analyzing accident causes, so that persons in charge of handling accidents, members of the investigation committee and parties concerned may have something objective to refer to when analyzing accident causes and trying to find applicable traffic rules and regulations.

#### Key Words: Traffic accident; Accident causes; Expert investigation

一、前　言

近年來，台灣地區車輛日益成長，使得道路交通事故發生件數仍然偏高，根據內政部警政署統計民國八十八年台灣地區A1(死亡與重傷)交通事故件數為2,487件，造成2,393人死亡、1,636人重傷。交通事故發生後，肇事當事人除身心受創外，更造成家庭破碎及嚴重社會問題，此時，如果主司其政的肇事鑑定系統，不能透過有效的技術來判定肇事原因，公平的確立肇事雙方當事人的行政、刑事及民事責任，則對肇事受害者而言，無異是雪上加霜。而此種現象，在當前的肇事案件中，可謂顯而易見。探討此一原因之所在，則不難發現目前國內肇事鑑定缺乏一套有效且具公正性的原則與參考標準，致使所鑑定之案件未能獲得司法機關一致的認同，甚至於因檢察官、法官之不同心證而有不同認定基礎或判決，以致發生傷害司法尊嚴及損害人民權益之情形；其次，民眾對於自身權益保障與維護的要求日益增高，為明確肇事責任，常要求對其所發生之交通事故進行鑑定，目前各地區車輛行車事故鑑定委員會與覆議會即根據公路法之授權而受理車輛行車事故鑑定與覆議工作。然而現有肇事鑑定機關，人少事繁，負荷過重，無法因應日益增多的肇事鑑定案件壓力。因此，如何將過去肇事鑑定經驗累積，有系統的整理與擷取鑑定專業知識，尋找出適合我國肇事鑑定原則與方法，實為刻不容緩的工作。有鑑於此，本研究將肇事案件加以歸類，就各類型肇事案件之肇事原因加以分析，並以電腦專家系統設計交通事故肇事原因分析決策支援系統，輔助找出肇事原因，作為肇事責任研判之依據。

為使研訂之道路交通事故肇事原因分析程序能滿足實務運作之需求，本研究首先蒐集相關文獻、交通法規加以分析整理，以作為研究的基礎，其次針對事故鑑定委員及專家學者進行問卷、實地訪談及座談會，以腦力激盪法及腦力書寫法導引其肇事原因分析之專家知識，並以「決策分析流程」構建肇事原因分析的思維邏輯程序。因此研究內容主要界定在探討事故發生時用路人(汽車駕駛人、行人)違反交通法規路權規定之行為及鑑定委員從事肇事原因分析之思考程序。至於肇事重建技巧及慢車事故、平交道事故、車輛機件損壞致生交通事故部分，限於人力、時間、經費等因素，暫不列入本研究範圍。

二、文獻回顧與探討

回顧國內相關文獻，大部分研究多偏重於肇事鑑定組織與肇事鑑定技術問題之探討[1,2,3,4,5]，而以道路交通事故肇事原因分析為研究課題者，有王文麟君[6]曾提及肇事原因分析應以事實為依據，以法規為準繩，客觀審視因果關係再加以全盤分析、綜合判斷；張漢威君[7]則製作事故現場處理與肇事鑑定思維程序分析圖、肇事因果關係時空分析圖及事故分析圖，提供事故鑑定人員分析肇事原因之參考。張君認為事故鑑定主要在確定事故發生之「道路優先使用權」，判斷肇事時是依雙方「前後」、「左右」、「轉彎」與「直行」、「變道」或「直行」「其他」等之互動關係，來確認雙方之疏於「注意」與「禮讓」之程度，再考慮有無「酒醉」、「超速」、「預見」及其他足以影響「注意」的違規行為，而破壞所謂「信賴原則」；陳高村君[8]認為肇事原因分析方法，包括當事人陳述筆錄的比對、跡證鑑識比對、事故現場圖重建、肇事重建、碰撞行為模擬；王肇基君[9]曾提出肇事原因分析要領，包括熟諳交通法令規章、肇事原因型態與違規事實之認定、現場痕跡與其速度、位置之關係、筆錄與現場事實之求證、比對車損部位(前後、左右、高度)各項刮、擦痕之走向、觀察肇事前後之關係位置、由散落物確認雙方肇事時撞擊點之正確位置、掌握現場遺落物之正面證據與反面證據、直接因果關係之確認、有因果關係之現場、人體骨折現象之求證等；張德峻君[10]認為肇事鑑定之原則與方法，包括確定彼此關係、違反規定情形、阻卻責任事由；台北市政府警察局交通警察大隊印行之「道路交通事故處理手冊」曾提及分析肇事原因的程序[11]，包括重組肇事經過、確定碰撞地點、研判直接造成碰撞點之原因行為或事實、研判其他與肇事相關之原因行為或事實。以上分析要領多為概括性原則，欠缺完整之程序性思考邏輯。

另外，有關運用電腦技術來記錄分析肇事現場的資訊與環境，如：電腦輔助繪圖與影像處理技術[12]、交通事故自動化分析系統[13]、電腦化行車事故資料與現場圖作業研究[14]、交通事故鑑定作業資料電腦化系統之規劃與開發[15]、交通肇事現場實境與資訊之整合製作[16]…等。惟多屬理論與研發階段，甚少運用於鑑定實務工作。相關技術與運用，詳如表1說明。

表1  電腦相關技術應用一覽表

| 作者 | 技術 | 原理 | 應用 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王瑩瑋等人 | 肇事現場影像重建 | 1.以三角不規則網路法建立現場路面數值地形模式。 2.結合肇事現場三度空間映射至二度空間之中心透視投影轉換數學模式。 | 還原相片中影像資料三度空間實際尺寸。 | 1.現場標竿設定的簡易性及實用性尚待提升。 2.尚未普及。 |
| 許添本等人 | 交通事故自動化分析系統 | 利用地理資訊系統建立「交通事故自動化分析系統」。 | 將肇事型態以肇事特徵為變數加以分類並透過「肇事地圖」加以呈現以改善分析。 | 尚未普及。 |
| 黃國平等人 | 電腦化「行車事故資料」與「現場圖」 | 建構地理資訊系統、資料庫管理，結合影像處理、電腦繪圖、通信協定等技術。 | 電腦化「行車事故資料」與「現場圖」。 | 尚未普及。 |
| 李明山等人 | 交通事故鑑定作業資料電腦化系統 | 建構資料庫管理系統、影像處理、電腦繪圖、電腦化會審作業，結合地理資訊系統開發事故鑑定專家系統。 | 文書行政作業電腦化、會審作業電腦化、鑑定案件資訊地理資訊化。 | 僅建立文書作業電腦化資料庫管理系統，其餘尚於開發階段。 |
| 范俊海等人 | 交通肇事現場實境與資訊之整合製作 | 1.利用影像幾何之關係界定實際現場物件實體的相對座標。 2.虛擬實境軟體。 | 以影像座標轉換及虛擬實境的展示，還原實際肇事現場。 | 尚未普及。 |

# 資料來源：本研究整理。

三、肇事原因研判依據

3.1事故類型與碰撞型態

現行事故調查報告中將事故型態分為人與汽(機)車、車與車、汽(機)車本身、平交道事故等四類，本研究因不考慮平交道事故，故構建肇事原因分析程序之中，將事故類型分為行人與汽機車、汽機車與障礙物、汽機車與汽機車三類。(1)人與汽(機)車：包括對向通行中、同向通行中、穿越道路中、在路上嬉戲、在路上作業中、衝出路中、從停車後(或中)穿出、佇立路邊(外)；(2)車與車：包括對撞、擦撞(對向、同向)、追撞、倒車撞、路口交岔撞、側撞、其他；(3)汽(機)車本身：包括撞交通設施(護欄、號誌、標誌桿、收費亭、交通島、非固定設施)及撞其他物(橋樑、建築物、路樹、電桿、停放中車輛、動物、工程施工、其他)。

另外，本研究以內政部警政署現行規定[17]，將車輛碰撞型態分為對撞、側撞、擦撞、追撞四類，定義如下：(1)對撞(head-on collision)：係車與車對向行駛中，車頭與頭部分對撞，碰撞點為兩車之前保險桿，通常係因駛入對向車道或未注意車前狀況所造成；(2)側撞：某車於轉向過程中(不含變換車道)與其他直行車之側面相撞，碰撞點為一車之保險桿與另一車之車身，通常係因轉彎不當所造成；(3)擦撞(side-swipe)：兩車以同向或對向行駛，幾近於平行之兩股車流中車體側面部位互撞，碰撞點為兩車之車身，通常係未保持安全間隔或變換車道不當所造成；(4)追撞(rear-end collision)：兩車以同方向(一前一後)行駛，碰撞點為後車之前保險桿與前車之後保險桿，通常係因未注意車前狀況或前車突然煞停所造成。至於連環事故主要為追撞事故之連續，或由上述之各碰撞型態所組成。有關事故碰撞類型其行駛方向、車損、駕駛行為、易發生地點、判別原則詳如表2所示。另外，本研究之分析主要先探討事故發生初始之兩車碰撞型態，有關連環事故之分析則應先確認最初之碰撞型態。

3.2駕駛行為與路權規範

為促進交通安全與流暢，規範用路人之通行方法與行為，是絕對必要的，我國的「道路交通管理處罰條例」、「道路交通安全規則」及「道路交通標誌標線號誌設置規則」即用於規範基本用路規則、行車速度、交通管制設施的種類與意義、應採取的應變措施及違規行為如何處罰等，以達到規定駕駛行為的目的。

1.駕駛行為分類

表2  不同碰撞型態分析原則一覽表

| 碰撞 型態 | 行駛方向 | 車損 | 駕駛行為 | 易發生地點 | 判別原則 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 對撞 | 對向 | 車前相對應處 | 對向直行或同為左轉 | 交岔路口、無分向(隔)設施路段 | 1.交通管制措施錯誤導引。 2.駛入對向車道。 3.未靠右行駛。 4.逆向行駛單行道或公車專用道。 5.轉彎不當。 |
| 側撞 | 不同向 | 一為車頭、一為車身側面 | 對向直行與左轉或迴轉，或同向直行與右轉 | 交岔路口、路面寬闊之無分向(隔)設施路段 | 1.未遵行號誌指示。 2.轉彎不當或違規轉彎。 |
| 擦撞 | 不同向、同向或對向 | 同向：一為左側車身、一為右側車身。 對向：同一側車身。 | 轉彎、變換車道、超越、超車 | 路面寬闊之無分向(隔)設施路段、交岔路口 | 1.超車不當、變換車道不當。 2.侵入對向車道。 3.未靠右行駛。 4.轉彎車未讓直行車。 5.右轉彎車未讓左轉彎車。 |
| 追撞 | 同向 | 前車後保險桿、後車前保險桿或側面車身 | 前車異常動作(緊急煞車、插入)、後車未保持安全距離 | 路段、交岔路口(車流突發性變化) | 1.前車不當駕駛行為(不當轉向、變換車道、違規超車、異常操作)。 2.後車未保持安全距離、未注意車前狀況。 |
| 連環 事故 | 同向或不同向 | 主要為追撞事故之延續 | 前車不當駕駛行為、後車未保持安全距離 | 路段、交岔路口均可能 | 1.前車不當駕駛行為。 2.檢視車輛損壞部位，決定車輛行駛次序。 3.聽音辨位。 4.由碰撞部位高低，決定有無採取應變措施。 |

## 資料來源：本研究整理。

一般而言，車輛正常(直行)行駛時，只需注意車前狀況，與前車保持安全距離，與鄰車保持安全間隔即可；但在執行轉向、變換車道、超車、停車及其他變換方向行為時，則必需付出較多之注意義務。為便於分類肇事型態，本研究將表現於道路上之駕駛行為區分為直行、轉彎、變換車道、超車(超越)、迴車、倒車、停車(臨時停車)等七種，駕駛行為及其應注意、應禮讓、應減速慢行則是對照相關法條規定。

2.路權規範

國內外學者對路權(right of way)的意義、解釋不盡相同，有由法律觀點下定義；有由道路通行權來分析；有由道路優先權來探討；也有將路權的定義延伸至航運、空陸來加以討論。本研究以交通法規相關規定來探討路權，即在特定時間與空間因素下，用路人使用道路之權利(道路通行權)。依管制方法的不同，路權可劃分為時間路權和空間路權。所謂時間路權，乃是指經由道路交通法規所規範的交通管制措施，在時間上區隔通行路權，將一定時段通行路權指定給某一行車方向的用路者通行，諸如行車管制號誌、行人管制號誌、車道管制號誌及鐵路平交道管制號誌等措施。而空間路權，係經由道路交通法規所規範的交通管制設施，在空間上區隔通行路權，諸如以道路工程或標線、標誌、槽化設施等，規範那一類的用路人使用道路的那一部分，諸如車道使用劃分、轉向禁止與專用道規劃等。

3.3法律原則

國內所稱之「肇事鑑定」係指透過科學的肇事重建，將肇事原因與事故做完整的組合來綜合分析研判。鑑定人(expert witness)經司(軍)法機關之囑託，根據肇事現場各項跡證、車輛損毀情形、肇事處理單位的紀錄或當事人及證人的陳述、參酌個人經驗與學識，配合物理學、心理學、人體工學、機械工程及交通工程等原理，運用科學的觀點探討事故發生之始末，將鑑定結果以言詞或書面向司(軍)法機關報告。目前國內車輛行車事故鑑定委員會之地位即為鑑定人，以集體討論方式求得鑑定共識。鑑定內容主要包含肇事重建與肇事原因分析，其中肇事原因分析則是強調侵權違規駕駛行為之認定，即研判發生肇事之違規行為及違反交通法條。鑑定肇事原因時，則是先考慮事故當事人駕駛行為與事故之發生有無因果關係，再考慮信賴原則與過失理論。

1.因果關係

交通肇事的因果關係，是指當事人的違規行為和交通肇事發生的損害後果之間的相互關連性，它是推定當事人承擔交通肇事責任的必要條件之一。只要能確定當事人的行為是合乎邏輯規則，導致結果的發生，有其客觀性的存在事實，就應該認為這種特定行為和特定結果之間存在著因果關係。一旦被害人證明違規與肇事有因果關係時，法律即推定行為人具有侵權過失的賠償損害責任。反之，不能因此規定即謂遵守交通規則之人即屬無過失。蓋注意義務，不僅以遵守法令為限，如違反其他應注意之事項，仍屬有過失[18 ]。

交通事故之肇事原因係指與交通事故之發生有客觀上相當因果關係之原因行為(如闖紅燈)或事實(如道路坑洞)，其中「客觀」意即肇事原因之研判，悉以現場存在之跡證為主要依據，非以個人之主觀意思作研判；「相當因果關係」係指依經驗法則，綜合行為當時存在之一切事實，為客觀之事後審查，認為有一般情形下，有此環境、有此行為之同一條件，均可發生同一結果者，則該條件即為發生結果之相當條件，行為與結果即有相當之因果關係。

2.信賴原則

所謂「信賴原則」，依據最高法院74年臺上字4219號判例：「汽車駕駛人雖可信賴其他參與交通之對方亦能遵守交通規則，同時為必要之注意，謹慎採取適當之行動，而對於不可知之對方違規行為並無預防之義務，然因對於違規行為所導致之危險，若屬已可預見，且依法律、契約、習慣、法理及日常生活經驗等，在不超越社會相當性之範圍應有注意之義務者，自仍有以一定之行為避免結果發生之義務。」因此，關於他人之違規事實已極明顯，同時有足夠時間可採取適當之措施以避免發生交通事故之結果時，即不得以信賴他方定能遵守交通規則為由，以免除自己之責任[19 ]。

3.過失理論

依據刑法第十四條：「行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，為過失」、「行為人對於構成犯罪之事實，雖預見其發生而確信其不發生者，以過失論」，用路人用路，為維彼此之安全與系統之流暢，必須為必要之注意，惟此種注意義務、注意能力或注意責任之要求，應有其範圍，無限上綱的擴大其能力與義務內涵，不但不符合法律建立之本意，亦無助於促進交通系統之流暢[20 ]。

肇事鑑定所需考慮的因素相當複雜，但基本觀念上，我國與日本、德國、美國等國家大致相類似，並無明顯的差異。然而，由於歐美及日本等國在肇事鑑定的組織、制度及其使用之相關法規依據稍有不同，使得所運用的鑑定原則，亦存在某些差異。茲就其在法律依據、路權侵權認定、肇事責任之歸屬等差異比較如表3所示。

表3  國內外肇事鑑定法律原則比較一覽表

| 國家 項目 | 我國 | 日本 | 德國 | 美國 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析法律原則 | 因果關係 | 因果關係 | 因果關係 | 因果關係 |
| 路權原則 | 模糊 | 明確 | 明確 | 明確 |
| 依據法律 | 尚不完整 | 較完整 | 較完整 | 較完整 |
| 信賴原則 | 模糊 | 明確 | 明確 | 明確 |
| 民事責任 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 刑事責任 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 交通違規責任 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 定性肇事責任 | ◎ | × | － | × |
| 定量肇事責任 | × | ◎ | － | × |

註：“◎”表已被運用；“×”表尚未被運用；“－”表尚無法比較。

資料來源：[21 ]。

四、肇事原因分析程序

依據文獻探討所得，本研究將肇事原因分析程序歸類為六個程序，分別為確認道路型態及路況、確認行駛方向、研判碰撞型態、研判駕駛行為、研判路權優先順序、綜合分析肇事因果關係。依據上述肇事原因分析程序，再由事故類型與碰撞型態，以及有關駕駛行為規範及道路優先權規範，擬定肇事原因研判流程如圖1所示。其次，再由行人與汽機車、汽機車與障礙物(違規停車)、汽機車與汽機車三種事故類型，分別建立肇事原因分析研判流程。其中行人與汽機車事故，係經由圖2判定肇事原因；汽機車與障礙物(違規停車)事故，係經由圖3判定肇事原因；汽機車與汽機車之事故類型，分路段、路口、其他三種道路型態，其中「有燈光號誌管制路口」部分直接反映於圖1肇事原因分析圖中，其餘部分則依車輛行駛方向(對向、同向、不同向)，由圖4至圖9分別判定肇事原因。經以上八種類型判定其侵權行為之違規法條後，再結合圖10之其他違規行為因果關係綜合分析，最後判定該事故所有違規行為中何者應列為肇事原因之一，何者僅為一般違規行為而非肇事原因，詳細說明如下：

圖1  事故類型與肇事原因分析研判流程

1.行人與汽機車事故

參照圖2所示，本類型肇事原因分析研判流程為先確認行人動態是否為穿越道路，其次確認有無穿越設施。若行人動態非為穿越道路，則行人可能之違規行為有哪些？若行人動態為穿越道路但無穿越設施，則行人可能之違規行為有哪些？若行人之動態為穿越道路且有穿越設施時，則行人及汽機車可能違規行為有哪些？(圖中出現「安」為「道路交通安全規則」簡寫；「處」為「道路交通管理處罰條例」簡寫，相關法規參照內政部警政署編印之道路交通管理基本法令輯要[22 ]，如「安§98Ⅰ」表道路交通安全規則第九十八條第一項第四款規定。)

圖2  行人與汽機車事故之肇事原因分析

2.汽機車與障礙物事故

參照圖3所示，本類型肇事原因分析研判流程為先確認道路障礙或違規停車，其次分析若正常行駛並注意車前狀況即可避免，則汽機車駕駛人未注意車前狀況(安§94Ⅲ)或違規行駛為肇事原因；若正常行駛並注意車前狀況仍無法避免事故發生，則該道路障礙或違規停車為肇事原因。

圖3  汽機車與障礙物事故之肇事原因分析

3.汽機車與汽機車於路段對向行駛事故

本類型肇事原因分析為先確認碰撞型態為對撞、擦撞或側撞，若碰撞型態為對撞、擦撞，則確認是否劃分標線，再確認有無劃有分向限制線或有分向島，而後確認是否為單行道。各種碰撞型態可能違規行為請參照圖4說明。

圖4  路段、對向行駛事故之肇事原因分析

4.汽機車與汽機車於路段同向行駛事故

本類型肇事原因分析為先確認碰撞型態為對撞、追撞或擦撞，若碰撞型態為追撞，則確認前車是否有不當行為。各種碰撞型態可能違規行為請參照圖5說明。

圖5  路段、同向行駛事故之肇事原因分析

5.汽機車與汽機車於無號誌路口對向行駛事故

本類型肇事原因分析為先確認碰撞型態為對撞、擦撞或側撞，再確認各車之轉向為同為直行、同為左轉或一直行一轉彎。各種碰撞型態可能違規行為請參照圖6說明。

圖6  無號誌路口對向行駛事故之肇事原因分析

6.汽機車與汽機車於無號誌路口同向行駛事故

本類型肇事原因分析為先確認碰撞型態為追撞或擦撞，若碰撞型態為追撞，則分析是否屬前車不當行為；若碰撞型態為擦撞，則依其轉向而分析。各種碰撞型態可能違規行為請參照圖7說明。

圖7  無號誌路口同向行駛事故之肇事原因分析

7.汽機車與汽機車於無號誌路口不同向行駛事故

本類型肇事原因分析為先確認道路有無幹支道之分，再依其轉向分析。可能違規行為請參照圖8說明。

圖8  無號誌路口不同向行駛事故之肇事原因分析

8.其他路況事故

本類型肇事原因分析為包括「圓環」、「山路」、「峻狹坡路」、「彎道、狹路、狹橋、隧道」四種路況，可能違規行為請參照圖9說明。

圖9  其他路況事故之肇事原因分析

9.綜合分析其他違規行為因果關係

經以上八種類型分析判定其侵權行為之違規法條後，再結合其他違規行為因果關係綜合分析，若違反路權管制或影響正常駕駛能力、注意、預見及反應者，則應列為肇事原因之一；若不違反路權管制且不影響正常駕駛能力、注意、預見及反應者，則為一般違規行為。其他共通性之可能違規行為請參照圖10說明。

圖10  其他違規行為事故之肇事原因分析

五、肇事原因分析專家系統

本研究建構專家系統工具所採用的是CLIPS version 6.1(C Language Integrated Production System)，是由美國太空總署強生太空中心軟體科技部(NASA’s Johnson Space Center Software Technology Branch)所研發出的一套共享的專家系統發展工具軟體。本研究採用CLIPS的原因是因為它的功能十分強大，除了以本身的指令建構知識庫，尚可與其他的軟體連結(如：C、Ada、FORTRAN…等)，再加上它是網路上共享的軟體，取得相當容易 [23,24]。

5.1系統架構

本研究將肇事原因分析專家系統分為使用者介面、肇因分析知識庫、肇事資料處理器及系統程序控制等四部分，如圖11所示。各部分之主要功能敘述如下：

圖11  肇事原因分析專家系統架構

1.使用者介面

專家系統的使用者介面應顧慮到系統的建構者(專家或知識工程師)與系統的使用者(如警察人員或鑑定人員)二種不同的使用者，對系統建構者而言，其使用者介面提供知識建構工具，以提供建構專家系統環境、儲存建檔與肇因分析規則的建立；對系統使用者而言，本系統採用交談式的操作方式，其項目有使用說明與肇事資料輸入結果顯示。本研究僅介紹系統使用者介面。

2.肇因分析知識庫

此知識庫包含前一節所述之肇因分析程序，將它們轉換成專家系統的規則，而執行分析所需要的事實，則是由使用者輸入資料，透過肇事資料處理器的轉換而得。故可將其視為一規則網路圖，事實的部分即為網路圖的節點(node)，而規則則為連結線(link)。因此，語意網路可採一定的推論邏輯概念來表示。

3.肇事資料處理器

本系統即是將現場處理人員及鑑定人員所得到的肇事原始資料，以交談式的方式將其輸入，把這些資料轉為專家系統所能接受的「事實」，透過程序的控制，將事實一一和規則相比對，若相符合，則產生新的事實或列印出建議的肇事原因及其相對之交通規則。

4.系統程序控制

本系統程序控制的功能在於使用者介面、肇因分析知識庫與資料處理器控制管理。亦即提供一選單給使用者，詢問是否離開程式或選擇事故類型，接下來便是一連串的輸入肇事資料，以及根據所輸入的資料做出不同的事故類型選擇。最後分析出所可能違反之交通規則，並提供使用者適當的建議。

5.2 系統操作

本研究根據各類型肇事原因分析程序與系統架構轉換成專家系統規則，以CLIPS version 6.10撰寫成專家系統。本系統之執行包括CLIPSWIN.EXE、CRASH.CLP、CRASH.BAT三個檔案，其中CLIPSWIN.EXE為系統的構建程式(Shell)，CRASH.CLP為系統的程式碼，而CRASH.BAT為方便使用者的批次檔(batch file)。操作程序如下：

1.步驟一：系統進入

首先執行CLIPSWIN.EXE，完成後選取選單中的「File」的「Load Batch」(如圖12所示)。接著再點選CRASH.BAT(如圖13所示)，即可進入本系統。

2.步驟二：系統開始

進入系統開始畫面後(如圖14所示)，輸入4再按下ENTER，即結束本系統。其他則依實際情況輸入肇事資料。透過各事故類型肇事原因分析程序，即可列出參考法規(如圖15所示)。為便於使用者查閱法規，此時程式會暫停，待使用者輸入任何一鍵，再按下ENTER，程式即繼續進入事故類型9。

圖12  進入系統畫面(一)                     圖13  進入系統畫面(二)

附錄圖3 系統開始畫面

圖14  系統開始畫面                   圖15  系統暫停畫面

3.步驟三：其他肇事原因之選擇

在程式的流程設計上，經過事故類型1至事故類型8的判定後，最後歸結到其他肇事原因之選擇(如圖16所示)，此時會詢問使用者是否有其他一般違規行為，若回答「否」，則進入結果輸出部分，程式回到步驟二。若回答「是」，則繼續出現詢問使用者違反第幾項行為，輸入「1-17」後，便會詢問「該違規行為是否違反路權管制？」，若回答「是」則重回步驟三，若回答「否」則再詢問「該違規行為是否影響正常駕駛能力、注意、預見及反應？」，不論作何回答，系統均會回到步驟三。

4.步驟四：結果輸出與結束

重回步驟三時，若輸入「否」，則程式將自動整理先前輸入的肇事資料，列印該案件中的肇事原因與參考法規(如圖17所示)。

附錄圖6 肇事原因分析結果顯示畫面

圖16  其他肇事原因分析畫面             圖17  肇事原因分析結果輸出畫面

5.3系統評估

由於目前國內司法機關對相關交通事故肇事責任之審判，仍以各地區事故鑑定委會員及覆議會之肇事原因分析結果為主要參考依據，因此，本研究對於系統評估係採台灣省行車事故鑑定覆議會所鑑定之案件為樣本，實際操作驗證系統之「判中率」，即以測試覆議會所分析之肇事原因是否與本系統所列結果相符，並進而分析未判中原因，做為修正系統之參考。經隨機抽樣民國86年台灣省車輛行車事故鑑定覆議會鑑定案件中符合本研究範圍案例100件，經實際操作驗證結果(如表4所示)，判中率達94%。至於未判中之案件分析如下：

1.經覆議會鑑定肇事原因為「右轉彎車未注意右後直行車」共計3件，查道路交通安全規則並未有此規定，僅以「轉彎車應讓直行車」規定涵蓋，本研究認為「右轉彎車未注意右後直行車」較「轉彎車應讓直行車」更具說明力且適用於各項路況中，故可將此肇事原因增列於「綜合分析其他違規行為因果關係(圖10)」中，同時增列「左轉彎車未注意左後直行車」。

2.經覆議會鑑定肇事原因為「直行車未靠右行駛」共計2件，而本研究僅將「直行車未靠右行駛」之肇事原因列於無號誌路口之判別模式中。本研究認為該肇事原因適用於各項路況中，故可將此肇事原因增列於「綜合分析其他違規行為因果關係(圖10)」中。

3.有關無號誌路口同向行駛(一直行一轉彎)之事故經覆議會鑑定肇事原因為「直行車跨越對向車道於左側超車」共計1件。經分析結果發現，此一肇事原因雖道路交通安全規則中有「變換車道未注意安全距離或插入正在連貫行駛汽車之中間」規定，但不若「直行車跨越對向車道於左側超車」形容來得貼切，故可將此一肇事原因列入「汽機車與汽機車於無號誌路口同向行駛事故(圖7)」中。

表4  肇事原因分析專家系統之測試結果

| 事故類型 |  |  |  | 樣本數 (件數) | 判中 樣本數 | 判中率 | 未判中原因 | 改進措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行人、汽機車 |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 無 | 無 |
| 汽機車與障礙物 |  |  |  | 7 | 7 | 100% | 無 | 無 |
| 汽 機 車 與 汽 機 車 | 路段 | 對向行駛 |  | 22 | 22 | 100% | 無 | 無 |
|  |  | 同向行駛 |  | 18 | 16 | 88% | 1.右轉彎車未注意右後直行車1件 2.未靠右行駛者1件 | 列入系統 |
|  | 路口 | 有號誌 |  | 11 | 11 | 100% | 無 | 無 |
|  |  | 無號誌 | 對向 | 12 | 12 | 100% | 無 | 無 |
|  |  |  | 同向 | 5 | 2 | 40% | 1.直行車跨越對向車道超車1件 2.右轉彎車未注意右後車況2件 | 列入系統 |
|  |  |  | 不同向 | 20 | 20 | 100% | 無 | 無 |
|  | 其他 |  |  | 2 | 1 | 50% | 未靠右行駛 | 列入系統 |
| 總計 |  |  |  | 100 | 94 | 94% |  |  |

六、結論與建議

1.一般從事肇事原因分析時，主要依據道路交通安全規則、道路交通管理處罰條例、道路標線標誌號誌設置規則等有關路權與駕駛行為之規範，作為判定肇事原因之法源，本研究即彙整交通法規有關駕駛行為規範與道路優先權之規定，嘗試以道路型態、碰撞型態為分類，結合駕駛行為規範、道路優先權、侵權違規行為及其他違規行為等規定，構建道路交通事故肇事原因分析研判流程。

2.本研究構建之「道路交通事故肇事原因分析決策支援系統」，為國內相關研究之首創，希藉由該系統之建立，提供警察人員與事故鑑定機關分析肇事原因時之參考。系統中有關是否「違反燈光管制？」、「正常行駛並注意車前狀況即可避免？」、「前車不當行為？」、「影響正常駕駛能力、注意、預見及反應？」，係屬鑑定技巧範圍，後續研究若能對各該項作明確之定義，深入探討其鑑定技巧，則有助於肇事原因之研判。

3.本研究建構之專家系統，已可針對大部分的事故類型進行肇事原因分析，分析結果正確率高，且可簡化與加速肇事原因研判工作，使鑑定結果更接近事實。而實際操作該系統時，亦發現若干問題如下：

(1)使用本系統時，肇事資料必須完整，不可有所欠缺。若肇事資料欠缺，則系統無法判別。

(2)本系統之設計，以實用為主，以求得架構的可行性，尚未考慮系統之美觀設計，故在使用者介面設計上尚待加強。

(3)除本研究肇事原因分析系統所歸納之事故類型與原因外，在現實社會中尚有例外情形，有待更進一步改進之處。

(4)本研究在知識的萃取上，僅包括交通相關法令，尚無法將專家們的特殊且有效推演法則納入本系統之中，亦有待進一步研究。

參考文獻

| 1. | 陳高村，「道路交通事故處理程序與鑑定制度之研究」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國七十九年六月。 |
| --- | --- |
| 2. | 吳明德編著，交通事故偵查學，三鋒出版社，民國八十年四月。 |
| 3. | 陳高村著，道路交通事故處理與鑑定，民國八十五年五月。 |
| 4. | 張漢威編著，車禍處理與鑑定實務，民國八十五年十月。 |
| 5. | 蘇志強編著，交通事故偵查理論與實務，民國八十六年十月。 |
| 6. | 王文麟，「交通肇事案件中的責任認定技巧講義」，民國八十五年十二月。 |
| 7. | 張漢威編著，車禍處理與鑑定實務，民國八十六年六月，頁4-15。 |
| 8. | 陳高村，「由交通行為因果論事故原因競合之肇事責任」，中華民國第四屆運輸安全研討會，民國八十六年，頁449-452。 |
| 9. | 王肇基，「汽車事故鑑定因素與特案分析」，全國車輛行車事故鑑定、分析與處理技術研討會論文集，民國八十年十二月，頁78-79。 |
| 10. | 張德峻，「汽車肇事鑑定之原則與方法」，全國車輛行車事故鑑定、分析與處理技術研討會論文集，民國八十年十二月，頁92-94。 |
| 11. | 台北市政府警察局交通警察大隊，道路交通事故處理手冊。 |
| 12. | 王瑩瑋、丁國樑、黃逸萍，「肇事現場影像重建之研究」，中華民國第二屆運輸安全研討會，民國八十四年十一月，頁305-313。 |
| 13. | 許添本、劉靜宇，「交通事故自動化分析系統」，八十五年道路交通安全與執法研討會，民國八十四年六月，頁201-215。 |
| 14. | 黃國平、林進元、蔡崇景、張嫻茹，「電腦化行車事故資料與現場圖作業研究」，八十七年道路交通安全與執法研討會，民國八十七年六月，頁301-312。 |
| 15. | 李明山、張新立、吳宗修，「交通事故鑑定作業資料電腦化系統之規劃與開發」，中華民國第二屆運輸安全研討會，民國八十四年十一月，頁277-286。 |
| 16. | 范俊海、梁志彬，「交通肇事現場實境與資訊之整合製作」，中華民國第二屆運輸安全研討會，民國八十四年十一月。 |
| 17. | 內政部警政署，道路交通事故處理實務，民國八十三年六月。 |
| 18. | 孫森焱著，民法債編總論，民國七十一年三月。 |
| 19. | 司法院，最高法院刑事裁判書彙編，第十七期，頁46-49。 |
| 20. | 蔡墩銘，中國刑法精義，漢林出版社，民國七十一年九月。 |
| 21. | 王文麟等，肇事鑑定技術發展沿革與新趨勢之評析，交通部運輸研究所，民國八十五年六月。 |
| 22. | 王偉彥、諸逸之、范護釋，專家系統應用與發展工具-CLIPS，全華科技圖書股份有限公司，民國80年7月。 |
| 23. | 內政部警政署編印，道路交通管理基本法令輯要，民國八十九年八月。 |
| 24. | Reference Manual of CLIPS , Software Technology Branch Lyndon B. Johnson Space Center ,1993. |
| 25. | Fricke, L. B., Traffic Reconstruction, The Traffic Accident Investigation Manual, Vol. 2 , Northwestern University Traffic Institute, 1990. |