都市地區運輸系統績效監測制度之示範與檢討

交通部運輸研究所

中華民國八十七年七月

交通部運輸研究所出版品摘要表

| 出版品名稱：都市地區運輸系統績效監測制度之示範與檢討 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際標準書號（或叢刊號） |  |  |  |  | 政府出版品統一編號 | 運輸研究所出版品編號 |  |
| 主辦單位 主管 計畫主持人 研究人員 電話 傳真 | ：運輸資訊組 |  |  | 委託研究單位：亞聯工程顧問股份有限公司 計畫主持人：黃鈺淦 研究人員：張全寶、鄭欽宗、張益城、 畢金菱、邱惠珠、郁逸民 地址：台北市南京東路五段399號9樓 聯絡電話：(02)2762-5578 |  |  | 研究期間 自86年8月 至87年5月 |
| 關鍵詞：運輸系統績效、績效指標、監測制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 摘要： 定期的運輸系統績效評估與監測，可對運輸系統之運作進行監督管理，一方面避免資源的浪費，另一方面則發掘交通問題，進而設法加以改善或解決。 為達上述目的，本研究主要內容包含下列幾個重點： - 確認「制定都市地區運輸系統績效指標及建立定期監測制度之研究」案中，所研選之運輸系統績效指標的可行性。 - 檢討、修正運輸績效評鑑指標的定義與所需資料的蒐集或調查方法。 - 訂定運輸系統績效指標合理範圍，以及研擬績效評鑑結果等級劃分方式與綜合性指標。 - 運輸系統績效監測制度之組織架構、作業流程、推動程序的研議，以及所需成本的估算。 - 「績效評鑑電腦執行程式」之撰寫與「作業參考手冊」之編訂。 在本報告書中之第三章簡要說明了示範都市之研選；第四、五章則為實際試行後，對原規劃方式所作之檢討、修正情形與評鑑結果；第六章為績效指標合理範圍之訂定與應用方式；第七章為運輸系統績效監測制度相關內容；第八章為結論建議。「績效評鑑電腦執行程式」與「作業參考手冊」另編手冊說明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出版日期 |  | 頁數 | 工本費 |  | 本出版品取得方式 |  |  |
| 87 年 月 |  |  |  |  | 凡屬機密或限閱性出版品均不對外公開。一般性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本所免費贈閱；私人及私營機關團體可按工本費價購。 |  |  |
| 管制等級： ¨機密（¨解密日期為 年 月 日，¨主辦單位視情況辦理解密） ¨限閱（¨解密日期為 年 月 日，¨主辦單位視情況辦理解限） þ一般 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。 |  |  |  |  |  |  |  |

PUBLICATION ABSTRACTS OF RESEARCH PROGRAM

INSTITUTE OF TRANSPORTATION

MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

| TITLE：Demonstration and Evaluation of Efficiency Index for Urban Transportation System and On Schedule Surveillance System |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISBN(OR ISSN) | UNIFORM SERIAL CODE FOR GOVERNMENT PUBLICATIONS |  |  |  |  | IOT SERIAL NUMBER |
| DIVISION： DIVISION CHIEF： PRINCIPAL INVESTIGATOR： PROJECT STAFF： ADDREES：240 Tunhua N. Rd.,Taipei, Taiwan, R.O.C. PHONE： FAX： |  |  |  |  | PROJECT PERIOD FROM August,1997 TO May,1998 |  |
| RESEARCH AGENCY：Asian Technical Consultants,INC. PRINCIPAL INVESTIGATOR：Hwang, Yuh Gann PROJECT STAFF：Chang,Chuan-Pao , Cheng,Chin-Chu , Chang,Yi-Cheng , Pi,Chin-Ling , Chiu,Joanne , Yu,Yi-Min ADDREES：399-9F,SEC.5,Nanking E.Rd.,Taipei,Taiwan,R.O.C. PHONE：(02)2762-5578 FAX：(02)2761-2104 |  |  |  |  |  |  |
| KEY WORDS：Transportation System Efficiency, Efficiency Index, Schedule Surveillance System |  |  |  |  |  |  |
| ABSTRACT： Periodically evaluate and surveillance the efficiency indexes of the urban transportation system are essential to superintend transportation system’s operations. Accordingly, we can avoid misspend the resources and realize the traffic issue in order to improve and dissolve the problems. To achieve the purposes mentioned above, the study contain several issues as follows : - 1.To confirm the indexes, which established in “ Study on the Establishment of Performance Indices and Monitoring System for Urban Transportation “, are feasible. - To discuss and modify definitions of the indexes or the data collection methods. - To specify the acceptable boundary for the indexes, class level and overall-index. - To suggest organizations framework of the urban transportation performance monitoring system, operational procedures, and propel methods. - To develop “Efficiency Evaluation Program“ and to write “Handbook of Efficiency Evaluation for Urban Transportation Systems”. In this report, the issues regarding to the cities of demonstrate are discussed in Chapter 3. Chapter 4 and 5 include the results of modification and evaluation. Acceptable boundary for the indexes and applications are given in Chapter 6. Chapter 7 provides descriptions of the periodical monitoring system. Conclusion and suggestion are summarized in Chapter 8. For more operation details, please refer to the manual of Efficiency Evaluation Program and Handbook of Efficiency Evaluation for Urban Transportation Systems. |  |  |  |  |  |  |
| DATE OF PUBLICATION , 1998 |  | NUMBER OF PAGES | PRICE | CLASSIFICATION - SECRET - CONFIDENTIAL þUNCLASSIFIED |  |  |
| The views expressed in this publication are not necessarily those of Ministry of Transportation and Communications |  |  |  |  |  |  |

目  錄

第一章 緒論

1.1計畫緣起與研究目的........……………………..............1

1.2研究對象與範圍.....…………………................……….3

1.3研究內容與流程......…………………...............……….4

第二章 前期計畫主要研究成果

2.1績效指標研選............…………...……………...............7

2.2都市層級劃分...........…………………...……..............11

2.3各級都市建議採用指標...…………….………............15

第三章 示範都市研選

3.1示範都市研選原則..................………………...……...19

3.2示範都市研選結果...........………………........……….21

第四章 績效指標資料蒐集調查與修正

4.1績效指標資料蒐集作業程序........…………...… …….25

4.2績效指標資料分類與來源分析..………........…… …..28

4.3績效指標資料蒐集調查結果.…………..........… …….35

4.4績效指標檢討修正..............……………….....… ……39

第五章 示範都市運輸系統績效評鑑

5.1三重市評鑑結果...................…………………..….......45

5.2新竹市評鑑結果............………………........………....55

第六章 績效指標合理範圍與應用

6.1績效指標合理範圍訂定原則.........……………...…....63

6.2各績效指標合理範圍與應用....…………………........66

6.3綜合性指標之研擬與意義...…………....……….........82

第七章 運輸系統績效監測制度

7.1績效監測之組織架構..........……………..………........91

7.2績效監測之作業流程.....……………....………...........94

7.3績效監測之推動程序...........……………........……….96

7.4績效監測之成本估算............………………...….........98

第八章 結論與建議

8.1結論..........................………………………..………..107

8.2建議.................………………...……………..............109

參考文獻

附錄

附錄一 都市地區運輸系統績效指標定義及說明

附錄二 第一次學者專家研討會會議記錄及辦理情形

附錄三 期中簡報會議記錄及辦理情形

附錄四 第二次學者專家研討會會議記錄及辦理情形

附錄五 期末簡報會議記錄及辦理情形

圖 目 錄

圖1-1 研究流程圖...….………...............………..…………..….5

圖4-1 指標資料蒐集與調查作業程序..………………...…......26

圖7-1 都市運輸系統績效評鑑組織架構圖………………...…93

圖7-2 都市運輸系統績效評鑑作業流程圖…..……………….95

表 目 錄

表2 .1 前期計畫績效指標研選結果....................……………..10

表2 .2 台閩地區主要都市人口統計........................…………..12

表2 .3 前期計畫建議第一級都市採用之運輸系統績效指標及評鑑週期……………………  …………………….....16

表2 .4 前期計畫建議第二級都市採用之運輸系統績效指標及評鑑週期……………………  …………………….....17

表2 .5 前期計畫建議第三級都市採用之運輸系統績效指標評鑑週期……………………  ……...……………….....18

表3 .1 示範都市研選分析結果表.....………................….........21

表4 .1 資料蒐集與調查結果檢核表.............………...…..........37

表4 .2 各指標項檢討修正情形..................…...…………….....40

表5 .1 修正後都市地區運輸系統績效指標項目………..........46

表5 .2 示範都市績效指標評鑑結果.............…..........………...47

表6 .1 各績效指標等級劃分方式……………………..............84

表6 .2 前期計畫各績效指標整體排序問卷調查分析結果......85

表6 .3 各子系統綜合性指標相對權重建議值………..............87

表6 .4 三重市抽樣試評結果…………………………..............88

表6 .5 新竹市抽樣試評結果…………………………..............89

表7 .1 運輸系統績效評鑑抽樣調查與資料蒐集所需工作人時

.………………………………………………………...99

表7 .2 運輸系統績效評鑑抽樣調查與資料蒐集所需成本

......……………………………………………………100

第一章 緒 論

1.1計畫緣起與研究目的

近年來為改善都市地區交通擁塞的情況及提高市民行的便利，各級政府每年無不耗費大筆預算辦理各種交通運輸規劃與設計等工程，然而這些交通建設的服務成效及其對環境的影響卻因缺乏一套完整客觀的評鑑標準而一直無法具體衡量。此外，各級政府的資源有限，在面對日趨嚴重的都市運輸問題時，如何找出問題關鍵並將有限資源作最有效之利用，實為各級政府施政之重點。因此，若能透過定期之運輸系統績效評估與監測，除可對運輸系統的運作進行監督管理以避免資源的浪費之外，更將有助於施政者或管理者找出交通問題的所在，並進而加以改善或解決。有鑑於此，交通部運輸研究所已於八十六年度執行『制定都市地區運輸系統績效指標及建立定期監測制度之研究』案，為國內都市地區運輸系統績效評估及定期監測制度工作奠定良好基礎。

本研究乃是延續前期計畫『制定都市地區運輸系統績效指標及建立定期監測制度之研究』案之研究成果，依據所建立各級都市地區運輸系統績效指標，選擇示範都市落實執行，同時根據實際執行成果，檢討前期計畫所訂定之運輸系統績效指標的適用情況及定期監測制度之可行性，以落實都市地區運輸系統績效監測制度之執行。

本研究主要目的為透過示範都市運輸系統績效監測工作之執行，一方面評估前期計畫所研選出來的績效指標之適用情況，另一方面藉以瞭解實務執行上的困難所在，確認監測制度具體可行性，以作為未來推動各都市確實執行運輸系統績效監測之依據。同時在後半研究階段進行了相關績效指標值之優劣範圍或門檻值的研究，以便使運輸系統績效的評鑑結果有一個判定標準，以及能有改善的目標或努力的方向。至於長期的研究目標則期望藉由本監測制度之落實執行，使政府、市民及運輸業者均能經由該監測制度之執行，充分瞭解並掌握都市運輸系統之運作狀況，提高政府施政績效。

1.2研究對象與範圍

本研究依據前期計畫主要成果，選擇較具代表性之都市做為研究範圍，進行實際的運輸系統績效評鑑工作，以落實運輸系統績效監測制度之實行為示範。並以選取之示範都市地區的運輸系統做為主要的研究對象，其相關運輸系統在本研究中共分為下列四類：

1.公共運輸系統

都市公共運輸系統（或稱大眾運輸系統）包括市區公車、捷運系統、通勤鐵路及計程車等四大類。

2.市區道路系統

市區道路系統大至快速道路、主要幹道，小至街弄巷道等，其特性與功能均不相同，本研究僅以都市中之快速道路與主、次要幹道為主要研究對象。

3.停車系統

都市內之停車系統主要可分為路邊停車與路外停車兩種，而路外停車系統又有公有與私有兩類，本研究僅針對開放供公眾使用之停車設施部份（含路邊與路外之公有、私有停車設施）進行研究。

4.行人系統

主要係針對供公眾行走且管轄權歸政府機關之設施，包括路側行人設施與穿越設施，原先應包括人行道、騎樓、地下道、天橋及行人穿越道等，但本研究現階段在考慮實際執行的難易程度下，僅計算道路兩側劃設供行人行走之地面道路。

1.3研究內容與流程

本計畫主要的研究內容計有下列幾項：

1.檢討各級都市運輸系統績效指標資料現況。

2.示範都市研選，並擬訂各項指標資料之蒐集調查計畫。

3.示範都市運輸系統績效指標資料蒐集及績效評估。

4.績效指標重新檢討修正，並為各績效指標訂定合理範圍，與找出代表特殊意義之臨界值。

5.各績效指標資料蒐集整理分析所需成本之估算。

6.探討將各績效指標彙整為綜合指標，以代表該都市之整體運輸績效之意義與方式。

7.檢討各級都市之組織現況，明確劃分相關單位之權責與指標資料傳送流程。

8.訂定各級都市落實運輸績效監測制度之考核方式，據以衡量各都市之執行程度。

9.編訂『績效評鑑作業參考手冊』及撰寫『績效評鑑電腦執行程式』，提供各級政府於辦理執行運輸系統績效監測制度時方便使用。

至於本研究的作業研究流程則如圖1-1所示。首先參考前期計畫主要成果並與主辦單位確定本計畫之研究目的與範圍，接著開始

確定研究目的與範圍

檢討指標資料現況

示範都市研選

擬定調查作業計畫

指標資料蒐集與調查

相關資料蒐集與分析

指標合理範圍及

綜合性指標研議

第一次學者專家研討會

編訂手冊撰寫程式

組織現況檢討

訂定運輸績效監測制度

期末報告

第二次學者專家研討會

交通部

運輸研究所

績效指標修正

績效評估

期中報告

圖1-1研究流程圖

資料無法取得

資料可取得

合理性檢核

不合理

合理

研選示範都市，並針對所選定之示範都市的交通現況與統計資料狀況等，擬定相關資料的蒐集、調查計畫後，展開實際的調查與分析，必要時再加以檢討修正，而資料蒐集、調查完成，即可進行示範都市的績效評估工作。透過此過程可發掘相關問題，進而檢討前期計畫之研究成果，包括各級都市建議採用之績效指標的適用性與執行可行性等，此時為了求得更客觀公正的研究成果，亦舉辦第一次的學者專家研討會，廣納各方面的意見與經驗，綜合彙整全部的研究成果與意見後提送期中報告書，以使研究成果更臻完善。

期中報告審查過後，除依據各單位審查意見修正第一階段的研究成果，繼續檢討修正指標之定義、資料蒐集方式外，開始嘗試擬訂相關績效指標值的優劣範圍或門檻值，以便於績效評鑑的結果能有一判定標準，作為發現問題、設定改善目標與努力方向的參考。而此同一期間也蒐集如何將各運輸系統之績效指標彙整為綜合性指標，以代表該都市整體運輸績效之方式的相關資料，包括綜合性指標之意義與彙整方法，在經初步探討規劃獲得相關概念後，舉辦第二次的學者專家研討會，針對各指標合理範圍訂定方式、綜合性指標的建立等加以討論。之後再檢討各都市之組織現況，明確劃分相關單位之權責與指標資料傳送流程，提出訂定各級都市落實運輸系統績效監測評鑑制度之建議。而在完成上述研究成果後，即著手編定「績效評鑑作業參考手冊」及撰寫「績效評鑑作業電腦輔助執行程式」，以提供各級都市政府方便使用。最後把本計畫的研究成果加以彙整並提送期末報告。

第二章 前期計畫主要研究成果

由於本研究係延續前期計畫『制定都市地區運輸系統績效指標及建立定期監測制度之研究』的研究成果，茲整理其主要研究成果如后。

2.1績效指標研選

都市運輸系統績效指標研選與績效評估工作屬於相當專業之領域，為求公正、客觀與專業、實務兼顧，所以除廣泛收集相關文獻資料外，專家的經驗判斷、座談會及訪談也是績效指標研選過程採用之重要方式，其步驟及主要工作內容如下：

1.都市運輸系統目標需求分析

本步驟主要針對都市運輸系統進行績效評鑑時，對系統安全、迅速、經濟、便利、舒適、可靠及社會責任等目標需求間的相對重要程度進行分析，做為績效指標研選的考量基礎。

2.運輸系統績效指標彙整與初選

依據各運輸系統的目標需求，將國內外有關運輸系統績效指標的研究文獻、政府相關單位已實施或計畫中之績效評估項目，以及定期資訊的來源狀況等方面的資料，進行有系統的檢索與彙整，再由專家憑專業知識與經驗進行初選。

3.指標資料週期與用途分析

針對初選後績效指標項目進行資料週期分析，以了解該指標資料取得難易度，做為指標研選的參考；而為明瞭相關指標對不同指標使用者之意義，也對指標功能及用途進行分析。

4.指標研選原則之擬訂

由於不可能也不需要用所有初選後的運輸績效指標來進行評估，因此針對實務需及理論上之考量，擬訂了以資料取得容易性、客觀可衡量性、可控制（改善）性及易讀性等四項，作為指標研選原則，供進行指標評分與排序用。

5.指標評分與排序

本步驟乃透過問卷之方式，以領域專家為訪問對象，求得每一運輸系統績效指標符合指標研選原則要求程度的情況（得分），並分別針對同一運輸系統內之績效指標，求得在各目標需求及整體系統兩種情況下的排列順序，以做為進一步篩選之依據。

6.指標間關聯特性分析

此步驟主要為分析績效指標間有無替代性，若有則分析其彼此間替代性之高低，其主要目的在於針對諸多高替代性之指標，只要各研選出其中一個最具代表性的指標進行分析，以避免選取過多重複性的指標形成浪費。

7.學者專家座談會與訪談

本步驟主要在於透過學者專家座談會及各級政府的訪談，將本研究所初步研選出來之運輸系統績效指標進行檢討與分析，以做為進一步複選之參考。

8.指標複選

此步驟主要乃在綜合前述步驟的分析結果，再次經由專家做最後研選，以選出最合適、最具代表性之運輸系統績效指標。

經上述步驟分析討論後，選定如表2.1列示的二十四個指標，其中包括：公共運輸系統績效指標十個，市區道路系統績效指標四個、停車系統績效指標五個及行人系統績效指標五個。

表2.1 前期計畫績效指標研選結果

| 公共運輸系統績效指標項目 | 市區道路系統績效指標項目 | 停車系統績效指標項目 | 行人系統績效指標項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肇事嚴重性 | 肇事嚴重性 | 停車位周轉率 | 安全性 |
| 平均營運速率 | 平均旅行速率 | 每千輛車平均享有之停車位數 | 每人平均享有之人行道面積 |
| 平均發車班距 | 單位面積養護成本 | 停車位使用率 | 人行道普及率 |
| 每千人平均享有之服務里程 | 每車平均享有之道路面積 | 殘障停車位享有率 | 行人流量 |
| 平均乘載率 |  | 路外停車位設置率 | 斜坡設置率 |
| 發車準點率 |  |  |  |
| 大眾運輸使用率 |  |  |  |
| 大眾運輸旅次產生率 |  |  |  |
| 無障礙設施班次享有率 |  |  |  |
| 計程車享有率 |  |  |  |

2.2都市層級劃分

由於不同規模層級都市的運輸系統、交通狀況與交通政策可能有較大之不同，其對於績效指標的需求與應用亦將有所不同，因此為便於地方政府或中央政府選定需要進行績效評估的對象，實有必要針對不同的都市層級作區分，以利於未來相關績效指標的研選與運用。

都市層級劃分方式，以人口數與人口密度為基礎最方便，但為避免某些運輸特性相關度高之都市（例如運輸走廊上之各級都市或都會區之中心都市與周邊都市等），因劃分方式造成運輸系統績效指標研擬與績效評估時的偏誤，對於這些都市除依下列層級區分之外，可從整體運輸系統之觀點或在生活圈中扮演之地位等做必要之考量與合併。

1.第一級都市：人口1,000,000人（含）以上，且人口密度在5,000人／平方公里（含）以上者。

依『八十六年都市及區域發展統計彙編』之人口、土地面積及人口密度資料顯示（見表2.2），符合本定義者包括台北市及高雄市，而台中市因為近年工商發展迅速且政經地位及在整體運輸系統之觀點或在生活圈中扮演之地位均十分重要，人口數（876,384人）、人口密度（每平方公里5,363人）等也都十分接近第一級都市門檻值，所以亦可視為第一級都市。

本級都市由於發展規模大，人口與經費預算較多，也擁有最為完善之運輸系統設施，但人口集中與經濟活動的頻繁，造成交通狀況亦最為複雜。因此，本級都市對運輸系統績效指標之研擬及績效評估，通常已經有一套自己的評鑑制度、考核標準或計

| 表2.2台閩地區主要都市人口統計 |  |  |  |  |  | 單位 : 平方公里.人.人/平方公里 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 層 |  | 項目 | 土地面積 | 人 口 |  |  |  |  | 人口密度 |
|  |  | Items | (平方公里) | 八十三年底 | 八十四年底 |  | 八十五年底 | Population |  |
| 級 | 都市 |  | Land Area | （1994） | （1995） |  | （1996） | Density |  |
| 第 | 台北市 | Taipei Muni | 271.8 | 2,653,578 | 2,632,863 |  | 2,605,374 | 9586 |  |
| 一 | 高雄市 | Kaohsiung City | 153.60 | 1,416,248 | 1,426,035 |  | 1,433,621 | 9333 |  |
| 級 | 臺中市 | Taichung City | 163.43 | 832,654 | 853,221 |  | 876,384 | 5362 |  |
|  | 臺南市 | Tainan City | 175.65 | 702,658 | 706,811 |  | 710,954 | 4048 |  |
|  | 板橋市 | Banchiau city | 23.16 | 539,115 | 530,003 |  | 524,323 | 22639 |  |
| 第 | 中和市 | Junghe City | 20.14 | 387,123 | 386,347 |  | 383,715 | 19052 |  |
|  | 三重市 | Sanchung city | 16.32 | 382,880 | 380,099 |  | 377,498 | 23131 |  |
|  | 基隆市 | Keelung | 132.76 | 364,520 | 368,771 |  | 374,199 | 2819 |  |
|  | 新莊市 | Shinjuang city | 19.74 | 328,758 | 339,143 |  | 346,132 | 17535 |  |
|  | 新竹市 | Hsinchu City | 104.10 | 338,140 | 340,255 |  | 345,954 | 3323 |  |
| 二 | 鳳山市 | Fengshan City | 26.75 | 301,374 | 303,956 |  | 309,062 | 11554 |  |
|  | 中壢市 | Jungli City | 76.52 | 295,825 | 301,287 |  | 306,473 | 4005 |  |
|  | 桃園市 | Taoyuan City | 34.80 | 260,680 | 279,536 |  | 283,861 | 8157 |  |
|  | 嘉義市 | Chiai City | 60.03 | 260,368 | 261,391 |  | 262,860 | 4379 |  |
|  | 新店市 | Shindian city | 120.23 | 248,822 | 250,559 |  | 254,078 | 2113 |  |
|  | 永和市 | Yunghe city | 5.71 | 241,104 | 233,082 |  | 230,734 | 40409 |  |
| 級 | 彰化市 | Changhua City | 65.59 | 222,722 | 223,675 |  | 224,066 | 3416 |  |
|  | 屏東市 | Pingtung City | 65.07 | 214,728 | 215,096 |  | 214,627 | 3298 |  |
|  | 土城市 | Tucheng City | 29.53 | 171,629 | 188,170 |  | 202,436 | 6855 |  |
|  | 永康市 | Yungkang Hsiang | 40.28 | 166,359 | 173,552 |  | 179,214 | 4449 |  |
|  | 平鎮市 | Pingjen City | 47.75 | 163,549 | 170,038 |  | 175,363 | 3673 |  |
| 第 | 大里市 | Dali Hsiang | 28.88 | 156,040 | 159,896 |  | 163,336 | 5656 |  |
|  | 豐原市 | Fengyuan City | 41.18 | 157,548 | 158,315 |  | 158,847 | 3857 |  |
|  | 太平市 | Taiping City | 120.75 | 143,015 | 148,810 |  | 153,693 | 1273 |  |
|  | 八德市 | Pate City | 33.71 | 152,821 | 148,899 |  | 151,759 | 4502 |  |
|  | 蘆洲市 | Lujou City | 7.44 | 131,956 | 138,727 |  | 146,144 | 19643 |  |
|  | 樹林鎮 | Shulin Township | 33.13 | 129,220 | 135,322 |  | 140,110 | 4229 |  |
| 三 | 汐止鎮 | Shijr township | 71.24 | 112,396 | 118,939 |  | 127,924 | 1796 |  |
|  | 員林鎮 | Yuanlin Township | 40.04 | 124,400 | 125,054 |  | 125,905 | 3144 |  |
|  | 楊梅鎮 | Yangmei Township | 89.12 | 105,696 | 108,249 |  | 113,606 | 1275 |  |
|  | 大寮鄉 | Daliau Hsiang | 71.04 | 107,483 | 110,589 |  | 112,526 | 1584 |  |
|  | 臺東市 | Taitung City | 109.77 | 109,189 | 110,095 |  | 110,921 | 1010 |  |
|  | 花蓮市 | Hualien City | 29.41 | 107,824 | 108,192 |  | 108,414 | 3686 |  |
| 級 | 龜山鄉 | Gueishan Hsisang | 72.02 | 99,102 | 103,481 |  | 106,052 | 1473 |  |
|  | 南投市 | Nantou City | 71.60 | 102,051 | 102,990 |  | 103,326 | 1443 |  |
|  | 淡水鎮 | Danshuei township | 70.66 | 94,293 | 97,254 |  | 101,199 | 1432 |  |
|  | 斗六市 | Douliou City | 93.70 | 94,356 | 95,369 |  | 96,805 | 1033 |  |
|  | 草屯鎮 | Tsautuen Township | 104.00 | 94,082 | 94,825 |  | 95,628 | 920 |  |
|  | 龍潭鄉 | Lungtan Hsiang | 75.20 | 88,249 | 90,366 |  | 93,716 | 1246 |  |
| 其 | 宜蘭市 | Ilan City | 29.40 | 91,133 | 92,313 |  | 92,542 | 3148 |  |
|  | 岡山鎮 | Gangshan Township | 47.90 | 88,227 | 89,284 |  | 90,651 | 1893 |  |
|  | 苗栗市 | Miaoli City | 37.90 | 89,565 | 89,719 |  | 89,806 | 2370 |  |
|  | 埔里鎮 | Puli Township | 162.20 | 87,493 | 87,362 |  | 87,474 | 539 |  |
|  | 頭份鎮 | Toufen Township | 53.30 | 82,632 | 83,632 |  | 84,833 | 1592 |  |
| 他 | 清水鎮 | Chingshuei Township | 64.20 | 84,368 | 84,284 |  | 84,276 | 1313 |  |
|  | 竹東鎮 | Judung Township | 53.50 | 80,644 | 81,552 |  | 82,912 | 1550 |  |
|  | 和美鎮 | Hemei Township | 39.90 | 80,767 | 81,456 |  | 82,363 | 2064 |  |
|  | 大溪鎮 | Dashi Township | 105.10 | 78,711 | 80,993 |  | 81,846 | 779 |  |
|  | 鹿港鎮 | Lugang Township | 39.50 | 80,991 | 81,233 |  | 81,302 | 2058 |  |
|  |  | ： | ： | ： | ： |  | ： | ： |  |

[註]：按八十五年底人口數多寡排列

畫，且因其經費預算較為充足，相關指標所需資料亦有定期之監測或蒐集計畫，例如「台北市交通改善評鑑調查報告」即是。

2.第二級都市：人口200,000人（含）以上，且人口密度在2,000人／平方公里（含）以上者。

依前述表2.2之資料顯示，符合本級都市定義者計有台南市等十六個都市。本級都市由於大多為各地區之政經中心，一般而言運輸系統之發展亦具相當規模，而整體都市之交通狀況除上下班尖峰時段較擁擠外，大致能維持一定之服務水準，且都尚未有相關之績效指標之監測制度或評估標準。

3.第三級都市：人口100,000人（含）以上，且人口密度在1,000人／平方公里（含）以上者。

依前述表2.2之資料顯示，符合本級都市定義者計有土城市等十七個。本級都市由於發展規模較小且人口與經費預算較少，一般而言運輸系統設施較為不足（例如公車路線數較少或尚未有捷運系統規劃等），惟因交通需求不若前二級之都市大，故道路交通之服務水準尚能維持不錯的狀況。且由於人力與經費短缺之關係，目前未有相關之交通評鑑制度或計畫，未來對於績效指標之資料量測與評鑑工作實施也較困難。

4.其他都市：不在上列等級之都市。

本級都市規模最小，且相關的基本運輸系統亦尚未發展完全，故暫不需要進行都市運輸系統績效評估。

由以上之都市層級劃分與分析結果來看，未來在建立運輸系統績效評估與監測制度時，可用人口及人口密度作為區分都市層級劃分之基礎，若不同等級間之都市內的運輸系統存有運輸特性上之相關性，則針對特定之運輸系統績效指標應將不同等級之都市予以合併考量。

2.3各級都市建議採用指標

根據前述各級都市之特性，考量其都市規模、運輸系統發展狀況、交通需求、交通政策及經費預算等因素，建議實施方式分為兩個階段，第一階段是以3～5年內能實施者為目標，因此主要是以能直接引用現有統計要覽資料或僅需進行簡單調查之績效指標為對象，而需要進行較大規模調查或指標計算較複雜之績效指標則列為第二階段，俟第一階段實施成果檢討後再視需要情形增列實施。

建議各級都市進行運輸系統績效評鑑工作時，各階段採用之績效指標如表2.3~2.5所示。其中第一級都市因運輸系統發展較完整，交通狀況較複雜且經費預算較多，相關之指標資料取得較為容易，因此列於第一階段實施建議之指標較多，而第二級都市因運輸系統之發展、交通狀況及經費預算不若第一級都市，於是將部份指標酌予調整到第二階段實施。至於第三級都市，因都市規模較小，運輸設施相對較不發達，加以經費與人力均嫌不足，因此在實施運輸系統績效評鑑上較有困難，故除將其列在第二階段再考量開始實施外，所實施之績效指標項目也較第一、二級都市為少。

表2.3 前期計畫建議第一級都市採用之運輸系統績效指標及評鑑週期

|  | 第一階段優先實施之績效指標 |  | 第二階段增列實施之績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運輸系統 | 績效指標名稱 | 評鑑實施週期 | 績效指標名稱 | 評鑑實施週期 |
| 公 共 運 輸 系 統 | 肇事嚴重性 平均發車班距 發車準點率 平均營運速率 每千人平均享有之服務里程 平均乘載率 無障礙設施班次享有率 計程車享有率 | 季 年 年 季 年 季 年 年 | 大眾運輸使用率 大眾運輸旅次產生率 | 5年 5年 |
| 市 區 道 路 系 統 | 肇事嚴重性 平均旅行速率 每車平均享有之道路面積 | 季 季 年 | 單位面積養護成本 | 年 |
| 停 車 系 統 | 每千輛車平均享有之停車位數 停車位使用率 停車位周轉率 路外停車位設置率 | 年 年 年 年 | 殘障停車位享有率 | 年 |
| 行 人 系 統 | 安全性 每人平均享有之人行道面積 人行道普及率 斜坡設置率 | 季 年 年 年 | 行人流量 | 年 |

表2.4 前期計畫建議第二級都市採用之運輸系統績效指標及評鑑週期

|  | 第一階段優先實施之績效指標 |  | 第二階段增列實施之績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運輸系統 | 績效指標名稱 | 評鑑實施週期 | 績效指標名稱 | 評鑑實施週期 |
| 公 共 運 輸 系 統 | 肇事嚴重性 平均發車班距 發車準點率 平均營運速率 每千人平均享有之服務里程 平均乘載率 | 半年 年 年 半年 年 半年 | 大眾運輸使用率 大眾運輸旅次產生率 無障礙設施班次享有率 計程車享有率 | 5年 5年 年 年 |
| 市 區 道 路 系 統 | 肇事嚴重性 平均旅行速率 每車平均享有之道路面積 | 半年 半年 年 | 單位面積養護成本 | 年 |
| 停 車 系 統 | 每千輛車平均享有之停車位數 停車位使用率 停車位周轉率 | 年 年 年 | 殘障停車位享有率 路外停車位設置率 | 年 年 |
| 行 人 系 統 | 安全性 每人平均享有之人行道面積 人行道普及率 | 年 年 年 | 行人流量 斜坡設置率 | 年 年 |

表2.5前期計畫建議第三級都市採用之運輸系統績效指標及評鑑週期

|  | 第二階段實施之績效指標 |  | 未來再增列實施之績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運輸系統 | 績效指標名稱 | 評鑑實施週期 | 績效指標名稱 | 評鑑實施週期 |
| 公 共 運 輸 系 統 | 肇事嚴重性 平均發車班距 平均營運速率 每千人平均享有之服務里程 | 年 年 年 年 | 發車準點率 平均乘載率 | 年 年 |
| 市 區 道 路 系 統 | 肇事嚴重性 平均旅行速率 每車平均享有之道路面積 | 年 年 年 |  |  |
| 停 車 系 統 | 每千輛車平均享有之停車位數 停車位使用率 | 年 年 | 停車位周轉率 | 年 |
| 行 人 系 統 | 安全性 每人平均享有之人行道面積 人行道普及率 | 年 年 年 |  |  |

第三章 示範都市研選

前期計畫曾對實施運輸系統績效評鑑之各級都市的實質狀況做過分析，並分別考量都市規模、運輸系統發展狀況、交通需求、交通政策及經費預算等因素，研選各層級都市適用之運輸系統績效指標。而本研究將依以下說明選定兩個示範都市進行實際的運輸系統績效評鑑，並藉以分析檢討各績效指標之操作適用情況。

3.1示範都市研選原則

本研究在選定示範都市時共計考慮下列幾項因素：

1. 以第二級都市為優先考慮對象

因為基本上第一級都市（如台北市、高雄市，或者是由整體運輸系統之觀點及考慮在生活圈中扮演的角色而提升都市層級認定的台中市）不論從組織制度或經費預算的角度來看，都有比第二級都市更有利之條件來實施運輸系統績效評鑑，加上根據前期計畫的研究建議，第一、二級都市實施運輸系統績效評鑑之指標項目均相同，也就是說這些指標若能在第二級都市中實施，則第一級都市應當亦無問題，所以為了解相關績效指標在第二級都市實施時的各種問題，本研究乃以第二級都市為優先考慮對象。

2. 以運輸系統發展較具規模之都市為優先考慮對象

例如省轄市及都市發展規模較大之縣轄市等。這些都市不論在運輸系統發展或都市規模方面，為除了第一級都市以外最具優先實施運輸系統績效評鑑工作條件者。

3. 以有意願及配合度佳之都市為優先考慮對象

意願高及配合度佳之都市將有助於蒐集各項相關指標資料，以及了解目前實施運輸系統績效評鑑所可能遭遇之問題，較能符合本研究之研究目的。

4. 以便於實施資料蒐集或調查工作之都市為優先考慮對象

受限於經費與時間的關係，較能節省資料蒐集或調查經費與時間之都市較利於本研究工作的進行，若無特別考慮，則同一類型候選都市中，路程較近者將列為優先考慮對象。

3.2示範都市研選結果

依據前述示範都市評選原則，以及研究重點在於分析所訂定指標能否在一都市中被順利地實施，因此在暫不考慮不同都市間之比較的情形下，示範都市都選分析結果如表3.1。

- 表3.1示範都市研選分析結果表

| 研選對象 | 都市發展 規模 | 運輸系統 發展 | 實施意願 及配合度 | 資料收集及 調查方便性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺南市 | ○ | ○ | ○ |  |
| 板橋市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中和市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三重市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 基隆市 | ○ | ○ |  | ○ |
| 新莊市 | ○ |  |  |  |
| 新竹市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鳳山市 |  |  |  |  |
| 中壢市 |  |  |  |  |
| 桃園市 |  |  | ○ |  |
| 嘉義市 |  |  |  |  |
| 新店市 |  |  |  |  |
| 永和市 |  |  | ○ |  |
| 彰化市 |  |  |  |  |
| 屏東市 |  |  |  |  |
| 土城市 |  |  |  |  |
| 〔註〕：○ | ─合適 |  |  |  |
|  | ─中等 |  |  |  |
|  | ─不合適 |  |  |  |

在前述四個研選原則下，本研究最後選定了三重市與新竹市兩個都市做為示範都市，其主要的分析過程與理由說明如後：

1.第二級都中目前有七個都市位於台北縣，比例頗高，加上又分佈於台北市周邊，都市運輸系統的發展與台北市息息相關，因此實有必要選擇其中之一作為示範都市，除符合本研究之研究目的外，對於顯示第一級都市實施運輸系統績效評鑑可能遭遇之問題亦有所助益。惟從都市發展規模來看，以板橋市、中和市與三重市較適合。

2.在第二級都市中的省轄市為另一主要的都市行政層級，此類都市通常會被列為地區主要發展都市，因此擁有較多的經費預算與人力，實有必要選擇其一作為示範都市之用，以顯示台灣地區典型重點都市實施運輸系統績效評鑑之情況。考慮都市規模與運輸系統之發展，基隆市、新竹市、嘉義市及台南市均適合。

3.桃園市、中壢市、彰化市、鳳山市及屏東市等四個都市，考慮都市發展規模未及前述都市且距離較遠，在工作實施方便性上較不佳，再加上這些都市並未有明顯優於前述都市的其他特性，故未將其列入示範都市的優先考慮對象。

經由上述的分析，本研究初步決定於板橋市與三重市之中，以及台南市與新竹市中各選取一個為示範都市，而在經過與地方政府的協調溝通之後，選定了意願較高的三重市及新竹市作為本研究的示範都市進行後續的研究。以下為此二都市的都市與運輸系統發展概況說明：

1.三重市：人口約37.8萬，土地面積16.32平方公里，都市計畫面積約1,753.6公頃，每平方公里人口密度23,135人，為大台北都會區中一重要都市，與台北市僅有一水之隔（淡水河），相關運輸系統之發展與台北市息息相關，各種交通建設完整也已具一定規模，尤其是市區公車系統亦屬大台北地區聯營公車系統，班次密集，搭乘非常方便，不過本市目前並未有捷運系統及通勤鐵路。市區道路系統的發展方面則已趨飽和，據統計全市計畫道路面積約1,423,476平方公尺，已全寬開闢道路面積約1,130,596平方公尺。至於停車系統方面，本市目前有8個公有路外停車場在營運，約可提供1,650個停車位，而總計路邊及路外停車位數共約有8,300個停車位。綜合來說，本市都市發展較均勻且尖峰時段交通繁忙，確有實施運輸系統績效評鑑之需要與條件。

2.新竹市：人口約34.6萬，土地面積104.10平方公里，都市計畫面積約4,636公頃，每平方公里人口密度3,323人，為一典型之省轄市，相關運輸系統之發展頗能代表一般第二級都市的狀況，各種交通建設完善且相關運輸系統單純，目前市區公車僅有新竹客運一家，主要服務路線以火車站為中心呈放射狀向四周散出，惟運輸需求不大，故班次較少。此外，本市因有鐵路經過，故有通勤鐵路之供給，而捷運系統則尚於規劃設計階段，目前並未提供服務。市區道路系統方面尚未完全開發，據統計計畫道路面積約有3,967,933平方公尺，已全寬開闢道路面積約2,295,633平方公尺，約佔總計畫道路面積的60%。至於停車系統方面，本市已有之公共路外停車場較少，雖然計畫中已有多個停車場正在興建或擴建中，但目前路外公共停車位數總計約僅有719個，合計路邊與路外小汽車總停車位數共約9,562個。綜合來說，本市的發展集中於市中心區，交通運輸則以火車站為中心呈放射狀發展，交通狀況僅於尖峰時段較擁擠。

第四章 績效指標資料蒐集調查與修正

績效指標項目選定之後，如何進行各績效指標所需資料之蒐集整理與調查即為最重要的工作，本章中將先敘述進行資料蒐集與調查的工作過程與方法，再針對因無法取得資料或定義不夠明確之指標等所作的調整修正加以說明。

4.1績效指標資料蒐集作業程序

根據前期計畫所訂定之都市地區運輸系統績效指標項目，由於所需之資料相當的繁雜且亦分屬許多不同的單位管理，為利於相關資料的蒐集與調查，必須有一套作業程序來輔助資料的蒐集與調查工作，圖4-1為本研究進行資料蒐集與調查的作業流程。

首先是針對各運輸系統績效指標加以分類，第一類是可由公務統計資料獲得的，其餘歸為第二類的是需要進行調查之資料。接著在第一類資料中，依所需資料的類別及特性，檢視目前都市中相關權責機關，確立該資料項目之蒐集對象及方向，之後則與各個資料權屬機關進行連絡及發文的工作，以利於資料之取得，這些統計資料取得後，通常都是直接引用或者只稍作簡要的整理，所謂之真實資料或虛情資料在此並不作區分或其他處理。至於第二類需要進行調查的資料項目，則必須依據評鑑都市之都市運輸發展狀況，分別選定合適之運輸系統對象進行調查。

資料取得方式是以引用公務統計資料為優先，無公務統計資料者再另行調查，然而不論是由公務統計資料或是經由調查所得之資料，均必須再加以檢核有無不適用或不合理，甚至是錯誤的地

確定示範都市

指標資料分類

公務統計資料

調查資料

資料權屬機關分析

決定樣本大小與選定調查對象

連絡、發文與蒐集

進行調查

資料合理性

檢核

歸類備用

績效指標值之計算

圖4-1指標資料蒐集與調查作業程序

不合理

合理

方，必要時得重新檢討資料來源再進行一次蒐集或調查，而如果仍然無法取得所需資料，則檢討考慮是否修正原指標定義或加以變更，最後將所獲得之確定可用的資料再一次的分別歸類備用，以利各運輸系統績效指標值之計算。

4.2績效指標資料分類與來源分析

檢視前述績效指標項目所需資料，依照其為可由公務統計資料獲得或者必須另行調查，說明其資料分類與來源如下：

一、可由公務統計資料提供之資料

1.車輛肇事資料

(1)資料來源：各縣市警察局交通隊之車輛肇事統計資料。

(2)資料項目：肇事發生日期、肇事車輛種類、肇事地點（路段或路口名稱）、死亡人數、受傷人數等。

2.市區公車營運資料

(1)資料來源：各縣市政府交通局或建設局之市區公車營運統計資料。

(2)資料項目：選定路線之營運路線長度、發車時刻表、發車班距、載客人數及總乘客數、總發車班次數、具無障礙設施之總班次數。

3.通勤鐵路營運資料

(1)資料來源：台灣省鐵路管理局營運資料。

(2)資料項目：選定通勤列車之發車時刻表、通勤路線長度（通勤站間距離）、通勤站間總乘客數。

4.交通監理資料

(1)資料來源：各地監理處交通監理資料。

(2)資料項目：總登記車輛數、機車登記車輛數、小型車登記車輛數、大型車登記車輛數、計程車車輛數及領有小汽車駕照之殘障人士總數。

5.道路資料

(1)資料來源：省公路局、住都局及各縣市政府工務局之道路統計資料。

(2)資料項目：選定道路之道路面積、道路長度、平均養護成本。

6.人行道資料

(1)資料來源：省公路局、住都局及各縣市政府工務局道路統計資料。

(2)資料項目：選定道路之人行道面積、人行道長度、斜坡設置數量及位置。

7.停車位資料

(1)資料來源：各縣市政府警察局、建設局及工務局之停車位統計資料。

(2)資料項目：小汽車總公共停車位數、路外小汽車總公共停車位數、殘障專用之小汽車總停車位數。

8.人口資料

(1)資料來源：各縣市政府戶政機關之人口統計資料。

(2)資料項目：總人口數。

9.殘障人口資料

(1)資料來源：各縣市政府社會局之殘障人口統計資料。

(2)資料項目：總殘障人口數。

10.旅次產生資料

(1)資料來源：交通旅次特性訪問調查分析結果資料。

(2)資料項目：每日總旅次數、大眾運輸總旅次數。

二、需要進行調查之資料

由於目前公務統計資料對於部份的績效指標仍無法提供適用的資料，或者某些指標本身即需要進行調查才能獲得較準確之資料，此時調查就變成獲得所需資料的唯一途徑，而要取得這些指標資料的調查方式，簡要分述如下：

1.公共運輸系統「平均營運速率」

就選定路線，先以調查員在起、迄站登記調查時段內通過調查點之各班次車輛（或列車）的車號與實際抵達時間，等到資料處理時再依車號一一對應各班次車輛（或列車）抵達起、迄站之時間，即可求算出各班次在起、迄站間，實際運作所花費的時間，再取其平均值與營運路線長度相除即得到該路線之平均營運速率。

調查日原則上應自星期二至星期五之四天中擇定一天來進行，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日依需要再區分為上、下午尖峰及離峰三個調查時段，如

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

而各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

2.公共運輸系統「平均發車班距」

就選定路線之發車站，於調查時段內以調查員記錄每班車發車時間，求得各發車時間之時間間隔平均值即得。由於本指標和上述1.、下述3.所使用之原始資料皆相同，故可一併實施，其調查日與調查時間段與上述1.相同。

3.公共運輸系統「發車準點率」

配合上述2.平均發車班距之調查，將調查時段內所記錄之各班車發車時間與選定路線之發車時刻表或規定班距對照比較後，根據準點發車班次數之界定方式，可統計出準點發車的班次數，再與實際總發車班次數相除，進一步求得「發車準點率」。其調查日與調查時間段與上述1.同。

4.市區道路「平均旅行速率」

利用試驗車在抽樣調查路段保持以車流之平均速率連續來回行駛六次，並由坐在車內之兩位調查員利用碼錶記錄試驗車經過各路口時之里程、時刻及所有延滯時間及延滯原因後，可計算出通過該調查路段所需的平均行駛時間，再與調查路段長度相除，即可求得「平均旅行速率」。而進行本項調查所需要使用之表格。建議可直接採用交通部所頒定之交通工程手冊中的「主次要幹道行駛時間及延滯調查表」。

調查日原則上與1.相同，應自星期二至星期五之四天中擇定一天來進行，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日依需要再區分為上、下午尖峰及離峰三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

5.「公共停車位使用率」

以調查員於調查時段內每隔單位時間（通常為半小時或一小時）計數調查區內之小汽車公共停車位中，實際有被車輛停放的停車格數量。並一致轉換為每小時內之平均停車位使用率。

調查日原則上可分為假日及非假日兩類。調查日並可再區分為下列三個調查時段

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段時間間隔必要時可依各都市地區之特性酌予增減，亦可做全日之停車特性調查。

6.「停車位週轉率」

於量測時間段內以錄影設備記錄車輛進出所選定進行調查之停車場，或派調查員每隔單位時間（通常為15分鐘或半小時）登記一次之方式，記錄使用調查區內各小汽車公共停車位或停車場之車輛牌照號碼，然後逐一比對並求出個別車位或停車場在該量測時段內共有多少部車輛曾經使用過，最後再轉換為以小時為單位計算之「停車位週轉率」。而整個地區之停車位週轉率則可以各抽樣調查點得到之停車位週轉率平均值代表之。其調查日與調查時間段與上述5.同。

7.「行人流量」

就選定之人行道與調查地點，於調查時段內以調查員計數法記錄每十五分鐘通過調查地點之行人總數，然後依台灣地區公路容量手冊對行人流量之計算公式計算，即

十五分鐘內通過調查地點之行人總數

行人流量＝─────────────────

15×人行道有效寬度

調查日依實施日期原則上可分為假日及非假日兩類。調查日並可再區分為下列三個調查時段

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段時間間隔必要時可依各都市地區之特性酌予增減，亦可做全日之行人特性調查。

8.「干擾車流量」

就選定之行人活動集中地點附近的路口，於調查時段內以調查員計數法，記錄行進路線與各方向穿越路口之行人交錯，造成對行人穿越干擾之各型車輛數。

調查日原則上應自星期二至星期五之四天中擇定一天來進行，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日依需要再區分為上、下午尖峰及離峰三個調查時段，如

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

而各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

4.3績效指標資料蒐集調查結果

經過第三章的示範都市研選、前一節之資料分類與資料來源分析後，本研究即針對三重市與新竹市兩示範都市進行資料蒐集與調查，主要之過程、經驗、相關建議及蒐集結果簡要說明如下，而其中部份需要進行調查之指標資料，也因為研究經費限制之考量，僅選擇部份較具代表性之對象作為研究樣本。

1.公務統計資料蒐集

- 先整理出需要蒐集之公務統計資料項目及資料的權屬機關，接著以電話連繫進行初步確認後，正式發文函請各權屬機關提供相關資料。

- 各權屬機關函覆提供之統計資料，大多能符合本研究需求，但也有部份的資料，例如領有小汽車駕照之殘障人士總數、肇事發生次數及死傷人數統計資料等，因為涵蓋範圍、資料定義或統計格式與本計畫所需要的不同，或者是資料之劃分歸屬有困難（如道路養護成本）等，造成事先規劃之統計資料無法取得。

2.須另行調查蒐集之資料

- 無公務統計資料可引用，而須另行調查之指標資料項目，主要係由前期計畫所建議調查方式加以檢討，儘量予以簡化及合併後，按照整理如本報告附錄一「都市地區運輸系統績效指標定義及說明」中之「量測方法」施行，而抽樣數量原本也應依照附錄一中所建議之數量辦理，但因為考量本研究之經費限制及目的在於可行性確認，所以僅選擇部份較具代表性之對象作為研究調查樣本。

- 實際抽樣調查時三重市﹑新竹市之調查對象包括：

- 三重市

公共運輸系統：選定62、225、226、232、261、274、306等公車路線。

市區道路系統：選定三和路﹑重新路﹑重陽路﹑正義南北路﹑中正南北路﹑自強路等主次要幹道。

停車系統：溪美停車場﹑玫瑰停車場﹑三張停車場﹑忠孝橋下停車場。

行人系統：配合選定道路。

- 新竹市

公共運輸系統：選定1﹑2甲﹑5﹑11﹑15﹑23等公車路線。

市區道路系統：經國路﹑中華路﹑東大路﹑光復路﹑寶山路﹑西大路﹑北大路﹑中正路﹑自由路等主次要幹道。

停車系統：府後街停車場、勝利停車場

行人系統：配合選定道路。

3.資料蒐集與調查結果檢核

針對前述二種資料來源之資料蒐集情形，列表逐項檢核，其結果如表4.1所示。需要蒐集的資料項目共計有三十三項，其中二十六項規劃為由公務統計資料取得，另外七項則以抽樣調查方式

表4.1資料蒐集與調查結果檢核表

| 項次 | 資料項目 | 三重市 | 新竹市 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肇事件數 |  |  | 包括市區公車、計 |
| 2 | 肇事死亡人數 |  |  | 程車及一般車輛 |
| 3 | 肇事受傷人數 |  |  |  |
| 4 | 市區公車平均營運速率 |  |  | 選定路線(調查) |
| 5 | 市區公車實際發車時間 |  |  | 選定路線(調查) |
| 6 | 市區公車規定發車班距或時刻表 |  |  | 選定路線 |
| 7 | 市區公車各營運路線長度 |  |  | 選定路線 |
| 8 | 總乘客數 |  |  | 選定路線 |
| 9 | 總車公里數 |  |  | 選定路線 |
| 10 | 該都市地區總旅次數 |  |  |  |
| 11 | 該都市地區大眾運輸總旅次數 |  |  |  |
| 12 | 實際登計營運之計程車數 |  |  |  |
| 13 | 總人口數 |  |  |  |
| 14 | 具無障礙設施之總班次數 | - | - | 未取得(無統計) |
| 15 | 殘障總人口數 |  |  |  |
| 16 | 道路平均旅行速率 |  |  | (調查) |
| 17 | 道路總面積 |  |  |  |
| 18 | 道路總長度 |  |  |  |
| 19 | 總登記車輛數 |  |  |  |
| 20 | 道路養護成本 | - | - | 未取得(統計困難) |
| 21 | 小汽車總停車位數 |  |  |  |
| 22 | 路外小汽車總停車位數 |  |  |  |
| 23 | 各型車輛登記車輛數 |  |  |  |
| 24 | 單位時間小汽車停車總數 |  |  | (調查) |
| 25 | 單位時間每車位被停次數 |  |  | (調查) |
| 26 | 殘障專用之小汽車總停車位數 | - | - | 未取得(無統計) |
| 27 | 殘障駕照核發數 | - |  | 無區域性統計資料 |
| 28 | 人行道總面積 |  |  |  |
| 29 | 人行道總長度 |  |  |  |
| 30 | 單位時間通過之行人總數 |  |  |  |
| 31 | 路口總數 |  |  |  |
| 32 | 路口斜坡設置數 | - | - | 未取得(統計困難) |
| 33 | 車流干擾量 |  |  | (調查) |

行，而規劃由公務統計資料取得之二十六項資料中，最後則有五項因為無統計、統計困難或無區域性統計資料無法取得。

4.4績效指標檢討修正

在三重與新竹市實際的資料蒐集調查過程中，發現部份績效指標因目前無統計資料且自行統計上有較大困難，必須就其資料來源、調查方式甚至指標定義加以重新檢討。而其他指標也為了讓定義更明確或更能反應整個都市狀況，所以在經過二次學者專家研討會及期中簡報之討論後，各項績效指標之名稱、定義等都一併納入檢討，而主要修正方式及修正情形彙總如表4.2，其相關說明如下：

1.修正指標名稱

此類型修正方式主要係針對指標內容毋需變更，但名稱上可能還不夠明確，以致於讓人產生疑慮的項目進行修改。例如：每人每日大眾運輸旅次產生『率』，原定義方式計算結果之單位為「次／人」，與一般印象中「率」之單位應該為「％」不同，且容易和另一指標「大眾運輸產生率」相混淆，所以經檢討後將每人每日大眾運輸旅次產生『率』改為每人每日大眾運輸旅次產生『次數』；又如每千輛車平均享有之公共停車位數指標，為強調所定義之停車位涵蓋範圍係指有開放公眾使用之公共停車位，所以將名稱改為每千輛車平均享有之『公共』停車位數，其他類似情形尚有『公共』停車位使用率、路外『公共』停車位設置率，以及每千人平均享有之『營運路線長度』、「單位里程運量」等。

2.加入曝光量觀念

公共運輸系統及道路系統之肇事嚴重性指標，原定義方式可用於易肇事路段之判定上，但如果用於評估整個系統甚至同一都市各年期或不同都市間之比較時，則欠缺公平合理的相同基礎，所以

表4.2各指標項檢討修正情形

| 編號 | 運輸系統 | 建議績效指標項目 | 變動情形 | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 公共運輸系統 | 公共運輸系統肇事嚴重性 | 定義修正 名稱修正 | 加入曝光量觀念 強調為公共運輸系統肇事嚴重性 |
| 1-2 |  | 平均發車班距 | 定義修正 | 加入權重彙總成整個都市地區結果 |
| 1-3 |  | 發車準點率 | 定義修正 | 考慮乘客實際感受情形重新檢討 |
| 1-4 |  | 平均營運速率 | 定義修正 | 加入權重彙總成整個都市地區結果 |
| 1-5 |  | 每千人平均享有之營運路線長度 | 名稱修正 | 原名稱每千人平均享有之服務里程與定義間容易產生誤解 |
| 1-6 |  | 單位里程運量 | 名稱修正 | 原名稱平均承載率與定義間容易產生誤解 |
| 1-7 |  | 大眾運輸使用率 |  |  |
| 1-8 |  | 每人每日大眾運輸旅次產生次數 | 名稱修正 | 原名稱大眾運輸旅次產生率與定義間容易產生誤解 |
| 1-9 |  | 計程車享有率 |  |  |
|  |  | 無障礙設施班次享有率 | 刪除指標 | 未能考慮周邊相關設施配合狀況指標所能反應效果有限 |
| 2-1 | 市區道路系統 | 道路系統肇事嚴重性 | 定義修正 名稱修正 | 加入曝光量觀念 強調為道路系統肇事嚴重性 |
| 2-2 |  | 平均旅行速率 | 定義修正 | 加入權重彙總成整個都市地區結果 |
| 2-3 |  | 每車平均享有之道路面積 |  |  |
|  |  | 單位面積養護成本 | 刪除指標 | 養護成本高低與系統績效優劣間難以建立明確且有規則之關係 |

表4.2各指標項檢討修正情形（續）

| 編號 | 運輸系統 | 建議績效指標項目 | 變動情形 | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 停車系統 | 每千輛車平均享有之公共停車位數 | 名稱修正 | 強調所定義之停車位涵蓋範圍為開放一般不特定大眾使用之公共停車位 |
| 3-2 |  | 公共停車位使用率 | 名稱修正 | 強調所定義之停車位涵蓋範圍為開放一般不特定大眾使用之公共停車位 |
| 3-3 |  | 路外公共停車位設置率 | 名稱修正 | 強調所定義之停車位涵蓋範圍為開放一般不特定大眾使用之公共停車位 |
|  |  | 停車位週轉率 | 刪除指標 | 反應的意義偏重於地區停車特性而無法反應停車系統優劣狀況 |
|  |  | 殘障停車位享有率 | 刪除指標 | 未能考慮周邊相關設施配合狀況指標所能反應效果有限 |
| 4-1 | 行人系統 | 行人平均受到的車流干擾量 | 新增指標 | 考慮潛在危險，取代原安全性指標 |
| 4-2 |  | 每人平均享有之人行道面積 |  |  |
| 4-3 |  | 人行道普及率 | 定義修正 | 避免普及率產生超過100％之疑慮 |
| 4-4 |  | 行人流量 | 定義修正 | 加入權重彙總成整個都市地區結果 |
|  |  | 安全性 | 刪除指標 | 資料取得不易且有其他指標可代替 |
|  |  | 斜坡設置率 | 刪除指標 | 未能考慮周邊相關設施配合狀況指標所能反應效果有限 |

除了將指標名稱改為「公共運輸系統肇事嚴重性」及「道路系統肇事嚴重性」，以加強評鑑對象為公共運輸系統或道路系統外，亦加入曝光量之觀念作修正，然而因為無法取得所有運具之實際車公里數資料，於是以營運路線總服務里程（車公里數）、登記車輛數、登記計程車數為曝光次數。

3.加入權重觀念

原部份績效指標之定義，如「平均發車班距」、「平均營運速率」、「平均旅行速率」、「行人流量」等，皆可正確用於特定抽樣路線或路段的分析，但如何將各抽樣路線或路段之調查結果，彙整為整個都市的代表值則未清楚說明。所以在此指標檢討過程中即針對此一問題加入了權重的觀念，考慮各調查路段之道路長度、調查路線的發車班次數、調查點通過行人數…所佔相對比率，將各抽樣調查資料彙總成該都市指標值。

4.修改定義

發車準點率、每千人平均享有之營運路線長度、人行道普及率等三項指標，在檢視訂定該指標之目的與原定義方式所能反應的程度、以及指標值可能的範圍後，對指標計算方式等進行修改，例如發車準點率之計算依照原定義:

發車準點率=1−實際發車班距誤差絕對值的平均值規定發車班距×100%

則在此定義方式之下，即使發車時間誤差很小亦須列入計算，但實際上乘客對該情形並未發現有誤點，於是在考慮此一乘客感受程度的問題下，決定對本指標之定義進行修改，而修改後的定義必須先界定一個準點發車與否的標準，再由發車時間誤差的大小判定其是否須納入計算。

5.建議刪除或增加

在前一期計畫之二十四項指標中，無障礙設施班次數享有率、單位面積養護成本、停車位週轉率、殘障車位使用率，以及（行人系統）安全性、斜坡設置率等六項指標，因為下列之因素在討論後於此次檢討修正中建議將其刪除或先暫緩實施，而行人系統的安全性指標刪除後，另外增加「行人平均受到的車流干擾量」指標補充之。

(1) 無障礙設施班次數享有率、殘障車位使用率、斜坡設置率等三項指標，原目的是用以檢視運輸系統對殘障乘客之服務狀況，但因為資料取得困難，而且在未能有效考慮其他周邊設施之配合狀況或被違規佔用的情形下，這些指標所能反應之效果有限。例如：車輛內部雖有殘障設施之規劃，但進出車站、上下車輛的周邊設施卻未能配合；殘障車位被一般人士佔用、路口斜坡變成停放於人行道之機車的上下缺口等。因此要有效反應運輸系統對殘障乘客之服務狀況，除非能有效考慮周邊設施配合狀況，否則不能單獨以上述指標衡量運輸系統對殘障乘客之服務狀況，其對判定整個系統的好壞也無明顯貢獻，故先暫緩實施。

(2) 單位面積養護成本之資料取得困難，而且它與道路系統績效優劣之間，很難建立明確且有規則之關係，例如某一都市的單位面積養護成本較低，可能是因為預算限制或重視程度不夠的因素，也可能是道路狀況非常良好，毋需進行大型養護工作，所以單位面積養護成本才較低。相反地，某一都市的單位面積養護成本較高，可能是道路狀況實在太差，非得進行大型養護工作不可，但也可能是因為平時常做定期養護，以維持路面的高服務水準，才造成單位面積養護成本較高。因此在資料取得不易及無法直接由本指標判定系統績效好壞的源由下，建議將其刪除。

(3) 因停車位週轉率指標所顯示之意義，為該地區平均每一停車位在單位時間長度內可供幾輛車使用，所以本指標是偏重於個別區域停車特性的表現，其結果可作為停車位設置數量的參考，但因停車特性並無所謂之好壞，停車位週轉率也無法反應停車系統的優劣情況，所以在此次檢討修正中將其刪除。

(4) （行人系統）安全性原定義方式為肇事嚴重性之倒數，可是如果和公共運輸系統、道路系統同樣引用車輛肇事記錄資料時，許多人車的擦撞將因為當事人沒有報案而明顯低估，且其他研究已經改用更為積極的角度，考慮肇事的潛在危險性，所以原指標也刪除，改由新增的「行人受到的車流干擾量」取代之。

第五章 示範都市運輸系統績效評鑑

經過三重市、新竹市的一連串資料蒐集、調查與指標修正程序後，最終使用之運輸系統績效指標項目如表5.1所示，包括：公共運輸系統九項、市區道路系統三項、停車系統三項及行人系統四項等共計十九項。而該二示範都市之運輸系統績效評鑑結果彙整如表5.2，至於各指標之定義、功能、資料項目與取得方式、取得成本等完整說明請參見附錄一。

5.1三重市評鑑結果

1.公共運輸系統肇事嚴重性

市區公車及計程車的部份均以台北縣警察局交通隊85年度之統計資料分別計算。

公共運輸系統肇事嚴重性市區公車

9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

＝ ──────────────────────

營運路線總服務里程／1,000,000

(9.5×3＋3.5×2＋1×3)

＝ ──────────────

11,597,735／1,000,000

＝ 3.32點／百萬車公里

公共運輸系統肇事嚴重性計程車

9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

＝ ─────────────────────

實際登記營運之計程車數／1,000

表5.1修正後都市地區運輸系統績效指標項目

| 編號 | 運輸系統 | 建議績效指標項目 | 目標需求 | 編號 | 運輸系統 | 建議績效指標項目 | 目標需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  | 公共運輸系統肇事嚴重性 | 安全 | 2-1 | 市區道 | 道路系統肇事嚴重性 | 安全 |
| 1-2 |  | 平均發車班距 | 便利 | 2-2 | 路系統 | 平均旅行速率 | 迅速 |
| 1-3 | 公 | 發車準點率 | 可靠 | 2-3 |  | 每車平均享有之道路面積 | 便利 |
| 1-4 | 共 | 平均營運速率 | 迅速 | 3-1 | 停 | 每千輛車平均享有之公共停 | 便利 |
| 1-5 | 運 | 每千人平均享有之營運路 | 便利 |  | 車 | 車位數 |  |
|  | 輸 | 線長度 |  | 3-2 | 系 | 公共停車位使用率 | 可靠 |
| 1-6 | 系 | 單位里程運量 | 經濟 | 3-3 | 統 | 路外公共停車位設置率 | 政策 |
| 1-7 | 統 | 大眾運輸使用率 | 政策 | 4-1 | 行 | 行人平均受到的車流干擾量 | 安全 |
| 1-8 |  | 每人每日大眾運輸旅次產 | 政策 | 4-2 | 人 | 每人平均享有之人行道面積 | 便利舒適 |
|  |  | 生次數 |  | 4-3 | 系 | 人行道普及率 | 便利 |
| 1-9 |  | 計程車享有率 | 便利 | 4-4 | 統 | 行人流量 | 迅速 |

表5.2 示範都市績效指標評鑑結果

| 績效指標項目 |  | 三重市 | 新竹市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共運輸系統 | 公共運輸系統肇事嚴重性 | 市區公車3.32（每百萬車公里） 計程車9.09（每千輛） | 市區公車12.85（每百萬車公里） 計程車21.24（每千輛） |
|  | 平均發車班距 | 上午尖峰5.68分鐘 下午尖峰6.24分鐘 | 上午尖峰14.78分鐘 下午尖峰15.07分鐘 |
|  | 發車準點率 | 85.1 % | 77.2 % |
|  | 平均營運速率 | 上午尖峰13.05公里／小時 下午尖峰12.75公里／小時 | 上午尖峰17.09公里／小時 下午尖峰15.78公里／小時 |
|  | 每千人平均享有之營運路線長度 | 0.39公里／千人 | 0.29公里／千人 |
|  | 單位里程運量 | 上午尖峰7.78人／車公里 下午尖峰9.72人／車公里 | 上午尖峰3.67人／車公里 下午尖峰3.97人／車公里 |
|  | 大眾運輸使用率 | 24.15% | 17.86% |
|  | 每人每日大眾運輸旅次產生次數 | 0.37旅次／人 | 0.31旅次／人 |
|  | 計程車享有率 | 7.15輛／千人 | 2.04輛／千人 |
| 市區道路系統 | 道路系統肇事嚴重性 | 1.13（每千輛車） | 3.42（每千輛車） |
|  | 平均旅行速率 | 上午尖峰19.34公里／小時 下午尖峰17.67公里／小時 | 上午尖峰20.89公里／小時 下午尖峰19.57公里／小時 |
|  | 每車平均享有之道路面積 | 7.03平方公尺／p.c.u. | 16.13平方公尺／p.c.u. |
| 停車系統 | 每千輛車平均享有之公共停車位數 | 107.66個／千輛 | 114.20個／千輛 |
|  | 公共停車位使用率 | 53.30% | 46.31% |
|  | 路外公共停車位設置率 | 19.95% | 7.52% |
| 行人系統 | 行人平均受到的車流干擾量 | 2.38 輛／人 | 3.01 輛／人 |
|  | 每人平均享有之人行道面積 | 0.45平方公尺／人 | 1.97平方公尺／人 |
|  | 人行道普及率 | 24.95 % | 41.14 % |
|  | 行人流量 | 2.44人／公尺／分鐘 | 1.97人／公尺／分鐘 |

9.5×2＋3.5×1＋1×2

＝ ──────────────

2,696／1,000

＝ 9.09點／千輛計程車

2.平均發車班距

由調查時段內各抽樣路線實際調查得到之平均發車班距計算。

平均發車班距＝

調查時段內抽樣路線i首末班車之發車間隔

i【──────────────────×Ｗi】

(調查時段內抽樣路線i之發車班次數－1)

調查時段內抽樣路線i之發車班次數

其中 Ｗi＝ ──────────────────

調查時段內所有抽樣路線之發車班次數總和

平均發車班距市區公車‧上午尖峰＝ 5.68 分鐘

平均發車班距市區公車‧下午尖峰＝ 6.24 分鐘

3.發車準點率

以選定路線為例。

發車準點率市區公車

調查時段內所有抽樣路線準點發車之班次數

＝───────────────────×100％

調查時段內所有抽樣路線總發車班次數

217

＝────×100％＝85.1％

255

4.平均營運速率

平均營運速率市區公車

選定路線i之平均營運速率×路線i之發車班次數

＝──────────────────────

各選定路線之發車班次數總和

平均營運速率市區公車‧上午尖峰＝ 13.05公里／小時

平均營運速率市區公車‧下午尖峰＝ 12.75公里／小時

而計程車的部份則假設與市區道路系統中之平均旅行速率相同。

5.每千人平均享有之營運路線長度

以有行經三重市地區之公車路線為對象，計算其在三重市範圍內的營運路線長度。

每千人平均享有之營運路線長度 市區公車

該都市地區之營運路線總長度

＝ ─────────────

總人口數／1,000

＝ 147／377,195／1,000

＝ 0.39公里／千人

6單位里程運量

以選定路線為例。

總乘客人數

單位里程運量 市區公車 ＝ ───────

總車公里數

單位里程運量市區公車‧上午尖峰＝376／48.3＝7.78 人／車公里

單位里程運量市區公車‧下午尖峰＝385／39.6＝9.72 人／車公里

7.大眾運輸使用率

每日大眾運輸總旅次數

大眾運輸使用率 ＝ ─────────── ×100％

每日總旅次數

＝ 139,766／578,638×100％

＝ 24.15％

8.每人每日大眾運輸旅次產生次數

每人每日大眾運輸旅次產生次數

每日大眾運輸總旅次數

＝ ────────────

總人口數

＝ 139,766／377,195

＝ 0.37旅次／人

9.計程車享有率

實際登記營運之計程車數

計程車享有率＝ ───────────

總人口數／1,000

＝2,696／377,195／1,000

＝7.15輛／千人

10.道路系統肇事嚴重性

以85年度台北縣警察局交通隊統計資料計算。

道路系統肇事嚴重性

9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

＝ ──────────────────────

總登記車輛數／1,000

(9.5×30＋3.5×19＋1×27)

＝ ───────────────

336,179／1,000

378.5

＝───────────

336,179／1,000

＝ 1.13點／千輛車

11.平均旅行速率

以選定路線之路段平均旅行速率依路段長度做加權平均。

平均旅行速率上午尖峰＝ 19.34公里／小時

平均旅行速率下午尖峰＝ 17.67公里／小時

12.每車平均享有之道路面積

以台灣省住都處85年度之統計資料計算。

每車平均享有之道路面積

道路總面積

＝ ──────────────

總登記車輛之小汽車當量數

1,130,596

＝───────────────────

(255,520×0.3＋77,158×1＋3,501×2.0)

＝ 7.03平方公尺／p.c.u.

13.每千輛車平均享有之公共停車位數

每千輛車平均享有之公共停車位數

小汽車總公共停車位數

＝ ───────────────

小汽車總登記車輛數／1,000

8,307

＝ ──────────

77,158／1,000

＝ 107.66個／千輛

14.公共停車位使用率

以選定停車場為例。

公共停車位使用率

調查時段內平均被停之小汽車公共停車位數

＝ ────────────────── × 100％

小汽車總公共停車位數

＝ 622／1167×100％ ＝ 53.30％

15.路外公共停車位設置率

路外公共停車位設置率

路外之小汽車總公共停車位數

＝ ──────────────── × 100％

小汽車總公共停車位數

1,657

＝ ───── × 100％

8,307

＝ 19.95％

16.行人平均受到的車流干擾量

干擾行人車流量

行人平均受到的車流干擾量 ＝ ────────

通過之行人總數

＝ 2,091／880

＝ 2.38輛／人

17.每人平均享有之人行道面積

人行道總面積

每人平均享有之人行道面積 ＝ ────────

總人口數

＝ 170,817／377,195

＝ 0.45平方公尺／人

18.人行道普及率

人行道總長度

人行道普及率 ＝ ───────── × 100％

道路總長度×2

34,758

＝ ──────── × 100％

（69,647×2）

＝ 24.95％

19.行人流量

通過之行人總數

行人流量 ＝ ──────────────

單位時間×單位人行道寬度

880

＝ ─────

6／60

＝ 2.44人／公尺／分鐘

5.2新竹市評鑑結果

1.公共運輸系統肇事嚴重性

市區公車及計程車的部份均以新竹市警察局交通隊85年度之統計資料分別計算。

公共運輸系統肇事嚴重性市區公車

9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

＝ ──────────────────────

營運路線總服務里程／1,000,000

(9.5×2＋3.5×0＋1×2)

＝ ──────────────

1,634,513／1,000,000

＝ 12.85點／百萬車公里

公共運輸系統肇事嚴重性計程車

9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

＝ ───────────────────────

實際登記營運之計程車數／1,000

9.5×1＋3.5×1＋1×1

＝ ──────────────

659／1,000

＝ 21.24點／千輛計程車

2.平均發車班距

由調查時段內各抽樣路線實際調查得到之平均發車班距計算。

平均發車班距＝

調查時段內抽樣路線i首末班車之發車間隔

i【──────────────────×Ｗi】

(調查時段內抽樣路線i之發車班次數－1)

調查時段內抽樣路線i之發車班次數

其中 Ｗi＝ ──────────────────

調查時段內所有抽樣路線之發車班次數總和

平均發車班距市區公車‧上午尖峰＝ 14.78 分鐘

平均發車班距市區公車‧下午尖峰＝ 15.07 分鐘

3.發車準點率

以選定路線為例。

發車準點率市區公車

調查時段內所有抽樣路線準點發車之班次數

＝───────────────────×100％

調查時段內所有抽樣路線總發車班次數

71

＝──── × 100％ ＝ 77.2％

92

4.平均營運速率

平均營運速率市區公車

選定路線i之平均營運速率×路線i之發車班次數

＝──────────────────────

各選定路線之發車班次數總和

平均營運速率市區公車‧上午尖峰＝17.09公里／小時

平均營運速率市區公車‧下午尖峰＝15.78公里／小時

計程車的部份則假設與市區道路系統中之平均旅行速率相同。

5.每千人平均享有之營運路線長度

以新竹市地區之公車路線為對象，計算其在新竹市範圍內的營運路線長度。

每千人平均享有之營運路線長度 市區公車

該都市地區之營運路線總長度

＝ ──────────────

總人口數／1,000

93

＝ ──────────

322,968／1,000

＝ 0.29公里／千人

6單位里程運量

以選定路線為例。

總乘客人數

單位里程運量 市區公車＝ ───────

總車公里數

單位里程運量市區公車‧上午尖峰＝463／126＝3.67 人／車公里

單位里程運量市區公車‧下午尖峰＝500／126＝3.97 人／車公里

7.大眾運輸使用率

每日大眾運輸總旅次數

大眾運輸使用率＝ ───────────  ×100％

每日總旅次數

＝ 101,446／568,012×100％

＝ 17.86％

8.每人每日大眾運輸旅次產生次數

每人每日大眾運輸旅次產生次數

每日大眾運輸總旅次數

＝ ────────────

總人口數

＝ 101,446／322,968

＝ 0.31旅次／人

9.計程車享有率

實際登記營運之計程車數

計程車享有率＝ ─────────────

總人口數／1,000

＝ 659／322,968／1,000

＝ 2.04輛／千人

10.道路系統肇事嚴重性

以85年度台北縣警察局交通隊統計資料計算。

道路系統肇事嚴重性

9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

＝ ──────────────────────

總登記車輛數／1,000

(9.5×68＋3.5×46＋1×74)

＝ ───────────────

257,305／1,000

＝ 3.42點／千輛車

11.平均旅行速率

以選定路線之路段平均旅行速率依路段長度做加權平均。

平均旅行速率上午尖峰＝20.89公里／小時

平均旅行速率下午尖峰＝19.57公里／小時

12.每車平均享有之道路面積

以台灣省住都處85年度之統計資料計算。

每車平均享有之道路面積

道路總面積

＝ ──────────────

總登記車輛之小汽車當量數

2,295,633

＝ ───────────────────

(169,755×0.3＋83,730×1＋3,820×2.0)

＝ 16.13平方公尺／p.c.u.

13.每千輛車平均享有之公共停車位數

每千輛車平均享有之公共停車位數

小汽車總公共停車位數

＝ ───────────────

小汽車總登記車輛數／1,000

9,562

＝ ─────────

83,730／1,000

＝ 114.20個／千輛

14.公共停車位使用率

以選定停車場為例。

公共停車位使用率

調查時段內平均被停之小汽車公共停車位數

＝ ───────────────────×100％

小汽車總公共停車位數

＝ 226／488×100％＝46.31％

15.路外公共停車位設置率

路外公共停車位設置率

路外之小汽車總公共停車位數

＝ ─────────────── × 100％

小汽車總公共停車位數

719

＝ ───── × 100％ ＝ 7.52％

9,562

16.行人平均受到的車流干擾量

行人平均受到的車流干擾量

干擾行人車流量

＝ ───────────

通過之行人總數

＝ 1420／472 ＝ 3.01輛車／人

17.每人平均享有之人行道面積

每人平均享有之人行道面積

人行道總面積

＝ ────────

總人口數

＝ 634,869／322,968

＝ 1.97平方公尺／人

18.人行道普及率

人行道總長度

人行道普及率＝ ───────── ×100％

道路總長度×2

101,171

＝ ──────── × 100％

（122,973×2）

＝ 41.14％

19.行人流量

通過之行人總數

行人流量＝ ──────────────

單位時間×單位人行道寬度

＝ 472／4／60

＝ 1.97人／公尺／分鐘

第六章 績效指標合理範圍與應用

本研究所定義之各運輸績效指標項目，應如何訂定所謂之合理範圍、最後訂定出來之合理範圍值大小，以及有無代表明顯不同意義的臨界指標值等，為本章說明重點。

6.1績效指標合理範圍訂定原則

本計畫所定義之績效指標項目雖非創新，但由於國內長久以來對運輸系統績效的考核、營運相關資料的蒐集分析，一直缺乏一套完整的連續性記錄與研究，目前除了台北大眾捷運公司有較明確定義外，大多僅能參照國外文獻上記載，提出觀念性說明或臨界值、目標值設定的程序。

1.台北大眾捷運股份有限公司採用方式

負責台北市大眾捷運系統之經營與管理的台北大眾捷運股份有限公司，依據「大眾捷運法」第二十八條，以及「大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法」第二、三、五、六條之規定，在開始營運前即訂定了：「台北大眾捷運股份有限公司系統服務指標」，並且針對每項指標明確地設定其營運目標。

當初各項營運目標之設定，因為系統尚未有營運實績，因此主要係經由下列幾種方式決定：

(1) 參考國外捷運系統之營運經驗，以及台灣鐵路管理局過去的營運記錄，並根據捷運系統運作特性作適度的調整

(2) 台北大眾捷運系統在規劃、設計和採購階段，所要求之各項功能規範。

(3) 經過營運單位、主管機關和專家學者的討論溝通後決定。

(4) 如今累積了兩年的營運經驗，發現當初所設定之若干目標與實際狀況有較大差距，目前正在進行修正中。

2.本研究建議採用方式

參考前述台北大眾捷運股份有限公司採用之營運目標訂定方式，本計畫依下列準則及程序，進行各指標合理範圍或臨界指標值之訂定：

(1) 檢視國內相關規範中，是否含有和該項指標類似定義之服務水準等級劃分方式或限制條件，已經有規範者依既有規範。

(2) 既有規範未有相關規定者，檢討該項指標之合理範圍訂定是否須考慮都市規模、地區特性而有不同，如果須分開考慮則不勉強訂定統一標準，而建議由各地自行訂定後，呈報給評鑑單位審核，或由評鑑單位依地區特性個別檢討後分開訂定之。

(3) 適合統一定義合理範圍標準者，若無足夠歷史資料可做為訂定依據，則初期由管理者參考國內外相關系統績效／營運目標，邀請專家學者討論後決定之，目前本研究大多數指標合理範圍訂定方式屬於此類型，其合理範圍為研究單位參考其他資料加以假設，經學者專家討論後暫定之。

(4) 有足夠歷史資料或數期評鑑結果可為參考時，將該資料或評鑑結果整理由小至大依序排列，如果是正面性指標則以記錄上第80及95百分位數績效值為合理範圍，而連續三年都比合理範圍之績效差，或某一年績效值未達歷史記錄第60百分位數之績效值時，代表該系統績效亮起紅燈，應特別注意加強改善，而如果是負面性指標，則以第5及20百分位數績效值為合理範圍。

(5) 系統績效目標值之設定，初期可由管理者依地區特性，參考國內外相關系統績效、營運目標或專家學者意見，先自行直接訂定目標。而經過一段時間運作累積了幾期評鑑成果後，便可用該指標表現最佳之記錄為基準，以逐次再提升5%為新目標，直到系統達到最佳狀態。

(6) 本研究各指標合理範圍之訂定，因目前無足夠歷史資料或數期評鑑結果可供參考，所以除幾項是依原則(1)訂定外，大多為參考兩示範都市評鑑結果，依原則(3)訂定，而未來可供參考資料增加後，則可依原則(4)修改。

6.2各績效指標合理範圍與應用

- 公共運輸系統肇事嚴重性

- 公車、捷運、通勤鐵路子系統

- 9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

- ──────────────────────

- 該都市地區範圍內的營運路線總服務里程／1,000,000

- 計程車子系統

- 9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

- ─────────────────────

- 登記在該都市地區之計程車數／1,000

- 指標單位：肇事嚴重性／百萬車公里、肇事嚴重性／千輛計程車。

- 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍值之設定，目前係由研究單位參考85年度全國行車肇事資料之統計分析結果，以及新竹、三重兩示範都市之公車肇事次數及營運實績統計資料加以設定。公共運輸系統肇事嚴重性範圍，在公車部份假設每百萬車公里肇事嚴重性應介於3～15間，而計程車部份每千輛計程車肇事嚴重性應介於5～20間。

- （公車）  合理範圍        （肇事嚴重性／百萬車公里）

- 公共運輸系統

- 0    3   5        15       20              肇事嚴重性

- （計程車）      合理範圍  （肇事嚴重性／千輛計程車）

- 應用：用以顯示評鑑都市公共運輸系統之安全性、行車控管及司機素質方面有無重大缺失，當指標數值連續三年大於合理範圍上限或某一年超過警訊點時，即代表評鑑都市公共運輸系統之安全性、行車控管或司機素質中可能有重大缺失，為政者或管理者須設法加強改善。

- 平均發車班距

- 調查時段內抽樣路線i首末班車之發車時間間隔

- i【────────────────────×Ｗi】

- （調查時段內抽樣路線i之發車班次數－1）

- 其中

- 調查時段內抽樣路線i之發車班次數

- Ｗi＝───────────────────

- 調查時段內所有抽樣路線發車班次數總和

- 指標單位：分鐘。

- 合理範圍或臨界值：本項指標原本並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出最大發車班距作為上限，而希望近期可達成之目標為下限，則此二點之間即構成一範圍，例如本研究目前係假設尖峰時段發車班距應介於5～20分鐘，而離峰時段發車班距則應介於10～30分鐘間，未來則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整。

- 合理範圍    （尖峰時段）

- 最大發車班距

- 0         10        20        30   （分鐘）

- （離峰時段）      合理範圍

- 應用：用以顯示評鑑都市之民眾搭乘大眾運輸工具時之平均最大等候時間或搭乘大眾運輸系統的方便性，當本項指標數值高時，即民眾搭乘大眾運輸工具之乘客最大的等候時間愈長，而指標數值大於合理範圍上限時，代表在該評鑑都市搭乘大眾運輸工具並不方便，營運業者對大眾運輸政策執行的配合度也不夠。

- 發車準點率

- 調查時段內所有抽樣路線準點發車之班次數

- ────────────────── × 100％

- 調查時段內所有抽樣路線總發車班次數

- 指標單位：％。

- 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，目前是由研究單位先行假設，而未來則可視實際現況或該系統歷次評鑑結果加以調整，調整方式是以實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達本項指標最佳狀況止。

- 合理範圍

- 發車準點率(%)

- 0          75            90  100

- 應用：用以顯示評鑑都市公共運輸系統按照時刻表準時運行之能力，當本項指標數值高，即評鑑都市公共運輸系統之系統控制、外在環境及班次規劃良好，而指標值小於合理範圍下限時，則代表系統控制、外在環境及班次規劃中某些環節可能出問題，營運者及管理者須設法儘快改善，否則乘客可能會逐漸移轉到其他運具上。

- 平均營運速率

- 抽樣路線i在該都市地區範圍內營運路線長度

- i【 ────────────────────── ×Ｗi】

- 調查時段內路線i在該都市地區範圍之平均營運時間

- 其中

- 調查時段內抽樣路線i之發車班次數

- Ｗi＝───────────────────

- 調查時段內所有抽樣路線發車班次數總和

- 指標單位：公里／小時。

- 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，假設在考慮一般市區道路的速度限制、號誌綠燈時比、公車加減速及上下客造成的停等延誤時間因素下，以一般市區道路速限（40 kph）的60％為合理範圍上限，而上限之50％為下限，則平均營運速率應介於每小時12～24公里間。

- 市區道路速限×30％   市區道路速限×60％

- 合理範圍

- 平均營運速率

- 0    4    8   12   16   20  24   28（公里／小時）

- 應用：用以顯示評鑑都市公共運輸系統運行之速率快慢，可作為評定公共運輸服務水準之參考因素、以及營運業者制定班距與準備營運車輛多寡之參考，當本項指標數值高時，即評鑑都市之外在環境良好、車輛週轉率高，而指標值小於合理範圍下限時，則代表公共運輸系統營運環境不良。

- 每千人平均享有之營運路線長度

- 公共運輸系統在該都市地區之營運路線總長度

- ──────────────────────

- 該都市地區總人口數／1,000

- 指標單位：公里／千人。

- 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出希望近期可達成之目標為上限，而參考其他發展程度接近之都市現況設定下限，則此二點之間即構成一範圍，例如本研究目前即假設每千人平均享有之營運路線長度應介於0.15～0.45公里／千人。

合理範圍            每千人平均享有

之營運路線長度

0    0.15    0.30    0.45       （公里／千人）

- 應用：用以顯示評鑑都市提供給民眾公共運輸服務的便利程度，以及該地方政府對於公共運輸系統的建設投資程度，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市路網涵蓋範圍較廣或路線較綿密。

- 單位里程運量

- 總乘客人數

- 單位里程運量＝───────

- 總車公里數

- 指標單位：人／車公里。

- 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，目前是假設以平均每班／列車提供的座位數為上限，而以損益兩平點（每車公里平均營運成本與平均費率比值）為下限，則此二點之間即構成一範圍，例如本研究目前即假設單位里程運量應介於每車公里10～40人間。

- 虧損      合理範圍      超載

- 單位里程運量

- （人／車公里）

- 0  10(損益兩平點)     40(提供座位數)

- 應用：用以顯示每班／列車在該都市地區範圍內，營運過程中每一車公里之平均載客負荷量，以及系統資源的利用效率，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市所提供之車公里或座位公里的使用率高，亦即其資源利用效率較高，而指標值小於合理範圍下限（損益兩平點）時，即代表系統虧損，其可能原因有運輸需求不足、費率結構不良，或成本控制不佳等。

- 大眾運輸使用率

- 每日大眾運輸總旅次數

- ───────────── × 100％

- 每日總旅次數

- 指標單位：％。

- 合理範圍或臨界值：本項指標數值介於0～1之間，原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但站在鼓勵發展大眾運輸的角度及政策性考量，可主觀定出一預計達成之目標為上限，而參考其他發展程度接近之都市現況設定下限，例如本研究目前即假設大眾運輸使用率應介於10～25％間，未來則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整，調整方式是以本指標實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達本項指標最佳狀況止。

合理範圍

大眾運輸使用率

0       10      20  25  30         （％）

- 應用：用以顯示評鑑都市大眾運輸旅次之市場佔有率及旅客選擇公共運具的比率，當本項指標數值高時，即評鑑都市之大眾運輸系統發展較良好，民眾使用的比率也較高，而指標值小於合理範圍下限時，則代表大眾運輸系統在當地被使用的情形未如預期理想，但實際造成使用率不高之原因究竟是系統不完善或其他原因所造成則需要另外研究。

- 每人每日大眾運輸旅次產生次數

- 每日大眾運輸總旅次數

- ──────────────

- 該都市地區總人口數

- 指標單位：旅次／人／日。

- 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出一個每人每日大眾運輸產生次數的範圍，例如本研究目前假設平均每人每日產生2旅次，加上前一指標大眾運輸使用率為10～25％，所以每人每日大眾運輸產生次數應介於0.2～0.5旅次間，而未來則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整。

合理範圍         每人每日大眾運

輸旅次產生次數

0        0.2            0.5    （旅次／人／日）

- 應用：用以顯示評鑑都市平均每人每日使用大眾運輸工具完成旅次之次數多寡，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之大眾運輸系統在日常生活中所扮演的角色愈來愈重，也更為不可或缺。

- 計程車享有率

- 該都市地區實際登記營運之計程車數

- ──────────────────

- 該都市地區總人口數／1,000

- 指標單位：輛／千人。

- 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀或參考計程車牌照數量管制標準，定出一個計程車享有率的範圍，例如本研究目前假設計程車享有率應介於每千人1～7輛間。

合理範圍

計程車享有率

0       1                7      （輛／千人）

- 應用：用以間接顯示評鑑都市民眾搭乘計程車之方便性，當本項指標數值高時，即代表民眾分配到可使用之計程車數量愈多，隱含要攔到計程車的機率也愈高。

- 道路系統肇事嚴重性

- 9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

- ─────────────────────

- 總登記車輛數／1,000

- 指標單位：肇事嚴重性／千輛車。

- 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，經過對由交通部運輸研究所運輸安全組提供之86年度全國行車肇事資料（包含A1、A2及A3表）統計分析結果，假設將各縣市績效值由小至大依序排列，取其分佈之第90及25百分位數為上下限，則道路系統肇事嚴重性合理範圍應介於3～24間。

- 合理範圍

- 道路系統肇事嚴重性

- 0       3           24    （肇事嚴重性／千輛）

- (25%)       (90%)

- 應用：用以顯示在評鑑都市地區道路系統上行車的安全性、道路交通工程有無缺失或交通安全教育有無落實的問題，當指標數值連續三年大於可接受範圍上限，或某一年超過警訊點時，即代表評鑑都市之行車安全性、道路工程或交通安全教育可能有問題。

- 平均旅行速率

- 抽樣路段i起訖點間距離

- i【───────────────── × Ｗi 】

- 調查時段內抽樣路段i之平均旅行時間

- 其中

- 調查時段內抽樣路段i之路段長度

- Ｗi＝──────────────────

- 調查時段內各抽樣路段之路段長度總和

- 指標單位：公里／小時。

- 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，在考慮一般市區道路速限號誌綠燈時比等因素下，假設以市區道路速限（40 kph）的70％為合理範圍上限，而上限的50％為下限，則平均旅行速率應介於每小時14～28公里間。

- 市區道路速限×35％   市區道路速限×70％

- 合理範圍

- 平均旅行速率

- 0   4   8   12  16  20  24  28 （公里／小時）

- 應用：用以顯示評鑑都市的道路系統上，大部份車輛之行駛速率，可作為衡量道路服務水準之依據，當本項指標數值高時，即評鑑都市之道路交通狀況良好，而指標值小於合理範圍下限時，則代表道路服務水準偏低，車輛行駛速率緩慢。

- 每車平均享有之道路面積

- 道路車道總面積

- ────────────────────

- 該都市地區總登記車輛之小汽車當量數

- 指標單位：平方公尺／小客車單位。

- 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出一個範圍，例如本研究目前即假設每車平均享有之道路面積應介於5～35平方公尺／小客車單位。

- 合理範圍

- 每車平均享有

- 0      5               35        之道路面積

- （m2／p.c.u.）

- 應用：用以顯示評鑑都市之道路建設成果及車輛駕駛者使用道路系統之方便程度，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市駕駛人在當地可比較容易流暢的操作車輛。

- 每千輛車平均享有之公共停車位數

- 小汽車總公共停車位數

- ───────────────

- 小汽車總登記車輛數／1,000

- 指標單位：車位／千輛車。

- 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出每千輛車平均享有之公共停車位數範圍，例如本研究目前即假設每千輛車平均享有之公共停車位數應介於每千輛車50～150車位，未來則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整。

合理範圍

每千輛車平均享有

之公共停車位數

0     50    100    150      （車位／千輛車）

- 應用：用以顯示評鑑都市停車的便利程度及該地方政府對於小汽車停車系統的建設投資程度，當本項指標數值高時，即評鑑都市停車位供需數量較接近，停車問題可能較不急迫或嚴重，而指標值小於合理範圍下限時，則代表開放供一般不特定大眾使用之公共停車位設置數量偏少，開車的民眾可能須花費較多的時間在找尋車位上。

- 公共停車位使用率

- 調查時段內各抽樣分區平均被停之小汽車公共停車位數總和

- ───────────────────────── ×100％

- 各抽樣分區小汽車公共停車位數總和

- 指標單位：％。

- 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，目前因為無足夠的資料可供參考，係由研究單位先行假設，未來可視實際現況或該系統歷次評鑑結果加以調整，但合理範圍下限在此建議可由停車場營運維護成本與停車費率兩者之關係，以損益兩平點觀念訂定之，而上限則為業者投資時所預期或希望近期達到之目標。

- 合理範圍

- 公共停車位

- 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 使用率（％）

- 應用：用以顯示評鑑都市之停車位使用狀況及剩餘車位數之情況，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市所設置之公共停車位經常是在被使用狀態，其設置區位應該良好、資源使用效率也較高，但要在目的地附近找車位可能較不易。

- 路外公共停車位設置率

- 路外之小汽車總公共停車位數

- ──────────────── ×100％

- 小汽車總公共停車位數

- 指標單位：％。

- 合理範圍或臨界值：本項指標數值介於0～1之間，原先無所謂之合理範圍，但站在道路應該回復到供車輛通行使用，以及鼓勵興建路外停車場的角度，可訂定一預計達成之目標為合理範圍上限，而下限值則可參考其他發展程度接近之都市現況加以設定，例如本研究目前即假設以30％為目標，10％為下限，日後則再以該系統歷次評鑑中，本指標實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達到本項指標之最佳狀況值。

- 合理範圍

- 路外公共停車位

- 0       10             30           設置率（％）

- 應用：用以顯示評鑑都市路外停車場所提供之小汽車公共停車位數佔總停車位數之比率，以及鼓勵興建路外停車場政策執行的成果，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之道路愈多回復到提供車輛行駛，鼓勵興建路外停車場的政策執行成效也愈好。

- 行人平均受到的車流干擾量

調查時段內穿越抽樣路口之行人受到的車流干擾量總和

- ────────────────────────

- 調查時段內穿越抽樣路口之行人數總和

- 指標單位：輛／人。

- 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出行人平均受到的車流干擾量範圍，例如本研究目前即假設以一般判定號誌化路口是否設立立體穿越設施之條件為上限，而以是否裝設號誌之條件為下限，則行人平均受到的車流干擾量範圍應介於每人2.0～4.0輛間。

合理範圍

行人平均受到的車流

干擾量（輛／人）

0     2.0    3.0     4.0

- 應用：用以顯示評鑑都市之行人在穿越路口時之潛在危險、使用人行步道的連續性、舒適性、安全性，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之行人在穿越路口過程中，愈容易受到車輛的干擾。

- 每人平均享有之人行道面積

- 該都市地區人行道總面積

- ──────────────

- 該都市地區總人口數

- 指標單位：平方公尺／人。

- 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出一個每人平均享有之人行道面積範圍，例如本研究目前即假設每人平均享有之人行道面積應介於0.3～2.4平方公尺／人。

合理範圍

每人平均享有之

人行道面積

0      0.3             2.4    （平方公尺／人）

- 應用：用以顯示評鑑都市平均提供給該都市地區每一個民眾安全行走的專用設施設置數量與建設成果，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之民眾所能使用的人行道設施設置數量和規模愈大。

- 人行道普及率

- 人行道總長度

- ───────── × 100%

- 道路總長度×2

- 指標單位：%。

- 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但站在以人為本、人車分離等運輸系統設計理念、改善行人交通安全與服務品質的角度，可訂定一預計達成之目標為合理範圍上限，而下限則可參考其他發展程度接近之都市現況加以設定，例如本研究目前即假設人行道普及率以40％為目標，10％為下限，日後可再以該系統歷次評鑑中，本指標實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達到本項指標最佳狀況值。

- 合理範圍

- 人行道普及率

- 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100（％）

- 應用：用以顯示評鑑都市提供給民眾安全行走的專用設施設置普及程度，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市人行道設施之普及率及連續性愈高，民眾使用人行道也愈方便。

- 行人流量

- 調查時段內通過抽樣調查點ｉ之行人數

- i【 ─────────────────── × Ｗi 】

- 調查時段長度×抽樣調查點ｉ之人行道寬度

- 其中

- 調查時段內通過抽樣調查點ｉ之行人數

- Ｗi＝─────────────────────

- 調查時段內通過所有抽樣調查點之行人數總和

- 指標單位：人／分鐘／公尺寬。

- 合理範圍或臨界值：本指標根據台北市政府工務局新工處委託辦理的研究案－『市區全面性行人道系統與行人安全維護法規之確立』，訂定的步道服務水準等級劃分方式，以達到Ｂ級服務水準為目標，至少滿足Ｄ級服務水準為下限，則其合理範圍為每分鐘-每公尺寬的人行道行人流量約介於2～33人。

| 服務水準等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行人流量 | V<=2 | 2<V7 | 7<V20 | 20<V33 | 33<V47 | 47<V |

- 合理範圍

- 行人流量

- 0 2   7          20         33       47

- 應用：用以顯示評鑑都市人行步道的服務水準，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之民眾必須加快步行速度或縮小彼此間距離，其人行設施服務水準也愈低。

6.3綜合性指標之研擬與意義

綜合性指標在本計畫進行過程中，雖然對是否在現階段即同時建立，以及建立方式、各指標相對權重等問題未能獲得共識，但本小節為了後續應用之參考，還是針對綜合性指標的意義，並利用前期計畫進行過程中對領域專家所作問卷調查之結果，分析得到一組綜合指標相對權重建議值，作成下列的結論建議，作為將來繼續進行綜合性指標相關研究時，可考慮的方向或研擬方式。

- 本報告截至目前為止，所討論之各種運輸系統績效的意義、功能及應用，都是以微觀的角度所作之衡量，而根據每一指標定義計算得到之績效值，皆可用於發掘各運輸系統必須優先改善之問題所在。

- 在相關文獻回顧與整理過程中，發現另外有一些績效評估的研究，其主要目的係想對所觀測之運輸系統作整體評估或比較，所以其除了設法選定各績效指標項目外，並改由巨觀的角度，將選定之各評估指標績效值加以標準化之後，再乘上一組相對權重值，即可如以下之通式加總彙整得到一個新的綜合性指標，最後再由該綜合性指標之指標值加以分析判斷。

綜合指標=i指標i之相對權重值×指標i之績分

- 各評估指標績效值標準化的原因是因為各指標數值的單位不一致，無法加總彙整在一起，至於標準化的方式並非如一般統計方法中的正規化 (Normalization) ，而是利用等級劃分方式，將指標值可能範圍區隔為幾個部份（等級），然後每一部份（等級）給定一種績分，再視計算得到之指標值落於該範圍區分的哪一區段，對應得到該指標標準化以後的績效值。目前本計畫所採用之等級劃分方式是採用五分法，績效優於所訂定合理範圍者設為A級，凡指標值落於此範圍者其績分為5分，而績效較合理範圍差者訂為E級，對應之績分為 1分，另外三個等級訂定方式則是將合理範圍三等分，由優至劣分別訂為B、C及D級，而其績分則給定4～2分。舉例來說，公共運輸系統評鑑指標中之「發車準點率」為正面性指標，亦即指標值變大代表系統績效變佳，而目前假設它的合理範圍應介於75～90％間，所以指標值若大於90％，則將其劃歸為Ａ級，其標準化之後的積分為5分，而指標值小於或等於75％時，屬於Ｅ級其積分1分，而指標值在75～80％，80～85％，85～90％間則分屬Ｄ、Ｃ及Ｂ級，積分2、3及4分。各指標等級劃分方式如表6.1。

- 綜合性指標研究除了等級劃分方式不同外，另一主要的差異為相對權重值的決定方式，一般常用方法有：加權最小平均法、戴爾菲法、專家綜合評點法、固有向量法 (Eigenvector method)、單位權重法 (Unit Weighting method) 、數據包絡分析法 (Data Envelopment Analysis , DEA) 、層級分析法 (Analytic Hierarchy Process , AHP) …等十餘種。

- 綜合性指標相對權重值之決定方式，在本計畫進行過程中，有一單元原先係擬針對各績效指標權重值加以探討，可是因為歷次討論均未能獲得具體結論而決定暫緩執行，但考慮後續應用仍須有一組數值供作參考，於是利用前一期計畫績效指標篩選過程中，所進行的問卷調查與分析結果（如表6.2），以專家綜合評點法選取和最終所採用指標相同之項目當初所獲得績分為基礎，而若是經過修正或為新增之指標，則選取最相近或為相同目標需求之指標績分值，用於相對權重值之計算。

- 在單項指標轉換為綜合性指標之過程，可以採分層彙總的方式進行，例如本計畫之十九項指標，先依指標量測對象彙整成公共運輸系統指標、道路系統指標、停車系統指標與行人系統指標等四個綜合性指標，然後再由此四個指標進一步彙整成都市運輸系統指標。

- 依照前述方式計算出之公共運輸系統、道路系統、停車系統與行人系統最終採用指標的相對權重值如表6.3，而利用該相對權重建議值及標準化後的指標值彙總得到各子系統綜合性指標值後，再假設各子系統受到重視的程度相同，即可進一步彙總得到該都市運輸系統績效指標值。

- 三重市與新竹市兩示範都市抽樣試行結果、所屬等級（績分）、各子系統綜合性指標績效值、整體績效值如表6.4及6.5。

- 但是這些求算出來的相對權重值與各績效指標合理範圍相同，必須定期的檢討修正，因為在經歷了一段較長的時間之後，人的價值觀及外在環境的改變，可能造成對各績效指標相對重視程度變化，而必須重新加以估算。

表6.1 各績效指標等級劃分方式

| 指標項目 | 合理範圍 | Ａ級（5分） | Ｂ級（4分） | Ｃ級（3分） | Ｄ級（2分） | Ｅ級（1分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共運輸系統肇事嚴重性 | 3～15 | X≦3 | 3＜Ｘ≦7 | 7＜X≦11 | 11＜Ｘ≦15 | Ｘ＞15 |
| 平均發車班距 | 5～20 | X≦5 | 5＜Ｘ≦10 | 10＜X≦15 | 15＜Ｘ≦20 | Ｘ＞20 |
| 發車準點率 | 75％～90％ | Ｘ＞90% | 85%＜Ｘ≦90% | 80%＜X≦85% | 75%＜Ｘ≦80% | X≦75% |
| 平均營運速率 | 12～24 | Ｘ＞24 | 20＜Ｘ≦24 | 16＜X≦20 | 12＜Ｘ≦16 | X≦12 |
| 每千人平均享有之營運路線長度 | 0.15～0.45 | Ｘ＞0.45 | 0.35＜Ｘ≦0.45 | 0.25＜X≦0.35 | 0.15＜Ｘ≦0.25 | X≦0.15 |
| 單位里程運量 | 2～8 | Ｘ＞8 | 6＜Ｘ≦8 | 4＜X≦6 | 2＜Ｘ≦4 | X≦2 |
| 大眾運輸使用率 | 10％～25％ | Ｘ＞25% | 20%＜Ｘ≦25% | 15%＜X≦20% | 10%＜Ｘ≦15% | X≦10% |
| 每人每日大眾運輸旅次產生次數 | 0.2～0.5 | Ｘ＞0.5 | 0.4＜Ｘ≦0.5 | 0.3＜X≦0.4 | 0.2＜Ｘ≦0.3 | X≦0.2 |
| 計程車享有率 | 1～7 | Ｘ＞7 | 5＜Ｘ≦7 | 3＜X≦5 | 1＜Ｘ≦3 | X≦1 |
| 道路系統肇事嚴重性 | 3～24 | X≦3 | 3＜Ｘ≦10 | 10＜X≦17 | 17＜Ｘ≦24 | Ｘ＞24 |
| 平均旅行速率 | 14～28 | Ｘ＞28 | 23.33＜Ｘ≦28 | 18.67＜X≦23.33 | 14＜Ｘ≦18.67 | X≦14 |
| 每車平均享有之道路面積 | 5～35 | Ｘ＞35 | 25＜Ｘ≦35 | 15＜X≦25 | 5＜Ｘ≦15 | X≦5 |
| 每千輛車平均享有之公共停車位數 | 50～150 | Ｘ＞150 | 116.6＜Ｘ≦150 | 83.3＜X≦116.6 | 50＜Ｘ≦83.3 | X≦50 |
| 公共停車位使用率 | 30％～80％ | Ｘ＞80% | 63.3%＜Ｘ≦80% | 46.7%＜X≦63.3% | 30%＜Ｘ≦46.7% | X≦30% |
| 路外公共停車位設置率 | 10％～30％ | Ｘ＞30% | 23.3%＜Ｘ≦30% | 16.7%＜X≦23.3% | 10%＜Ｘ≦16.7% | X≦10% |
| 行人平均受到的車流干擾量 | 2.0～4.0 | X≦2.0 | 2.0＜Ｘ≦2.67 | 2.67＜X≦3.33 | 3.33＜Ｘ≦4.0 | Ｘ＞4.0 |
| 每人平均享有之人行道面積 | 0.3～2.4 | Ｘ＞2.4 | 1.7＜Ｘ≦2.4 | 1.0＜X≦1.7 | 0.3＜Ｘ≦1.0 | X≦0.3 |
| 人行道普及率 | 0.1～0.4 | Ｘ＞0.4 | 0.3＜Ｘ≦0.4 | 0.2＜X≦0.3 | 0.1＜Ｘ≦0.2 | X≦0.1 |
| 行人流量 | 2～33 | Ｘ≦2 | 2＜Ｘ≦7 | 7<X≦20 | 20<X≦33 | X>33 |

表6.2 前期計畫各績效指標整體排序問卷調查分析結果

| 指標項目 | 前期計畫調查結果 |
| --- | --- |
| 公共運輸系統肇事嚴重性 | 3.0405 |
| 平均發車班距 | 2.1658 |
| 發車準點率 | 2.3715 |
| 平均營運速率 | 2.2590 |
| 每千人平均享有之營運路線長度 | 2.0111 |
| 單位里程運量 | 1.0280 |
| 大眾運輸使用率 | 1.2896 |
| 每人每日大眾運輸旅次產生次數 | 0.6944 |
| 計程車享有率 | 1.2376 |
| … | … |
| 道路系統肇事嚴重性 | 2.8905 |
| 平均旅行速率 | 2.4038 |
| 每車平均享有之道路面積 | 2.3088 |
| … | … |
| 每千輛車平均享有之公共停車位數 | 2.7540 |
| 公共停車位使用率 | 1.7149 |
| 路外公共停車位設置率 | 1.1957 |
| … | … |
| 行人平均受到的車流干擾量 | 2.5619 |
| 每人平均享有之人行道面積 | 1.2572 |
| 人行道普及率 | 1.2572 |
| 行人流量 | 1.1000 |
| … | … |

表6.3各子系統綜合性指標相對權重建議值

| 編號 | 運輸系統 | 指標項目 | 權重 | 編號 | 運輸系統 | 指標項目 | 權重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  | 公共運輸系統肇事嚴重性 | 0.1889 | 2-1 | 市區道 | 道路系統肇事嚴重性 | 0.3802 |
| 1-2 |  | 平均發車班距 | 0.1345 | 2-2 | 路系統 | 平均旅行速率 | 0.3162 |
| 1-3 | 公 | 發車準點率 | 0.1473 | 2-3 |  | 每車平均享有之道路面積 | 0.3036 |
| 1-4 | 共 | 平均營運速率 | 0.1403 | 3-1 | 停 | 每千輛車平均享有之公共停 | 0.4862 |
| 1-5 | 運 | 每千人平均享有之營運路 | 0.1249 |  | 車 | 車位數 |  |
|  | 輸 | 線長度 |  | 3-2 | 系 | 公共停車位使用率 | 0.3027 |
| 1-6 | 系 | 單位里程運量 | 0.0639 | 3-3 | 統 | 路外公共停車位設置率 | 0.2111 |
| 1-7 | 統 | 大眾運輸使用率 | 0.0801 | 4-1 | 行 | 行人平均受到的車流干擾量 | 0.4148 |
| 1-8 |  | 每人每日大眾運輸旅次產 | 0.0431 | 4-2 | 人 | 每人平均享有之人行道面積 | 0.2036 |
|  |  | 生次數 |  | 4-3 | 系 | 人行道普及率 | 0.2036 |
| 1-9 |  | 計程車享有率 | 0.0770 | 4-4 | 統 | 行人流量 | 0.1780 |

表6.4三重市抽樣試評結果

| 指標項目 | 原始績效值 | 等級(績分) | 相對權重值 | 綜合指標值 |  | 相對權重值 | 綜合指標值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共運輸系統肇事嚴重性 | 3.32 | 4 | 0.1889 | 公 共 運 輸 系 統 | 3.7535 | 0.2500 | 3.3208 |
| 平均發車班距 | 2.96 | 4 | 0.1345 |  |  |  |  |
| 發車準點率 | 85.1% | 4 | 0.1473 |  |  |  |  |
| 平均營運速率 | 12.90 | 2 | 0.1403 |  |  |  |  |
| 每千人平均享有之營運路線長度 | 0.39 | 4 | 0.1249 |  |  |  |  |
| 單位里程運量 | 7.78 | 4 | 0.0639 |  |  |  |  |
| 大眾運輸使用率 | 24.15% | 4 | 0.0801 |  |  |  |  |
| 每人每日大眾運輸旅次產生次數 | 0.37 | 3 | 0.0431 |  |  |  |  |
| 計程車享有率 | 7.15 | 5 | 0.0770 |  |  |  |  |
| 道路系統肇事嚴重性 | 1.13 | 5 | 0.3802 | 市區道路系統 | 3.1406 | 0.2500 |  |
| 平均旅行速率 | 18.51 | 2 | 0.3162 |  |  |  |  |
| 每車平均享有之道路面積 | 7.03 | 2 | 0.3036 |  |  |  |  |
| 每千輛車平均享有之公共停車位數 | 107.66 | 3 | 0.4862 | 停車系統 | 3.0000 | 0.2500 |  |
| 公共停車位使用率 | 53.30% | 3 | 0.3027 |  |  |  |  |
| 路外公共停車位設置率 | 19.95% | 3 | 0.2111 |  |  |  |  |
| 行人平均受到的車流干擾量 | 2.38 | 4 | 0.4148 | 行人系統 | 3.3892 | 0.2500 |  |
| 每人平均享有之人行道面積 | 0.45 | 2 | 0.2036 |  |  |  |  |
| 人行道普及率 | 24.95% | 3 | 0.2036 |  |  |  |  |
| 行人流量 | 2.44 | 4 | 0.1780 |  |  |  |  |

表6.5 新竹市抽樣試評結果

| 指標項目 | 原始績效值 | 等級(績分) | 相對權重值 | 綜合指標值 |  | 相對權重值 | 綜合指標值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共運輸系統肇事嚴重性 | 12.85 | 2 | 0.1889 | 公 共 運 輸 系 統 | 3.0629 | 0.2500 | 3.1713 |
| 平均發車班距 | 14.98 | 3 | 0.1345 |  |  |  |  |
| 發車準點率 | 77.2% | 2 | 0.1473 |  |  |  |  |
| 平均營運速率 | 16.44 | 3 | 0.1403 |  |  |  |  |
| 每千人平均享有之營運路線長度 | 0.29 | 3 | 0.1249 |  |  |  |  |
| 單位里程運量 | 3.67 | 2 | 0.0639 |  |  |  |  |
| 大眾運輸使用率 | 17.86% | 3 | 0.0801 |  |  |  |  |
| 每人每日大眾運輸旅次產生次數 | 0.31 | 3 | 0.0431 |  |  |  |  |
| 計程車享有率 | 2.04 | 2 | 0.0770 |  |  |  |  |
| 道路系統肇事嚴重性 | 3.42 | 4 | 0.3802 | 市區道路系統 | 3.3802 | 0.2500 |  |
| 平均旅行速率 | 20.23 | 3 | 0.3162 |  |  |  |  |
| 每車平均享有之道路面積 | 16.13 | 3 | 0.3036 |  |  |  |  |
| 每千輛車平均享有之公共停車位數 | 114.20 | 3 | 0.4862 | 停車系統 | 2.1670 | 0.2500 |  |
| 公共停車位使用率 | 46.31% | 2 | 0.3027 |  |  |  |  |
| 路外公共停車位設置率 | 7.52% | 1 | 0.2111 |  |  |  |  |
| 行人平均受到的車流干擾量 | 3.01% | 3 | 0.4148 | 行人系統 | 3.9668 | 0.2500 |  |
| 每人平均享有之人行道面積 | 1.97 | 4 | 0.2036 |  |  |  |  |
| 人行道普及率 | 41.14% | 5 | 0.2036 |  |  |  |  |
| 行人流量 | 1.97 | 5 | 0.1780 |  |  |  |  |

第七章 運輸系統績效監測制度

7.1績效監測之組織架構

建議未來都市進行運輸系統績效評鑑作業時，必須有一完整的績效評鑑組織架構，包括指標資料蒐集分析單位、績效評鑑單位及績效評鑑督導單位等三大部份，說明如下：

1.資料蒐集分析單位

資料蒐集分析單位為進行運輸系統績效評鑑時之最基本單位，其主要工作在於擬定資料蒐集計畫，並按期辦理資料蒐集與分析工作，包括各級都市所建議採用之運輸系統績效指標所需的資料項目，如肇事件數、死傷人數、營運路線長度、道路面積、停車位數、人口數資料等。資料分析單位又可細分為主辦單位及協辦單位兩類，主辦單位負責整個績效評鑑工作之策劃與執行，各級都市可指定一個交通專責單位或相關單位負責主辦；協辦單位則負責資料之調查與整理。而相關單位包括：交通監理單位、運輸系統營運單位、道路工程單位、交通警察單位、建設局、工務局、戶政機關、社會局等。

2.績效評鑑單位

績效評鑑單位主要的工作就是根據前述資料蒐集分析單位所提供之指標資料分析結果，對各種都市運輸系統之績效狀況進行評鑑與綜合評估，必要時並得對各交通運輸單位進行獎勵措施，或者針對評鑑結果不佳之項目提出警告或改善的指示，其組織層級因為需彙總各資料蒐集分析單位調查分析結果，其行政組織層級應該再往上略高一層級，所以初步建議以各縣市政府為績效評鑑單位，必要時可委託或加入公正的專業團體、學校來協助擔任績效評鑑工作。

3.評鑑督導單位

評鑑督導單位為都市運輸系統績效監測制度之上級督導單位，其主要的工作在於協助並監督各都市辦理都市運輸系統績效評鑑的作業，並可綜合比較各級都市各種運輸系統績效的優劣等級，瞭解其問題與缺失，做為中央政府補助各級都市交通運輸改善計畫的依據。因此，建議以交通部為本績效評鑑的上級督導單位，其可指派交通部道安委員會執行，而交通部運輸研究所則可擔任提供技術協助之角色，或負責辦理各級都市運輸系統績效綜合評鑑的作業。

由於我國都市交通運輸行政體制不夠健全，除了台北市政府外，各級都市均缺乏交通運輸專責機構，因此建議現階段先以各縣市政府為評鑑單位，其下由其自行指定如台北市政府交通局、高雄市政府建設局，或各縣市政府內目前負責辦理交通建設與管理業務之單位為資料蒐集分析的主辦單位，其他相關單位則為協辦單位；其上則由交通部進行統籌督導的工作，並且由交通部運輸研究所進行技術上之支援與綜合評鑑作業，所以其組織架構可表示如圖7.1。但就中長期而言，資料蒐集分析的主辦單位仍是以在各縣市政府設立交通運輸專責機構為目標。

交通部

交通部

運輸研究所

評鑑

台北市政府

各縣市政府

高雄市政府

交通專責機構（交通局）

交通專責機構（建設局）

交通專責機構（建設局）

警察局交通大隊

養工處

停管處

監理處

交工處

都發局

…

……?

警察局交通隊

系統營運單位

監理單位

警察局交通大隊

系統營運單位

監理處

工務局

工務局

建設局

建設局

督導

圖7-1都市運輸系統績效評鑑組織架構圖

主辦　　協辦

資料蒐集分析

系統營運單位

…

……?

…

……?

交通部道安委員會

7.2績效監測之作業流程

都市運輸系統績效評鑑之作業，基本上需先建立一個績效評鑑體制，確立各級都市應定期辦理運輸系統績效評鑑的責任，並指定一個主辦單位負責擬定績效評鑑工作計畫書，編列經費，進行資料之蒐集與分析工作。各級都市地區進行運輸系統績效評鑑作業流程如圖7-2所示。主辦單位可應用『績效評鑑作業參考手冊』研擬各級都市之運輸系統績效評鑑工作計畫書，包括選定適當的績效指標、資料蒐集計畫及經費估計等。接著由資料蒐集與分析單位就指標特性、資料狀況，依據擬定之資料蒐集計畫來進行，在指標資料蒐集完整後，即可進行指標績效值的計算與分析，並且將所有相關績效指標之估算結果加以彙整成簡要之績效評鑑報告，向績效評鑑單位呈報。經過績效評鑑單位的評鑑後，可以得到該都市各運輸系統的績效狀況，則針對評鑑結果良好的運輸系統評鑑項目，可鼓勵主管機關繼續保持，而對於評鑑結果不良之項目，則應建議主管機關探討相關問題研擬改善計畫加以改善。但不論評鑑結果為優或劣，均應將結果據實呈報上級督導單位統籌評估。此外，都市運輸系統績效評鑑應是一定期性的評鑑工作。因此，對於相關績效指標應依其適合之監測評鑑週期，定期地進行監測與評鑑，惟監測評鑑之週期除應依指標資料蒐集特性訂定外，基本上等級較高之都市或績效較差之重點改善項目，可訂定較密集之監測工作，但各級都市原則上應以『年』為評鑑週期彙整呈報。

受評鑑都市之

相關管理單位

統計資料彙集

資料調查

擬定績效評鑑工作計畫書

作業參考手冊

各級都市指定主辦及協辦單位

建立績效評鑑體制

評鑑

週期

改善計畫執行

評鑑結果提報

上級督導單位

督導

呈報

各級都市綜合評鑑

研擬改善計畫

績效評鑑與考核

績效指標值計算與分析

電腦輔助作業

基本作業

資料分析

評鑑

督導及問題改善

圖7-2都市運輸系統績效評鑑作業流程圖

7.3績效監測之推動程序

都市運輸系統績效監測制度之推動方式與程序，考慮在整個制度尚未完全建立前，各都市可能無足夠能力照評鑑作業參考手冊自行辦理，或者因經費限制的問題而無法實施，所以建議以評鑑工作的主導單位是交通部運輸研究所或為各級都市本身，以及實施評鑑都市的數量為少數幾個或全面施行為推動程序劃分基準，按以下四個階段分期推動實施。

- 第一階段：輔導試辦

因為各都市對於監測制度、績效指標之資料蒐集與作業方式均較陌生，故建議由交通部運輸研究所指導並協助有意願的都市先行試辦。此時一方面可漸漸地將監測制度的觀念與評鑑技術移轉給各級都市，另一方面亦可藉以發掘運輸績效監測制度之組織架構或施行方法上，是否有其他問題存在。

- 第二階段：調整修正

本期計畫雖然已經選擇了兩個示範都市實際試行，並作了相關之修正調整，但未來之調查分析作業亦可能是由各縣市政府自行辦理，因此其是否能夠依照本計畫修正後之方法執行，必須再透過第一階段的輔導試辦情形持續檢討修正，所以第二階段主要的任務是根據第一階段試辦結果，調整或修正相關評鑑組織架構，直到這些都市確實可照規劃方式辦理。

- 第三階段：部份實施

在第二階段推動程序的調整修正後，交通部運輸研究所在整個運輸績效監測制度中，扮演的評鑑技術指導與協助角色，就可以逐漸淡化而退居幕後。此時，正式進入推動程序的第三階段，在此階段可由交通部直接指定若干都市實施績效評鑑作業，而且評鑑過程中所有之擬定計畫、資料蒐集分析等工作，均由被指定辦理評鑑之都市自行負責規劃辦理，至於未被指定辦理之都市，也可以利用此機會到鄰近有實施的都市觀摩學習。

- 第四階段：全面實施

在由交通部指定若干都市自行辦理運輸績效評鑑之方式進行數期過後，運輸績效監測制度與資料調查、分析甚至是評鑑技術都應該已經進入成熟發展的階段，此時即可要求各級都市開始全面施行，運輸績效評鑑工作也可制度化，而所需經費也可由各級政府自行編列支應。

7.4績效監測之成本估算

由各績效指標之定義與三重、新竹兩示範都市相關資料蒐集取得的經驗，估計各層級都市實施評鑑所需工作人時如表7.1所示，如果以每一工作小時成本 150元計算，則各層級都市實施評鑑所需經費如表 7.2，而各項指標所需成本估算說明如下：

1.公共運輸系統肇事嚴重性：

(1) 所需資料項目：該都市地區範圍內發生之公共運輸系統肇事資料、公共運輸路線總服務里程數。

(2) 估計資料取得與整理費用：各地警察局目前所公佈之肇事資料統計報告資料涵蓋範圍僅為較嚴重之A1表部份，另外為數更多之A2及A3表部份則並未對外公佈，且其亦未區分公共運輸系統或一般車輛的肇事，所以需另外派員抄錄及整理資料。依目前資料量估算，第一、二、三級都市估計各約需花費40、30及20人時的工作時間，亦即資料收集處理費用各約為6,000、4,500及3,000元，但由於本指標資料可同時應用於道路系統肇事嚴重性指標，所以假設成本可由兩者平均分攤，則分攤後費用各約為3,000、2,250及1,500元。

2.平均發車班距：

(1) 所需資料項目：調查時段內所有抽樣路線各班車實際發車時間。

表7.1各級都市運輸系統績效評鑑抽樣調查與資料蒐集所需工作人時     （單位：工作人時）

| 績效指標項目 |  | 第一級都市 | 第二級都市 | 第三級都市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共運輸系統 | 公共運輸系統肇事嚴重性 | 20 | 15 | 10 |
|  | 平均發車班距 | 45 | 45 | 23 |
|  | 發車準點率 | 45 | 45 | 23 |
|  | 平均營運速率 | 140 | 140 | 70 |
|  | 每千人平均享有之營運路線長度 | 50 | 30 | 20 |
|  | 單位里程運量 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大眾運輸使用率* | 10 | 10 | 10 |
|  | 每人每日大眾運輸旅次產生次數 | 20 | 15 | 10 |
|  | 計程車享有率 | 0 | 0 | 0 |
| 市區道路系統 | 道路系統肇事嚴重性 | 20 | 15 | 10 |
|  | 平均旅行速率 | 1,800 | 900 | 600 |
|  | 每車平均享有之道路面積 | 10 | 10 | 10 |
| 停車系統 | 每千輛車平均享有之公共停車位數 | 0 | 0 | 0 |
|  | 公共停車位使用率 | 400 | 300 | 200 |
|  | 路外公共停車位設置率 | 0 | 0 | 0 |
| 行人系統 | 行人平均受到的車流干擾量** | 1,860 | 990 | --- |
|  | 每人平均享有之人行道面積 | 0 | 0 | 0 |
|  | 人行道普及率 | 0 | 0 | 0 |
|  | 行人流量** | 940 | 500 | --- |
| 合計金額（所有項目均按照手冊抽樣比率實施） |  | 5,360 | 3,015 | 986 |

註1：*  該成本為直接引用五年一次之交通旅次特性調查結果而不另行調查

註2：** 第三級都市不實施

表7.2各級都市運輸系統績效評鑑抽樣調查與資料蒐集所需成本           （單位：元）

| 績效指標項目 |  | 第一級都市 | 第二級都市 | 第三級都市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共運輸系統 | 公共運輸系統肇事嚴重性 | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
|  | 平均發車班距 | 6,750 | 6,750 | 3,450 |
|  | 發車準點率 | 6,750 | 6,750 | 3,450 |
|  | 平均營運速率 | 21,000 | 21,000 | 10,500 |
|  | 每千人平均享有之營運路線長度 | 7,500 | 4,500 | 3,000 |
|  | 單位里程運量 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大眾運輸使用率* | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  | 每人每日大眾運輸旅次產生次數 | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
|  | 計程車享有率 | 0 | 0 | 0 |
| 市區道路系統 | 道路系統肇事嚴重性 | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
|  | 平均旅行速率 | 270,000 | 135,000 | 90,000 |
|  | 每車平均享有之道路面積 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 停車系統 | 每千輛車平均享有之公共停車位數 | 0 | 0 | 0 |
|  | 公共停車位使用率 | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
|  | 路外公共停車位設置率 | 0 | 0 | 0 |
| 行人系統 | 行人平均受到的車流干擾量** | 279,000 | 148,500 | --- |
|  | 每人平均享有之人行道面積 | 0 | 0 | 0 |
|  | 人行道普及率 | 0 | 0 | 0 |
|  | 行人流量** | 141,000 | 75,000 | --- |
| 合計金額（所有項目均按照手冊抽樣比率實施） |  | 804,000 | 452,250 | 147,750 |

註1：*  該成本為直接引用五年一次之交通旅次特性調查結果而不另行調查

註2：** 第三級都市不實施

(2) 估計資料取得與整理費用：本項指標之資料在公車子系統方面必須用派員抽樣調查的方式取得，但因資料可同時用在發車準點率指標，成本可由兩者平均分攤，如果第一、二、三級都市抽取5～20％之路線為樣本，以各抽樣10、10、5條路線計算，每條路線一名調查員，則需60、60、30人時的工作時間，而資料整理與分析費用估計各約需30、30、16人時的工作時間，所以分攤後的成本為第一級都市6,750元、第二級都市6,750元、第三級都市3,450元。

3.發車準點率：

(1) 所需資料項目：調查時段內所有抽樣路線各班車實際發車時間與原定發車時刻表或發車班距。

(2) 估計資料取得與整理費用：本項指標所須資料之調查分析由於是與平均發車班距指標同時進行，且二者平均分攤調查與資料整理分析費用，所以成本也是第一級都市6,750元、第二級都市6,750元、第三級都市3,450元。

4.平均營運速率：

(1) 所需資料項目：所有抽樣路線在該都市地區之路線長度，與調查時段內各班車平均行駛時間。

(2) 估計資料取得與整理費用：須派員隨車調查或於各抽樣路線在該都市地區範圍起訖點處登記車號及車輛通過調查點之時間，因此如果以第一、二、三級都市各抽樣10、10、5條路線，每條路線二名調查員，則需120、120、60人時的工作時間，而資料整理與分析費用各約需20、20、10人時的工作時間，所以第一、二級都市的成本為21,000元，而第三級都市的成本為10,500元。

5.每千人平均享有之營運路線長度：

(1) 所需資料項目：所有公共運輸路線在該都市地區之路線長度與該都市地區人口數。

(2) 估計資料取得與整理費用：由營運業者或管理單位取得之公共運輸路線資料，因為可能有部份路線的某些路段不在該都市地區範圍內，所以還必需逐一檢核整理，因此第一、二、三級都市各約需50、30、20人時的工作時間，換算為金額各約需7,500、4,500及3,000元。

6.單位里程運量：

(1) 所需資料項目：總乘客人數、總車公里數。

(2) 估計資料取得與整理費用：本指標所需之資料（總乘客人數及總車公里數）皆可由公務統計資料取得，所以資料取得與處理成本可忽略不計。

7.大眾運輸使用率：

(1) 所需資料項目：該都市地區總運輸旅次及大眾運輸旅次之次數。

(2) 估計資料取得與整理費用：資料如係由現有每五年一次的交通旅次特性訪問調查取得，則成本絕大多數可由該研究調查吸收，本指標評鑑估計只須資料整理費用1,500元，但如欲縮短評鑑週期而另行調查，則依評鑑都市人口數有不同的抽樣比率，估計每戶調查費約100元，而第一、二級都市之資料整理分析約需50及40人時的工作時間，即7,500與6,000元，第三級都市則通常不進行此調查。

8.每人每日大眾運輸旅次產生次數：

(1) 所需資料項目：該都市地區大眾運輸旅次數與人口數。

(2) 估計資料取得與整理費用：大眾運輸旅次數資料可由營運單位之售票記錄，或由營運收入及票價結構等推算得到，這些原始資料可由營運單位取得，故資料取得成本可忽略不計，但由於他們通常無法直接引用到指標值計算上，而須另外派員分析整理，估計一、二、三級都市的資料整理分析費用各約需20、15及10人時的工作時間，即約3,000、2,250及1,500元。

9.計程車享有率：

(1) 所需資料項目：該都市地區登記之計程車數與人口數。

(2) 估計資料取得與整理費用：本指標所需之資料（計程車數與人口數）皆可由現有公務統計資料中取得，所以資料取得與處理成本可以忽略不計。

10.道路系統肇事嚴重性：

(1) 所需資料項目：發生於該都市地區範圍內之車輛肇事次數及累計傷、亡人數資料，與登記於該都市地區之機車、小型車、大型車車輛數等。

(2) 估計資料取得與整理費用：本指標所需資料之蒐集分析由於是與公共運輸系統肇事嚴重性指標同時進行，所以假設資料蒐集及整理分析之成本可平均分攤，則第一、二、三級都市實施本項指標評鑑所需的成本，在分攤後應各為20、15及10人時的工作時間，亦即約需3,000、2,250及1,500元。

11.平均旅行速率：

(1) 所需資料項目：抽樣路段長度、調查時段內抽樣路段平均行駛時間。

(2) 估計資料取得與整理費用：以試驗車調查之方式進行資料蒐集，若假設第一、二、三級都市各調查300、150及100公里，而每公里每時段的調查與資料整理費為300元，則一、二、三級都市各約需270,000、135,000及90,000元。

12.每車平均享有之道路面積：

(1) 所需資料項目：該都市地區道路總面積、登記之機車、小型車、大型車車輛數。

(2) 估計資料取得與整理費用：本指標所需之原始資料可由現有公務統計資料取得，而資料處理費用估計約需1,500元。

13.每千輛車平均享有之公共停車位數：

(1) 所需資料項目：該都市地區小汽車總公共停車位數、登記之小型車車輛數。

(2) 估計資料取得與整理費用：本指標所需之資料（小汽車總公共停車位數、小型車車輛數）皆可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

14.公共停車位使用率：

(1) 所需資料項目：抽樣地區之小汽車總公共停車位數、調查時段內抽樣地區平均被停之小汽車公共停車位數。

(2) 估計資料取得與整理費用：必須以派員實施駐車調查的方式蒐集所需資料，假設第一、二、三級都市各抽取5％、7.5％及10％之停車位為調查樣本（約2,000、1,500及1,000個停車位），而每車位的調查費與資料整理費為30元計算，則第一、二、三級都市各約需60,000、45,000及30,000元。

15.路外公共停車位設置率：

(1) 所需資料項目：小汽車總公共停車位數、路外小汽車公共停車位數。

(2) 估計資料取得與整理費用：本指標所需之資料（小汽車總公共停車位數、路外小汽車公共停車位數）皆可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

16.行人平均受到的車流干擾量：

(1) 所需資料項目：調查時段內抽樣路口之穿越行人總數與干擾行人車輛數。

(2) 估計資料取得與整理費用：必須另外派員實施調查，以一、二級都市各抽樣150及80個主要行人活動集中地點附近之號誌化路口，每個路口二名調查員，則須1800及960人小時，而資料整理分析約各須60及30人時，所以第一、二級都市各約需279,000及148,500元，至於第三級都市暫不實施。

17.每人平均享有之人行道面積：

(1) 所需資料項目：該都市地區人行道總面積、總人口數。

(2) 估計資料取得與整理費用：本指標所需之資料（人行道總面積、總人口數）皆可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

18.人行道普及率：

(1) 所需資料項目：該都市地區人行道總長度、道路總長度。

(2) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

19.行人流量：

(1) 所需資料項目：調查時段內抽樣路段之行人通過數、抽樣路段人行道寬度。

(2) 估計資料取得與整理費用：必須另外派員實施調查，以第一、二級都市各抽樣150及80個路段，每個路段一名調查員，則須900及480人小時的工作時間，而資料整理分析約各須40及20人時，所以第一、二級都市各約需141,000及75,000元，而第三級都市則不實施。

第八章 結論與建議

8.1結論

- 各級政府之資源有限，在面對日趨嚴重的都市運輸問題時，如何協助施政者或管理者有效利用資源，透過運輸系統績效的評估與監測，找出交通問題並加以改善，是為本研究主要目的之一，亦是未來相關研究之重點。

- 透過前一期計畫所研選指標項目、定義與資料蒐集、都市層級劃分方式等研究成果，本計畫依據以第二級都市為優先、運輸系統發展已較具規模者優先、有意願且配合度高者優先、便於實施資料蒐集或調查者優先等四項原則，選擇以三重市及新竹市為示範都市，實際試行績效評鑑。

- 在示範都市之資料蒐集、調查與評鑑過程中，經過數次之指標或資料蒐集方式的檢討修正，檢討修正狀況如表4.2，而最後作為都市地區運輸系統績效之監測項目，共計有十九項如表5.1，三重市與新竹市兩示範都市之評鑑結果如表5.2。

- 對於各績效指標項目是否存在合理範圍或代表特殊意義之臨界值，以及合理範圍之訂定原則，本研究參考台北大眾捷運股份有限公司之系統服務指標營運目標的訂定方式，提出了績效指標合理範圍訂定原則和結果，未來蒐集到更完整資料後，可參照該原則繼續修訂範圍值。

- 由微觀角度所研定之各單項指標，可用以發掘各運輸系統必須優先改善之問題，而由巨觀角度想對運輸系統作整體比較時，可將各績效指標項目乘上一組相對權重後，彙整成綜合性指標再加以分析判斷。

- 指標應用方式初期可著重在評鑑都市本身的比較，以目標管理方式自行設定改進目標後，提出改善計畫及需要中央協助辦理之事項，送交由中央審核後酌予協助或經費補助，日後則依改善計畫之執行成效，核定改善計畫之補助優先順序與補助程度。

- 完整的績效評鑑組織架構，應該包括指標資料蒐集分析單位、績效評鑑單位，以及績效評鑑督導單位等三大部分，在以現有各級單位任務編組而成，不另外設立專責組織之情形下，建議評鑑組織架構如圖7-1。

- 都市運輸系統績效評鑑作業之流程如圖7-2。

- 各層級都市實施運輸系統績效監測所需花費之工作人時及成本金額，估算結果如表7.1與表7.2。

8.2建議

- 部份運輸系統績效指標的資料蒐集，目前是以指派調查員實地抽樣調查的方式辦理，如交通量、平均行駛速率、平均營運速率等，建議未來可利用自動偵測設備或電腦票證系統輔助調查，不僅可持續的快速獲得正確資料，亦可大幅減少調查所需費用。

- 目前可直接引用之資料，如車輛數統計、道路、人行道、停車位、殘障人口資料等，統計範圍只區分至縣市層級，這在運輸績效評鑑制度之應用上，對某些地區（如台北縣所屬各縣轄市）而言仍顯不足，建議未來應細分至以鄉鎮市行政區為單位。

- 單項指標與綜合性指標各有其功能，彼此無法完全相互取代，而於本計畫進行過程中，雖然在單項指標方面獲得一些成果，但對於現階段是否同時建立綜合性指標，以及該如何決定綜合性指標之相對權重值方面，因為目前並未能獲得具體共識，而只能先依照前期計畫針對領域專家所進行之問卷調查結果提出參考值，建議未來應繼續進行相關學術研究，以補強此方面之不足。

- 計程車肇事嚴重性及道路系統肇事嚴重性等兩項指標，原本應該以車公里數為曝光次數，可是因為國內一直缺乏此類資料才改用登記車輛數，而車公里數資料在研究進行討論過程中，運研所運安組曾提出先自都市中隨機抽取30個以上之地點為樣本，再採分時段抽樣調查其百萬車輛數（或百萬延車公里），然後以經驗係數放大之方式進行曝光量推估的建議，但考慮目前亦無如何放大之經驗係數的資料可供參考而未採行，但因車公里數資料尚可作其他應用，所以建議未來仍應設法逐步建立。

- 前一期計畫中研擬之無障礙運輸系統衡量指標，如無障礙設施班次數享有率、殘障停車位享有率、斜坡設置率等，原目的是檢視運輸系統對殘障人士之服務狀況，但因現階段無法有效考慮周邊相關設施之配合狀況，指標所能顯示之效果非常有限，且施行上有困難，所以將其刪除，但推動無障礙運輸系統為既定政策，殘障人士對運輸系統的要求也和一般人有所不同，建議未來應針對該課題另外作研究，而不能就此放棄。

- 在運輸績效監測制度尚未完全建立前，考慮由各級政府自行編列本項評鑑所須經費預算時，可能會有所困難，而須由交通部運輸研究所補助之限制，建議分階段推動，第一階段由交通部運輸研究所指導並協助有意願的都市先行辦理，第二階段根據前階段辦理結果，調整修正評鑑組織之架構，第三階段再由交通部指定若干都市由其自行規劃辦理相關計畫之擬定與執行，最後階段則全面實施。

附錄一

都市地區運輸系統績效指標定義及說明

1.公共運輸系統肇事嚴重性

(1) 功能：用以顯示評鑑都市公共運輸系統之安全性、行車控管及司機素質方面有無重大缺失，當指標數值連續三年大於合理範圍上限或某一年超過警訊點時，即代表評鑑都市公共運輸系統之安全性、行車控管或司機素質中可能有重大缺失，為政者或管理者須設法加強改善。

(2) 定義：公共運輸系統於一定時間段內之各種肇事結果經加權計算加總後的嚴重程度與曝光次數比值。嚴重程度係採用交通部運輸研究所對易肇事路段之肇事嚴重性判定公式，而曝光次數在考慮儘量減少大量調查的情形下，採用可由公務統計資料中取得之總服務里程數與計程車登記數量，因此本指標可表示為

- 公車、捷運、通勤鐵路子系統

- 9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

- ──────────────────────

- 該都市地區範圍內的營運路線總服務里程／1,000,000

- 計程車子系統

- 9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

- ─────────────────────

- 登記在該都市地區之計程車數／1,000

(3) 單位：肇事嚴重性／百萬車公里、肇事嚴重性／千輛計程車。

(4) 指標特性：

‧本指標於最佳狀況時（無肇事、無傷亡），指標數值趨近於0，而隨著系統績效變差（肇事次數、肇事傷亡人數增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於負面性指標，亦即指標值變大代表系統績效變差，而指標值變小則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑都市之公共運輸肇事嚴不嚴重或安不安全，以及進行同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之優劣比較。

(5) 所需資料項目：行車肇事記錄資料中，第一或第二當事人為與公共運輸系統有關之肇事件數、肇事死亡人數、肇事受傷人數，及公車、捷運、通勤鐵路系統之總服務里程、計程車登記車輛數等。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧行車肇事件數：由警察局交通隊(或大隊)及各公共運輸系統營運管理單位之行車肇事記錄統計。

‧肇事死亡人數：由警察局交通隊(或大隊)及各公共運輸系統營運管理單位之行車肇事記錄統計。

‧肇事受傷人數：由警察局交通隊(或大隊)及各公共運輸系統營運管理單位之行車肇事記錄統計。

‧公車、捷運、通勤鐵路系統總服務里程：由系統之營運記錄取得各路線長度及班次數後，相乘加總得到。

‧計程車登記車輛數：由監理單位之統計資料取得。

‧量測對象：可依各都市公共運輸系統發展狀況，區分為市區公車、計程車、捷運系統及通勤鐵路等次系統後，針對全系統進行調查分析。

‧量測頻率：可視需要每月、每季或每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：各地警察局目前所公佈之肇事資料統計報告資料涵蓋範圍僅為較嚴重之A1表部份，另外為數更多之A2及A3表部份則並未對外公佈，且其亦未區分公共運輸系統或一般車輛的肇事，所以需另外派員抄錄及整理資料。依目前資料量估算，第一、二、三級都市估計各約需花費40、30及20人時的工作時間，亦即資料收集處理費用各約為6,000、4,500及3,000元，但由於本指標資料可同時應用於道路系統肇事嚴重性指標，所以假設成本可由兩者平均分攤，則分攤後費用各約為3,000、2,250及1,500元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍值之設定，目前係由研究單位參考85年度全國行車肇事資料之統計分析結果，以及新竹、三重兩示範都市之公車肇事次數及營運實績統計資料加以設定。公共運輸系統肇事嚴重性範圍，在公車部份假設每百萬車公里肇事嚴重性應介於3～15間，而計程車部份每千輛計程車肇事嚴重性應介於5～20間。

- （公車）  合理範圍        （肇事嚴重性／百萬車公里）

- 公共運輸系統

- 0    3   5        15       20              肇事嚴重性

- （計程車）      合理範圍  （肇事嚴重性／千輛計程車）

(9) 補充說明：

- 臨界點／目標值設定方式，初期可先將各都市地區範圍內歷年（5～10年）發生的肇事資料加以整理，計算出其肇事嚴重性指標數值後，按指標數值大小代表的績效優劣意義，由劣至優依序排列，選定以90％可達成之目標為臨界點／目標值設定基準，當某一都市地區績效未達警訊點(60％)，或連續3年未達可接受範圍下限(80％)時，代表該都市公共運輸肇事情形嚴重（安全性未達要求目標）應特別加強改善，而當整個系統中連續5年有95％達成目標時，為追求更好的系統績效可將目標值逐次向上修正，但每次修正幅度以不超過5%為原則，直到最後達到該指標之最佳狀態。

2.平均發車班距

(1) 功能：用以顯示評鑑都市之民眾搭乘大眾運輸工具時之平均最大等候時間或搭乘大眾運輸系統的方便性，當本項指標數值高時，即民眾搭乘大眾運輸工具之乘客最大的等候時間愈長，而指標數值大於合理範圍上限時，代表在該評鑑都市搭乘大眾運輸工具並不方便，營運業者對大眾運輸政策執行的配合度也不夠。

(2) 定義：調查時段內各抽樣路線平均發車時間間隔的加權平均值，即

- 調查時段內抽樣路線i首末班車之發車時間間隔

- i【────────────────────×Ｗi】

- （調查時段內抽樣路線i之發車班次數－1）

- 其中

- 調查時段內抽樣路線i之發車班次數

- Ｗi＝───────────────────

- 調查時段內所有抽樣路線發車班次數總和

(3) 單位：分鐘。

(4) 指標特性：

‧本指標於最佳狀況時（班次非常密集、乘客幾乎毋需等候），指標數值小，而隨著系統績效變差（班次減少、乘客候車時間增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於負面性指標，指標值變大代表系統績效變差，而指標值變小則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，可是對於不同都市地區間之比較，因乘客需求水準的差異，造成供給數量自然有所不同，所以直接以此指標數值比較不同都市似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：調查時段內各抽樣路線首末班車之發車時間間隔與發車班次數。

(6) 量測方法：實地調查。

‧調查時段內各抽樣路線首末班車發車時間間隔：就選定路線，記錄於調查時段內各班次發車的時間，最後再取所記錄之最後一班車及第一班車的發車時間相減，即得到首末班車發車時間間隔。

‧發車班次數：就選定路線，計算於調查時段內之發車班次數。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五之四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日依需要可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測地點：選定路線之發車站。

‧量測對象：捷運系統及通勤鐵路可針對所有路線進行，由行車控制中心之電腦資料報表直接統計分析取得。而市區公車的部份則可分別從該都市主要運輸走廊上抽樣5~10條主要的公車路線來進行平均，其所謂的主要公車路線由地方主管機關逕定之。原則上等級愈高、交通狀況愈複雜且公車路線愈多之都市應選取愈多之路線進行評估，且必要時並可再按有無公車專用道、路線所在地區(市中心區或郊區，區範圍由地方主管機關訂之)等加以分別計算。另本指標不適用計程車。

‧量測頻率：視需要每季或每年調查一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：本項指標之資料在公車子系統方面必須用派員抽樣調查的方式取得，但因資料可同時用在發車準點率指標，成本可由兩者平均分攤，如果第一、二、三級都市各抽取5～10％之路線，各以抽樣10、10、5條路線計算，則需60、60、30人時的工作時間，而資料整理與分析費用估計各約需30、30及16人時的工作時間，所以分攤後的成本為第一級都市6,750元、第二級都市6,750元、第三級都市3,450元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標原本並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出最大發車班距作為上限，而希望近期可達成之目標為下限，則此二點之間即構成一範圍，例如本研究目前係假設尖峰時段發車班距應介於5～20分鐘，而離峰時段發車班距則應介於10～30分鐘間，未來則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整。

- 合理範圍    （尖峰時段）

- 最大發車班距

- 0         10        20        30   （分鐘）

- （離峰時段）      合理範圍

(9) 補充說明：

‧因為業者發車班距的設定，也是依市場需求所決定，如果一味地要求縮小班距而忽略需求不足的問題，可能會導致系統營運虧損，甚至無法繼續經營的情形。因此，通常只有在少數需求偏低、業者無意經營的路線，為了要提供基本的公共運輸服務以照顧弱勢族群，才有設定政策性服務班次數或最大發車班距之方式，此一政策性最大發車班距可作為本指標臨界值（最大值），所有系統均應合乎該條件，不過政策性服務班次數或最大發車班距的實施，常須配合某種形式補貼辦理。

‧本指標對於不同系統間之比較，可考慮配合大眾運輸使用率、每人每日大眾運輸旅次產生次數或單位里程運量一併解釋，大眾運輸使用率或每人每日大眾運輸旅次產生次數增加，隱含的意義為需求也提高，此時路線數、班次數自然應該增加，發車班距也會縮短，而如果單位里程運量已經偏高（接近擁擠），則應設法再增加班次縮短發車班距。

3.發車準點率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市公共運輸系統按照時刻表準時運行之能力，當本項指標數值高，即評鑑都市公共運輸系統之系統控制、外在環境及班次規劃良好，而指標值小於合理範圍下限時，則代表系統控制、外在環境及班次規劃中某些環節可能出問題，營運者及管理者須設法儘快改善，否則乘客可能會逐漸移轉到其他運具上。

(2) 定義：

- 調查時段內所有抽樣路線準點發車之班次數

- ────────────────── × 100％

- 調查時段內所有抽樣路線總發車班次數

- 其中準點發車班次之界定方式為：

‧公車與通勤鐵路子系統：如果係有明確訂定並對外發佈發車時間表者，只要實際發車時間介於規定的發車時間開始起算的5分鐘內，或是並沒有明確的發車時刻表而僅標記平均發車時間間隔者，只要前後相鄰兩班車的發車時間間隔小於規定之發車班距間隔範圍，皆視為準點發車。

‧捷運子系統：因為捷運有不受其他運具干擾的專用路權與自動化控制系統，所以其準點發車界定要比公車與通勤鐵路子系統嚴格，實際發車時間與規定發車時間的差異，或者前後相鄰兩班車的發車時間間隔與規定發車班距之差異必須要相差1分鐘以內者，才視為準點發車，此與台北大眾捷運股份有限公司系統服務指標中，準時抵達終點站班次數的界定方式（要求標準）相同。

(3) 單位：％。

(4) 指標特性：

‧本指標於最佳狀況時（發車時間幾乎都可完全按照時刻表規定時間而無延誤），指標數值趨近於100%，然而隨著系統績效變差（無法按時刻表準時發車，延誤時間增加），計算所得之指標數值也減少，所以本項目屬於負面性指標，指標值變大代表系統績效變佳，而指標值變小則系統績效變差。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷系統按照時刻表準時運行之能力，以及進行同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之優劣比較。

(5) 所需資料項目：準點發車班次數、總發車班次數。

(6) 量測方法：實地調查。

‧準點發車班次數：就選定路線，記錄調查時段內各路線班次之實際發車時間，如果該路線係屬於訂有發車時刻表者，則一併抄錄所公佈之發車時刻表，然後逐一比對實際與規定之發車時間，只要延誤不超過前述界定方式規定時間範圍，即視為準點發車。而如果該路線係屬於只有規定班距範圍者，則計算某一班次與前一班次實際發車間隔是否小於該範圍，是的話則該班次視為準點發車。

‧總發車班次數：就選定路線，計算調查時段內各路線發車班次數。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五之四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測地點：若重點在評鑑系統營運單位之發車準點性，則以路線起站為調查地點；若重點在於評鑑乘客之方便性感受，則以隨機抽樣之方式，選取路線上某中間站為調查站。

‧量測對象：捷運系統及通勤鐵路可運用行車控制中心之電腦資料，針對所有路線進行統計分析。而市區公車的部份則可分別從該都市運輸走廊上抽取10～20％的主要公車路線（約5～10條）來進行平均，其所謂的主要公車路線由地方主管機關訂定之。原則上等級愈高、交通狀況愈複雜且公車路線愈多之都市應選取愈多之路線進行評估，且必要時並可再按有無公車專用道、路線所在地區(市中心區或郊區，區範圍由地方主管機關訂之)等加以分別計算。另本指標不適用計程車。

‧量測頻率：可視需要每季或每年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：本項指標所需資料之調查分析由於是與平均發車班距指標同時進行，且二者平均分攤調查與資料整理分析費用，所以成本也是第一級都市6,750元、第二級都市6,750元、第三級都市3,450元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，目前是由研究單位先行假設，而未來則可視實際現況或該系統歷次評鑑結果加以調整，調整方式是以實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達本項指標最佳狀況止。

- 合理範圍

- 發車準點率(%)

- 0          75            90  100

(9) 補充說明：

‧臨界點／目標值設定方式，初期可先由主管機關主觀定義，例如以發車準點率高於75％為基本要求、高於90％為目標，而經過幾期評鑑後，將各縣市最近5～10期實際之發車準點率指標數值由小至大依序排列，選定以各縣市90％可達成之目標，或該都市地區本項指標歷年評鑑記錄中，實際最佳表現之指標數值再提升5％為臨界點／目標值設定基準，而當整個系統中連續5年有95％達成目標時，為追求更好的系統表現可將目標值逐次向上修正，但每次修正幅度以不超過5%為原則，直到系統最後達到最佳狀態。至於代表系統應特別加強改善的警訊點設定，亦可以採用最近5～10期評鑑各縣市75％可達成者為警訊點設定基準。

‧本項指標如果是對於班次密集的路線。即使這一班車產生延誤。乘客只要經短暫等候就有下一班車。而班次少班距長的路線。乘客滿意度與搭乘意願原本就低。如果發車準點率又低。則乘客將嚴重流失。所以其意義對於班次少、發車班距大之運輸路線更顯重要。

‧「台北大眾捷運股份有限公司系統服務指標」中對於本項指標之定義稍有不同，其所謂之「準點率」為「到站準點率」：準時抵達終點站之班次數／總發車班次數。其中「準時抵達終點站之班次數」是指實際到達終站時間與時刻表預定時間相距不超過1分鐘者，而該項指標的營運目標設定為95％。

4.平均營運速率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市公共運輸系統運行之速率快慢，可作為評定公共運輸服務水準之參考因素、以及營運業者制定班距與準備營運車輛多寡之參考，當本項指標數值高時，即評鑑都市之外在環境良好、車輛週轉率高，而指標值小於合理範圍下限時，則代表公共運輸系統營運環境不良。

(2) 定義：系統內所選定路線之營運路線長度與起、迄站間平均營運時間之比的加權平均值。即

- 抽樣路線i在該都市地區範圍內營運路線長度

- i【 ────────────────────── ×Ｗi】

- 調查時段內路線i在該都市地區範圍之平均營運時間

- 其中

- 調查時段內抽樣路線i之發車班次數

- Ｗi＝───────────────────

- 調查時段內所有抽樣路線發車班次數總和

營運路線長度係指該營運路線從起站沿既定之路線到達迄站之距離，其起、迄站由地方主管機關訂之並可為同一站。而平均營運時間則包括實際行車時間、靠站上下車時間及路段上延誤時間之總和。

(3) 單位：公里／小時。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（道路交通嚴重阻塞，車輛幾乎靜止不動），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（交通狀況改善、行駛速率增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為營運地區道路服務水準之差異，造成公共運輸系統平均營運速率自然會有所不同，直接以此指標值比較似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：營運路線長度、平均營運時間。

(6) 量測方法：實地調查。

‧營運路線長度：即主管機關核定之路線營運計畫中所擬定的營運路線長度(或起、迄站距離)。

‧平均營運時間：就選定路線，記錄於調查時段內發車之各班次車輛(或列車)之車號與通過起、迄站的時間，事後再逐一比對起迄站所記錄車號及通過時間，算出各班次營運時間後，再求其平均值即為平均營運時間。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五之四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日依需要可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測地點：選定路線之發車站。

‧量測對象：捷運系統及通勤鐵路可針對所有路線進行，由行車控制中心之電腦資料報表直接統計分析取得。而市區公車的部份則可分別從該都市主要運輸走廊上抽樣5~10條主要的公車路線來進行平均，其所謂的主要公車路線由地方主管機關逕定之。原則上等級愈高、交通狀況愈複雜且公車路線愈多之都市應選取愈多之路線進行評估，且必要時並可再按有無公車專用道、路線所在地區(市中心區或郊區，區範圍由地方主管機關訂之)等加以分別計算。至於計程車的部份則可以市區道路系統上車輛之平均旅行速率來代表。

‧量測頻率：可視需要每季或每年調查一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：須派員隨車調查或於各抽樣路線在該都市地區範圍起訖點處登記車號及車輛通過調查點之時間，因此如果以第一、二、三級都市各抽樣10、10、5條路線，每條路線二名調查員，則至少需120、120、60人時的工作時間，而資料整理與分析費用各約需20、20及10人時的工作時間，所以第一、二級都市的成本為21,000元，而第三級都市的成本為10,500元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，假設在考慮一般市區道路的速度限制、號誌綠燈時比、公車加減速及上下客造成的停等延誤時間因素下，以一般市區道路速限（40 kph）的60％為合理範圍上限，而上限之50％為下限，則平均營運速率應介於每小時12～24公里間。

- 市區道路速限×30％   市區道路速限×60％

- 合理範圍

- 平均營運速率

- 0    4   8   12   16   20   24   28（公里／小時）

(9) 補充說明：

- 本項指標合理範圍係參考道路速限所設定，考慮路段中號誌化路口的延滯，以速限值×60％為合理範圍上限，上限的一半為合理範圍下限。

- 本項指標雖然不適合直接應用於不同都市地區間之比較，但若配合道路平均行駛速率指標，以平均營運速率／道路平均行駛速率之結果為比較基礎，則經過該方式處理後之數值如果愈小，即代表公共運輸系統車輛之營運速率與該道路上的車輛平均行駛速率相比，要顯得慢的多，而數值愈大則代表公共運輸系統車輛之營運速率接近該道路上的車輛平均行駛速率，有時該比值甚至還可能大於1（例如設有公車專用道或優先通行設施），屆時其合理範圍可設定如下。

合理範圍

0.0  0.1   0.2   0.3  0.4   0.5   0.6  0.7  0.8   0.9   1.0

- 而經過此方式之處理後，三重市、新竹市之評鑑結果如下。

三重市    0.63  0.75

0.0  0.1  0.2  0.3  0.4   0.5  0.6   0.7  0.8  0.9  1.0

新竹市    0.74 0.76

5.每千人平均享有之營運路線長度

(1) 功能：用以顯示評鑑都市提供給民眾公共運輸服務的便利程度，以及該地方政府對於公共運輸系統的建設投資程度，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市路網涵蓋範圍較廣或路線較綿密。

(2) 定義：系統營運路線總長度與總人口數之比(以每千人為衡量基準)。即

- 公共運輸系統在該都市地區之營運路線總長度

- ──────────────────────

- 該都市地區總人口數／1,000

(3) 單位：公里／千人。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（公共運輸系統幾乎付之闕如，僅開闢少數幾條營運路線，所以大多數的地區仍須倚賴機車、小汽車等私有運具方能抵達），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（大眾運輸路網日漸完整綿密，可經由大眾運輸路網到達都市任一區域），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為地區特性、運輸需求水準的差異，造成供給方的營運路線開闢自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：營運路線總長度、總人口數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧營運路線總長度：由系統之各路線營運計畫中取得各營運路線之設站位置及站間距離長度後，將位於該都市範圍內之部份予以加總。

‧總人口數：由各級都市統計要覽或戶政機關統計資料取得。

‧量測對象：系統所有路線(計程車除外)。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：由營運業者或管理單位取得之公共運輸路線資料，因為可能有部份路線的某些路段不在該都市地區範圍內，所以還必需逐一檢核整理，因此第一、二、三級都市各約需50、30及20人時的工作時間，換算為金額各約需7,500、4,500及3,000元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出希望近期可達成之目標為上限，而參考其他發展程度接近之都市現況設定下限，則此二點之間即構成一範圍，例如本研究目前即假設每千人平均享有之營運路線長度應介於0.15～0.45公里／千人。

合理範圍            每千人平均享有

之營運路線長度

0    0.15    0.30    0.45       （公里／千人）

(9)補充說明：

‧本項指標對於公車、捷運、計程車、通勤鐵路等各子系統而言，除了計程車子系統因無法界定營運路線總長度外，其餘三者在指標評鑑之技術操作上皆無問題，但通勤鐵路在台灣地狹人稠的情況下，任何一個都市地區幾乎都不可能構成通勤鐵路路網，於是通勤鐵路營運路線總長度的最大影響因素，應該是都市地區範圍大小，而非定義本項指標最初考慮的營運路線多寡，因此所能顯示的指標意義／功能也大打折扣，所以本項指標僅適合用在公車與捷運系統上。

6.單位里程運量

(1) 功能：用以顯示每班／列車在該都市地區範圍內，營運過程中每一車公里之平均載客負荷量，以及系統資源的利用效率，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市所提供之車公里或座位公里的使用率高，亦即其資源利用效率較高，而指標值小於合理範圍下限（損益兩平點）時，即代表系統虧損，其可能原因有運輸需求不足、費率結構不良，或成本控制不佳等。

(2) 定義：每車公里平均乘載乘客人數。即

- 總乘客人數

- 單位里程運量＝───────

- 總車公里數

其中，系統一部車輛基於營運目的每行駛一公里謂之一車公里。

(3) 單位：人／車公里。

(4) 指標特性：

‧站在營運業者或管理者的立場，本指標於最差狀況時（乘客非常稀少，車輛幾乎為空車運行），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（乘客數逐漸增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷系統單位里程運量是不是偏低或太高，以及進行同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之優劣比較。

(5) 所需資料項目：總乘客人數、總車公里數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧總乘客人數：由營運單位直接提供各路線之總乘客人數，或者利用營運總收入、乘客組成與單位票價之比值推估。

‧總車公里數：由系統之路線營運計畫或營運記錄取得各營運路線之服務車公里數後予以加總。計算時則以各路線班次數乘上該營運路線長度即得該路線之服務車公里數。

‧量測對象：除計程車無法計算外，其餘可針對全系統進行統計分析，並可視需要再區分尖、離峰時段之單位里程運量，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測頻率：視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：本指標所需之總乘客人數及總車公里數資料皆可由公務統計資料中取得，所以資料取得與處理成本可忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，目前是假設以平均每班／列車提供的座位數為上限，而以損益兩平點（每車公里平均營運成本與平均費率比值）為下限，則此二點之間即構成一範圍，例如本研究目前即假設單位里程運量應介於每車公里10～40人間。

- 虧損      合理範圍      超載

- 單位里程運量

- （人／車公里）

- 0  10(損益兩平點)     40(提供座位數)

(9) 補充說明：

‧損益兩平點的計算是以單位營運成本／平均費率，此為合理範圍下限的臨界點，它所代表的意義是：當單位里程運量低於該數值時，營運收入將少於成本而產生虧損。又如果這是因為該路線／系統需求偏低，而基於提供基本的公共運輸服務以照顧弱勢族群，設定有政策性服務班次數勉勵經營者，則管理單位應當設法給予補貼。

‧以提供座位數為合理範圍上限的臨界點，它所代表的意義是：當單位里程運量大於該數值時，在整個系統營運過程中，幾乎時時都會有乘客因為無位可坐，而必須以站立的方式接受服務。

7.大眾運輸使用率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市大眾運輸旅次之市場佔有率及旅客選擇公共運具的比率，當本項指標數值高時，即評鑑都市之大眾運輸系統發展較良好，民眾使用的比率也較高，而指標值小於合理範圍下限時，則代表大眾運輸系統在當地被使用的情形未如預期理想，但實際造成使用率不高之原因究竟是系統不完善或其他原因所造成則需要另外研究。

(2) 定義：即每日大眾運輸總旅次數佔總旅次數之比率，以百分比表示。即

- 每日大眾運輸總旅次數

- ───────────── × 100％

- 每日總旅次數

其中，大眾運輸系統又可分為市區公車、捷運及通勤鐵路等三項。

(3) 單位：％。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（民眾所有旅次幾乎都不使用公共運具），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（運輸旅次採用公共運具的比率增加），計算所得之指標數值也增加，最佳狀況時指標數值為1，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值減小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為地區特性、大眾運輸發展程度與路線涵蓋範圍、方便程度的差異，造成大眾運輸使用率自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：該都市地區每日大眾運輸總旅次數、每日總旅次數。

(6) 量測方法：家戶訪問調查。

‧每日大眾運輸總旅次數：由該都市地區之交通旅次特性訪問調查報告中彙整獲得。

‧每日總旅次數：由該都市地區之交通旅次特性訪問調查報告中彙整獲得。

‧量測對象：可針對全系統進行調查分析。

‧量測頻率：可配合交通旅次特性訪問調查每五年調查統計一次，或視需要另外進行調查以縮短評鑑週期。

(7) 估計資料取得與整理費用：資料如果係直接由現有每五年一次的交通旅次特性訪問調查取得，則成本絕大多數可由該研究調查吸收，評鑑大約只須花費10人時的資料整理時間（費用1,500元），但如果欲縮短評鑑週期而另外做調查，則依照評鑑都市人口數有不同的抽樣比率，估計每戶調查費約100元，而第一、二級都市之資料整理分析各約需50及40人時的工作時間，即7,500與6,000元，而第三級都市通常不進行此調查。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值介於0～1之間，原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但站在鼓勵發展大眾運輸的角度及政策性考量，可主觀定出一預計達成之目標為上限，而參考其他發展程度接近之都市現況設定下限，例如本研究目前即假設大眾運輸使用率應介於10～25％間，未來各縣市政府則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整，調整方式是以本指標實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達本項指標最佳狀況止。

合理範圍

大眾運輸使用率

0      10      20  25            （％）

(9) 補充說明：

‧當一個都市的公共運輸系統發展愈完整、投資金額愈龐大時，例如：每千人平均享有之營運路線長度愈長、該都市地區有捷運系統提供運輸服務..，大眾運輸使用率的目標值自然應設定得愈高。

8.每人每日大眾運輸旅次產生次數

(1) 功能：用以顯示評鑑都市平均每人每日使用大眾運輸工具完成旅次之次數多寡，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之大眾運輸系統在日常生活中所扮演的角色愈來愈重，也更為不可或缺。

(2) 定義：每人每日平均產生大眾運輸旅次數。即每日大眾運輸總旅次數與總人口數之比。

- 每日大眾運輸總旅次數

- ──────────────

- 該都市地區總人口數

(3) 單位：旅次／人／日。

(4) 指標特性：

‧站在鼓勵使用大眾運輸的立場，本指標於最差狀況時（民眾所有旅次幾乎都不使用公共運具），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（民眾採用公共運具完成旅次的次數增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值減小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為大眾運輸發展程度、運輸旅次產生行為的差異，造成（大眾運輸）旅次產生率、旅次產生次數自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：每日大眾運輸總旅次數、總人口數。

(6) 量測方法：家戶訪問調查配合統計資料。

‧每日大眾運輸總旅次數：由該都市地區之交通旅次特性訪問調查報告中獲得。

‧總人口數：由各級都市統計要覽或戶政機關統計資料取得。

‧量測對象：可針對全系統進行調查分析。

‧量測頻率：可視需要配合交通旅次特性訪問調查每五年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：大眾運輸旅次數資料可由營運單位之售票記錄，或由營運收入及票價結構等推算得到，這些原始資料可由營運單位取得，故資料取得成本可忽略不計，但由於他們通常無法直接引用到指標值計算上，而須另外派員分析整理，估計一、二、三級都市的資料整理分析費用各約需20、15及10人時的工作時間，即約3,000、2,250及1,500元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出一個每人每日大眾運輸產生次數的範圍，例如本研究目前假設平均每人每日產生2旅次，加上前一指標大眾運輸使用率為10～25％，所以每人每日大眾運輸產生次數應介於0.2～0.5旅次間，而未來則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整。

合理範圍         每人每日大眾運

輸旅次產生次數

0         0.2            0.5    （旅次／人／日）

(9) 補充說明：

‧本項指標不適用不同都市間的比較，然而即便是用於同一都市地區不同年期之比較時，如果因社會環境變遷、運輸技術或通訊科技之改變，導致民眾的旅次產生行為不同時，數值大小變化所代表的意義也不復存在，所以應用上有比較大之限制。

‧對於本項指標的使用者（政策執行或決策、管理者），指標數值大小所代表的意義與大眾運輸使用率指標重疊性高，且每人每日大眾運輸旅次產生次數之解釋能力不若大眾運輸使用率強，所以建議本指標考慮刪除。

9.計程車享有率

(1) 功能：用以間接顯示評鑑都市民眾搭乘計程車之方便性，當本項指標數值高時，即代表民眾分配到可使用之計程車數量愈多，隱含要攔到計程車的機率也愈高。

(2) 定義：每千人所享有之實際登記營運的計程車數量。即

- 該都市地區實際登記營運之計程車數

- ──────────────────

- 該都市地區總人口數／1,000

所謂實際登記營運之計程車數量係指登記於該都市地區營運之計程車數目。

(3) 單位：輛／千人。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（民眾平均享有的計程車數量非常少，所以在道路上遇到計程車的機會就少，要攔計程車也難），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（民眾平均享有計程車數增加，可方便地攔到計程車），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值減小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為地區特性、運輸旅次產生行為的差異，造成對計程車數量的需求自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：實際登記營運之計程車數、總人口數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧實際登記營運之計程車數：由監理單位之統計資料取得。

‧都市總人口數：由戶政單位之統計資料取得。

‧量測對象：登記於該都市地區營運之所有計程車。

‧量測頻率：可視需要每年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：本指標所需資料皆可由現有公務統計資料中取得，所以資料取得與處理成本可以忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀或參考計程車牌照數量管制標準，定出一個計程車享有率的範圍，例如本研究目前假設計程車享有率應介於每千人1～7輛間。

合理範圍

計程車享有率

0       1                7       （輛／千人）

(9) 補充說明：

‧本項指標計算所需的計程車數量，直接取自公路監理機關的統計資料，但是計程車並不像市區客運或公路客運，有營運路線路權的限制，所以營業地點／範圍與車輛登記地點可能不完全一致，因此實際營運的計程車數量，在都市規模較大、人口密集之地區可能會有低估，而其他都市規模較小、人口較少地區則高估之情形。

‧在計程車享有率高但需求也高的都市，要攔到空計程車不見得會比在享有率低但需求也低的都市容易，所以建議必要時再增加計程車空車率的抽樣調查以輔助解釋。

10.道路系統肇事嚴重性

(1) 功能：用以顯示在評鑑都市地區道路系統上行車的安全性、道路交通工程有無缺失或交通安全教育有無落實的問題，當指標數值連續三年大於可接受範圍上限，或某一年超過警訊點時，即代表評鑑都市之行車安全性、道路工程或交通安全教育可能有問題。

(2) 定義：道路系統於一定時間段內之各種肇事結果經加權後的嚴重程度與曝光次數比值。嚴重程度係採用交通部運輸研究所對易肇事路段之肇事嚴重性判定公式，而曝光次數因總行車公里數資料取得困難，且考慮儘量減少大量調查，以及交通部運輸研究所編訂之「運輸資料分析」中所採用的方式，遂決定採用可由公務統計資料取得之總登記車輛數為曝光次數，因此本指標可表示為

- 9.5×死亡人數＋3.5×受傷人數＋1×肇事件數

- ─────────────────────

- 總登記車輛數／1,000

(3) 單位：肇事嚴重性／千輛車。

(4) 指標特性：

‧本指標於最佳狀況時（無肇事、無傷亡），指標數值趨近於0，而隨著系統績效變差（肇事次數、肇事傷亡人數增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於負面性指標，亦即指標值變大代表系統績效變差，而指標值變小則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑單位道路系統肇事嚴不嚴重或安不安全，以及進行同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之優劣比較。

(5) 所需資料項目：發生於該都市地區範圍內之車輛肇事件數、肇事死亡人數、肇事受傷人數、總登記車輛數。

(6) 量測方法：由統計資料計算之。

‧行車肇事件數：由警察局交通隊(或大隊)之行車肇事記錄取得。

‧肇事死亡人數：由警察局交通隊(或大隊)之行車肇事記錄取得。

‧肇事受傷人數：由警察局交通隊(或大隊)之行車肇事記錄取得。

‧總登記車輛數：由監理單位之統計資料取得。

‧量測對象：針對全系統進行調查分析。

‧量測頻率：可視需要每月、每季或每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：本指標所需資料之蒐集分析由於是與公共運輸系統肇事嚴重性指標同時進行，所以假設資料蒐集及整理分析成本可與之平均分攤，則分攤後之第一、二、三級都市的成本各為20、15及10人時的工作時間，即約為3,000、2,250及1,500元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，經過對由交通部運輸研究所運輸安全組提供之86年度全國行車肇事資料（包含A1、A2及A3表）統計分析結果，假設將各縣市績效值由小至大依序排列，取其分佈之第90及25百分位數為上下限，則道路系統肇事嚴重性合理範圍應介於3～24間。

- 合理範圍

- 道路系統肇事嚴重性

- 0       3           24    （肇事嚴重性／千輛）

- (25%)       (90%)

(9) 補充說明：

‧臨界點／目標值設定方式，初期可先將各縣市歷年（5～10年）肇事資料加以整理，計算出其肇事嚴重性指標數值後，按指標數值大小所代表的優劣意義，由劣至優依序排列，選定以90％可達成之目標為臨界點／目標值設定基準，當某一系統績效未達可接受範圍下限(60％)，或連續3年未達可接受範圍下限(80％)時，代表該系統應特別加強改善，而當整個系統中連續5年有95％達成目標時，為追求更好的系統表現可將目標值向上修正，每次修正範圍以不超過5%為原則，直到系統達到最佳狀況為止。

11.平均旅行速率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市的道路系統上，大部份車輛之行駛速率，可作為衡量道路服務水準之依據，當本項指標數值高時，即評鑑都市之道路交通狀況良好，而指標值小於合理範圍下限時，則代表道路服務水準偏低，車輛行駛速率緩慢。

(2) 定義：試驗車在指定路段上起迄點間連續往返行駛六次之平均行駛速率的加權平均值。所謂試驗車係指交通工程上所定義之標準車輛，在實務上可選用任一小汽車或計程車，惟在進行行駛速率調查時，駕駛人須以一種他自認為足以代表當時該路段所有車輛之速率來行駛，並且與前車保持適當間距，不得任意超車，且亦不得隨意變換車道。

- 抽樣路段i起訖點間距離

- i【───────────────── × Ｗi 】

- 調查時段內抽樣路段i之平均旅行時間

- 其中

- 調查時段內抽樣路段i之路段長度

- Ｗi＝──────────────────

- 調查時段內各抽樣路段之路段長度總和

(3) 單位：公里／小時。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（道路交通嚴重阻塞，車輛幾乎靜止不動），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（交通狀況改善、行駛速率增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑都市之道路服務水準高低，以及進行同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之比較。

(5) 所需資料項目：各抽樣路段之平均行駛速率與路段長度。

(6) 量測方法：試驗車調查。

‧各抽樣路段平均行駛速率：試驗車以車流之平均行駛速率在調查路段連續來回行駛六次，分別由乘座於車內之兩位調查員利用碼錶記錄試驗車經過各路口之里程、時刻及所有延滯時間及延滯原因。調查表可採用部頒交通工程手冊之「主次要幹道行駛時間及延滯調查表」。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五之四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後日，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測對象：選定之快速道路全部及至少半數以上之主、次要幹道。

‧量測頻率：可視需要每季或每年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：以試驗車調查之方式進行資料蒐集，若假設第一、二、三級都市各調查300、150及100公里，而每公里一個時段的調查費用與資料整理費用合計為300元，則第一、二、三級都市各約需270,000、135,000及90,000元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，在考慮一般市區道路速度限制及號誌綠燈時比等因素下，假設以市區道路速限（40 kph）的70％為合理範圍上限，而上限的50％為下限，則平均旅行速率應介於每小時14～28公里間。

- 市區道路速限×35％   市區道路速限×70％

- 合理範圍

- 平均旅行速率

- 0   4   8   12  16  20  24  28 （公里／小時）

(9) 補充說明：

‧本項指標合理範圍之設定，假設在考慮一般市區道路速度限制、號誌綠燈時比等因素下，以速限值×70％為合理範圍上限，而上限之50％為下限，至於若要訂定一臨界值作為預計達成之目標，其數值決定方式初期可參考其他發展程度接近之都市或直接主觀設定，以後則以該系統歷次評鑑中，本指標實際最佳表現之指標數值再提升5％為新的目標值。

12.每車平均享有之道路面積

(1) 功能：用以顯示評鑑都市之道路建設成果及車輛駕駛者使用道路系統之方便程度，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市駕駛人在當地可比較容易流暢的操作車輛。

(2) 定義：道路車道總面積與總登記車輛之小汽車當量數之比。即

- 道路車道總面積

- ────────────────────

- 該都市地區總登記車輛之小汽車當量數

(3) 單位：平方公尺／小客車單位。

(4) 指標特性：

‧站在駕駛人的立場，本指標於最差狀況時（道路建設停滯而車輛數不斷增加，每輛車平均享有之道路面積變得非常狹隘，車輛操作也因缺乏足夠空間而相當困難），指標數值小，而隨著系統績效轉好（每車平均享有之道路面積增加，車流可自由運行），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為地區特性、都市計劃、道路發展政策之差異，造成每車平均享有之道路面積自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：總登記車輛之小汽車當量數、道路車道總面積。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧道路車道總面積：由道路主管機關之工程統計資料或各級都市統計要覽中獲得。並可視需要再區分為快速道路及主、次要幹道。使用時以道路總面積扣除道路面積範圍內之人行道、分隔島及停車位面積。

‧總登記車輛之小汽車當量數：由當地監理機關提供機動車輛登記統計資料，以一部機車相當於0.3部小汽車，而一部大型車約為2.0部小汽車之關係進行換算。

‧量測對象：選定之快速道路及十二公尺以上之主、次要幹道。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，而資料處理費用約需1,500元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出一個範圍，例如本研究目前即假設每車平均享有之道路面積應介於5～35平方公尺／小客車單位。

- 合理範圍

- 每車平均享有

- 之道路面積

- 0       5                35        （m2／p.c.u.）

(9) 補充說明：

‧本項指標係以每車平均享有之道路面積推論架駛人在該都市地區道路系統中操作車輛之難易程度，再以此作為評鑑該都市道路系統優劣的依據，然而機車、小型車、大型車等不同車輛對相同操作難易程度所需的空間也明顯不同，因此每車平均享有之道路面積定義中的分母部份要轉換成小汽車當量數。

13.每千輛車平均享有之公共停車位數

(1) 功能：用以顯示評鑑都市停車的便利程度及該地方政府對於小汽車停車系統的建設投資程度，當本項指標數值高時，即評鑑都市停車位供需數量較接近，停車問題可能較不急迫或嚴重，而指標值小於合理範圍下限時，則代表開放供一般不特定大眾使用之公共停車位設置數量偏少，開車的民眾可能須花費較多的時間在找尋車位上。

(2) 定義：都市內開放供公眾使用之小汽車總停車位數與小汽車總登記車輛數之比值，以每千輛車為衡量基準。即

- 小汽車總公共停車位數

- ───────────────

- 小汽車總登記車輛數／1,000

(3) 單位：車位／千輛車。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（駕駛人幾乎找不到公共停車位可以停車），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（公共停車位數與總登記車輛數之比率增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一系統不同年期之比較，當指標值變小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同系統間之比較，因為地區特性、土地使用型態與開發強度、停車需求特性之差異，造成每千輛車平均享有之公共停車位數需求自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同系統似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：小汽車總公共停車位數、小汽車總登記車輛數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧小汽車總公共停車位數：由路外停車場之主管機關或營運業者，及路邊停車位的管理機關，所提供小汽車總停車位數之資料統計。

‧小汽車總登記車輛數：由監理機關提供之統計資料取得。

‧量測對象：開放供公眾使用之停車場。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出每千輛車平均享有之公共停車位數範圍，例如本研究目前即假設每千輛車平均享有之公共停車位數應介於每千輛車50～150車位，未來則可視實際現況或由該系統歷次評鑑結果加以調整。

合理範圍

每千輛車平均享有

之公共停車位數

0     50    100    150      （車位／千輛車）

(9) 補充說明：

‧目前各公務統計資料之公共停車位數，路邊停車位涵蓋範圍僅包含正式劃設有停車格之車位數，路外停車位只包括有登記為停車場使用之部分，而不含未登記之空地停車位，至於建物附設停車位數則依據申請建照的登記總數，但其中實際有多少為開放公眾使用，並無法由該資料中直接取得。

14.公共停車位使用率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市之停車位使用狀況及剩餘車位數之情況，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市所設置之公共停車位經常是在被使用狀態，其設置區位應該良好、資源使用效率也較高，但要在目的地附近找車位可能較不易。

(2) 定義：調查時段內平均被使用之小汽車公共停車位數與小汽車總公共停車位數之比值，以百分率顯示。即

- 調查時段內各抽樣分區平均被停之小汽車公共停車位數總和

- ───────────────────────── ×100％

- 各抽樣分區小汽車公共停車位數總和

(3) 單位：％。

(4) 指標特性：

‧站在停車場經營管理者之立場或設置停車位的本意，本指標於最差狀況時（停車位設置了但沒有車去停），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（停車位使用率增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑都市小汽車停車位數設置後的使用率是高或低，以及進行同一都市之不同時期或同一時期內不同都市地區間之比較。

(5) 所需資料項目：平均被停之小汽車公共停車位數、小汽車總公共停車位數。

(6) 量測方法：抽樣調查。

‧平均被停之小汽車公共停車位數：以調查員於調查時段內每隔單位時間(每半小時或一小時)計數抽樣分區內有被停放車輛之小汽車停車位數。並一致轉換為每小時內之平均停車位使用率。

‧小汽車總停車位數：由路外停車場之主管機關或營運業者，及路邊停車位的管理機關，所提供小汽車停車位數之資料統計。

‧量測時間：原則上可分為假日及非假日兩類。調查日並可再區分為下列三個調查時段

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段時間間隔必要時可依各都市地區之特性酌予增減，亦可做全日之停車特性調查。

‧量測對象：開放供公眾使用之停車場。

‧量測頻率：可視需要每年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：必須以另外派員實施駐車調查的方式蒐集所需資料，假設第一、二、三級都市各抽查5％、7.5％及10％之樣本（約2,000、1,500及1,000個停車位），而每車位的調查費與資料整理費為30元計算，則第一、二、三級都市各約需60,000、45,000及30,000元。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標合理範圍之設定，目前因為無足夠的資料可供參考，係由研究單位先行假設，未來可視實際現況或該系統歷次評鑑結果加以調整，但合理範圍下限在此建議可由停車場營運維護成本與停車費率兩者之關係，以損益兩平點觀念訂定之，而上限則為業者投資時所預期或希望近期達到之目標。

- 合理範圍

- 公共停車位

- 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 使用率（％）

(9) 補充說明：

‧前述公共停車位使用率之合理範圍，係參考現有之停車場使用率及主觀判斷所決定。

‧如果係民間興建之路外停車場，則合理範圍下限之訂定可採用：

- 平均每車位分攤之停車場營運維修成本

- ─────────────────── ×100％

- 停車費率×平均每日停車場營運時間長度

- （元／日）

- ─────────── ×100％

- （元／小時）×（小時）

‧每千輛車平均享有之公共停車位數指標，如果再配合公共停車位使用率指標一同解釋，具有可初步檢視停車場設置區位問題的概念。假設每千輛車平均享有之公共停車位數少，因為供給遠小於需求，這些停車位應該經常是在被使用狀態，但如果此時公共停車位使用率也是偏低，則很可能係因為那些停車場的設置區位不佳，所以駕駛人才不願意使用；如果每千輛車平均享有之公共停車位數少，而公共停車位使用率高，則這些停車場應該都設置在停車需求極高之處，且可能有必要增加其他停車位；反之，如果每千輛車平均享有之公共停車位數雖然多，但公共停車位使用率卻很低，則這些停車場的設置區位可能不對；而每千輛車平均享有之公共停車位數多，公共停車位使用率也高，則這些停車場設置區位應該不錯，但此時則不再建議增加停車位供給，而應考慮積極發展大眾運輸來減少小汽車使用量，才能減輕該都市地區對停車位與道路系統需求持續成長的壓力。

每千輛車平均享有之公共停車位數多

設置區位不佳    設置區位良好

公共停車位                          公共停車位

使用率低                            使用率高

設置區位不佳    設置區位良好

每千輛車平均享有之公共停車位數少

15.路外公共停車位設置率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市路外停車場所提供之小汽車公共停車位數佔總停車位數之比率，以及鼓勵興建路外停車場政策執行的成果，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之道路愈多回復到提供車輛行駛，鼓勵興建路外停車場的政策執行成效也愈好。

(2) 定義：屬路外停車使用之小汽車總停車位數與小汽車總停車位數之比，以百分率顯示。即

- 路外之小汽車總公共停車位數

- ──────────────── ×100％

- 小汽車總公共停車位數

所謂路外停車係指將車輛停放於設置在非屬道路範圍內之停車場(含空地、立體、地下及建築物附設)者。

(3) 單位：％。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（完全沒有路外停車場，所有停車位皆係佔用供車輛行駛的道路面積而設置於路邊），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（路外停車場所供給停車位的比率增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑都市的路外停車位設置比率是否足夠、以及鼓勵興建路外停車場政策執行之成果，並可用來作為同一都市地區之不同時期或同一時期內不同都市間之比較。

(5) 所需資料項目：路外之小汽車總公共停車位數、小汽車總公共停車位數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧路外小汽車總公共停車位數：由停車場主管機關或營運業者提供屬路外停車使用之小汽車總停車位數之統計資料。

‧小汽車總公共停車位數：由停車場主管機關或營運業者，及路邊停車位的管理機關所提供小汽車總停車位數之資料統計。

‧量測對象：供公眾使用之停車場。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值介於0～1之間，原先無所謂之合理範圍，但站在道路應該回復到供車輛通行使用，以及鼓勵興建路外停車場的角度，可訂定一預計達成之目標為合理範圍上限，而下限值則可參考其他發展程度接近之都市現況加以設定，例如本研究目前即假設以30％為目標，10％為下限，日後則再以該系統歷次評鑑中，本指標實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達到本項指標之最佳狀況值。

- 合理範圍

- 路外公共停車位

- 0       10       20       30         設置率（％）

(9) 補充說明：

- 台北市之路外停車位設置率目前約30％，中期目標為路外停車位設置率為50％。

16.行人平均受到的車流干擾量

(1) 功能：用以顯示評鑑都市之行人在穿越路口時之潛在危險、使用人行步道的連續性、舒適性、安全性，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之行人在穿越路口過程中，愈容易受到車輛的干擾。

(2) 定義：

調查時段內穿越抽樣路口之行人受到的車流干擾量總和

- ────────────────────────

- 調查時段內穿越抽樣路口之行人數總和

(3) 單位：輛／人。

(4) 指標特性：

‧本指標於較差狀況時（行人動線一直受到車輛的阻斷或干擾），指標數值大，而隨著系統績效轉好（行人可安全舒適地在人行道上行走不受車輛干擾），計算所得之指標數值縮小，所以本項目屬於負面性指標，指標值變大代表系統績效變差，而指標值變小則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變大時意謂系統變差，而指標值縮小時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為行人交通量及車流量之差異，造成行人平均受到的車流干擾量自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎比較不具意義。

(5) 所需資料項目：穿越路口之行人數、穿越路口之行人受到的車流干擾量。

(6) 量測方法：實地調查。

‧穿越路口之行人數：就選定路口，計數於調查時段內由各方向穿越路口之行人數。

- 穿越路口之行人受到的車流干擾量：就選定路口，計數於調查時段內，車行方向與行人穿越路口方向互相交錯的車流干擾量。此車流干擾量的計算方式，可簡單以下圖為例說明如下：

行人穿越方向

F1   F2

綠燈左轉

紅燈右轉

綠燈右轉

F3

則干擾行人車流量＝F1＋F2＋F3

‧量測對象：選定之主要行人活動集中地點附近的號誌化路口。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：必須另外派員實施調查，以一、二級都市各抽樣150及80個主要行人活動集中地點附近之號誌化路口，每個路口二名調查員，則須1800及960人小時，而資料整理分析約各須60及30人時，所以第一、二級都市各約需279,000及148,500元，而第三級都市暫不實施。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出行人平均受到的車流干擾量範圍，例如本研究目前即假設以一般判定號誌化路口是否設立立體穿越設施之條件為上限，而以是否裝設號誌之條件為下限，則行人平均受到的車流干擾量範圍應介於每人2.0～4.0輛間。

合理範圍

行人平均受到的車流

干擾量（輛／人）

0     2.0            4.0

(9) 補充說明：

‧本指標因為主要係由行人之角度考慮潛在危險性，所以無論是一部小汽車或一輛機車的通過，雖然發生肇事時的嚴重程度可能不同，但對行人而言都是受到一次干擾，因此轉換成小汽車當量數可能模糊了問題焦點，例如五輛機車或兩部汽車通過，如果將每輛機車視為0.3輛小汽車，則五輛機車為1.5 p.c.u.，而兩部小汽車為2.0 p.c.u.，此時由小汽車當量數來看，後者之干擾程度較前者嚴重，但行人實際感受到應是干擾次數。所以本指標定義中採用之干擾車流量計算方式，乃直接將調查得到之干擾行人的大型車、小型車、機車數量加總，而不進行小汽車當量數轉換，為本定義與過去類似報告之計算方式（各車種均先轉換為小汽車當量數），最大的不同和理由。

‧過去國內的其他研究，曾經利用行人流量與車流干擾量構建成是否興建人行立體穿越設施的評估準則之一，其判斷式為：

車流干擾量×5.3  行人流量  1770

如果將判斷式之各項都先除以行人流量再稍加處理，則

行人平均受到的車流干擾量×5.3  1  1770／行人流量

- （1770／行人流量1）

- 行人平均受到的車流干擾量  ─────────

- 5.3

則由（1770／行人流量1）／5.3此一計算式得到的結果，將可作為此一方法中，用來判斷某一路口是否需興建人行立體穿越設施之臨界值，但應特別注意的是本研究的抽樣路口不只一處，而計算結果則是所有抽樣路口整體的平均表現，因此這只是本指標另一種可能之應用，但意義上仍有些微差異。

17.每人平均享有之人行道面積

(1) 功能：用以顯示評鑑都市平均提供給該都市地區每一個民眾安全行走的專用設施設置數量與建設成果，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之民眾所能使用的人行道設施設置數量和規模愈大。

(2) 定義：人行道總面積與都市總人口數之比。即

- 該都市地區人行道總面積

- ──────────────

- 該都市地區總人口數

(3) 單位：平方公尺／人。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（沒有人行道設施，民眾步行區與車輛行駛區混合），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（專用的人行道設施數量增加），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值如果是用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變大時意謂系統績效有改善，指標值縮小時即系統變差。而如果是用於同一時期內不同都市地區間之比較時，姑且不考慮各都市實際使用人行道的人數，本項指標數值較大者即隱含著如果所有人同時都要去使用人行道設施時，該都市地區平均每個人有較大面積的人行道可供使用之意義。

(5) 所需資料項目：人行道總面積、總人口數。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧人行道總面積：由道路工程主管機關之統計資料取得。

‧總人口數：由戶政機關人口統計資料或各都市之統計要覽取得。

‧量測對象：都市供行人使用之人行道、騎樓及穿越設施。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但管理者基於政策性考量，可主觀定出一個每人平均享有之人行道面積範圍，例如本研究目前即假設每人平均享有之人行道面積應介於0.3～2.4平方公尺／人。

合理範圍

每人平均享有之

人行道面積

0      0.3             2.4    （平方公尺／人）

(9) 補充說明：

‧台灣地區公路容量手冊中（第IV篇第八章），所定義的為「行人平均佔有面積」，而非「每人平均享有之人行道面積」，且根據該項定義中通勤區的行人交通設施服務水準等級劃分方式，以達到Ｂ級服務水準為目標，至少滿足Ｄ級服務水準為下限，則平均每個行人佔有之人行道面積合理範圍為應介於0.85～3.12平方公尺。

‧前述手冊中對於行人交通設施的服務水準等級劃分方式，區分為商業區和通勤區兩種標準，每個行人0.85～3.12平方公尺及下列資料為通勤區之等級劃分方式。

| 服務水準等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行人平均佔有面積 | 3.13M | 2.08M<3.13 | 1.28M<2.08 | 0.85M<1.28 | 0.48M<0.85 | 0.48<M |

18.人行道普及率

(1) 功能：用以顯示評鑑都市提供給民眾安全行走的專用設施設置普及程度，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市人行道設施之普及率及連續性愈高，民眾使用人行道也愈方便。

(2) 定義：人行道總長度與都市道路總長度之比，以百分率表示。即

- 人行道總長度

- ───────── × 100%

- 道路總長度×2

(3) 單位：%。

(4) 指標特性：

‧本指標於最差狀況時（未設置人行道設施或僅小規模設於某幾處），指標數值趨近於0，而隨著系統績效轉好（普遍設置專用的人行道設施），計算所得之指標數值也增加，所以本項目屬於正面性指標，指標值變小代表系統績效變差，而指標值變大則系統績效變佳。

‧本項指標之指標數值可直接應用於同一都市地區不同年期之比較，當指標值變小時意謂系統變差，而指標值增加時即系統績效有改善。可是對於不同都市間之比較，因為地區特性、土地使用型態、旅次產生行為之差異，造成對人行道的需求自然會有所不同，所以直接以此指標值比較不同都市地區似乎較不具意義。

(5) 所需資料項目：人行道總長度、都市道路總長度。

(6) 量測方法：由統計資料計算。

‧人行道總長度：由道路工程主管機關之統計資料取得。

‧道路總長度：由道路工程主管機關之統計資料取得。

‧量測對象：都市供行人使用之人行道、騎樓及穿越設施。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：原始資料可由現有公務統計資料取得，資料處理費用可忽略不計。

(8) 合理範圍或臨界值：本項指標數值原先並無明顯之臨界值或所謂的「合理」範圍，但站在以人為本、人車分離等運輸系統設計理念、改善行人交通安全與服務品質的角度，可訂定一預計達成之目標為合理範圍上限，而下限則可參考其他發展程度接近之都市現況加以設定，例如本研究目前即假設人行道普及率以40％為目標，10％為下限，日後可再以該系統歷次評鑑中，本指標實際最佳表現之指標數值再提升5～10％為新目標，直到最後達到本項指標最佳狀況值。

- 合理範圍

- 人行道普及率

- 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100（％）

(9) 補充說明：

‧本項指標計算所需之人行道總長度與道路總長度，因為都是取自公務統計資料，而當某一段道路的兩側均設置有人行道設施時，人行道長度自然是兩側都要計算，所以該路段人行道普及率，依本指標定義的計算結果將為200％，為避免產生這種普及率超過100％所代表意義的疑慮，卻又不能忽略道路兩側皆設置人行道要比單側設置更方便、普及的事實，所以計算式中分母的道路總長度要乘一常數2。

19.行人流量

(1) 功能：用以顯示評鑑都市人行步道的服務水準，當本項指標數值高時，即代表評鑑都市之民眾必須加快步行速度或縮小彼此間距離，其人行設施服務水準也愈低。

(2) 定義：單位時間內單位人行道寬度所通過之行人數的加權平均值。即

- 調查時段內通過抽樣調查點ｉ之行人數

- i【 ─────────────────── × Ｗi 】

- 調查時段長度×抽樣調查點ｉ之人行道寬度

- 其中

- 調查時段內通過抽樣調查點ｉ之行人數

- Ｗi＝─────────────────────

- 調查時段內通過所有抽樣調查點之行人數總和

(3) 單位：人／分鐘／公尺寬。

(4) 指標特性：

‧本指標於較差狀況時（單位時間內某人行道斷面有許多人要通過，人與人必須緊密相鄰快步行走），指標數值大，而隨著系統績效轉好（人與人間可保留有較大空隙，並放慢步行速度以提高舒適性），計算所得之指標數值縮小，所以本項目屬於負面性指標，指標值變大代表系統績效變差，而指標值變小則系統績效變佳。

‧本項指標可利用設定臨界點或目標值之方式，來判斷評鑑都市所提供給民眾安全行走的人行道設施服務水準，以及進行同一都市之不同時期或同一時期內不同都市地區間之比較。

(5) 所需資料項目：市中心區之人行道寬度、單位時間通過行人數。

(6) 量測方法：實地調查。

‧人行道寬度：由道路主管機關提供相關人行道寬度之統計資料。運用時尚需扣除障礙物寬度，即以人行道有效寬度計算之。

‧通過行人數：依部頒之台灣地區公路容量手冊所提之時間間隔照相法、攝影機攝影法、調查員計數法或移動記錄法等調查所得。調查時每十五分鐘登錄一次(十五分鐘行人流量)。

‧行人流量：依台灣地區公路容量手冊對行人流量計算公式計算，即

行人流量＝十五分鐘行人流量／15×人行道有效寬度

‧量測時間：原則上可分為假日及非假日兩類。調查日並可視需要再區分為下列三個調查時段

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段時間間隔必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整，亦可做全日之行人特性調查。

‧量測對象：該都市市中心內主、次要道路兩旁之人行道。其中，主、次要道路之認定由當地主管機關審定之。

‧量測頻率：可視需要每年調查統計一次。

(7) 估計資料取得與整理費用：必須另外派員實施調查，以第一、二級都市各抽樣150及80個路段，須900及480人小時的工作時間，而資料整理分析約各須40及20人時，所以第一、二級都市各約需141,000及75,000元而第三級都市不實施。

(8) 合理範圍或臨界值：本指標根據台北市政府工務局新工處委託辦理的研究案－『市區全面性行人道系統與行人安全維護法規之確立』，訂定的步道服務水準等級劃分方式，以達到Ｂ級服務水準為目標，至少滿足Ｄ級服務水準為下限，則其合理範圍為每分鐘-每公尺寬的人行道行人流量約介於2～33人。

- 合理範圍

- 行人流量

- 0 2   7          20         33       47

(9) 補充說明：

‧前述研究計劃之步道服務水準等級劃分方式如下。

| 服務水準等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行人流量 | V<=2 | 2<V7 | 7<V20 | 20<V33 | 33<V47 | 47<V |

‧台灣地區公路容量手冊第 IV 篇第八章中，也有行人交通設施的服務水準等級劃分方式，且區分為商業區和通勤區兩種標準，其中通勤區之等級劃分方式如下，但依據該手冊各級服務水準定義範圍均十分寬鬆的兩種劃分方式來解釋兩示範都市的評鑑結果，則其績效不但均屬於A級服務水準，而且表現都非常的優異，但實質上可能是因為需求太小所以行人流量小，才會導致本項指標的績效數值小，而非真正的服務水準高。所以建議採用台北市政府工務局新工處委託辦理的研究案－『市區全面性行人道系統與行人安全維護法規之確立』，訂定的之等級劃分方式。

| 服務水準等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行人流量 | V<=23 | 23<V33 | 33<V49 | 49<V66 | 66<V80 | 80<V |

附錄二

第一次學者專家研討會會議記錄

及辦理情形

第一次學者專家研討會會議記錄與辦理情形

| 發言人 | 發言內容 | 辦理情形或說明 |
| --- | --- | --- |
| 主席 (亞聯王董事長) | - 公共運輸系統績效指標是否需要再依市區公車、捷運系統、通勤鐵路與計程車等來加以細分？而其綜合使用之情況為何？ - 研究的重點應在於指標所涵蓋的意義為何？其功能為何？並且考慮不同等級的都市分別決定指標值的優劣範圍為何？ - 綜合性指標在本研究中是否可以獲致較具體的結論？ | 主席提示本案工作重點，請各位學者專家提供意見。 |
| 廖美容研究員 | - 肇事地點之統計資料可以透過本所運安組之肇事資料檔來加以檢核判定。 - 車籍資料目前公務統計仍以縣市為分類統計單位，但去年已透過路政司提出要求，希望能夠分到鄉鎮市。至於駕照核發數則還要再查一下。 | - 已經由運安組取得86年度之A1、A2、A3表肇事資料檔進行分析。 - 敬悉。 |
| 許添本教授 | - 若是從政府的角度來審視都市運輸系統的績效，或為監督政府施政的好壞，建議於各績效指標後面應增列指標用途說明。 - 示範都市的選定雖然受限於經費多寡，但更重要的是要看示範的目的是否在於展示指標的功能及用途等的關係？而且最好是能於各類型都市中均抽一樣本作示範。然若只是檢視指標能否操作及指標值是否合理，則示範都市的合適性就不見得那麼重要。 - 指標資料蒐集的重點在於這些資料的蒐集是否可以構成例行性的需要而變成一制度，並且例行編定預算進行調查或統計。 - 國內一直缺乏車公里的資料，可能的話，是否藉由本研究建議逐步建立國內車公里之基礎資料，包括各車種等不同的車公里資料。 - 有關綜合性指標應該做學術性的研究較適合。建議未來有關的交通研究計畫應拆成學術及實務兩部份，並由學術界與顧問公司合作。 - 對於綜合性指標建議宜引用服務水準之概念，顯示整體的運輸系統服務績效情況。另外，建議編定手冊以供相關人員使用。 | - 見附錄一之各績效指標定義及說明。 - 見1.1節研究目的說明，本研究重點在檢討前期計畫所建議之績效指標能否實際操作、資料蒐集有無困難及指標是否合理等，選擇示範都市主要係為研究需要。 - 見4.2節績效指標資料分類與來源分析，資料來源主要可分為二類，即現有公務統計資料及需要另外調查的資料。 - 敬悉。已於8.2節提出相關建議，而本研究目前僅市區公車的肇事嚴重性指標部份有引用車公里的資料。 - 敬悉。有關綜合性指標之相關建議，已列於8.2節中。 - 參酌辦理。本研究根據研究成果另外提出績效評鑑作業參考手冊。 |
| 周義華教授 | - 為了解不同地區都市的適用情形，若經費及時間許可，宜再選定中南部的都市做為示範檢討的對象。 - 中央應編列補助金額給各都市專責單位以利運輸系統績效監測工作之執行。 - 宜註明監測資料之資料有效期限，亦即應註明資料之評鑑週期。 - 對於在交通改善上的效果不明顯之績效指標，可考慮予以省略。 - 績效指標所需資料應予定義清楚，以利資料之蒐集與運用。 - 未來各都市運輸系統評鑑對象(包括實施之路線或樣本)宜先由專業人士來加以決定，以避免發生各自選定評鑑對象而獲致不確實的績效評鑑結果。 | - 請參見第三章說明，考慮工作上的需要、方便性及經費，本研究僅選定二個北部都市進行研究。 - 已於前期計畫中建議。 - 遵照辦理。見附錄一各績效指標定義及說明。 - 參酌辦理。見4.4節。 - 遵照辦理。見附錄ㄧ各績效指標定義與說明。 - 敬悉。已於本報告第八章的結論與建議中納入。 |
| 范植谷副處長 | - 都市地區的界定宜再考量。且示範都市的運輸系統是否單純就比較好。 - 肇事嚴重性的判定公式是否仍然合適？應否考慮不同運具的差異？ - 服務里程宜採用車公里之觀念，似不宜用營運路線長度來表示。另乘載率亦應該加入客座公里之觀念。 - 殘障駕照核發數不易蒐集，未來應於駕照核發的同時就做統計。 - 部份指標若使用全日的資料則必須考慮是否會稀釋於通勤時段內的運輸系統績效？ - 台鐵資料理論上都有進行統計，如果先決定通勤的區間及通勤的列車，應該可以取得相關的O-D資料。 | - 參酌辦理。 - 已加入曝光量之觀念，而不同運具之差異，僅公共運輸系統部份有加以區分。 - 參酌辦理。 - 敬悉。已於8.2節中提出相關建議。 - 部份指標因為時段的影響較小，為了評估易於辦理及明瞭，則採用平均值之觀念，但解讀時可配合其他指標再附加說明。 - 敬悉。請參見廖美容研究員意見及意見辦理情形或說明1.。 |
| 廖美容研究員 | - 根據亞聯的連絡結果，台鐵方面表示僅有進出各站的整體O-D資料，而無法提供個別班次的O-D資料，另外這些資料均為電腦售票的統計結果，對於補票及非電腦售票者則沒有列入計算。 | - 係與臺鐵資料室連繫之結果。 |
| 主席 | - 先看看我們需要什麼樣的資料，再看看台鐵目前能夠提供什麼樣的資料，若無法符合我們的要求，則建議未來應該做這樣的統計工作，必要時並得透過補助的制度要求進行。 | - 敬悉。 |
| 范植谷副處長 | - 在初期實施時可規定歷經一段時間就要進行調查或統計，亦即必須要求訂定資料蒐集調查的週期。 - 分析表應該闡明各指標間解讀的功能有多大？ | - 請參見附錄一各績效指標定義及說明。 - 參酌辦理。 |
| 周義華教授 | - 針對有問題的指標計算結果，要再進行追蹤其問題發生的原因，逐步地找出問題關鍵所在。 | - 敬悉。 |
| 主席結論 | - 有關指標資料取的方式與途徑、取得容易度，以及未來的資料蒐集制度等必須要能更清楚的界定出來。 - 研究的重點為指標值所涵蓋的意義為何？要如何使用及解讀？ - 本階段研究的目的在於了解這些績效指標在都市中操作的可行性，其重點在於所蒐集的資料是否足夠解釋該都市地區運輸系統狀況？另外，資料的正確性亦必須進一步檢核，以免誤導評鑑結果。 - 對於各位學者專家所提之寶貴意見，本公司將會再做進一步的檢討修正。 | 略。 |

附錄三

期中簡報會議記錄及辦理情形

期中簡報會議記錄與辦理情形

| 發言人 | 發言內容 | 辦理情形或說明 |
| --- | --- | --- |
| 周義華教授 | - 示範都市的研選過程應作較清楚之描述，如第23頁中，有些都市評選項目的表現程度為何列為不佳，應將不佳的原因作較清楚之說明。 - 在劃分都市層級時建議使用85或86年的人口數資料；此外，目前台中市之人口數接近百萬，建議將其直接列為第一級都市較適當。 - 某些都市的層級劃分有些錯誤，如蘆洲鄉應更正為蘆洲市，文字上錯誤也須更正。 - 說明第5頁作業流程圖上各步驟箭頭的分歧是如何決定的？ - 第19頁績效評鑑作業流程圖中，可加入電腦輔助作業系統此一工作項。 - 有關肇事嚴重性指標，可參考運研所辦理「易肇事地點鑑定」之方法，並加入交通量、里程數等績效指標。 - 平均每人乘車里程資料不易取得，建議將平均承載率指標名稱改為平均載客數。 | - 原使用之：○–佳、△–中等、╳–差，因定義不清楚易生爭議，已修正為：合適、中等與不合適，研選結果則主要係依據都市規模大小、運輸系統完整性、配合意願及調查方便性判定。 - 遵照辦理，未來實施評鑑實應定期視人口數重新檢視都市層級劃分。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。見1.3節研究內容與流程之說明。 - 遵照辦理。 - 參酌辦理，肇事嚴重性指標已加入曝光量觀念之考慮。 - 參酌辦理，指標定義之計算公式為：總乘客人數／總車公里數，並未使用平均每人乘車里程資料，經討論後名稱改為單位里程運量。 |
| 馮所長正民 | - 所選取的績效指標其目的為何？是作為獎懲的依據亦或補助之參考，須將指標之目的說明清楚。 - 瞭解國外有無相關運輸系統績效指標之資料，探討是否可將指標國際化？以與國外都市比較。 - 績效指標實施之時程為何？第一階段、第二階段的實施時間為何？ - 實施績效指標評鑑所需經費來源為何？如何分擔？另外，如評鑑是由地方政府來執行，則地方政府是否可藉由評鑑結果，向上級單位爭取經費？此涉及評鑑工作由誰來作的問題，建議在研究中說明可委託一公正的專業團體來進行評鑑。 - 評鑑工作是強制性或選擇性？亦即每年每一都市都要進行評鑑，還是僅選擇某些都市實施？是否需要設立評鑑委員會？在研究中可作說明。 - 示範都市評選的原則為何？人行道的定義、包含範圍以及空地停車位的界定為何？ - 請檢查平均營運速率之公式（分母為路線數）是否有誤？ - 建議增加投入／產出指標，以幫助分析。 - 請於報告中說明收集指標資料時，抽樣樣本的評選原則。 10.請說明報告中每日總旅次數如何取得。 | - 短期目標是用來發現各級都市運輸系統主要問題，並進而設法加以改善或解決，中長期目標期望能制度化，作為後續運輸規劃及政策擬定之參考。 - 國外有相關資料；但指標國際化以與國外都市比較部份考慮國情及發展程度差異參酌辦理。 - 第一階段績效指標實施之時程，是以3~5年內能實施者為目標，否則列為第二階段實施。 - 經費來源建議由各級政府自行編列預算支應，必要時由中央補助為原則，分擔比率由各級政府協議；由評鑑結果向上級單位爭取經費，屬於中長期制度化後之目標；建議說明委託公正的專業團體進行評鑑部份納入研究辦理。 - 遵照辦理，評鑑工作初期以地方政府意願高者優先辦理，長期則希望建立制度化，強制性實施。 - 示範都市評選原則請參見3.1節說明；人行道範圍考慮實際執行的難易程度，僅指劃設供行人行走之地面道路，而不含騎樓、走廊、人行天橋或地下道；空地除非已登記為停車場，否則不列入停車位計算。 - 已修正。 - 參酌辦理。 - 遵照辦理，請參見附錄一各績效指標定義及說明。 10.每日總旅次數係由各該都市地區之交通旅次特性訪問調查報告中彙整獲得。 |
| 張勝雄教授 | - 三重市是台北都會區的一個核心，運輸系統不是獨立的，乃是依附於台北市運輸系統的一環；新竹市則為全台所得最高的都市。將三重市與新竹市選定為示範都市，將來應用到南部的都市上會有問題，且中南部的都市是否適合使用大眾運輸系統，也是一大問題？選擇示範都市須納入其他都市發展的因素加以考慮。 - 在人行道的定義上，騎樓是否納入？停車場的區位是否適當？這些因素應在指標值之計算式中加以定義。 - 以人口數作為都市分級的標準，可能過於粗略，考慮是否增加其他的劃分標準。 - 量的指標難以看出質的問題。如在郊區的地方廣設停車場，表面看來似乎能夠提供足夠的停車位，解決停車問題，然而卻無法顯現出停車場距都市中心過遠所產生質的問題；此外，如養護成本也有同樣問題。 - 總旅次數是如何得出？是區內旅次或區間旅次，例如是屬於三重市內的旅次，還是三重市聯外的旅次？ | - 參酌辦理。 - 在人行道的定義上，騎樓、走廊部份因估算不易，重新檢討後暫不納入；停車場區位是否適當無法反應在單一指標項目中，但透過公共停車位使用率及每千輛車平均享有之公共停車位數指標的合併檢視，可解釋部份停車場區位是否適當之問題。 - 參酌辦理，除以人口數人口密度為劃分基礎外，並可從整體運輸系統之觀點或在生活圈中扮演之地位等，作必要之考量與合併。 - 停車場部份請參見前數意見辦理情形或說明2.，單位面積養護成本指標因數值大小與績效優劣間，難以建立明確且有規則之關係，所以建議刪除而不實施。 - 總旅次數產生方式請參見馮所長正民意見辦理情形或說明10.，該總旅次數包含區間旅次及區內旅次。 |
| 許苑杰主任 | - 評鑑計畫是否能夠落實，實際進行之後，能否有效果，這些都應在規劃時周詳考慮。 - 因都市機能有許多不具獨立性，如載客率資料級無法單獨取得，須選擇能代表個別都市之指標，評估才有意義。 - 每個都市所具有之特色不同，故研定綜合性指標意義不大，個別性之指標則較有意義，可提供作擬定改善計畫之參考與依據。 - 肇事嚴重性之曝光量資料取得可能有困難，國外是用概估的方式來取得，可參考國外的作法。 - 評鑑工作由誰來執行？權力能否下放到地方？應在執行計畫中審慎考慮。 - 停車位數是指路外或是否包含建物附設，須再定義清楚。 | - 敬悉。 - 參酌辦理。 - 敬悉。 - 敬悉，已蒐集國外相關資料進行分析。 - 敬悉，建議之評鑑組織架構相關內容說明請參見7.1節。 - 遵照辦理，停車位數是指路邊停車格、未劃設停車格但可供停車之路段長度推算停車位數及路外停車場停車位數總和，而屬於建物附設但不開放供不特定大眾使用，或者未登記為停車場使用之空地停車部份都不含在內。 |
| 新竹市政府 | - 路外／路邊停車場包含四個停車場，另停車位使用率之計算應扣掉10個小時不收費之時間。 - 東大路未納入調查計畫，會影響整體結果之正確性。 | - 因原先所調查統計之時段不含不收費時段，故毋須再扣掉10個小時不收費之時間。 - 參酌辦理。 |
| 運管組林組長 | - 部份政府單位的名稱須再修正。 - 注意資料彙整過程與正確性問題，彙整過程中發現的問題應加以整理，提供相關單位參考。 - 宜說明調查樣本、地點、時間如何決定，並用以檢視前期計畫中調查費用概估的合理性。 - 指標採用平均值會忽略個別變異的情形，如何呈現變異是一大重點，宜納入考量。 - 建議指標修正的部份應再檢視評鑑目的後再加斟酌。 - 本所研擬大眾運輸系統之評鑑制度是針對營運者。 - 評鑑結果如何整合，建議可從法制面著手。 - 評鑑制度可考慮將貨物運輸部份包含在內。 | - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理，請參見附錄一各績效指標定義及說明。 - 參酌辦理，蒐集國內外有無相關文獻作為參考。 - 遵照辦理。 - 敬悉。 - 參酌辦理。 - 參酌辦理，貨物運輸部份雖未單獨考量，但其對整體運輸系統之影響，如道路容量減少、旅行速率降低等，有部份已反應於其他指標。 |
| 胡守任先生 | - 都市的層級劃分，宜同時以人口數與人口密度來清楚界定。 - 評鑑週期如何決定，有部份指標配合調查實施訂為五年辦理一次，似乎太長？ - 平均承載率之目標需求建議以舒適度來考量較佳，其公式可為：平均承載人數／車廂容量。 - 指標值的優劣範圍之界定可參考台北捷運公司大眾捷運服務指標訂定的方式。 - 針對指標蒐集成本之問題，某些指標需耗費較高成本，可說明建議透過實施電子票證系統來收集資料。 | - 遵照辦理。 - 評鑑週期依現有資料之更新頻率、資料取得成本設定，主要為每季、半年或一年評鑑一次，少數需採用大規模家戶訪問調查結果之指標，因資料取得成本相當高，故配合現有調查實施訂為五年辦理一次，而此類指標必要時可考慮以小規模調查結果校估於資料方式，縮短評鑑週期。 - 參酌辦理，該指標定義內容不變，但名稱修改為單位里程運量。 - 參酌辦理。 - 遵照辦理，已於8.2節提出相關建議。 |
| 張茂修先生 | - 針對評鑑作業希望辦講習會，將評鑑方式落實給縣市政府自行辦理。 - 研究的目的如果是上級政府作評鑑，則會產生球員兼裁判，涵蓋是否周全的問題。 | - 未來配合運研所辦理。 - 敬悉，建議在未來之績效評鑑組織架構中的評鑑單位加入公正的專業團體或學術團體。 |
| 賴靜慧小姐 | - 肇事資料中，包含有記載事故發生的位置。 - 停車場的研究只選取幾個，原因為何？ - 無障礙設施佔有率資料應有管道取得，不建議將其逕予刪除。 | - 敬悉。 - 本計畫主要在確認指標可行性，而非正式評鑑，且因經費限制，故僅作抽樣調查。 - 敬悉。本類指標目前因未能有效考慮周邊相關設施配合狀況，且執行上有困難而暫緩實施，但建議未來另案研究。 |
| 張瓊文小姐 | - p19，作業流程中，經費補助部份建議暫不列入。 | - 遵照辦理。 |
| 吳玉珍組長 | - 本研究的目的不在法制方面。 - 辦理評鑑不是強制性的，地方政府可依自己實際狀況選擇辦理，以審視自己運輸系統的問題。 | - 敬悉。 - 敬悉。 |
| 運資組 (書面意見) | - 本計畫案在期終報告完成前應再辦理第二次專家學者座談，座談重點包括： (1)綜合性指標討論 (2)績效評鑑組織架構及執行計畫可行性討論 請亞聯公司於會前儘量廣泛收集國內外曾研提或使用之綜合性指標先行提送本所共同研商，並於會中邀請涉及評鑑組織架構之相關單位代表與會共同討論。 - p.23表3.1示範都市研選分析結果表中，「都市發展規模」及「運輸系統發展」（○，△，╳）之定義不清楚，其說明建議修正為： ○：適合 △：中等，尚可 ╳：不適合 - p.24三重市與新竹市土地面積請補敘。 - p.28，交通監理資料來源，行文「台北市監理處」應為「台北區監理所」。 - p.35，表4.1資料項目係經由調查取得者，請於備註欄加註。 - p.37，公共運輸系統中，「平均營運速率」、「平均發車班距」、「每千人享有之服務里程」、「平均承載率」、「發車準點率」等項目如係僅以市區公車來統計，請以括弧或備註註明（市區公車） - p.38「大眾運輸使用率」計算式中，「每日總旅次數」與「每日大眾運輸總旅次數」，如果不是本計畫自行調查結果，請說明資料來源。（本計畫案所有使用資料，如非本計畫自行調查所得，請分別註明資料來源。） - p.38，「平均承載率」在前期計畫中其功能原為顯示車內實際負荷或擁擠程度，建議修改計算式成為：平均承載率﹦（總乘客人數×平均每人乘車里程）／總車公里數﹦人／車～平均車內人數（其中「每人乘車里程」可以用距今最近之調查結果），且應定義一臨界值作為擁擠的起算點，低於此值者接不謂擁擠。 - 報告中提示無法取得之資料，例如「具無障礙設施之總班次數」、「道路總養護成本」、「殘障專用之小汽車總停車位數」、「領有小汽車駕照之殘障總人數」及「路口斜坡設置數量」等，請再洽相關主管單位確認，如最後確認係無法產生之資料，請另考慮選用替代指標，如無替代指標可引用時，再考慮刪除。 - p.42，「行人流量」，「未實施調查」是代表「尚未實施」或「調查有困難」，請說明。 - p.51，公共運輸系統「肇事嚴重性」考慮曝光量時，三重市區公車「肇事嚴重性」之計算，其分子與分母涵蓋範圍有無一致？ - 所有績效指標在前期計畫中皆有訂定之目標需求，如安全、迅速、經濟、便利、舒適、可靠及社會責任等，請在表5.1中註明 - p.55，表6-1，修正後的指標項目，因部份計算式有變更，請補列入各指標值計算公式。 - p.54，行人系統方面，報告中建議採用「干擾行人車流量」指標，請增加說明資料意義及產生方式。 - 部份指標資料雖然目前並無公務統計，但其性質適宜經由公務統計定期產生者，請亞聯公司就本案收集資料之經驗加以整理，另闢一節說明本案各資料產生方式及建議。 | - 參酌辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。見附錄一各績效指標定義及說明。 - 參酌辦理，平均每人乘車里程資料取得亦不易，故原定義公式維持不變，但名稱修改為單位里程運量。 - 遵照辦理。 10.行人流量未實施調查是當時尚未實施，已經在進行補調查後加入。 11.三重市區公車「肇事嚴重性」之計算，各公車路線距離僅計算三重市之範圍，故分子與分母涵蓋範圍一致。 12.遵照辦理。 13.遵照辦理，請參見附錄一各績效指標定義及說明。 14.遵照辦理，請參見附錄一各績效指標定義及說明。 15.參酌辦理。 |
| 會議結論 | - 本研究著重過程與其實施的可行性，不重評鑑結果之優劣，希望能藉此建立績效評鑑的制度。 - 第二次座談會的重點為1)確定可行之指標，2)訂出指標之優劣範圍與3)提出分項指標與綜合指標之架構以作為討論之基礎。 - 不同的指標，依不同目的可以有不同的組合。 - 參考手冊應加強對於樣本之選樣原則與其方法的說明。 - 平均承載率的定義是否修正，請再研究確認。 - 請檢討執行績效指標作業成本之估算。 - 分析評鑑工作推廣應用的可行性，與已有之評鑑能否整合，是否可推廣至其他都市？ - 如評鑑方式是可行的，實際落實、推動的方式又為何？可建議分階段進行，如第一階段先進行自評，不強制推動；第二階段再進行全面性的推動。 - 建議在期末報告時，邀請台北市政府參加。並先送運研所運安組表示意見。 | - 敬悉。 - 遵照辦理。 - 敬悉。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 運輸系統績效評鑑工作的推動與落實，初步建議分四階段進行，請參見7.3節。 - 遵照辦理。 |

附錄四

第二次學者專家研討會會議記錄

及辦理情形

第二次學者專家研討會會議記錄與辦理情形

| 發言人 | 發言內容 | 辦理情形或說明 |
| --- | --- | --- |
| 周義華教授 | - 指標定義無修正意見，但對於須實際調查者，應說明如何進行，包括抽樣方式、調查時段等。 - 修改後之平均乘載率定義雖然較合理，但資料取得成本也增加很多，因此是否作該修正應再斟酌。 - 部分指標項目因營運環境不同，的確很難評比或排名，而且績效監測也不一定要作排名比較，初期可用來設定改進目標，由各縣市自擬改善計畫，中央核定補助，隔年再依結果獎懲或作為日後審核補助的參考。 - 調查成本建議直接以工作量表示，且須考慮訓練費用，而單價或金額則只供作參考。 - 綜合指標各項目權重之爭議較大，建議暫時先不訂定或將各系統視為同等重要。 | - 遵照辦理。見附錄一各績效指標定義及說明。 - 遵照辦理。經討論後維持原定義方式，但名稱配合定義改為單位里程運量。 - 敬悉，已於8.2節提出相關建議。 - 遵照辦理。 - 參酌辦理。各子系統內之指標相對權重值暫由前期計畫問卷調查結果計算，而子系統間則視為同等重要。 |
| 許添本教授 | - 指標之調整應檢視與原先選定該指標之目的及與監測制度是否相符。 - 指標資料應優先使用現有統計制度，其次才是進行調查；例如若為每年監測，則不應有每5年調查一次的評鑑項目。建議先分別條列現有統計制度產生之資料必需調查才能產生之資料，然後再研擬調查周期與調查計畫。 - 指標目的是用以顯示都市平均狀況或特定問題？如是顯示特定問題則加權後將相互抵消，而如果是顯示都市平均狀況，則各時段權重如何決定？ - 準點率以班距來表現是一種不良的方式，最好能避免使用。 - 建議補充說明每項指標可用來檢視的問題種類。 - 建議由本計畫開始，先定出（資料統計）制度，規定各縣市政府應定期產生各種資料，再逐步建構評鑑制度。 | - 敬悉。 - 敬悉。 - 目的是用以顯示都市平均狀況，各時段指標值可單獨檢視，而計算綜合指標彙總時，目前假設各時段權重相同。 - 參酌辦理。 - 遵照辦理。請參見附錄一各績效指標定義及說明。 - 本計畫僅先作檢討修正與建議，強制性規定的時機應由主管機關另外討論後決定。 |
| 吳玉珍組長 | - 建立績效指標項目亦為構建績效監測制度的工作之一。 - 在前期計畫中已經編訂之調查手冊，在經本期示範檢討與指標修正後，也會重新檢討修訂。 - 建議將平均乘載率指標區分為二，以解決指標值大小對乘客及業者所代表優劣意義之衝突。 - 各項指標所採用資料之取得方式，以使用既有統計資料為優先。 - 進行都市間運輸系統評比並不是本計畫之目的，初期目的是用來幫助發掘問題。 | 略 |
| 黃台生教授 | - 儘快定案交由地方政府試行，自然可找出問題。 - 監測制度與指標之建立為同時並進，未來也可視需要陸續修改或增加。 - 調查時段、對象及方法應明確敘述。 - 大眾運輸使用率指標之名稱建議改為大眾運輸承擔比率。 - 新定義之平均乘載率的車上平均乘客數很難計算，建議考慮是否回復原定義（乘客數/車公里）。 - 停車位使用率目標值定為100％，實在太高無法達成，建議修改至80％或90％。 - 綜合指標之建立可先暫緩，而實際要用於都市評比前也應先邀集受評單位共同討論。 | - 敬悉。 - 敬悉。 - 遵照辦理。請參見附錄一各績效指標定義及說明。 - 參酌辦理。 - 遵照辦理。已回復原定義方式但指標名稱改為單位里程運量。 - 遵照辦理。 - 敬悉。 |
| 張勝雄教授 | - 肇事資料記錄分Ａ1、Ａ2、Ａ3表，目前公佈的僅是Ａ1表部分，建議將其他損害情形較不嚴重或直接和解的Ａ2、Ａ3部分亦予以納入。 - 平均班距、發車準點率的抽樣路線數，因各都市發展現況的差異，建議改用抽樣率來訂定。 - 部分指標敘述其值「愈大」績效「愈差」，其後卻又說無法定合理範圍，是否矛盾？建議改為「指標值愈大績效會變差」或「指標值愈小績效會變好」的說法比較妥當。 - 綜合指標雖可描述系統概況，但因不同都市發展條件、現況的差異，無法用作比較，所以意義不大。 - 建議參考「環保寶寶」之作法，嘗試構思設計「運輸寶寶」，以身軀各部位分別代表各運輸系統之運作績效表現，可以使研究成果表現更為活潑生動。 | - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 參酌辦理。文字說明方式已修正，無法定合理範圍係因資料不足，目前已經先用假設方式提出參考值。 - 敬悉。 - 敬悉，但此課題並非本計畫研究內容項目，建議後續其他研究辦理。 |
| 楊立奇主任秘書 | - 準點班次的界定建議將原先之5分鐘或1分鐘改為班距某一百分比。 - 損益平衡點的計算結果可能大於容量。 - 大眾運輸使用次數指標贊成所提之建議，予以刪除。 - 增加計程車空車率調查或可接受，但不認為可用空車率取代原指標，而計程車服務水準較容易感受與調查的還包括新車比率或是否照錶收費等。 - 部分指標之合理範圍定的太高，建議應考慮降低，如：一般市區道路考慮號誌停等後，平均旅行速率根本無法達到所定義合理範圍(每小時20～40公里)，而公共停車位設置率每千輛車100～200個也比其他國家高出許多。 - 綜合指標數據之實質意義不大，如果必要的話，建議做到分等級就好。 - 評鑑制度的推動，建議仍由交通部來推動較為可行。 | - 參酌辦理。但對於訂有發車時刻表之路線，班距的某一百分比反而不易界定。 - 敬悉。但發生損益平衡點大於容量之情況時，代表營運成本或費率結構可能存在問題。 - 敬悉。但亦有不贊成刪除之意見，未獲共識下暫維持不變。 - 敬悉。 - 遵照辦理。每千輛車平均享有公共停車位數是指開放供不特定大眾使用之停車位，而非專指政府所設置的公立停車位。 - 敬悉。 - 敬悉。 |
| 胡守任先生 | - 門檻值（警訊點、目標值）之訂定，建議以長期歷史資料為主要依據，現況資料作為輔助參考。 - 未來作考核不建議採綜合指標，而是考慮個別指標之歷史趨勢變化情形（時間序列），且獎懲不應以指標絕對數值為基準，而須考慮改善幅度。 - 資料蒐集成本如果考慮設置自動偵測設施後應可降低。 | - 敬悉，合理範圍訂定原則4 .即是以長期歷史資料為依據。 - 敬悉。 - 敬悉，資料蒐集成本目前仍按傳統方式估算，但自動偵測設施之使用與蒐集成本降低之建議及說明，請參見8.2節。 |
| 運資組 (書面意見) | - 目前所定指標中，以本期選定的兩個示範都市而言，如有歷年資料可以使用的，請就歷年資料定出該指標目前的合理範圍。(例如大眾運輸肇事嚴重性) - 參考資料中，各指標目標點與警訊點之內容意義不明，請明確表示是指 1)實際值 或是 2)累計百分比？ - 各指標資料是否適於各都市間之比較，參考資料中有多處所下結論過於粗略草率，請再加以斟酌。 - 頁22，「每人每日大眾運輸旅次產生次數」：因每日大眾運輸總旅次可由業者營運資料取得，本指標在使用上應較大眾運輸使用率方便 (大眾運輸使用率公式中每日總旅次的自用車旅次必需靠調查才可得到)，不建議刪除。 - 本計畫有關指標之遴選是以「可使用現成資料來計算指標評估值」作為優先考量，並以「盡量減少辦理調查」為宗旨，因此： (1)頁23，不建議以「計程車空車率」取代「每人計程車享有率」。 (2)頁29，「公共停車位」只計及「登記有案，提供公眾使用之停車位」，其餘均建議可不予考慮。 - 頁29「停車位使用率」，頁31「路外停車位設置率」，建議依其內容定義分別修正名稱為「公共停車位使用率」、「路外公共停車位設置率」。 | - 參酌辦理。 - 遵照辦理，一般各指標合理範圍均以實際值表示，如係累計百分比則該數值前後會加上 ” ( “ 與 ” ) ”符號。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理，保留每人每日大眾運輸旅次產生次數指標，可補充調整需使用五年一次交通旅次特性調查資料之大眾運輸使用率指標，未實施交通旅次特性調查年期之資料。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 |
| 運安組 (書面意見) | - 關於「公共運輸系統肇事嚴重性」、「道路系統肇事嚴重性」之績效部份，本組意見如下： - 建請詳述納入計算之肇事資料的定義，如：計程車子系統—道路交通事故中任何一方為計程車者之肇事案件。 (2)目前之計算方式雖簡便可行，但可能會因如下問題，而使其僅能成為一種具非常概念性特質的指標，而無法進一步予以作為比較、改善之據： 我國由於都市間距離短，因此車輛跨都市行駛之象普遍可見，而不同都市由於車輛流動特性不同，故甚難以「登記車輛數」為曝光量之指標來進行比較。如：A市可能車輛登記數低，但卻因開發型態而吸引許多外來旅次，而B市則本身雖擁有許多登記車輛數，然其車輛卻多行駛於外縣市，在此種狀況下，以指標計算所得之結果，會顯示A市較B市嚴重，然實際真是如此嗎？恐是未必。 以「登記車輛數」為曝光基礎計算安全性指標時，當一都市的開發改變引來大量車流時（如某大型遊樂區或商區出現），實際曝光之變化無法適當地反應至該評估指標內，此會造成一都市不同時期比較上出現盲點。 不同運具間採用不同曝光基礎，未來同一都市進行不同運具之比較時，恐甚難以闡釋其差異意義，當無法解釋差異所在時，必會造成改善資源分配的困難。以目前公共運輸系統之測試結果為例，新竹市之公車、捷運、通勤鐵路子系統績效：12.85（肇事嚴重性/百萬服務里程），計程車子系統：21.24（肇事嚴重性/千輛登記車數），此是否意味計程車子系統之肇事嚴重性較高，應投入較多改善資源？恐怕頗難做此種解釋。 (3)誠若眾所皆知，曝光量資料有其絕對必要，然亦困難重重。但若要更嚴謹地評估都市之安全性，使不同都市、不同時期、不同運具間之安全性比較具有實質意義，並對改善資源的投入有所助益，本組建議： 首先自一都市中隨機抽樣數個（至少30個）評估地點。 接著計算這些地點的肇事嚴重性，同時調查其曝光量--百萬車輛數（百萬延車公里）。調查曝光量時，可採抽樣時段調查，然後再以經驗係數放大之方式進行。 計算評估地點之平均每百萬車輛數（每百萬延車公里）的肇事嚴重性。以此為該市（該運具）之安全性指標。 - 關於「每千輛車平均享有之公共停車位數」、「停車位使用率」、「路外停車位設置率」之績效部份，本組建議： (1)若確實無法取得建物附設之開放給公眾的停車位資料，建議於績效監測時，重新定義停車位如下： 公共停車位：指開放給不特定第三人之停車位，包括路邊停車位及路外公共停車位，不含建物附設部份。 納管停車位：政府相關單位（交通、工務、建設等）所管理之停車位，包括路邊停車位、路外停車位及建物附設停車格位。 以下所述之公共停車位均依此定義及前提為之。 (2)關於「每千輛車平均享有之公共停車位數」，建議： 以「每輛車平均享有之公共停車位數」來表達。因此種表達方式對於指標之闡釋較為直接。 將此指標分為「公共停車位」、「納管停車位」二種，分別計算。前者可顯示交通管轄單位可主導部份的執行績效，後者則顯示所有停車位管轄單位執行結果的績效。 (3)關於「停車位使用率」，建議： 由於30%之合理範圍下限，可能有些過低，是否可調查台北市數個主要路外停車場，取得其回收營運成本時之使用率資料後，再決定合理下限？ 關於此指標之補充說明(2)的部份，由於指標計算時並未區分民間興建、政府興建，因此若另行訂定民間興建部份的合理範圍對，未來指標值與合理範圍間將如何搭配使用，請進一步詳述。 關於此指標之補充說明(3)的部份，由於「每千輛車平均享有之公共停車位數」此指標並未建立其臨界值或合理範圍，故應用時該如何區分多與少，俾與「停車位使用率」搭配使用，請進一步詳述。 - 請於停車系統中加列「停車位週轉率」指標之計算。 - 請於公共運輸系統中加列「無障礙設施班次享用率」指標之計算。此指標雖無法於示範計畫內實際執行，但建議可透過檢視現有市區公車業者每月例行呈報交通主管單位之報表內容，來決定未來無障礙設施班次資料呈報之形式，再配合社福統計資料（總殘障人口數）之蒐集，應可順利產生指標。此指標將對推動運輸政策白皮書中所示「健全無障礙運輸系統」之都市運輸政策，具有正面之助力。 | - 參酌辦理。 - 計程車肇事嚴重性之計算，只要第一或第二當事人之一方為計程車的肇事案件資料均需列入統計。 - 以登記車輛數為曝光基礎，係因車公里資料不易取得之限制。 - 所建議方式須使用之經驗係數資料，由於目前亦缺乏故暫未採用，但此一方式未來仍可考慮，所以納入8.2節建議中。 - 參酌辦理。 (1)停車系統指標所定義停車位即所建議之公共停車位。 (2)以「每輛車平均享有之公共停車位數」表達，指標數值可能只有0.0幾，民眾對此數據反而不易感受。 (3)參酌辦理。 - 停車位週轉率指標於前期計畫中有納入，但本期檢討時考慮停車位週轉率反映的是一地區之停車特性，而停車特性則無優劣問題才刪除。 - 參酌辦理。 |

附錄五

期末簡報會議記錄及辦理情形

期末簡報會議記錄與辦理情形

| 發言人 | 發言內容 | 辦理情形或說明 |
| --- | --- | --- |
| 主席 | - P.10都市層級劃分以人口數、人口密度為條件，其等級判定是兩者均需符合或只要符合其中一項即可，應明確說明。 - P.35發車準點率因考慮乘客感受而進行修改，但由定義之計算式中無法看出如何反應乘客感受，請加以說明。 - 最終採用之十九項指標，其資料來源是否均為現有統計資料，另外有九項指標目前未定出合理範圍，其主要係因資料不足或訂定範圍無意義，請加以說明。 | - 遵照辦理。都市層級劃分等級判定以同時符合人口數及人口密度兩條件為原則，但必要時可由整體運輸系統之觀點做必要的考量與合併，如台中市即在此考量下提升為第一級都市。 - 發車準點率因考慮乘客感受而修改，係指在前期計畫及本計畫期中研究階段，發現即使誤差時間很短亦須列入計算，但實際上乘客對該情形並未感受到有誤點，此情形在原定義式中無法反映出來。 - 最終採用之指標，除少數須另行調查外，大多採用現有統計資料，而先前有九項指標未定出合理範圍係因資料不足，目前已經直接以假設的方式加以訂定。 |
| 運安組 | - 公共運輸系統及道路系統肇事嚴重性指標，本組在前次會議所提出意見，可能因其他考量未被採納，建議將本組前次建議之抽樣評估方法納入報告書建議事項，並將該二指標刪除，其原因如下： - 警政署曾以肇事資料（次數、死亡人數）作為警察單位執行交通安全相關任務的績效考評，結果造成資料呈報黑數，及政策與研究應用資料上的困擾，最近才廢除該評鑑。 - 目前相關之指標定義，雖言納入曝光量觀念，但採用的曝光量計算方式並不能適當反應曝光意義，以此為評鑑標準將再度衍生上述 (1) 之情形，而不利於目前道安工作的推展。 - 關於「第七章運輸系統績效監測制度」，本組建議評鑑之執行採公務統計資料形式，即由統計單位定期發佈統計結果，而由想要應用該資料之單位，決定資料的使用方式。原因如下： - 統計單位對資料之收集、統計、分析具專業素養，所得之結果較不易產生未來應用上的偏誤。 - 本案所進行的各項評鑑中，依本組所知，目前路政司、道安會等有若干類似之例行評鑑業務，只是採專家實地評鑑方式進行。 - 本案所列之評鑑項目，依本組所知，係分屬路政司、道安會之業務，報告中建議一併納入道安體系中執行，恐須再審慎考量。 - 若未來希望由交通部裡相關單位（如：統計處、路政司、道安會等）推動本案之評鑑工作，建請徵詢其意見，以提高本案在未來推動上的可行性。 | - 參酌辦理，本研究考慮評鑑項目完整性，繼續保留該二指標，其他相關建議事項已納入報告書建議中。 (1)敬悉。 (2)敬悉。 - 參酌辦理。 (1)敬悉。 (2)敬悉。 (3)參酌辦理 - 參酌辦理，建議由運輸研究所召開會議邀請相關單位進行溝通。 |
| 主席 | 對於刪除肇事嚴重性指標之建議，本人有以下不同看法： - 肇事嚴重性指標刪除後，績效指標評鑑項目中將因無安全性指標而不完整。 - 過去發生資料短報之情形，主要原因是其目的為考評警察單位執行交通安全相關任務的績效，與蒐集本指標資料目的不同。 - 不以肇事次數、死傷人數作為獎懲依據，則資料呈報客觀性應會較以前改善，不致扭曲事實且可用以發現問題。 | - 敬悉。 - 敬悉。 - 敬悉。 |
| 張勝雄教授 | - 運安組建議良好，本人前次建議納入A1、A2及A3表所有肇事，目前僅採有對外公佈之最嚴重的A1表資料，將會低估肇事嚴重性，未來仍應加入A2及A3表之統計資料。 - 統計處委託辦理之「延車公里」資料，目前係以燃油效率、車輛保養記錄等推算，且結果為全國總行車公里數，若要由其推估為區域性資料，則目前可採用方式仍是依登記車輛數。 - 報告中綜合性指標相關內容不多，建議在研究內容中刪除。 - 平均乘載率仍是以人公里／車公里之型式較為合理，所定義之總載客人數／營運車公里數，未能完全反應這個觀念，建議修正為總延人公里數／總延車公里數。 - 報告中平均乘載率之資料取得方式，有實地調查也有引用統計資料，請再檢討後加以統一。 - 平均發車班距合理範圍既然和都市有關，則其是否適合納入評鑑項目？ - 研究報告內容頁71，圖7.1組織架構關係中，運輸研究所與高雄市道安會報間並無隸屬關係，連接線應修正。 | - 遵照辦理，已經由運輸研究所運安組取得相關資料納入分析。 - 敬悉。 - 參酌辦理，綜合性指標為合約中簽訂項目，內容不多係因未獲具體共識而暫緩建立。 - 參酌辦理，總延人公里數資料在大多數地區取得或估算仍有困難，但指標名稱已修改為單位里程運量。 - 遵照辦理。 - 本研究在考慮不同層級都市之差異，分別訂定其平均發車班距的合理範圍後，本指標應可納入評鑑項目。 - 遵照辦理 |
| 周義華教授 | - 有很多指標合理範圍確實難定，但目前數值似乎因為只有兩示範都市的資料，而以該資資料為合理範圍上下限，如果有更多資料可參考後，合理範圍可能即非如此。 - 指標應用方式應著重在評鑑都市本身比較、以目標管理方式自行設定改進目標後，提出改善計畫。 - 綜合性指標相對權重值在P.85中提到未獲共識，P.68卻又為何有各指標項目權重，而6.3節綜合指標相關說明語法、邏輯複雜，應加以簡化。 - P.5、P.24、P.71及P.73之流程圖中，部份項目使用之符號錯誤，請加以改正，另外運輸研究所為技術支援之顧問性質，和交通部道安委員會間連接線應為虛線，而其與高雄市道安會報間無隸屬關係，連接線應取消。 - 建議5.之第一階段由運研所指導並協助「有意願」的都市辦理，應以全面辦理較合適。 | - 敬悉，已在報告中補充相關說明。 - 敬悉，已在報告中補充相關說明。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理，已改正。 - 參酌辦理，第一階段由運研所指導並協助「有意願」的都市辦理，主要係考慮評鑑制度、方法尚未成熟，以及各級政府可能無法編列所需經費之預算，而必須由運研所補助之限制。 |
| 交通部道安委員會 | - 因指標資料項目權屬機關，包括路政司、統計處等單位，評鑑督導單位建議層級提升至交通部。 - 資料蒐集分析作業部份，是否曾和相關單位進行溝通，考慮其業務負擔能力，如道安會報大多屬兼辦性質，少有專屬人力，以其擔任績效評鑑單位是否可行，建議將其改為縣市政府。 - 肇事嚴重性採用的資料數據偏低，所需經費估算依道安委員會執行經驗認為也偏低。 - 綜合性指標未建立，地方政府執行意願可能不高。 - 績效值好壞應考慮都市層級，以同一層級都市相互比較為較合理。 | - 參酌辦理。 - 研究過程中曾經與部份相關單位聯繫溝通，而績效評鑑單位建議改為縣市政府部份已納入考量，重新研擬後都市地區運輸系統績效評鑑組織架構如圖7.1。 - 原經費估算是以直接引用權屬機關既有公務統計資料結果為基礎，新增A2、A3表肇事資料後，已考慮資料量變化情形酌予調整。 - 敬悉，已建議相關綜合性指標應進行學術性研究。 - 敬悉。 |
| 台北市交通局 (書面意見) | - 有關各項績效指標值之合理範圍為何？如何藉以控管績效成效，並未說明。 - 公共運輸系統肇事嚴重性之分子單位不一，如何相加？應查明。 - 有關各項績效系統監測內容之選定應擇訂統一標準，亦即當各系統到達某一標準(如以停車場而言，可以停車位達二○○位時或停車轉換率達百分之八十五之場所為標準)即應列為監測對象，而非因預算關係而隨機選取監測對象，如此將會因不同外在環境影響時(如新增交通建設或實施交通管理措施時)對監測對象之內容結果有顯著差異存在。 - 本績效監測制度係以運輸系統來區分，唯對於各系統所可能達到之預期目的並不明確，無法顯現本項監測制度所可達致之成效。 | - 已於報告中加以說明。 - 個別指標中無需加總而彙總為綜合性指標先將其標準化轉換為績分再加總。 - 所建議量測對象、數量為考慮到要各都市皆有能力可實施，因此其數量或標準可能較低，而未來可視實施情形檢討修正之。 - 本績效監測制度應可達到利用資料蒐集分析過程及評鑑結果找出問題之目的。 |
| 台北縣政府交通局籌備處 (書面意見) | - 要建立完整之績效指標，首先應從制度面著手，促使各縣市成立交通專責單位，負責各項交通相關資料之蒐集、整理，建立交通資訊系統，確保資料之完整性及正確性，所計算之績效值方可參考。 - 各縣市交通環境不同，若將各縣市運輸系統績效狀況相比，以進行獎勵措施並不公允，績效值應為各縣市檢討交通狀況不佳之依據，找出交通問題癥結之所在，必要時請中央單位予以適當協助。 - 各項績效指標應能確實反應交通狀況良窳，「績效評鑑作業參考手冊」應詳述各項指標計算方式，以免執行單位計算時產生困難 | - 參酌辦理，已於8.2節提出相關建議。 - 敬悉，初期應用是以各都市歷年成績的自我比較及發現問題、解決問題為主，而以評鑑結果作為進行獎勵之參考，屬於中長期目標，且應是以改善情形為基準。 - 敬悉，遵照辦理。 |
| 運管組 | - 各績效指標合理範圍訂定，應分都市層級。 - 合理範圍訂定可採相對觀念，考慮各都市歷年指標值散佈情形定之。 - 合理範圍未來仍應定期檢討。 - 電腦輔助作業程式之三十二類資料輸入，建議將其放在同一表格中，一起輸入。 | - 遵照辦理。 - 敬悉，所提合理範圍訂定原則4.即為此意。 - 敬悉，所提合理範圍訂定原則5.及結論4.均為此意。 - 因指標資料內容型態不同，以及考慮各都市抽樣調查數量可能有異，資料長度與資料筆數可能不同之情形下，為了方便程式撰寫及維修，仍須分開在數個表格、檔案中輸入與儲存。 |
| 運工組 | - P.10都市層級劃分應考慮都市所擁有之資源，及其在生活圈中扮演之地位等條件，以符合都市規模型態，交通資源規模等特性。 - P.39公共運輸系統肇事嚴重性指標，只統計市區公車、計程車之肇事資料，但實際上有些肇事責任歸屬很難劃分，如何區分是否為市區公車或計程車的肇事，此方面易產生資料偏誤。 - 資料統計有真實資料及虛情資料兩種情形，本研究所採用指標在應用統計資料時，是否有考慮如何處理虛情資料。 - 綜合性指標相對權重只考慮由專家訂定是否恰當，需再思考。 - 本報告所訂定之行人流量目標並非都市所要發展的目標。 - P.44每車平均享有道路面積(平方公尺／車)，此類指標具有不同解釋，是否足以作為指標之用需再考量，概因指標選取原則之一，應指指標具有公正且明確的意義，如有不同解釋方向，則不適宜作指標之用。 - 指標應具動態性，即每隔一段時間應更新資料一次，而各指標資料多久更新一次，以及是否區分為尖離峰不同時段等均需加以說明。 | - 敬悉，都市層級劃分請參見2.2節或綜技組意見之辦理情形或說明1. 。 - 公共運輸系統肇事嚴重性指標統計之資料，為第一、第二關係人中只要有一方為公共運輸系統即納入計算，而不限定只統計為公共運輸系統肇事者，所以無關肇事責任歸屬劃分難易問題。 - 各指標所需資料如係有公務統計資料者，多為直接引用而未考慮其是否為虛情資料之情況。 - 敬悉。 - 敬悉。 - 本研究選取每車平均享有之道路面積指標，是站在用路人(駕駛人)立場檢視行車方便性，故應只有單一解釋方向。 - 遵照辦理，附錄一指標定義及說明中，對於評鑑週期、是否區分尖離峰時段等均已有說明。 |
| 綜技組 | - 都市層級劃分僅以人口之規模與密度為指標並不合理，建議參考區域計畫或綜合開發計畫內，對都市層級之歸類結果。 - 公式之寫法請修改至合乎數學規範要求，以免遭誤解。例如P.42中 - 平均發車班距i〔…〕之i應置於符號下方，否則會有i〔…〕之誤解 - 乘號「」請改為正統寫法「」。 - 評鑑計算過程應再檢核修正。 - P.43，計程車享有率單位為輛／千人，所以定義式之分母「總人口數」，應改為「總人口數／1000」。 - P.44肇事嚴重性之計算亦有相同錯誤 - 「平均營運速率」之合理範圍上限，不應為市區道路速限，因為公車本就應在速限內行駛，加上停靠站、路口等候與加減速等因素，其合理範圍之上限應當在速限以下，而非在速限上。同樣的理由，「平均旅行速率」合理範圍上限亦有檢討必要。 - 「平均乘載率」之合理範圍，應以服務水準觀念來訂定，而非直接以車廂容量代替，除非車廂容量恰為合理服務水準之上限。 - P.66「綜合性指標之研擬與意義」內容，只告訴大家權重值，未進一步說明綜合的方式，宜再補充。 | - 參酌辦理，都市層級劃分是沿用前期計畫採用方式，其除了考慮人口數與人口密度外，尚可由整體運輸系統之觀點作必要的考量與合併，例如台中市即在此考慮下，提升列入第一級都市。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理，「平均營運速率」、「平均旅行速率」合理範圍上限值已經加以調整。 - 參酌辦理。 - 遵照辦理。 |
| 運資組 (書面意見) | - 頁4，研究內容第9項，撰寫「績效評鑑電腦執行程式」以提供各級政府於辦理時使用，成果尚未見敘述於報告文內，請補入。 - 頁25，可由公務統計提供之資料中： - 市區公車營運資料項目，除選定路線之各項資料外，應再包括「所有營運路線總乘客數與總發車班次數」 - 交通監理資料，目前的公務統計資料只及於縣市統計，本節此處應說明建議監理處未來提供車輛登記數資料應細分至以鄉鎮市行政區為單位。 - 道路、人行道與停車位等資料，與交通監理資料相同，亦應細分至以鄉鎮市行政區為單位。 - 本案所研擬各績效指標所需使用資料，凡是應由公務統計產生，但因目前公務統計並無該項資料：擬建議增列，或因目前規格與本案需求不符：但可經由規格修正者，請另闢一節詳敘。 - 本年度研究過程選擇新竹與三重市兩個示範都市進行實作，在實作過程的經驗、發現與未來實作應特別注意事項，請另闢一節詳敘，並摘要數則納入結論內容。 - 附錄二、三、四會議記錄請補「會議簽到單」，附錄四「第二次學者專家研討會會議記錄」遺漏運安組部份書面意見，請補實。 - 本案成果希望是具體可行並能廣泛提供各級地方政府應用，建議將原定「作業參考手冊」與「績效評鑑電腦執行程式」合併改製作成各級地方政府「承辦人員教育訓練課程內容」，以便於本所未來辦理教育訓練使用。 | - 遵照辦理。 - 參酌辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 參酌辦理，相關說明已併入4.4及8.2節。 - 參酌辦理，實作經驗、發現及未來應注意事項請參見4.2及8.1節。 - 遵照辦理。 - 參酌辦理，依合約應分別提送「作業參考手冊」與「績效評鑑電腦執行程式」，合併製作成「承辦人員教育訓練課程內容」部份與運研所協調辦理。 |
| 主席結論 | - 運輸績效評鑑主要目的有二：相對評比及發現問題，初期應著重在發現問題以便自行加以改善。 - 第一章使用許多未來式語氣文句，而其中有些工作已都完成，文章內容應配合修改。 - 合理範圍訂定應考慮都市層級而有不同，若無足夠資料參考，本研究可先大膽假定，只要加註說明清楚即可。以便使本報告之整體內容架構流程可以完整地執行。 - 雖未完全達成共識，不過在結論中亦請補充加入各運輸子系統與其綜合指標相對權重建議值，以便作為後續運用之參考。 - 各學者專家所提意見，請亞聯公司儘量納入考慮。 - 請研究單位將各項建議彙整增加表格型式之整理，欄位包括：建議事項、說明、執行單位與備註（說明該建議事項於報告中之頁碼），以便後續追蹤與落實執行。 - 為推動本案之實施，可考慮分二階段辦理，第一階段先鼓勵辦理自評，第二階段才作全面之要求，此外本案將另外安排時間由本人到交通部道安委員會簡報，請研究單位準備簡報資料。 | - 敬悉。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 |

# 參考文獻

（中文部份）

1.交通部運輸研究所,「制定都市地區運輸系統績效指標及建立定期監測制度之研究」,民國86年12月。

2.台北市政府交通局,「台北市交通改善評鑑」, 民國85年6月。

3.任維廉、趙金龍,「公車服務指標分層與篩選之研究：兼論其應用於台北市聯營公車之評鑑制度」,中華民國運輸學會第十屆論文研討會論文集,民國84年10月。

4.周家蓓、吳政隆,「用路人乘車舒適度與道路服務績效之研究」,中華民國運輸學會第十屆論文研討會論文集,民國84年10月。

5.顏進儒，「機場航站設施服務水準之研究」,運輸計劃季刊,第二十四卷第三期, pp.323~336,民國84年9月。

6.張有恆、何成章，「應用模糊理論於捷運系統服務水準評估之研究」,運輸計劃季刊,第二十四卷第一期, pp.15~38,民國84年3月。

7.胡宜珍,「公車系統營運與服務績效之評估研究」,交通大學交通運輸研究所,碩士論文,民國83年6月。

8.何鴻文，「地區特性對公路客運經營績效影響之研究」,交通大學交通運輸研究所,碩士論文,民國83年6月。

9.劉士鴻,「不同都市型態下交通運輸績效影響之研究」,交通大學交通運輸研究所,碩士論文,民國83年6月。

10.陳敦基、蕭智文,「公路客運業總體績效DEA評估模式建立之研究」,運輸計劃季刊,第二三卷第一期,民國83年3月。

11.夏士宣，「台北地區聯營公車營運績效評估之研究」,成功大學交通管理科學研究所,碩士論文,民國82年6月。

12.張有恆、蔡欽同,「模糊理論應用於公車系統營運服務績效評估之研究」,運輸計劃季刊,第二十二卷第一期, pp.99~104, 民國82年3月。

13.韓復華等,「台北市聯營公車營運服務指標評鑑(八十二年度)」,台北市交通局委託,民國82年。

14.李治綱、鄭堅中,「道路績效函數之回顧」,運輸第18期,民國81年12月。

15.林振揚,「公共路外停車場績效評估之研究」,交通大學交通運輸研究所,碩士論文,民國81年6月。

16.高文煌，「公車營運計畫模式建立之研究－多目標規劃方法之應用」,交通大學交通運輸研究所,碩士論文,民國81年6月。

17.林文雄,「台北市人行道設施服務等級之評估研究」,交通大學交通運輸研究所,碩士論文,民國80年6月。

18.交通部運輸研究所,「大眾運輸營運評鑑辦法」,民國80年6月。

19.交通部運輸研究所,「台灣地區公路容量手冊」,民國79年10月。

20.曹壽民、劉祐彰,「停車服務水準評估方法之研究」,運輸計劃季刊第十九卷第三期,民國79年9月。

21.張有恆等,「大眾運輸營運評鑑辦法」,交通部運輸研究所,民國79年6月。

22.王傳芳﹑王國財,「台北市聯營公車系統評估方式之研究」,中華民國運輸學會第四屆學術論文研討會論文集, pp.63~80,民國78年7月。

23.張家祝,「台北市聯營公車設置轉車中心之可行性與服務指標之研究」,交通大學交通運輸研究所,民國75年11月。

24.鄭松文,「公車服務水準評估方法之研究」, 交通大學交通運輸研究所, 碩士論文,民國75年6月。

25.韓復華,「公車營運之績效評估與管理控制」,都市運輸問題與對策研討會論文集, pp.37-1~37-2, 民國75年4月。

26.藍武王,「市內公車分區服務水準之評估研究」,運輸計劃季刊,第十二卷第二期, pp.167~192, 民國72年9月。

27.張家祝,「公路績效之綜合評核方法」,運輸計劃季刊, 第十卷第三期,民國70年9月。

（英文部份）

28.Linda,B.D., “ Bicycle and Pedestrian Level-of-Service Performance Measures and Standards for Congestion Management Systems”, Transportation Research Record 1538, pp.1~9, 1996.

29.Richard,H.P. et al., “ Performance Measures for Multimodal Transportation Systems”, Transportation Research Record 1518, pp.85~93, 1996.

30.Russell,H.H. et al., “ Developing an Index of Transit Service Availability”, Transportation Research Record 1521, pp.12~19, 1996.

31.Khisty,C.J., “ Evaluation of Pedestrian Facilities : Beyond the Level-of-Service Concept”, Transportation Research Record 1438, pp.45~50, 1994.

32.Tanaboriboon,Y. et al., “ Performance Indicator Analysis : A Management Tool for the Improvement of Bus Transit Operation in Bangkok”, Journal of Advanced Transportation , vol.27, No.2, pp.207~223,1993.

33.Norman Ashford, “ Level of Service Design Concept for Airport Passenger Terminals A European View”, Transportation Research Record 1199, pp.19~32.

34.Tanaboriboon, Y. et al., “Level-of-Service Standards for Pedestrian Facilities in Bangkok : A Case Study”,ITE Journal, VOL.59, NO.11, pp.39~41,1989.

35.Masamitsu ,M. et al.,“A New Method for Evaluation of Level of Service in Pedestrian Facilities”, Transpn. Res.21A, NO.3, pp.223~234,1987.

36.Talley,W.K.,“A Comparison of Two Methodologies for Selecting Transit Performance Indicators”,Transportation, vol.13, No.3, pp.201~210, 1986.

37.Highway Capacity Manual,Transportation Research Board, Special Report 209, 1985.

38.Fielding,G.J. et al.,“Performance Evaluation for Bus Transit ” , Transportation Research, vol.19A, No.1,pp.73~82,1985.

39.Metropolitan Transit Authority of Harris County , Bus Service Evaluation Methods, UMTA,1984。

40.Talley,W.K. et al.,“A Single Measure for Evaluating Public Transit Systems”,Transportation Quarterly, vol.36, pp.423~431, 1982.

41.Talley,W.K. et al., “Effectiveness and Efficiency in Transit Performance: A Theoretical Perspective”, Transportation Research, vol.15A, No.6, pp431~436, 1981.

42.Simpson and Curtin,Transit System Performance Evaluation and service Change Manual, UMTA, 1981.

43.Dajani,J.S. et al.,“Measuring the Performance of Transit Systems”, Transportation Planning and Technology, vol.4, pp.97~103, 1978.

44.Fielding,G.J. et al.,“ Performance Indicators for Transit Management ” , Transportation, vol.7, No.4, pp.365~379, 1978.

45.Becker,J. et al., Prototype Bus Service Evaluation System, UMTA, 1976.

46.Alter, C.H. et al., “Evaluation of Public Transit Service：The Level-of-Service Concept”, Transportation Research Record 606, pp.37~40, 1976.

47.Allen,W.G. et al.,“Transit Service Evaluation : Preliminary Identification of Variables Characterizing Level of Service ” ,Transportation Research Record  606, pp.41~47, 1976.

48.Yu,J.C. et al.,“Parking Facility Layout: Level-of-Service Approach ”, Journal of Transportation Engineering, ASCE, vol.99, No.TE2, May 1973.

1. 本報告截至目前為止，所討論之運輸系統績效的意義、功能及應用，都是以微觀的角度所作之衡量，因此每一指標皆可得到一組績效值，用以發掘各運輸系統必須優先改善之問題所在。不過在相關文獻之回顧與整理過程中，發現另外有一些績效評估的研究，因為其主要目的係想對所觀測之運輸系統作整體評估或比較，所以除了設法選定各績效指標項目外，並改由巨觀的角度，將選定之各評估指標再乘上一組找到的相對權重後，加總彙整得到一個新的綜合性指標，再由該綜合性指標之指標值加以分析判斷。

在文獻資料蒐集整理同一期間，也常發現有單項指標與綜合性指標、相對指標與絕對指標之優劣性或公平性等議題的探討，而初步簡單的結論是大家的主張雖然有所不同，但單項指標與綜合性指標、相對指標與絕對指標都各有其功能，任何一方都不能完全取代對方，而且綜合指標之建立，前提是要各單項指標都已經先確立才行。

而這類型研究最主要的差異，通常是在於權重的決定方式與決定結果，且這些相對權重值在不同地區或經歷了一段較長的時間後，往往因價值觀及外在環境的改變必須重新加以估算。