第五章ˉ頭前溪(含上游支流油羅溪及上坪溪)流域重要橋樑之橋基災害情形

5-1ˉ前言

依據水利局頭前溪治理基本計畫(1)，頭前溪流域位於本省西北部之新竹縣境內，上游南翼主要支流上坪溪發源於雪山山脈的鹿場大山，流經五峰鄉、橫山鄉，在竹東鎮、芎林鄉、與橫山鄉三鄉鎮的交會處，與發源於李棟山並流經尖石鄉與橫山鄉之另一北翼支流油羅溪匯流合一，以下之河段始稱為頭前溪。然後再西流經芎林鄉、竹北市、新竹市，於南寮附近與北側鳳山溪出口匯流約500公尺後注入台灣海峽。本流域面積約566平方公里，主流長約63公里，上坪溪與油羅溪合流後之流域長度約24公里，本流平均坡降約1 : 190，支流上坪溪建有寶山水庫，流域內計畫河寬介於370～760公尺之間。

賀伯颱風侵台期間，位於油羅溪發源地附近之鳥嘴山雨量站，其降雨量主要是集中在85.7.31下午至晚間。在是日上午起時雨量乃逐漸增加，在當日下午十三時至廿三時之時雨量皆在40公厘以上，其中最大的時雨量降雨強度是出現在十九時之78公厘，當天總降雨量高達888公厘，而至85.8.1之後滂沱雨勢方才明顯減緩下來(2)。合計鳥嘴山雨量站於賀伯颱風過境期間之總降雨量為1,170公厘，僅次於阿里山區之1,994公厘。此一地區的高降雨量，對於前章石門水庫之進水洩洪與大漢溪流域之洪水位、及本流域之洪水沖刷，咸信有重大的影響。

本流域內所調查測量之橋基災害的橋樑，包括：北翼支流油羅溪之內灣支線鐵路橫山大橋與台3線油羅溪大橋；南翼主要支流上坪溪之台3線竹東大橋與內灣支線鐵路竹東大橋；及位於頭前溪沿流上之縣123線竹林大橋、竹48線中正大橋、中山高速公路頭前溪橋、縱貫鐵路頭前溪橋、台1線頭前溪大橋等，共八座橋樑。以下各節將依支流由北往南、由上游向下游等次序，一一介紹相關橋基災況。

5-2ˉ內灣支線鐵路橫山大橋

本橋建於民國三十九年，位於內灣支線21K + 135，跨越油羅溪，兩端連接橫山站與九讚頭站，橋長與橋寬分別為336.8與2.2公尺，共有17孔之簡支箱型鋼樑、跨距19.8公尺，橋面高程、樑底高程、與橋基(沉箱)頂部高程分別為160.9、158.7、152.5公尺。本橋之橋基原均為直徑4.2公尺、長度介於10.0～12.0公尺之間的沉箱基礎(每支長度請詳表5.1)。在早期(五十年代)沉箱基礎大多是位於河床面下，民國五十二年九月十一日葛樂禮颱風侵襲本省，豪雨所挾帶之洪水位曾高達157.6公尺(即大樑下方1.1公尺)(1)。

二十餘年來，隨著大量公共工程的持續興建，對砂石需求更為殷切，民國七十八年四月淡水河水系全面禁採砂石造成北部地區的砂石供應來源部分轉移至本流域，特別是在本橋上游與下游距離1～2公里河段內均有大量砂石被大肆開採或濫盜採之情事，復因洪流之沖刷而使主河道(位於P8～P9與P14～P16)河床逐年下降。橋樑管理單位為確保鐵路行車安全，遂於民國八十二年以鋼軌箱型籠(內置卵石)於P14～A2間進行橋基保護，惟於民國八十三年八月間連續數個颱風(如8.3之凱特琳颱風、8.8道格颱風、8.21弗雷特颱風)的洪流沖擊淘刷下而流失，而P15與P16之橋基裸露長度更為加大，有影響橋樑安全之虞。橋樑業管單位因而再以鋼筋混凝土包墩(內覆卵石級配料)的方式，將P15與P16沉箱及周邊河床予以保固(如相片5-2-1(a)所示包墩)。其中鋼筋混凝土的各面厚度為30或40公分、水流方向之包墩頂面與底版底面長分別為14.2與25.2公尺(頂面與版底之高度為4.3公尺)、橫向之包墩頂面與底版寬分別為16.0與17.3公尺、包墩頂面距離沉箱頂面3.0公尺(即包墩頂面高程是149.5公尺)。再者，P15與P16兩包墩間亦以鋼筋混凝土連結成狀之溝槽以利通水，上寬與底寬分別為7.0與3.0公尺；另為考量兩包墩周邊基部與河床交接處受水流沖刷的影響，特將基腳延伸進入河床面下2.0公尺(詳如圖5-2-1所示)；而P16包墩與A2(SA)橋台之間，再以鋼筋混凝土澆注，以避免P16靠橋台側之水流淘刷包墩及橋台基部。

85.7.31～85.8.1賀伯颱風侵襲本省，油羅溪上游發源地之鳥嘴山雨量站累積雨量高達1,170公厘，梅花雨量站於颱洪期間亦測得單日雨量高達800公厘，為本溪流帶來豐碩的洪水量。吾人經由現場多處洪峰水痕的測量，估計通過本橋之洪峰水位高程約為151.3公尺(沉箱頂面高程為152.5公尺)，而洪峰通水區主要是集中在P12～A2(流心在P14附近)及P8～P11(流心在P9附近)間。此次洪流所造成之災害為：P14橋基遭沖毀倒塌、第十四與十五孔鋼樑掉落溪中、P9與P12及P13沉箱基礎裸露約4.5～5.0公尺，如相片5-2-1(a～c)所示。其中P9、P12、及P13(與P14)之沉箱長度分別為12.0、11.0、10.0公尺，顯示因沖刷作用已有1/3～1/2之沈箱長度係裸露在外。經由歷年來橋址處之橫斷面河床高程變化(如圖5-2-2所示)及相片5-2-1之對照，得知：賀伯颱風來襲前，P11～P13間原為兩主河道所分隔之高灘地(其高程大於沉箱頂面約1.5公尺)，而P14為沉箱基礎僅外露約3.0公尺。在賀伯颱風洪水沖刷下，P12～P14河床平均下降6.5～5.0公尺，使得深度僅為10.0公尺之P14沉箱大幅裸露，終因穩定度不足而傾倒，至於在P8～P11間，除P9附近續有刷深、P8靠P9側有橫向侵蝕與P10下游稍有淤積外，其他並無明顯的變化情形(此可由P8向A1側、及P10～P11間之高灘地種植有農作物的生長情形研判)，據此可瞭解洪峰期間流量大多是集中在P12～A2間。

值得吾人特別注意的是，P14附近之劇烈刷深而引致倒塌的災況應與下列參項因素有關。(1)上游砂石開採或濫盜採的影響，造成河道的流竄，例如相片5-2-1(a)中所示，怪手兩側即有二條流竄而出的河道匯集於P16的上游，由於二河道的水流在洪峰期間的斜向流入主河道，多少會造成主河道水流流心偏向北移(即偏向P12～P14側)。(2)橋址洪峰水位高程為151.3公尺，表示P14附近至A2間是主要的通水區(另一通水區是在P9附近)。由於P15與P16兩座鋼筋混凝土包墩之鈍形體的形阻效應(由包墩頂面至洪峰水位的高度僅1.8公尺)，P15～P16與P16～A2間因包墩迎水面積至少高達145平方公尺(以圖5-2-1所示河床面計算、並已扣除沉箱之阻水面積)，佔P15～A2兩包墩及A2橋台間通水面積206平方公尺的70%，在在顯示迎水面積過大、通水面積過小，此一事實會迫使洪流流心繞過P15包墩往P14～P13方向偏移。加上由於P15～A2鋼筋混凝土包墩係屬剛性強面；而無興建包墩、原為滿佈砂礫卵石層之P14附近至P11間的高灘地，乃形成洪流橫向侵蝕、縱向刷深的攻擊弱面。(3)P13～P16沉箱長度為10公尺，以今日各大流域河床逐年下降的時空環境變遷而言，入土深度相對不足(此橋係建於民國三十九年)。

賀伯颱風過境後，本橋之管理單位—鐵路局已拆除P12～A2的舊橋基、並往竹東方向延伸二孔，重新建造為以全套管施工法興築的樁基礎(深度25公尺、直徑1.2公尺)、且樁帽頂面均埋設於目前的河床下面(1)，如圖5-2-3及相片5-2-2所示。雖然目前P12～P19(即鐵路局編號第八～一號橋墩)間之主河道寬度已大幅加寬，約為160公尺；然而限於經費及其他因素，P8～P10間(尤其是P9附近)橋基沖刷裸露情形仍未獲改善。由於上游主河道的流路變遷不定，可能導致洪汛期間洪流另朝向P9附近通過，將對P8～P11各橋基造成潛在的威脅，建請橋樑管理單位再進行橋基保固或新建工程(目前頭前溪流域均已公告為禁採區)。

5-3ˉ油羅溪大橋

5-3-1  背景資料

油羅溪大橋建於民國五十八年二月、改建完工於民國八十一年八月，跨越油羅溪，位於內灣支線鐵路橫山大橋下游約500公尺的台3線上，兩端連接竹東與橫山。橋長與橋寬分別為385.0與18.0公尺，共有11孔之RCT簡支樑、跨距35.0公尺。橋面高程、樑底高程、與橋基沉箱頂面高程分別為157.27、154.87、147.77公尺。橋基每墩各有兩支獨立沉箱(橋面版相連接)，上、下游側的沉箱直徑分別為4.5與5.5公尺，除上游側P5的深度為13.6公尺外，餘之深度均為12.6公尺。依據本橋之竣工圖說(1)，自(P5～P8)沉箱頂面以下11.5公尺內之河床質均為卵礫石層，再深層者為砂岩或頁岩層所構成。79.1.15興工當時，主河道係位於今之P3～P5間，最深處距沉箱頂面高程約6.6公尺，P4、P5與P6興築后的裸露長度分別為3.3、2.0、0.5公尺，其餘橋基均為卵礫石層所覆蓋，詳如圖5-3-1所示。

本橋橋址上、下游約1～2及0.5～2公里的河段，鑑於歷年來大量砂石的開採已然使得河床逐年下降。為確保橋基安全，橋樑經管單位特於橋樑興築期間，在P4與P5兩基礎周邊以重力式擋土牆及混凝土鋪面30公分厚進行包墩工程(詳如圖5-3-2)，並於P3～P5間以拋卵石回填河床及舖設在水流向長達50公尺的蛇籠工來保固河床面(2)(81.1完工)。83.8.8道格颱風與8.21弗雷特颱風等強烈颱風的相繼來襲，其所挾帶之豪雨洪流沖毀P5包墩結構、及P3～P5間之蛇籠工，並繼續地刷深P3～P6間的河床。爰此，橋樑管理單位乃於P4靠P3側至P6間，再以拋卵石及舖設蛇籠工的工法來保護橋墩，因考慮不使沉箱的裸露高度過大，遂以在水流方向呈梯形狀之拋石及蛇籠工來加以因應，其中蛇籠頂面最高與最低點高差達4.97公尺，如相片5-3-1及圖5-3-3所示。雖然經保護後的沉箱裸露長度大幅減少(僅外露約1.6公尺)，然而這也容易造成洪流通過橋址時(由於橋址處及橋下游側蛇籠頂面高差過大)產生跌水或水躍沖刷的負面影響。因此對於允許有稍大的基礎裸露長度以減少跌水高度、或是減少基礎裸露長度而增加跌水高度，彼此間的差異優劣也是值得吾人深思的課題。

5-3-2  賀伯颱風風災況與修復情形

85.7.31～85.8.1賀伯颱風侵襲本省後，吾人由現場水痕所測得的洪峰水位為148.97公尺(即比沉箱頂面高1.2公尺)，洪峰通水區域是集中在P3～P7間，與橋基有關之災況主要為：P4包墩(重力式擋土牆深度為4公尺)已被部分沖毀及沉陷，如相片5-3-2所示；P4～P6間之拋石及蛇籠悉數沖失；P4～P7沉箱橋基分別裸露4.8、6.8、6.4、及6.72公尺(P5～P7裸露高度已達沉箱總長度之半)，且最大沖刷深度是發生在P6與P7間的8.4公尺(如相片5-3-3(a, b)所示)。

值得吾人注意的是，賀伯颱洪來襲前P6～P7(靠P8側)之河床大約是與沉箱頂面同高，此一區間(寬約42公尺)在賀伯洪峰沖刷下平均下降7.5公尺。吾人根據現場上下游的調查，推測橋基災害原因為：(1)上游內灣支線鐵路橫山大橋在P15～A2間之洪流流心(因包墩之形阻效應)偏向北移，繞經P12～P15間通過該橋後，旋即於該橋下游十餘公尺處，受到台電輸電塔之塔基蛇籠保護工的攔阻，再稍偏向南移，並沿溪侵蝕沖刷南岸高灘地，成為一深約6～7公尺、長約400公尺陡坡，延伸至本橋下游。(2)賀伯颱風來襲前，拋石及蛇籠工所構成之梯形狀的橋基保護工(如相片5-3-1所示)具有抬高洪水位的效應，抬高的水位易於在通水區兩端無施設保護工的高灘地弱面最先造成橫(側)向侵蝕(特別是較靠流心、或河床較低側尤然)。隨著橫向侵蝕過程的發展，弱面寬度與深度亦隨著加大，由於蛇籠保護工屬強勢面與遭侵蝕沖刷之弱面間河床高程的不一致，產生水力梯度更易導引洪流高速側向流動，造成最接近弱面、而原置於蛇籠工下方之回填卵石的被沖失及數排柔性蛇籠工的被扯離原位。這種現象一發生後，其他原舖設的蛇籠工，因籠網間鍍鋅鐵線的連結而產生連鎖性的扯離及變形破壞，河床因持續的沖刷也就更為下降。(3)P6與P7間原是卵礫石層所覆蓋的高灘地，由於上游鐵路橋水流偏折沖刷高灘地沿岸(無施設橋基保護工)，屬水流的沖擊弱面。由於P5～P6間尚存在早期舊橋基所殘留的二支沉箱(如相片5-3-3(a,b)所示)的阻擋，洪水期間易將接近底床的水流挑至較深槽之P6側、而退水期間則易將上游砂石橫阻於較高的河床，顯示舊橋未清除的橋基亦有阻塞洪水、迫使部分洪流挑至深槽區。(4)相片5-3-2之P4與P3間上游側的蛇籠工部分尚存、而下游側者完全已不復見(請對照相片5-3-1之左下側)，顯示已遭洪流沖失，由下游側的河床急遽下降來看，這是肇因於前述之跌水沖刷導致蛇籠尾端的河床淘深及(2)項之側向拉扯斷裂所引起。

賀伯風災後，本橋之管理養護單位對本橋橋基的保護方法，為仍續使用拋卵石先回填已刷深的河床，再利用十道枕籠橫跨P4～P7間、並以雙層蛇籠縱向排列於P4～P7上下游各22與26公尺範圍內(3)(請詳相片5-3-4(a~c)及圖5-3-4)。惟本次施工之蛇籠工頂面分別低於上下游側之沉箱頂面3.2～3.4與3.8～4.1公尺，縱向排列之蛇籠工剖面更具流線形以利暢通水流、且蛇籠工之迎水前緣與後端亦以較大卵石填補凹面河床，另外於P3與P7靠高灘地側，再舖設蛇籠護坡工(如相片5-3-4(a~c)中白色箭頭所指處)，以防止前述橫向侵蝕現象的發生。

5-3-3  86年洪汛期災況與修護情形

在歷經86年6月10日前後一週之連續豪雨與86年8月18日溫妮颱洪(詳如相片5-3-5(a,b))、及86年8月29日安珀颱風之小型洪水後，本橋之橋基保護工與橋基幾無明顯之災損發生，僅蛇籠工之鍍鋅絲網目遭滾動之流石磨擦而嚴重鏽蝕。另由相片5-3-4(c)中所見之蛇籠工下游端的卵石河床，於相片5-3-5(c)中可見因洪流之跌水沖刷而流失、並於下游產生局部沖刷坑(吾人由86年7月14日之現場調查中已見沖刷坑的形成)，此一現象可用來佐證說明：如4-6節中所述為何跌水沖刷會造成蛇籠工的拉扯破壞與鼎塊的翻滾流失的其中一個過程。

本橋管理養護單位已於87年2月起，於P4附近至P7附近再次利用單層蛇籠工，以順水流方向之排列方式鋪設於舊有蛇籠工上方，水流方向之鋪設長度共59公尺(橋軸中心線上游側23公尺及下游側32公尺)，鋪設寬度達120公尺(4)，詳如圖5-3-5所示。其中原於86年洪汛期間所形成之沖刷坑內，已利用兩道橫向枕籠壓底、兩收角處拋填卵石、及上覆兩層縱向蛇籠工的方式來加以改善。惟據本研究過去數次現地洪流的流況觀察，由於蛇籠工之再次單層鋪設於舊有蛇籠工之上，意謂著：洪流通過橋址時水位高程將因此次蛇籠工之施作而被相對抬高。因此建請注意： 兩岸(高)灘地之護坡處理，以防止側向侵蝕、刷深河床的情形發生。蛇籠工之鋪設，儘量避免在水流方向形成較陡的坡度、上下游剖面形狀亦宜避免形成梯型狀，因為上游端的淤積與下游端的侵蝕所造成之坡度陡急化，將導致水流的加速及沖刷(或侵蝕)潛能的增加，故宜使洪流平順通過橋址及其上下游為佳。(另橋基或墩柱之阻水效應、上下游河床與蛇籠工交界處粗糙度之急驟變化，亦均是導致水流通過橋址後為加速的原因)。另因下游端之保護工坡度相當陡急，將來洪水通過時，因跌水沖刷而形成沖刷坑的情形勢必無法避免，惟沖刷坑形成之位置將比相片5-3-5(c)者更為下游。

5-4ˉ竹東大橋

5-4-1  背景資料

竹東大橋位於台3線上，建於民國七十四年十一月，跨越頭前溪之主要支流上坪溪，兩端連接竹東與橫山。橋長與橋寬分別為460.0公尺與15.0公尺，除兩端橋台與橋墩間距30.0公尺外，其餘橋墩間的距離均為40.0公尺，共12孔。橋面高程與樑底高程分別為142.1與140.0公尺，下部結構為單支橢圓柱形墩柱(長軸與短軸分別為6.0及2.6公尺)，橋基由直徑7.0公尺的沉箱所構成，P1～P2與P3～P11之沉箱長度分別為12.0與18.0公尺，沈箱頂面高程為132.9公尺。

本橋於74.11竣工時河床位如圖5-4-1所示，顯示當時P1～P2與P7～P10間為主要的河道，除P1沉箱裸露約0.5公尺外，餘者為卵礫石層所覆蓋。惟過去數十年，本橋址上游及下游數百公尺不遠處均有大量砂石開採的情形，在洪流沖刷下主河道的河床乃逐漸下降。相片5-4-1(a)為於82.7.17由本橋下游往橋址處所拍攝的畫面，其中除P1與P2分別裸露約4.5及2.5公尺(主河道仍在P1～P2間)外；其餘A1～P1與P2～P11間，更可清楚看到表層覆土均已高過沉箱頂部，顯示兩岸高灘地的地勢是相當高的。83.8.8道格颱風強烈颱洪的縱向刷深、橫向侵蝕下，相片5-4-1中A1～P1與P2～P4間的高灘地全部沖失，災情如相片5-4-1(b)所示。其中P2與P3墩柱上所標示的白色虛線即為原河床位置，P3沉箱裸露約7.2公尺，且洪流流心是由相片5-4-1(a)所示之P1靠P2側移至P3靠P2側；另外，一如吾人於上節油羅溪大橋中所指陳的：經沖刷後裸露出來的舊橋基(或其他阻水構造物)，如相片5-4-1(b)中P3與P4間多支鈍形體構造物的形阻效應，可能導致周邊水流偏向移往P3靠P2側處，因而形成最深槽的位置。為維護橋樑安全，橋樑管理單位乃於A1周邊進行RC擋土牆保護橋台安全、並於A1牆基處至P4間利用橫向枕籠及縱向與橫向甲種蛇籠來保護橋基及穩固河床，如相片5-4-2(a,b)所示，其中P1～P4蛇籠工頂面高程比沉箱頂面高程132.9公尺低3.0～3.3公尺。

5-4-2  賀伯颱風災況與修復情形

85.7.31～85.8.1賀伯颱風過境本省帶來豐沛的降雨量，颱洪過後由兩岸洪水痕測得洪峰水位為132.8公尺，災情為P1～P4之蛇籠工悉數遭洪流沖毀流失，原為蛇籠工所保護之P1～P4沉箱再次裸露(P3外露約7.1公尺)，且其間河床亦再度刷深，如圖5-4-1及相片5-4-3(a)所示。另外，相片5-4-2(b)中原為高灘地之P4靠P5側，因洪流高漲，流經此一弱面(A1處因已佈設RC擋土牆及護基蛇籠，而成為抗水流沖擊之一相對強面)，而產生橫向侵蝕及縱向刷深，故P4～P5間乃沖刷成為一深槽區，深度(由沉箱頂面起算)達到7.3公尺，如相片5-4-3(b)所示。

吾人認為本橋橋基與其保護工之災害，除肇因於賀伯颱洪的流速湍急外，最重要的一個因素應是與P4～P5間上下游數百公尺範圍內之橫向侵蝕、再縱向刷深，引起蛇籠網之連鎖性扯離變位破壞有關(詳細原因說明請詳5-3節之災害分析)。至於高速洪流底層所挾帶的流動大卵石於流經蛇籠網佈置區間時，亦可能因撞擊及磨耗而導致蛇籠網的開裂，這也是另一種災害成因(惟因當時現場觀測不易，難以證明其影響程度)。

橋樑經管單位已於85.11在P1～P5間，再次拋石平整河床及舖設橫向枕籠十條與佈置縱向雙層蛇籠(1)，蛇籠頂面距離沉箱頂面約3.0公尺(高程為129.9公尺)，如相片5-4-4(a,b)所示。惟當時是否因限於經費因素，在P5處附近的陡坡高灘地並未進行邊坡保護工，尤其是P4～P5區間上下游延伸達百餘公尺範圍內，均是最深槽的位置，平均深度較該區段的河床低2～3.5公尺，顯示在下次洪水流心有朝P4～P5來襲、甚至繞流沖刷P5附近之高灘地的傾向，此處將成為水流沖擊的弱面，極可能導致如相片5-4-2(a,b)與相片5-4-3(a,b)所述之橫向侵蝕、縱向刷深河床的災況再現。再者，P3～P5蛇籠工下游側河床深度加大、及河床縱向坡度甚陡，也容易在颱洪沖擊下分別產生跌水沖刷及卵礫石因陡坡急流沖刷而快速往下游運搬，可能造成蛇籠工尾端的拉離扯斷破壞、或卵礫石撞擊蛇籠網而致網面開裂破壞之情事。

5-4-3  86年洪汛期災況與修護情形

86.6.10前後一週連續豪雨期間，筆者再造訪本橋時，雖然當時水位不大，但前述P3 ~ P5區間上下游達數百公尺範圍內，已然是最深槽區而成為高速流心所通過處，且下游跌水沖刷也最為激烈（如相片5-4-5(a)），這些都是相當值得注意的地方。

86.8.18溫妮颱風過境本省為頭前溪流域帶來豐沛雨量，本計畫的工作人員在P5橋墩附近的高灘地上，詳實記錄並觀察洪流通過橋基的情形，量得當時洪水位約為131.4公尺(即比沈箱頂面低1.5公尺，但並非洪峰流量)。值得注意的是︰在前文中曾提及P4橋墩上游河床的附近，平均深度較同一軸線的P3上游河床為低，因此在這個區域內明顯有一深槽區存在；而P5附近高灘地上的地質狀況為鬆軟之砂質與礫石混合層，溫妮颱風現場觀察中發現洪水側向侵蝕沖刷P5附近的高灘地，且使覆蓋在P5橋墩附近鬆軟之砂質礫石層因而流失(詳如相片5-4-5(b) 所示)。另外，於枯水期間(86.12.19)再次踏勘現場，並細部調查P4~P5之間上下游的河床高程變化情形，詳如圖5-4-1所示；對於P5橋基周圍高灘地遭受側向侵蝕，推測破壞的機制為所施作的梯形狀橋基蛇籠保護工，其具有抬高水位的效應，抬高的水位易對於通水區域兩端無施作保護工範圍，產生弱勢面的侵蝕。另外，由於本橋橋基為直徑7m的大橋墩，又在P5靠P4橋墩側有一未清除舊橋基，皆是阻塞洪水、抬高水位，致使周圍水流局部加速，造成P5橋基處局部的側向侵蝕更加的明顯(詳如相片5-4-5(b)所示)。橋址周邊已施作蛇籠保護工之P1~P4的範圍內，可清楚看出水流在蛇籠工上呈現平穩且高流速，而在蛇籠工尾端也可以明顯發現相當規模之水躍現象。前者可能因為施作蛇籠工而抬高水位或因上下游河床與蛇籠工交接處粗糙度的急遽變化，而導致水流加速並提高其沖刷勢能；後者可能造成跌水沖刷、導致下游卵礫石被帶走(詳如相片5-4-5 (b)所示)。

前文中提到P3~P5蛇籠工下游縱向坡度甚陡，水流在此處容易造成跌水沖刷效應，將河床的卵礫石帶走形成沖刷坑(詳如相片5-4-6(a)所示)，當卵礫石河床料被沖失後，柔性的蛇籠保護工將因河床質流失的而產生拉扯、變位，由相片5-4-6(b)可觀察出蛇籠工下游端被拉長、變形致其內填卵礫石不足，呈現中空的現象。另由相片5-4-6(c)中可見P2~P3下游側蛇籠工之鍍鋅網目，因洪水挾帶大量流石，滾動、或跳動撞擊磨損，而有嚴重鏽蝕斷裂現象，且在高速洪流作用下，內填的卵礫石將被沖離流失，這個現象在卵礫石層的流域內是常見的如(竹林大橋)。由相片5-4-6(d)中可見在P2橋墩下游側因洪流作用衝擊下，順水流方向平放的蛇籠工有些微翻起現象，此處可用來佐證說明：如5-6-3節中所述蛇籠工為何會捲起、且在更下游處捲成一團的其中一個過程。

目前橋樑管理養護單位已於86.9在遭受洪流側向侵蝕P4~P5之間高灘地(2)，(詳如圖5-4-2所示)，再次拋石整平因刷深河床形成的沖刷坑，以及鋪設十二條橫向枕籠和佈置縱向單層蛇籠工，而所鋪設範圍包括順水流方向共長60公尺(橋軸中心線上游側28.5公尺及下游側31.5公尺)，及沿橋軸方向的35公尺；其中沿橋軸方向鋪設寬度由舊有蛇籠工延伸至高灘地(詳如相片5-4-7(a,b)所示)。另外，在P2~P3下游側遭受卵礫石撞擊的蛇籠工方面(3)，施作雙層蛇籠工直接覆蓋在舊有蛇籠工上，並在有嚴重跌水區域的收腳處，除拋放卵礫石外更鋪設數道橫向枕籠來求改善跌水沖刷情形。

吾人建請注意：本流域所興建之橋基蛇籠保護工，大多有遭受卵礫石撞擊、磨損的現象，這種現象常造成蛇籠工的材料鏽蝕斷裂，導致蛇籠工嚴重受損，故未來設計相關保護工時，應注意此類現象所造成的影響。為防止洪水由橋基保護工兩端弱勢面沖刷，應加強兩岸高灘地的護坡處理，以防止側向侵蝕現象一再發生。在興建橋墩基礎時，宜儘量避免大直徑的基礎，且橋址的選定應儘量避開阻礙水流的結構物(輸電塔之塔基或舊有沈箱基礎)，以避免部份區域沖刷潛能提高。為防止保護工下游河床因跌水產生的淘刷，導致保護工連鎖受損，因此宜加強下游消能設施。

5-5ˉ內灣支線鐵路竹東大橋

5-5-1  背景資料

本橋與5-3節所述同路線之橫山大橋均建於民國三十九年，位於內灣支線18K+668，跨越上坪溪，兩端連接竹東站與橫山站，距離上游的台3線竹東大橋約95.0公尺。橋長與橋寬分別為475.2與2.2公尺，共有24孔之簡支箱型鋼樑，跨距19.8公尺，橋面高程與樑底高程分別為142.77與140.77公尺。本橋橋基原均為直徑4.2公尺、長度介於10.0～15.0公尺之間的沉箱基礎。在早期(五十年代)沉箱大多是埋置於河床面下，於民國五十二年九月十一日，葛樂禮颱洪水位曾高達139.27公尺(即大樑下方1.5公尺)(1)。

根據圖5-5-1歷年來橋址處之橫斷面河床變化，顯示：76.12.15～79.9.10期間主河道是位在P1～P6之間，當時河床最深處是在P4的3.9公尺(由沈箱頂面起算)。81.8.30寶莉颱風過境本省所帶來的豪雨洪水，在竹東大橋上游偏向右岸沿溪沖刷而下(詳如相片5-4-1(a))，復因P2～P6橋基間曾施築鋼軌箱型籠(其內拋放卵石)保護工(如白色箭頭所指處)的強勢面阻滯效應，使得保護工上游回淤大量卵礫石，並造成部分洪水偏移至右側弱勢面，深槽區乃由P4～P5附近遷移至P1～P2間，此一變遷仍持續至82.7.，如相片5-5-1(a)所示。其中右岸高灘地表層為較鬆散的黃棕色砂土、下覆卵礫石層；高灘地與深槽河床高差達6.5～8.0公尺；且P1～P2與P3～P5沈箱分別裸露7.5與2.8～3.5公尺。就沉箱長度分別為15.0與13.0公尺之P1與P2而言，裸露深度皆達總長之半以上，已超過容許裸露高度。爰此，橋樑經管單位為確保行車與橋樑之安全，遂由P3再以鋼軌箱型籠內拋卵石的橋基保護工延伸施作至P1，如相片5-5-1(b)所示，其中原P3～P6間排置鋼軌箱型籠上方已澆注混凝土版(護坦)。為考量減少橫阻於溪中箱型籠之形阻效應，並暢通水流，因此P2附近佈設箱型籠的高度較P1與P3為低，且P1～P2與P2～P3高度的變化採近似逐步降階及逐次升階的方式。本項工程完工後通水的情形，詳如相片5-5-1(c)，顯示在流量不大、水位不高時，主河道仍維持在P1～P3間。

迄至83.7.10提姆強烈颱風侵台，全省各地均出現強風豪雨；83.8.3凱特琳輕度颱風侵台帶來部分豪雨。這一期間本橋址處及上下游附近的水位均超過沉箱頂面，使得A1～P1與P6～P7的高灘地呈現濕潤鬆軟的局面(甚至P1靠A1側、及P6～P7間，尚有高灘地流失的情形)。83.8.8道格強烈颱風掃過本省東北角而引進強烈的西南氣流，造成83.8.12八一二水患全省的重大災情(2)。本橋此次之災況為：P1～P4之鋼軌箱型籠遭沖毀流失；P1～A1及A1橋台靠橫山站側40餘公尺內的高灘地、鐵軌均被沖失；且A1～P4的河床與沉箱基礎，分別大幅度刷深與裸露達約5.6～7.4公尺，其中水流流動的最深槽區為介於P2～P4間，詳如相片5-5-2(a)所示。至於P4～P6間，除P6處因水流橫向侵蝕，形成一具陡坡的高灘地外，因P4～P6之箱型籠上曾澆注混凝土版(護坦)的保護，因此大致與82.7.之狀況相雷同(如相片5-5-1(b))。惟83.8.21強烈颱風弗雷特及83.9.1中度颱風葛拉絲的相繼侵台，造成本省北部地區的豪雨，此一期間洪流再次的沖刷P4～P6間較高的河床面及鋼軌箱護坦的基部(如相片5-5-2(a)之P4處)，乃造成P4～P6河床的大幅刷深及橋基的嚴重裸露(如相片5-5-2(b)所示)，最大沖刷深度約達10.6公尺。另外，由相片5-5-2(b)中可知83.9.25前原已被沖毀流失的A1混凝土護坡與軌枕均已搶修保護完成。以上所述之概況，若經由歷年來的河床高程變化來加以判斷說明，更能一探其中的究竟。圖5-5-1中83.8.10道格颱洪後所測的橫斷面河床，得知P1～P4為深槽區(不含A1往橫山站側的沖刷河床)與相片5-5-2(a)所呈現的畫面相吻合；83.9.25的實測河床斷面中，深槽區則已擴大至P6處，平均刷深約9公尺，亦與相片5-5-2(b)者相吻合。

上述相關橋基及保護工災害的原因，包含：(1)數次颱洪的大流量、通水淨寬過小(A1～P4與A1～P6約僅分別為80.0與120.0公尺寬)，造成洪水位高漲沖擊淘刷兩岸高灘地的弱勢面。(2)洪峰在台3線竹東大橋上游即已偏向沖擊右岸，沿溪一路橫向侵蝕、縱向刷深河床(由相片5-4-1(a,b)得以證實)。(3)在本橋下游數百公尺處的河床，有嚴重的超深開採及濫盜採砂石等非法情事(可由相片5-5-1(c)所示橋樑下游不遠處有大型採砂場的作業而獲得證明)。由於超深開採或濫盜採砂石所形成的採砂坑，將造成竹東大橋至採砂坑間河床高程的下降、並引起河床縱向坡度變得更為陡急，因而益發加大水流速度及沖刷潛能。

由於洪流的沖刷使沉箱基礎的裸露愈為嚴重(例如上述於83.9.25時P1～P6沉箱裸露已達8.9～10.5公尺)，橋樑經管單位為確保橋樑與行車的安全，遂利用雙層與單層鼎塊(每個十五噸重)的密集排列方式，佈設於以沉箱中心起算上下游分別為16.07及23.94公尺(即所排置之縱向總長約為40.0公尺)之A1～P6範圍內，橫向的佈置長度約120.0公尺。其中單層鼎塊的高度為1.89公尺，而雙層鼎塊的高度則是3.25公尺，實際排置情形如相片5-5-3(a～c)所示。顯示單層佈設區係在A1靠P1側、P1～P6最下游側長約120.0公尺且寬約8.5公尺之區域、及兩相鄰橋基大約中點位置之縱向間隔帶等處。

值得提出說明的是，由台3線竹東大橋右岸至本橋右岸、長約90.0公尺之卵礫石層高灘地，在83.8.8道格颱風期間均遭洪流沖刷侵蝕為陡峭的邊坡(如相片5-4-1(b)所示)。其中台3線竹東大橋及本橋之A1橋台的混凝土擋土牆，分別於84.2及83.9前既已興建完成(如相片5-4-2(a)與相片5-5-2(b)所示)；至於兩橋右岸間(不包含橋台)陡峭、且易遭沖蝕崩塌的高灘地，亦於賀伯颱洪來襲前已築造堤防完成。換言之，此一河段的右岸因均已興建堤防及橋台混凝土擋土牆，而成為抵抗洪流沖擊時之一強面。相反的，儘管相片5-5-3(a～c)中單層或雙層鼎塊的排置範圍伸展至P6沉箱上下游40公尺範圍內，成為一堅固之構造物。然而最外側之鼎塊縱向排列線與原遭數個颱洪沖刷侵蝕成陡壁的高灘地間，始終是洪流沖擊時的一個弱面，這種情形將反應在洪峰水位的暴漲及單層與雙層鼎塊之排列橫阻於主河道上導致水位益為上升時，引致高灘地陡壁的崩塌與流失。特別是數百公尺之上游側之左岸(包括台3線竹東大橋左側高灘地之弱面)，因洪流的橫向侵蝕與縱向刷深的一路沖刷而下尤為嚴重。實際已發生案例：如第四章大漢溪流域北二高大漢溪橋，與本章5-3節所述台3線油羅溪大橋橋基災害的部分成因，即屬此一類型。

5-5-2  賀伯颱風災況與修復情形

85.7.31～85.8.1賀伯的颱洪對本橋所造成之相關災害，包括：(1) P2～P6間原佈設之單層與雙層混凝土鼎塊悉數遭洪流沖散流失，P2 ~ P6沉箱再度裸露而P2靠P1側之鼎塊則部分傾斜下陷；(2) 高度比沉箱頂面還高之P6～P10間的高灘地，為洪流刷深十餘公尺，造成沉箱長度僅10公尺長之P9橋基向上游傾倒斷裂、二孔鋼樑連同掉落溪中，且P6～P8與P10之沉箱裸露深度長達5.4～9.1公尺，災況詳如相片5-5-4(a～c)，沖刷深度分佈如圖5-5-1所示。

吾人根據：歷年來此一河段上下游數百公尺內的河道特性、及災後至現場的測量調查，推測各項災害原因為：(1) 84.4間所築造之單層與雙層鼎塊的橋基保護工，係施作至A1橋台及P6橋兩端。A1橋台側因上游堤防及擋土牆的存在，構成抵抗水流沖刷的一強勢面；而P6側之原高灘地陡坡(上下游綿延數百公尺)，卻形成易受洪流淘刷的一弱勢面。在洪流水位上升、及鼎塊橋基保護工橫阻溪中之阻牆效應下，再次抬高水位，乃在P6高灘地形成橫向侵蝕及縱向刷深，俟P6靠P7側之高灘地被局部刷深變寬後，將導引大量的洪水快速通過此一隘口，行將向P6兩側淘刷，造成隘口逐漸擴大，因而P6靠P5側之鼎塊乃產生橫向傾倒及翻滾，因而連鎖性的引致P2～P5間鼎塊的大量流失。至於P6靠P7側(乃至於延伸至P10)的高灘地，由於在洪流沖擊下始終是一弱勢面，在P2～P6鼎塊尚未沖失前，由於逼近鼎塊之水流的繞道通過(即二次流效應)、及來自台3線竹東大橋上下游靠左岸的弱勢面沿線沖刷侵蝕，乃造成洪流流心集中於P7～P9間，致使P6～P10間河床大幅刷深為U型，最大局部刷深深度發生在P9附近約9.7公尺(此一數據是在颱洪過後所量測，在洪峰來臨前後可能大於此深度)，對沉箱總長為10.0公尺的P9而言，終因穩定度不足而向上游側傾倒。雖然P7與P8裸露長度達9.4公尺也相當的嚴重，惟因該沉箱長度較長(為13.0公尺)而幸免於被沖毀。(2) 經由相片5-5-1(c)之現場比對、及探訪橋址附近的民家訪詢證實得知：在上坪溪與油羅溪匯流處附近(即相片5-5-4(b)所示下游側)，有數處採砂石場所深挖的大型採砂坑。採砂坑對河床的下降、主河道的遷移均有十分不利的影響，尤其對本橋、台3線竹東大橋、及台3線油羅溪大橋間的河床坡度產生變陡的效應，因而更易造成河床的沖刷與下降。颱洪過後，在橋下游目視所及數百公尺範圍內，很難找到被沖散流失的鼎塊散佈於河床上(即使在更下游的河段亦是如此)，據此推測大量被沖失的鼎塊很可能是翻滾落入採砂坑中(洪流沖刷過後河床採砂坑已被填補、河床坡度也已改變)。

賀伯風災後本橋的管理單位已利用全套管基樁施工法，重新建造P7～P10之橋基完工(1)，其中直徑為1.2公尺之基樁的入土深度達25.0公尺，且樁帽(下接六支基樁)係置於當時風災後的河床面下(詳如圖5-5-1及相片5-5-5(a~c)所示)，高程為124.17公尺。依據水利局之頭前溪治理基本計畫(3)，本橋址處與台3線竹東大橋之計畫河寬均為460.0公尺，惟目前本橋的主河道是在A1～P10間僅約198.0公尺寬的區域內。值得特別注意的是: P2～P6沉箱尚未保固或補強，仍有潛在的沖刷威脅； 目前的最深槽區係在P7～P9間，仍較靠近左岸的高灘地。鑑於：台3線竹東大橋上游左岸高灘地附近河床迄至本橋P7～P9間之河床面較低，於未來洪汛時甚易形成流速較為湍急的流心帶，再加上台3線竹東大橋主河道左岸(P5)處施作蛇籠工與陡峭高灘地的弱勢面，很可能再次迫使水位高漲的洪流橫向侵蝕、縱向刷深沿岸而下，沖擊淘刷本橋P10靠P11的陡急高灘地，這對沉箱長度為12.0公尺之P6、P11、與P12將構成莫大的威脅。

5-6ˉ竹林大橋

5-6-1  背景資料

竹林大橋建於民國六十三年三月，橋之上下游側拓建於民國八十四年一月，跨越頭前溪，位於縣123線上、兩端連接芎林鄉及竹東鎮。本橋長與橋寬分別為881.0與21.0公尺，共有21孔PC簡支樑、跨距為40.0公尺。橋基每墩原各有三支獨立沉箱，上下游側基礎為直徑4.0公尺、深度14.5公尺之沉箱、而中間舊有橋基則為直徑5.0公尺的沉箱，沉箱頂面高程約為106.0公尺。

本橋於63.3完工通車時之河床高程，由圖5-6-1中得知平均約為106.1公尺，除P2、P3、P5、P6等(舊)沉箱裸露約0.5～1.0公尺(1)外，其餘大都是由卵礫砂石層所覆蓋。及至79.12本橋上下游側開始進行拓寬工程時，主河道是位於P5～P7。當時最深處的河床位在P7間、且距沈箱頂面約4.7公尺，亦詳如圖5-6-1。竹林大橋當時完工後之情形(如相片5-6-1(a))，而相片5-6-1(b～d)，為本橋上下游側拓寬工程中正進行P2～P7沉箱的安置作業時，適值(81.8.30)寶莉輕度颱風來襲所挾帶之洪流流經橋址及洪水退水後的情形。由相片5-6-1(c,d)中可約略估計當時P3～P5沉箱的裸露深度約在2.8～5.0公尺之間，最深槽區是在P5～P6(靠P7側)。再者，由於歷年來橋址上下游不遠處之河床大量開採砂石的影響及83年間數個颱洪沖刷的作用，使得主河道之河床更為下降。至84年時，P4與P5的沉箱已裸露約10.0公尺(2)，橋樑經管單位遂併同上下游側完成新建之P4與P5沈箱(直徑為4.0公尺)與舊有沉箱，進行P4與P5每墩三支沉箱的橋基保固(包墩)工程、並將上下游側的沉箱直徑加大為5.0公尺，詳如圖5-6-2所示。

5-6-2  賀伯颱風災況與修復情形

賀伯颱洪過境後，由現場兩岸高灘地水痕所測得的洪峰水位為105.86公尺(即幾乎達到沈箱頂面106.0公尺的高度)。由圖5-6-1中可知悉賀伯颱洪沖刷河床的變化情形，其中主河道是位於P3～P7間，而P3至P7的沉箱裸露深度分別為7.6、11.0、9.2、6.2、及2.5公尺，主河道中最大沖刷深度為發生在P4與P5中間最深槽化的11.2公尺，沖刷災況詳如相片5-6-2與相片5-6-3。由畫面中所述橋址上下游可得知：流路具有大幅度轉彎(蜿蜒) 的特性，因此恰位為彎周的P3靠P2側則有橫向侵蝕崩塌的刷深現象；此外，蜿蜒流經橋樑下游側之洪流又因慣性作用而迎面沖擊下游不遠處的右岸堤防基腳，導致堤防沖毀數百公尺。

賀伯風災後，本橋業管單位已利用拋卵石、及佈設十餘道橫向枕籠與鋪置單層甲種蛇籠的工法，完成風災後之橋基搶修工程。佈置蛇籠工的範圍為由P3至P5之靠P6側(距P5中心22.0公尺)(3)，橫向寬度共107.0公尺、上下游縱向長度為60.0公尺，橋基處蛇籠工的頂面施作高程變化，則採以P5附近為最深槽的位置而呈現近似V字型的分佈，詳如相片5-6-4(a)及圖5-6-1所示。吾人經由數次現場的踏勘與調查，發現：(1) 蛇籠工施作縱向範圍的起終點附近，分別具有較深的低窪區與泥岩層的裸露、及蛇籠尾端下游的河床坡度相當陡峻。前者可能形成洪流的過度集中，沖刷淘深已崩解的泥岩層而漸擴及影響上游側的蛇籠工；後者坡度的加大，容易產生跌水沖刷而使河床加速沖刷下降。(2) 或許是囿於經費的限制，目前橋基蛇籠保護工的施作範圍是含蓋P3(靠P2側之3.0公尺)至P5(靠P6側之22.0公尺)，且P3與P5側邊均有鋪設具緩坡狀的蛇籠以為護坡工程。惟朝向兩外側施築的橫向寬度與高度似乎略為不足，因為在颱洪水位暴漲下，水位甚易漫淹過兩端的蛇籠工頂面，因此兩外側較為鬆散的卵礫石層均易成為水流沖刷繞流的攻擊弱面。舉例而言，P3側與P5側兩端最高的蛇籠工頂面高程分別為100.8與99.8公尺；渠等與P5處最深槽區之蛇籠工頂面高程(為97.8公尺)間的高差，僅分別為3.0與2.0公尺，一般的洪水位即能快速漫淹於其上(請注意賀伯颱風洪峰水位105.86公尺幾與相片所示之沉箱頂面106.0公尺齊高)。

本橋係位於油羅溪與上坪溪匯流點之下游1.7公里處，由於頭前溪同時會聚兩溪流的洪水量，然而本橋址處主河道(P3～P7)的河寬僅約150公尺，通水寬度過於狹小(油羅溪之台3線油羅溪大橋與上坪溪之內灣支線鐵路竹東大橋的主河道寬度分別約為140.0及198.0公尺)。吾人若再考慮通過本橋之洪流具有大幅度蜿蜒、流速分佈相當不均的特性，即可想像：通過的水流湍急的程度與沖刷能力的大幅提升。因此，就防制橋基沖刷及保護橋樑與河防安全之解決對策而言，首應維持〝更上游主河道〞的穩定(例如禁止開採砂石)，整理橋址上游側百餘公尺之兩岸的高灘地(避免蜿蜒河道中水流迎面沖擊點的存在，如相片5-6-2中白色箭頭所指處、平整河道並加寬P7～P10上下游高灘地為通水區，以期降低洪水流速及減少沖刷的潛能。總之，上游兩大支流的匯流、橋址處過於窄小的通水寬度、橋址上游側存在低窪區而迫使水流集中、及蛇籠工尾端下游河床的陡降等，勢將大幅提升洪水的流速，這對河床的沖刷、及泥岩層的回脹崩解與剝離沖蝕是相當不利的。

5-6-3  86年洪汛期災況與修護情形

86年6月10日前後一週豪雨中，在小規模洪水情形下，水流在本橋P3～P6橋墩之間流動，此一區域即為賀伯颱洪過後蛇籠工的佈置範圍，如相片5-6-5(a)中所示。由於蛇籠工的橫斷面佈置如V字形(如相片5-6-4(a)中所示)，且P5為V字形之底端，另外，由相片5-6-5(a)中可看出左岸上游之一小支流，在本橋橋址上游P3～P4橋墩之間和主流匯流，在匯流處形成低速區並淤積砂石，使得主流心從P5橋墩通過並造成上下游彎曲蜿蜒河道往竹東端調整。

86.8.18溫妮颱風為北部地區帶來充沛雨量，當日由現場觀察發現，洪峰水位約為102公尺，已經比P3側與P5側蛇籠工兩端點高程100.8公尺與99.8公尺高。當洪水通過P3～P6間蛇籠工的下游端時，已經有明顯的水躍與沖刷現象發生，在相片5-6-5(b)中可清楚的看到水流在P4~P5之間湍急情形。86.8.19洪水稍退後再次踏勘現場，發現在P4靠P3蛇籠工的下游處有破裂現象；右岸高灘地遭輕微流失，如相片5-6-5(c)所示，而蛇籠工破壞的原因為高速洪流夾帶上游之卵礫石滾動或跳動通過蛇籠工，這些滾動或跳動的大卵石撞擊、磨損蛇籠工之鍍鋅網目，造成鍍鋅網目斷裂、內部的卵礫石被掏空攜出而形成坑洞，造成蛇籠工破壞。至於86.8.29安珀颱風並未為頭前溪流域帶來洪水，其情形大致和溫妮颱風時類似。

經過86.8月份的兩個颱風侵襲後，於枯水期間(86.12.5)詳細調查本橋之蛇籠保護工。吾人發現除在P4靠P3處附近之蛇籠工破壞範圍有加大外(詳如相片5-6-6)，且在P5靠P4蛇籠工的下游處發現部份捲成一團的蛇籠工，推測發生原因為：在本橋橋址上游P3～P4之間有一支流和主流匯流，上游P3～P4之間淤積的砂石易將水流挑往P5橋墩附近，造成P5為河川主流心通過處，水流特別湍急。在高速洪流通過橋墩時，部份蛇籠工遭受上游卵礫石撞擊形成一破損之開口，使得大量水流由開口破裂處潛入蛇籠工下方。潛入蛇籠工下方的水流因流速減小壓力增加，造成一向上推擠的力量，蛇籠因此由開口前端發生翻起的現象，而在洪流持續作用下，導致原蛇籠之開口破裂處逐漸擴大、大量蛇籠工遭沖至下游處並發生捲曲之情形，詳如相片5-6-7 (a,b)。

另外也發現在86洪汛期過後，P5~P6之間未鋪設蛇籠工的(高)灘地上，出現最大刷深深度到達4.25公尺，對於P6的裸露深度已經到達8.14公尺，覆土深度不到6.4公尺，詳如圖5-6-1所示。P5~P6之間原為蛇籠工和高灘地的連接段，為何颱洪後此處發生嚴重刷深，可能原因為：P5~P6位於蛇籠工佈置的邊緣，其V字形佈置之邊緣和最低點的高差明顯不足，當洪水來臨時易越過蛇籠工佈置的邊緣，侵蝕弱勢面(高)灘地，洪水除會側向侵蝕(高)灘地(詳如相片5-6-8(a,b))外，亦會在此處縱向刷深河床，導致河床深槽化，而其上游帶來的卵礫石更直接撞擊、磨損邊緣端的蛇籠工，使得有些蛇籠翻滾、拉扯變位，最後在邊緣處蛇籠工呈現上下起伏的現象。

87.3月本橋正在施作有關86年洪汛期間因洪流沖刷所造成的大規模蛇籠工破壞的保護工程(詳如圖5-6-3) (4)。原P4靠P3和P5靠P4處的蛇籠工流失區，及P5靠P6遭受洪流侵蝕的沖刷區，回填大量的卵石予於整平；至於已經被刷深的P5～P6之間的河床，除拋填卵石外並仿P4、P5(詳如圖5-6-2)在P6橋墩澆製混凝土，進行每墩3支沈箱的橋基保固(包墩)工程，此次施作的橋基保護工法，除將上次洪汛期破壞的區域拋石整平外，並於上下游縱向長度為60.0公尺，及包含P3~P6間的橫向寬度共140公尺之區域，澆製50cm厚的混泥土鋪面，並於上下游端加設截水牆，最後在後截水牆下游端的20公尺內施作格地樑並在之間填卵石，以期穩定河床。

根據上述調查研究發現︰由相片5-6-5(c)中可清楚的看到P3橋址上下游附近雖無重大破壞，但由沈箱頂部高程與其身側的高灘地關係看來，當較大洪水來臨時，難保不會有侵蝕高灘地的情事，因為賀伯颱洪的洪水位已經到達沈箱頂部高程，所以此一弱勢面高灘地的整治，也是值得注意的事項。由相片5-6-7 (a,b)中發現蛇籠工捲曲之情形，此種現象宜注意蛇籠保護工的撞擊和接合處之改進處理措施，在新的保護工設計中，工程師利用50cm厚的混泥土鋪面來做改進，這是項非常好的做法，但須注意水流經過混泥土鋪面後是否有因粗糙度改變，水流有流速加快之情形，另建議要加強下游消能設施，以降低沖刷潛能，避免保護工下游的河床淘刷。建請河川治理單位，注意本橋上、下游之河川特性，及橋址處通水斷面明顯不足狀況，當前首要目標除研擬擴大通水斷面，更應完整規劃整治上下游河床。另外，在興建保護工的同時，應加強高灘地弱勢面的處理，以強化護坡整治，避免重蹈側向侵蝕之模式產生，最後宜掌握工程的施工進度，避免洪汛期來臨前發生未完工，造成保護工更大規模二次破壞。

5-7ˉ中正大橋

5-7-1  背景資料

中正大橋又名竹中大橋，建於民國七十一年七月，跨越頭前溪，本橋之上下游最接近的橋樑，分別為北二高頭前溪橋與縣117線經國大橋。本橋位在竹48線上，兩端銜接芎林鄉與竹東鎮，由於竹48線可直通至新竹市科學園區、工研院、及市區，因此往來車輛相當頻繁，是一重要的交通孔道。本橋長與橋寬分別為680.0與7.5公尺，共17孔、跨距為40.0公尺；橋面高程與樑底高程分別為74.34與72.13公尺。下部結構是由直徑3.0公尺的單支墩柱及直徑為5.5公尺的沉箱基礎所構成；沉箱的長度為16.0公尺，其頂面高程互有不同。

本橋於71.7興建完工時之河床高程如圖5-7-1所示，顯示當時之主河道是在P10～P11之間(P1～P2間為灌溉用水路)(1)。另外依據69.5各橋墩處之地質鑽探結果(2)，說明了橋址處的河床率皆由厚度達4.2～12.0公尺之卵礫石表層、再下覆4.0～15.8公尺的砂質泥岩所構成。據此，由圖5-7-1中可看出在橋樑完工時僅P10沉箱裸露未及1.0公尺，餘率皆由卵礫石表層所覆蓋。

本橋下游不遠處至隆恩堰施工地點附近之河床，長年以來由於大量砂石的超深開採及濫盜採、與洪流沖刷，導致主河道河床嚴重下降，造成：橋址所在迄至下游長達約4.0公里範圍內之主河道河床岩盤盡皆裸露的地步。這些河床岩盤大多是由泥(頁)岩層、或泥(頁)岩與砂岩互層所構成，在如2-5-2節所述之岩體，在枯水期與豐(洪)水期之乾濕狀態交互變化下，遂產生(吸水)回脹(乾縮裂縫)崩解的現象；在洪水來襲期間將因水流的沖蝕而剝離流去，新岩體則裸露出來並遂行整個回脹崩解與沖蝕剝離過程。再由於橋址下游河床岩層的種類分佈不一、加上河川水流的不均勻性，因此長年下來，本橋下游數公里內已然形成如大漢溪流域之大溪橋、武嶺橋、三鶯大橋、後村堰等地方處處可見之蝕溝地形，且主河道河床亦有逐漸刷深形成峽谷之趨勢，將再次引致河床坡度的加大、及水流過度集中而造成流速的變大與沖刷潛能的增加，益增橋基保護與河防安全維護的困難度。鑑於河床的持續下降而影響橋樑的安全，橋樑管理養護單位首度於75.7.24完成P10橋基保護工程，此後於76.9、78.7、80.1、與84.6從事另外四次的橋基保固工程。

5-7-2  賀伯颱風災況與修復情形

85.7.31～85.8.1賀伯颱洪通過本橋之洪峰流量約2,600 CMS、洪峰水位64.73公尺(高過P10～P13沉箱頂面約3.6公尺)。此次颱洪所造成之橋基與其保護工的災害，包括：P9～P10橋基附近最大刷深約5.5公尺(由橋基護坦工頂面起算)、P9～P13下游護坦工的大面積毀損與河床刷深，P10～P11間凹槽導水道混凝土版的斷裂。有關橋樑P9～P12沉箱下游側的河床高程，詳如圖5-7-1所示；至於相關災況則如相片5-7-1至相片5-7-3所示。相片5-7-1為由橋面上向P9～P13上游側之河床所拍攝的畫面，其中可見兩塊大面積的混凝土護坦工中間隔著一導水路(護坦工高程及導水路的深度與寬度已標示於圖5-7-1中)；另外，亦可清楚的觀察到：在P9～P10間護坦工已破裂成一凹陷區域、及P10～P11間導水路斷裂的痕跡。相片5-7-2是由P8橋面上向P9～P13下游側之河床所拍攝的俯視畫面，其中可見(P9～P13間之)混凝土護坦工已有大區域的破裂(位於P9～P11間及P13的下游)，使得過去十年來所施作的各種橋基保護工或固床工一一呈現出來，例如：菱形塊、方形混凝土塊、地樑、蛇籠工、(P10)混凝土擴展基版、…。相片5-7-3則是以另一個俯視角度由P9下游側之高灘地向P9～P13區間所拍攝的畫面(相片5-7-1～相片5-7-3中所套印之號碼或大寫英文字母，係表示橋墩編號及災害區域的標定對應點)。由此一角度可通視整個由橋上游40公尺處延伸至橋下游約80.0公尺處混凝土護坦工的全貌，其中所見平行於地樑的下游端附近，均有相當明顯的水流淘深切割河床的現象。此一現象之發生機制為：高速水流(或洪水)沿導水路或上游護坦工一路奔騰而下、沖擊混凝土護坦工尾端與原裸露之已崩解岩盤的交接弱面，導致交接面附近形成一沖刷坑。由於現地有大量的軟弱泥岩或頁岩存在，更易造成沖刷坑往上游及下游的傳播擴大，尤其向上游側之向源沖刷勢將淘空護坦工版面底之河床料或早期舖設的各種異型塊或蛇籠工，終而引致大區域護坦工的向源沖刷、並由下游延伸至P9～P11橋基處。至於向源侵蝕破壞的主要區域為何是集中在P9～P11側，吾人認為可能與河床岩盤的組成結構有密切的關係。

為能較清楚的瞭解沖刷後的現況，遂針對相片5-7-3所示C'BB'附近(即P10與P11間的橋基與混凝土導水路)、CAC'周邊(即P9～P10橋基及刷深河床)、及FF'周邊(即P13下游側約40公尺處)作較細部的觀測。其中於P10與P11間之導水路嚴重斷裂及塌陷，水流難於往下游流動通過，部分轉而經由混凝土裂縫溝痕處，流入混凝土護坦工與原河床界面間、並經滲流或管湧(piping)方式，由相片5-7-3所示之沖刷坑附近流出；惟因P10沉箱周邊之擴展基版下已淘空大半、水深較導水路斷裂處(BB')為深，乃導引水流轉向朝P9沖擊(實際洪水來襲時，由於水位高漲，應有大量的上層洪流係直接朝向下游奔流跌水沖刷)。由於P9處混凝土護坦工下方的泥岩與砂岩互層直接受水流的沖擊、及岩體吸(或浸)水後強度較為軟弱的情形下，甚易被侵蝕而產生刷深的結果，對於P9(乃至於P10)橋基的安全相當不利。至於相片5-7-4中則可清楚展現：P13下游側約40.0公尺處之大型沖刷深坑；向源侵蝕引致混凝土護坦工的斷裂；上游滲流進入、或是由P10與P11間導水路斷裂塌陷處流入護坦工與原河床岩盤之界面再流出的現象；另外，連堤防的部分基礎也有被淘空的情形。

我們已於上述中說明：本橋基之相關災害是與橋址所在位置、及下游側河床的岩層特性息息相關。在進一步瞭解岩層的組成構造及抗沖刷耐蝕的相對強度之前，經檢視現場、於橋樑下游側再篩選出幾種較具代表性的已(或正進行)崩解岩體，例如相片5-7-5(a～f)所示。其中相片5-7-5(a)為岩體表層已崩解之岩塊被洪水沖蝕剝離後、新裸露的岩塊正進行崩解的一個過程(即畫面中所示相互毗鄰、具破裂縫隙之岩塊本身，會再破裂為更小的岩塊)。相片5-7-5(b)為具薄層片狀、質地較為鬆脆之砂質頁岩崩解的一個過程。相片5-7-5(c)為表層已被沖蝕剝離後具節瘤狀之新裸露岩塊進行崩解的一個過程。至於相片5-7-5(d,e)則為在鉛垂面上具層面分明之泥岩與砂岩互層、或頁岩與砂岩互層的破裂崩解岩體，其中相片5-7-5(d)中所示為靠近水流流動附近或浸水區的垂直岩塊，若以手輕力觸動搓揉後再放入水中，立即變為相當粘稠的(粘土)泥巴，間接顯示這些靠水側泥岩塊遇水軟化、甚易遭水流沖蝕的特性。因此，相片中橢圓圈所標示處之崩解岩塊基部將被逐漸沖刷流去，並導致整個垂面上崩解岩塊的崩落，河床也因而下降。吾人於85.12～86.2枯水期間所作的數次調查中，原已破裂為細小塊的岩塊，由於崩解作用的持續進行、及86.3迄86.6.8數次的陣雨沖蝕，許多如相片5-7-5(a～c)所示大區域、水未淹及處之崩解岩體已變為如相片5-7-5(f)所示般之鬆散泥土狀，因此吾人可以想像：在豪雨季節或洪水期來臨時，河川水位漸升而漫流於河床上時，很容易將這些鬆散泥土沖蝕搬運而去，再次地造成河床的下降。同樣如大漢溪流域武嶺橋(4-3節)之河床岩盤採樣試驗般，吾人亦於中正大橋橋址P9附近、及已沖刷破裂之混凝土護坦工下方，採取若干岩石樣體來進行岩石消散耐蝕試驗。按附錄三及仿相片4-4-3之試驗步驟，針對如相片5-7-5(a)所示現場分佈範圍最廣泛之岩石加以測試，土壤力學性質分析及消散耐蝕結果均如附表3-1所示，其中表上所列中正大橋數據樣本，係取自P9下游側向源侵蝕之沖刷深槽附近(如相片5-7-2(a)中白色＋號所示位置)；而表中所列為對應於相片5-7-3所標示之位置。

本橋P10與P11間導水路的斷裂凹陷、P9～P10下游側護坦工的破裂與橋基處河床的刷深、及P9～P13下游約30～70公尺間大區域護坦工的毀損(均起源於跌水沖刷及向源侵蝕)，加上軟弱岩盤持續的風化崩解與沖蝕剝離，在在的使本橋的安全面臨嚴苛的考驗。爰此，本橋管理單位乃於橋樑下游85公尺處興建一座跨主河道(P9～P13)、長218.5公尺的重力式混凝土跌水消能堰，堰頂高程57.58公尺(3)(P10～P13沉箱頂面高程為62.13公尺、橋基處護坦工高程為59.85公尺)，詳如圖5-7-2，86.6初堰體已由南端P13下游處朝北興築至P11所對應的下游，興築至約總長的一半長度。惟可能受限於經費補助申撥之冗長流程與當時整個大區域護坦工已破損且嚴重刷深的部分、或斷裂處，未能與攔砂堰同步進行施工，誠為一大憾事。

5-7-3  86年洪汛期災況與修護情形

86.6.7起豪大雨特報不斷、加上洪汎期到來，當時堰體尚未完工、及P9～P10下游側向源侵蝕所產生的深槽區尚未及修復，北端未興建段及深槽區勢乃成為大量洪水渲洩的主要通道，除了再次嚴重刷深已深槽化的區域而再危及橋基安全外；更導致護坦工的沖刷破裂面愈為擴大、並危害到堰體施作端的底面基版與大幅刷深河床(因堰體若未完工，大量水流會繞過堰體而刷深河床，如相片5-7-6所示)，而使整個橋基保護工程的功效大減。

本研究於86年7月初在交通部運研所提出期中簡報時，曾指出若干值得注意的地方：(1)本橋樑上游側導水路的更上游河床(如相片5-7-1所示)，於賀伯颱風後已形成部分深槽化及水流集中於P10～P11間的現象，此將導致洪流過度集中在原主河道(P9～P13)通水寬度(僅200.0公尺寬)已然不足的其中一段區域，因洪流流心的集中、局部區域流速的加大，在在地增加該區域所對應之下游側堰體上下游河床的沖刷能力，這顯然非吾人所樂見的情形。因此，若能對本橋上游側的河床稍事整理，對流經橋下游側水流的均佈化、流速的降低、沖刷潛能的抑制，均能發揮其一定的效果。(2)由於堰頂與堰體下游側之尾檻高程差達3.0公尺，將來洪水越過堰體後至尾檻間的洪水流速尚難於有效減煞、或將於尾檻下游端產生跌水，因此需再藉助於消能工或固床工的舖設以穩固河床。以尾檻下游沿堰體之河床高差甚大，因洪流快速越流而對尾檻下游堰基腳處產生局部刷深，此一局部沖刷坑將因河床泥岩層的〝極低耐蝕〞特性，而快速往堰軸沿線及堰基上下游發展，因堰基入土不深，甚易造成堰體基版下之岩體被侵蝕淘空、導致堰體斷裂的情形(它例如：賀伯颱風過境本省，位於嘉義縣吳鳳鄉台3線旁之仁義潭取水口大型攔河堰尾檻的嚴重破壞斷裂即是肇因於此)。(3)若整個堰體與嚴重破損的護坦工修復能完工，於未來洪水期間整個河床勢將漫淹於洪水中，而在堰體兩端與原河岸連接處亦因水位抬高而浸沒在高速洪水中，形成水流最易沖蝕的攻擊弱面，易造成類似大漢溪流域、油羅溪與上坪溪流域中眾多橫向侵蝕、縱向刷深的災害案例，並危及堰體兩端(因洪流會由兩端快速繞過堰體，造成周邊刷深、乃至淘空僅由混凝土所澆注之堰體基版而使其斷裂破壞)。吾人建議：若經費許可，可利用蛇籠工或導流工平順舖設於兩端連接處之水流攻擊弱面周邊及邊坡上；或增建上游挑水工及延建堰體至高灘地、但加高堰體高程，使成階梯狀，下游再佈設消能工。(4)若於洪汛期前堰體及護坦工大面積刷深破損處，未能全面完工，則可能產生洪水由未興築之處及南端與河岸岩體連接處繞過(當然一部分的水流係直接越流過堰體再跌水)，造成大量洪水於堰體上游側形成二次流沿堰軸方向流動再繞過堰體的情形，除了橋樑上游側流下來的砂石難於淤積在堰體與護坦工間較低窪處外，亦將刷深堰體上下游側的堰基河床，嚴重者可能導致局部堰體傾倒而斷裂的情事、或是形成如(2)項所述結果。

令吾人深為感嘆者，由於長年來砂石的超深開採與濫盜採，造成此一河段河床的嚴重下降，並形成今日軟弱岩層盡皆裸露、易受侵蝕刷深的地步。為保護本橋樑安全，橋樑管理養護單位已竭盡心力多次進行橋基保護工程，然而廣大泥(頁)岩層所構成的河床保固治理甚為困難，因為施作任何保護工於此類易崩解受侵蝕剝離岩盤的河床上，終將造成保護工下游側的沖刷(及向源侵蝕)及河床的再次下降，而危及橋基保護工及橋樑的安全。另外，目前台灣省水利處刻正於本橋下游約4.0公里處興築隆恩攔河堰工程，俟將來完工後，本橋橋基保護工與該攔河堰的互動影響也是值得注意的地方。

在86.8.14現場踏勘中得知，下游的重力式混凝土跌水消能堰已經完成，P12~P14之間的混凝土護坦亦已完工並將水流導於其間，而於P9~P12之間正在進行填土鋪設護坦之作業，施作情形詳如相片5-7-7。

86.8.18溫妮颱風侵襲本省，本計畫研究人員於颱風當天在現場進行監測，推斷洪水位約與沈箱頂齊平(高程為62 m)，並拍攝洪流通過橋基之流況，詳如相片5-7-8(a,b)。由P9、P10橋基附近的流況面來看，混凝土護坦破損區域亦有加大之情形，而且觀察洪流通過下游剛性堰的水面變化，發現主行水區(P9~P10間)的重力式混凝土堰體已有部份遭洪流作用而斷裂之情形。

由86.8.27的現場踏勘中得知，溫妮颱洪的確造成P9~P10橋基附近之混凝土護坦破裂區域的擴大、與P9~P10(主行水區)所對應之下游剛性混凝土堰體的破壞，詳如相片5-7-9(a, b)。由相片5-7-1、5-7-8(a)及5-7-9(a)系列中可以觀察出歷次洪流對於P9與P10橋基附近之護坦工的破壞。由於本河段屬〝極低耐蝕性〞之泥岩層，在洪水由護坦工流到河床時，產生的跌水劇烈衝擊泥岩層，由於本河段之岩層抗侵蝕能力極低，使得沖刷坑之規模往上游方向擴大導致護坦基部遭掏空，失去支撐而破裂。

另從相片5-7-9(b)中可以清楚的一覽下游護坦工與重力式堰體破壞之情形。由於86年洪汛期以來，P9~P10一直是本河段的主行水區，再加上軟弱岩層的吸水回脹與崩解剝離、加上水流長期的切割沖刷，P9~P10下游已嚴重深槽化；在施工單位將堰體完成進行填土作業之際便遭遇溫妮颱洪之侵襲，而只有回填土但尚未完成護坦之區域，在洪水來臨之初便產生回填土遭沖刷流失之情事，導致原本埋沒之重力式堰體露出形成一面阻水牆的效應，同時也因為回填土的流失導致洪流逐漸往P9~P10匯集，堰體在遭受大量洪流的直接衝擊下，因其並非設計承受洪流之縱向衝擊力，所以堰體之斷裂是可以理解的。在堰體斷裂後，大部分的洪流由堰體之缺口流出產生束縮沖刷效應，造成堰體斷裂區域加大，連帶的附近區域之護坦工下方所回填的土石亦因此而流失，造成更大區域的護坦工失去支撐力而破壞斷裂。

86.8.29安珀颱風侵襲本省，因為洪水量低於溫妮颱洪甚多，且工程單位尚未將現場修復完成，所以災害情形及模式乃與溫妮颱洪者相似，在此不在贅述。颱洪過後，橋樑管理單位進行P9~P10護坦工的搶修(4)。在86.12.5的現場踏勘中，本橋之橋基保護工程施作在施工單位盡心竭力下已經完工，請詳圖5-7-2。另外，在踏勘中發現在重力式混凝土跌水消能堰之堰趾處，因為局部河床的深槽化或刷深坑導致堰體懸空且有滲流水從堰體下方流出，此一情形可能導致原回填於混凝土護坦下方之粒料因滲流水而流失，造成護坦下方基底掏空而破裂受損，在下次洪汛期來臨時，遭受洪水之沖刷侵蝕導致大規模的破壞。另外，由於堰體下游深槽化之情形相當嚴重，在水流長期切割侵蝕軟弱泥頁岩層下，堰趾遭侵蝕掏空之情形加劇，可能導致承載力不足而斷裂，在下次洪汛期來臨時，造成大規模的堰體受損，產生水流束縮沖刷之效應，連帶的引發混凝土護坦工之破壞，所以對於堰趾已掏空之區域及下游深槽區部份應加以修補及施作消能構造，如鼎塊、蛇籠工…等處理保護，以延緩或阻止深槽區往上游發展較為妥當。

5-8ˉ中山高速公路頭前溪橋

5-8-1  背景資料

中山高頭前溪橋完工通車於民國六十七年，跨越頭前溪，約在中山高92K～93K之間，本橋之上下游最接近的橋樑，分別為上游約0.6公里處之竹縣117線經國大橋、與下游約1.7公里處之縱貫鐵路頭前溪橋。本橋長與橋寬分別為808.7與34.54公尺，共23孔、跨距為35.0公尺，橋面高程與樑底高程分別為36.7與34.6公尺。下部結構是由每墩兩座的獨立壁式墩柱、與兩支橢圓形沉箱(長軸6.5公尺、短軸4.0公尺)所構成，其中P1～P20與P21～P22之沉箱長度分別為15.0與12.0公尺，設計允許沖刷深度為5.0公尺，沉箱頂面高程P1～P18者為27.4公尺、P19～P20與P21～P22則分別為28.4與29.4公尺。86年3月份起本橋上下游側已展開拓寬工程的作業，拓寬橋橋基係採用每座四支、直徑1.2公尺的全套管基樁，其中P8～P17樁帽的頂面高程為25.7公尺。再者，台灣省水利處曾由本橋上游約400公尺處迄至下游2.2公里處(在台1線頭前溪大橋下游370公尺)，完成此一河段的低水治理計畫(1)。低水治理範圍的河段寬度約達200～220公尺，就本橋址而言，係位在P10～P16之間，詳如圖5-8-1所示。

5-8-2  賀伯颱風災況與修復情形

歷年來頭前溪流域砂石的超限開採與濫盜採，加上81.8～83.8數次的颱洪沖刷，河床高程乃逐年下降，使得本橋橋基裸露3.0～6.0公尺(2)。為維護中山高行車之安全，高速公路局乃於84年間利用鼎塊舖設於P8～P15間，以期能穩固河床並確保橋基安全。

賀伯颱風侵台期間，最高的洪水痕經測量為27.8公尺，比P1～P18之沉箱頂面高0.4公尺，洪峰流量約為2,680 CMS (此一流量是以上游不遠處經國大橋的水位所估算)。賀伯颱洪期間，本橋之橋基災害為：原已佈設於P8～P15間之鼎塊，於P12～P13間者已悉數被沖散流失、並造成P11～P12之間靠P12與P13～P14之間靠P13側之鼎塊的傾斜沉陷，詳如相片5-8-1(a,b)所示。由於橋基保護工鼎塊被沖失，乃導致沉箱長度為15.0公尺、設計容許沖刷深度5.0公尺之P12～P13間的河床被洪流大幅度的刷深，實際最大刷深約10.0公尺(2)(由沉箱頂面起算)，情況可謂是相當的危急。高速公路局遂由台中港緊急運送菱形塊拋放於此一嚴重淘刷的區域，期能減少河床的持續刷深詳如相片5-8-1(b)。

吾人經由數次的現場調查認為：此次的橋基災害，除了砂石開採所導致的遠因背景的影響外，最重要的是橋址下游數百公尺內P12～P13間為最深槽區，且河床坡度也至為陡急，因而導引大量的洪水集中通過P12～P13之間。即使賀伯颱洪當時水位高漲而漫淹於北端(P8)至南端的高灘地內，然而洪水始終朝向較低窪處流動，形成水流集中、流速加大的現象，這對P12～P13間河床較細的天然砂石具有強大的淘刷搬運能力，因而影響橋基保護工(鼎塊)的穩定性。加以下游側河床的陡急、高速洪流越過鼎塊佈設區域後，形成下游側亂流的跌水淘刷，終至造成鼎塊的翻滾流失，並形成束縮沖刷與向源侵蝕。由現場P12～P13間鼎塊的流失(詳如相片5-8-1(a))、P8～P12與P13～P15之間鼎塊大多尚完好如初(詳如相片5-8-1(b)，惟最下游側因沖刷而稍有沈陷的情形)、及賀伯颱洪後低水治理工程進行中所挖出翻滾至數百公尺下游的鼎塊(如相片5-8-2所示)等等，足資說明災害的主要發生原因。

為確保P12～P13間河床的穩定，進而達到保護橋基安全的目的，高速公路局已於86年初再以力久塊吊放於P12～P13橋址之河床上，完成橋基緊急保固工程，如相片5-8-3所示(相片所示橋下游側之力久塊，於86年10月吊運拋放於高速公路大甲溪橋下游側作為消能工，請另詳6-7節)。

5-8-3  86年洪汛期災況與修護情形

86年3月起本橋上下游側及下游100公尺處，分別進行拓寬工程及施作長度為335公尺潛堰固床工。為利於拓寬工程中橋樑下部結構之施工、及拓寬與原有橋之橋基保護工的整體佈置，86.4橋樑上下游側部分的鼎塊及力久塊已被吊離原處，擺放在橋址上下游不遠處之河床，隨同拓寬工程所開展之橋基保護措施(3)，可分為橋址處之鼎塊與蛇籠工組合，詳如圖5-8-2～5-8-5﹔及橋下游側100公尺處之潛堰固床工﹙及柔性攔砂堰﹚，詳如圖5-8-6～5-8-7。

由圖5-8-1～圖5-8-5之連續比對，可知：水利單位在橋址處之低水治理範圍介於P10～P16間之200公尺區域(深度2.5公尺)；而橋樑管理所施作之鼎塊與蛇籠工組合之範圍為P8～P17附近約335公尺區域(鼎塊間最大高差約為2.6公尺)，惟實際低水流路亦位在P10～P16間。因大量的三層鼎塊排置在橋基的左右兩側，於洪汛期間勢將造成低水流路之淨通水斷面大幅減少，易導致橋址處附近洪水位的大幅抬升，迫使更大量之洪水漫溢、甚至奔流於已經過平整之灘地上，灘地上的卵礫石層將因洪水沖刷而流失，此一情形以橋基保護工施作之端部(即P8北端或P17南方)，甚至可能因側向侵蝕而大幅刷深灘地，致使部分洪水繞流通過而形成新的深槽溝，因此對於橋基安全可能會造成影響(可能的災況請詳如5-6-3節竹林大橋)。

另外，由圖5-8-5～圖5-8-7之連續比對，可發現橋下游側所施築之潛堰固床工總長度達335公尺，與橋址處之橋基保護工組合的長度相同，除低水流路之200公尺寬度外，再向南北兩側已平整之灘地延伸67.5公尺。其中固床工參考面的最頂部高程均齊一為23.49公尺(即未來此處之河床淤積的高程)與護坡工頂面高程差2.5公尺，固床工係採用四列混凝土塊整齊交錯排列而成，每塊混凝土塊重達70或120噸混凝土塊間50公分之間隙是以粒徑20～40公分之卵石填縫。另最後一列混凝土塊的下游，再舖設以地工織布壓底、拋卵石層、及整齊平舖排列之10噸級之鼎塊消能工(寬度達16.4公尺)，其後再接連拋放寬約5公尺、粒徑40～60公分的卵石續與下游河床面連接。於86年12月本項潛堰固床工除灘地上須再回填河床料及蛇籠護坡工尚未施作外，其餘之部分均已完成施工，而早期為了便於橋址處各項工程之順利進行，另於潛堰固床工的南北兩端分別開挖導水路(詳如相片5-8-4)，以利導水、通暢水流。尤其固床工由南北兩端向河中央施作至合攏後，為不使固床工上游抬升的水位影響橋址處各項工程之進行，導水路的施作就顯的非常重要。相片中所示沿固床工的上游面，於87.2.26可見平行於固床工軸線之水流繞過固床工南北兩端的流況，由於當時之前的一週內全省各地陸續普降豪雨，因此低水流路內亦可見奔流的洪水。

若潛堰固床工完工後河床砂石勢將淤積於固床工的上游側，由於潛堰固床工參考面的最高頂部在335公尺長的範圍內均齊一為23.49公尺，另因橋址處施作大量之三層鼎塊的阻水效應，於洪水期間亦將造成洪水位的抬升，而導致灘地上之卵礫石層更易沖刷而流失。換言之，潛堰固床工與橋址處之鼎塊佈設區為抵抗洪流沖刷的強勢面，由於潛堰固床與鼎塊之施作，必然改變通過橋址處之洪水流動特性，而迫使被抬高水位的洪水轉而沖刷灘地及攻擊橋基保護工端部的弱勢面，甚而導致未施作鼎塊橋基保護工區域之橋基嚴重裸露的情形。

吾人必須特別強調的是：水利單位所施作之低水治理工程之舖卵石護坡及已平整過之灘地(或洪水平原)，於水利工程之設計或水力學上，在較大的洪水條件(即較高的洪水位)下是可能流失或沖毀的，因為護坡工與灘地之區域本來就是行水區的一部分。惟因橋址P8～P17間施作鼎塊橋基保護工與橋下游側100處興築之335公尺寬的潛堰固床工的強化措施；因此低水流路(寬200公尺)及鄰近蛇籠護坡與灘地已被加強抵抗沖蝕的能力，而在無施作保護工的區域也因此成為最易受沖刷侵蝕的弱勢面。由於台1線頭前溪大橋於86年洪汛期間橋基極嚴重災害之殷鑑不遠(請詳5-6-3節所述)；及另審慎考量橋址與固床工間的上下游段之低水護坡與灘地，很可能在較大的洪水作用下而崩塌或侵蝕流失，再因向源侵蝕或側向侵蝕而危及無施作保護工範圍內的橋基。因此，建請注意：儘量延伸橋址處之保護工或固床工施作範圍至堤防或較高灘地，惟應考慮施作參考面高程漸變的問題，即愈向南北兩側之保護工或固床工施作高程宜逐步放大，以利範束洪水於其中，不致發生洪水攻擊繞流沖刷淘深端部之弱勢面。若限於經費或時程上之考量，無法延伸橋基保護工之施作長度時，如相片5-8-4所示固床工南北兩端開挖之導水路於未來回填時，應審慎處理，以免成為水流沖擊的弱勢面。橋基保護工程於有限寬度內興築時，除了以保護橋基安全為首要目標外，也應注意所施作之保護工是否能通暢水流、是否會大幅改變(或影響)通過橋址之洪水流況、是否會形成阻水牆而致洪水位高漲轉而沖擊無施作保護工區域的橋基(進而造成新的橋基災害)。

值得一提的是：潛堰固床工下游側已舖設大量的鼎塊消能工及40～60公分的大卵石，另更下游1.7～2.1公里處之縱貫鐵路頭前溪橋與台1線頭前溪大橋之下游均已建有潛堰固床工(請詳5-9節及圖5-9-2)，即此一河段約兩公里長範圍內已施作三座系列攔砂堰(具有控制河道坡度之功用)，就〝大尺度的觀點〞而言，此段河床受洪水沖刷而大幅淘深形成深槽化的情形，應可獲得控制與改善。因此，橋樑管理養護單位應特別注意嚴防未施作保護工處發生水流繞道通過、局部嚴重刷深河床而影響橋基安全之情事。

5-9ˉ縱貫鐵路頭前溪橋

縱貫鐵路頭前溪橋位於縱貫線竹北市與新竹市間，始建於民國十七年，另舊東主線於民國五十六年改建，舊東西主線之沉箱基礎深度分別為15.0及9.0公尺(1)。民國七十三年八月七日芙瑞颱風過境時，舊西主線P9橋基曾被洪流沖刷倒塌，致行車一度中斷。歷年來由於河床濫盜採砂石及洪流沖刷的影響，河床逐年下降，橋基覆土日淺，為確保行車安全、及配合省水利局之防洪計畫，省鐵路局乃將舊東西主線一併改建，分別於79.6.24與79.8.5完成撥接通車。

本橋位於舊橋上游約30.0公尺，為23孔、跨距32.1公尺之預力混凝土T型樑橋(樑深2.75公尺)，全長738.3公尺，北起102K + 725.9迄至南端之103K + 464.2。下部結構之墩柱為直徑3.0公尺圓形單柱式；基礎則採用直徑6.5公尺、深度達25.0公尺的沉箱。橋面高程與樑底高程分別為27.27、24.624公尺。本橋址處之河床質構造，由上而下幾為卵礫石層，偶而間雜沉泥質砂岩，N值皆超過100、摩擦角估計在40度以上，是為極佳的承載層(1)。

本橋自79年新建完工通車後，歷年來由於河川砂石的濫盜採與洪流沖刷，造成主河道河床愈為下降。為穩固河床與保護橋基安全，鐵路局曾於P9～P11間，利用混凝土方塊或鼎形塊的佈設來穩固河床，如相片5-9-1所示。值得一提的是在此一區間的下游30.0～50.0公尺處，即為舊東西主線所通過的地方(新橋通車後，舊橋樑即行打除，僅留下原埋置於土中之沉箱)。於新建橋尚未通車前，為維持行車安全，鐵路局曾以大面積之混凝土護坦工(下覆有早期施作的鋼軌箱型籠及蛇籠)及混凝土塊來保固河床與橋基。因此就洪流沖刷河床的能力而言，低水治理範圍(P8～P14)內P8～P11間的區域無疑是抵抗洪水沖刷的強勢面。

再者，86年7月31日賀伯颱風來襲前，自中山高頭前溪橋上游400.0公尺處，迄至本橋下游635.0公尺處，水利局當時正進行頭前溪低水治理工程(2)。為兼顧低水治理工程之順利施工、與確保本橋及台1線頭前溪大橋之安全，省水利局遂分別於兩橋下游115.0與100.0公尺處興築橫跨頭前溪、長度為200.0公尺之鋼筋混凝土塊連結式潛堰固床工，詳如圖5-9-1。就當時(85年7月下旬)之施工進度來說，本橋上下游數百公尺內北側之低水治理舖塊石護坡(即內堤，亦詳如圖5-8-1)率皆已拋石舖面完成；而南岸之低水護坡，除本橋上游50公尺處至台1線頭前溪大橋間(長約280公尺)，因東西向快速道路之施工利用此一區域作為放置大樑之處無法興築外，餘之上下游段亦已完成舖設塊石護坡工。另本橋下游約115.0公尺處之潛堰固床工，除南端與(混凝土)護坡底接連處附近約20公尺尚未興築外，餘由北端護坡底延伸至南側共約180公尺寬的部分，率皆完成鋼筋混凝土塊之澆置及部分混凝土塊間拋石填縫作業。因此，南岸低水治理之護坡工與潛堰固床工的未完成(可能因置放大樑而影響施工)、與橋址上下游附近的主行水區係較偏向P11～P13側，乃形成洪水沖蝕淘刷的攻擊弱面。

85.7.31～85.8.1賀伯颱洪通過本橋之通水範圍為P6～P14附近區間(詳如相片5-9-2(a))，洪峰水位經由水痕測量為19.8公尺，比P12～P14沉箱頂面高程18.0公尺高出1.3公尺，另外比南北兩側低水治理護坡頂面高0.7公尺)。由於低水治理範圍內P8～P11間既存之橋基保護工、及其下游混凝土護坦工的存在，形成抵抗水流沖擊淘刷的相對強勢面(洪流期間水位高漲，此一區間大部分的洪水係直接越流而往下游奔流，造成護坦工尾端的嚴重沖刷與淘深)，洪流在橋址上游更為發展出朝西北偏向與朝西南偏向的兩大分(主)流。其中朝北岸偏向的分流，乃沖擊淘刷北岸低水護坡(塊石舖面工)，造成低水護坡的崩毀，部分洪流乃衝過護坡線、沿路沖刷破壞護坡及其頂面長達約百公尺，並沖失北岸的部分高灘地；乃至於由護坡頂面至高灘地間的洪流，又背向沖刷潛堰固床工與護坡交接處之混凝土版，造成甫興建不久的混凝土版舖面工下方完全被淘空而下陷破裂的情事，詳如相片5-9-2(b)。

至於朝南岸偏向的主流，由於：較深槽處原已位於P11～P12區間的上下游，具有水流集中的特性；P8～P11間與P14附近橋基保護工的存在，對較底層洪流具有阻擋而引致偏離的作用；本橋下游115.0公尺處南端潛堰固床工尚有一段(約十餘公尺)未與低水護坡底接連而形成一缺口等三大因素，大量洪水乃被導引朝西南偏向，亦詳圖5-9-2。同樣地，朝西南偏向之主流也淘刷原未興築護坡的南岸高灘地，導致長達數百公尺高灘地沖毀及待用之大樑翻落溪中。另外，此一主流於通過潛堰固床工未完成連接護坡的缺口處(約十餘公尺寬)時，又因已完成部分潛堰固床工的橫阻及部分大樑翻落於斜坡上形成近似護坡的作用(如相片5-9-2(c)所示)，造成束縮沖刷的現象，使得潛堰固床工南端發生傾斜沉陷及流失、河床大幅度刷深、高灘地(賀伯風災前係用來放置東西向快速道路高架橋之部分大樑)沖失的情形。據估計，賀伯颱洪的沖刷作用下，此一缺口(連同流失的潛堰固床工混凝土塊與高灘地)已刷深擴大寬為七十餘公尺，並導致水流會聚之高速大量洪水集中朝向台1線頭前溪大橋之P17～P20間通過，終而造成該橋下游側南下車道P17橋基的沖毀及P18的傾斜。

85年12月底以前由中山高頭前溪橋上游400公尺處迄至本橋下游635公尺處之低水治理(及護坡)工程、與本橋及台1線頭前溪大橋下游之潛堰固床工均已完工，如相片5-9-3所示，至86.7初橋址處低水治理區之河床高程已回淤至16.2~16.5公尺間。惟鑑於本橋P8～P11之橋基保護工強勢面尚在，雖然南岸的低水護坡及下游的潛堰皆已完工，然而位在本橋址與台一線頭前溪下游側之潛堰固床工附近長達約400.0公尺的南側拋卵石舖面護坡及其基部，將是洪水沖擊刷淘的弱勢面(因賀伯颱洪所沖刷淘深之河床地帶雖已填土、拋石、施作低水治理工，但仍屬地層鬆軟、易沖刷而崩塌之地區)。因此，建請相關單位協力重視此一問題並尋求解決的對策，以避免他日重蹈賀伯颱洪沖毀低水護坡、進襲並刷深沿線高灘地導致落橋事件之覆轍。

5-10ˉ頭前溪大橋

5-10-1  背景資料

台1線頭前溪大橋位於台1線70K + 810至71K + 383之間，兩端連接新竹市與竹北市，跨越頭前溪，為一相當重要的交通孔道；距離本橋最近之上下游橋樑，分別為上游250.0公尺處之縱貫鐵路頭前溪橋、與下游約2.0公里處之溪州大橋。本橋長約573公尺(@27 @ 21.21公尺)、橋寬24.0公尺，分為兩部分興建。其中下游側的部分，係日據時代所興建，橋面寬9.3公尺，上部結構為SRC樑及RCT樑；下部結構為壁式墩柱及沉箱基礎，沉箱長8.4公尺，為橢圓式(長軸8.5公尺、短軸3.0公尺)，沉箱頂面高程為18.9公尺。至於上游側拓建橋建於民國六十八年六月三十日，橋面寬14.7公尺，上部結構為PC樑；下部結構亦為壁式墩柱及沉箱基礎，沉箱長9.0～10.5公尺，為長軸8.0公尺、短軸4.0公尺之橢圓柱式，沉箱頂面高程為17.3公尺。上、下游側橋樑之下部結構係分離獨立，橋面版則鉸接方式相連，詳如圖5-10-1(1)。本橋曾分別於國七十年六月二十日裘恩颱風、及民國八十三年八月十日道格颱洪與二十一日弗雷特颱風(2)過境時，發生下游側P10與P12橋墩基沖毀之斷橋災害。83年風災後，橋樑管理養護單位乃於P12橋墩沖毀處就地改建以直徑2.0公尺、長16.5公尺之全套管樁基礎。此外，為維持河床穩固與橋基安全，歷年來本橋已舖設數次的拋石與蛇籠工，其中例如：83.8道格風災後P14～P17與85.10席斯風災後P10～P13之橋基保護工程。賀伯颱洪前，省水利局於本橋上下游及兩岸正進行低水治理工程(位於P8～P19之間)，其中兩岸除鐵路橋上游50.0公尺處至本橋上游左岸約300.0公尺長之範圍內未完成低水護坡外，餘皆大致完成；另本橋下游100.0公尺處之南端潛堰固床工尚未進行封頂及拋石填縫作業。

5-10-2  賀伯颱風災況與修復情形

85.7.31～85.8.1賀伯颱洪通過本橋上游250.0公尺處之縱貫鐵路頭前溪橋時，由於：受到鐵路橋P8～P11混凝土塊與護坦工的強勢面、與P11～P13深槽區弱勢面的存在；南岸低水護岸預定施作處因擺設待用之大樑而未及施工、與鐵路橋潛堰固床工南端未興築完成所遺留之缺口；低水治理工程進行中所需之導水路亦位於本橋P17～P18間；本橋下游側100.0公尺處潛堰固床工雖已興築、但南端固床工之封頂澆灌作業尚未完成(即形成高程相對較低之處)等原因的共同影響，洪峰流量約2,740 CMS中之大量洪水乃被導引挑向低水治理護坡工程之南岸附近造成P16～P20橋址處之嚴重刷深，如相片5-10-1所示，(風災後所量測之最大沖刷深度達7.5公尺，詳如河床變化圖5-10-2)，導致下游側(沉箱長度僅8.4公尺)之P17橋墩因穩定性不足而倒塌，造成第十七、十八孔上部結構掉落溪中；另外因第十八孔大樑及橋面落下時撞擊橋墩而引致P18朝南傾斜，災情均詳如相片5-10-2(a～c)。

賀伯風災後至85.12底之前，本河段之低水治理工程亦告完工，而本橋養護單位已將毀損之P17～P18橋基以全套管基樁(直徑2.0公尺、入土深度16.5公尺、每墩六支)相繼搶修完成，並於P8～P19之間再佈設蛇籠工(其中P8～P16原已有舖設蛇籠工)，以保護橋基安全。

5-10-3  86年洪汛期災況與修護情形

吾人已於前節中述及：鑑於縱貫鐵路橋P8～P11之橋基保護工強勢面尚在，雖然南岸的低水護坡及下游的潛堰皆已完工，然而介於縱貫鐵路橋橋址與本橋下游側之潛堰固床工附近長達約400.0公尺範圍內，南側低水治理拋卵石舖面護坡及其基部，將是洪水沖擊淘刷的弱勢面。這是因為賀伯颱洪所沖刷淘深之河床地帶雖已填土、拋石、施作低水治理工，但仍屬地層鬆軟、易沖刷而崩塌之地區之故，因此於洪水時甚易崩潰，很可能再度危及本橋P19～P21之橋基安全，這是值得特別注意的地方。筆者於86.6.10下午曾與橋樑養護單位主管在電話中談及此一問題，而於86.6.11至現場調查連續數日豪雨之洪水流況時，P19下游側數十公尺長之低水護坡已遭沖毀，如相片5-10-3所示，更可引為佐證。當日由橋址處之南北兩側所調查之可能最高水位僅為16.5m(賀伯颱洪洪水位為18.6m)，並未超過低水護坡頂面高度，雖然是屬於小規模的豪雨洪水，然而卻造成水利單位之低水護坡趾部因沖刷而流失，引致坡面之崩塌、高灘地之流失、並向源侵蝕至P19下游側附近(如相片5-10-3(b)所示)，惟甚幸並未造成橋基與蛇籠工之災況。為確保橋基之安全，本橋管理養護單位乃於86年7月中旬在被沖失之低水護坡趾部沿線，增鋪蛇籠工之施作、並以蛇籠工及排卵石護坡強化P19附近之抗沖刷的能力，詳如相片5-10-4(a~c)所示。惟迄至86年8月18日溫妮颱洪來襲前，水利單位所施作而已遭沖失之高灘地與低水治理拋卵石護坡段均未施工。吾人必須特別強調的是：水利單位所施作之低水治理工程之舖卵石護坡及已平整過之灘地(或洪水平原)，於水利工程之設計或水力學上，在較大的洪水條件(即較高的洪水位)下是可能流失或沖毀的，因為護坡工與灘地之區域本來就是行水區的一部分。

86年8月18日溫妮颱洪來襲，橋址處所調查之最高洪水位為16.9m，水流仍未溢淹過低水護坡頂面。僅較86年6月10日之豪雨洪水位高出0.4m。由於86年6月中所沖毀流失之高灘地與卵石護坡工未進行修補，而形成抵抗水流沖刷的弱勢面，以致在此次小規模颱洪過程中繼續側向侵蝕引致更大範圍之高灘地的流失、並向源侵蝕直至P19~P20之上游側，如相片5-10-5(a~c)所示。由相片(a)中可清楚地看到：P20~P21下游側之高灘地流失區域已遠超出相片5-10-3(b)所示者；鋪排卵石之低水護坡的流失崩塌區域，已達至橋址上游側數十公尺處，遠超過相片5-10-4(a)中所示者；P19~P20橋址處之灘地已然成為大量洪水所流經之深槽區，即大量洪水已繞過蛇籠工而經由P19~P20間通過(詳如相片5-10-5(a,b))，除了導致相片5-10-4(c)中所見P19旁之蛇籠工的塌陷外，更嚴重的是造成P19(靠P20側)處河床大幅刷深、下游側之P19沉箱嚴重裸露約達7m(即僅約餘1.4m)，當時橋樑情況相當危急而致使南下車道持續封閉達數日之久。溫妮颱洪過後，本橋管理養護單位立即以卵礫砂石料回填於遭刷深之河床與橋基處、並再施作蛇籠工，以保護橋樑之安全。此外，該單位亦於86年2月中旬發包進行有關本橋再鋪設蛇籠工之橋基保護工程。

吾人認為：以86.6豪雨洪水及86.8.18溫妮颱洪小規模之洪水沖刷，即漸次地造成南岸高灘地的流失(另北岸低水護坡亦有沖失，如相片5-10-5(c)左上方所示)，甚而造成危及橋樑安全之情形發生，可以想見在更大規模(即更高的洪水位與更長的洪水延時)的洪水來襲時所形成之災況將更為嚴重。由於上下游側之橋基沉箱長度分別僅為9.0~10.5與8.4公尺，若扣除沉箱頂面至蛇籠工頂面之高度，則實際埋設於蛇籠工頂面下之深度相當有限，這也是長年來除了砂石開採效應導致頭前溪河床下降外，為什麼歷年來本橋遭受洪流沖毀數次之一主因。因此，假設本橋無新(改)建計劃，則未來颱洪來襲時尚會繼續面臨可能橋基災害。

據悉相關單位已著手進行本橋改(新)建計劃作業，惟本橋為連接新竹與竹北之重要交通孔道，即使立刻興建新橋也無法馬上拆除原有橋樑，更何況由目前至新建橋之完工通車尚需費時2～3年。此其間如何以最經濟、又有效的橋基保護工法來維持橋樑之安全就顯得非常重要。鑑於86年洪汛期間所發生之橋基災況，本橋管理養護單位已於87年2月中發包進行有關本橋P8～P20間再舖設蛇籠工之保護工程(P8～P19間為低水治理範圍)。惟此次舖設新蛇籠工於既有蛇籠工之上方，因上游端具淤砂石功能，洪流通過橋址附近將更易抬高水位(也就是說低水治理工程所佈設之低水流路通水斷面相對減少)，因此在較大規模之洪水來臨時更容易造成洪流漫淹奔流於灘地或洪水平原上。

由縱貫鐵路頭前溪橋至本橋下游100餘公尺處，長達400餘公尺、寬約200公尺之低水治理區域，依序有：鐵路橋北側橋址P8～P11間之混凝土塊與鼎塊橋基保護工、及下游側早期所施作之混凝土護坦工(下方尚覆有蛇籠工，均詳如相片5-9-1)；鐵路橋與本公路橋之間，於低水治理工程中所施作之潛堰固床工(詳如相片5-9-3)；本橋橋址處P8～P20間歷次所施作之蛇籠工(含87年上半年度所舖設者)；本橋下游約100公尺處所興築之潛堰固床工等等保護橋基或穩固河床的措施，因而此一低水流路的區段已然成為抵抗洪流沖刷的強勢面。相對的，在低水治理舖卵石坡的沿線至南北兩端堤防沿線間的灘地地帶，於前述之洪水漫淹奔流下，亦將再次成為最易受沖刷侵蝕而淘深、乃至造成水流繞道之弱勢面區域(尤其是在強勢面與弱勢面交接附近尤然)。鑑於本座橋樑的重要性、及改(新)橋之設計施工至完工通車尚需數年時間。因此，吾人建請本橋於P8之北側及P20之南側無施作保護工的區域也應採行適當的保護措施，以確保橋樑的行車安全。

5-11ˉ溪州大橋

溪州大橋位於新竹市湳雅街通往竹北市之要道上，位在台1線頭前溪大橋下游約1.8公里處，跨越頭前溪，係屬市區道路橋樑。本橋始建於民國六十七年，完工於民國七十一年九月，另於民國八十四年九月翻修(護欄修護)。本橋橋長與橋寬分別為400.0( = 10 @ 40)及7.5公尺，共10孔。橋面高程與樑底高程分別為20.0與16.8公尺，下部結構是由壁式墩柱及直徑為6.0公尺之沉箱基礎所組成。沉箱長度為14.5公尺，沈箱頂面高程為9.2公尺，共有九支沉箱。

本橋始建完工後之河床高程變化概況，詳如圖5-11-1，顯示當時主河道是在P6附近，且河床高程除P6外餘皆為卵礫砂石層所覆蓋。惟歷經二十餘年來河川砂石的開採及歷年洪流及賀伯颱洪的沖刷，河床高程已大幅下降，變化情形亦如圖5-11-1所示。目前的主河道已遷移至P7～P8附近，且P7與P8沉箱裸露深度已達7.0公尺以上，幾為沉箱長度之半，顯示沖刷的嚴重。本橋上下游的流況(枯水期)及橋基沖刷裸露的情形，如相片5-11-1(a～c)所示。由於上游數百公尺之左右兩岸皆有影響水流流動方向之沖擊點(如相片5-11-1(a)中所圈示處)，而造成水流的蜿蜒及部分河床的淤積，其中橋址上游約100公尺處起之左岸附近已然形成深槽區。因此，就未來於本橋施作橋基保護工時，除了局部保護橋基外，亦應與水利局協調併同低水計畫，一起考量清除上游流路蜿蜒及淤積問題及下游數百公尺處農田水利會早期所築造之已毀損攔水堰，並擴大橋址處行水區寬度，期使水流儘量均佈化、避免深槽區存在於約80.0公尺(P6～P8)的範圍內。否則，水流的過度集中及橋基沉箱的阻滯，均將造成洪流流速與沖刷潛能的大幅增加，對所施作的橋基保護工將產生不良的結果，另外，P7沉箱下游側的鋼筋保護層已脫落，亦宜予封補保固。

參考文獻

5-1 節

- 台灣省水利局：頭前溪治理基本計畫，1982。

- 許銘熙：賀伯颱風侵台災害分析及檢討，從賀伯颱風災害探討公共工程之規劃研討會，第1-16頁，1996。

5-2 節

- 台灣省鐵路局：85.07.31賀伯風災內灣支線災害搶修復舊摘要報告，1996。

5-3 節

- 台灣省公路局第一區工程處：台3線油羅溪大橋改建工程竣工圖，1992。

- 台灣省公路局第一區工程處：台3線油羅溪橋P4與P5橋基保護工程竣工圖，1992。

- 台灣省公路局第一區工程處：台3線73K + 692油羅溪橋P4～P7賀伯颱風橋基災害搶修工程竣工圖，1996。

- 台灣省公路局第一區工程處：台3線73K + 692油羅溪橋安珀颱風P4～P7橋基蛇籠修復保護工程圖，1997。

5-4 節

- 台灣省公路局第一區工程處：台3線75K + 956竹東大橋P2～P6賀伯颱風橋基災害搶修工程，1996。

- 台灣省公路局第一區工程處：台3線竹東大橋P4～P6溫妮風災橋基保護修復工程，1997。

- 台3線75K + 956竹東大橋安珀颱風P2～P6橋基蛇籠修復保護工程，1997。

5-5 節

- 台灣省鐵路局：85.07.31賀伯風災內灣支線災害搶修復舊摘要報告，1996。

- 交通部中央氣象局：歷年颱風警報發布概況(自民國四十七年至民國八十五年止)，1996。

- 台灣省水利局：頭前溪治理基本計畫，1982。

5-6 節

- 台灣公路局：台灣公路工程，革新第3卷第2 期，第47頁 ,1976。

- 台灣省公路局第一區工程處：123線0K + 000～1K + 656(含竹林大橋)拓寬工程，1995。

- 台灣省公路局第一區工程處：123線竹林大橋P3～P6賀伯颱風橋基災害搶修工程，1996。

- 台灣省公路局第一區工程處：123線竹林大橋溫妮颱風災害P3～P6橋基保護工程，1997。

5-7 節

- 新竹縣政府：竹中大橋新建工程竣工圖，1982。

- 新竹縣政府：竹中大橋地質鑽探報告表，1980。

- 新竹縣政府：中正大橋橋基維護工程施工圖，1997。

- 新竹縣政府：中正大橋橋基維護工程施工圖(搶修部份)，1997。

5-8 節

- 台灣省水利局：頭前溪低水治理計畫施工圖，1996。

- 國道高速公路局：賀伯颱風災後本省主要河川橋樑受損概況及保護對策簡報，1996。

- 國道高速公路局﹕中山高速公路楊梅交流道—新竹系統交流道段拓寬工程～頭前溪橋橋墩保護及固床工施工圖，1997。

5-9 節

- 台灣省鐵路局：鐵路沿線老舊橋樑重建工程總報告第3冊技術篇(一)頭前溪橋，第4-1～4-16頁，1991。

- 台灣省水利局：頭前溪低水治理計畫施工圖，1996。

5-10 節

- 台灣省公路局第一區工程處：台1線頭前溪橋簡報，1996。

- 聯合報，民國八十三年八月二十二日災情報導，1994。

圖目錄

圖5-2-1ˉ	內灣支線鐵路橫山大橋P15與P16包墩詳細尺寸(a)沿水流方向之斷面 (b)沿橋面方向之斷面圖

圖5-2-2ˉ	內灣支線鐵路橫山大橋歷年來河床高程變化情形

圖5-2-3ˉ	內灣支線鐵路橫山大橋部分新建橋基及原有橋基保固竣工(設計)圖(摘自文獻[1])

圖5-3-1ˉ	油羅溪大橋歷年來河床高程變化情形

圖5-3-2ˉ	油羅溪大橋P4與P5橋基包墩詳細尺寸(摘自文獻[2])

圖5-4-1ˉ	台3線竹東大橋歷年來河床高程變化情形

圖5-4-2ˉ	台3線竹東大橋溫妮及安珀颱風災害橋基保護修復工程佈置示意圖

圖5-5-1ˉ	內灣支線鐵路竹東大橋歷年來河床高程變化情形

圖5-6-1ˉ	竹林大橋歷年來河床高程變化情形

圖5-6-2ˉ	竹林大橋P4與P5橋基保固工程平面圖及斷面圖(摘自文獻[2])

圖5-6-3ˉ	竹林大橋溫妮颱風災害P3~P6橋基保護工程配置圖

圖5-7-1ˉ	中正大橋歷年來河床高程變化情形

圖5-7-2  	中正大橋橋基保護工85年賀伯風災修復工程及86年洪迅期受災區域

圖5-8-1 	頭前溪(經國大橋下游至台1線頭前溪大橋下游段之)低水治理工程舖石塊護坡與整治河床的關係圖

圖5-8-2	中山高頭前溪橋於拓寬工程中所進行之橋基保護工程與施作範圍

圖5-8-3   中山高頭前溪橋沿橋軸方向所見使用單層與雙層鼎塊（下方另排置蛇籠）保護橋基之佈置方式

圖5-8-4   中山高頭前溪橋橋址周邊河床舖排蛇籠工之施作圖

圖5-8-5   中山高頭前溪橋橋基保護工程中沿上下游方向所見舖排單層鼎塊之施作圖

圖5-8-6   中山高頭前溪橋下游興築潛堰固床工之施作圖

圖5-8-7   中山高頭前溪橋下游興築潛堰固床工之相對位置與高程圖

圖5-10-1	台1線頭前溪大橋橫縱斷面圖(摘自文獻[1])

圖5-10-2	台1線頭前溪大橋歷年來河床高程變化情形

圖5-11-1	溪州大橋歷年來河床高程變化情形

相片目錄

相片5-2-1ˉ賀伯颱風過境後內灣支線鐵路橫山大橋之災況：(a)與(b)為P12～A2之情形，其中P14橋墩倒塌沖毀；(c)為P8～P10沖刷情形

相片5-2-2ˉ內灣支線鐵路橫山大橋部分新建橋基及墩柱完工後的情形

相片5-3-1ˉ油羅溪大橋P3～P6間工保護工程84.6.16完工後的情形，畫面中P4周邊為包墩。(資料來源：公路局第一區工程處新竹工務段)

相片5-3-2	油羅溪大橋P4包墩及蛇籠工被賀伯颱洪沖毀的災況(a)由上游往下游拍攝；(b)由下游往右岸上游拍攝

相片5-3-3	油羅溪大橋P6～P7賀伯颱洪沖刷的情形。(a)由上游往下游拍攝；(b)由P5處往P7處拍攝

相片5-3-4	油羅溪大橋賀伯颱風橋基災害搶修蛇籠工完工後情形。(a)上游側，由P7往P3方向拍攝；(b)上游側，由P4往P7方向拍照，畫面中白色箭頭所標示處為蛇籠護坡工；(c)下游側，由P4往P7方向拍照，請注意蛇籠工下游端鋪設大卵石的情形

相片5-3-5	油羅溪大橋之橋基保護工歷經86年洪汛期之洪流沖刷情形。(a)86.6.連續豪雨洪水流況；(b)86.8.18溫妮颱洪流況；(c)橋基保護工下游端附近形成沖刷坑(攝於86.12.19)

相片5-4-1	台3線竹東大橋主河道河床沖刷變化。(a)82.7.17時；(b)83.8.19時所攝

相片5-4-2	台3線竹東大橋於83.8.8道格颱風及83.8.21弗雷特颱風過境後，完成以蛇籠工舖設於A1～P4間之搶修工程。(a)由P4往A1方向拍攝；(b)由下游往橋址拍攝

相片5-4-3  賀伯颱風過境後竹東大橋之橋基災況。(a)由P1往P5拍攝；(b)由下游往P5方向(即左岸高灘地)拍攝

相片5-4-4   台3線竹東大橋賀伯颱風橋基災害搶修工程。(a)85.10.27當時蛇籠工已施作至橋基P4處，請注意P4～P5上游側之深槽區；(b)為蛇籠工末端下游與河床交接處情形(攝於85.10.27)

相片5-4-5   竹東大橋於86年洪汛期之流況。(a)86.6.11連續數日豪雨情況下P4~P5間跌水沖刷情形，圓圈標示處係為流心通過且跌水沖刷最為激烈的所在；(b) 86.8.18溫妮颱風過境，洪流造成P5附近的高灘地側向侵蝕，而蛇籠工尾端則產生相當明顯的水躍現象

相片5-4-6   竹東大橋橋基蛇籠保護工於86年洪汛期間受損情形。(a)為因洪水沖刷導致下游河床質流失；(b)為下游河床質流失，導致蛇籠工因重力而拉扯變形(攝於86.12.19)；(c)為鍍鋅網目之蛇籠工表面，因撞擊磨損導致鏽蝕斷裂和內填卵礫石流失；(d)為橋基周邊之蛇籠工因局部沖刷導致端點處些微翻起情形(攝於86.12.19)

相片5-4-7   台3線竹東大橋溫妮颱風橋基災害搶修工程。(a~b)為風災後P4~P5間新鋪設蛇籠工的修復完工情形(攝於86.2.26 )

相片5-5-1  	內灣支線鐵路竹東大橋於(a)83.3.20之河床沖刷情形；(b)82.7.18施作鋼軌箱型籠的情形；(c)82.7.27已完成鋼軌箱型籠之橋基保護工程，請注意橋下游側之大規模採砂石場(資料來源：台灣省鐵路局台北工務段)

相片5-5-2	內灣支線鐵路竹東大橋於83.8～83.9間之橋基災害。(a)道格風災後A1～P4河床刷深、橋基裸露嚴重，A1靠橫山站側之護坡與高灘地沖毀流失；(b)弗雷特風災與葛拉絲風災後，A1～P6之河床沖刷情形(資料來源：台灣省鐵路局台北工務段)

相片5-5-3ˉ內灣支線鐵路竹東大橋於84.5所完成之單層與雙層鼎塊橋基保護工。(a)由橋面上向P6拍攝；(b)與(c)係分別由A1往P6方向之上、下游側拍攝(資料來源：台灣省鐵路局台北工務段)

相片5-5-4 	賀伯颱風過境後內灣支線鐵路竹東大橋之橋基災況。(a)P2～P6鼎塊全被沖毀流失、A1～P2間則產生傾斜下陷；(b)P6～P8橋基嚴重刷深、P9倒塌斷裂；(c)為(b)之放大畫面

相片5-5-5	內灣支線鐵路竹東大橋於賀伯颱風後完成新建橋基P7～P10、乃至86.12.19之情形。(a)攝於86.1.25；(b)攝於86.6.11，連續數日豪雨情形下之流況，注意畫面中最為湍急之流心係在P7～P9間；(c)歷經86.8.18溫妮颱洪與86.8.29安珀颱洪後的概況

相片5-6-1  	縣123線竹林大橋於(a)63.3當時完工時之情形；(b)81.8.30寶莉颱風過境時，洪流通過正在拓建中之竹林大橋的流況；(c~d)為過境後河床沖刷與橋基裸露的情形(資料來源：公路局第一區工程處新竹工務段)

相片5-6-2  	賀伯颱洪沖刷下竹林大橋P3～P7橋基裸露的災況及上下游洪水蜿蜒通過橋址上下游河段(畫面中白色箭頭標示處為水流迎面的沖擊點)

相片5-6-3  	賀伯颱洪蜿蜓通過竹林大橋後沖擊右岸堤防及淘刷堤基的災況

相片5-6-4  	竹林大橋賀伯颱風橋基災害蛇籠工搶修之情形(a)接近完工；(b~c)完工後的情形，虛線標示處為P5~P6間高灘地與蛇籠工佈置的交接處(攝於85.12.13)

相片5-6-5  	竹林大橋於86年洪汛期之流況(a)豪雨期間溪水通過的情形(攝於86.6.11)；(b)86.8.18溫妮颱風過境時，洪流通過的情形；(c)洪水稍退後，現場保護工的狀況，白色虛線標示處為賀伯颱風洪水位；圓圈標示處為水流沖擊掏刷的弱勢面(攝於86.8.19)

相片5-6-6  	由橋面上拍攝竹林大橋蛇籠工P4靠P3下游處遭撞擊磨損破壞的情形(攝於86.12.5)

相片5-6-7  	竹林大橋之蛇籠保護工在P5下游處發生捲曲之情形(a)由P3往P5方向拍攝；(b)由橋面上拍攝

相片5-6-8  	竹林大橋之橋基保護工於86年颱風期間受災之情形。(a)與(b)為P5~P6間，因高灘地未施作蛇籠保護工，而遭受洪流橫向侵蝕與縱向刷深，導致河床嚴重深槽化並危及橋基安全之情況(攝於86.12.05)。

相片5-7-1ˉ賀伯颱風過境後，中正大橋上游側護坦工及導水路災況

相片5-7-2ˉ賀伯颱風過境後，中正大橋P9～P13下游側護坦工破壞及河床沖刷的情形(由橋面上拍攝)

相片5-7-3ˉ賀伯颱風過境後，中正大橋P9～P13間護坦工大面積破裂、河床刷深、及護坦工尾端的跌水沖刷坑密佈的情形

相片5-7-4ˉ賀伯颱風過境後，中正大橋P13下游側約40.0公尺處之大型沖刷深坑及向源侵蝕引致護坦工的斷裂破壞

相片5-7-5  中正大橋橋址及下游側河床上之岩體崩解現象。(a)泥岩；(b)頁岩；(c)結瘤狀之泥岩；(d)泥岩與砂岩互層；(e)頁岩與砂岩互層；(f)岩體已崩解為鬆散狀泥土

相片5-7-6ˉ連續數日豪雨後中正大橋之洪水流況。(a)P9～P11間原已破裂護坦工處產生跌水沖刷；(b)已破損之護坦工下游側的跌水沖刷(圓圈標示處為攔砂堰)；(c)由橋面上觀測攔砂堰周邊之沖刷狀況，請注意堰體上游側及堰端已有刷深淘空的情形(攝於86.6.11)

相片5-7-7	86.8.14現場踏勘中，位於下游之重力式混凝土跌水消能堰已完工，P12~P14之間的混凝土護坦亦完成並將水流導於其間，而於P9~P12之間正在進行填土鋪設護坦之作業之情形，而相片中所圈之橢圓形區域乃是本河段的深槽區

相片5-7-8	86.8.18溫妮颱風過境時，所拍攝之洪流通過橋址之流況。(a)由P9、P10橋基附近的流況來看，混凝土護坦破損區域亦有加大之情形；(b)由觀察水面的變化，發現位於主行水區的混凝土堰體已有部份遭洪流作用而斷裂之情形

相片 5-7-9	於86.8.27之調查中得知，溫妮颱洪對本橋橋基保護工所造成之災害。(a)P9~P10橋基附近之混凝土護坦破裂區域因為洪流之跌水沖刷而擴大；(b)由橋上一覽下游護坦工與重力式堰體受損之情形，位於主行水區之堰體已遭洪流之作用而斷裂

相片5-8-1 	中山高頭前溪橋於賀伯颱洪過境後之災況。(a)P12～P13橋基因沖刷而嚴重裸露，最大沖刷深度約10公尺(資料來源：高速公路局北工處)；(b)P12～P13間臨時以菱形塊搶修保固河床(攝於85.10.26)

相片5-8-2 	於中山高頭前溪橋下游數百公尺內進行低水治理時所挖出之沖散鼎塊(攝於85.10.27)

相片5-8-3 	中山高頭前溪橋P12～P13間再佈設力久塊以穩固河床完工後的情形(攝於86.4.9；注意下游側的坡度甚為陡急)

相片5-8-4 	中山高頭前溪橋下游之潛堰固床工與南端導水路通水的情形

相片5-8-4 	中山高頭前溪橋部分被吊離之鼎塊，擺設於上下游河床上構成二道具有缺口之阻水牆的情形。(a)枯水時(86.4.9)；(b)豪雨時上游側(86.6.11)；(c)豪雨時下游側(86.6.11)

相片5-9-1  	縱貫鐵路頭前溪橋P8～P11間之橋基保護工(a)位在橋址P10~P11間之混凝土塊與鼎塊(85.8.31)﹔(b)位於橋址P8~P11下游側尚存之混凝土護坦工，下游端已刷深破損(85.10.27)

相片5-9-2 	賀伯颱風過境後，縱貫鐵路頭前溪橋橋基災害與河床沖刷情形。(a)由下游台1線頭前溪橋往本橋拍攝；(b)靠北岸低水護坡附近的災害；(c)靠南岸流心集中，河床嚴重刷深的災況(大樑掉落溪中之處原為高灘地)

相片5-9-3ˉ	已完成低水治理工程之本河段(攝於85.12.23)

相片5-10-1 	賀伯颱洪沖刷下，台1線頭前溪大橋P16～P20間河床大幅下降的情形(攝於85.8.3)

相片5-10-2	台1線頭前溪大橋於賀伯颱風過境後之災況，其中P17橋墩被沖毀流失；P18(w)橋墩因大樑及橋面版掉落時之撞擊而朝南傾斜

相片5-10-3	連續數日豪雨的沖擊淘刷下，台1線頭前溪大橋P19下游側，甫完工不久之低水護坡已遭沖毀數十公尺的情形。(a)由橋面上拍攝；(b)由P19向下游拍攝；(c)由下游向橋址處拍攝

相片5-11-1  	溪州大橋上下游、橋址處之沖刷情形。(a)上游段(攝於86.4.1)；(b)橋基裸露；(c)連續數日豪雨後之流況(由下游往上游拍照；攝於86.6.11)