第十八章ˉ剛性攔砂堰(含消能工)工法

18-1ˉ簡述說明

本工法係利用(PC)基樁深入河床用以支撐上部之(鋼筋)混凝土結構物的重量，或係直接開挖河床將堰基座落於較深層或堅硬的河床上而後再構築堰身。一般興築的位置大多是位在橋樑的下游側，由於施作剛性堰之費用相對高昂，除非是在不寬的溪流中橫跨整個寬度施建，否則在較大流域之寬廣河道內僅在深槽區及其附近興築一段長度、兩端再輔設導流牆或護坡工。剛性攔砂堰依據採用之基礎形式在設計上大致分為；(1)基樁式；(2)重力式，較為明顯之兩種類型。所謂的基樁式即是在主要的剛性壩體是以樁基礎作支撐，並配合其他工法進行消能及保護壩體本身的穩定；而重力式剛性攔砂壩即是採用壩體自重座落在較堅硬之河床上，並配合消能池、柔性工法、及單階或多階跌水之工法進行消能。一般在河流上游坡度較為陡急且河床地質穩固，多採用消能池或跌水式之重力壩作為設計；而在河流下游由於河道較寬且地質較軟弱，則採取基樁式並配合大量的柔性消能工來進行設計。

剛性攔砂堰的頂面高程一般也比原已遭沖蝕淘深的河床高出數公尺，利用巨型混凝土結構之興建橫置於河道中，以期將運移之砂石攔阻、並淤積於堰體的上游側河床，並逐漸回淤擴及橋基處之河床，進而達到穩固河床、保護橋基的目的。另外，由於高出原刷深河床數公尺之堰體佈設後，下游側勢必如同柔性攔砂堰般產生跌水或水躍沖刷，淘深下游側的河床、甚至向源侵蝕而造成堰體的破壞。例如：85年賀伯颱洪造成八掌溪仁義潭取水堰(可視為台3線吳鳳橋下游側的剛性擱砂堰)與台18線五虎寮橋下游側攔砂堰堰體的部分崩塌毀損、86年6月10日前後一週豪雨所帶來之小規模洪水也導致橫跨峨嵋溪台3線峨嵋橋下游側之剛性堰的嚴重斷裂即為其中的參個案例。因鑑於此，一般剛性堰下游側尚會設置由混凝土塊所構成之固床工，另外有些改善的案例尚採用多階跌水與多道消能池併用的理念來減煞洪流動能，進而抑制下游側的沖刷潛能。

剛性攔砂壩（含消能工）工法具有下列各項優點：

- 剛性攔砂壩在施作完成後，在壩體下方之基礎粒料無破壞或流失且壩體結構完整的情況下時，其壽命較長，且可使用之年限較久。

- 剛性攔砂壩比起柔性攔砂壩較穩定，且在設計得宜且基礎不至受水流作用而流失時，剛性攔砂壩更具有全面攔阻砂石之效用，並可同時達到河床回淤保護橋基之效果，於農業方面兼具有取水之功能。

- 在跨度小且地質較堅硬之地層施作重力式剛性攔砂壩，其施作過程及工程造價，有時較柔性工法來的簡易與經濟。

- 由於壩體本身不允許發生明顯之變位、變形，因此在壩體上游砂石回淤狀況良好且下游消能工無嚴重之跌水向源破壞時，就長時間而言可以間接穩定河床，並且其工法在配合主行水區之最佳化設計下，能夠穩定的控制水流的流心及流向。

- 在合併消能池所施作之剛性攔砂壩，消能之效果較其他之工法明顯（尤其是多階跌水之消能工）較不易損及壩體本身，且允許較大之跌水高度。

- 剛性攔砂壩一但施作完成，在壩體上游砂石回淤狀況良好時且砂石補助來源無慮下，其上游河床回淤效果會非常明顯。

然而剛性攔砂壩（含消能工）工法亦具有下列各項缺點：

- 剛性攔砂壩壩體本身不允許有太大之變形、變位，所以對其施作區域之基礎條件要求較為嚴苛，一旦壩體施作於較軟弱之地層時（如砂質層），則必須輔以樁基礎來強化基礎自身的承載力及穩定性，但在工程上非常昂貴，且施工上較為困難。

- 施作時必須於原地施工，施作過程較無彈性，無法以預鑄或臨時調度之方式做配合性的施工。

- 壩體之施作範圍多以全河道行水區斷面為主，在洪流來襲時，由於河道兩旁的高灘地相對於壩體而言即成為一明顯之弱勢面，在高灘地上極可能造成側向侵蝕，導致壩體失去攔砂作用，所以必須配合良好之導流牆、翼牆或護坡工配合設計施工，以防止側向侵蝕而導致嚴重破壞。

- 在施作的工程品質上要求非常嚴格，在施工過程中若有不當或部份瑕疵，皆易成為將來破壞的弱勢面。

- 由於部份剛性攔砂壩之主要受損原因皆來自於跌水沖刷，加上壩體本身不允許有太大變形、變位，不能如柔性攔砂壩或其他工法可依河床之下刷做部份的調整及移動，所以在剛性攔砂壩壩體下游之跌水消能工要求要比柔性攔砂壩較為嚴格，除了在設計上須考量較多之因素外，在維護上也比其他工法較為頻繁。藉此防止壩體因跌水沖刷所產生之向源侵蝕，造成基礎不穩定而引發破壞。

- 剛性攔砂壩因其結構為連續性，一但在局部區域內發生破壞，除了可能造成水流的集中作用外，其壩體自身更可能因作用力的移轉與傳遞，導致大規模的連鎖反應及破壞。

- 在長跨度且採用樁基礎之剛性攔砂壩，由於規模較大且施作過程較為複雜，造成工時過長，常無法如期於枯水期間完工，導致在洪訊期來臨時，因攔砂壩未合攏而於此開口間產生束縮沖刷，造成河床更嚴重的局部深槽化，並且在未來壩體完工之前，此一深槽區之填補將成為施工之另一項難題。

- 樁基礎之剛性攔砂壩，由於基樁與基樁之間留有相當大間隙，雖然在此間隙之間填以相當之基礎粒料加以填實，不過在洪流通過時，若此基礎粒料受水流跌水及水躍作用而嚴重流失時，即會造成壩體下方呈現如同中空之狀態，加上壩體之施作高度一般都較河床高出許多，使得部份水流直接由壩體下方通過，而非全部由壩體上方越流，除了攔砂壩因此失去效用外，其壩體之基礎也易受到嚴重沖刷甚至導致破壞。

- 剛性攔砂壩相對於柔性工法，其直接跌水之高度一般較深，且壩體本身並無縫隙可以讓水流通過，在無魚梯設計的情況下，其對河川自然生態及迴游魚類影響最為嚴重且深遠。

- 剛性攔砂壩與其他工法所施作之攔砂壩，皆會造成上游砂源的攔阻，導致下游砂源填補不足、輸砂量減少，而可能引發下游河床短期或長期的下降。

18-2    主要之受損原因與相關案例

經由近年來針對西部各大流域所施作之橋基剛性攔砂堰(含消能工)保護工的現地調查與災害成因分析，謹將85年及86年內有關剛性攔砂堰(含消能工)之水力災害成因與破壞模式，統計於表18-2-1中以利查詢，惟災害之詳細成因的敘述另請參閱第四章~第八章中相關橋樑的說明。

參考文獻：

- 台灣省公路局第二區工程處：台19線自強大橋橋基保固（攔砂壩）工程，1995。

- 台灣省公路局第二區工程處：中鋼爐石用為道路材料之分析與評估研究報告，1992。

- 台灣省水利局：仁義潭進水口工程圖，1981。

- 台灣省自來水公司第五區工程管理處：仁義潭攔河堰修復工程，1996。

- 台灣省水利局：仁義潭攔河堰下游消能設施改善工程，1991.3。

- 台灣省交通處公路局第五區工程處：台18線五虎寮橋攔砂壩新建工程，1990.12。

- 台灣省交通處公路局第五區工程處：台18線五虎寮橋攔砂壩修復工程，1996～1997。

表18-2-1    剛性攔砂堰主要受損原因

| 主要原因 | 衍生機制 | 發生年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 85年 | 86年 |
| 一般沖刷 | 橋基裸露， 保護工沈陷 | 里嶺大橋 |  |
| 束縮沖刷或 保護工未合攏 | 形成(新)深槽區 | 自強大橋 | 自強大橋 |
|  | 側向侵蝕 | 自強大橋 |  |
| 跌水或水躍沖刷 | 向源侵蝕 | 五虎寮橋、仁義潭攔河堰 | 峨眉橋 |
|  | 向源→束縮 | 里嶺大橋 |  |
|  | 下游河床局部刷深 | 里嶺大橋 |  |
| 向源侵蝕 | 河床刷深 （保護工受損） | 五虎寮橋 |  |
| 側向侵蝕 | 大尺度二次流侵蝕 | 里嶺大橋 |  |
|  | 保護工端部產生局部沖刷、破壞 | 自強大橋 |  |
|  | 橋基裸露 | 自強大橋 |  |
|  | 形成(新)深槽區 | 里嶺大橋 |  |
| 大尺度二次流侵蝕 | 結構物上游面 形成深溝 | 里嶺大橋 |  |
| 流石撞擊、磨損 | 結構物局部受損 | 隘寮溪攔河堰 |  |
| 軟岩風化沖蝕 |  | 五虎寮橋、仁義潭攔河堰 | 五虎寮橋 |

註：附加底線者有相關案例說明。