第十一章ˉ蛇籠工法

11-1ˉ簡述說明

蛇籠(gabion)為利用直徑介於3.9～4.2 mm之鍍鋅鐵絲，經由人工或機械編織而成之金屬網目，再內包卵石所構成之長條石籠。國內常見之型式大致可分為甲種與乙種蛇籠工，渠等之網目構造、外觀尺寸(1)詳如圖11-1-1，亦即兩者最大的差異為甲種蛇籠之近似橢圓狀的斷面尺寸為60 cm×100 cm，而乙種者則為40 cm×67 cm，至於兩者之間隔網目則皆相同。其中以甲種蛇籠工用於國內橋基保護、堤防護坡(基)與公路邊坡穩定之情況較為普遍。另外，亦有為抵抗鍍鋅鐵絲之鏽蝕而於鐵絲之外表再被覆塑膠膜者，例如大漢溪三鶯大橋左岸下游側之堤防蛇籠護基工、高屏溪高屏大橋上游不遠處之曹公圳固床工左岸護坡工。

在國內西部大多數流域之橋基保護工程中，蛇籠工相當廣泛地應用在卵礫石河床或砂質河床。在設計或施作中為考量蛇籠的穩定性、有效性，一般的施作方式是單層或多層蛇籠再搭配數道枕籠或壓籠。早期使用此一方法於橋基保護時，係在橋基周邊附近局部佈設，以抑制橋基之局部沖刷；惟近年來因各大流域中下游之主河道河床已大幅下降，因此蛇籠工(含枕籠)的施設大都是延伸至橋址上下游側之主河道的範圍。如果橋址處之河床刷深、且橋基裸露嚴重時，一般係以大卵石回填至相當高度後，再進行蛇籠工的作業。此外，在現場某些案例中可見蛇籠工的表面再噴上或舖設一層數公分厚之混凝土，以增加蛇籠的耐磨(鏽)蝕能力；亦有於蛇籠工的表面再舖設一層數十公分厚的混凝土，而形成類似護坦的結構，這種情形將歸類於護坦工中加以說明。

蛇籠工分別具有下列各項之優點：

(1) 蛇籠富於撓曲性，當洪水將河床刷深時，蛇籠可憑藉其本身的重量而自動變位下沈，可防止水流沖刷淘深橋基附近之河床。

(2) 若蛇籠工配置得宜，可改善水流通過的流況，甚至不至於影響正常水流。

(3) 相較於拋填卵石而言，蛇籠工有較佳的穩定性及整體性。

(4) 蛇籠工的佈置可以搭配枕籠以單層或多層為之，且可因地制宜採階梯式、或因應河道坡度變化而採取較佳型式為之。

(5) 於枯水期時，蛇籠工與下層之拋填卵石可作為透(通)水之流路。

(6) 易於搭配其他不同的橋基保護工法。

然而，蛇籠工亦具有下列各項缺點：

(1) 相較於拋填卵石而言，蛇籠工的柔性較差。

(2) 於卵礫石層之河床，蛇籠工易遭流動之卵礫石磨耗而快速鏽蝕、或撞擊而破裂，維修費用不貲。

(3) 國內人工編織蛇籠網及裝填卵石之工資昂貴，且卵礫石料源尋覓不易情形下，在在增加工程施作經費。

(4) 蛇籠工佈置區的下游端、或施作區的兩岸側邊緣常因水流的沖刷，而導致蛇籠網的拉扯破壞及局部河床質的流失。

11-2    主要之受損原因與相關案例

經由近年來針對西部各大流域所施作之橋基(或油氣管線)蛇籠保護工的現地調查與災害成因分析，謹將85年及86年內有關蛇籠工之(水力)災害成因與破壞模式，臚列統計於表11-2-1中以利查詢，惟災害之詳細成因的敘述另請參閱第四章~第八章中相關橋樑的說明。

參考文獻：

11-1節：

1. 台灣省公路局：道路工程標準圖，圖號路－1109，1990。

表11-2-1    蛇籠工主要受損原因

| 主要原因 | 衍生機制 | 發生年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 85年 | 86年 |
| 一般沖刷 | 橋基裸露， 保護工沈陷 | 油羅溪大橋、竹東大橋、高樹大橋、高美大橋、里港大橋、里嶺大橋 |  |
| 局部沖刷 | 蛇籠工捲起 | 中山高中沙大橋(P40~P43之間) |  |
| 束縮沖刷或 保護工未合攏 | 大尺度二次流侵蝕 |  | 中山高大甲溪橋 |
|  | 蛇籠工沈陷或流失 |  | 中山高大甲溪橋 |
|  | 向源侵蝕 | 中山高中沙大橋(P34~P39之間) |  |
|  | 側向侵蝕 |  | 里嶺大橋 |
| 跌水或水躍沖刷 | 向源侵蝕 | 油羅溪大橋、中山高中沙大橋(P19)、高美大橋、里港大橋 | 北二高大漢溪橋 |
|  | 下游河床局部刷深 |  | 油羅溪大橋、竹東大橋 |
| 向源侵蝕 | 河床全面下降、河道深槽化 | 竹東大橋 |  |
|  | 河床刷深（蛇籠工沈陷、變位） | 中山高中沙大橋(P34~P39間) | 中山高大甲溪橋、中山高大安溪橋 |
| 側向侵蝕 | 大尺度二次流侵蝕 | 里嶺大橋、高屏大橋 |  |
|  | 蛇籠工端部產生局部沖刷、引致破壞 |  | 北二高大漢溪橋、竹東大橋 |
|  | 橋基裸露 | 台1線頭前溪大橋、里港大橋、高屏大橋 |  |
|  | 形成(新)深槽區 | 油羅溪大橋、竹東大橋、高屏大橋 | 台1線頭前溪大橋、竹林大橋 |
| 通水斷面或 寬度不足 | 側向侵蝕→形成(新)深槽區 |  | 竹林大橋 |
| 流石撞擊、磨損 | 蛇籠裂開 或蛇籠捲起 |  | 北二高大漢溪橋、竹東大橋、 竹林大橋、中山高大安溪橋 |

註：附加底線者有相關案例說明。

圖11-1-1	甲種及乙種蛇籠之網目構選及相關尺寸(摘自公路局道工程標準圖冊)。