第十四章    包墩或混凝土圍繞工法

14-1    簡述說明

本工法是指於已遭刷深而裸露之橋基周邊，利用(鋼筋)混凝土灌注所包圍而成之結構來局部保護橋基的方法。至於灌注(鋼筋)混凝土所形成之圍繞結構可能是版狀(或近似擋土牆狀)、或實心狀(即與原橋基結構連結為一體)，前二者所圍繞的區域內可能是回填天然河床料、或填拋(卵礫)石、或填充以蛇籠工。就近年來國內應用本工法施作之概況而言，一般對於沈箱式橋基係採實心狀或版狀(再回填卵礫石)；基樁式橋基則採版狀(再填充卵礫石或蛇籠工)；而擴展基腳式之橋基為使用實心狀灌漿與原橋基連結為一體，期能發揮穩固橋基的功用。值得一提的是，利用本工法所圍繞而成的結構，若因結構的前緣外形過於鈍體化(即非流線形化)、或阻水面積過大，將造成局部沖刷效應的加劇與阻水效應的增大，而導致洪流通過橋址時局部之流速變大，益增沖刷的潛能。這種情形對橋軸沿線臨近未施作保護工的河床(尤以臨接砂質或卵礫石質之高灘地)或橋基，會造成極為嚴重的側向侵蝕作用。

包墩或混凝土圍繞工法具有下列各項優點︰

- 採用此工法的工程費比其他保護橋基的工法(除拋石工法例外)所需的費用低廉。

- 在橋基周邊的河床常因局部沖刷，使得橋樑基礎承載力不足，為了在短時間達到保護橋基下部結構安全(特別是淺基礎)，本工法是施作簡便、且工期短的局部保護橋基安全之工法。

- 施作本保護工法時，可將新舊橋基一併連結，以擴大橋樑基礎的平面面積，此舉將大幅提升結構的穩定性進而達到保護橋樑安全的承載力。

- 本工法方便施作於多變的地形、地貌上，且不易受地質條件的影響，惟施作於砂質河床情況下，應詳細考慮入土深度，防止因施作後引起局部沖刷的加劇，而造成大量的砂質河床流失，進而破壞保護工的成效。

- 目前國內在軟弱泥頁層及砂岩層上常施作包墩及混凝土護坦的組合式工法，對於因砂石開採，造成河床下降引致岩層的裸露所發生之周而復始的回脹崩解及沖蝕剝離現象，其保護成效較其他的工法有效。

然而包墩或混凝土圍繞工法亦有下列各項缺點︰

- 本法若與功能相近的全套管或衝擊式基樁工法比較，可以發現本工法的耐久性及穩定性比較低。

- 本保護工工法之迎水面若施作成矩形等鈍體化(即非流線型)之形狀，常因承受水流衝力較大，易造成局部沖刷效應的加劇，且增加沖刷的潛能。

- 施作本工法時，應就整個河床斷面考量其阻水面積是否過大，因為施作一阻水面積過大的構造物，易導致洪流通過橋址時產生較高的流速，易增沖刷的潛能。

- 現場施作本保護工後，常因河川特性(如河道轉彎、河川改道等…..)的改變造成水流和橋基形成攻角，這會使得阻水面積隨之增加，且對橋樑基礎周邊的河床造成潛在沖刷危機。

- 就長期保護橋樑基礎安全而言，本工法在長期水流沖刷作用情況下，一但河床隨著一般沖刷或局部沖刷而持續下降，其保護效果將大打折扣，且僅具有局部保護橋樑基礎安全的效果，無法就一個全斷面河床提供全面性保護。

- 較不適用於砂質河床，因施作底部基礎時需要深開挖，然施作的入土深度如果不足時，在洪水侵襲下，易造成砂質河床的嚴重流失而導致破壞。

14-2    主要之受損原因與相關案例

經由近年來針對西部各大流域所施作之橋基包墩或混凝土圍繞保護工的現地調查與災害成因分析，謹將85年及86年內有關包墩或混凝土圍繞工法之(水力)災害成因與破壞模式，臚列統計於表14-2-1中以利查詢，惟災害之詳細成因的敘述另請參閱第四章~第八章中相關橋樑的說明。

表14-2-1    包墩或混凝土圍繞主要受損原因

| 主要原因 | 衍生機制 | 發生年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 85年 | 86年 |
| 一般沖刷 | 橋基裸露，保護工沈陷、變位 | 油羅溪大橋、內灣支線鐵路橫山大橋、竹林大橋、甲仙大橋 | 甲仙大橋 |
| 束縮沖刷或 保護工未合攏 | 向源侵蝕 | 中山高中沙大橋 |  |
|  | 形成(新)深槽區 | 中山高中沙大橋 |  |
| 跌水或水躍沖刷 | 向源侵蝕 | 油羅溪大橋 |  |
| 向源侵蝕 | 河床刷深 (保護工受損) | 東豐大橋 |  |
| 側向侵蝕 | 保護工端部產生局部沖刷、引致破壞 | 內灣支線鐵路橫山大橋 |  |
|  | 橋基裸露 | 內灣支線鐵路橫山大橋 |  |
| 通水斷面或 寬度不足 | 一般沖刷 | 竹林大橋 |  |
|  | 局部沖刷 | 竹林大橋 |  |
|  | 側向侵蝕 | 內灣支線鐵路橫山大橋 |  |
| 軟岩風化沖蝕 |  |  | 甲仙大橋 |

註：附加底線者有相關案例說明。