第六章ˉ大安溪、大甲溪、及烏溪流域重要橋樑之橋基災害情形

6-1ˉ前言

根據省水利局大安溪治理基本計劃(1)，「大安溪位於本省中西部，南鄰大甲溪，北為後龍溪，發源於雪山山脈之大壩尖山，海拔3,488公尺；右岸馬達拉溪、老庄溪、景山溪，左岸次高溪、大雪溪、南坑溪，無名溪、雪山坑溪、烏石坑溪，等支流匯合後，流向西南，至卓蘭經七塊厝轉入平原，河道分岐呈扇狀亂流，再折向西北，於台中縣大安鄉頂安村入台灣海峽。本流域地勢東部高峻，向西傾斜，除濱海地區，平原並不多見，海拔100公尺以下面積僅有17平方公里，流域全部面積約758平方公里，幹流全長96公里。自發源地分水嶺至雙崎段，坡陡流急，平均坡降為1/50；雙崎以下溪出谷嶺，約束頓減，兩岸較為開展，迄海濱約37公里，坡降略緩，約為1/76」。本文中有關大安溪流域之橋基災害，將僅針對中山高速公路大安溪橋來加以討論。至於海線縱貫鐵路大安溪橋、及台1線大安溪橋之橋基保護工，將另於本研究第二階段－橋基保護工法資料庫中敘述。

另按省水利局大甲溪治理基本計劃(2)，大甲溪位於臺灣西海岸之中部，發源於中央山脈之雪山(海拔3,884公尺)及南湖大山(海拔3,740公尺)，分水嶺高峰多在3,000公尺以上，為典型急流河川；東以中央山脈為界，西臨臺灣海峽，南界烏溪，北鄰大安溪；東西長約91公里，南北平均寬約15公里。集水區地勢自東向西傾斜，幹流全長約124.2公里，流域面積約1,235.73平方公里，山地及台地約占90%，平地僅占10%。此一本流域最上游為南湖溪，流至太保久附近與伊卡丸溪匯合後始名大甲溪；經梨山、佳陽至達見河幅較為寬廣外，以下則成帶狀；經谷關、白冷、馬鞍寮至東勢而入平原，過石岡蜿蜒西北而流至清水附近入海。

有關大甲溪流域之橋基災害，將按上游至下游的排列，依序介紹：台3線東豐大橋、石岡水壩(含長庚大橋及埤豐橋)、山線鐵路大甲溪橋、山線鐵路(雙軌化)大甲溪橋、及中山高速公路大甲溪橋。至於海線縱貫鐵路大甲溪橋、及台1線大甲溪橋之橋基保護工，亦將另於第二研究階段中加以探討。

再者，依據省水利局烏溪水系治理基本計劃(3)，「烏溪位於台灣西海岸中部，發源於中央山脈合歡山西麓，東以中央山脈為界，北鄰大甲溪流域，西臨台灣海峽，南鄰濁水溪流域，東西長約84公里，南北寬約52公里。本集水區地勢自東北向西南傾斜，幹流全長約119公里，流域面積約2,025平方公里，山地面積約佔2/3強，平地包括埔里盆地、台中盆地及濱海地區之一部份。烏溪水系劃分為烏溪本流(含上游南港溪)、支流筏子溪、大里溪水系、貓羅溪、北港溪及眉溪。支流筏子溪起源於台中縣大雅鄉橫山圳排水，屬丘地河川、由北而南流經台中市及烏日鄉注入烏溪，流域面積132.57平方公里，流長21.25公里，河床平均坡降1/160。支流大里溪水系位於台中縣、市境內於烏日鄉與烏溪匯合，全流域面積400.72平方公里，山區地形坡降約1/60，平地地形坡降約1/320。支流貓羅溪發源於南投縣境之中心山，流經南投縣、台中縣及彰化縣，於彰化縣快官附近匯入烏溪，幹流長約47公里，流域面積337.5平方公里河床平均坡降約1/226為一緩流河川。支流北港溪發源於中央山脈合歡山西麓，自東北向西南蜿蜒於山谷中，流經國姓鄉至柑子林處與烏溪匯合，流長64.5公里，流域面積535.1平方公里，河床平均坡降約1/46。支流眉溪位於烏溪上游，發源於南投縣仁愛鄉之東北合歡山，流經埔里盆地在埔里鎮與南港溪匯合，流長33.6公里，流域面積192.9平方公里，河床平均坡降1/80」。

本章內烏溪流域之橋基災害，除2-5-6節及相片2-5-2中曾述及東西向快速道路快官台中段(正興建中)之烏溪橋外，將依序說明中山高速公路烏溪橋及台17線中彰大橋的相關災況。

6-2ˉ中山高速公路大安溪橋

6-2-1 背景資料

中山高速公路大安溪橋位於高速公路130K+093～131K+057之間，亦-即位在三義火焰山陡坡下、跨越大安溪之橋樑，北接苗栗三義鄉、南連台中縣后里鄉。本橋長963公尺；橋(淨)寬原為2×12.6 (2×11.5)公尺，經拓建後(淨)寬為2×16.3 (2×15.2)公尺；跨距為35.0公尺、共28孔。橋面高程與樑底高程分別為186.0 (P3～A2)、183.9公尺。原有橋樑南下北上車道之下部結構為直徑2.5公尺之單支墩柱及直徑5.5公尺之沉箱基礎，沉箱長為17.0公尺。拓建橋樑的部分則採直徑2.0公尺的單支墩柱及4支直徑為1.2公尺、長15.5公尺的全套管基樁。沉箱頂面高程及基樁樁帽頂面高程，分別為175.0～175.2與173.9 (P3～P27)公尺。橋址處之河床均由深厚之卵礫砂石層所構成。

歷年來由於大安溪流域砂石的超限開採及濫盜採、與洪流沖刷，使得主河道河床逐漸下降。國道高速公路局為確保橋樑安全，已於民國八十五年六月完成P9～P22間利用拋石及舖設鼎塊(每粒10噸)來保護橋基，詳如圖6-2-1(1)所示，其中拋石是填充於原有南下北上車道之兩沉箱基礎間；而擺設鼎塊的區域，則由P9～P22間兩沉箱周邊向上下游各延伸15.0及22.0公尺，拋石及佈設鼎塊的頂面高度均與沉箱頂面平齊。

6-2-2 賀伯颱風災況與修復情形

85.7.31～8.1 賀伯颱洪(如相片6-2-1(a～d)所示)之洪水位為178.3公尺(高出沉箱頂面約3.3公尺)，對本橋橋基及其保護工所造成之災況為：P9～P17之間，數以千計之鼎塊及兩沉箱間之拋石，大量流失或下陷，且P13～P17的沉箱裸露約5.0～6.5公尺、新設之全套管基樁則外露約1.0～4.0，災情如相片6-2-2(a～c)所示。依據吾人數次至現場的調查認為：橋基的刷深裸露及鼎塊的沖毀流失，除了砂石開採的遠因外，最重要的是上下游水流過度集中於P9～P11與P14～P15間之深槽區。這些深槽區的河床比周邊河床低3～6公尺，縱坡度頗為陡急，因此可匯集大量的高速洪流而形成流心。這種情形尤以流心集中處越過鼎塊下游面後所產生之跌水沖刷、再加以下游深槽區坡度之陡急，引致深槽區內大量砂石被運移往下游流動，終而導致鼎塊基腳處失去支撐而翻滾。由於鼎塊間係以#3鋼索連結鼎塊上之22鋼筋，因此其中數個鼎塊的傾覆翻滾將產生連鎖式的破壞(當然某些狀況下，鼎塊的變位將造成鋼索的被拉斷及鋼筋的被剪斷)。

賀伯颱洪過境受災後，本橋橋基保護搶修工程迄86.5底大致完工，其中採取了一些改善措施，例如：延伸橋基保護工範圍為P9～P22及P25～P27(南岸堤防邊)間；P13～P17間鼎塊佈設高程較P9～P13與P17～P27兩側約低50公分；P13～P17鼎塊下方再舖設蛇籠工(由上下游兩側沉箱中心連線往上下游延伸24.0公尺、蛇籠工頂面高程約與基樁樁帽底面高程172.35公尺平齊)；下游側最後兩排鼎塊頂面高程比上游者低50公分(詳如相片6-2-3(a～f))。

6-2-3  86年6月10日前後一週豪雨災況

86.6.8～86.6.13全省各地連續紛降豪雨，大安溪上游匯集奔騰而下之洪流，對本橋甫完工之橋基保護工程及橋基再次造成災害。豪雨洪流期間之最大洪水位經測量為176.3公尺(比沉箱頂部高1.2公尺)，災況為：原是無施作橋基保護工之P7～P10間、及P21～P25間等兩大弱勢面的灘地河床，均遭遇(為鼎塊阻牆之強勢面所阻擋)轉而繞道而行之洪水所沖刷，橋基裸露約3～6公尺，且橋址上下游的主河道深槽區已大幅度改變，下游側者尤然。為能以一比較宏觀的視野探討此次災害，吾人特由上游1.3公里處之(舊)義里大橋為起點的流況來加以說明。經由我們於賀伯颱洪後至86.6.22期間總共十餘次的現地觀察，水流通過(舊)義里大橋橋址處之主河道或深槽區，主要是集中在橋中央段附近與緊臨南岸堤防邊附近。

其中集中在橋中央段的洪水一路奔騰而下，再通過新建中之義里大橋時，由於新建橋P15以南原本屬相對較高地勢區，而新建橋P11～P14為相對低窪區，乃更加迫使此一洪水流心集中於賀伯颱洪前後已存在的北側深槽區。此次洪流漫淹於大部分河床上，非流心處之洪水所挾帶之砂石因水流速度較慢、復因鼎塊形成阻牆攔截砂石於本橋上游側，因而造成大量砂石淤積於P13～P21間鼎塊牆基保護工之上游。另位在北側深槽區之主流心，則一路沖刷攜運砂石而下，同時沖擊P13～P10之橋基保護工(強勢面)、與P10～P7間未施作保護工的卵礫砂石層河床(弱勢面)。弱勢面間由於高漲之急流通過產生橫向侵蝕灘地而漸淘深河床；而P13～P10間鼎塊又形成阻牆效應攔阻砂石於上游側，造成其間河床的漸次淤高並驅使水流更朝P10～P7弱勢面集中，乃造成橫向侵蝕、縱向刷深的現象，因此弱勢面間的範圍愈為擴大與河床愈為刷深。再者，洪流通過橋址後，由於P7～P9間下游側的河床原比P9～P17間者為高(最大高差達到6～7公尺)，具有河床橫向坡度的效應，乃造成水流通過橋址後即朝西南方向彎流而去，此一部分的災情實況，詳如相片6-2-4(b～c)所示，若與相片6-2-3(a)比較更能凸顯其間的變化。

值得一提的是，賀伯颱風過後在中間橋段的部份，亦即P12～P17間之下游河道至今依然存留一陡坡深槽，位於上述幾座橋基間所施作的保護工，在86年6月間的連續豪雨，已造成下游部份的蛇籠工發生局部性的破壞，如照片6-2-5(a)所示。而其中較特殊的為：在P12～P17間的蛇籠，皆因蛇籠對下游河床的跌水沖刷，而導致在末端底部的部份基礎粒料及河床質向下游側沖刷流失，以致於產生不同程度的掏空現象，尤其在P16～P17間靠P16附近的蛇籠基礎粒料掏空最為嚴重，如照片6-2-5(b)所示，許多蛇籠僅靠著鐵絲自身的拉力，懸空已超過一公尺的高度；另外在P13～P14之間，由於連續豪雨通過時，水流的流速帶動橋址上游之河床卵礫石，在夾雜卵礫石的水流越過鼎形塊頂部後，直接跌水撞擊下游舖設的蛇籠，使得包覆蛇籠的鐵絲受到卵礫石撞擊而發生斷裂、破壞，如照片6-2-5(c～d)所示，再加上受水流的衝擊作用，將蛇籠網內的卵石攜走，導致蛇籠在跌水撞擊區域的局部性破壞，使得破損部位的河床因失去蛇籠的保護，而沖出一個深坑，如照片6-2-5(d)所示，但在蛇籠下游末端及鼎形塊附近仍然部份完好。此因卵礫石撞擊所導致蛇籠工的破壞，可由P13～P14間橋址處的鼎形塊，縫隙及其頂部皆佈滿了卵礫石，來作為此受損原因的間接證明。綜合以上在P12～P17之間發生的蛇籠破壞情形，吾人認為鼎形塊本身主要的基礎承載來自於位在其基腳底部的護基（如蛇籠、卵石…），如果鼎形塊下游的護基粒料持續發生滑動或流失，可能將會對P12～P17間擺放的鼎形塊，因基礎的不穩定而造成鼎形塊的變位傾倒、乃至被沖走損壞。

至於在(舊)義里大橋處緊臨南岸堤防附近的另一主流，在至本橋間長約1.4公里長河段內，原來大多也是沿著南岸附近西流而下。惟依據相片6-2-3(e～f)中所示，於此次豪雨洪水來襲前，P25～P27間已施築橋基保護工(強勢面)、而P21～P26間則為卵礫砂石層所構成之灘地河床(弱勢面)，洪水在同時漫淹越流於強勢面與弱勢面時，有朝弱勢面侵蝕沖刷及淘深的傾向，因而導致南側洪流流心乃偏移至弱勢面P21～P25間通過，造成河床的刷深、橋基的裸露、與部分鼎塊的下陷傾倒，詳如相片6-2-6(a～c)所示，狀況與北側P7～P10者雷同。另外，由相片6-2-3(f)與相片6-2-6(a, c)之比對，易可清楚看到P25～P27間上游側因鼎塊阻牆效應而淤積砂石的現象，這種情形與北側P10～P13間上游面的淤砂情形相似。

86年7月初本研究於交通部運輸研究所期中報告時即曾提出若干值得吾人注意的地方：南北兩側二大主流心於通過橋址後，一往西南偏向、另一往東北偏向，最後匯流於P17～P19下游約200～300公尺處，該處即位在前述一再強調的坡陡流急的原深槽區。P14～P18下游側的鼎塊或蛇籠工尾端與河床介面間，高差已愈為擴大，雖然P10～P21上游側已淤積大量砂石，然於颱風洪流中仍可能因跌水沖刷再造成之鼎塊的翻覆、蛇籠工的下陷與拉裂、甚至形成一缺口之束縮沖刷的情形。86年6月10日前後一周之豪雨洪水造成之橋基裸露或橋基保護工的破壞均非屬嚴重，惟由於已進入豪雨季節，雨季洪水頻繁來襲致使搶修不易，若於大規模颱洪前未能及時搶修完畢，除了河床由P7～P10與P21～P24繼續擴大侵蝕寬度、加深河床沖刷深度外；而且在86年颱洪時期來臨時，將可能導致86.5底已完工之橋基保護工，尤其是位於強勢面與弱勢面之間的介面區域、及P14~P18間遭受嚴重的創傷，而使橋基安全再次備受考驗。於新建中之義里大橋處偏西北奔流之洪流，由於轉彎慣性的影響，有續向北岸堤防基腳處侵蝕的可能，因此，在未來的搶修中亦應一併考量此一情形加以因應。由於南北兩側二大支流所繞經之處河床均已沖刷下降、且坡度也益為陡急化，若僅再採用局部橋基保護方法而忽略此一根源，則跌水沖刷引致向源侵蝕的問題勢將不可避免。

6-2-4  溫妮颱風及安珀颱風災況及修復情形

86年8月17日與8月29日本省分別遭到溫妮與安珀颱風來襲，在各地發生不少災情，而對此高速公路橋也帶來些許影響。位在北端的洪水，受到P10～P22上游端淤積區及上游水流向西北方向偏流特性的影響下，使得大量的洪水不斷的往主河道（P7～P10之間）通過，形成一個大尺度的轉彎河道，造成洪水持續的往凹岸的方向，也就是北端的高灘地發生側向侵蝕，如照片6-2-7(a)所示，而北端的高灘地原是屬於鬆軟的砂礫卵石層，相對河道P10所施作的鼎形塊保護工更形脆弱，在受大量洪水的沖刷下，造成在P6～P7間原有高灘地的侵蝕、刷深，而沖刷出更寬的深槽區；另外在P9～P10之間施作的鼎形塊，也因側向侵蝕所產生的局部沖刷，引發部份鼎形塊傾倒與沈陷。綜合上述之因素，致使原本北端主河道的範圍由原來在橋基P7～P10之間，擴大到P6～P10。

另位於P12～P18之間（原85年賀伯颱風時的主河道）橋段中間的保護工，由於上游已淤積大量的砂石，部份上游北側的洪水，在這幾個橋墩間發生洪水的越流，造成P13～P18間保護工因發生跌水沖刷而導致下游端的向源侵蝕，即蛇籠底部的基礎及河床粒料受到水流持續掏刷而流失，致使蛇籠產生變形，排置在蛇籠或卵礫石河床頂部的鼎形塊，紛紛因基礎不穩而向下游傾倒，如照片6-2-7(b)所示。受損的保護工中，最嚴重的部份各別發生在P13～P14以及P16～P17之間，而在這兩個區域分別沖刷出一個沖刷坑。特別值得一提的是，於86年6月豪雨後的現場調查即可發現，P13～P14之間恰巧為蛇籠工受到上游跌水下來的卵礫石打破所造成破壞的地方，如照片6-2-5(c～d)所示，此次又由於溫妮以及安珀颱風所帶來的洪水，使蛇籠因跌水所產生的損壞更為加劇，最後導致部份的鼎形塊變位傾倒，如照片6-2-7(c)所示。這類特殊的破壞模式，相當值得對將來在卵礫石河床上施作保護工的工程人員注意及參考。本文前面也曾提到，另一個在P16～P17間所形成的沖刷坑，靠近P16附近的位置上，存在明顯的嚴重向源侵蝕的痕跡，如照片6-2-5(b)所示，對整個有施作蛇籠保護工的區域（P12～P17間），相對是一個較為容易加深受損的弱勢面，所以在這兩次颱風的影響下，剛好在幾近相同的位置上的保護工，由於跌水作用所引發的向源侵蝕作用，將許多蛇籠底部的基礎粒料及河床粒料吸出，而導致於下游側大量的鼎形塊向下游傾倒，並且持續不斷的向上游發生侵蝕，以致於在P16～P17之間沖出一個非常明顯的沖刷坑，如照片6-2-7(d)所示。

另一在南端的河道上，由於河道的兩側P22～P25間仍留有鼎形塊的保護，所以在河道的兩側除了幾個鼎形塊發生局部變位外，其餘並無明顯的受損，而河道行水區只有局部的刷深，沒有嚴重沖開的跡象。

對於全區域整體歸納起來，此次風災所受到的損壞，大致上可分為在北端缺口的側向侵蝕、河道深槽化，以及缺口附近施作的保護工發生二次流效應的局部沖刷；在中間段P12～P18間部份因為跌水沖刷產生大規模向源侵蝕的破壞，以及在南端的河道局部深槽化。

86年11月，本省進入枯水期，此橋的橋基保護工已全部完工，整個保護工的施作範圍包含在P8～P27之間。原本南端河道（P21～P24之間）已完成保護工的施作；而在P25～P27之間則存有原施作的鼎形塊保護工；位於北端的開口雖已擴大到P10～P6之間，但保護工只設計施作到P8。特別值得一提的是，為了適應原本南北兩個主河道的水流通過，特別在北端的P8～P9與南端的P22～P23及P23～P24間施作如“Ｕ“字形的保護工，其頂面高程，僅僅比兩旁的鼎面高程低了約2公尺，以作為水流的通水區；整個保護工施作完成的情形如圖6-2-2(a～c)(2)所示。筆者認為：採用鼎塊排列成近似阻牆的保護工法，除了以穩固河床、保護橋基為首要目的外，亦應考量暢通水流及減少洪流越流所形成之跌水沖刷。因此建議可降低鼎塊或配合其他型式之橋基保護工的施作高度，惟亦應平整橋址上下游的深槽區及淤積區，以求均佈化洪流、降低流速。另外，為防止水流經由未施作保護工的區域(弱勢面)繞流通過，亦應儘可能延伸橋基保護工至含蓋南北兩堤岸間的寬度(即P5北側至P27)；另為範束水流流動的區域，可在橋軸方向佈設成多階梯狀高度變化之橋基保護工，惟形成階梯狀之高差與長度均應考量通水寬度、最大流量、最大水位、……等因素作最佳化之設計。

本文在上述中一再強調，位在北側深槽區之主流心，受到P10～P22上游端淤積區及上游水流向西北方向偏流的慣性影響下，使得一路沖刷攜運砂石而下的大量洪水，沖擊P10～P7間未施作保護工的卵礫砂石層河床(弱勢面)，形成一個大尺度的轉彎河道，造成洪水持續往北端鬆軟的砂礫卵石高灘地發生側向侵蝕，雖然保護工規劃施作到P8的位置，但位在P5～P8的弱勢面依然存在，倘若下一次有大洪水發生，勢必會造成北端高灘地明顯的側向侵蝕及縱向刷深之現象，而沖刷出新的深槽區；另位於P12～P18間橋段中間的保護工，下游河道至今依然存留一陡坡深槽，造成P13～P18間保護工因發生跌水沖刷而導致下游端的向源侵蝕，蛇籠底部的基礎及河床粒料受到水流持續掏刷而流失，致使蛇籠產生變形，排置在蛇籠或卵礫石河床頂部的鼎形塊，紛紛因基礎不穩而向下游傾倒，而86年11月之前在這橋址之間的保護工已施作完成，但是位在下游河床的陡坡深槽，由11月的現場測量發現P13～P14間在下游最後一排鼎形塊的尾端距離下游河床18.3公尺處，竟與鼎形塊頂部有6.86公尺左右的高程差，若下一次有大洪水發生，這個橋段的保護工可能是另一個發生較大規模破壞的地方。雖然直至87年3月，因無洪水通過，使得保護工並無發生明顯損壞的跡象，但這些可能造成破壞的地方，值得本橋之管理養護單位的觀察及注意。

目前一般橋樑管理養護單位，囿於河川管理權責問題與經費因素，大都僅專注於橋址處附近的保護工程。但毋庸置疑的是：橋址上下游河段內河相(例如深槽區的位置、河流蜿蜒的程度、河床坡度、……)的變化，將影響橋址河床及保護工的穩定；而橋基保護工的施築、或人為的開挖(採)、或導水設施之施作、……亦將改變上下游河段的河相變化，彼此是相互影響互動的。此外，本橋上下游1,000公尺範圍內已經劃定為砂石禁採區，惟筆者走訪現場數次，均發現砂石業者於禁採範圍內外的深槽區再行深挖砂石。此對本橋附近的河床穩定及縱向坡度的改變均有雪上加霜的不利影響，亦謹請水利相關單位應嚴加取締。

6-3ˉ東豐大橋

東豐大橋位於台3線上、中橫公路西端起點之東勢鎮，連接至石岡鄉，橫跨大甲溪，為本省遊客前往中橫公路及其支線旅遊之重要孔道。本橋興建完工於民國五十一年九月，後又於原橋樑之上下游側拓寬，拓建於民國七十七年十月。橋長與橋(淨)寬分別為573.1及30.6 (30.0)公尺，橋面高程與樑底高程分別為330.1與328.4公尺，拓寬橋及原有橋樑之橋面版均相連接，共計六車道及兩旁人行道。至於下部結構的部分則為三支獨立的壁式墩柱與擴展基礎，其中原有及拓建的橋基尺寸，基本上分別為7.4×5.6×2.0、及7.6×5.6×2.0與6.2×5.6×2.0立方公尺，詳如圖6-3-1(a)，亦即擴展基礎的深度均為2.0公尺。惟按工程圖(1)所示，本橋拓寬工程下部結構深度係參考原有橋樑之工程圖，開挖後如地盤承載力不足30 ton/m2時，由工地工程司自行變更設計，為避免鑽探資料不符，開挖後倘基礎未達岩盤須加深基礎厚度，使基礎至少深入岩盤2.0公尺以上，如已深入岩盤則使基礎頂面達岩盤即可。原有擴展基礎頂面高程為318.1公尺 (P1～P7、P15～P21)與317.1公尺 (P8～P14)，而拓建橋所對應之高程則比原有者分別高出1.0公尺。於民國51～74年本橋址處之河床是由厚度數公尺至數十公尺之灰色卵石夾沉泥質中粗砂層、再下覆厚度相當深之灰色砂岩與泥(頁)岩互層、或間雜黃棕色砂岩與風化砂岩。

於民國75.4拓建前，本橋的河床高程變化，如圖6-3-2所示，顯示較深槽區是在P5附近，次深槽區是位在P8～P9之間，且原有橋樑擴展基礎頂面均是埋置在表層之卵石夾沉泥質中粗砂層之下方。惟近十餘年來，P5附近上下游數百公尺內之主河道因洪流的沖刷，造成河床逐漸刷深下降並擴大為今日P3～P6間岩層裸露的地步。如相片6-3-1(a)所示，此一區間之上下游數百公尺內已然成為坡度最為陡急、水流因溪河之深槽化而匯聚成一流心之區域；右側低水護岸基部可見大面積的泥岩、或砂岩、或泥岩與砂岩互層的裸露崩解現象(放大照如相片6-3-1(b)所示)。相片6-3-1(c, d)分別為86.4.20於現地測量時拍攝P4與P5～P6橋基之畫面，其中P5基橋處，橋樑養護單位曾以混凝土包墩的方式予以聯結保固，惟因周邊岩層受急流沖蝕，造成混凝土包墩基部亦有部分淘空的現象。而在P4～P5間(相片6-3-1(c))，除上游側存有潛置於急流中之巨大岩層(相片6-3-1(d)右下角區域)外，河床均已被水流淘挖甚深。吾人由圖6-3-2中之上下游兩側所量測之河床高程，可知悉：在短短30公尺的橋寬範圍內河床高差最大達到6～7公尺，也意謂著十餘年來P3～P6間河床的大幅下降。

86.6.2本橋中央原有之P4擴展基礎突然向P5側倒坍(如相片6-3-2(a~c))，並造成自來輸水幹管的斷裂，惟橋面版及大樑因版面的連結、及上下游側橋基之支撐而未塌陷(如相片6-3-2(d))，實屬不幸中的大幸。此一擴展基礎向P5側倒塌的主因已如前述，為P4～P5間中央舊橋部分所對應之河床面，因岩層裸露後、再經長年之急流沖刷而下降至擴展基礎底面以下至少0.5～2.0公尺，形成側面河床被淘空的現象(請比對圖6-3-2)，因而導致舊橋基P4倒坍的結果，再者，擴展基礎的入岩深度以今日觀點來看相對不足，也是另一原因。據悉本橋管理養護單位本預定於86.6.3進行補強作業，未料卻於86.6.2倒塌，實為遺憾之處，當時P5與P6橋基雖仍發揮功用，惟橋基周邊之沖刷侵蝕已相當嚴重，且汛期將屆，公路局乃一併改慮予以修復補強。P4之修復及P4~P6補強的施作(2),詳如相片6-3-3（a~c）及圖6-3-3所示，顯示P4~P6橋基以利用大型混凝土包墩的方式（於86.7）予以完成加固。

鑑於相片6-3-1(a)中所示P4～P6之上游(及下游)數百公尺內深槽河床較兩側高差達至6～12公尺之巨、且此一區間的河床岩盤大量裸露崩解。在洪水來臨時，由上游攜運而下之匯聚洪流與滾動卵石，將大幅磨耗沖蝕這些軟弱的岩層，造成岩盤高程的再下降(由於橋址處上下游側河床坡度十分陡峭、又流速湍急，來自上游砂石很難堆積於此)，因此若僅採行局部的補強措施保固橋基，例如混凝土包墩、舖設蛇籠工、灌注混凝土護坦工、或擺設各種異型塊、……，僅能濟急、不能治本，則不下數年後又將面臨相同的問題。

爰此，吾人於86年7月初之期中報告中建議(1)未來P4舊橋基搶修完成，及P4拓寬橋基與P5～P6之橋基完成保固後，應儘速協調河川管理單位處理：上下游河床的平整事宜、或(部分)導水偏向橋中央段或南側，以期消除流心過度集中、河床坡度過於陡急、洪流速度過大的情形，並應擴大通水寬度以利減緩流速。筆者並不否認自然河川流動的不確定性(例如河道的改道、蜿蜒流路、……)，尤其大甲溪流域的流路常隨洪峰的發生而遷移，河性相當不穩定，為一典型的辮狀河川。然而河道的變遷除河川自然特性外，不啻與河川砂石的開採、或河床中淤積高灘地的形成與民眾的濫墾種植、水中結構物的設置、導水路(渠道)的開挖、……存有相當密切的關係。(2)由相片6-3-1(a)中，已然瞭解本橋址上游水流匯集處的主流向，於洪峰時亦將對右岸的低水護坡基腳形成一沖擊淘刷效應。因此就河防安全與橋基保護而言，相關單位應對此一區段協同採取一些治理河床的因應對策；另外，對於類似岩盤地層的問題，亦儘量採用深基礎施工法來深植橋基(採明挖方式易擾動破壞周邊岩層的強度與穩定，宜避免之)。其它如台中縣太平鄉縣129線跨越頭汴坑溪之一江橋P7~P10間、高屏地區之甲仙大橋、月眉橋、….等之上下游段，也有相類似的問題已然浮現，這些也是值得吾人注意之處。

依據工程圖(3)，為能確保本橋之行車安全，本橋樑管理養護單位就P4~P7與P9~P11兩橋址間已發包施作RC護坦及護坦下游端築造多接跌水消能工，期能達成穩固河床、保護橋基的目的。

6-4ˉ石岡水壩

賀伯颱風過境本省期間，帶來全省各地豐沛的降雨量(請詳第三章)，各大水庫上游集水區流入極為龐大的進水量，因而使得各大水庫蓄水位迫近滿水位而須進行調節性洩洪。依據石岡水壩洩洪量紀錄(1)，石岡水壩於85.7.31零時起由168.6 CMS緩慢變化至當日下午七時已破540 CMS，並續於當日下午八時超越1,000 CMS的流量；其後再快速增加至85.8.1早上八時最大流量的3,662 CMS，然後續降至85.8.2早上八時的1,023 CMS，整個連續變化可由圖6-4-1表示。

吾人已於第二章中清楚地說明：水庫或水壩的興建，除了大量攔阻上游攜運而下的砂石淤積於壩體上游蓄水區外；由於洪汛期或豪雨季節的洩放洪水，亦將對壩體下游河床產生沖刷侵蝕的作用。此一上游攔阻砂石、下游洩洪沖刷所形成之上游砂源阻截、下游持續搬運輸出的雙重負面影響下，水庫(壩)下游主河道的河床高程勢必逐年下降(即為downstream degragation )。就本壩而言，賀伯風災後壩體上游確已嚴重淤積、甚延伸淤塞至長庚大橋的上游；至於壩體下游主河道上的卵礫石表層(厚度約3.0～6.0公尺)，因長年來的洩洪沖刷而大量流失，河床並下降至今日綿延數公里長的岩層盡皆裸露的地步，例如相片6-4-1所示即可彰顯此一事實的存在。

相片6-4-1(a)為由石岡水壩下游之尾檻及消能工後伊始，主河道河床即已刷深，岩層裸露；並一路延伸至下游1,150公尺處的埤豐橋(如相片6-4-1(b, c))，造成三支沉箱基礎約裸露5～6公尺。這種情形除了埤豐橋下游1.4公里處的山線鐵路大甲溪橋、及更下游2.6公里處之山線鐵路雙軌化大甲溪橋橋址河床均受波及外，還繼續延伸至台13線后豐大橋上游約0.8公里處。主河道河床大幅下降，並造成岩層裸露的總長度約計3.4公里。值得注意的是：這些岩層特性，與前述大漢溪流域大溪橋或武嶺橋、大甲溪東豐大橋等橋址上下游者大同小異，即為砂岩層、或泥(頁)岩層、或為砂岩與泥(頁)岩互層。筆者於賀伯颱風過境後不久造訪此一沿線岩層，由於岩體表面剛經過洪水與卵礫石的沖刷與滾動摩擦下，岩體表層大都顯示新裸露的岩樣，惟再經85.11及86.1之二次踏勘，岩體表層大都隨著曝露時間的增長而崩解的益為嚴重，在在地彰顯出此一循環特性：新裸露岩體之浸水回脹洪水消褪後之乾燥崩解過程下次洪水來臨之沖蝕剝離新裸露岩體之浸水回脹…。

6-5ˉ山線鐵路大甲溪橋

本橋興建於民國五十三年，為山線鐵路中連接豐原與后里、跨越大甲溪的單軌橋樑。橋長約為380.0公尺、跨距63.3公尺；橋面高程與樑底高程分別為244.4及242.3公尺。下部結構是採單支壁式墩柱及沉箱基礎，五支沉箱長度介於4.39 (P4)～7.37 (P1)，沉箱頂面高程則介於231.2 (P1)～233.8 (P5)。本橋興建時之河床高程變化如圖6-5-1所示，顯示建橋時之河床高度除P1及P5沉箱稍有裸露外，餘皆為卵礫石層所覆蓋。民國七十年代初期，由於P4～P5附近主河道河床逐年下降，有影響橋樑安全之虞，鐵路局乃於P4周邊灌注以厚混凝土版予以保固強化；於73.5利用RC加固的包墩，及上下游連結副墩的方式，將P5沉箱予以保護。

歷年來，石岡水壩的攔阻上游砂源與下游側的洩洪沖刷，使得主河道更為下降。79.6.23歐菲莉颱風由花蓮入侵本省，其所帶來的颱洪激流沖刷，造成本橋原已保固的P5基礎向上游側傾斜，並導致鐵橋及鋼軌的扭曲變形，交通完全中斷(1)。80.2鐵路局完成：沿P5周邊深植衝擊式基樁所圍繞而成的包墩，再次將P5保固強化，其中部分施工過程詳如相片6-5-1(a, b)。

近年來，由石岡水壩至后豐大橋上游約0.8公里處，總長約3.3公里之主河道深槽區，因河床嚴重下降已然使得河床岩盤大量裸露崩解與遭受沖蝕剝離，再造成主河道深槽區的逐年下降、河床坡度變得更為陡急。賀伯颱洪過境後，本橋雖無重大的橋基災害，惟P3沉箱、P4～P5包墩周邊均有嚴重的沖刷情形，如相片6-5-2(a～d)及圖6-5-1所示(2)。其中P3沉箱裸露深度已達3.9公尺已佔總長6.5公尺之半以上；P4厚混凝土版包墩底部部分已淘空，且部分岩盤表面也有崩解龜裂的現象；P5包墩上游及靠P4側的河床有急速刷深的沖刷溝(最深達6.0公尺)。這些河床大幅刷深、或橋基嚴重裸露、或包墩底部部分淘空的情形，在當時(86.7)山線鐵路雙軌化工程未完工通車取代本路線前，均應特別予以注意。

86年7月中旬起豐原至后里段之鐵路行車，均已撥接行駛於雙軌化鐵路線，因此本橋之橋基保固、監測亦因橋樑之功成身退而可能不再施行。惟吾人認為P4與P5橋基保護工之長時間的持續觀察與施作成效之評估仍屬需要，這些長期追蹤成果對於橋基工法資料庫之建立，應能發揮相當的功用。因為在長期間、相當多次洪水的沖刷考驗下，更能凸顯不同橋基工法之優劣點、與適用之地質狀況。

6-6ˉ山線鐵路雙軌化大甲溪橋

6-6-1  背景資料

本橋為雙軌化山線鐵路中連接豐原及后里、跨越大甲溪的重要橋樑，位在山線鐵路(單軌)大甲溪橋下游約1.2公里、及台13線后豐大橋上游約1.6公里處，鐵路雙軌化完工通車，已取代上游測之單軌化大甲溪橋。本橋橋長與橋寬分別為802.5與10.5公尺，跨距25.0公尺；橋面高程及樑底高程則分別為236.5與233.7公尺。橋樑下部結構是由直徑3.4公尺之單支墩柱與直徑7.5公尺之沉箱基礎所構成；至於A1橋台(即本橋之北橋台)為連接四號隧道的南端出口，是由數支直徑1.0公尺、深度25.0公尺之全套管基樁所支撐。

本橋址及上下游數百公尺內的主河道河床，在深槽區主要為灰色泥質砂岩、夾粗砂礫石的灰色或黃棕色泥質砂岩，而在深槽區邊緣相對較高處者為密佈的卵礫石層。至於在A1橋台及隧道口附近山壁的地層環境則為：A1橋台與隧道口上游側約百餘公尺至二百餘公尺間，為三義斷層所通過的地帶(如相片6-6-1(a)所標示凹谷處)，東西兩側再分別連接上盤之關刀山砂岩層、及下盤之頭嵙山層的礫石層(1)。主斷層東西向帶寬約100公尺，主要是由桂竹林層之泥(頁)岩與粉砂岩所構成(2)，斷層露頭如相片中所圈示處(放大照詳如6-6-1(b))。在斷層形成過程中由於逆衝推擠及應力傳遞的作用，桂竹林層乃逆衝於下盤的頭嵙山層之上方，造成頭嵙山層的被推擠移動，導致其下盤的黃棕色泥質砂岩層形成拖曳褶皺彎曲的現象(如相片6-6-2(a)中所示隧道口右下方)；並在隧道口上下游兩側形成數條朝西北方向的前鋒逆斷層(如相片6-6-2(b, c)中所示之白色虛線及箭頭移動方向)，這些現象都足以說明A1橋台及隧道口附近地層斷裂帶的極度不穩定性。

本橋於施作四號隧道及A1橋台工程時，由於原山壁過於陡峭、極度不穩定，遇雨甚易崩塌，鐵路局乃於已開挖之頭嵙山層的礫石層(其上另覆淺層的紅土台地)上，再進行橋台及隧道口兩側與上方邊坡之護坡工程。惟因邊坡坡度陡峻，每遇豪雨侵蝕及洪流沖刷，則續有大量礫石傾洩而下，形成隧道口兩側護坡工已呈幾近貼空的狀態，詳如相片6-6-3(a, b)。顯示邊坡的不穩定與水流的沖刷，對A1橋台及隧道口的安全已然造成莫大的威脅。為解決此一問題，鐵路局乃於橋台下方的河床上下游約50公尺內深植(直徑1.0公尺)長度14.0公尺之衝擊式基樁所構成牆基之RC擋土牆(總高約9.85公尺)、及混凝土護坡(內面填充河床天然砂石材)來加以克服(3)。此外，擋土牆牆基預定拋置一些粽型塊的護基工，以期減煞洪流的沖刷、穩定河床，相關尺寸位置均請詳如圖6-6-1。俟RC擋土牆完成後，期能對A1橋台及隧道口的安全、及上方陡峻邊坡的穩定發揮相當程度的功用。

惟鑑於大甲溪洪流在通過山線鐵路單軌大甲溪橋址(主要深槽區在P4～P5間)後，即沿歷年來已沖刷深切的河床岩盤朝西北方向流動；復因本橋上游約700～800公尺處之主河道南北兩岸分別存有高出河床面4.5～10.0公尺的堅硬砂岩的橫阻，而在該處北岸山壁形成一具攻角之沖擊坡，詳如相片6-6-4(a, b)所示。此沖擊坡面至下游數百公尺內，河段的深槽區均係緊臨如相片6-6-4(b)所示之山壁，因而乃導引大量洪水沿山壁一路沖刷而下，如相片6-6-5(a～d)所示。這對於沿岸山壁因洪流侵蝕沖刷而崩塌流失，致使主河道逐漸北移，再繼續侵蝕沖失下游三義斷層之桂竹林層的軟弱泥岩或粉砂岩、及更下游的頭嵙山層礫石層，終將可能影響本橋台及南隧道口、乃至於擋土牆的安全。吾人若將本橋與隧道口施工前(民國78年10月)所攝之該地區山壁與主河道(詳如相片6-6-6)分別與相片6-6-1(a,b)及相片6-6-4(b)與6-6-5仔細進行比對檢證，即可發現此一事實：歷年來，隨著山壁的崩落沖蝕流失，主河道深槽區有朝向北偏的趨勢。目前在橋址上游數十公尺處，存在著一片崩塌地(如相片6-6-5(d)中所示)，雖暫時具有將水流挑往南偏的功能；然而於洪水高漲時，可能甚易被侵蝕沖刷(相片6-6-1(d)中所示水平虛線為賀伯颱洪最高水位)，對於保護A1橋台及隧道口之擋土牆的最上游端與山壁交接處，可能造成沖擊與淘刷，這是相當應予注意之處。

由於鐵路雙軌化路線通車後，往來此一橋樑及隧道口的列車川流不息，其於交通運輸上的重要性是毋庸置疑的。為改善洪流持續的沿山壁沖刷而下的事實、以確保未來行車安全，吾人於86.7於運研所之期中報告中，提出︰建議協調河川管理單位，增設數道導流工於上游北側較穩定堅硬的山壁下、另將相片6-6-5(a,b)所示左上方河床凹凸高程差異甚大之彎角處及岩盤予以平整、再擴大通水寬度，以利將目前朝西北向流動的水流挑向較南端，使其較平順地朝西流動。若經費許可的話，亦可考慮沿山壁下東行配合興築一道堤防(或護坡工)，除可有效範束水流流向外，亦可避免陡峭山壁基部直接遭受洪水沖刷而繼續滑移崩塌，對山壁邊坡的穩定亦可發揮一定的作用。

6-6-2  賀伯颱風災況及修復情形

由於石岡水壩在賀伯颱洪期間最大的洩洪量為3,662 CMS，若再考慮沿溪而下數公里長區域的入流量，假設為流至本橋之最大洪峰流量為Qm = 3,800 CMS，洪水位經測量為219.7公尺，比P2～P5之沉箱頂面高程高1.4公尺。由圖6-6-2所計算之通水面積A = 824.5平方公尺、水力半徑R = 4.75公尺，沉箱與墩柱阻水面積Ab=191.4平方公尺，因此通過橋上游側之平均流速Um = Qm/A  4.6 m/s、過橋時之平均流速Umb = Qm/(A-Ab)  6.0 m/s，在在顯示洪流的湍急情形。本橋橋基沖刷方面，由於歷年來主河道的持續刷深河床及北橋台附近之邊坡開挖，本橋橋基於初建完成時，P1～P5間橋基沉箱基礎既已部分裸露。85.7.31～85.8.1賀伯颱風的洪流沖刷下，橋台上游不遠處之沿岸山壁被洪流沖刷崩坍而續堆積於北岸河槽上(如相片6-6-5(d)所示)，轉而迫使水位高漲的部分洪流再挑向較南側之深槽區，而造成P4～P5附近較大幅度的刷深，如相片6-6-7(a, b)。總的來說，由圖6-6-2可知77.9～85.8間主河道已平均刷深9～10公尺，且P2～P5沉箱裸露約4.0～6.0公尺。這些沉箱裸露的程度相較於各支沉箱長度而言，並非十分嚴重。

惟鑑於通車後本橋的重要性與確保橋樑安全，鐵路局乃仿公路局道路工程標準圖冊(4)中所載－有關利用各種異型混凝土塊來保護橋基的方法，於86年初起設計配置如圖6-6-3所示混凝土塊以保護P1～P5橋基(5)。其中混凝土塊間的間縫為30或60公分、混凝土塊的高度則為100或150或200公分；混凝土塊間在縱向與橫向係以D29鋼筋連結，且混凝土塊間縫再回填以30或60公分厚河川級配，施工過程如相片6-6-8(a～d)，由相片(a,b) 中可見：混凝土塊的排置高度是由北端朝向南側呈階梯式降低，以利將水流挑向南側，以減低洪流沖刷北側山壁及橋台的影響。此外，由相片(d)中吾人亦可知悉P4～P5上下游存在一蝕溝狀的深槽區，其中深處與混凝土塊頂面高程高差達2.0~4.0公尺以上，這種情形甚易造成最後一排混凝土塊下游側的跌水沖刷、及河床上卵礫石的快速流失，而再次刷深原有的深槽區。

6-6-3  86年洪汛期災況及修復情形

本項橋基保護工程先後歷經86.3.23及86.6.11兩次豪雨所帶來之水流沖刷，P4～P5間部分混凝土塊的連結鋼筋已拉斷、混凝土塊間厚30或60公分厚底層填縫料已大都被沖失、及混凝土塊底部與河床面間呈現大面積淘空的現象。此外，最後一排混凝土塊的下游側與P5靠P6側之弱勢面(原南岸高灘地)均已刷深及變寬，詳如相片6-6-9(a~d)及比較相片6-6-8(c)。這些局部的災害主要是由於(1)水流通過混凝土塊時，較底層之水流受混凝土塊阻礙而朝間縫高速流竄，相對較細的河床質(含回填料)甚易被沖刷往下游攜運。(2)通過長方體狀混凝土塊上方的高速水流，因異型塊(如相片6-18(a)中所示)間存在大面積的空穴，流入其中形成強烈渦漩撞擊河床(若水位不大時則形成跌水沖刷)，再往下層的河床滲透流竄，乃將介面間較細的粒料攜出，造成介面間孔洞的變大。由於孔洞的持續擴大及水流連續流入空穴中，更高速的流竄水流的沖刷，甚而連一般之卵礫石均被淘刷攜運，乃造成混凝土塊的變化傾斜(其中P4～P5間下游側深槽區附近，已變位傾斜混凝土塊將因更大的洪水沖擊而產生翻覆流失的情形)。(3)最後一排混凝土塊下游側深槽區河床與混凝土塊頂面高差達數公尺，這種短距離內坡度急變的情形連同前述(1)、(2)項所述之河床粒料的攜運效應，更易導致大量河床及回填料的流失；另外跌水沖刷再造成下游側河床在縱向與橫向的刷深，驅使河床坡度變陡，水流流動將更為湍急，行將對於周邊水工結構物的穩定造成負面的影響。(4)P5靠P6側原為高灘地(如相片6-6-9(c,d)黑色虛線所標示處左側起)，由於未施作護坡工或轉接段，乃形成水流橫向沖擊淘刷的弱勢面，大量水流從中繞過，因而導致高灘地漸次流失、與局部河床的淘深(相片中所示新裸露岩塊為砂質泥岩)這樣的發展將導致混凝土的傾倒及流失。本案例雖僅為水位不大的流動情況，但所彰顯的橫向侵蝕淘刷與縱向刷深的事實，恰可用來間接證明或說明：第四章北二高大漢溪橋、與第五章油羅溪橫山大橋、油羅溪大橋、上坪溪鐵公路竹東大橋之橋基災況。

於86年7月初交通部運研所之期中報告時，本文針對採用異型混凝土塊的設計與施工提出若干建議：(1)避免上下游局部或大區域深槽區的存在、或採取一些平整河床的措施，否則外圍的不良環境將影響所施設結構物的穩定。(2)儘量避免上下游側因排置混凝土塊而產生河床高度大幅變化的情形，以平順水流、減少局部沖刷與跌水。(3)各種混凝土塊之搭配設置，應以穩固河床為首要目標、並兼具暢通水流為原則，其間間縫的回填料粒徑、間縫間的排置均應更審慎的評估。(4)儘量避免採用大孔穴面積比之異型塊，以消除孔穴中水流渦漩的淘刷及大量水流轉由孔穴中流入底層介面，造成河床質的大量流失。(5)吾人已於本節中說明於橋址上游側將水流挑向南側，建請橋樑建管單位考慮將通水寬度予以擴大、並平整上下游河床，以較平順緩和的方式減緩水流速度、抑制水流對河床沖刷的能力。目前P5左側雖有水流橫向侵蝕南側高灘地，自然地形成通水寬度變大的情形；惟因混凝土塊高度是由北側朝南側階梯式遞減(有排水南移的功用)、P4～P5間原存在上下游深槽區、再加上P5南側橫向侵蝕所形成之弱勢面缺口效應，應特別注意與防範未來颱洪時洪峰過度集中於此一區域的沖刷情形，尤其P5的沖刷深度應予監測追蹤。

另外值得一提的是︰6-6-1節中所述及之北橋台擋土牆工程，約於86.10~11間完成施作。惟由相片6-6-2(a,b)與相片6-6-3(a,b)所示賀伯風災後之崩塌陡坡情形、及相片6-6-10(a~c)所示擋土牆工程完工後的情形兩相比較，即可發現擋土牆上方所見之地錨格子樑的基部仍舊有相當陡峭之不穩定邊坡存在（如相片中圈示處），在集中性豪雨的沖蝕下甚易造成礫石層的崩塌流失，對地錨格子樑與隧道口總是造成潛在之安全威脅，這是值得吾人注意並謀求改善之處。

為能確保橋基與北橋台之穩固及列車行車之安全，本橋管理單位已於87.2起，進行上下游陡峭山壁之邊坡整理、佈置鼎塊丁壩數座及鼎塊護坦工、及利用剛性堰壩與混凝土塊消能工之組合佈設於P1~P6間以保護橋基(6)。

6-7ˉ中山高速公路大甲溪橋

6-7-1 背景資料

中山高速公路大甲溪橋建於67年，位於高速公路163k+540～164k+600之間，跨越大甲溪，北接后里鄉、南連豐原市及神岡鄉。本橋長1049.1公尺；橋(淨)寬原為2×12.6 (2×11.5)公尺，經拓建之(淨)寬度為2×16.3 (2×15.2)公尺；跨距約為35.0公尺、共30孔。橋面高程與樑底高程分別為186.4 (P1)～184.4 (P25)及184.1～181.6公尺。原有橋樑各自分立之南下北上車道的下部結構為由直徑2.5公尺之單支墩柱，及直徑5.5公尺之沉箱基礎所組成，沉箱長17.5公尺(1)。拓建橋樑的部分則採直徑2.0或2.2公尺的單一墩柱，及4支直徑1.2公尺長18.0公尺的全套管基樁(2)。沉箱頂面高程及基樁樁帽頂面高程，分別為172.3 (P11)～173.0 (P15,P18)及172.0 (P1～P29)公尺。橋址處及上下游的河床均由卵礫石層所構成。

歷年來，由於本橋下游1～3公里處砂石的超限開採及濫盜採、與洪流沖刷，使得主河道河床逐漸下降。就以83.4規畫設計拓建橋階段時，橋址附近河床高程約在沈箱頂面以下20～60公分；至85.5豪雨洪水來襲時，P8～P12與P15～P17沉箱約已裸露4.0公尺，且剛施築的基樁亦外露約2.0公尺。國道高速公路局為確保橋基穩定及行車安全，乃於85.6在P5～P19間，利用拋石及舖設鼎塊(每塊10噸)來保固橋基，相關施工配置情形與中山高速公路大安溪橋極為相近，亦請詳參圖6-2-1(2)。其中拋石是填充於原有南下北上車道之兩沉箱基礎間；佈置鼎塊的區域則由兩沉箱周邊向上下游各延伸15.0及22.0公尺，拋石及佈設鼎塊的頂面高度則均與沉箱頂面齊平。賀伯颱風過境前，此一橋基保護工程尚未完工，其中P9～P11二孔間，位在主河道深槽區，由於85.4下旬起豪雨洪水不斷，難以施工吊放鼎塊，因而留下一缺口；另外，在橋樑上下游側尚有數排之鼎塊尚未吊放安置完成。

6-7-2 賀伯颱風災況與修復情形

85.7.31～8.1賀伯颱洪之最大洪水位經測量水痕為175.8公尺(高出沉箱頂約3.5公尺)，此一颱洪對本橋橋基及其保護工所造成之災況為：P9～P13橋址間及上下游均被洪流大幅度刷深，導致P9～P13沉箱裸露約6～8公尺、且剛施築之基樁則外露2.0～6.5公尺；而且原已吊放安置或待用的鼎塊，也因洪流沖刷而流失數百個，如相片6-7-1(a～c)所示。根據風災後吾人至現場的數次調查認為：橋基的嚴重刷深裸露及鼎塊的沖毀流失，最主要的是上游水流大量集中於P9～P13間的深槽區，水流的會聚集中於此一區間係與賀伯颱洪前P9～P11二孔間未完全安置鼎塊而形成缺口有關，因而造成典型之〝束縮沖刷〞現象，除了再次刷深P9～P11間之河床外，也造成缺口橫向的延伸擴大、及缺口兩端鼎塊的傾倒下陷。此外，由於洪峰水位175.8公尺，高出沉箱頂及鼎塊約3.5公尺、及已完成吊放安置鼎塊之阻牆效應，最後一排鼎塊下游側乃產生跌水沖刷、刷深河床，致使鼎塊趾部發生局部淘深、沉陷傾倒、或流失的情形，這種情形以鼎塊下游側附近河床局部變深或坡度陡急者尤然。

吾人認為：本橋的鼎塊吊放安置及拋石作業，即使於賀伯颱洪前完成施作，然而P9～P11上下游主河道深槽區的始終存在，河床坡度已然陡急化，特別是洪水越流再跌水的作用，勢將大量攜運下游側河床砂石往下游流動，因而甚易造成靠下游側鼎塊基部的淘空而翻覆(或傾倒)。由於鼎塊間係利用鋼索連結鼎塊上的D29鋼筋，因此幾個鼎塊的沖毀過程，行將連鎖性的影響周邊的鼎塊群(當然有一部分是鋼筋與鋼索在鼎塊變位過程中既已拉斷)，最後演變至幾近於向源侵蝕的情形，而造成某一區間之橋基保護工的破壞與河床的淘刷沖深。(即使鼎塊的排置使上游流下的砂石被攔阻堆積於鼎塊上游面，終將因向源沖刷而再流失及刷深上游河床形成深槽)。本文中所述高速公路大安溪橋於賀伯颱洪之橋基保護工災害即為一例證。

於86.6.20高速公路局正進行本橋的橋基保護工，其中已採取若干的改善措施，例如：橋基保護工由P5～P19延伸至P5～P20；由P7北側至P14北側間，鼎塊佈設頂面高程較其他者低約50公分，且鼎塊下方再舖設蛇籠工(由上下游兩側沉箱中心連線往上下游各自延伸24.0公尺，蛇籠工頂面高度約與基樁樁帽底面高程齊平)；下游側最後兩排鼎塊頂面高程比上游者約低50公分(詳如相片6-7-2(a,b))。

惟因86.3.20豪雨引致高速的洪水沖刷，使得P9～P10深槽區間未合攏(即尚未吊放鼎塊、然已舖設蛇籠工)之橋基保護工遭沖毀流失、河床再續刷深(為典型之束縮沖刷型態)，如相片6-7-3所示。其後，高速公路局與施工單位間竭盡心力進行導水搶修工作，惟因P9～P10開始終是水流最集中、至為湍急處，益增施工的困難度，因此舖設橋基保護工作業難以有效進行。相片6-7-4所示，為86.6.3時之施作情形，其中P9北側及P10南側已完成大部分蛇籠工之舖設及鼎塊之吊放安置的作業；而P9～P10深槽區，雖曾拋置大量卵石回填已刷深之河床，但仍因水急、坡度大而告流失。86.6.10前後一週連續數日豪雨及石岡水壩的洩洪，大量的滾滾洪水乃集中匯流於P9～P13的上游側(此處的水深甚深)，然後再以小攻角朝西北方向入流於橋址。由於P9～P10間的橋基保護工未能完成合攏而形成一缺口，因而再度導致束縮沖刷的現象。橋基的裸露與河床的沖深，則由86.3～86.6初之P9～P10範圍擴大為86.6.11後之P9～P11(即P10～P11間已佈設之蛇籠工及安放之鼎塊悉數被沖毀)，且河床再度刷深，甚至已超過賀伯颱洪過境時之沖刷災況，如相片6-7-5(a)所示。再者，由於束縮沖刷的作用，P8～P9及P11～P14間上游側原已佈設之蛇籠工的前緣角隅處附近，因高速水流繞過攜走周邊大量的卵礫砂石，造成蛇籠工上游側下陷、乃至拉扯斷裂的情形，詳如相片6-7-5(b,c)。

吾人於86年7月初於交通部運輸研究所期中報告時曾提出：(1)目前(86.6.19) P9～P11間之上下游長達數百公尺深槽段之河床坡度已過於陡急化。若再更加延伸(多層)蛇籠工的長度佈設於橋址上下游側附近、加上橋基附近鼎塊的吊放重壓形成阻牆的型式。即使上游側能產生回淤砂石的效果；下游側深槽區附近高低落差大、坡度陡急，跌水沖刷引致大量河床質被淘刷攜離、終而可能致使蛇籠工的下陷與拉扯破裂及鼎塊的翻滾流失的情形將甚難避免(雖然蛇籠工的長度再加長、並於橋基周邊置放鼎塊，但河床坡度過大、水流湍急下，甚易發生向源侵蝕)。(2)束縮沖刷所造成之缺口，若未能於下次颱洪前，採取有效措施予以合攏強固的話，由於更為高速的大量洪流流心將匯流於此一缺口的上游側(當然，洪峰狀況下河面大部分是漫淹於洪水之中)，勢將再次造成束縮沖刷受災範圍(即往P9北側及P11南側)的擴大與淘深。(3)本橋基保護的基本原則與前述6-2節中山高大安溪橋者相同，即儘可能降低各種橋基保護工的施作高度、平整橋址上下游的河床面(尤其是下游側的深槽區)。此外，為防止水流經由未施作保護工的區域繞流通過，應儘可能延伸橋基保護工至南北兩岸的堤防或高灘地，再配合呈軸線方向階梯狀的高度佈設橋基保護工及護坡工，以範束水流流動的區域。(4)本橋下游約1.5～ 4.0公里處主河道內存在著大規模的濫採砂石的情形，嚴重破壞河川的平衡穩定，對於本橋下游側的河床坡度、河相的改變，亦有不良的影響，建請水利單位嚴格依法取締規範之。

6-7-3  86年洪汛期災況及修復情形

86年7月間，位在P9～P11間﹙6月豪雨過後造成橋基裸露的區域﹚開始進行橋基保護工之修復工程，由於7月仍是屬於洪汛期間，大甲溪水量仍相當充足，施工單位為便於施工，遂將部份位在P9～P11主河道的水流導引到P5～P7之間，以利於原主河道橋基保護工的施作。而於8月中旬P9～P11橋基間的蛇籠工與卵石拋設已大致完工；並且於P9～P11橋基下游依工程圖設計，請詳參圖6-7-1(a～c)(3)，拋放力久塊的區域也已大致設置完成。

86年8月17日溫妮颱風來襲，在此的橋基保護工並未受到明顯的波及，僅在部份幾個區域內發生局部性的損壞，其中受損較為明顯的為：(1)位在P5～P7之間，因施工單位於7月間在此施作導水路，使得部份颱風所帶來的洪水在越過鼎塊頂部後於下游發生跌水沖刷，造成位在P7北側的鼎塊部份向下游發生傾倒，如相片6-7-6(a)所示；(2)另一位在P9～P11所舖設的蛇籠因受洪流影響，造成在蛇籠末端有些微的斜傾，及在P10～P11之間發生蛇籠局部的受損，如相片6-7-6(b～c)所示。整體而言，保護工在此次颱洪中受損規模並不大，僅有部份局部區域受損，對於橋基安全的影響甚微。

86年8月29日安珀颱風入侵本省，雖然帶來些許的雨量，但由於上游的水庫在颱風來襲時並未大量放水，所以對於在此施作的保護工並無明顯的災情發生，其保護工受損的情形與溫妮颱風的情況大致相同，本文在此便不在複述。

86年11月兩次至現場探勘，本橋之橋基保護工已施作完工，如相片6-7-6(d)所示，保護工整體的施作範圍由86年10月30日之竣工圖位在P4～P19之間，如圖6-7-1(a～e)(3)所示，此工程特別將P9～P10與P10～P11之間施作成如“Ｖ“字形的凹槽，施作在此橋段中間的鼎塊頂部，僅比位在橋基兩旁的鼎塊頂面高程低了一公尺，以作為通水時的主要行水區；而在P9～P11之間下游設置大量的力久塊（由中山高頭前溪橋處調用），以防止水流通過時因發生大量跌水與跌水高差過大、導致在下游側發生向源侵蝕之現象或加速原有深槽區的擴大。

在前述中我們一再強調，位於P9～P11間的主要通水區，雖然於86年11月之前在這橋址之間的保護工已施作完成，但是兩橋基保護工位在下游河床仍存在一陡坡深槽，由86年11月的現場測量發現P8～P9間在下游最後一排鼎形塊的尾端距離下游河床34.5公尺處，與鼎形塊頂部有5公尺左右的高程差，請詳參圖6-7-2所示，若未來再有大洪水發生，此一區域之保護工可能會發生較大規模的受損與破壞。雖然直至87年3月，並無洪水通過，使得保護工並無發生明顯損壞的跡象，但這些可能造成破壞的地方，值得本橋之管理養護單位的觀察及注意。

6-8ˉ中山高速公路烏溪橋

中山高速公路烏溪橋建於67年，位於高速公路163k + 570～164k + 630之間，跨越烏溪橋，北接台中縣大肚鄉、南連彰化市。本橋長1014.0公尺，橋樑(淨)寬為2×12.6 (2×11.5)公尺，未來經拓建完工後之(淨)寬為2×16.32 (2×15.22)公尺；跨距約35.0公尺、共29孔。橋面高程與樑底高程分別約為24.9～25.0及22.46公尺。原有橋樑各自獨立之南下北上車道的下部結構為由直徑2.5公尺之單一墩柱及直徑6.0公尺的沈箱基礎所組成，沈箱長17.0公尺(1)。拓建橋部分則採直徑1.8公尺的單支墩柱，及4支直徑1.2公尺、長介於13.0 (P5～P19)～15.5 (P2～P4,P20～P23)～18.0 (P24～P29)公尺的全套管基樁(2)。沉箱頂面高程及基樁樁帽頂面高程，分別為11.0～11.3 (P5～P18)及8.8 (P5～P18)公尺。本橋址處之河床質大都係由砂質礫石或礫石質砂所構成，砂石粒徑分佈一般較中山高大安溪橋及大甲溪卵礫石者為小。

歷年來，本橋上下游河川砂石的超限開採或濫盜採已然造成主河道河床的逐年下降。其中以下游約1.5公里處至更下游11.0公里處之中彰大橋間長達9.5公里河段，長久以來砂石採取業者使用抽砂船(詳如2-4節所述)深層抽砂，造成河床下降、河相改變、乃至於對上下游橋樑橋基安全均產生極為嚴重的威脅。因鑑於此，為確保橋基之安全，高速公路局曾以拋卵石回填河床及採用佈設枕籠及蛇籠工的方式，用以穩定河床、保護橋基。惟歷經數次的颱洪沖刷，均告沖毀流失。於民國八十五年起隨著上下游側拓建橋的興築，亦併同施作橋基保護工，施工配置圖詳如圖6-8-1及圖6-8-2所示(2)。

本項橋基保護工於主河道深槽區是採用單層10噸之鼎塊連結方式，於上下游側新舊橋基間、距離沉箱面約4.3～4.6公尺的河床上佈設之，且鼎塊下覆地工織物(單層鼎塊高1.78公尺、沉箱長17.0公尺)，施作範圍介於P5～P18間。而在新設橋墩中心線附近的上下游側，則以如圖6-8-1中縱向斷面圖之方式，向外延伸3列，計8.4公尺水平距的鼎塊(底舖地工織物)，其上再行一般回填與原有河床線連接。

至於南北兩端橋基保護工法，係採底舖地工織物、再佈設雙層蛇籠工所構成的護坡工(水流向長約56.1公尺、寬約50.0公尺)，來範束兩岸的水流。在P3～P4及P19～P20間高灘地上之蛇籠工舖設頂面高程為13.5公尺，比深槽區之沉箱頂面高2.2～2.5公尺，亦比深槽區之鼎塊頂面佈設高程高5.0公尺。賀伯颱洪來襲前，本頂橋基保護工僅進行部分的施工，佈設區域介於上下游側兩列舊沉箱橋基間、約P10～P15的範圍。吾人經測量兩岸高灘地及殘留於尚未灌漿之墩柱鋼筋上的洪水痕跡，測得賀伯颱洪最大洪水位為14.4公尺。賀伯颱洪後，本橋之橋基與河床受災情形，詳如相片6-8-1，其中P6～P18橋基裸露長度為3～6.0公尺。另外，在洪流沖刷下，在P10～P15兩端附近，因下層水流繞旁側通過，刷深周邊河床，造成部分鼎塊的傾斜下陷及翻滾流失。

本項工程已於86.5完工，部分施工情形如相片6-8-2(a～d)所示。此一工程之施作大致已考量到興建橋基保護工的基本原則：暢通水流；避免阻牆效應及跌水沖刷；兩端加設底舖地工織物、上舖雙層蛇籠之護坡工，以期範束水流於深槽區。惟如圖6-8-2所示，混凝土鼎塊與沉箱或樁基間的孔隙係採一般回填，吾人認為如果回填料粒徑偏小的話，由於洪峰時高速洪流沖擊橋基之馬蹄型渦的淘刷作用，將使回填料被攜離而去，可能造成橋基周邊的刷深(當然附近的鼎塊也可能產生下陷變位的情形)。再者，吾人認為：歷年來下游1.5公里處起，砂石的超深開採非常嚴重，即使目前能予有效地完全禁採，然而採砂坑所造成之河床下降與輸砂行為等影響，亦將持續數年方得以達到新的平衡狀態，因此橋樑養護單位及河川管理單位均應注意此一問題。

6-9ˉ台十七線中彰大橋

台十七線中彰大橋建於民國六十八年十月，位於台中火力發電廠南側，兩端連接台中縣龍井鄉與彰化縣伸港鄉，跨越烏溪。本橋上下游最接近的橋樑，為上游約11.0公里處之中山高烏溪橋、及下游數百公尺處之(新建中)西部濱海快速道路中彰大橋。橋長及橋寬分別為1,760.0及14.0公尺，跨距為40.0公尺，共44孔；橋面高程及樑底高程分別為11.8與8.5公尺。下部結構是由7.4×2.0×4.5m3 ( P2～P43)之T型橢圓柱式墩柱及由每墩40支直徑0.6公尺、長度為36.0或38.0公尺的PC基樁所構成，樁帽斷面形狀近似梯形與矩形複合式()，下底長11.0、上底長8.4公尺；下底寬7.4、上底寬3.0公尺；全高2.2、矩形高1.4公尺，樁帽頂面高程為2.3公尺。橋址處河床質主要由灰色細砂或沈泥所構成。

本橋於民國六十五年建造時，根據圖說(1)及圖6-9-1所示之橋址河床橫斷面高程，顯示：當時深槽區是在P2～P8之間，最深的河床位在P3處、距離樁帽底部約2.0公尺(即距樁帽頂4.2公尺)，其餘河床不是位於樁帽頂面上下附近(P8～P28)、就是高灘地(P29～南岸)。十餘年間，由於上游河段的砂石開採及洪流沖刷，迫使深槽區漸往南移，於民國七十六年時，P16～P29間已漸刷深為1.0～3.0(自樁帽底起算)公尺的低窪區(2)。在往後約十年中，再由於上游河段(自高速公路下游1.5公里處至本橋處約9.5公里長)大量砂石的濫盜採及超深開採，尤其是砂石業者於主河道或灘地附近，大量利用抽砂船深層抽砂(如2-4節中相片所見)，復因歷年洪流沖刷，使得P16～P29間愈為刷深。

例如：再由圖6-9-1中，84年水利局所測河床更最大已刷深6～7公尺(位在P19～P25間)；而橋樑管理養護單位於84.9所測河床，顯示主河道已擴大為P17～P29，其中最深槽區已南移至P24～P29，最大刷深約10公尺(位在P27附近)；及至賀伯颱洪沖刷後，吾人由橋樑上下游所測得之河床斷面分佈，更可看到最深槽區已再刷深，最大深度達10.0～13.0公尺，如相片6-9-1(a,b)所示，在在地說明河床大幅下降、橋基嚴重裸露的事實。這種橋基嚴重裸露的情形，雖不致立即造成橋樑的危險，但因橋基周邊之砂土盡皆流失而使水平支撐力降低，除造成基樁細長比增加、易挫曲(軸向抵抗力亦會減低)外，在突然之強震作用下也可能因剪力作用而造成基樁斷裂的情事。另外，在下次洪流來襲下，河床亦可能再次被刷深、或基樁遭受高速流木之撞擊而斷裂，而使橋基之承載力及穩定性更為不足。再者，目前此一長達9.5公里的河段，由於河床大幅下降，已然形成一感潮河段(至中山高烏溪橋下游1.5公里處)，對於PC基樁、樁帽的材料特性與強度也有負面的影響，均是值得注意的地方。

參考文獻

6-1節

1. 台灣省水利局：大安溪治理基本計畫，1993。

2. 台灣省水利局：大甲溪治理基本計畫，1994。

3. 台灣省水利局：烏溪水系治理基本計畫，1991。

6-2節

1. 國道高速公路局：中山高速公路新竹員林拓寬工程三義－豐原段大安溪橋與大甲溪橋拓寬工程施工圖，1994。

2. 國道高速公路局：中山高速公路新竹員林拓寬工程三義－豐原段大安溪橋與大甲溪橋拓寬工程竣工圖，1997.10。

6-3節

1. 台灣省公路局第二區工程處：台3線東豐大橋拓寬工程，1986。

2. 台灣省公路局第二區工程處︰台3線東豐大橋橋墩基礎保護工程竣工圖，1997

3. 台灣省公路局第二區工程處︰86年6月豪雨專案災害款台3線東豐大橋河床保固工程施工圖，1997

6-4節

1. 石岡水壩管理委員會：大甲溪洩洪量紀錄(86.5.5傳真)，1997。

6-5節

1. 洪如江、姜善鑫、黃宏斌、游保杉、陳文恭：歐菲莉颱風災害勘查報告，行政院國家科學委員會防災科技研究報告78-65號，1991。

2. 台灣省鐵路局台中工務段：山線鐵路大甲溪橋平縱斷面圖，1996。

6-6節

1. 李錦發：三義斷層及其在新構造上的意義，地質，第十四卷第一期，第73~96頁，1994。

2. 黃鑑水、張憲卿：台中縣大甲溪右岸之三義斷層露頭，地質，第十四期第一期，第248～249頁，1994。

3. 台灣省鐵路局山線雙軌工程處：鐵路山線竹南與豐原間改線與雙軌工程－大甲溪橋北橋台附近邊坡防護部分施工圖，1996。

4. 台灣省公路局：道路工程標準圖，圖號路－1015及1016，1991。

5. 台灣省鐵路局山線雙軌工程處：鐵路山線竹南與豐原間改線與雙軌工程－大甲溪橋P1～P5橋墩保護施工圖，1996。

6. 台灣省鐵路局山線雙軌工程處︰鐵路山線竹南至豐原間改線與雙軌工程（大甲溪橋新建北橋台防護部份施工圖），1997

6-7節

1. 國道高速公路局中區工程處：南北高速公路第59標及第61標新建工程竣工圖，1978。

2. 國道高速公路局：中山高速公路新竹員林拓寬工程三義－豐原段大安溪橋與大甲溪橋拓寬工程施工圖，1994。

3. 國道高速公路局：中山高速公路新竹員林拓寬工程三義－豐原段大安溪橋與大甲溪橋拓寬工程竣工圖，1997.10。

6-8節

1. 國道高速公路局：南北高速公路台中嘉義段烏溪橋施工圖，1974。

2. 國道高速公路局：中山高速公路新竹－員林段拓寬工程王田－彰化段第472標烏溪橋施工圖，1994。

6-9節

1. 台灣省公路局第二區工程處：下大度溪橋新建工程，1976。

2. 台灣省公路局第二區工程處：台17線中彰大橋橋墩保護工程工作簡報，1997。

圖目錄

圖6-1  中山高速公路大安溪橋於85.6.完成之橋基保護工程(摘自文獻[4])

圖6-2  東豐大橋新舊橋基相關尺寸圖及地質柱狀圖(摘自文獻[5])

圖6-3  東豐大橋歷年來河床高程變化圖

圖6-4  賀伯颱風過境期間石岡水壩洩洪放水的情形

圖6-5  山線鐵路大甲溪橋歷年來河床高程變化圖

圖6-6  山線鐵路雙軌化大甲溪橋北橋台附近邊坡防護配置圖

圖6-7  山線鐵路雙軌化大甲溪橋歷年來河床高程變化圖

圖6-8  山線鐵路雙軌化大甲溪橋P1~P5橋基保護混凝土塊佈置圖

圖6-9  中山高速公路烏溪橋橋基保護剖面圖(a)河道全橫斷面圖(b)深槽縱向斷面圖

圖6-10  中山高速公路烏溪橋橋基保護鼎塊平面佈置圖

圖6-11  台17線中彰大橋歷年河床高程變化圖

表目錄

表6.1ˉ大安溪流域橋樑基本資料庫

表6.2ˉ大甲溪流域橋樑基本資料庫

表6.3ˉ烏溪流域橋樑基本資料庫

相片目錄

相片6-2-1ˉ賀伯颱洪來襲時及過境後中山高大安溪橋的受害過程，(a～c)由中華工程公司寶山施工所提供；(d)P9～P11上游可見蜿蜒狀的深槽區(P11樁帽上的鋼板係來自上游)

相片6-2-2ˉ賀伯颱洪造成中山高大安溪橋基的災況－橋基裸露及大量鼎塊及拋石工的沖毀流失(請比對圖6-2-1)

相片6-2-3ˉ賀伯颱洪後經搶修完工之中山高大安溪橋橋基保護工(a)已施作完工的北端；(b)上游側(P13～P17間鼎塊佈設較兩端為低)；(c)上下游沉箱基礎間拋設卵石；(d)P13～P17下游側(注意跌水高度及深槽區的存在)；(e)已施作完工的另一端P21附近周邊(雙白色箭頭所標示處P26間為無施作橋基保護工、較易受水流衝擊淘深的弱勢面；(f)南端P25～P27已施作完工的情形。(攝於86.5.25)

相片6-2-4ˉ86.6.10前後一周內豪雨引致洪水，對中山高大安溪橋北側所造成之沖刷災害(a)北側主流心沖刷原北岸高灘地，流心南側形成大面積砂石淤積的情形；(b)～(c)洪流繞經橋基保護工附近的P7～P9弱勢面，造成河床的沖刷淘深；(d)水流經過橋址後，轉彎朝西南方流動的情形。(請與相片6-2-3(a)比較)

相片6-2-5ˉ86.6.10前後一周內豪雨引致洪流，對中山高大安溪橋中間段P13～P17所造成之沖刷災害(a)中間段蛇籠破壞的區域及下游深槽區的情形；(b)跌水沖刷造成在P16～P17靠P16附近的蛇籠基礎粒料掏空；(c)～(d)在P13～P14包覆蛇籠的鐵絲受到卵礫石撞擊而發生斷裂、破壞，造成蛇籠底下的河床沖出一個深坑。

相片6-2-6ˉ86.6.10前後一周內豪雨引致洪流，對中山高大安溪橋南側所造成之沖刷災害(a)南側主流心原為靠堤防邊流過P26～P27間，因遇橋基保護工之阻牆而淤積砂石於上游側，洪水乃轉向沖刷原無施作保護工之P21～P25間的弱勢面；(b,c)分別為由上下游側拍攝沖刷河床的情形(請比對相片6-3(e～f))。

相片6-2-7   86.8月溫妮及安珀颱風，對中山高大安溪橋所造成之沖刷災害(a)北側主流心沖刷原北岸高灘地，及P6～P10被水流沖開的情形；(b)位於中間段之保護工（P12～P18），因發生跌水沖刷而導致鼎塊紛紛因基礎不穩而向下游傾倒(c) P13～P14之間鼎塊發生變位及傾倒，請與照片6-2-5(c～d)做比較(d)跌水作用所引發的向源侵蝕，造成在P16～P17之間沖出一個沖刷坑。

相片6-3-1ˉ東豐大橋上游河床及P4～P6橋基裸露的情形(a)上游百餘公尺內形成深槽、坡度陡急，且岩層裸露；(b)崩解中之泥岩層；(c,d)分別為P4與P5～P6橋基(攝於86.4.20)

相片6-3-2ˉ東豐大橋P4舊橋基倒朝向P5側倒塌的情形(a~c)分別為遠照及近拍畫面；(d)為橋面版與大樑支撐處的畫面(攝於86.6.3)

相片6-3-3  東豐大橋P4下部結構修復及P5與P6橋基保固工程(a) P4修復情形，86.7.10；(b) P4～P6施作概況，86.7.10；(c)水通過橋址之流況，87.2.22

相片6-4-1ˉ大甲溪石岡水壩長年來洩洪放水形成下游主河道河床刷深，並延伸至下游埤豐橋的情形(a)水壩尾檻消能工下游的沖刷狀況；(b)水壩與橋址間主河道的一路刷深；(c)埤豐橋橋基因長期沖刷而裸露的情況

相片6-5-1ˉ山線鐵路大甲溪橋P5橋基，於79.6歐菲莉颱洪中向上游沉陷傾斜後所進行之橋基保護包墩工程(a) 80.1.10基樁施工過程；(b)80.2.5包墩封頂作業。請注意橋基周邊的河床質及高度(鐵路局台中工務段提供)

相片6-5-2ˉ山線鐵路大甲溪橋橋基受洪流沖刷的情形(a)P3；(b)P4；(c,d)分別為P5之遠眺及近照(畫面中所示星號與相片6-9(b)者之位置相同，請比對周邊河床的變化)

相片6-6-1  山線鐵路雙軌化大甲溪橋北側橋台附近山壁之地層環境特性，其中(a)為遠眺畫面，表關刀山砂岩層；為三義斷層帶之桂竹林層泥岩與粉砂岩，圓圈圈示處為斷層的露頭點；是頭嵙山層之礫石層，( 圓圈圈示處為斷面的露頭點)；(b) 局部放大照，畫面中白色虛線表賀伯颱風洪峰水位

相片6-6-2ˉ北橋台隧道口上下游側之前鋒逆斷層(a,b)分別為上、下游側朝西北方向延伸之前鋒逆斷層

相片6-6-3ˉ四號隧道口兩側護坡工幾近貼空的情形(a)為上游側(東側)；(b)為下游側(西側)，攝於85.11.12。

相片6-6-4ˉ距離山線鐵路雙軌化大甲溪橋上游700～800公尺處之岩盤與侵蝕刷深的河床(a)枯水期所見之河床，圈示處之河床高差達6公尺；(b)水流朝西北方流動形成沖擊坡的情形

相片6-6-5ˉ山線鐵路雙軌化大甲溪橋上游數百公尺處，86.3.23及86.6.11豪雨洪水沿著右側山壁一路流下的情形，其中(a,b)分別至單軌鐵路橋，P4及A2拍攝衝擊坡；(c,d)為洪水沿著山壁奔流至雙軌化橋。(相片中所標示號碼係對應予相片6-11者)

相片6-6-6ˉ山線鐵路雙軌化大甲溪橋及四號隧道建造前北側山壁的面貌(資料來源：中升工程顧問公司提供)

相片6-6-7ˉ賀伯颱洪之後橋基裸露的情形(a)由上游側往A1橋台及隧道口方向拍攝；(b)由下游側往P5方向拍照。(橋基前方之傾斜混凝土塊為施工便橋之支撐墩柱，另請注意(a)中墩柱上之防撞鋼板高度)

相片6-6-8ˉ山線鐵路雙軌化大甲溪橋P1～P5橋基保護工施作過程一瞥(a,b)中可見混凝土塊高程由北側往南側呈階梯式下降(c)P5左側排置情形；(d)P3～P5間橋基保護工下游側之深槽區蝕溝，及裸露的灰色與黃棕色砂質泥岩(攝於86.3.20)

相片6-6-9  山線鐵路雙軌化大甲溪橋P1～P5橋基保護工、P5左側弱勢面自86.3.21迄86.6.25間為數次豪雨所引致之洪流沖刷的過程(a) 86.3.23；(b) 86.4.20；(c) 86.6.3 ； (d) 86.6.20

相片6-6-10  山線鐵路雙軌化大甲溪橋北橋台附近之邊坡概況。(a)賀伯颱風後，攝於85.11.12；(b,c)為遠眺及近視隧道口至上方之地錨格子樑間的陡峭礫石層，橋下可見北橋台之擋土牆以完工，攝於86.11.16

相片6-7-1 賀伯颱洪對中山高大甲溪橋橋基及其保護工所造成之災況(a)上游側；(b)P10～P13間河床刷深及橋基裸露達6～8公尺；(c)下游側(攝於85.9.5)

相片6-7-2 賀伯颱洪後中山高大甲溪橋之橋基保護工施作情形(a)下游側最後兩排鼎塊頂面高度較上游者低約50公分；(b)P6～P14間佈設蛇籠工及壓置鼎塊的情形(攝於86.5.6)

相片6-7-3  86.3.21豪雨溪水暴漲造成中山高大甲溪橋P9～P10間蛇籠工的流失，(P9之上游側周邊可見已佈設之蛇籠工)

相片6-7-4ˉ86.6.3中山高大甲溪橋P9北側與P10南側已完成吊放部分鼎塊、而P9～P10間仍因溪水湍急而無法合攏的情形(a)由P9往P10拍攝；(b)由下游往P9～P10拍攝

相片6-7-5ˉ86.6.10前後一週連續豪雨之洪水沖刷，造成中山高大甲溪橋P9～P14橋基保護工之災況及P9～P11橋基之裸露(a)於上游側，由P9處向P10～P14拍照；(b)由上游約40公尺處向P11～P14方向拍攝(注意蛇籠工前緣已下陷)；(c)向下游往橋址拍攝。(請與相片6-20～相片6-23進行比較)

相片6-7-6  溫妮颱洪後中山高大甲溪橋橋基保護工之受損及修復情形(a)86.8.24在P7北側的鼎塊向下游發生傾倒；(b～c)86.8.24 在P9～P11所舖設的蛇籠發生局部損壞；(d)86.11.16保護工施作完成的情形

相片6-8-1ˉ中山高烏溪橋於賀伯颱洪後之災況－河床刷深、橋基裸露

相片6-8-2ˉ中山高烏溪橋基保護工之施作過程(a,b)分別為北南兩端蛇籠護坡工的佈設；(d)為已吊放安置完成元鼎塊(下舖地工織物)

相片6-9-1ˉ台17線中彰大橋PC基樁群裸露的情形，其中最大沖刷深度已達12公尺(a)上游側；(b)下游側

圖目錄

圖6-2-1ˉ中山高速公路大安溪橋於賀伯颱洪前完成之橋基保護工程 (摘自文獻[1])

圖6-2-2ˉ中山高速公路大安溪橋87.10.30橋基保護工程之竣工圖；(a,b) P9～P21與P24～P27之間保護工平面與斷面示意圖(摘自文獻[2])；(c) P8～P9與P22～P24間之設計通水斷面，保護工斷面佈置圖(摘自文獻[2])

圖6-2-2ˉ中山高速公路大安溪橋於P13～P14下游之河床高程（87.12）

圖6-2ˉ東豐大橋新舊橋基相關尺寸圖及地質柱狀圖(摘自文獻[5])

圖6-3-2ˉ東豐大橋歷年來河床高程變化圖

圖6-3-3ˉ台3線東豐大橋P4中央橋基於86.6.2倒塌後之修復補強施作圖

圖6-4-1ˉ賀伯颱風過境期間石岡水壩洩洪放水的情形

圖6-5-1ˉ山線鐵路大甲溪橋歷年來河床高程變化圖

圖6-6-1ˉ山線鐵路雙軌化大甲溪橋北橋台附近邊坡防護配置圖

圖6-6-2ˉ山線鐵路雙軌化大甲溪橋歷年來河床高程變化圖

圖6-6-3ˉ山線鐵路雙軌化大甲溪橋P1～P5橋基保護混凝土塊佈置圖

圖6-7-1ˉ中山高速公路大甲溪橋87.10.30橋基保護工程之竣工圖；(a~c) P9～P11間之設計通水斷面，保護工平面圖及斷面圖(摘自文獻[2])；(d,e) P4～P9與P11～P19之間保護工平面圖及斷面圖(摘自文獻[2])

圖6-7-2ˉ中山高速公路大甲溪橋於P8～P9下游河床高程之變化情形（87.12）

圖6-8-1ˉ中山高速路烏溪橋橋基保護剖面圖；(a)河道全橫斷面圖；(b)深槽縱向斷面圖

圖6-8-2ˉ中山高速公路烏溪橋橋基保護鼎塊平面佈置圖

圖6-9-1ˉ台17線中彰大橋歷年來河床高程變化圖