第二十一章  結論與建議

21-1  結論

(1) 本省砂石供應體系始終是以開採河川砂石為主要的生產結構，經歷長期以來之超限開採及濫盜採( 81年～85年間河川砂石年平均生產量約為8800萬立方公尺，佔砂石總生產量之93 %以上、且濫盜採河川砂石之平均生產量佔總生產量之65 % 以上)，已然造成本省西部各大流域中下游之主河道的河床高程嚴重下降，其中尤以大漢溪、頭前溪、大安溪、大甲溪、烏溪、八掌溪、荖濃溪、高屏溪最為嚴重。若再以85年8月1日賀伯颱風過境本省後迄今於主河道內濫盜採砂石造成河床下降之嚴重程度而言，大安溪、大甲溪、烏溪、荖濃溪等流域最為明顯，值得注意。

(2) 濫盜採(含超限開採)河川砂石所衍生之問題包括：影響橋樑、油氣管線、輸電鐵塔、…等河中構造物之安全；造成主河道變遷改道，使洪流直接沖擊淘刷位於已下降之河床上的堤防基礎，形成堤防崩塌破壞、乃至潰堤造成洪水溢淹的情形；位於河川沿岸之各項取水設施(尤其是農田灌溉用水)面臨無法取水的困境；導致地下水補注量的減少與海水入滲；影響預定興建或興建中之橋樑工程；流入海中之砂源減少而引致海岸侵蝕、海岸線後退與國土流失；甚者造成軟岩層的裸露、與風化沖蝕，而再度引發河床的下降。

(3) 依據河川治理計畫來適度的開採河川砂石，不只能疏導洪流、增加河川排洪能力，對橋樑等跨河構造物及河防安全也有莫大的助益；然而，過與不及的河川砂石開採，均將產生負面的影響。對於目前過度開採、河床高程已大幅下降之河段(若尚未劃為禁採區時，除了應立即明令公告為禁採區外)，相關單位均自應依法嚴格地執行陸空監測與取締告發的工作。然而對於某些河段有嚴重淤積之狀況者，為考量橋涵、河防之安全，亦應儘速採行符合河道治理原則之疏濬計畫來辦理砂石開採。

(4) 為維護橋樑等河中結構物與河防的安全、及鑑於河川砂石可開採量的日漸枯竭，尋求替代河川砂石之各種骨材來源的多元化已是刻不容緩之當務之急，相關單位應積極採取開源(諸如：陸上砂石及碎石的開發、海域砂石的開發、資源再生利用、新骨材的開發利用、…)、節流(如：新建築工法開發、鋼構的大量使用以部份替代混凝土所需之砂石、…)、及調配(如資源的最佳化調配利用)等因應措施。

(5) 表3-1所列台灣地區主要河川之賀伯颱洪洪峰水位資料(由本計畫現場測量之洪水痕與台灣省水利處之水位量測而得)，可提供作為設計跨河構造之參考數據，更可作為設計公路橋樑之橋基保護工時之參考依據、與進行洪水演算時之校驗資料。此外，文中所附各座橋樑橋址處歷年來河床高程變化圖，亦可作為判斷通過橋址處之主河道或深槽區的變遷過程與施作保護工的相關性。

(6) 國內常用之一般橋基保護工法可歸類為：拋石工法、蛇籠工法、鼎塊排置工法、混凝土長(方)塊、異形塊排置工法、包墩或混凝土圍繞工法、混凝土護坦工法、排樁工法、柔性攔砂壩、剛性攔砂壩、複合式組合工法、與其他工法等十二種，前十種工法之優缺點分析與相關的案例說明，分別詳載於第十～十八章中。

(7) 就整體面而言，橋基之洪水災害除了與河川砂石開採及豪雨洪流沖刷有密切關係外，亦與上游集水區之山林水源環境、沿溪河流域之河川環境、橋址附近地形與地質環境、橋址周邊之水力環境、乃至於橋樑本身之構造條件等因素息息相關，這些因素間的互動關係已詳示於圖20-1-1中。

(8) 本省西部各大流域之橋基及橋基保護工所常遭遇之受損成因可大致細分為：砂石開採、一般沖刷、局部沖刷、束縮沖刷或保護工未合攏、跌水或水躍沖刷、向源侵蝕、側向侵蝕、大尺度二次流侵蝕、通水斷面或寬度不足、流石或流木撞擊磨損、位於河川彎道處或挑水效應、軟岩風化沖蝕、河道匯流、橋基貫入深度相對不足等因素。惟這些致災成因通常是相互關連的，即於現場所調查之災因非僅由單獨某項災因所造成，而是普遍具有數項致災機理同時發生、相互影響，渠等致災之關連性已整理分類如表9-2-1所示。本研究中為利於工程師之瞭解，特就向源侵蝕、束縮沖刷與保護工未合攏、跌水或水躍沖刷、側向侵蝕等致災成因，描繪敘述其沖刷侵蝕導致河床下降、保護工受損的示意過程(詳如圖9-2-1、圖9-2-5、圖9-2-6、圖9-2-7與圖9-2-8)。

(9) 本研究中已完成84年枯水期至85年洪汎期、及85年枯水期至86年洪汎期間之本省西部地區橋基保護工資料庫系統綜合查詢表( 表9-3-1與表9-3-2 )。表中除了列示不同流域之跨河橋樑(亦含部分堰埧與灌溉取水固床工設施)外，亦針對橋基型式、河床地質、河川特性、水文資料、洪汎期以前新建或既有的保護工型式、洪汎期間橋基及保護工之主要受損原因等項目予以詳細分類。除了便於查詢比較外，亦可配合第十章～第十八章之不同工法說明與所展示之相關案例，快速查閱過去各橋樑施作不同型式之保護工時所面臨的一些致災問題，據此期能更加洞悉受災現象與災害成因，從中瞭解全省各地相關的可能災害模式，並冀望我輩工程師們能更妥善地採取一些避災或減災對策，以提升國內之水工沖刷的設計與施作水準。

(10) 經由85年迄至86年兩年間之現場調查、分析統計，橋基保護工之主要受損成因按所佔的百分率大小排列，則依序為跌水或水躍沖刷(23%)、側向侵蝕(21%)、束縮沖刷或保護工未合攏(15%)、一般沖刷(13%)、向源侵蝕(8%)、軟岩之風化沖蝕(5%)、流石的撞擊與磨損(5%)、通水斷面或寬度不足(4%)、局部沖刷(3%)、位於河道轉彎處(1%)、位於河道匯流處(1%)。其中與河川水理特性設計理念及施作技術息息相關之前三者所佔比率即高達約60%，此亦顯示出：施作橋基保護工時，對於河川水力特性應作更充分審慎的考量，以求如何抑制(防止)跌水或水躍沖刷、側向侵蝕、與束縮沖刷或保護工未合攏等之發生，這些已然是設計施作橋基保護工之重要課題。

- 根據本研究之分析，歷年來本省橋樑所遭受之洪水災害形態可歸納為︰

 西部河川之大量砂石的濫盜開採，除了影響河道的穩定、沖刷潛能的增加外，也造成多數河段河床的下降與橋基的嚴重外露，甚者如賀伯颱洪期間導致數座橋樑的倒塌、毀損、或下陷傾料，例如：高屏地區之寶來一橋、高美大橋與里港大橋、……。

 河道中有大量的巨石，由於高速洪水的沖激而翻滾流動，直流撞擊橋基(柱)或橋身(台)而導致橋樑受損者，如賀伯颱風所引致之土石流與洪水造成南投縣的大興橋、郡坑橋、信義橋、陳有蘭溪橋、農富坪橋、桐子林橋、新興橋、神和橋之災害等皆屬之。

 洪水期間隨高速水流漂浮流動的流木將橋基(尤其是PC樁基礎)撞裂受損者，如賀伯颱洪期間台19線自強大橋P9上游面的兩支PC基樁(60公分)為流木所撞擊而斷裂即屬之。

 墩柱或裸露之沈箱壁體長期為流石、流砂之磨蝕，導致鋼筋外露或斷裂者(包括橋基背水面壁體的受撞擊磨蝕)，如台3線蘭勢橋P2。

 橋址處因橋樑引道延伸進入河道佔據部分河水區、或因主河道已嚴重的局部深槽化，導致實際之通水寬度或斷面過小，甚易造成水流加速通過橋址，益增沖刷潛能而導致橋樑災害者，如北85線柑園大橋與123線竹林大橋。

 主河道中常因洪水過大、水位高漲，再加上橋基保護工之施作僅限於深槽區、或為利施作橋基保護工或其他水工結構物(如低水治理……)而開挖導水路、或因保護工施作區與無施作區之交界面未進行完善之收邊處理或施設護坡工，而致水流側(橫)向侵蝕、縱向刷深原為高灘地的區域，導致主流變動、形成新的深槽區，引起橋基災害。相關案例如：85年賀伯颱洪台3線油羅溪大橋、內灣支線鐵路竹東大橋、台1線頭前溪橋、台1線高屏大橋；85年賀伯颱洪與86年溫妮颱洪北二高大漢溪橋；86年溫妮颱洪台3線竹東大橋與123線竹林大橋、中山高大安溪橋、鐵路雙軌化大甲溪橋、……；87年3月台19線自強大橋P15 (PC基樁斷裂6支)之災害。

 橋樑建於河流之彎道上，由於凹岸側河床易遭沖刷淘深而造成橋基的裸露、或橋台及其附近之翼牆與引道的沖段，例如：85年賀伯颱洪之123線竹林大橋(P3)、台21線新中橫公路陳有蘭溪橋(右岸引道、A1、P1)、桐子林橋、屏東縣來義鄉丹林大橋(左岸上下游之引道翼牆)。

 橋址位於河道匯流處附近，由於洪峰水流的匯聚，常導致水位的抬升或流速的變大而益增沖刷的潛能；而於匯流處，常因水流匯聚之速度差形成自然之大尺度渦漩流、與諸如墩柱橋基結構周邊的流場特性(如強烈的下降流、馬蹄型渦流、迴流區、尾跡渦流)的交互作用下，更易造成結構物周圍局部沖刷的加劇，甚至導致結構物破壞的情形。例如：85.8.1賀伯颱洪導致南投縣信義鄉隆華國小下方之隆華橋的左側橋台翼牆之嚴重變位、傾斜受損，該橋即位在霍薩溪與一號野溪合流點下游數十公尺處。再者，位於南橫公路台20線上之寶來一橋，亦於賀伯颱洪沖刷下，發生橋樑往下游側傾斜破壞，橋址恰位在荖濃溪與寶來溪交匯處旁。

 位於山區之橋樑，由於設計等級之考量、或因經費之限制，橋台與翼牆不少是採用重力式設計，即混凝土結構體中並未排置鋼筋或僅置放少量鋼筋、結構體與結構體間亦無連結鋼筋，且(原位在高灘地上之)基礎入土深度不深，當在颱洪的沖刷下，由於各項水力成因的作用，甚易致災。諸如：河道匯聚，水位高漲、流速加大，或主幹流推擠分支流的匯入，迫使分支流沿高灘地側發展，引致縱向河槽的刷深與橫向高灘地的侵蝕。水流過彎的效應，致使位在凹岸之高灘地侵蝕刷深。對於採用這種淺基礎、重力型式設計之橋台與翼牆，即使原位處高灘地，在颱洪水流漸次侵蝕下，終而引致變位破壞。85年8月賀伯颱洪期間，甫於85.1.8完工通車之南投信義鄉隆華橋災因即屬前者；而位於屏東來義鄉之丹林大橋災因則屬後者。

 橋樑上下游建有跨河、或河工、或保護橋基與油氣管線之構造物(如過河油氣管線、固床工、丁埧、低水治理護坡工、攔水堰、攔砂堰、……)，由於部份構造物的施作未能於洪汛來臨前合攏、或由於構造物之挑水效應、或由於為保護構造物而施建保護工於河床的局部，也常造成上下游相臨近構造物相互影響而導致災害的發生。如85年賀伯颱洪期間，台1線頭前溪大橋即遭受上下游不遠處之固床工未合攏、南岸低水治理護坡工未完成，而導致橋樑嚴重的崩塌損壞；另如濁水溪中山高中沙大橋與台19線自強大橋之下游，分別施築大型的潛堰固床工(柔性攔砂埧)與剛性攔砂埧，亦因洪汛來襲前未合攏，引致向源侵蝕造成橋址處之河床大幅下降而發生橋基災害。86年溫妮颱洪的小規模洪水，造成台1線頭前溪大橋下游處、原已局部崩塌流失的低水治理護坡工區域愈為擴大，水流並向上游及橋軸方向侵蝕，再次造成P19橋基的嚴重裸露而致使橋上交通封閉數日之災況。

11 在山區河段中河床坡度陡急，沖刷力量愈為增大，尤其颱洪期間溪水暴漲，挾帶巨石滾動沖刷而下，也是導致橋樑易被沖毀的成因，如86年8月29日安珀颱洪引致台8線中橫公路靳珩橋的沖毀流失即為一例。

12 由於長期之河川砂石濫盜開採與水流沖刷淘深河床，造成河床大幅下降，以致早期以明挖式擴展基腳所興築之橋基，益顯相對貫入深度不足之窘境，於颱洪沖刷下易遭沖損，因此更需加以適當保護為要。例如：台3線東豐大橋、台中市與太平市間之129線一江橋(P8～P10)、台20線甲仙大橋與台21線月眉橋、……，橋基即為典型之擴展基腳型式。

13 橋樑之跨徑過小或樑底高程過低，易遭漂浮物之碰撞阻塞而受損或引致淹水超過橋面成災，例如：79年6月23日歐菲莉颱風花蓮美侖溪中正橋、83年8月12日道格颱風阿公店溪新前洲橋之災情；此外，早期或偏遠地區大多數之過水橋建於具有流木之河川即屬此一類的災害。

14 橋基保護工之設置若未完整地考慮河川水力與動態變化之特性，於施作後很可能導致流況大幅改變、甚至造成局部河床的深槽化、保護工的破壞、與橋基的嚴重裸露等情事。換言之，施建保護工的目的本在於保護橋基，然因受限於經費或未適度考量水力因素，施作橋基保護工後，反而造成已施作區之橋基的受損與保護工的破壞；或造成未施作區形成水流攻擊的弱勢面，而引致水流改道繞經未施作區(通常為灘地)、刷深河床再導致原為高灘地所覆蓋之橋基嚴重的裸露，二度造成橋基災害。

(12) 根據本文之研究謹提出預防橋基之沖刷應注意事項︰

 河川砂石的濫盜開採與洪流之沖刷，導致河床的下降、橋基保護工的破壞、橋基的嚴重裸露而危及橋樑安全，相關單位應依法予以嚴格取締、告發、或沒收開採與運輸機具。

 橋址之選定應避免佈設於河川之匯流、分流、彎道、水衝、河(溪)寬狹窄、或坡度急驟變化處，且儘量避免通過地質破碎、鬆軟之惡劣地區。若既設橋恰經過這些地點時，宜構建諸如：河道整治工、導流工、護坡工、固床工、跌水工、擋土牆等因地制宜的設施。

 橋樑之軸向應儘量與河川水流方向垂直，既使在斜交狀態下至少應維持在60°以上、且應稍加大跨距以提供充分的通水寬度。另外，橋樑墩柱與橋基亦宜與水流方向平行。

 橋樑之跨距愈小、橋樑墩柱(或橋基)迎水面寬度愈大，除了造成阻水面積與阻水效應增大外，亦將直接導致橋基周邊之局部沖刷的加劇與橋基與橋基間之河床質的淘刷流失，一般而言，跨距對迎水面寬度比宜不小於15，若是就橋軸與水流方向形成攻角者，則應再加大跨距。至於位處深山峽谷坡陡流急、或土石流潛勢區之橋樑儘可能採取大跨距(或單一)之設計，以避免流動之巨石撞擊磨損墩柱或橋基而致災。

 橋樑的長度應大於河川的寬度，並儘量避免橋樑之引道與橋台延伸進入河道中。

 橋樑之樑底高程除了應比兩岸之計劃堤防高度為大外，亦應高於計劃洪水位外再加上出水高度，以避免流木流石、及漂流物掛淤或撞擊。

 墩柱與橋基的形狀應儘量採流線型的設計(尤其是前緣迎水面的部分)，除了可暢通水流、減少阻水面積外，亦可減低沖刷的潛能。對於流路較穩定之河川，墩柱與橋基的長徑方向應與水流方向平行，以減輕對洪水流況的擾亂。惟對於流路變遷不定的河川(如辮狀河川)、或不得不架設於匯流或彎道處之橋樑，為免形成攻角效應，建議採用圓柱型的設計。

 早期利用淺基礎、明挖式所建之穩固擴展基腳，由於主河道河床下降而致橋基嚴重裸露。一般工程師乃採用包墩或混凝土圍繞工法來擴大橋基面積、以穩固橋基確保橋樑安全，惟所施作之包墩或混疑土圍繞工的迎水面應儘量採用流線化的外型設計，以減輕沖刷潛能。

 位於山地土石流潛勢區之重要橋樑的墩柱基礎，為減低土石流的直接撞擊與磨蝕災害，除了儘量加大橋樑跨距外，亦宜施設防撞鋼鈑及配置固床工。而對於西部各大流域中上游具卵礫砂石質的河段，由於卵礫石隨水流之運動而長期撞擊磨蝕墩柱基礎，致使保護層磨耗及鋼筋裸露，其發生的位置除了迎水面部分外、亦有相當多的案例是發生在橋基(或沉箱)頂部及背水面，因此保護層厚度可考慮適度予以增厚，且(或)防撞鋼鈑可考慮以全面圍繞墩基的包覆方式為之。

 對於新建的橋基而言，儘可能的將橋基深植在永久河床面下，並配套的採深基礎、大跨距的橋基設計，除可增加抵擋側壓、抗剪的能力，對於水流沖刷的威脅亦能提供一定程度的舒解。

11 導水路之開挖或挑水工之施造，均為河川中遂行工事所常需進行的前置作業，其中尤以沿橋址之某區段施作橋基保護工時將水流移向另一未施作保護工、而已開挖導水路的區段或高灘地帶，惟當工程施作期間遭逢豪雨颱洪而未及完工復原，洪水乃會聚於相對較深槽的導水路，而使人工開挖之導水路寬度因側向侵蝕而變寬、且因縱向刷深而更形深槽化，除了可能造成河流改道外，甚至導致未施作保護工之區段或高灘地帶的橋基益為嚴重裸露、乃至於引致橋基災害。另外，即使導水路開挖引水、施作橋基保護工已完成施作後，於橋址處之再進行回填導水路，由於回填作業一般僅限於橋址附近(亦有全面回填者)，對於一相對已深槽化的導水流路而言，局部回填段以外的下游區域，在豪雨颱洪中很可能因回填段與未回填段交界處之落差而引致跌水沖刷或側向侵蝕，終再形成向源侵蝕刷深河床，而引起橋基災害。因此有關導水路的開挖導水，在施工之洪汛期間、或施工完畢且已回填後所可能引發之潛在問題，均是值得我們注意並據以擬定相關的因應對策。

12 一般而言，尾跡渦流的沖刷並不會對橋基的穩定性構成威脅；然而，當一座橋毗鄰另一座橋而建時，尾跡渦流的沖刷將是重要的一項考慮因素，尤其在二座橋基所產生的尾跡渦流交會處附近尾跡渦流的沖刷效應將會大幅的提升。現場中發生此一現象的可能包括：上游側橋基周邊附近尚存在早期已打除部分、但因河床下降而再裸露更深層橋基的部份，而使迎水面積大增，尾流寬度亦隨之增加；或因具橢圓狀的橋基與水流方向形成大攻角的情形。

13 儘可能不依目前之河床高低、或高灘地與深槽區之別而用以決定橋基之深淺，宜採深基礎的設計較為安全。

14 採行適當而妥善的橋基保護工法(含下游之潛堰設施)來穩固河床、保護橋基，惟應特別注意橋基保護工施建後是否會衍生其他的副作用。

15 視河川流域或某一相當長的河段為一整體，然後併同橋基保護予以統一規劃、系統化治理，以避免頭痛醫頭腳痛醫腳、或僅治標不治本之作法。

(13) 本研究提出施作橋基保護工所應注意的相關問題包括︰

 對於河床已嚴重下降，而需以潛堰固床工或攔砂堰壩作為攔阻砂石、促進河床回淤為手段之河川，應以河系或相當長的河段為一系統，結合各相關單位，共同研擬河系或某一河段之適當堰(壩)體位置、構造型式、保護範圍、及相關的保護工法，期能發揮最大的功效。

 施作橋基保護工的目的，不外乎是藉由保護工的建造以全面地或局部地穩固河床，進而達到保護橋基、維護橋樑安全的目標。由於河川本身即為一動態調整系統，於河川所進行的任何人為活動(如墾植、魚牧行為、採砂)或工事，均對此系統造成不同程度的影響。換言之，河川將因人類所施予之外在因素而進行調整變化以為因應。而在此一調變過程中，水流的流況、河川的坡度、泥砂的運移、…亦行將改變，進而再反饋影響人為所進行的活動或所施建的工程。其中尤以橋基保護工的施作地點，通常係位於河床已然下降之主河道或深槽區等洪流較為集中、流速較為湍急之處，這種水流與結構物彼此相互作用、反饋影響的現象也最為明顯。因此，工程師擬施建橋基保護工於溪流中之設計階段時，應特別具有上述的體認。

 設計橋基保護工時，除了工程施作經費之考慮外，也必須考量：歷年颱洪的洪峰水位、水流流速與流量、擬施作保護工之主河道或深槽區的通水寬度或斷面是否充分(尤其是位於河川匯流點的下游或河道窄縮處)及穩定；橋基保護工的施作長度與寬度及高度是否適當、河床高(含主河道、深槽區、高灘地)、河床坡度、與洪峰水位及保護工頂面高度的相關性為何。

 橋基保護工的施作是發揮既能穩固河床進而達到保護橋基、又能兼顧平順地通暢水流的目的。換言之，應注意評估是否會因橋基保護工施作後的阻水效應大增、通水效率減小，進而造成水流不暢通、迴水效應、漫流溢淹沖刷無施作保護工的高灘地弱勢面，甚至造成原本埋置於河床之穩固橋基的嚴重裸露或災害(早期興築於高灘地上之橋基貫入深度有些是較主河道處之橋基深度為淺)。

 橋基保護工的施作區主河道深槽區，若是通水寬度明顯不足，則首應加大通水寬度。否則原本寬闊的河床中水流卻僅局部促限在已深槽化的主河道內，由於水流集中、坡度陡急、流速加快，益增沖刷潛能，即使保護工施作完成後，每遇豪雨洪水的淘深而常有保護工受損、河床再次刷深、橋基再次裸露的災況發生。這種情形特別是以橋址位於河川匯流點下游、且主河道已然深槽化、通水寬度嚴重不足的條件下最為頻繁發生且嚴重，如新竹縣123線竹林大橋即為典型的代表。另外，主河道或深槽區之通水寬度不足，也意謂著在豪雨颱洪期間，由於保護工凸出河床面有抬升水位的作用，此將促使暴漲的洪流更加逼近已施作及無施作保護工的交界地帶、甚至快速溢淹奔流於無施作保護工的兩岸高灘地弱勢面，因而導致水流側向侵蝕無施作保護工的弱勢面、再發生洪水繞道通過保護工端部刷深河床，造成原本未露出之高灘地橋基呈現嚴重裸露的災情。

 不得不凸出於河床面之大型橋基保護工之施作參考面高程於橋軸方向或跨越河川方向應避免均採等高之設計。由於參考面為齊一高程的保護工施作完成於河道中後，無法避免部分洪水直接側向侵蝕(未施作保護工之)高灘地而引致崩塌流失再刷深河床，終而造成保護工端部的破壞、部分洪流的繞道、及橋基的裸露。另外一種可能的情形是：參考面為等高的大型保護工已完成主體之施作、惟保護工軸線兩端尚未回填或收邊、或於雨季期間兩端附近作為通(導)水路，若遭遇連續雨水期之沖蝕然後逐漸深槽化，若不幸再碰上豪大雨之洪水或颱洪時，則等高程之保護工前緣不啻形成一道阻水牆(雖然部份的洪水會直接越流而過)，乃迫使大量洪流轉而繞經保護工端部，再次刷深端部附近的河床而造成保護工的損毀，及因側向侵蝕或因向源侵蝕而導致橋基的受災(係指保護工分別建於橋址處或下游處)。鑑於上述可能的災況，除了應掌握施工的時程與效率(尤其是枯水期間全力進行趕工)外，建議興築大型的、全面的橋基保護工時，上游端參考面之高程應採中央段為近似等高程、再接具有相當長度之階梯狀且高度漸升的轉接段、而後在接近高灘地附近再採用齊一高程之設計並搭配護坡工與消能固床工之配置，惟這些施工長度、高度、與相關佈置的決定，皆應因地制宜、並參酌過去之河川洪水位及流量、河床坡度、再經過水力計算評估，將可能引發之災因成分可降至最低。

 避免橋基保護工施作後之頂面高與未施作前之河床高差過大(最好是置於河床之下) ，惟頂面高程的決定至少與橋基裸露的程度及橋基的型式有關。對於橋基裸露程度不甚嚴重時(尤其是沈箱基礎)，最好的方式是將保護工置於河床之下，除了避免成為阻水構造物外，亦可降低水流通過橋址時因跌水或水躍所造成的沖刷。由於保護工施作後上游端會逐漸淤積砂石，而於橋址處由於保護工的粗糙度與上下游河床粗糙度不同(即形成糙度急變流)、墩柱橋基的阻水束縮效應致使水流加速通過橋址、再加上因保護工凸出河床面所產生之上游側抬水而下游側跌水的作用，更促使通過橋址與保護工後的水流更為湍急，因而常在橋址下游側發生十分明顯的跌水或水躍現象。若是保護工下游側未施加消能工、且下游的河床坡度相當陡急的情形下，因跌水或水躍沖刷的作用，將使下游側的河床粒料大量流失、並(或)形成一沖刷坑，繼而可能造成保護工底部的河床料被淘刷吸出，終而引致保護工的變位、翻滾與流失，並再次造成橋基裸露的災害。更嚴重的情形是由於最深槽段處大量保護工的翻滾流失而漸擴大發展成為一缺口、並形成類似保護工未合攏之束縮沖刷、及向源侵蝕的後果。因此，若是不得不抬高施作高程時(例如橋基已裸露大半)，則應於保護工下游側再加設逐階降低高程之消能工(例如由具孔隙之混凝土塊舖排而成)、或消能池，以期減煞抑制水流動能，降低沖刷潛能。若於橋址下游不遠處擬進行攔砂堰埧等工程之設計時，更應考量堰埧下游側的消能設施及固床工配置。

 對於主河道或深槽區流路較穩定、通水寬度尚為充分、但上下游高灘地仍有漸受側向侵蝕之作用的河川，橋基保護工端部的施作應延伸進入高灘地、並輔以護坡工、挑水工、…。尤其是在保護工與(高)灘地交界處必須避免直接跌水現象的發生，以免水流淘空交界面處保護工下方之河床質引致保護工的崩毀流失；另外，亦宜施建高度漸變的護坡工與消能工以避免側向侵蝕與向源侵蝕的發生。

 對於河性相當不穩定、流路變遷頻繁的河川(例如辮狀河川)，橋基保護工的施作不應僅限於當時的主河道或深槽區。尤其當橋基保護工凸出於河床面時，上游側阻牆效應所淤積砂石的結果，將導致洪水沖蝕進襲未施加保護工的地帶，而形成新的深槽區、引致橋基裸露。因此，若經費許可及為求一勞永逸的效果，應當全河寬內進行舖設橋基保護工；若是部份河寬內施作者，也僅較適宜在有河道治理工或完善之低水治理護堤工的情形。

 於寬度不大的河川施建剛性攔砂埧時，若非以深植樁基來支撐堰埧之重量、而係以淺基礎開挖方式所進行者，應儘量挖深堰埧基礎深度、且確實做好壓實回填天然級配料、舖設地工織物、施作(高程漸變的)跌水消能工或固床工，以防止高水頭之跌水撞擊在未施加任何保護措施之下游側河床而形成沖刷坑，嚴重者將造成埧體的斷裂損毀。此外，堰埧體中埋置(用以輸通滲透水)之通水孔的管徑不宜太大，以免造成堰埧上游側回填河床料流失、及衍生上游側來流形成潛沒射流流經通水管而噴出的情況，即應注意管孔直徑與回填粒料之粒徑間不宜過度接近。

11 於砂質河床與卵礫石質河床上分別舖設橋基蛇籠保護工後，若考慮於蛇籠工表面施作噴凝土時，前者應著重在減少水流阻力、抑制粗糙度急變(因為砂床粗糙度較蛇籠工者為小、且蛇籠工表面易形成嚴重的掛淤現象)；後者則強調在於利用夠厚的混凝土層來抵抗流動卵礫石的撞擊與磨蝕作用，進而延長蛇籠工的使用壽命(單純利用蛇籠工施作於卵礫石質河床上時，可能在歷經一次的颱洪沖刷下，即可因流石的撞擊或磨蝕而產生大面積的破裂或扭曲變形、或幾近全面性之嚴重鏽蝕，因此較不宜直接使用在卵礫石質河川)。

12 利用排樁或混凝土圍繞工法保護橋基時，所施作之前緣迎水面應儘量採用流線型的設計，以減低水流阻力、降低沖刷潛能。

13 於具動態變化之河川中所進行之各項工程的本身就是一種風險，其成敗與有無副作用，均與枯水期間是否能掌握施工進度或完成要徑工程有相當密切的關係。因此如何有效精簡行政流程、掌握枯水期間全力趕工、皆是相當的重要關鍵。

14 加強河川動態變化與水力沖刷方面的專業知識、汲取新知，並由過去所遭遇的歷次災害案例中虛心瞭解災害成因、重視災害經驗的汲取與交流，庶幾乎達到減少災害損失的目的。

21-2  建議

(1) 本研究根據過去二年多來的現場調查與洪水流場觀測之經驗，另鑑於87年洪汎期將屆，特別針對一些已調查橋樑所應注意的事項，謹建議於表21-2-1中，以提供工程界先進們參考、或作為洪汎期前應改善或補強之處。

(2) 本研究中僅就西部地區較重要的五十七座(原計畫書中僅列三十四座)河川橋樑進行調查與分析，且研究與追蹤時程僅為二年時間，相對於長達數年或數十年之河川動態的變化過程仍屬短暫，因此實有必要對已調查之橋樑及橋基保護工賡續進行長期的沖刷調查，相信對於河川流性的瞭解、災害成因與災害模式之研究探討與統計分析、及相關因應對策的研擬，更能提出深入而有效的觀點，甚至對於爾後工程技術之提升與設計手冊之研提亦能提出更詳實有用之參考素材。

(3) 本研究中所調查之橋樑高達五十七座，各橋址分散於本省西部各地，範圍廣大，再加上橋基災害的原因常與橋址上下游數公里內之山川環境、邊界地質條件、…等息息相關，益增調查研究上的困難度，另限於研究經費與工作時程的限制，因此本階段之研究工作，係以指出現場各地之沖刷受災現象與受災成因模式、並據以擬定初步之因應對策為首要目標。至於未來相關之研究工作，則仍待於現場利用精密之沖刷監測系統(包含量測流速用之儀器及計測沖刷深度用之測深儀)與空中立體照像術(進行河床變動與採砂坑及輸砂量的相關性研究)、及室內之水工模型試驗與水理模式計算等方法，予以細部探討參數量化，惟所需之研究時程與預算規模將大幅增加。

(4) 本研究範圍以外之大多數橋樑，例如位於土石流潛勢區、東部地區、各橫貫公路沿線、及西部地區各流域之其他重要鐵公路橋樑，由於各地之環境、地質、河川特性皆不相同，致災的成因與模式及因應對策，可能也有相當程度的差異。因此，亦應儘速全面性的展開沖刷評估調查與建檔，並成立橋樑防災資料庫，以提供正確詳實之資訊供搶修、保固補強時之參考。

(5) 針對目前橋基(尤其是PC基樁式)已嚴重裸露的橋樑，例如同為PC樁基礎之台17線中彰大橋與台19線自強大橋，均有裸露基樁十餘公尺之紀錄，建請儘速進行耐震評估與補強、及(前者)採取防制沖刷的因應對策。

(6) 對於過去曾有損害紀錄、或嚴重沖刷、或相關水害紀錄之橋樑、及其他老舊橋樑，建請儘速確實檢查、評估安全性、研擬有效之保固補強對策。

- 橋基災害之搶修或修復，應特別掌握工程施工之時效性。惟限於災害發生後之現地勘驗測量；受災之工程的保險理賠；變更設計、爭取預算、發包作業等行政流程；砂石價格暴漲(缺貨)；百姓抗爭之協調與溝通；……等等原因，致使工程單位投入無數寶貴時間於上述行政事務中，造成枯水期內原本工程施作最易進行、最有效率的期間所剩無幾，甚至梅雨洪水來襲前方才發包興工，不僅無法達到預期功效，反而造成梅雨期間周邊水流流況巨幅的改變，再次導致橋基災害的擴大，這種情形在颱風洪流緊接的來襲所造成之災害將更為嚴重。因此，能否掌握施工的時效性，對於橋基保護工之功效發揮，將具關鍵性的地位。因此吾人建請中央相關單位應對上述各項耗時費力的非技術問題提出行政流程簡化的改善、或不合時宜之法令的研修，以利現場工程師採取最有效率的方法(例如適度授權變更設計或採因地制宜的方式辦理，而不需層層呈報批准再施工)達成修護保固橋樑之重責大任。否則，依循此一僵化而冗長、且較無法掌握先機的行政流程，然卻於具急驟動態變化之河川中從事一種高風險性的工程施作(尤其是洪水來臨時)，而由基層工程單位承擔成敗責任是殊不公平的。

- 鑑於天然災害之無法避免，而且人類所知的學理經驗甚為有限，吾人若能針對歷年來已發生、乃至未來可能發生的重大橋樑災害，進行詳實的調查、並作有系統化的歸納分析與記錄，重視災害經驗的汲取與傳承，除可據以增進工程設計的信心與改善橋樑防災的能力外，從而再提出一套防災減災的資訊庫系統。1994年1月17日美國洛杉磯北嶺大地震與1995年1月17日日本阪神大地震之發生，不幸造成許多人命的傷亡與無數財產的損失，然而美、日兩國於災後所採取之積極詳細調查災因分析、災後之修復與補強、相關規範的修改、避災減災之因應對策、…等一連串措施，不啻為上述作了最佳的註解，正可為吾輩所效法也！

- 由於從事橋樑或橋基之設計、監造、施工人員大多數具有偏重結構力學分析之專長，惟對於河川水力動態變化特性、洪流中砂石之運移現象、沖刷機制與防治對策等水利專業素養較為生疏；加上國內外對於沖刷防治工法之專業圖書或規範均付之闕如，因此建請在這一方面應以未雨綢繆、深謀遠慮的遠見，多鼓勵國內專家學者從事基本性或應用性研究，所得研究成果將有助於工程設計人員之參考查閱；並可作為研擬設計手冊或規範時之依據，以提升工程技術水平。

- 橋基及橋基保護工之災害是直接由於洪流的沖刷所造成，而河川砂石的超深開採及濫盜採造成河床遽降、將助長沖刷的潛能、益使橋基災害更為惡化。因此，在如此惡劣環境下，相關單位應依法嚴格取締告發外，工程單位對於橋基或橋基保護工之施作，建議更應充分考量：河川水力特性、評估施作橋基保護工後可能造成洪水流況的改變、及洪水流況改變後對橋基及其保護工的影響。

- 有關橋基或橋基保護工之設計建造等，建請應延聘水利或水力專家、學者共同參與或提出專業意見，進行更嚴謹之評估。

- 建請政府相關單位協調研商並確實執行︰劃定橋址及橋樑上下游某一範圍內河川地，禁止百姓作為開墾種植農作物或漁業養殖。否則，常因河川地上之施作橋樑相關工程，需通過百姓租借(或佔耕)地、或因施作工程使高灘地流失，而引致百姓之抗爭索賠、甚至阻撓而停工的情事。

- 本研究過程中時常發現︰施作跨溪河結構物之施工圖中所標示之相關高程，有的係採參考高程、而非絕對高程﹔有的是採絕對高程、然採不同系統，因而常出現不同工務單位於橋址處所量測或標示之目標物高程有相差數公尺至數十公尺之差距，若就進行界面資料整合、或擬按流域別建立橋樑管理資訊系統而言，均會衍生相當多的困擾，因此建請相關單位在爾後能統一量測基準。