第七章ˉ濁水溪流域重要橋樑之橋基災害情形

7-1ˉ前言

依據省水利局濁水溪治理基本計畫(1)及水資源規劃(2)，濁水溪位於本省中部，發源於中央山脈合歡山主峰與東峰之間「佐久間鞍部」，幹流長度186公里為本省各河川中最長者。流域面積3,156平方公里，亦是本省第二大河川，更為中部地區農業生產灌溉之主要水源，源頭高約海拔3,200公尺，上游段流路蜿蜒曲折，最上游為霧社溪，集合歡山西麓之水，沿北北東間之縱谷流下，至廬山附近與塔羅灣溪匯流。再下與萬大溪、丹大溪、群大溪、巒大溪、水里溪、陳有蘭溪等支溪，其下河谷漸漸開擴，經集集盆地再匯納清水溝溪、東埔蚋溪，再集清水溪後流入彰雲平原，於彰化縣大城鄉之下海墘村與雲林縣麥寮鄉之許厝寮間流入台灣海峽。河床標高在陳有蘭溪匯流處降至300公尺左右，於集集盆地河床標高再降至200公尺間，清水溪匯流後進入彰雲平原河床高度降至100公尺以下，河幅廣闊，河道縱坡漸緩，西螺橋下游河道更趨平坦，河口處河床標高為2公尺，濁水溪之名稱，乃由於上游流水挾帶泥砂特多，四季混濁而來。

濁水溪上游及支流清水溪、東埔蚋溪及陳有蘭溪，坡陡流急，河槽呈辮狀分岐，惟經歷年整治，防洪工程已頗具規模，除河口段河床較高外，河道已漸趨穩定。近十餘年來因砂石需求殷切，部份河道遭濫採砂石，破壞河道平衡，曾造成橋樑危險及河防災害。賀伯颱洪於85年7月31日至8月1日侵襲本省，在濁水溪支流陳有蘭溪沿台21線省道沿線附近，發生十餘處大規模之土石流與洪水災害，造成四十一人死亡及失蹤的慘劇、數十戶民房為土石流所淤埋或破壞、數座橋樑為土石流及洪水所沖毀或淤塞(3,4)。另外，高速公路中沙大橋以下之數座橋樑，亦因賀伯洪流之沖刷，導致橋基嚴重裸露而危及橋樑安全的情形。

目前省水利處於濁水溪在集集大橋橋址的上下游側，刻正興建集集攔河堰；而濁水溪於中沙大橋上游砲區河段、西螺大橋與自強大橋間之河段、自強大橋與西濱大橋間之河段、及西濱大橋至河口之河段共四區段內，省水利處先前已規劃河道中心寬約1公里之深槽區作為砂石採取區；而兩岸高灘地為考量河道穩定、及河防安全，則規劃為保護地帶之禁採砂石區(5)。目前各區段內之砂石採取作業已執行聯合開發管理計畫達年餘之久。

本章中將針對中山高中沙大橋、台1線溪州大橋(又稱新西螺大橋)、縣145線西螺大橋及台19線自強大橋等四座橋樑，依序進行橋基災害之說明與分析。

7-2ˉ中山高中沙大橋

7-2-1ˉ背景資料

中山高中沙大橋位在彰化縣溪州鄉與雲林縣西螺鎮交界處，跨越濁水溪，為中山高速公路沿線極為重要的橋樑之一。本橋於民國67年完工通車，分為北上與南下兩座獨立式橋樑，全長2345公尺、(總)寬23公尺，共有六十七個橋孔，每孔跨徑35公尺。橋樑上部結構為預力I型簡支樑、下部結構為變斷面之墩柱及摩擦樁基礎。樁帽最頂面高程為31.01公尺、而底面高程為29.2公尺，每座橋基均由直徑60公分、長度24公尺之24支群樁所構成，設計容許之沖刷深度為4.5公尺(均詳如圖7-2-1所示)。

本橋於67年完工通車時，當時濁水溪之主河槽係位於河道中央附近，即P21至P30之間。根據相關文獻(1,2)，台灣省水利局歷年所做調查，濁水溪河床迄至民國76年止，天然輸砂量與採砂量大致平衡。惟自民國78年台灣北部河川禁止採砂石後，中沙大橋附近河段之砂石濫採情形日益嚴重，例証已如相片2-3-1及相片2-3-2所示，每遇洪水即造成橋墩基礎沖刷。

根據中沙大橋歷年檢查資料顯示，自民國68年至79年初，橋墩基礎局部沖刷深度約在1.5公尺左右，尚在容許沖刷深度限度內。80年7月艾美颱風過境，主河道更形嚴重刷深，平均沖深3.6公尺，局部甚至刷深達4.3公尺，中沙大橋下游之中油氣管亦因而外露。為防止橋墩基樁繼續淘刷，危及橋樑安全，高公局遂緊急採取臨時性局部保護措施，於P19～P28間除在橋墩基樁群空隙間內部拋填卵石外，基樁外露部分分別裹以蛇籠，並在橋墩與橋墩之間舖置蛇籠，以防止橋墩周圍河床繼續刷深。

另於81.8.30寶莉颱風過境後，洪流除奔流於原施作蛇籠工之區域外，部分洪水尚繞流通過無施作蛇籠工的區域，導致P18～P19與P29～P36間河床的刷深，高公局亦以拋卵石及施作蛇籠工的方式來保護橋基的安全。

民國83年7月下旬提姆颱風來襲時，由於P18～P38間之河床已設置蛇籠，以致洪流再次改向兩側未施作保護工的地帶侵蝕。此時，中沙大橋下游約100公尺處之中油天然氣管亦遭沖刷露出河床。其間雖經高公局緊急派員搶修，但8月12日道格颱風與8月21日弗雷特颱風接踵而至，洪水量遠超過提姆颱風所帶來者，最高水位達29.2公尺，南北側高灘地因而遭受嚴重侵蝕，所在之橋墩基樁P15～P17及P35～P39等嚴重裸露6～8公尺，本橋橋墩此時裸露之程度已超出4.5公尺之容許範圍，災況如相片7-2-1(a~d)所示，此同時橋下游側之中油天然氣管線亦被沖斷。颱風過境後，高公局乃於P15～P18與P35～P36間立刻分別進行風災後北南兩岸之緊急搶修工程，施工方式仍為先拋卵石、再舖設蛇籠於刷深之河床上；在刷深之橋基處利用數層蛇籠包覆裸露之橋基，以形成包墩的結構(前緣另行澆注數公分厚之混凝土)；於P15南側及P40北側，則利用蛇籠工舖設成階梯狀之導流工各一，以期範束洪水於P16～P39間之河槽內，其中P16～P19、P35～P40間為相對最深槽區；且P35～P39之下游側再整齊擺放元鼎塊(以鋼索連結)作為固床工，施作後之情形請詳相片7-2-2(a~c)。

鑑於過去數年間濁水溪砂石之濫盜採相當嚴重已然危害橋基的安全、及洪水數次繞流通過無施作蛇籠工之河床區域導致河床的沖刷益形嚴重。高公局遂於84年中開始進行本橋之全面性保護工的施作－中沙大橋橋墩保護(由北岸潮洋厝堤防至南岸大茄苳堤防，含P2～P64)及增設下游潛堰固床工程(3)，整體工程施作之配置與相關位置詳如圖7-2-2所示。為能於相當長的施工期內(含洪汛期間)更確保橋樑與下游側中油公司之26"天然氣管線的安全，乃於天然氣管的下游側附近分別施作一列數百公尺長之應急固床工(蛇籠工加上拋卵石層)、及兩排長320與329公尺之鋼鈑樁牆(亦詳如圖7-2-2)。

至於有關全面性之橋墩保護工程的部分施作細節，詳如文獻(3)，本文僅摘錄其中的南側部分加以說明。由圖7-2-2～圖7-2-5(a-e)之系列比對，可知悉：橋址處橋軸方向長約2205公尺、水流方向寬約15或20公尺之施作範圍內，大致可分為右岸(北岸)高灘地橋墩保護工區493公尺、深槽區(P15～P40間)橋墩保護工補強區域、左岸(南岸)高灘地橋墩保護工區域853公尺等三個地帶。橋墩保護的方法係：利用縱橫雙向排置的蛇籠來舖設於高灘地之河床上；並於深槽區之橋基處已運用多層蛇籠工包圍樁基礎(此為83年8月21日弗雷特颱洪後之搶修工程部分)所形成之包墩表面再施加5公分厚之噴凝土，另在部分橋孔再進行蛇籠的修補工作。惟橋基處之施作頂面高程為27.8公尺(樁帽底面高程為27.2公尺)；而不同橋孔間之蛇籠工施作頂面高程為由最深槽區(P15～P18與P34～P40間)之25.4公尺變化至南北兩端附近之31.6公尺。相關的施作情形如相片7-2-3(a-b)與相片7-2-4(a~c)所示，另為瞭解這些保護工的施作全貌，謹請再分別詳參比對圖7-2-3之P28～P36及圖7-2-4之P36~P64、與圖7-2-5(b)之P40～P51，本項全面性的橋保護工程於賀伯來襲前皆已完工。

再者，有關橋樑下游施作全面性之潛堰固床工的大觀概況與部分細節，則詳如圖7-2-6及圖7-2-7所，其中由2～5列混凝塊所排置而成之固床工總長為2256.5公尺，大致亦可分為三段，即右岸(北岸)高灘地固床工長度為458公尺、深槽段固床工長度為998公尺、及左岸(南岸)高灘地固床工長度為800.5公尺。若干值得注意的地方，包括：混凝土塊每塊重達70噸(3m×3m×3m)～117噸(3m×3m×5m)，相鄰混凝土塊之縱向與橫向間隙均為50公分，須進行回拋卵石填縫作業。深槽區之固床工參考面之頂部高程平均約為27.5公尺、高灘地之固床工參考面頂部高程為29.5公尺，兩者相差2公尺。深槽區與高灘地固床工之交接段，係採用緩變逐升的方式(即橫向相鄰之混凝土塊高差50公分，近似階梯狀)來完成接續，以利導引範束洪水。洪水越過固床工時，係利用縱向固床工間之逐階跌水、下游側蜂巢塊佈設區的消能工、及蜂巢塊消能工下游側之拋置卵石來消減洪水能量，以減少沖刷的潛勢。由於橋址上下游數公里長的河段均是砂質河床，為避免洪水通過蜂巢塊消能工時(由於壓力差或是亂流之作用)將細砂由蜂巢塊之周邊孔隙吸走，因此在佈設吊放蜂巢塊前，在固床工的下游側河床須先行舖設地工織物，再另於其上拋卵石。於深槽區固床工參考面前緣處，為避免混凝土塊在固床工完工後，未及回淤至一定程度前即遭沖刷而往上游側傾倒或大幅變位的情形，因而在固床工前緣乃施築一道梯形狀土堤。潛堰固床工可視為一柔性的攔砂堰，於洪水沖擊淘刷下混凝土塊間可允許不同程度之傾斜變位，亦不致對整體固床工形成重大破壞。(相對地，剛性的堰壩常因下游側局部嚴重刷深，而導致整個或大部分堰體破壞的情形)。

至於潛堰固床工在85年4月2日迄至6月23日的施作情形，如相片7-2-5(a-d)所示，就筆者於85年4月2日於現場所見，當時溪中水量不豐而由北端導水通過北側具二列之固床工的區域，而深槽區正進行趕工中。由相片7-2-5(a)中可見南側深槽區與高灘地間之轉接段附近的施作情形，其中高灘地之五列固床工(頂面高程齊一為29.5公尺)大部分已完成施作並拋填縫卵石，而轉接段(橫向混凝塊高程漸變段)尚未施工、部分深槽區之混凝土塊已澆置三列。相片7-2-5(b)為85年4月17日日之施作概況，其中轉接段已可見正施作中(相片中左下角標示星號處)，另深槽區已可見四列混凝土塊之排置及趕工情形。及至85年4月20日起，本省各地已進入雨季，連續數日長延時之陰雨使得深槽區內無法順利施工，同時深槽區段已施作之混凝土塊間的空隙大都尚未完成填縫的區域、及未完成合攏之南側轉接段遂成為宣洩水流的孔道，此一情形持續至85年6月23日現場所見，如相片7-2-5(c,d)所示，其中深槽區之中央段附近，因水流加速通過混凝土塊間之間隙而淘刷(或吸走)河床料、導致為數不少之混凝土塊呈現變位傾斜的情形。

由於85年6月下旬至7月26日葛樂禮颱風與31日賀伯颱風來襲前，雖無中大規模之洪水，然因是豐水時期，加上河床質是由疏鬆之細砂土所構成，相當不利於深槽區段之施工，因此此一區段固床工之施作進度較難以推展(潛堰固床工原預定於85年5月底完工)。

7-2-2  賀伯颱風災況及修護情形

85年7月31日至8月1日強烈颱風賀伯侵襲本省，其所挾帶之暴雨洪流，吾人根據風災後現場殘留之洪峰水痕，推估颱洪期間之洪峰水位約為31.5公尺(樁帽最頂部高程為31.01公尺)。

由85.8.2所拍攝之相片7-2-6(a)中見橋址下游側P15～P40間洪流奔騰的情形，其中P15～P16間與P39～P40間分別為北端及南端導流工佈設處(分別詳如相片7-2-2(a,c))，且P16～P19間與P34～P39間亦分別為北端及南端之最深槽區(南端者詳如圖7-2-3與圖7-2-4)，因此相片中可清楚的看到P34～P39間的水流最為湍急洶湧。相片7-2-6(b)所示，為洪流退水後於南端導流工的上游，可發現長達數公里長的(高)灘地已被賀伯颱洪側向沖刷侵蝕而流失，若再經由84年7月所拍攝之相片7-2-3(a)的比對，更可明瞭在洪水沖刷作用下河床或灘地大幅度改變的情形。另外，於85.8.5由橋面向下游河床所拍攝之相片7-2-6(c)中，可見如圖7-2-2中所示之300公尺長之南側鋼鈑樁的南端〝S點〞附近，部分洪水係繞過鋼鈑樁牆而沖刷侵蝕南側的高灘地，甚至形成一個大尺度的轉彎深槽區(在洪水期間部分洪流係直接奔流越過鋼鈑樁牆；再者，相片中亦可發現潛堰固床工南端之轉接段附近約有兩百公尺長的混凝土塊沖失、或沈陷、或傾斜變位，且相片7-2-5(a~c)所示固床工未合攏之區域亦因洪流之束縮沖刷而巨幅的擴大。同理，由相片7-2-6(c)與相片7-2-3(b)之比較，亦可約略發現橋址與潛堰固床工間之大片高灘地已被沖刷而流失。

至於相片7-2-7(a~d)所示，係將相片7-2-6(c)中部分潛堰固床工的破壞災況加以局部放大觀察的情形(4)。其中相片7-2-6(a)所示為轉接段附近固床工大量的沖失、沈陷、或傾斜變位的災況，可見未合攏的長度已擴大達百公尺以上。另由系列7-2-7(b,c)中亦可發現：南端高灘地上已完成之五列巨型混凝土的前三列，有大量往上游側傾斜沈陷，乃至於完全沖失的情形(當然，混凝土塊與混凝土塊間之1"連結鋼筋在變位過程中既已拉斷)。再者，相片7-2-7(d)所示為災後未合攏處北側附近混凝土更散亂變位的情形，甚至上游面之混凝土塊亦有大量向上游側傾斜或崩倒的情形。綜合以上的敘述，吾人認為這些災況的發生乃至擴大，主要係由於颱洪前潛堰固床工之轉接段的混凝土塊未能合攏，乃形成宣洩洪流之缺口，因而形成束縮沖刷的效應，導致固床工參考面之軸線上下游數百公尺範圍內河床嚴重刷寬淘深。至於相片7-2-6(c)與7-2-7(b,c)所見之混凝土塊向上游側傾倒、沈陷的災況，係源自此一缺口處之束縮沖刷所造成向源侵蝕；及橋址下游南端長300公尺之鋼鈑樁牆之阻隔，引致部分洪水沿鋼鈑樁牆之軸向流動，造成側向侵蝕南端高灘地之綜合效應。因而形成一大規模之轉彎流場，並沿混凝土塊之上游面發展出一大尺度的二次流運動(即水流沿著固床工軸線方向流動之情形)。由於混凝土塊上游面基部遭二次流沖刷淘深而導致混凝土塊的傾斜、翻覆、沈陷(甚至完全沒入河床中)，此一情形的連續發展乃造成數列混凝土塊的嚴重翻覆，如相片7-2-7(b,c)即可觀察至少有三列巨型混凝土(長度約百公尺)向上游側傾倒埋沒的事實，且相片7-2-7(c)所示右上角之上游參考面基部存在著一長條狀之沖刷深溝更可說明二次流的沖刷機制。

至於有關橋址處之橋墩保護工的災害方面，主要係集中在南岸最深槽區(即P34～P39間)之混凝土包墩的沖毀與蛇籠工的沖刷流失(5)，及P40～P43間蛇籠工受高速水流之沖刷而呈大區域捲起的破壞。相片7-2-8(a~d)所示為P34～P39間橋址處之災損情形，其中相片7-2-8(a,b)中可見如圖7-2-3、圖7-2-4及相片7-2-4(a)所示P34周邊之對應災況，亦即P34周邊之5公分厚混凝土噴漿區域已沖毀大半，且P34四周所佈設之蛇籠工率皆已沖失。另相片7-2-8(c)中，亦可看到如相片7-2-4(b)所示P35～P38之噴凝土包墩結構(內覆多層蛇籠工，細節請詳圖7-2-3～圖7-2-5)亦已嚴重的沖毀破壞，且橋基周邊(含上游側)原佈設之雙層蛇籠工也流失泰半(詳如相片7-2-8(d))，因而導致橋基再度嚴重裸露的情事，惟橋樑結構及安全性完好實為不幸中之大幸。

探究此次P34～P39間保護工破壞之成因，吾人認為至少應與下列因素有極為密切的關係，下游潛堰固床工未合攏造成束縮沖刷效應，再向上游發展為向源侵蝕，形成局部河寬的深槽化；P34～P39橋址間及所對應之下游河床附近，原本就是颱洪前最深槽化的區域，容易成為水流會聚、流速加快的地方；南側長300公尺之鋼鈑樁阻牆所形成之二次流、與深槽流路大幅度轉彎特性，易造成蛇籠工下游端附近河床粒料的沖刷流失。當至少這些因素會聚在一起時，更易促使大量河床料的加速流失，並向源侵蝕至橋址附近，終導致蛇籠工的拉扯破壞而流失、與包墩結構之破損、與河床高程的下降。吾人可由橋址下游側所佈設之蛇籠工的大量流失，及(如相片7-2-2(b)與相片7-2-3(b)所示之)鼎塊整齊排列區之大量鼎塊嚴重下陷(即河床下降)、或流失的情形來推証此一災因。另外，由相片7-2-8(d)中，可見P35～P39間上游側之蛇籠工乃呈現一區一區的破損流失範圍，在大部分流失範圍內所對應橋址處(即橋孔中央段)及下游側之蛇籠工亦率皆流失，更能凸顯災害之根源─固床工未合攏所形成之束縮沖刷。值得一提的是，如相片7-2-4(b)所示，混凝土包墩之趾部與蛇籠工連接處應如何進行灌漿加固，以防止交接處形成孔洞或弱面，亦是應注意的地方。一般而言，當交接處存在多處之孔洞、又適值蛇籠工係置於疏鬆的砂土河床上時，於洪水沖刷下，或多或少的下陷或重壓作用、及水流沖擊孔洞、淘刷吸出包墩底部的填料，而可能導致連接處之破裂範圍的擴大，乃致於形成包墩破壞的結果。

再者，於南端高灘地之蛇籠工佈設區內(P40~P64)，發現P40~P43間長達百餘公尺、寬約15公尺之蛇籠工呈大區域捲起的破壞現象，詳如相片7-2-9(a,b)，若與賀伯颱洪侵襲前蛇籠工已施作完成、及回填河床料的情況(如相片7-2-4(c)所示，為尚未回填河床料覆蓋的情形)相互比對，即可想像：賀伯颱洪當時〝漫淹奔流至高灘地之洪水〞流勢的威力。根據如相片7-2-6(b)所示之現地地勢變化的觀察，及賀伯颱洪洪峰水位約31.5公尺的綜合初步研判，吾人推測此一破壞模式可能與在此蛇籠工上游端之附近洪流發生水躍運動有密切的關係，相類似的案例亦發生於86.8.18溫妮颱洪通過竹林大橋P5下游右側，惟本橋P40～P43間之破壞模式應更作進一步的探討確認。

7-2-3  86年洪汛期災況與修復情形

賀伯颱洪侵襲受災後，高公局與施工單位乃全力修復或復原潛堰固床工與橋墩保護工，其中包括將已擴大受災範圍之未合攏固床工予以合攏、已產生傾斜變位的大量混凝土塊予以重新整平吊放、於混凝土塊間之間隙拋填卵石、施作地工織布於河床上再擺設蜂巢狀之混凝土消能工、…。本項工程已於86年1月完工，完工後的情形詳如相片7-2-10(a)。86.6.10前後一周豪雨所帶來之小規模洪水越過固床工的流況，如相片7-2-10(b)所示。86.8.18溫妮颱風及86.8.29安珀颱風並未帶來中大規模之洪水，因此水流流況與86.6.10之豪雨洪水(相片7-2-10(b))者相近似，且深槽區固床工(含消能工)之下游面的河床沖刷狀況亦與相片7-2-10(a,b)者相雷同，即最深之局部淘深大約維持在1.0～1.6公尺之沖刷深度。

由於潛堰固床工已佈設橫跨於濁水溪中，加上自86年1月完工後，再歷經86年洪汛期之數次小規模洪水自上游攜運砂石而下，86年底深槽區段之潛堰固床工上游已回淤相當可觀的砂石量，亦直接地抬高橋址及其下游的河床高程。由於西螺大橋下游側之潛堰固床工已於87年初完工(請另詳7-4節)，又中沙大橋潛堰固床工所能容蓄的沈滓量僅50萬餘立方公尺(2)且目前已回淤，本橋潛堰固床工至西螺大橋間約2～3 km之河段，若在系列固床工發揮功能的條件下，應不致於形成洪流淘刷導致河床下降的情形。

特別值得注意的是：賀伯颱洪造成未合攏之轉接段的河床嚴重刷深，且往南端高灘地之區段延伸擴大(相片7-2-7(a)所示之下方，可見高灘地固床工的混凝土塊嚴重沈陷的情形)。因此，在風災後之復原的局部回填工程中，即使轉接段與高灘地固床工亦已完工，惟渠等蜂巢塊消能工(下方置有地工織布)與下游側之河床面間仍舊存在明顯的高差(2～8公尺)，詳如相片7-2-10(c)所示。86年洪汛期間數次小規模洪水之通水區域，均僅限於深槽區的固床工範圍，因此甚幸並未帶來此一弱勢面的災情。然而在中大規模洪水的情況下，洪流水位可能會高漲至轉接段或高灘地固床工之頂面而越流通過，再形成固床工或消能工下游側的跌水沖刷，可能終而導致蜂巢塊之崩失與固床工的傾倒破壞；甚至造成固床工的局部潰絕，而再度造成如賀伯颱洪之束縮沖刷災況，可能再次危及橋基安全，吾人不可不慎也。

於87年2月起高速公路局開始進行有關轉接段及高灘地固床工下游側之弱勢面的補強工程；另為符合國內之新防震規範的要求，高公局亦已針對P16～P39橋基與墩柱展開維修補強作業計畫(6)。

7-3  溪州大橋

7-3-1  背景資料

本橋新建完工於83年2月28日，為省道台一線橫跨濁水溪連接彰化及雲林二縣市之重要交通橋樑，其上游有高速公路中沙大橋、下游有145線西螺大橋，橋長3030 (86@35+1@20)公尺，橋面淨寬25公尺，高程40公尺，本橋基礎採雙座RC橋墩，每座由直徑60公分、長度28公尺之PC基樁(為兩根14公尺之基樁相接)及7公尺×12.4公尺×2公尺之樁帽構成(1)(2)。

本橋新建工程於79年12月開工，原應於81年12月底完工，但因為當時濁水溪流域的砂石開採、濫採及盜採嚴重，在81.8.30寶莉颱風過境時，河床的採沙坑在遭受洪流的沖刷下，導致河床嚴重下降2~5公尺，詳如圖7-3-1所示，造成橋基裸露之範圍由原本的P40~P42(79.12)到P39~P48(82.1)之間，橋樑管理單位為維護橋樑之安全，遂於82.1開始進行本橋之橋基保護工程(1)。

橋基保護工程的施作是在P38~P50之間，以直徑50公分、長10.5公尺的PC基樁將橋墩基礎包圍，並於樁頭以鋼筋混凝土固結串連，詳如圖7-3-2(a,b)與相片7-3-1(a,c)所示。由於本河段屬砂質河床，在施作保護工的PC基樁時，採用水沖法將基樁下方的河床料沖致鬆散的程度，使基樁因自重下沈，詳如相片7-3-1(a)；另外，在遭遇塊石或其他硬質土壤而無法沖下時，施工單位採用撞擊或鑽掘之方式施作，使其下沈至設計深度，詳如相片7-3-1(b,c)。

在83.7.10提姆颱風與83.8.8道格颱風相繼來襲後，本橋P38~P47的橋基保護工遭受嚴重的損壞或沖失，相片7-3-2(a,b)顯示P35~P37保護工破壞、高灘地沖刷流失之情形。在洪水通過時，因為洪流沖刷與開採砂石效應導致河床全面沖刷下降，再加上水流的局部沖刷效應，導致排樁嚴重裸露，基樁失去與河床之間的摩擦力，因而造成支撐力不足而下陷流失，而固結於樁頭的鋼筋混凝土亦因為大變形而破壞、橋基保護工受損。

倘若未施作排樁將橋基圍住，在河床面刷深形成基樁裸露時，因為基樁之間的淨距離為120公分，相較直徑60公分之基樁而言，不至於引起嚴重之局部沖刷，但是由於施作排樁將原本橋墩的樁基礎緊密包圍形成一偌大不透水的長方體，其迎水面長10公尺、平行水流方向長28公尺，當洪流衝擊排樁保護工時，形成向上的湧升流與向下刷深的下降流，造成排樁之迎水面水面高起與底部河床遭刷深，之後洪流沿排樁之周邊繞行往下游流動，在邊緣產生局部加速刷深底床。

另外，當河床遭洪流沖刷下降至基樁裸露時，比較未施作與施作排樁保護工兩種情況下造成的阻水面積，前者為〔墩柱 +樁帽(7公尺寬×2公尺高) +基樁〕，後者為〔墩柱 +橋基保護工(10公尺寬×樁帽到底床的高)〕，所以當洪流通過時，造成樁帽底部以下的河床通水寬度由未施作的32公尺變成施作後的25公尺，減少的比率約為22％，加劇洪流通過橋基時所產生之流速加快效應與局部沖刷效應。

民國83年洪汛期間的颱洪對於本橋橋基保護工造成災害，但因為未對橋樑安全產生立即之影響，故橋樑管理單位並未重新施作或修復本橋橋基保護工。在民國84年的洪汛期間本橋亦未遭受嚴重的橋基災害，北岸P35附近與83年的情形大致相同，南岸P48、P49遭沖刷導致排樁保護工裸露，詳如相片7-3-3(a,b)。

7-3-2  賀伯颱風災況與修復情形

85.7.31~8.1賀伯颱風過境，造成全省嚴重的災情，橋址處之洪水位高程為27.6公尺，造成南岸P48~P50之間於82年施作之排樁保護工受損，而北岸卻形成淤積之情形，原為行水區的P35~P37之間已經淤積成灘地，詳如圖7-3-1及相片7-3-4(a~ c)。

賀伯颱洪當時的流心約在P44~P46之間，而在枯水期的行水區位於P42以北，也就是說在賀伯颱風之後水流明顯往南岸偏移，原因是因為位於本橋上游的中沙大橋於颱風前尚未將南岸的潛堰固床工轉接段合攏(詳如7-2-2節)，導致大量洪水由該缺口宣洩，產生從潛堰開始的下游河段主行水區往南偏移之情形，使得本橋南岸高灘地遭受沖刷流失、及P48~P52之橋基裸露(3)。

86.1.10橋樑管理單位於西螺大橋下游施作潛堰固床工(4)，以回淤砂石、控制河床，達到保護西螺大橋及溪州大橋橋基之作用，但是因為潛堰的施作工期頗長及河床的回淤作用尚未發揮作用，所以必須也施作局部的橋基保護工程，而有關潛堰固床工之敘述請詳下節的西螺大橋。本橋的橋基保護工程是於P4~P5及P78~P79之間鋪設4噸的混凝土塊做高灘地保護，再於P5~P78之間施作數層蛇籠工並舖上3公分的混凝土保護層(4)；而蛇籠工的設計行水區位於P34~P50之間，約550公尺寬，頂面高程為22.1公尺(基樁露出約2.6公尺)，在橋軸中心往上下游約32.7公尺的範圍舖設長度為65.4公尺的枕籠及二層面籠，且上游端與原河床相接的部份有5公尺的長度為傾斜埋入原河床中，詳細情形詳如圖7-3-3(a,b)與相片7-3-5(a)所示。而高灘地部份蛇籠工高程逐漸提高並且減少為一層面籠。

7-3-3  86年洪汛期災況與修復情形

本工程在86年元月開工，在86年3月中即陰雨不斷，影響施工進度，洪汛期前本橋橋基保護工尚未完工，所幸86年度中南部區域並未有豪大雨等洪水災害，而蛇籠保護工亦無明顯災害，而相片7-3-5(b,c)為水流通過蛇籠保護工時產生之流況。

於洪汛期後本橋之橋基保護工業已完工，在局部性的橋基保護及下游的潛堰固床工的雙重保護之下，橋基安全應可維護，但是濁水溪流域為全省砂石之主要來源，在無法避免開採砂石的情況下，管理單位如何能確實做到對於業者的監督管理，避免盜採、濫採，以維持過河結構物的安全，否則在砂石超限開採導致河床持續下降的情形下，當洪水來臨時，引發向源侵蝕及全面沖刷，危及潛堰與橋基的安全。

7-4ˉ西螺大橋

7-4-1ˉ背景資料

西螺大橋興建完工於民國41年12月(1)，原為台1線跨越濁水溪及南北往來的重要連絡、運輸橋樑，近年來由於經濟快速發展、運輸流量大增，西螺大橋結構已無法滿足高承載的需求，交通單位為減輕此大橋的負擔，遂於上游距本橋北端300公尺處興建溪州大橋，以紓解日益繁重的負荷量，由於新橋的完成取代了現有西螺大橋地位，因此，西螺大橋現改為145號縣道。儘管如此，西螺大橋長虹貫日月，造就建設發展的輝煌歷史，相信是現今橋樑中絕無僅有的。

西螺大橋全長1937.5公尺，有31個跨距，每個跨距62.5公尺，橋面淨寬7.3公尺，橋面上主樑型式採用華倫氏式桁架鋼橋(1)，橋墩基礎則採用橢圓型沉箱，沉箱尺寸其長軸為11公尺、短軸為3.5公尺，沈箱入土深(長)度20公尺(2)，沉箱頂部高程約為27.2公尺。

根據本橋上游300公尺處之新西螺（溪州）大橋施作橋基保護工之地質資料(3)顯示，河床主要以沉泥質砂、沈泥岩及砂質粘土、礫石為主。自民國78年淡水河禁採砂石之後，砂石料部份移由中、南部供應，再加上近年來國內重大建設興建，砂石需求成長快速，因濁水溪中、下游砂石品質優良且交通便利，致使砂石開採情形日復嚴重，在砂石來源有限的情況下，濁水溪盜(濫)採的情形便時有所聞，根據台灣省水利局濁水溪砂石開採管理情形(4)資料所述，濫(盜)採的區域主要分佈於西螺大橋上游及砲區河段，而下游至西濱大橋間多為許可土石區河段，但超限濫採之情形仍然相當普遍。於民國81年起，西螺大橋此區段之河床高程便有明顯下降的趨勢，此一影響除了造成橋墩沉箱基礎逐漸裸露外，甚至已危及此區域其他過河橋樑之橋基及油管線路的安全。

西螺大橋在受到過去十餘年砂石開採的影響效應下，橋基已明顯裸露(如相片7-4-1(a)所示)，河床斷面亦在多次颱洪沖刷下而嚴重下降(如圖7-4-1示)。在81年期間，政府相關單位鑑於濁水溪砂石的大量開採、河床普遍下降造成此區域的橋基開始裸露，導致影響橋樑安全之情形日益嚴重，因此進行部份區域砂石禁採之限制。根據養護橋樑擴大禁採砂石基本資料(2)顯示，本橋上游至中沙大橋於81年已公告為禁採區，而下游擬禁採範圍內有3處許可土石區，藉以遏止砂石的不當開採而影響橋樑的安全。然而，雖然法律尚稱周嚴，盜(濫)採的情事仍有所聞，砂石開採後的採砂坑效應，為日後諸多河川特性的改變，埋下許多變數。

7-4-2ˉ賀伯颱風災況與修復情形

85.7.31～8.1賀伯颱風侵襲本省，其所帶來的滂沱大雨造成全省各地區河川水位暴漲、流量遽增。根據風災後現場水痕之量測結果，賀伯颱風洪水位為26.9公尺，低於沉箱頂部約0.3公尺。颱洪期間，由於上游中沙大橋潛堰固床工之轉接段的混凝土塊未能合攏，乃形成宣洩洪流之缺口，因而形成束縮沖刷效應，導致固床工參考面之軸線上、下游數百公尺範圍內河床嚴重刷寬淘深。而大規模之洪水順勢沿南岸高灘地一路流下，西螺大橋南岸上、下游數百公尺之高灘地，亦在洪水的縱向沖刷及側向侵蝕下，造成高灘地之沙岸嚴重流失(如相片7-4-1(b)所示)，並且導致Ｐ19～Ｐ23間之橋基沉箱明顯裸露，而橋墩周圍因局部沖刷，裸露情形更為嚴重(如相片7-4-2(a～c)示)。颱風過後根據量測結果，Ｐ10～Ｐ21計12支橋墩沉箱基礎裸露深度達6.5公尺，其他橋面結構則未受損。風災過後、河床斷面的量測結果如圖7-4-1所示。橋樑管理單位鑑於橋樑下游河床因砂石開採而降低，再加上颱洪的嚴重沖刷造成橋基部份沈箱基礎裸露情形已超過3公尺的容許沖刷深度(2)甚多，因此為加強維護此河段之橋基安全，遂進行全面性的保護工程。

西螺大橋橋基保護工相關平面配置如圖7-4-2所示。工程施工中為防範洪汛期帶來之洪水再次造成橋基裸露情形加劇，因此短期在橋基Ｐ1～Ｐ30之間首先進行個別拋卵石＋蛇籠保護工之局部保護，而不同橋基之規劃設計及斷面施作方式如圖7-4-3(a,b)；中長期則於下游100公尺處，從橋基Ｐ1～Ｐ30間範圍興築潛堰固床工(施工期間之情形如相片7-4-3(a～c)所示，總平面圖如圖7-4-4所示)。固床工目的在於攔阻上游砂石，避免河道繼續沖刷淘深，達到穩定河床、保護橋基的功能。而潛堰工程係橫跨濁水溪河床，其中Ｐ1～Ｐ9.5及Ｐ25.5～Ｐ30為高灘地，Ｐ9～Ｐ25則為深槽區(如圖7-4-2示)。主要深槽行水區縱斷面施作形式可分作下列幾種(詳細斷面設計如圖7-4-5(a,b)所示)：第一種為四階混凝土方塊，每一階高差為0.5公尺，各尺寸依序為3m×3 m×5m、3m×3 m×3.5 m、3 m×3 m×3 m、3 m×3 m×3 m、3 m×3 m×5m ﹔ 由預鑄混凝土塊(蜂巢塊) 組合而成之護坦，作為消能之設施，而護坦下方舖設不透水之地工織物及拋放卵礫石，避免河床砂質流失，藉以穩固河床﹔ 預力混凝土板樁並澆灌剛性冠牆，加強固床工之穩定性﹔ 板樁下游舖設蛇籠保護工，且依消能需要分三階段漸變深入河床下延伸59.5 m，表面層澆置混凝土鋪面。

由賀伯颱風過境所造成的河床變化顯示，上游中沙大橋潛堰固床工之轉接段的混凝土塊未能合攏，因而形成束縮沖刷效應，是導致河床嚴重刷寬淘深的主要因素，而水流的縱向沖刷及側向侵蝕高灘地弱勢面是造成南岸Ｐ19～Ｐ24橋基嚴重裸露的原因，由此可得知，強化弱勢面的保護，將是防止水流橫向侵蝕破壞的最佳保障。所以此次潛堰工程南、北兩岸端點與高灘地交界處，施工單位也特別加強弱勢面的施工處理。倘若設計施工時不善加顧慮解決此方面的問題，則洪水因縱向沖刷或側向侵蝕砂質高灘地，將會導致河道的變遷或改道，並且可能衍生出其他破壞形式，反而更增加結構物本身危險之虞。

7-4-3ˉ86年洪汛期災況及修復情形( 下游中油天然氣管線沖刷 )

86年期間洪汛期中主要包括：86.6.10月前後連續一週豪雨、86.8.17溫妮颱風、86.08.29安珀颱風等。但對於濁水溪而言；洪汛期並未帶來大量的洪水，因此洪汛期間並未造成橋基保護工的損壞。

當河道遭受水流沖刷，造成河床下降時，各種過河結構物(或水工結構物)均需適時予以保護，避免於颱洪時直接遭受水流沖擊產生受損。但工程設計及施工過程中仍有許多水理現象的分析及相關受損形態的防治值得工程人員深思、考量之處，否則另類受損型態將會因疏失而衍生。例如：位於西螺大橋下游約300公尺處，橫越濁水溪直徑10"的油氣管(5)在86年洪汛期即是一例。

油氣管其管路全長為2146公尺，曾經在83.7、83.8期間，因提姆颱風與道格颱洪過境時，其所挾帶的洪水造成此區河床些微下降，但油氣管路尚未裸露。至85.7.31及8.1賀伯颱風過境，帶來豐沛的雨勢及水量，再加上砂石開採效應的影響，河床全面下降，油管已有部份裸露，中油相關單位遂積極的進行蛇籠＋拋卵石之油管保護工程，至86.1現場調查時，保護工左、右岸修復工程暨完工如相片7-4-4(a～c)所示。然而在86.6期間的連續豪雨，濁水溪水位上漲，由於濁水溪係為一砂質河床，河道中央興建一堅固的蛇籠＋拋卵石油管保護工程，保護工除了部份卵礫石流失外，尚無明顯的破壞。

在北岸處，豪雨未來臨前，水流依設計完工之行水區域至北端保護工端點處向下游流動(如相片7-4-5(a))；豪雨過後，此水路成為主要行水區，河道因沖刷而導致深槽化，高灘地的砂石亦由於縱向水流的沖刷而大量流失如相片7-4-5(b)。而在南岸保護工端點與高灘地銜接部份卻由於二次流的橫向沖刷，產生溪水沿保護工繞流的現象，因此在局部地區沖出一深槽行水區如相片7-4-5(c)。保護工雖然在此次豪雨中發揮保護管路的功效，但卻也顯現出弱勢面與強勢面剛柔交接處處理上的問題，使得水流沖刷高灘地，造成河岸發生側向侵蝕，因而導致水流繞道或束縮沖刷效應的發生以及部份行水區域局部沖刷深槽化，從前面文章不乏可知這些均有可能成為保護工連鎖破壞的影響原因；所以，砂質河床中的高灘地與弱勢面的穩定保護是不容忽視。

西螺大橋自完工至今已有四十餘年的歷史，多年來此橋在各種自然的颱洪及地震的侵襲下仍然屹立不搖，安然矗立著，猶如跨越濁水溪上的一條紅龍。然而近十年來國內大興土木之際，在砂石大量需求、來源有限的情況下，超採及盜(濫)採的人為情事造成河道變遷，河床全面下降，導致橋基裸露、危及橋樑安全，這些結果已是不爭的事實。當今之舉除了積極進行橋基保護外，同時應注意砂石聯合開發管理計畫(4)之影響，避免因砂石過度開採而導致河床持續下降。

再者於興築橋基保護工及潛堰的同時，應謹慎考慮濁水溪為砂質河床的特性，並注意高灘地護岸的處理，防範跌水沖刷、側向侵蝕及向源侵蝕…等連鎖效應，確實規劃作好消能設施之組合（如消能塊、蛇籠工、拋石……等），如此才能達到完整的橋基保護並確保橋樑的安全。直至87.5.7現場探勘為止，西螺大橋橋基保護工已全部完工，如相片7-4-6(a)～(c)所示。雖然上游1公里處之中沙大橋亦有興建潛堰固床工，短期間會影響西螺大橋潛堰固床工攔阻砂石的效果，但長期只要在上游砂石仍有來源補助的情況下，屆時依然會有大量砂石在此淤積，回淤的砂石將會發揮穩定河床、達到保護橋基的功效。

7-5　自強大橋

7-5-1　背景資料

自強大橋完工於民國79年7月，位於台19線34K+558，跨越濁水溪，距河口約16.8公里(1)，北接彰化縣竹塘鄉、南連雲林縣二崙鄉。橋長與橋寬分別為2224.0公尺及15.0公尺(2)。本橋上部結構採用預力混凝土T型簡支梁，主孔跨距50.5公尺、共38孔，側孔30.5公尺、共10孔，合計48孔；下部結構主要為V型混凝土構架(P3~P40)，基礎為直徑0.6公尺之空心PC基樁，其長度分別為33.0公尺(P1~P44，由二支PC樁接樁而成，上樁16.0公尺、下樁17.0公尺)、19.0公尺(P45~P47)，施打樁數分別為18支(P1、P2、P41~P43，全為直樁)、32支(P3~P40，一排8支，共4排，外圍20支為斜率0.14之斜樁，中間12支為直樁)，P3~P40樁帽之長寬高則為13.5公尺×6.8公尺×1.7公尺(3)。橋面高程、樑底高程與橋基樁帽頂部高程分別約為28.06公尺、26.06公尺、19.35公尺。本橋橋址處之地質為沖積砂、沈泥及黏土層(4)。

如圖7-5-1自強大橋歷年河床高程變化圖所示，橋址處之河床逐年下降，至85年4月已接近容許安全沖刷深度(3.0公尺)(4)，且濁水溪流域向來為本省砂石之重要來源，由第二章敘述可知砂石之大量開採更會加速河床之下刷。因此，本橋之經管單位為保護橋基安全，遂於民國84年1月開始進行橋基保固(攔砂壩)工程(5)，以期阻水攔砂，使河床逐漸回淤至橋基之墩帽，達到保護橋基之功效。

本橋之橋基保固工程係在橋址下游120.0公尺處興建剛性攔砂壩(5)，施作範圍相對於橋基P4~P18(北端距堤防仍有70.0公尺之空隙)，壩體為混凝土結構，以兩排、每每間隔1.5公尺之PC基樁(直徑0.6公尺，長度18.0公尺，上游面為直樁，下游面則為斜率0.25之斜樁)為基礎，長度為700.0公尺，頂部寬3.0公尺、高程為18.96公尺(6)，底部寬9.0公尺、高程13.76公尺(6)。並於壩體上方鋪設長98.0公尺之甲種蛇籠(蛇籠高0.6公尺，寬1.0公尺)，壩體與蛇籠之間填以卵石，蛇籠之上下游末端入土2.0公尺並壓以枕籠。其餘細節請詳圖7-5-2。

由相片7-5-1及圖7-5-1所示，在85年4月間自強大橋之主行水區位於P8~P10之間，P9、P10基樁裸露約6~8公尺；P3~P8及P11~P15之基樁裸露2至3公尺，為相對較高灘之地區。而當時攔砂壩之施工狀況則如相片7-5-2所示，壩體仍有約90~100公尺尚未合攏，但底部之PC基樁已全部打入河床。但於85年4月20日開始，豪雨即接連不斷，工程較難以進行，直至7月31日賀伯颱風來襲前，仍有約90公尺之壩體尚未灌築。

7-5-2　賀伯颱風災況及修護情形

85年7月31日、8月1日賀伯颱風侵襲本省，帶來驚人的雨量並造成相當約20年頻率之洪水(1)，依水利局之水位及流量資料(7)顯示，在8月1日5時30分早上達到最高水位21.28公尺、最大流量16800 C.M.S.。賀伯颱風所帶來的洪水，對自強大橋及下游攔砂壩所造成的災害如下：

如相片7-5-1及圖7-5-1所示，因為P5~P8之河床(高程為16.6~15.7公尺)較P11~P16(高程為16.6~17.8公尺)為低，故當洪水之水位未高於16.6公尺(P11之河床高)時，大水即漫淹於P3~P10之間，造成P3~P10河床之下刷；此時P11側之高灘地亦因洪水之側向侵蝕作用而逐步淘刷，使河道同時向南側擴大。且颱風前之主河道原位於P8~P10間，而在颱洪期間主流心是位於P8以南，因而導致P8~P13之大幅刷深；然因下游攔砂壩之阻擋，使橋基下之水流較不易向南沖蝕，故主深槽區於賀伯颱風期間即侷限於P8~P13間，而未再進一步向南擴大。另，在洪水侵襲期間，P9因河床大幅刷深，造成基樁嚴重裸露的情形下，又遭流木撞擊，致使上游面兩支基樁斷裂，如相片7-5-4所示，且另兩支基樁亦有水平及垂直裂紋(4)。賀伯颱風過境所造成河床刷深及河道擴大之情形，請參閱相片7-5-3及圖7-5-1。

橋址下游120公尺處之攔砂壩則因壩體尚未合攏，故原打好但尚未作混凝土壩體之基樁，在賀伯颱洪期間大部份因洪水通過壩體缺口所產生之束縮沖刷效應而導致此處之河床嚴重刷深，而遭洪水沖失，其災況請參閱相片7-5-5。而已做好部份之壩體上之蛇籠，也因沿壩體流動之二次流，而使蛇籠上游末端之河床質流失，導致蛇籠上游末端沈陷、變位；蛇籠之下游端亦因跌水沖刷效應，而使蛇籠下游末端之河床質流失，導致蛇籠下游末端沈陷、變位。另如前所述，壩體北端與堤防有70公尺之距離，於颱洪期間亦有部份水流由此處通過，造成壩體北端之河床略有刷深，而可能影響堤防及壩體北端安全。

總之，此次賀伯颱風造成自強大橋P8~P13嚴重裸露達6.3~9.3公尺，P9兩支基樁斷裂，攔砂壩壩基百餘支基樁流失，部份已施作之蛇籠工沖毀。而賀伯颱風洪流於橋址及其上下游附近所帶走之砂土，若以河床平均刷深6公尺、河道寬350公尺、上下游河道長500公尺計，則流失土方高達1050000立方公尺。

洪汛期過後，橋樑管理單位隨即進行下列災害修護工程：(1)P9兩支斷裂基樁，採由原斷裂直徑0.6公尺基樁二端以包覆接續直徑0.9公尺補強方式，於85年12月14日完工(4)；(2)有鑑於P8~P13橋基之嚴重裸露達6.3~9.3公尺，橋樑經管單位遂於86年2月開始進行P8~P13之橋基保護工程(8)，其作法是於橋址鋪以上下游寬98公尺的蛇籠(頂面高程12.23公尺)，並於橋基處包以兩層蛇籠(頂面高程14.63公尺)，最後於所有蛇籠之表層再施以3公分厚之混凝土，其詳細施作情形請參閱圖7-5-3；(3)攔砂壩作變更設計(9)，將相對於P8~P10深槽區之壩頂降低高度(長110.0公尺，壩頂改低1.2公尺，由高程18.96公尺改為17.76公尺)，使水流較易由此流過，並將壩體向北延長70公尺與堤防相接，向南延長300公尺。

本橋經管單位雖於災後隨即不遺餘力地進行橋基修護工程，然而其中仍存在兩項值得注意的潛在問題：(1)P8~P13橋基保護工程為蛇籠工再加以混凝土鋪面，此種工法之施作在自強大橋之攔砂壩發揮攔砂功能之前，若橋下水位高過P8~P13橋基保護工頂面，則水流將由混凝土鋪面上流過，勢必於混凝土鋪面下游末端發生跌水沖刷，將此處之河床料沖走，造成蛇籠工末端下陷，致使其上之混凝土鋪面破裂，失去保護蛇籠工之功效。再者，若水位未高過保護工頂面，水流仍會沿保護工之上游端作南北向流動，形成二次流效應，造成保護工上游末端之河床料流失，導致蛇籠工上游末端下陷，亦使其上之混凝土鋪面破裂。而且P8~P13橋基保護工底下之河床為災後回填或回淤之砂土，難於短期內達到密實，再加上蛇籠工之重壓，將導致保護工發生輕微沈陷，而使混凝土鋪面也產生破裂的現象；(2)當攔砂壩全部完工後，工程單位雖於攔砂壩頂部做了長110.0公尺、低下1.2公尺之缺口，然而依水利局之堰頂溢流流量公式(10)計算，當壩頂水位恰與缺口頂齊平時，此缺口僅能供264 C.M.S.之流量通過，若洪流量達到2年頻率之5400 C.M.S.(1)，壩頂水位將達20.6公尺以上(即高於壩頂1.7公尺、缺口頂2.9公尺)，水流將向壩體南側漫流，極可能部份水流由攔砂壩南端繞流而過，造成壩體南端發生沖刷效應，影響壩體安全。

7-5-3　86年洪汛期災況與修護情形

86年3月21日起即發生連續豪雨、溪水暴漲，P8~P13橋基保護工程部份遭沖損(4)，P7~P8間河床刷深。86年3月底前，水流由原P13~P14間利用導水路流過，亦因3月底之豪雨洪水沖刷，致使水流改由P7~P8間通過，造成P7~P8間的河床刷深。此因P14橋基處及P14以南原為相對高灘地，而P8以北之河床雖與P8~P13之保護工高程(頂面高程12.26公尺)相近，然而P8保護工北側末端之河床因施工之故，而略有開挖，造成土質鬆軟。所以當洪水來襲時，起先水流仍由P13~P14間通過，當水位持續升高至高於保護工後，水流除了漫流於保護工頂面外，也向P8以北漫流。此時雖然水流於P14附近發生側向侵蝕效應，使P14附近之高灘地發生沖蝕，但下游攔砂壩之混凝土壩體雖已完工，然而相對於P8~P10處之壩基仍可通水，因而部份水流則偏向於P8~P10附近，再加上P8保護工北側末端之河床土質鬆軟，終導致P7~P8間之河床逐步下刷、形成深槽區，並由P8保護工北側末端逐漸向P7逐漸擴大。於洪水退去之後，橋下部份水流即仍由P7~P8間通過，並向P7逐步侵蝕，使河道擴大至P7。部份水流改道至P7~P8間之情形如相片7-5-6所示。下游攔砂壩之工程狀況如相片7-5-7所示，相應於P8~P10之壩基部份因水勢湍急而難以回填，工程單位屢次回填均遭流失，此部份工程進度自3月底至12月陷於停頓。

及至86年6月中旬又發生豪雨，洪水將P7~P8間之水道再度向北大幅擴寬至P5，但P5橋基僅裸露約2公尺，並造成P8~P13橋基保護工之混凝土鋪面部份破裂，如相片7-5-8所示，流況之示意圖請參閱圖7-5-4。86年7月中旬又再次發生豪雨，洪水之沖刷導致P14基樁裸露達5.9公尺，而此同時P5~P8間之河道再度向北擴大至P5，致使P5基樁裸露達7.9公尺，P6更裸露達9.5公尺(沖刷情形請參閱圖7-5-1)，同時也使P8~P13橋基保護工程之已重新鋪好的混凝土鋪面再度發生破裂，如相片7-5-9所示。隨之8月18日溫妮颱風、8月29日安珀颱風相繼來襲，然而未帶來中大規模之洪水，因此水流流況與86年7月中旬之豪雨洪水(相片7-5-9)者相近。

洪汛期過後，橋樑管理單位於86年12月開始進行攔砂壩深槽水道區設施消波塊工程(11)，於深槽區壩基上下游各放置兩層重15T之三腳鼎塊，以阻止水流直接由壩基通過，施作情形如圖7-5-5及相片7-5-10所示。並於87年1月開始進行P5~P7及P14橋基保護工程(12)，施工方法仍如同P8~P13橋基保護工程，但於蛇籠工頂面不再鋪設混凝土。橋基P5~P7附近則因施作保護工，及攔砂壩深槽水道區進行三腳鼎塊佈設工程，此處水流變小、減緩，所以不易再發生沖刷現象。但在上述保護工程進行期間，由於水流不斷、且為便於施工區域之順利施作，遂將橋下大部分水流導引至P13~P15間，因為P14保護工南側末端與P15高灘地交界處相對於保護工為相對較易沖刷之弱勢面，故此處水流便逐漸向P15側侵蝕，引發新的問題。

7-5-4　87年3月豪雨災況與修護情形

87年因聖嬰現象引致全球氣候劇變、本省春雨提早來臨，故於2月中旬起即豪雨不斷，所帶來之小規模洪水連續沖刷P14~P15間之河床，造成此處水道除繼續刷深外，並逐漸向P15擴大。86年2月底，P15之基樁已嚴重裸露。及至86年3月2日河道擴張至P15南側，流況如圖7-5-6、圖7-5-7及相片7-5-11所示﹔P14~P16間河床大幅刷深(如圖7-5-1所示)，P15基樁更裸露達15公尺，並發生南側1支基樁斷裂或破裂之情形，至3月3日受損基樁更多達6支，斷裂情形如圖7-5-8及相片7-5-12所示。推測基樁斷裂之原因可能是：基樁為樁帽端及入土端均為固定端之超靜定結構，又基樁裸露長度已達15公尺，導致長樁細長比太小，且基樁原來的接樁焊接面可能已裸露於水流中，因而強度大幅降低，再加上長期超重車之高載重作用及高速衝擊橋面接縫，將作用力由橋面傳遞至基樁處，導致基樁發生撓屈，當撓屈程度超過PC基樁之強度後即發生基樁與樁帽連結處及接樁焊接面的破裂或斷裂之情形；於興建橋樑之打樁作業時，基樁即已破裂，再加上長期超重車之高載重作用及高速衝擊橋面接縫，終致基樁發生斷裂。

橋樑管理單位發現P15之基樁斷裂後，為減輕P15橋墩之負荷及衝擊力(13)，隨即於P13~P17橋墩橋面以相關安全設施管制交通，由四線道縮減為二線道，且限速及限重。並於P17設置沈陷監測基準槽(13)，P15東西向安裝沈陷計及傾斜計，於自強大橋之南北向設置警報器，當橋樑變位達行動值即發佈警報。橋下則先進行圍堰移水工程，待移水完成後即辦理基樁修復(13)。其修復步驟如下：(1)基樁四周打設12公尺長之鋼鈑樁﹔(2)清理河床下基樁頭﹔(3)植入鋼筋籠﹔(4)外套6mm厚鋼管﹔(5)灌入高強度混凝土﹔(6)回填土方托底。因為橋下流水不斷，移水工程進行不順，導致施工單位至4月15日方得以完成基樁修復。

工程單位將原流經P15之水流導引至P13~P14間，再沿著攔砂壩上游側向南流動，再經由相對於P20~P21處之壩基穿過，再沿攔砂壩下游側向北流動，將水流導入主河道，如圖7-5-9所示。在此，特別值得注意的是，若於洪汛期前未能將此沿攔砂壩流動之水路堵絕，則於洪汛期來臨時極可能發生：(1)攔砂壩蛇籠工之上下游側沿水路的部份，將發生河床料被帶走，而導致蛇籠工沈陷，更進一步危及壩基﹔(2)水路由壩基穿越處會產生束縮沖刷效應，造成水路擴大及河床向下刷深，嚴重時將使攔砂壩基礎掏空、基樁嚴重裸露，導致壩體因失去支撐力而斷裂，重蹈85年8月1日賀伯風災台22線里嶺大橋攔砂壩斷裂之案例﹔(3)水路的兩個近乎直角轉彎處，將發生側向侵蝕，其較下游之水路亦會大幅改變，因而沖蝕附近高灘地﹔(4)洪水由攔砂壩南端繞流而過，除了於壩體南端發生局部沖刷，可能導致壩基掏空外，水流更會直接沖刷攔砂壩南端下游之高灘地。

參考文獻

7-1節

1. 台灣省水利局：濁水溪治山防洪整體規劃報告，1981。

2. 台灣省水利局：水資源規劃－水工模型及材料試驗(八十年度研究報告)，1991。

3. 游繁結：陳有蘭溪集水區之土石流災害，土木技術創刊號(第一期)－水利工程專輯，第145～151頁，1998。

4. 林呈、邱鵬豪、褚炳麟：陳有蘭溪流域賀伯颱風土石流與洪水災況之回顧，土木技術創刊號(第一期)－水利工程專輯，第152～173頁，1998。

5. 台灣省水利局：濁水溪砂石採取整體管理改善計劃書，1996。

7-2節

1. 國道高速公路局中區工程處：河川遭非法抽挖砂石影響橋樑安全情形報告，1994。

2. 旋子徽、陸耀東、陳俊宗：河川橋樑之橋墩保護工個案研究，高速公路工程與管理研討會論文集，第567～577頁，1995。

3. 國道高速公路局：中沙大橋橋墩保護及增設下游潛堰工程，1995。

4. 交通部科技顧問室：高速公路八一二水災勘災檢討報告，1994。

5. 蔡兆陽、楊欽耀、林呈：台灣西部河川重要橋樑損壞情況調查與保護橋基方案，行政院政務會談簡報資料，1996。

6. 國道高速公路局：中沙大橋耐震維修補強工程設計圖，1996。

7-3節

1. 台灣省公路局第二區工程處：台一線222K+000新西螺大橋新建工程竣工圖，1990。

2. 中興工程顧問股份有限公司：濁水溪河床近年變化概況，1995。

3. 台灣省公路局第二區工程處：濁水溪流域橋樑受損情形報告，1997。

4. 台灣省公路局第二區工程處：台一線(舊線)西螺大橋No. 2潛堰工程詳細設計圖，1996。

7-4節

1. 中興工程顧問股份有限公司：濁水溪河床近年變化概況，1995.10。

2. 台灣省公路局﹕各區工程處轄內養護橋樑擴大禁採砂石範圍基本資料。

3. 台灣省交通處公路局第二區工程處：台1線(舊線)西螺大橋No. 2.潛堰工程詳細設計圖, 1996 。

4. 台灣省水利局： 濁水溪砂石採取整體管理改善計畫書，1996。

5. 中國石油公司：濁水溪φ10"天然氣管線，蛇籠保護工程設計圖，1996。

7-5節

1. 台灣省水利局：水資源規劃－水工模型及材料試驗(八十年度研究報告)，1991。

2. 台灣省公路局：專訪－自強大橋施工順利，臺灣公路工程，革新第五卷第九期，1979。

3. 台灣省公路局第二區工程處：新西螺橋工程，1977。

4. 台灣省公路局第二區工程處：橋樑受損情形報告，1997。

5. 台灣省公路局第二區工程處：台19線自強大橋橋基保固(攔砂壩)工程，1995。

6. 台灣省公路局第二區工程處：台19線自強大橋橋基保固(攔砂壩)工程(變更設計)，1996。

7. 台灣省水利局：1996年颱洪暴雨時間水位流量記錄，1996。

8. 台灣省公路局第二區工程處：賀伯風災台19線自強大橋橋基P8－P13保護工程，1997。

9. 台灣省公路局第二區工程處：台19線自強大橋橋基保固(攔砂壩)工程(第二次變更設計)，1996。

10. 台灣省水利局：灌溉排水工程設計，1978。

11. 台灣省公路局第二區工程處：安珀風災台19線自強大橋橋基保固(攔砂壩)深槽水道區設施消波塊工程，1997。

12. 台灣省公路局第二區工程處：安珀風災台19線自強大橋橋基P5－P7及P14保護工程，1998。

13. 台灣省公路局：台19線自強大橋P15橋墩搶修報告，1998。

圖目錄：

圖7-2-1ˉ中沙大橋橋基高程示意圖(摘自文獻[7])。

圖7-2-2ˉ中沙大橋橋墩保護及潛堰固床工工程佈置圖(摘自文獻[8])

圖7-2-3ˉ中沙大橋橋墩保護工程P28～P36橋軸方向剖面圖(摘自文獻[8])。

圖7-2-4ˉ中沙大橋橋墩保護工程P36～P64橋軸方向剖面圖(摘自文獻[8])。

圖7-2-5ˉ中沙大橋橋墩保護工程水流方向剖面圖及上視圖。(a) P1~P7及P51~P64；(b) P8~P15及P40~P51；(c) P16～P18及P33~P39；(d) P25~P33﹔(e)上視圖 (摘自文獻[3])。

圖7-2-6ˉ中沙大橋潛堰固床工平面佈置圖(摘自文獻[8])。

圖7-2-7ˉ中沙大橋潛堰固床工剖面圖(摘自文獻[8])。

圖7-3-1   台一線溪州大橋歷年河床變化圖

圖7-3-2   82.1溪州大橋橋基保護工示意圖。(a)上視示意圖；(b)立面示意圖

圖7-3-3   86.1溪州大橋局部橋基保護工示意圖。(a)上視示意圖；(b)斷面示意圖

圖7-4-1  縣145線西螺大橋歷年河床高程橫斷面變化圖

圖7-4-2  西螺大橋橋墩保護工平面配置圖(摘自文獻〔3〕)。

圖7-4-3  西螺大橋橋墩局部保護工剖面圖（一）（二）(摘自文獻〔3〕)。

圖7-4-4  西螺大橋潛堰固床工總平面圖(摘自文獻〔3〕)。

圖7-4-5  西螺大橋潛堰固床工深槽區設計剖面圖(摘自文獻〔3〕)。

圖7-5-1  台19線自強大橋歷年河床高程變化圖

圖7-5-2  自強大橋下游攔砂壩斷面圖

圖7-5-3  賀伯風災台19線自強大橋橋基P8－P13保護工程斷面示意圖

圖7-5-4  86年6月中旬自強大橋流況示意圖

圖7-5-5  自強大橋攔砂壩深槽區設施消波塊斷面示意圖

圖7-5-6  87年3月5日自強大橋橋基P15附近流況示意圖

圖7-5-7  87年3月5日自強大橋橋基流況示意圖

圖7-5-8  自強大橋P15基樁斷裂示意圖

圖7-5-9  87年3月11日自強大橋橋基流況示意圖

相片目錄：

相片7-2-1ˉ83年8月12日道格颱洪造成中沙大橋橋基嚴重裸露的災況。(a) 由P15之下游往P15～P17所見；(b) 由P15往P16～P17方向所見；(c) 由P40上游往P38～P39方向所見：(d) 由橋下游側往P32～P39方向所之情形(資料來源：(a,d)為省水利局提供；(b,c)係摘自文獻[9])。

相片7-2-2ˉ83.8.12道格颱洪及83.8.21弗雷特颱洪造成中沙大橋災況後，所施作完成之搶修工程。(a) P15旁之導流工至P19間已完成之蛇籠工(包墩)；(b) P34～P37間已完成之蛇籠工(包墩)與下游側之元鼎塊固床工；(c) P39～P40間已成全之導流工(資料來源：(a,c)為旋子徽先生；(b)為省水利局所提供)

相片7-2-3ˉ84.7.20中沙大橋南端上下游側所見之導流工與(高)灘地分佈區域。(資料來源：旋子徽先生所提供)

相片7-2-4ˉ於84年年中起開始施作之中沙大橋橋墩保護工完工後的情況。(a) 由P35往北方(P34～P31)所見之蛇籠工，85.4.2；(b) P35～P39之包墩(噴混凝土)，85.4.2；(c) P40～P43之蛇籠工(未覆河床料前)。

相片7-2-5ˉ中沙大橋潛堰固床工的施工情形。(a,b)分別為85.4.2及85.4.17所見南端深槽區與高灘地區之交接處(即轉接段)的施作概況；(c,d)為85.6.23由北側朝轉接段方向所見的狀況，其中北端已可見混凝土塊有不均勻沉陷變位的情形(其中(c,d)之資料來源：旋子徽先生提供)

相片7-2-6ˉ85.8.1賀伯颱洪侵襲後，中沙大橋上下游的流況與高灘地的變化。(a) 85.8.2洪水依然湍急湧(旋子徽徵先生提供)；(b) 洪流退水後可見南端導流工上游側有數公里長的高灘地已被沖刷流失；(c) 85.8.5所見橋下游側南端的災況－大尺度的轉彎流沖刷高灘地及潛堰固床工缺口擴大的情形，其中虛線處為南端鋼鈑樁牆之位置。

相片7-2-7ˉ賀伯風災後，中沙大橋潛堰固床工缺口處附近之災況。(a) 由南端高灘地的混凝土塊上面往北方所見束縮沖刷引致缺口擴大、混凝土塊沉陷變位的情形；(b,c)為二次流所造成之混凝土塊朝上游側傾斜埋沒的情形；(d) 由北側朝南方向所見之混凝土塊變位的情形，請注意上游側之許多混凝土塊是因二次流的沖刷而往上游方向傾斜。

相片7-2-8ˉ賀伯風災後，中沙大橋P34～P38間橋基保護工受損的災況。(a) P34及其右側之蛇籠工已流失；(b) 由側面所見P34～P35之災情；(c) P35～P38之包墩已沖毀流失；(d) 由橋面上所見P35～P39間上游側之蛇籠工破壞情形。

相片7-2-9ˉ賀伯風災後，中沙大橋P40～P43間之上游側蛇籠工群體捲起而破壞之奇觀。(a) 由上游側朝橋址所見；(b) 由P43往北(P42～P40)方向所見的情形。

相片7-2-10ˉ中沙大橋86.1已修復完工之潛堰固床工。(a) 深槽區段之全貌；(b) 86.6.10前後連續一週豪雨時，水流越過深槽區固床工的流況；(c) 轉接段附近之高灘地固床工的情形，惟因賀伯颱洪之沖刷淘深河床，致使固床工蜂巢狀消能塊下游面與河床連接處形成極大的落差，86.10.30。

相片7-3-1   82.1溪州大橋橋基施作排樁保護工之情形。(a)以水沖法施作；(b,c)以撞擊或鑽掘方式施作；(d)為完工後P49、P50遭83年颱洪沖刷露出的情形(公路局西濱公路中工處梧棲工務段提供)

相片7-3-2   83.7.10提姆颱風與83.8.8道格颱風相繼來襲，造成橋基保護工破壞的情形。(a,b)P35~P37保護工破壞、高灘地沖刷流失之情形（公路局西濱公路中工處梧棲工務段提供)

相片7-3-3   84年的洪汛期間南岸P48、P49遭沖刷導致排樁裸露之情形。(a)由上游往下游拍攝；(b)由下游往上游拍攝

相片7-3-4   85年賀伯颱洪過後，本橋受損之情形。(a)北岸P35~P37淤積之情形；(b)由下游往上游拍攝南岸P48~P50受損的情形；(c,d)由上游往下游拍攝

相片7-3-5   86年橋基保護工施作與洪流通過之情形。(a)5.14現場第二層面籠施作之情形；(b)8.8水流通過之情形；(c)8.29安珀颱洪通過之流況

相片7-4-1   西螺大橋。(a) 賀伯颱風前由上游拍攝橋基Ｐ15～Ｐ19之間裸露情形；(b)賀伯颱風過境後，於 86.01.05拍攝高灘地沖刷流失導致橋基裸露情形

相片7-4-2   賀伯颱風過境後拍攝西螺大橋橋墩裸露情形。(a) 南端沙岸橋基Ｐ19～Ｐ25間之高灘地因沖刷導致嚴重流失；(b)～(c) 因自然局部沖刷造成橋基嚴重裸露

相片7-4-3   西螺大橋橋墩保護工暨潛堰固床工施作情行。(a) 橋墩基礎局部興作蛇籠保護工（攝於86.5.14）；(b) 潛堰工程主體結構；(c) 南端緊臨雲林高灘地之沙岸護坡處理（攝於86.12.13）

相片7-4-4   西螺大橋下游中油天然氣管。(a) 86.01.05拍攝油管保護工完工通水情形；(b) 保護工北端行水區通水情形；(c) 保護工南端與沙岸交接面情形

相片7-4-5   西螺大橋下游中油天然氣管。(a) 86.05.15洪汛期尚未來臨前之通水情形；(b)86.06.10前後一週之豪雨期間，北端沙岸大量流失但保護工未明顯受損；(c)保護工南端因側向侵蝕導致水流繞道，通水區域成為主要行水區並造成河道局部深槽化

相片7-4-6   西螺大橋潛堰固床工﹔(a ,b) 北岸緊臨彰化端高灘地沙岸護坡處理完工情形﹔(c)固床工完成後由北端拍攝通水情形。（攝於87.3.28）

相片7-5-1   85年4月自強大橋橋址之水路及河床，河道位於P8~P10之間。(攝於85.4.17)

相片7-5-2   85年4月自強大橋下游之攔砂壩施工狀況，壩體尚未合攏，但基樁均已打入河床。(攝於85.4.17)

相片7-5-3   自強大橋因賀伯颱風造成行水區大幅擴寬，P8~P13橋基嚴重裸露。(攝於85.8.27)

相片7-5-4   自強大橋因賀伯颱風造成P9上游面兩支基樁遭流木撞擊而斷裂。(攝於85.8.27)

相片7-5-5   自強大橋下游之攔砂壩因未合攏，遭賀伯颱風洪水將未施作壩體處之基樁全數沖失，並造成部份蛇籠受損。(攝於85.8.27)

相片7-5-6   自強大橋橋下狀況，(a)水路改至P7~P8間；(b)橋基保護工程之施工狀況。(攝於86.5.14)

相片7-5-7   自強大橋下游之攔砂壩之混凝土壩體已完工，但相對於P8~P10部份壩基因水流沖刷而尚未完成回填，致使水流仍由底下通過。(攝於86.6.17，自86年3月底起至12月此部份工程幾近停頓)

相片7-5-8   86年6月中旬自強大橋橋基水路流經P5~P8及保護工混凝土鋪面破裂之情形。(攝於86.6.17)

相片7-5-9   86年7月中旬自強大橋橋基水路流經P5~P8，水路已擴大至P5，導致P5基樁裸露，及保護工混凝土鋪面再度破裂之情形。(攝於86.7.12)

相片7-5-10  自強大橋攔砂壩深槽區施放消波塊，阻止水流由壩基流過。(攝於87.3.5)

相片7-5-11 台19線自強大橋，6支基樁斷裂或破裂的P15附近之水路流況。(攝於87.3.5)

相片7-5-12  台19線自強大橋之P15，其南側6支基樁因嚴重裸露而導致斷裂或破裂。(攝於87.3.5)