第二章ˉ開採河川砂石所衍生之工程問題與因應對策

2-1  前言

砂石為各種建設所不可或缺之基本骨材。自民國六十年代十大建設起，隨著各項經濟建設的起飛，台灣地區砂石之需求乃逐年增加。近十餘年來，十二項建設、十四項建設、及六年國家建設等大型公共工程相繼推動；這期間，國內經濟亦愈蓬勃發展，民間與企業對於住宅、廠房、及辦公大樓之殷切需求，砂石需求量乃急速上升。國內過去迄今砂石來源始終是以河川砂石供應為主，且占總供應量之90%以上[陳，1996](1)，因此若謂河川砂石是支持國內經濟持續發展、及創造台灣經濟奇蹟之幕後英雄，實不為過也。

適度的依據河川治理計畫或採石計畫來開採河川砂石，除了能夠疏導洪流、增加河川排洪能力、及確保橋樑與河防安全外，以河川砂石供應國家社會建設之貢獻是相當值得肯定的。在早期砂石需求量不大時，西部各大河川砂石淤積量多，尚足以充分供應各項建設所需，甚至如濁水溪、蘭陽溪、…等溪流，尚面臨嚴重的河道淤積問題。台灣省水利局(今之水利處)還曾慎重的考慮利用束水攻砂的方法，期能將淤積砂石沖入海中，以減少洪水氾濫、乃至越堤的機率。

惟近十餘年來，本省西部河川上游興建各種蓄水或攔砂構造物(如水庫、水壩、攔河堰、攔砂壩、攔砂堰、…)後，上游砂石已被大量攔阻，導致各大河川下游段砂石補充來源大幅減少。另外，由於各種蓄水或攔砂構造物之洩洪或跌水沖刷，亦造成部分河段河床下降的情事。最重要的是，由於各項建設持續推動，對砂石需求殷切，西部各大河川中下游段長期歷經砂石的大量超限開採、乃至於非法的大規模濫盜採結果，除了河川平衡調整機制被破壞且河川砂石資源日漸枯竭外，河床高程已嚴重下降而危及跨河構造物(如橋樑、油氣管線、…)與堤防的安全。此一非法行為所造成之公害損失層面是相當廣泛的，尤其是為謀求相關的後續補救措施，而投入相當多的人力與花費無數的民脂民膏，這些代價轉由社會大眾共同承擔，而非法之砂石開採者卻仍逍遙法外、坐享暴利，更是凸顯公權力之不彰及社會正義之不公。

由於歷年來砂石的超限開採與濫盜採所造成之河床下降，復因賀伯颱風於85.7.31~8.1侵襲本省所引致之高速洪流沖刷，全省有多座橋樑毀損或下陷；且有為數眾多的橋樑基礎，因嚴重裸露而影響橋樑安全之情事。因鑑於此與未雨綢繆計，國內職司河川管理與砂石開採策略之水利與礦業相關單位，亟須對河川治理與河川砂石開採管理、及砂石來源多元化等問題採取更有效、更具體的措施來加以因應。

2-2  台灣地區砂石供需狀況分析

依據省水利局(1997)(1)引用台灣省礦務局砂石產銷的調查統計資料，八十一年至八十五年間台灣地區砂石平均每年總生產量為9,368萬立方公尺，其中河川砂石為8,766萬立方公尺(佔94%)，陸上砂石為602萬立方公尺(佔6%)，請詳表2-2-1及圖2-2-1。另按水利局之統計資料顯示：河川內合法土石區許可採取之砂石量(即河川砂石許可量)，在同一期間內申請案件之年平均為2,625萬立方公尺，亦詳如表2-2-1及圖2-2-1所示。換言之，河川砂石年平均生產量中之6,141萬立方公尺，係來自業者的超限開採或濫盜採，此一部分佔河川砂石供應量之70%，亦為年平均總生產量的66%，顯示：歷來年濫盜採之嚴重性、及河川砂石之供需仍處於極端失衡的狀態。而高達70%之濫盜採河川砂石來源，分佈範圍相當廣泛，北起大漢溪、頭前溪、中港溪、後龍溪、大安溪、大甲溪、烏溪、濁水溪、八掌溪、楠梓仙溪、及高屏溪(含荖濃溪及隘寮溪)等西部主要採石河川。

另依據水利局(1997)(1)初步推估本省河川合理之平衡輸砂量，估算本省河川砂石每年可採量僅約1,000～2,000萬立方公尺，與目前河川砂石生產量8,766萬立方公尺相去甚遠。又西部各大流域局部河段超深情形已相當嚴重，因河床下降而危及各項公共安全之情事頻傳，因此限採(或禁採)措施的執行已勢不可免。而礦業主管單位雖早已規劃數處陸地土石專業區，預計可開採量約101,300萬立方公尺，惟因土地取得困難、地方政府抵制、環保團體與附近居民抗爭、及聯外道路未能配合等因素，大都仍未開採供應市場使用。而農地及海域砂石來源，復因管理制度、相關法規、或開採(洗鹽)技術尚未完備，仍無法開發使用。因此，就台灣地區砂石供需結構而言，短期內河川砂石所占生產量比例仍會高居不下，此與日本之4%、美國之7%、比利時之17%、及英國之38%相比較(詳如圖2-2-2)(2)，差異極為懸殊。鑑於國內西部各大流域嚴重的河床下降已然危害到橋樑及河防安全，顯示：本省砂石供應體系，亟須由目前以河川砂石為主要供應來源之型態，轉變為以陸上砂石(含碎石)、及海域砂石為主要供應來源之生產架構。

2-3  本省河川砂石開採情形及河床下降的關係

由於國內各項建設所需之龐大砂石量大都是來自河川砂石的開採，因此由河川砂石的開採記錄，即可清楚的回顧過去數十年來台灣地區的建設歷程。

2-3-1  北部地區

本省北部地區的經濟建設起步較早，主要的砂石供應來源大都取自淡水河水系(即包含支流基隆河、上游之新店溪、大漢溪)。依據李(1994)(1)的研究報告顯示：淡水河河道歷年土方量變化較大者，係集中在民國六十八年至七十六年間，每年減少的土方量由200萬至300萬立方公尺，這些土方量的減少幾乎是由於開採河川砂石所造成的，而這幾年正是台灣地區十大建設與十二項建設蓬勃發展的時期。由於大量河川砂石開採的結果，引致河川平衡調整機制的破壞、河床急速的下降。舉例而言，淡水河河床於民國二十六年時，低於海平面的斷面位置大約是在距淡水河河口7公里處之關渡大橋附近；及迄民國五十八年時，已上移至距河口17.6公里、板橋與新莊間的新海大橋；而於民國七十一年時，該斷面更上移變遷至距河口21.7公里的浮洲里[李，1994](1)。此外，根據水利局大漢溪治理規劃檢討報告(1993)(2)，民國五十八年至七十一年間，大漢溪河床平均下降約2.3公尺。這些數據均足以說明：因大量的開採河川砂石而導致淡水河水系河床的持續下降，尤其是關渡大橋附近河床下降至海平面以下約30公尺處，已然危及橋樑的安全更是引人注目。

鑑於淡水河之砂石開採導致河床急遽下降並危害到跨河橋樑、河川堤防等情事的日趨嚴重，故自民國六十年起淡水河水系即已逐段公告禁採[劉，1995](3)；大漢溪下游段台北縣境部分，則於民國七十一年六月二十一日明令公告：禁止自大漢溪鐵路橋以上至桃園縣界止之河段採取砂石；及至民國七十八年四月卅日再公告淡水河水系全面禁採砂石，惟桃園縣部分迄民國八十二年三月止尚未全面禁採，僅以河川管理辦法實施管制[水利局，1993](2)。

淡水河水系禁採砂石以後，北部地區因各項公共建設及民間營建工程的大力推動，對砂石需求更為孔急，然而所持續增加的砂石暢旺需求，因政府單位未能及時輔導轉由開採陸地砂石來供應，於是砂石業者乃將砂石來源轉移至東北部的蘭陽溪及西部的頭前溪、中港溪、後龍溪、中部之大安溪、大甲溪、烏溪、及濁水溪等各大流域。就蘭陽溪而言，早期每年該溪的進砂量約60萬噸，過去一直是呈淤積狀態；及至民國七十五年時採砂石量大增，每年開採量達550萬噸，不到數年間，該溪下游段的河床面業已下降、且出海口附近的海岸線也面臨嚴重的侵蝕問題[李，1994](1)。

2-3-2  中南部地區

至於濁水溪的情形，依據陳(1993)(4)一書所載，早期該溪上游集水區崩山塌方頗為嚴重，於集集隘口處每年運移輸送至下游之土砂量估計年達4,600萬噸，導致中下游河床日漸淤高。十餘年前，省水利局曾經一度規劃研議利用丁壩、束流工等束水攻砂的方法，來排除淤積砂石入海。至民國七十六年止，由於各項建設之推動，該溪砂石大量的被開採以供應建設所需，使得河床暫時呈現沖刷與淤積平衡狀態。惟至民國七十八年淡水河水系全面禁採砂石後不到四個月內，濁水溪河床旋即下降四十餘公分。由於該溪西螺段範圍之砂石品質非常優良，在國家建設及民間營建仍對砂石需求持續殷切下，砂石業者為利之所趨，乃競相在合法許可之土石開採區附近進行越區超深採取、或違規使用抽砂船超抽砂石、或非法群起地濫(盜)採河川砂石。

例如相片2-3-1所示，即為攝於中沙大橋上游側砲區之一處非法砂石採取場，其中箭頭所標示處，即為使用抽砂船進行深層抽砂作業之實況，此外吾人亦可清楚地看出：遭濫盜採砂石的區域皆已形成河床嚴重下降之採砂坑、且河床之平衡穩定亦遭相當程度的破壞。八十年七月十二日艾美颱風過境本省，中沙大橋主河道上第22號(P22)橋基河床面高程，已由原來的29.2公尺下降到27.8公尺，橋基處最大之局部沖刷深度甚至達到4.2公尺，這也是高速公路中沙大橋自民國67年通車以來，首次對橋樑下部結構所進行之保固維修[高公局中工處，1995](5)。同樣無獨有偶的，位在同一流域、中沙大橋下游約300公尺處之中油公司26"液化天然氣幹管(原埋設在河床下5公尺)，亦於當日艾美颱風侵襲後外露約200公尺長。其後，台灣省政府於八十一年三月明令公告：濁水溪中沙大橋上游1,000公尺至西螺大橋中油10"天然氣管下游500公尺，為禁採砂石範圍(民國八十四年五月省政府更明令公告：擴大中沙大橋上游之禁採區至砲區)。惟此期間禁採範圍外之砂石開採量甚大、且零星之濫盜採砂石未曾收歛(如相片2-3-2所示)，河床沖淤尚無法達到平衡狀態，因此該河段上下游砂石的連續開採乃造成河床的持續下降。民國八十一年八月三十一日寶莉颱風侵襲本省所挾帶之豪雨洪流沖刷，中沙大橋P18、P19、及P24～P28等橋基處河床均告刷深，且中油公司26"天然氣幹管亦再次裸露而斷裂。由以上這些例證顯示：河川砂石開採不當所導致之河床下降，對於跨河構造物之安全影響是相當重大的。

同樣的河床下降事實，除了淡水河水系及濁水溪外，其他西部各大流域，如頭前溪、烏溪、高屏溪、…亦皆發生相類似的情形。例如圖2-3-1～圖2-3-3所示，為省水利局所整理用以表示由高屏溪出海口(1號斷面)至其上游支流荖濃溪高美大橋(99號斷面)處之歷年河床縱斷面變化圖。吾人可發現：在民國六十四年之各斷面最低河床高大部分是低於水利局之計畫河床高；且在民國六十四年至八十四年之廿年間，各斷面的最低河床高程均是大幅度的下降。其中在30號斷面附近下降約7.5～8.2公尺；高屏大橋下游約3公里處之35號斷面下降約11.0公尺；里港大橋(81號斷面)上游4.5公里處(89號斷面)至高美大橋下游約1.5公里處(97號斷面)沿線，平均下降約16.0公尺，且形成一長帶狀之深谷更是令人吃驚。值得特別注意的是，根據省政府交通處南迴鐵路工程處之砂石材質特徵分析資料(1992)(6)指出，位於高屏溪東北方里港及荖濃溪里港高樹段(即為86號斷面至97號斷面間)所生產之骨材品質最為優良，冠於南部。因此，業者在利之所趨下，大肆的超限開採或濫盜採，導致沿線河床下降十餘公尺，也就不足為奇了。

2-4  賀伯颱風過境迄今河川砂石濫盜採情形之概述

民國八十五年七月三十一日至八月一日賀伯颱風侵襲本省，帶來了豐沛的雨量及高速洪流。根據吾人於風災前後及於枯水期所作之多次現場調查，由於洪峰急流的沖刷，使得西部各大流域相當多數的河段，呈現主河道縱向的持續刷深及側(或橫)向的沖蝕現象。其中主河道的縱向刷深，主要是起因於各河段之砂石濫肆開採形成處處的採砂坑(谷)。由於採砂坑的深度一般比河床低3～5公尺、甚者可達6～15公尺；而採砂坑的長度與寬度一般也分別有50公尺～數公里及50公尺～數百公尺。這些採砂坑的存在，使得上游隨洪流運動的卵礫砂石(因通過採砂坑時流速變緩)大量沈積於採砂坑內；而採砂坑下游處之河床，因上游大量砂石已被攔阻於坑內、砂石來源的補充相對減少，復因洪流通過採砂坑下游端時之水深由大變小、而產生水流加速及沖刷下游河床，因而造成多數河段河床高程下降的情事。(至於經理想化之採砂坑的運移特性說明，請詳附錄一)

儘管西部各大流域許多河段中河床高程之大幅下降已是不爭的事實，然而賀伯風災後吾人歷時長達數十個月之橋基災害調查期間，仍發現不少砂石業者繼續的在多處已嚴重下降之河床中大量的深挖採取砂石，這種情形若未能及時的遏止，咸信對河川的平衡穩定與河床的再次下降、河防與跨溪河構造物的安全、生態的破壞、…均將造成雪上加霜的不良後果。茲舉數例擇要說明如下：

相片2-4-1 (a, b)所示，為高速公路大安溪橋下游約0.8～3.0公里間之砂石開採情形(攝於85年11月3日)，其中(a)為由遠處眺望大區域之砂石開採場(寬達百餘公尺、長達以公里計)，(b)則為局部近照。由相片中吾人可清楚地看到：(1)兩岸的高灘地；(2)在已沖刷下降之河床中，進行更深層的砂石開採而形成多處採砂坑的情形(請注意相片中之砂石車位置)。在此一流域內，類似超深開採的情形，亦發生在山線(單軌)鐵路大安溪橋的上游、及由相片2-4-1 (a, b)所示下游迄至海線鐵路大安溪橋上游約1公里處。至於在大甲溪流域的情況，以高速公路大甲溪橋下游約1.5～3.0公里間之濫採最具規模，亦嚴重地破壞河相及河道穩定。

再者，相片2-4-2 (a~d)所示者為台灣省水利局所提供，針對高速公路烏溪橋下游約1.5～2.5公里處、違規砂石業者利用抽砂船進行深層抽砂非法作業之空中照相畫面(85.11)。由於非法抽砂區域相當遼闊(長達數公里，西至台17線中彰大橋附近)，因此本文乃採用分段剪接的方式來加以說明，其中各張相片所標示之某一號碼的位置，即為與其他相片中相對應者。由相片展示十分清楚地看到：烏溪此一河段(北岸台中大肚－南岸彰化和美段)之主河道邊界附近，不是被開挖的坑坑洞洞(如相片2-4-2(a)下方)，就是以多艘抽砂船日以繼夜地沿主河道或兩岸高灘地(為耕作農田)進行垂直式抽取砂石的作業。由於業者係以深層抽砂方式廣泛地開採河川砂石，被抽取砂石處的河床高程勢必全面大幅下降，這對位於本河段上、下游不遠處之高速公路烏溪橋、及台17線中彰大橋的橋樑安全，也一定產生相當嚴重的負面影響。

根據吾人於85.11.17現場踏勘之初步判斷，由高灘地至水面之高程差最高可達十餘公尺，少則亦有七、八公尺之譜，若再考慮水面以下至被抽深後的主河道河床面(至少八公尺以上)，則高程差將達15公尺以上，亦顯示本河段河床下降事態的嚴重性。值得一提的是，由於本河段(西至中彰大橋)歷年來因砂石開採而導致河床持續下降，目前遭受海水漲潮的溯上影響業已變成一感潮河段，長此以往，則對河流兩岸的地下水補注、及生態變遷亦有不利的影響。另外，注意到經抽(或挖)深後之採砂坑竟然回填以龐大的垃圾量，除了再次造成河川污染及地下水源污染外，對整體生態環境的破壞也相當大，這些問題都值得政府相關單位的重視。

以往砂石業者違規使用抽砂船抽取河川砂石，為西部河川如後龍溪、烏溪、濁水溪、八掌溪、曾文溪、高屏溪等各大流域河床下降之主要元凶，其中以濁水溪、高屏溪、及烏溪為使用抽砂船最多的流域(惟大都是在該流域之較下游段)。雖然經濟部擬定並經行政院於民國八十五年六月二十四日核定通過之「杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案」[經濟部，1996](1)中明定：禁止砂石業者使用抽砂船、並由省水利局督導各縣市政府執行取締及督促拖離河川，惟此期間仍有業者枉顧法令依然以抽砂船開採砂石。

由2-3節中圖2-3-1～圖2-3-3、及上述之說明，吾人業已瞭解：高屏溪流域下自出海口、上迄美濃與高樹間之高美大橋共計約50公里長的整體河床標高，亦與前述大安溪、大甲溪、烏溪等水系之變化情形如出一轍─即河床高程嚴重下降。相片2-4-3與相片2-4-4所示之位置，為距高美大橋2.5公里下游處，大約是在圖2-3-3中之95～96號斷面間(係屬高屏溪上游荖濃溪之河段)，該處沿溪邊兩岸高灘地與主河道(相片底部所示)河床高差達16公尺以上，情景有如一長條狀之深谷，可謂蔚為奇觀，顯示歷年來河川砂石過度開採已造成河床下降的嚴重性與後遺症。此外，更為吾人所驚訝者，係砂石業者仍於已相當嚴重下降的主河道中再大肆的深採河川砂石、而形成多處的採砂坑，其中一例如相片2-4-4 (a, b)所示(攝於86.2.1，為枯水期期間；請注意背景之高灘地與相片2-4-3者同)。雖然這些範圍廣大的採砂坑於枯水期時看似靜態存在於沈寂的大地上，惟於即將來臨的豪雨季節或颱風季節之洪水沖刷下，將再次動態地造成沿線河床的下降，此對於上游的高美大橋及下游的里港大橋橋基安全，也會存在相當不利的影響。

賀伯颱風於85.7.31～8.1侵襲本省，造成全省多座橋樑的傾倒毀損或下陷；且有為數眾多的橋樑基礎，因嚴重裸露而影響橋樑安全之情事。筆者曾於八十五年八月三日起連續四個半月內，自費進行西部各大流域橋基及保護工災害之現場調查。俟後，承蒙  交通部之邀請，與時任高速公路局楊局長欽耀先生，在八十五年十一月十五日於行政院第33次政務會談中，向  連兼院長、各政務委員、及相關部會首長，分別報告「台灣西部河川重要橋樑損壞情況調查」與「保護橋基方案」。由於大多數的橋樑災害是起因於河川砂石的長期超限開採、及濫盜採，而導致河床嚴重下降(復因賀伯颱風之高速洪流沖刷)所致。因而促使行政院更為重視本省西部河川砂石之濫盜採與橋樑安全的問題，該會談中決議「請馬政務委員約集相關機關於六個月內彙綜研提具體方案報院」。馬政務委員隨即每月邀集相關單位召開「繼續研商保護橋基措施及面臨之各種問題解決方案會議」。省政府水利局則於八十六年一月九日提出本省各主要採石河川之限採時間表，期能在八十七年六月底前分三期逐段限制目前個案許可之開採河川砂石。另外，值得提出說明的是，依據水利局(1997)(2)的調查統計(86.3.26)，地方政府執行抽砂船取締工作方面，後龍溪、烏溪、濁水溪、八掌溪、曾文溪及高屏溪等河川，分別有2、22、58、4、6、26部抽砂船之採砂非法行為(共計118部)，均已全面取締並停止使用，其中102部已拖離河川、16部停置於河川高灘地上。惟儘管目前抽砂船之禁用及拖離河川，然而潛藏於水面下之採砂坑的河床已大幅下降，將會造成洪汛期間上下游河床的再次下降，其影響是相當值得吾人重視的。

2-5  濫盜採河川砂石所衍生之工程問題

適度、且有計劃的採取河川砂石，不只有助於疏導洪流、提升河川的排洪能力，對淤積河段的橋樑及堤防安全亦有其正面的效果。然而，以目前西部各大流域之砂石開採而言，由於多數欠缺完善的規劃與執行管理；及砂石業者以合法掩護非法進行超限開採、或非法大規模的濫盜採，已嚴重地破壞河川的平衡穩定及改變河相(例如縱向河床坡度的增加及主河道改道)、更重要的是導致多數河段河床高程的大幅下降，這些事實衍生以下所述的各項工程問題與相關災害，由於影響層面相當廣泛，亟須相關單位的重視與儘速謀求因應對策。

2-5-1  橋樑、油(天然氣)管、輸電鐵塔等河川構造物之安全

由於河床高程的大幅下降，使得原埋設於河床中之橋樑基礎等跨河構造物，在洪流沖刷下益形嚴重裸露，甚者引致構造物的傾倒崩塌或下陷、以及橋樑基樁(被高速流木撞擊)斷裂。另外，由於橋基(包含沈箱或樁基礎)嚴重裸露，若適逢震度較大的地震，亦可能因穩定性不足而破壞，這也是一種潛在性的危險。以賀伯颱風於85年7月31日及8月1日侵襲本省後造成各地鐵公路橋樑的災害為例，即包括新竹縣內灣支線鐵路之油羅溪橫山大橋與上坪溪竹東大橋、新竹市北之台1線頭前溪大橋、苗栗縣南庄鄉之南庄橋、高雄縣六龜鄉寶來一橋與美濃鎮高美大橋、屏東縣里港鄉之里港大橋、…等橋樑的被沖毀或傾斜或下陷。另外，如大漢溪流域之大溪鎮大溪橋、柑園與樹林間之柑園大橋；油羅溪與頭前溪流域之油羅溪大橋、竹東大橋(台3線)、竹林大橋、及中山高頭前溪橋；大安溪流域之中山高大安溪橋；大甲溪流域之東豐大橋、中山高大甲溪橋；烏溪流域之中山高烏溪橋與出海口附近的台17線中彰大橋；濁水溪流域之中山高中沙大橋、溪州大橋、西螺大橋、自強大橋、及西濱大橋；高屏溪流域(含楠梓仙溪、荖濃溪、隘寮溪)之甲仙大橋、月眉橋、南華大橋、里嶺大橋、高屏大橋、…等亦均發生橋基嚴重裸露而影響橋樑安全的情事。

此外，賀伯颱風的過境，位於濁水溪中沙大橋下游約300公尺處、及西螺大橋下游約300公尺處的液化天然氣幹管，亦因沖刷而裸露百餘公尺。再者，由於烏溪霧峰堤防段內河床砂石的超深開採及水流改道沖刷，86.6.24即有一座台電公司高壓輸電鐵塔塔基倒塌，並因電纜線的連接而扯斷另一座輸電鐵塔的情事，詳如相片2-5-1所示。

2-5-2  泥(頁)岩層及砂岩層之裸露、回脹崩解、及沖蝕剝離

本省西部各大流域中、下游的河床質，在早期的砂石開採階段大都是由卵礫砂石層所構成，厚度一般是介於數公尺至數十公尺之間。惟近十餘年砂石的過量開採、或濫盜採、與洪水沖刷(某些河段是完全由於水庫或攔水壩下游的跌水沖刷)，而導致許多流域之主河道河床持續下降至今日岩盤裸露的地步。例如：大漢溪流域之大溪三峽段與三鶯大橋上下游數公里範圍；頭前溪中正大橋下游至興築中之隆恩堰約4公里內的河段；大甲溪流域由石岡水壩下游至鐵路雙軌化大甲溪橋下游300公尺間長約4公里的區域；八掌溪五虎寮橋及吳鳳橋下游數公里內；楠梓仙溪流域由台21線4號橋至甲仙大橋、月眉橋下游數十公里範圍；高屏溪高屏大橋部份橋址及下游；…。

這些淺層岩盤大都是由成岩時間較短、且強度較低之泥(頁)岩層、或砂岩層、或泥(頁)岩與砂岩互層所構成，它們在乾燥條件、或壓密狀態下可展現相當堅硬的質地。因砂石開採、河床下降形同部分解壓作用；又因乾旱季節時為乾燥風化狀態、豐水季節及洪水期間係浸沒在水中之濕潤狀態，在這樣乾溼交互變化的影響下，存在於岩體顆粒間之固結變質鍵(diagenetic bond)遂被破壞，且在成岩過程中儲存於被壓縮變形之岩體顆粒間的可復性應變能乃逐漸釋出，顆粒間之距離因而擴大，同時其所含之粘土礦物體積也告膨脹，於是產生回脹(swelling)、及內部顆粒結構逐漸鬆散並脫離原有土體之崩解(slaking)現象[李，1994](1)。

崩解後之表層岩體已呈支離破碎之片層或塊粒狀，在高速洪流作用下甚易造成表層被沖蝕而剝離，岩體的高程因而下降，再形成另一層新的裸露岩體、並周而復始地重複整個濕乾季節的回脹崩解與洪水沖蝕剝離過程。這種情形以軟弱泥岩層遇水不久即行軟化尤為嚴重，即使在短時間內高速洪流沖蝕下，甚易形成縱向河槽的急遽深槽化、及橫向河槽之崩塌，例如：八掌溪仁義潭取水堰堰體下游至心上橋間長約數公里之深長狀峽谷即為一例；此外，鐵路雙軌化工程大甲溪橋P5附近的侵蝕情形，亦為一典型的案例。至於大多數流域已裸露崩解的泥質砂岩層而言，由於具有不同風化的程度、或軟硬砂岩體交錯互層、或砂岩與泥(頁)岩互層或毗鄰，在長期水流的侵蝕剝離下，乃呈現類似山脊狀的蝕溝地形。這些裸露的蝕溝狀河床砂岩，復因相同的風化、崩解過程，在歷經一段時間的洪水侵蝕剝離作用下，行將造成河床的再次下降。

本項問題所彰顯的工程意義與警訊是：早期國內橋樑基礎的設計施工，對於遭遇此類岩盤時(彼時岩體尚未裸露、且呈現相當堅硬的質地)，不少係採用明挖式的“擴展基礎”直接座落於岩盤上、或開挖鑽掘進入岩體數公尺內。由於西部流域河川砂石之超採，迫使裸露泥岩層或砂岩層之風化崩解與侵蝕機制年復一年地進行著，因而河床將持續的下降。早期吾人所興築之穩固橋基，於今日觀之卻凸顯出穩定性不足之慮、嚴重者尚須進行局部保固之措施，例如大甲溪流域之東豐大橋；楠梓仙溪之甲仙大橋、月眉橋、舊寶隆橋(目前已建成新橋)等均為典型的案例。其中東豐大橋P4橋基及墩柱於86.6.2突然倒塌，更是突顯此一問題的嚴重性。

2-5-3  河川堤防之安全

以往河川砂石在未大量開採時期，大多數的河川係呈現淤積的情形，因此在梅雨或颱風洪流來襲期間，時有越堤溢流而泛濫成災的往例。相反的，近十餘年來，河川砂石大量開採結果，導致各大流域多數河段之河床大幅的下降，其中某些河段雖然主河道的深槽化而降低了洪流越堤的風險，惟因砂石開採後坑坑洞洞的採砂坑嚴重破壞河川的穩定、並迫使主河道改道而直接沖擊淘刷位於已下降之河床上的堤防基礎，形成堤防崩塌破壞乃至溢流的後果。賀伯颱風過境本省造成此類災害的例子不勝枚舉，茲提出數例說明。例如台北縣大漢溪流域(鶯歌鎮)三鶯大橋左岸下游約60公尺處之鶯歌段堤防、新竹縣頭前溪流域竹東－芎林間之竹林大橋右岸下游約150公尺處之芎林段堤防、苗栗縣中港溪流域三灣鄉三灣圳取水口左岸下游約百餘公尺之嵌頂寮段堤防、台中縣大安溪流域左岸廓子段堤防、高雄縣美濃鎮高美大橋下游(右岸)約70公尺處之龜山段堤防、…等皆因河堤基礎淘空破壞，危及沿岸居民的生命財產安全。

2-5-4  取水設施所面臨的困境

由於西部各大流域多數河段之河床高程日漸下降或河流改道，原先位於河川沿岸之各項取水設施(包括農田灌溉用水、民生用水、及工業用水)的取水水位亦隨著大幅下降，甚至多數發生無法取水的困境。爰此，各取水單位就須增(改)建攔水堰以攔阻水流抬高水位、或由較上游處另闢導水路、或輔以抽水站的設施，在在的大幅度提升興建及維護管理費用，這種情形相當普遍的發生在各大流域內，例如：頭前溪員崠與下員山圳取水口；中港溪流域之三灣圳、內灣圳、牛攔肚圳、東興圳、隆恩圳、尖山下圳的取水口；後龍溪流域之大陂圳與後龍圳取水口；大甲溪流域之內埔圳取水口；清水溪斗六大圳取水口及濁水溪深耕二圳水閘(位於自強大橋右側上游)；楠梓仙溪流域之公館圳、十張犁圳、梆物坡圳、二仁圳取水口；高屏溪流域之曹公圳及萬丹圳取水口、…等。

2-5-5  地下水補注與海水入滲的影響

河川水流原是各流域沿岸附近之地下水補注的主要來源之一，然而由於河床高程的嚴重下降(例如大安溪廓子段及荖濃溪美濃里港段之河床下降已超過15公尺！)，平時河川水位高程已低於流域沿岸附近之地下水位，不只流域沿岸附近的地下水再也無法獲得補注，尚須逆向流入溪河中，乃造成地下水位的下降、及水資源利用上的浪費。另者，如淡水河、中港溪、烏溪、高屏溪等流域的下游段，亦因河床高程之下降而導致海水的上溯入侵，形成感潮河段之上移。這對於鹽水入滲而改變地下水的補注品質、沿岸的生態變化皆會產生相當不良的影響。

2-5-6  對興建中橋樑的影響

對於一些興建中的大型橋樑，從當初規劃、定線、設計、發包、施工、至完工通車，一般需花費數年的時間。若在設計後至施工前的階段，發生橋址沿線之河床遭濫盜採深挖而形成深湖狀的採砂坑時，則原先設計之橋基深度或型式、或施工方法，勢必作些修正或變更設計，因而導致追加預算或展延工期的狀況發生。85.10當時正如火如荼施工中之東西向快速公路彰濱台中線快官台中段的數座橋基興建即是遭遇這樣的情形。

如相片2-5-2 (a, b)所示，為位於筏子溪(相片中所示之1)、大里溪(相片中所示之2)、及烏溪(主河道如相片中之3)交界處之該橋樑興築地點的空中照相及平面局部放大畫面。相片中可清楚地看到：類似湖泊狀之採砂坑(如相片中之a, b, c, d)、部分已興建完成之墩柱(如相片中之P)、及橋址沿線(如相片中之雙白色虛線)通過“a採砂坑”的情形。由於位在採砂坑處之3排(每排4支)沉箱設計深度原為22公尺[住都局，1995](2)、而該處採砂坑最大深度已超過18公尺，相對的原沉箱入土深度僅3公尺餘，明顯的不足，因此必須變更設計、追加預算以為因應。其施工方法是：先將橋址通過採砂坑的路線，予以回填至少12萬立方公尺之卵礫砂石，然後再進行沉箱基礎的下沈作業，惟沉箱長度已由22公尺變更延長為35公尺。本案例雖為個例，然而由於各大流域河川砂石的濫盜採、超深開採情形相當嚴重，於爾后之其他新設橋樑在規劃設計至完工階段，為求施工順利與掌握時程、及撙節公帑，實應引為殷鑑。

2-5-7  對海岸侵蝕的影響

近二十年來政府相關單位在許多流域上游興築水庫，或於中下游設置水壩、攔河堰、攔砂壩等設施，已阻截相當數量的砂源往下游供應補充。復因數十年來於各大流域中下游大量砂石的濫盜開採，已然使得大多數河川的輸砂動態平衡系統受到破壞。因此，由河川輸砂至河口、再受波流作用而漂砂運移至附近海岸的砂源乃大量減少，此種效應直接導致海岸的嚴重侵蝕。其中最典型之案例，即為宜蘭縣蘭陽溪出海口北側原係為堆積性或平衡狀態的海岸，近年來已遭受波流的作用而呈現嚴重侵蝕的狀態，其中又以宜蘭縣頭城鎮竹安附近海岸最為明顯。此一轉變的最重要根本原因，就是因為蘭陽溪中下游近十餘年來大量砂石的開採，使得砂源流入海岸的供給源大量減少所導致。

像上述類似的情形也發生在頭前溪、烏溪、濁水溪、…，惟海岸由平衡或淤積轉變為侵蝕狀態係為一動態調整過程，其所需的時間尺度與影響的長度尺度均是相當的大，因此相關單位實有必要進行更長時間的觀察與測量，方能有較具體之結果。另外，目前各大河川出海口附近海岸常有海埔地工業區的開發、商漁港之建設、離島工業區的興建，更是使得海岸空間的開發利用與海岸的輸砂平衡問題益加複雜化，這也是值得我們注意的地方。

2-6  開採砂石之因應對策

由於本省砂石供應體系始終是以開採河川砂石為主要的生產結構，在砂石業者長期以來之超限開採及濫盜採下，本省西部各大流域均已發生河床高程嚴重下降。根據筆者多次走訪現場勘查所見現象，其一是：目前各河段之主河道深槽區(一般是禁採區)的砂石係經由自然水力篩選(hydraulic sorting)的作用，這些砂石的級配品質優於含有雜質、泥土、廢棄物、……之高灘地砂石，此乃意謂著深槽區內之砂石開採將可大幅減少在砂石場的處理程序及降低處理成本。因此，在利之所趨下，即使合法砂石業者在某一許可開採砂石之河段的高灘地上擁有開採權，行將越區至深槽區內開採，這種情形對於枉顧法令之非法砂石業者而言，大面積的濫盜採更是不足為奇了。其二是：已在較高河床之區域進行合法開採者，在單位面積內深挖開採所能獲得之砂石量最為豐碩，且能在該合法區域內維持相對較久之開採作業時間，這是一種以合法掩護非法之超限(深)開採。由以上二則事例之敘述可知，即使國內有關河川砂石開採之法令(如水利法、台灣省河川管理規則、土石採取規則、…)大致尚稱完備，然而各種違法開採河川砂石之情事卻層出不窮，顯見係管理監督、執行取締方面有問題，這是相關權責單位刻不容緩應克服之要務也。

有效之開採河川砂石的管理，須賴政府公權力之介入，以徹底執行各項法令與規定，否則徒法不足以自行，西部各大流域因河床大幅下降而危及橋樑等跨河構造物、與河防的安全問題仍將更趨惡化。在有關措施方面，經濟部依據行政院84.12.15研商「河川遭非法抽挖砂石問題」會議結論，為加強杜絕河川砂石盜濫採行為，特別擬定「杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案」，並於85.6.24經行政院核定實施，其工作項目(含實施要項、預期時程、與相關主(協)辦單位及省水利局辦理情形)，謹摘錄並整理如表2-6-1所示[經濟部，1996；水利局，1997](1,2)。惟由前述2-4節中各地濫盜採河川砂石的說明，可知違法濫盜採之情事依然頻繁發生，顯現法令執行、監督管理、取締非(違)法……等措施均亟待再加強。

回顧日本在1970年以前河川砂石開採情形則與今日國內的狀況十分類似。即該國因河川上游興建為數相當可觀之壩工後，上游砂石供給來源大幅減少；復因下游段砂石的大量開採導致河床降低、並造成洪水沖刷橋墩、河岸、……等構造物基礎而發生災害。爰此，日本建設省乃於1966年頒布「砂石採取許可準則」，開始管制河川砂石之開採行為[上森，1993](3)。因此，日本之河川砂石開採量已從1963年占骨材(含河海陸砂石、碎石、飛灰、爐碴、……等)數量之79.6%、1967年即降至44.2%、1970年降至25.9%、1980年之10.67%、並持續下降至1991年之4.68%及1995年之4.0%[陳，1996] (4)。由上述數據1963年迄1967年僅四年間河川砂石開採量之大幅下降至25.9%，而至1980年僅佔約十分之一的比率。顯見日本政府在輔導業者開發多元化骨材資源及採取各項因應對策方面的作為是相當成功、有效率的。反觀國內，歷年來儘管各大流域之砂石來源日漸枯竭，且各地多數河床已嚴重下降至危害橋樑河防安全，然而以河川砂石作為主要來源之供應架構始終不變，這是相當令人憂心的。因此尋求替代河川砂石之各種骨材來源的多元化，已是刻不容緩的當務之急。經濟部礦物司為因適未來砂石需求，採取以開源、節流、與調配為三大主軸之多元化骨材資源開發與因應措施[陳、1996](4)，詳如表2-6-2所示。惟目前陸上砂石專用區的開採，由於欠缺完善之整體規劃、環保團體與附近居民抗爭、乃至地方政府的抵制等因素，而遲遲未能順利推展；另外，有關海域砂石的開發，在高效率省水洗鹽技術、防止海域因採砂而造成海岸侵蝕、以及海砂屋的陰影下改變民眾使用海砂的信心、……等方面，均有賴相關單位採取更具體的行動、排除萬難來大力推動。

另外，筆者建議：(1)由於國內(超高層)鋼骨結構技術已臻成熟，政府有關單位可試以初期獎勵或宣導手段，並協調結合各技師公會來倡導大量使用鋼骨於營建工程上，此一措施在日本實行的相當成功，也是值得引為借鏡的地方。(2)對於河川砂石的超限開採或濫盜採所造成之採砂坑運移特性、對河道穩定及工程上的各種負面影響，政府相關單位可應採動畫方式、配合教育宣導，於各種公共媒體上說明予民眾認知，喚起民眾對於週遭環境的珍惜與保護，進而由民眾協助政府或警察監督、舉發非法採砂行為。

2-7  淤積河段之砂石問題

本章曾開宗明義的指出：依據河川治理計畫來適度的開採河川砂石，不惟能疏導洪流、增加河川排洪能力，對橋樑等跨河構造物及河防安全也有莫大的助益；然而，過與不及的河川砂石開採，均將產生負面的影響。對於目前過度開採、河床高程已大幅下降之河段(若尚未劃為禁採區時，除了應立即明令公告為禁採區外)，自應依法嚴格地執行取締的工作。然而對於某些河段有嚴重淤塞狀況者，為考量橋涵、河防安全，亦應儘速採行符合河道治理原則之疏濬計畫來辦理砂石開採。

根據吾人於賀伯颱風過境本省後連續十個月之現場調查顯示，部分河段的砂石淤積相當嚴重，甚至砂石淤積高度已接近或超過樑底之情事發生。當時以台21線新中橫沿線及南投縣信義鄉神木村85.8.1之土石流淤塞河道與橋樑最為嚴重，例如信義橋、陳有蘭溪橋、十八重溪橋及霍薩溪橋 (86.5已完成清淤)……。至於一般河川砂石的淤積而言，如連接石岡鄉與東勢鎮間之長庚大橋，由於下游數百公尺處之石岡水埧的攔阻致使砂石淤積，其樑底至河床間距大都介於2.5～4.0公尺。此外，例如跨越苗栗縣中港溪甫通車不久之永興橋、大甲溪出海口附近之西濱大甲溪橋(新建中)……等亦有相當程度之砂石淤積現象，均應儘速於汛期來臨前進行清淤作業，惟為免重蹈河床大幅下降之覆轍，應特別注意管理與監督，並採取符合河道治理原則的疏濬方式。

參考文獻

2-1 節

- 陳逸偵：台灣地區砂石供需現況與未來趨勢，台灣地區砂石開發利用研討會資料集，pp.1-52，1996。

2-2 節

1.台灣省水利局：研商保護橋基措施及面臨之各種問題解決方案辦理情形，1997。

- 經濟部礦業司：土石資源之永續利用與產業變遷，1995。

2-3 節

1.李鴻源：河川砂石濫採所引起之工程問題，中國土木水利工程學會年會論文集，pp.147-153，1994。

2.台灣省水利局：大漢溪治理規劃檢討報告(由石門都市計畫界起至三峽河匯流口止)，1993。

3.劉敏梧：河川砂石問題與對策之探討，水利第六期，pp.181-187，1995。

4.陳憲仁：治河與防洪，中國土木水利工程學會，p.158，1993。

5.國道高速公路局中區工程處：河川遭非法抽挖砂石影響橋樑安全情形報告，1995。

- 台灣省政府交通處南迴鐵路工程處：國家十四項重要建設─南迴鐵路工程輯要，p.41，1992。

2-4 節

1.經濟部：杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案，1996。

- 台灣省水利局：杜絕河川盜濫採砂石行為改進方案執行情形及成果報告，pp.1-6，1997。

2-5 節

1.李德河、紀雲曜、田坤國：泥岩之基本特性及泥岩邊坡之保護措施，地工技術雜誌第四十八期，pp.35-48，1994。

- 台灣省政府住宅及都市發展局：台灣西部走廊東西向快速公路建設計畫彰濱台中線快官台中段EW309標細部設計圖，1995。

2-6 節

1.經濟部：杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案，1996。

- 台灣省水利局：杜絕河川盜濫採砂石行為改進方案執行情形及成果報告，pp.1-6，1997。

- 陳逸偵：台灣地區砂石供需現況與未來趨勢，台灣地區砂石開發利用研討會資料集，pp.1-52，1996。

4.上森千秋(郭朝雄譯)：河川與海岸採石對策(一)，水利創刊號，pp.80-86，1993。

圖目錄

圖2-2-1	歷年來台灣地區砂石生產結構統計圖(資料來源：台灣省礦物局81年至85年砂石產銷調查、及台灣省水利局河川砂石許可量統計數據)

圖2-2-2	各國骨材供應來源比較圖(摘自文獻[2])

圖2-3-1	高屏溪斷面1(出海口)至斷面34河床高程縱斷面變化圖(資料來源：省水利局)

圖2-3-2	高屏溪斷面34至斷面65河床高程縱斷面變化圖(資料來源：省水利局)

圖2-3-3	高屏溪斷面65至斷面99(高美大橋)河床高程縱斷面變化圖(資料來源：省水利局)

表目錄

表2-2-1	歷年來台灣地區砂石生產統計表

表2-6-1	「杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案」工作項目整理表(摘自文獻[10]與[11])

表2-6-2	以開源、節流、與調配為三大主軸之多元化骨材資源開發與因應措施(摘自文	獻[1])

相片目錄

相片2-3-1	中沙大橋上游砲區附近非法抽砂之砂石採取場(攝於81.9.7；國道 高速公路局中工處斗南工務段提供)

相片2-3-2	西螺大橋上游側之砂石濫盜採情形(攝於83.7.15；公路局西濱公路中工處梧棲工務段提供)

相片2-4-1	高速公路大安溪橋下游約0.8～3.0公里間之砂石開採情形，其中(a) 為由遠處拍攝；(b) 為局部近照(攝於85.11.3)

相片2-4-2	高速公路烏溪橋下游約1.5～2.5公里間砂石業者利用抽砂船進行深層抽砂作業的情形(攝於85.11，省水利局提供)

相片2-4-3	高屏溪95～96號斷面間因過度開採砂石，導致主河道大幅下降，兩岸已形成一長條狀之深谷(攝於86.2.1)

相片2-4-4	於相片2-4-3所示已大幅下降之深槽區中再行深挖濫盜採砂石後的情形(攝於86.2.1)

相片2-5-1	86.6.24位於烏溪霧峰堤防段內河床上的一座台電公司高電壓輸電鐵塔，因塔基所在位置附近之砂石遭超深開採及河床受水流沖刷而倒塌，並扯斷另一座鐵塔的情形(a)由下游側拍攝；(b) 由上游側拍攝；(c)北端另一座鐵塔。

相片2-5-2	東西向快速公路彰濱台中線快官台中段橋址通過深而廣之採砂坑的情形(a) 為空中照相(攝於85.11，省水利局提供)；(b) 為平面局部放大畫面(攝於85.10.15)

相片2-16	相片2-14橋址所在路線上之採砂坑已回填大量卵礫石、及進行沉箱下沈作業的情形(攝於86.5.14)，(a)由採砂坑旁往北側橋址拍攝；(b)由南側新建墩柱上方朝北側拍攝。

表2-6-2	以開源、節流、與調配為三大主軸之多元化骨材資源開發與因應措施 (摘自文獻[4])

| 政策 | 課 題 | 現 況 | 因 應 措 施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技 術 性 | 非 技 術 性 |
| 開源 | 陸上砂石及碎石開發 | ‧完成陸上砂石調查 ‧完成七處陸上砂石專用區規劃 | ‧繼續專用區規劃 ‧陸上砂石開發準則及示範場建立 ‧環境保護及景觀維護技術建立 ‧高效能砂石碎解洗選設備引進 ‧洗選殘泥處理及再利用技術建立 ‧碎石開採及破碎技術建立 ‧土地二次利用及整復 | ‧砂石專用區聯外交通網闢建 ‧保安林地使用協調 ‧不適耕農地釋出協調 ‧水源水質水量保護區問題協調 ‧都市計畫規劃容納協調 |
| 開源 | 海域砂石開發 | ‧海域砂石資源初步調查 | ‧專用區規劃調查 ‧開採船舶機具引進應用 ‧高效率省水除鹽技術建立 ‧海砂混凝土材料研究 ‧海域環境模擬預測及監測技術建立 ‧海域砂石資源先導型開發整合推動 | ‧港口碼頭設施規劃興建 ‧漁業單位協調 ‧運輸道路系統規劃闢建 ‧民眾信心建立 |
| 開源 | 資源再生利用 |  | ‧廢棄建材回收利用 ‧營建棄土再利用 ‧爐石飛灰利用 ‧水庫及航道淤砂利用 ‧輕質骨材開發利用 | ‧回收系統建立 ‧建築法規配合修正 ‧使用再生資源獎勵措施擬定 |
| 開源 | 新骨材開發 |  | ‧輕質骨材開發利用 |  |
| 節流 | 新建築工法開發 |  | ‧砂石減量使用建築工法建立 |  |
| 調配 | 資源最適化利用調配 |  | ‧砂石品質最適化利用研究 ‧運量、運距最佳化研究 | ‧東砂西運 ‧區域性供給 ‧進口砂石 ‧砂石分級使用 |

表2-6-1 「杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案」工作項目整理表(摘自文獻[10][11])

| 項目 |  | 立即採行措施 或法規修正 |  | 實 施 要 項 |  | 預 期 時 程 | 主(協)辦機關 |  | 辦 理 情 形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壹、立 即 採 |  | 行 措 施 |  |  |  |  |  |
| 河川砂石改進措施 |  |  |  | - 應建立完善之審核制度以避免承辦人員或主管人員之異動致審核標準不一，或查核人員之疏忽造成困擾。 2.要求砂石業者依據管理規則提出採石計畫，並由主管機關確實審核砂石業許可採取地點、面積及數量、高程，洗選加工場地點，加工能力及運輸路線及作業時間。 |  | 八十五年六月三十日前完成 立即辦理 | 台灣省水利局、台灣省礦務局、(經濟部水利司、經濟部礦業司、縣(市)政府) 台灣省礦務局、縣(市)政府、(經濟部水利司、經濟部礦業司、台灣省水利局) |  | 水利局業已蒐集相關規定，製訂申請書件審查表及會勘紀錄，明訂審查項目及會勘時會審事項，配合計畫之執行。目前各縣市政府及水利局各工程處已依審查項目所列標準及要件嚴格審查辦理。 |
|  |  | 2.加強河川採石區之管理與查核。 |  | 1.確實落實許可土石區之查核工作及加強非許可土石區盜採砂石之巡防取締，並由台灣省水利局會同各該主管河川鄰接之地方機關共同成立盜採砂石專案小組指揮執行作定期(含夜間)或不定期之巡防取締，如有違規情形，應予以依法註銷或撤銷等處分。 |  | 立即辦理 | 台灣省水利局、台灣省礦務局、縣(市)政府、(經濟部水利司、經濟部礦業司) |  | 1.目前各縣市政府送水利局審核之砂石申請案件，水利局均於審核同意函內要求縣市政府落實許可土石區查核工作。 2.由於賀伯颱風後，部分許可土石區之界樁有流失情形，水利局已於八十五年九月十九日函請各縣市政府通知土石採取人限期補設完成，並督促依台灣省辦理補設完成，並督促依台灣省辦理土石採取管理注意事項規定，派員前往檢驗查核土石區，如有越區超深採取等違規行為，即依相關規定處理。 |
|  |  |  |  | 2.建請當地砂石公會約束所屬會員不得從事盜濫採砂石外，並基本於維護本身權益之立場，協助政府查報違法盜、濫採砂石工作 |  | 立即辦理 | 台灣省礦務局、縣(市)政府、(經濟部水利司、經濟部礦業司、台灣省水利局) |  |  |
| 表2-6-1 「杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案」工作項目整理表(摘自文獻[10][11])（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河川砂石改進措施 |  |  | 3.輔導業者設置合法砂石碎解洗選場。 |  | 立即辦理 |  |  | 台灣省礦務局、縣(市)政府 | 3.水利局以八十五年十一月廿八日函請各縣市政府，對轄內河川如有使用砂石船抽取砂石者，即刻飭其停止使用並限於八十五年底撤離河川。 |
|  |  |  | 4.聯合環保、工商管理及建管、水利礦業單位全面清查違反建築、工商登記及水利環保之違法砂石場。 |  | 立即辦理 |  |  | 縣(市)政府、(經濟部水利司、經濟部礦業司、台灣省水利司、台灣省礦務局) |  |
|  |  |  | 5.嚴禁於河川中使用抽砂船抽砂。 |  | 立即辦理 |  |  | 台灣省水利局、台灣省礦務局、縣(市)政府 |  |
|  | 3.超深或危險河段之全面查核禁採。 |  | 1.基於河防安全之需要河川區段之跨河橋樑或其他重要設施，除繼續監管外應不定期校測，如遇土石區有越區違規超深採取情事時或危險河段採取砂石，應依相關規定辦理。 |  | 立即辦理 |  |  | 台灣省水利局、台灣省礦務局、縣(市)政府、(經濟部水利司、交通部) | 1.省公路局為維護橋樑安全需要，經會商水利局檢討擴大橋樑禁採距離，由水利局邀集有關單位召開二次會議討論決定後簽報省府公告實施。 2.至於超深或危險河段，於砂石採取申請案件會勘時實地檢測禁止許可採取。 |
|  |  |  | 2.選定濁水溪及高屏溪超深或危險河段立即優先辦理。 |  | 立即辦理 |  |  | 同上 |  |
|  | 4.妥善研擬分段分期河川疏濬採石計畫。 |  | 1.訂定全省各採石河川之疏濬計畫，就緊急性、重要性、需要性之考量，擇定砂石料含量低、品質不佳之河段或因缺乏誘因而長期淤積影響水流之河川辦理疏濬工作，使砂石得以有計畫性之開採。 |  | 八十八年六月三十日前完成 |  |  | 台灣省水利局、縣(市)政府、(經濟部水利司、台灣省礦務局) | 1.已優先選定濁水溪研提「濁水溪砂石採取整體管理改善計畫」採水利整治為主，砂石採取為輔。規劃適當之砂石採取區段，結合沿岸合法砂石業者以整體開發管理方式辦理，正順利執行中，對盜濫採砂石行為之遏止已有初步成效。而高屏溪亦已參照濁水溪模式計畫實施。 |
|  |  |  | 2.定期觀測疏濬河段河道斷面之地形變化，供今後其他河川疏濬之參考。 |  | 立即辦理 |  |  | 同上 |  |
|  | 表2-6-1 「杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案」工作項目整理表(摘自文獻[10][11]) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表2-6-1 「杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案」工作項目整理表(摘自文獻[10][11]) （續） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河川砂石改進措施 |  |  | 3.辦理河川疏濬工程配合高灘地美綠化及低水護岸治理計畫一併實施。 |  | 立即辦理 |  |  | 同上 | 2.烏溪、大安溪、大甲溪、頭前溪、曾文溪等主要採石河川，將於下一階段逐步推廣辦理。 |
|  | 5.加速陸上砂石開發及成立陸上砂石專業區。 |  | 配合砂石開發供應方案，積極推動陸上砂石開發，並朝多元化供應為目標，逐年降低河川砂石之供應比率30%。 |  | 九十五年六月三十日前完成 |  |  | 經濟部礦業司、台灣省礦務司、縣(市)政府 | 在警政署未調派專責警力配合執行取締工作前，經水利局與省刑警大隊會商執行取締。自八十五年八月卅一日起，優先針對濁水溪由水利局第四工程處會同全力執行取締盜採砂石工作。 |
|  | 6.由內政部警政署調派專責警力配合當地水利主管機關成立盜(濫)採砂石專案小組執行取締工作。 |  | 1.運用遙測技術及通訊設備，並配合警察單位從陸空聯手展開違法取締，並日夜追蹤列管。 |  | 立即辦理 |  |  | 經濟部水利司、內政部警政署、台灣省水利局、台灣省警務處、縣(市)政府 |  |
|  |  |  | 2.警察單位配合水利主管機關作橋樑上下游禁採範圍之加強取締工作。 |  | 立即辦理 |  |  | 台灣省水利局、台灣省警務處、縣(市)政府、(經濟部水利司、內政部警政署、台灣省交通處) |  |
|  |  |  | 3. 對河川內採取砂石機具(含挖土機、推土機、抽砂船等)納入管理。 |  | 八十八年六月三十日前完成 |  |  | 縣(市)政府、(經濟部水利司、台灣省水利局) |  |
|  |  |  | 4.蒐集提供情報加強查緝砂石黑槍改善治安。 |  | 立即辦理 |  |  | 內政部警政署、台灣省警務處、縣(市)政府 |  |
|  |  |  | 5.審慎認定專供盜濫採砂石之機具確實執行盜採砂石機具之拖吊處理，並由當地水利主管機關提供存放場地。 |  | 立即辦理 |  |  | 台灣省警務處、縣(市)政府、(經濟部水利司、內政部警政署、台灣省水利局) |  |
|  | 7.建立砂石供需制度 |  | 積極協調公共工程單位儘早規劃未來砂石供需來源。 |  | 立即辦理 |  |  |  |  |
| 表2-6-1 「杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案」工作項目整理表(摘自文獻[10][11]) （續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河川砂石改進措施 | 8.執行取締相關法規之依據 |  | 1.刑法：第三十八條、第三百二十條(警察機關) |  |  |  |  | 內政部、法務部 |  |
|  |  |  | 2.刑事訴訟法：第八十八條、第一百三十三條、第二百二十八條、第二百三十一條、第二百四十條、第二百四十一條、第二百五十二條、第二百六十二條(警察機關) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.社會秩序維護法：第四十條(警察機關) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.檢察處辦理扣押物沒收物應行注意事項：第十七點(檢察機關) |  |  |  |  |  |  |
|  | 貳、法規修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成土石採取法立法程序頒佈實施 |  | 儘速推動該法在立法院審查通過。 |  | 立即辦理 |  |  | 經濟部 |  |
|  | 2.修訂水利法 |  | 水利法：第九十二條之一 (水利機關) |  | 八十六年十二月三十日前完成 |  |  | 經濟部 |  |

表2-2-1　歷年來台灣地區砂石生產統計表

| 年份(民國) | 砂石總生產量 | 陸上砂石生產量 | 河川砂石生產量及佔砂石總生產量之百分比(%) |  | 河川砂石許可量及佔河川砂石生產量之百分比(%) |  | 濫盜採河川砂石之生產量及 佔河川砂石生產量與總生產量 之百分比(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81年 | 11364 | 693 | 10671 | 93.9 | 2713 | 25.4 | 7958 | 74.6 | 70.0 |
| 82年 | 11386 | 945 | 10442 | 91.7 | 3375 | 32.3 | 7067 | 67.7 | 62.1 |
| 83年 | 8487 | 314 | 8173 | 96.3 | 2840 | 34.7 | 5333 | 65.3 | 62.9 |
| 84年 | 8703 | 435 | 8268 | 95.0 | 1929 | 23.3 | 6339 | 76.7 | 72.9 |
| 85年 | 6899 | 621 | 6278 | 91.0 | 2270 | 36.2 | 4008 | 63.8 | 58.1 |
| 平均 | 9368 | 602 | 8766 | 93.6 | 2625 | 29.9 | 6141 | 70.1 | 65.2 |

附註：1. 砂石量單位：萬立方公尺。

資料來源：砂石總生產量、陸上砂石生產量及河川砂石生產量為台灣省礦務局年度砂石產銷調查資料提供；河川砂石許可量為水利局統計審核同意案件之申請採取砂石量。

| 表2-6-1 「杜絕河川砂石盜(濫)採行為改進方案」工作項目整理表(摘自文獻[1,2]) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 立即採行措施 或法規修正 | 實 施 要 項 | 預 期 時 程 | 主(協)辦機關 | 辦 理 情 形 |
|  | 壹、立 即 採 | 行 措 施 |  |  |  |
| 河 川 砂 石 改 進 措 施 | 1.應建立明確之書面審核制度、研定審查之標準及要件 | 1.應建立完善之審核制度以避免承辦人員或主管人員之異動致審核標準不一，或查核人員之疏忽造成困擾。 2.要求砂石業者依據管理規則提出採石計畫，並由主管機關確實審核砂石業許可採取地點、面積及數量、高程，洗選加工場地點，加工能力及運輸路線及作業時間。 | 八十五年六月三十日前完成 立即辦理 | 台灣省水利局、台灣省礦務局、(經濟部水利司、經濟部礦業司、縣(市)政府) 台灣省礦務局、縣(市)政府、(經濟部水利司、經濟部礦業司、台灣省水利局) | 水利局業已蒐集相關規定，製訂申請書件審查表及會勘紀錄，明訂審查項目及會勘時會審事項，配合計畫之執行。目前各縣市政府及水利局各工程處已依審查項目所列標準及要件嚴格審查辦理。 |
|  | 2.加強河川採石區之管理與查核。 | 1.確實落實許可土石區之查核工作及加強非許可土石區盜採砂石之巡防取締，並由台灣省水利局會同各該主管河川鄰接之地方機關共同成立盜採砂石專案小組指揮執行作定期(含夜間)或不定期之巡防取締，如有違規情形，應予以依法註銷或撤銷等處分。 | 立即辦理 | 台灣省水利局、台灣省礦務局、縣(市)政府、(經濟部水利司、經濟部礦業司) | 1.目前各縣市政府送水利局審核之砂石申請案件，水利局均於審核同意函內要求縣市政府落實許可土石區查核工作。 2.由於賀伯颱風後，部分許可土石區之界樁有流失情形，水利局已於八十五年九月十九日函請各縣市政府通知土石採取人限期補設完成，並督促依台灣省辦理土石採取管理注意事項規定，派員前往檢驗查核土石區，如有越區超深採取等違規行為，即依相關規定處理。 3.水利局以八十五年十一月廿八日函請各縣市政府，對轄內河川如有使用砂石船抽取砂石者，即刻飭其停止使用並限於八十五年底撤離河川。 |
|  |  | 2.建請當地砂石公會約束所屬會員不得從事盜濫採砂石外，並基本於維護本身權益之立場，協助政府查報違法盜、濫採砂石工作。 | 立即辦理 | 台灣省礦務局、縣(市)政府、(經濟部水利司、經濟部礦業司、台灣省水利局) |  |
|  |  | 3.輔導業者設置合法砂石碎解洗選場。 | 立即辦理 | 台灣省礦務局、縣(市)政府 |  |
|  |  | 4.聯合環保、工商管理及建管、水利礦業單位全面清查違反建築、工商登記及水利環保之違法砂石場。 | 立即辦理 | 縣(市)政府、(經濟部水利司、經濟部礦業司、台灣省水利司、台灣省礦務局) |  |
|  |  | 5.嚴禁於河川中使用抽砂船抽砂。 | 立即辦理 | 台灣省水利局、台灣省礦務局、縣(市)政府 |  |
|  | 3.超深或危險河段之全面查核禁採。 | 1.基於河防安全之需要河川區段之跨河橋樑或其他重要設施，除繼續監管外應不定期校測，如遇土石區有越區違規超深採取情事時或危險河段採取砂石，應依相關規定辦理。 | 立即辦理 | 台灣省水利局、台灣省礦務局、縣(市)政府、(經濟部水利司、交通部) | 1.省公路局為維護橋樑安全需要，經會商水利局檢討擴大橋樑禁採距離，由水利局邀集有關單位召開二次會議討論決定後簽報省府公告實施。 |
|  |  | 2.選定濁水溪及高屏溪超深或危險河段立即優先辦理。 | 立即辦理 | 同上 | 2.至於超深或危險河段，於砂石採取申請案件會勘時實地檢測禁止許可採取。 |
| 河 川 砂 石 改 進 措 施 | 4.妥善研擬分段分期河川疏濬採石計畫。 | 1.訂定全省各採石河川之疏濬計畫，就緊急性、重要性、需要性之考量，擇定砂石料含量低、品質不佳之河段或因缺乏誘因而長期淤積影響水流之河川辦理疏濬工作，使砂石得以有計畫性之開採。 | 八十八年六月三十日前完成 | 台灣省水利局、縣(市)政府、(經濟部水利司、台灣省礦務局) | 1.已優先選定濁水溪研提「濁水溪砂石採取整體管理改善計畫」採水利整治為主，砂石採取為輔。規劃適當之砂石採取區段，結合沿岸合法砂石業者以整體開發管理方式辦理，正順利執行中，對盜濫採砂石行為之遏止已有初步成效。而高屏溪亦已參照濁水溪模式計畫實施。 2.烏溪、大安溪、大甲溪、頭前溪、曾文溪等主要採石河川，將於下一階段逐步推廣辦理。 |
|  |  | 2.定期觀測疏濬河段河道斷面之地形變化，供今後其他河川疏濬之參考。 | 立即辦理 | 同上 |  |
|  |  | 3.辦理河川疏濬工程配合高灘地美綠化及低水護岸治理計畫一併實施。 | 立即辦理 | 同上 |  |
|  | 5.加速陸上砂石開發及成立陸上砂石專業區。 | 配合砂石開發供應方案，積極推動陸上砂石開發，並朝多元化供應為目標，逐年降低河川砂石之供應比率30%。 | 九十五年六月三十日前完成 | 經濟部礦業司、台灣省礦務司、縣(市)政府 |  |
|  | 6.由內政部警政署調派專責警力配合當地水利主管機關成立盜(濫)採砂石專案小組執行取締工作。 | 1.運用遙測技術及通訊設備，並配合警察單位從陸空聯手展開違法取締，並日夜追蹤列管。 | 立即辦理 | 經濟部水利司、內政部警政署、台灣省水利局、台灣省警務處、縣(市)政府 | 在警政署未調派專責警力配合執行取締工作前，經水利局與省刑警大隊會商執行取締。自八十五年八月卅一日起，優先針對濁水溪由水利局第四工程處會同全力執行取締盜採砂石工作。 |
|  |  | 2.警察單位配合水利主管機關作橋樑上下游禁採範圍之加強取締工作。 | 立即辦理 | 台灣省水利局、台灣省警務處、縣(市)政府、(經濟部水利司、內政部警政署、台灣省交通處) |  |
|  |  | 3. 對河川內採取砂石機具(含挖土機、推土機、抽砂船等)納入管理。 | 八十八年六月三十日前完成 | 縣(市)政府、(經濟部水利司、台灣省水利局) |  |
|  |  | 4.蒐集提供情報加強查緝砂石黑槍改善治安。 | 立即辦理 | 內政部警政署、台灣省警務處、縣(市)政府 |  |
|  |  | 5.審慎認定專供盜濫採砂石之機具確實執行盜採砂石機具之拖吊處理，並由當地水利主管機關提供存放場地。 | 立即辦理 | 台灣省警務處、縣(市)政府、(經濟部水利司、內政部警政署、台灣省水利局) |  |
|  | 7.建立砂石供需制度 | 積極協調公共工程單位儘早規劃未來砂石供需來源。 | 立即辦理 | 經濟部礦業司、行政院公共工程委員會、交通部 |  |
|  | 8.執行取締相關法規之依據 | 1.刑法：第三十八條、第三百二十條(警察機關) |  | 內政部、法務部 |  |
|  |  | 2.刑事訴訟法：第八十八條、第一百三十三條、第二百二十八條、第二百三十一條、第二百四十條、第二百四十一條、第二百五十二條、第二百六十二條(警察機關) |  |  |  |
|  |  | 3.社會秩序維護法：第四十條(警察機關) |  |  |  |
|  |  | 4.檢察處辦理扣押物沒收物應行注意事項：第十七點(檢察機關) |  |  |  |
|  | 貳、法規修正 |  |  |  |  |
|  | 1.完成土石採取法立法程序頒佈實施 | 儘速推動該法在立法院審查通過。 | 立即辦理 | 經濟部 |  |
|  | 2.修訂水利法 | 水利法：第九十二條之一 (水利機關) | 八十六年十二月三十日前完成 | 經濟部 |  |