第十六章ˉ排樁工法

16-1ˉ簡述說明

排樁工法為利用鋼鈑樁、PC基樁、全套管式基樁、衝擊式基樁、或木樁、……，將河床已嚴重刷深而裸露之橋基予以緊密圍繞保護，使其免受沖刷淘深之患；然而也有非緊密圍繞而以不同間距之基樁圍繞橋基、再連結施作如前述幾章之包墩或(RC)混凝土結構來保固橋基。若以基樁是緊密圍繞橋基的情形，如衝擊式基樁、PC基樁...等所構成之排樁工法而言，其圍束之區域內一般係以天然河床料或塊石回填，而樁頭之連結部份是以樁頭所預留之鋼筋、或安插鋼筋於PC基樁之中空部份，再利用類似連結樑之配筋灌漿方式，完成基樁群上部的連結，在完成連結之工作後通常需要進行封頂之作業，可用混凝土將連結樑包圍的部份予以密封，或者在連結樑施作的同時鋪設頂版鋼筋使之成為一體構造增加強度。

排樁工法具有下列各項優點：

(1) 若施作得宜，則相較於功能相近之包墩或混凝土圍繞工法的耐久性及穩定性高：在設計及施工適宜的情況下排樁工法的強度甚高，相對的耐久性及穩定性亦高。

(2) 在基樁施作時，在迎水面的部份可以施作的為半圓形或流線型的排列，可以降低水流通過時產生的局部沖刷。

(3) 於砂質河床常採用PC基樁、板樁等預鑄構件：因為在砂質河床基樁主要的承載力來自摩擦力，PC基樁、板樁等構件的效果較佳，又因為由工廠生產，其品質有一定的規範，在施作時亦可縮短工期，但是要注意若河床有持續下降的趨勢，再加上洪流作用下產生的局部沖刷，基樁會因為承載力不足而受損，所以建議對於砂石開採及持續下降之河床應預估其沖刷潛能而適度放大基樁入土深度。

(4) 對於卵礫石河床的排樁工法，常使用全套管或衝擊式基樁…等：由於PC基樁無法使用於卵礫石河床，故工程單位較常使用全套管或衝擊式基樁，由於此類工法的施作需要機具以鑽掘或衝擊的方式將鋼管(套管)內的河床料挖出或擊碎，所以施作的基樁直徑通常比PC基樁稍大且為RC實心結構，因為如此，此類型的基樁較耐流石或流木的撞擊磨損，在施作完成後於相當期間內較不須維修。

(5) 在施作排樁保護工時，若以混凝土版施作封頂作業並將鋼筋與連結樑搭接成為一體構造，可以附加提供橋基側向支撐力：當橋基遭受重型車輛高速行駛所造成之衝擊力或地震產生之側向力時，混凝土版可將力量傳遞至基樁上以提供橋基側向支撐力，然而在垂直支撐力上並無助益，因為通常施作頂版時只有混凝土與原橋基相接無法提供助力，若定要使排樁能提供橋基垂直方向之支撐力，可考慮與托底工法一同施作。

然而，排樁工法也具有下列數項缺點：

(1) 基樁的施作需要大型施工機具且施作空間易受限︰全套管或衝擊式基樁常須鑽掘機、撞擊機等大型機具施作，PC基樁或版樁亦須打樁機之類的機具，但是常常因為大樑與河床面的淨空不足，使得大型機具無法施作。

(2) 相較於功能相近之包墩或混凝土圍繞工法，本工法需要較多的工程經費及工期：不論是施作全套管基樁、衝擊式基樁、PC基樁…等，皆需要比包墩或混凝土圍繞工法還要多的經費與工期。

(3) 常因為施作排樁保護工而減少河道的淨通水斷面，導致橋基間的河床刷深：因為排樁的施作或多或少增加了橋基的阻水面積，導致水流通過時產生加速的現象，河床因而刷深。

(4) 假若排樁保護工之迎水面施作成矩形等鈍體化之形狀，會造成河床的嚴重沖刷及馬蹄形渦流沖刷：當施作成鈍體化的形狀時，洪流沖擊至保護工時，形成向下竄流與向上湧升流，而向下竄流形成馬蹄形渦流，向上湧升流造成水面的湧升，若施作成較為流線型的情形，可以降低馬蹄型渦流之沖刷；此外，鈍體化之施作方式在洪流通過時會形成水流往橋基間集中之現象，因為鈍體化之外型除上述第3點之影響外，水流在通過時保護工角落時無法順著保護工的邊緣流動反而離開保護工往橋基間流動，便造成洪流更加集中於橋基間之現象，導致河床更嚴重的沖刷；另外，除了保護工的迎水面遭受洪流強大的正向力(與水流同方向)外，還有因為通過排樁保護工而產生的尾流作用，使得保護工遭受週期性的與水流方向垂直之側向力，此種週期性的側向力常會導致保護工結構體的受損。

(5) 若基樁之施作以不同間距之方式圍繞者，在河床持續下降之情況下，橋基仍會裸露而導致承載力不足之情形發生：因為未將橋基緊密包圍，使得河床料會因此而流失，相較於緊密包圍之情況下，雖然無法做到排樁包圍的河床料100%不流失，但是相較起來內部包圍的河床料仍可提供基礎支撐力。

(6)  PC基樁對於流木撞擊的抵抗能力比全套管、衝擊式基樁者差：因為PC基樁大多為中空之構造，相對於全套管或衝擊式基樁而言，抵抗撞擊之能力較弱，另外，若基樁為緊密包圍之情形，因為排樁內部包有部份河床料，在遭受流木撞擊時能提供部份支撐力，比以不同間距施作之排樁佳。

16-2  主要之受損原因與相關案例

在一年半的計畫期間中，本文針對西部各大流域的跨河橋樑曾經採用排樁保護橋基的案例者進行現地調查與災害成因分析，謹將85年及86年內有關排樁之(水力)災害成因與破壞模式，統計於表16-2-1中以利查詢，惟災害之詳細成因的敘述另請參閱第四章~第八章中相關橋樑的說明。

表16-2-1  排樁主要受損原因

| 主要原因 | 衍生機制 | 發生年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 85年 | 86年 |
| 一般沖刷 | 橋基裸露，保護工沈陷、變位 | 台1線溪州大橋、 山線鐵路單軌大甲溪橋 | 山線鐵路單軌大甲溪橋 |
| 局部沖刷 | 支撐力降低 | 台1線溪州大橋 |  |
|  |  | 山線鐵路單軌大甲溪橋 | 山線鐵路單軌大甲溪橋 |

註：附加底線者有相關案例說明。

參考文獻

16-2節

1. 台灣鐵路管理局台中工務段：台中線大安溪橋P1及P6號橋墩防護工程(第二次變更)，1997。

2. 台灣鐵路管理局台中工務段：歐菲莉颱風災害台中線大甲溪橋第5號橋墩加固工程，1990。

3. 洪如江、姜善鑫、黃宏斌、游保杉：歐菲莉颱風災害勘查報告，行政院國家科學委員會防災科技研究報告78-65號，1980。

4. 台灣省水利處：集集共同引水計畫攔河堰工程，1992。