第四章ˉ大漢溪流域重要橋樑之橋基災害情形

4-1ˉ前言

依據省水利局大漢溪治理基本計劃(1993)(1)，大漢溪原名大嵙嵌溪，位於台灣北部，為淡水河系三大支流之一，亦為本省主要河川之一(全省有21條主要河川、29條次要河川、及79條普通河川)。本溪發源於標高3,529公尺的品源山，流經：新竹縣的尖石鄉、關西鎮，桃園縣的復興鄉、龍潭鄉、大溪鎮，及台北縣的三峽鎮、鶯歌鎮、樹林鎮、土城市、板橋市、新莊市、三重市，於江子翠匯入淡水河，主幹流長135公里，流域面積1,163平方公里。大漢溪上游為石門水庫集水區，集水面積759平方公里，主要支流有永福溪(或稱烏塗堀溪)及三峽河。

自從石門水庫於民國五十三年興建完工蓄水以後，上游砂石來源急遽大幅減少；加上後來三峽鎮鳶山堰及樹林鎮後村堰的興築完成，形成流域區段內對水流及砂石的攔阻效應與洩洪放水沖刷；更重要的是由於數十年來河川砂石的超量開採、及濫盜採等三大原因，造成河床大幅下降，對河道的自然平衡狀態、及跨河構造物與河防安全均構成嚴重威脅。若以民國五十八年至民國七十一年間來說，根據省水利局大漢溪治理規劃報告(1986)(2)，三峽河匯入大漢溪的合流點(土城工業區西北角附近)至後村堰河段，河床平均下降5.08公尺；後村堰至鳶山堰河段，平均下降3.0公尺；鳶山堰至永福溪合流點(即大溪武嶺橋下游約2.5公里處)，平均下降1.80公尺；永福溪合流點至大溪康安河段(即大溪武嶺橋上游約5公里處)，平均下降1.24公尺，康安以上河段則下降較輕微，整體而言全河段河床平均下降約2.3公尺。有鑑於此，大漢溪下游段在台北縣境部分，已於71.6.21公告明令：自大漢溪鐵路橋(浮洲)以上至桃園縣界止之河段禁止開採砂石[水利局，1993](3)。惟桃園縣(即含蓋大溪鎮與龍潭鄉)的部分，迄至82.3.止，僅以河川管理辦法管制，而未予以全面禁採，因而頻頻發生濫盜採情事，更加造成河床的大幅下降。

85.7.31～85.8.1賀伯颱風過境本省後，本研究在此一流域內展開數次的橋基災害調查與測量作業，由於考量水庫(壩)與攔水堰放水對於橋樑基礎與河床的沖刷也有相當密切的關係，因此在橋基災害說明中亦將納入堰壩的一些影響因子(如洩洪量)。本章中，將按石門水庫、大溪橋、武嶺橋、鳶山堰、北二高大漢溪橋、三鶯大橋、後村堰、柑園大橋的次序，由上游至下游一一說明如后。為便於比較賀伯颱風之洪峰流量通過本溪各橋址時的狀況，特將測量或經計算所得之通水斷面積、濕週、水面寬、及水力半徑，分別列於表4-1-1中以供參考。

表4-1-1ˉ賀伯颱風洪峰流量下，大漢溪流域五座橋樑之水力資料統計表

| 橋 名 | 通水斷面積 A(m2) | 阻水面積 Ab(m2) | 阻水面積比 Ab /A*100% | 淨通水斷面積 A- Ab (m2) | 濕週 P(m) | 水面寬 T(m) | 水力深度 D(m) | 水力半徑 R(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大溪橋 | 1113.0 | 105.3 | 9% | 1007.7 | 135.2 | 132.8 | 8.4 | 8.2 |
| 武嶺橋 | 1537.1 | 181.0 | 12% | 1356.1 | 391.8 | 388.6 | 4.0 | 3.9 |
| 北二高 大漢溪橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三鶯大橋 | 1210.7 | 116.9 | 10% | 1093.8 | 202.3 | 186.3 | 6.5 | 6.0 |
| 柑園大橋 | 1180.8 | 225.7 | 19% | 955.1 | 236.7 | 233.1 | 5.1 | 5.0 |

4-2  石門水庫洩洪情形

賀伯颱風過境帶來全省各地豐沛的降雨量(詳如第二章)，在本流域內，最大降雨強度係集中於85.7.31十二時至85.8.1凌晨四時間。依水利局十工處之統計資料(1996)(1)，一日最大降雨量是發生在七月三十一日石門水庫集水區白石站的776公厘(其次為上游集水區高義站之662公厘)，二、三日總降雨量也以白石站的893公厘及973公厘居冠；此外，由前述第三章賀伯颱風過境期間最大降雨量分佈圖，均可知悉：山區降雨量很大且延時甚久，致使石門水庫水位迫近滿水位而須進行調節性洩洪。洩洪作業是於85.7.31十八時的700 CMS、漸增至85.8.1凌晨三時的5,300 CMS、而後遞減為同日八時的2,010 CMS，整個洩洪情形如表3-5-2所示。經比較石門水庫歷年來洪峰流量，此次賀伯颱風的洩洪量，為僅次於52.9.11葛樂禮颱風的9,600 CMS(2)。由於水庫洩洪地點距舊台3線大溪橋僅約數公里、且中間並無其他支流，因此利用最大洩洪量、及通過該橋的最大洪水位與通水面積，估算洪峰通過橋樑之平均流速應是可行的。

4-3ˉ大溪橋ˉˉ

大溪橋原為一雙座橋墩(每座2支沉箱基礎，橋墩間距約105公尺)所構成的吊橋，如相片4-3-1所示，在早期是大溪與桃園或對外連絡的一重要孔道，橋樑兩端分別銜接大溪與崎頂。後經拆除並於民國四十九年四月重建完成，上部結構為PC簡支樑、下部結構為兩座具有雙支沈箱基礎及數座具有單一橢圓形沉箱基礎的單柱橢圓形橋墩，橋寬為7.8公尺。民國五十二年九月十一日葛樂禮颱風侵襲本省帶來強大的雨量，使得甫接近完工階段之石門水庫的洪峰進水量高達10,200 CMS、而洪峰洩洪量亦高至9,600 CMS，洩洪而下之滾滾洪流的沖刷，造成大溪橋結構的受損。俟後再經省公路局的搶修及延伸崎頂端的橋樑，於民國五十三年六月完工，始呈現今日所見大溪橋的全貌。

本橋位在舊台3線公路上，橋長301.4公尺，橋寬仍為7.8公尺，共有十一孔，其中A1橋台至P10橋墩間之平均跨距為27.4公尺，橋面高程及樑底高程分別為95.0及92.7公尺。至於沉箱基礎的型式則因墩號不同而有所差異，其中P2與P6即分別具有雙支圓形(直徑3.7公尺)與D形雙支沉箱基礎，由現場調查與相片資料比對，吾人可確認：現今P2與P6分別為相片4-3-1所示吊橋之橋基所在位置(如相片中之PA與PB)，且P6之沉箱型式亦與PB者完全相同，惟P2者已經改變為雙圓柱形；而P1、P3～P5、P7的沉箱則為單支橢圓柱狀，長軸向7.2公尺、短軸向2.5公尺。(至於P8～P12之型式及尺寸，由於橋樑年代久遠，此部分資料已不存在、復因現場橋基均埋設於高灘地上，而無法得知)。有關P1～P7每座沉箱的深度與沉箱頂部的高程，為便於比較與查詢，謹按工程圖說[公路局一區處，1982、1984](1,2)與河床沖刷之資料共同列於圖4-3-1。

由相片4-3-1所示，大溪橋上下游的河床質是由卵礫砂石層所構成是相當明確的事實。另外，由前述2.3節與4.1節的說明，可得知：二十餘年來，大漢溪流域由石門水庫下游大溪康安至台北縣境附近，由於未實施禁採、及因大規模的超深開採或濫盜採砂石(部份是肇因於石門水庫攔阻上游的砂石供應來源及歷年洩洪沖刷河床的影響)，造成此一河段長約十公里之河床全面嚴重下降的結果。為能定量化說明歷年來大溪橋河床持續下降的情形，吾人遂採用目前僅存民國七十一年與八十三年的工程圖說資料、及於賀伯颱風過境後至現場測量所得之河床高程與洪峰水位數據，綜合結果如圖4-3-1所示，圖中所示水平虛線代表橋基(沉箱)頂部高程。

由圖4-3-1中歷年河床的高程變化及相片4-3-1之佐證，業已清楚地說明：在長期的超限(深)開採與濫盜採河床砂石(及水庫阻截了上游砂石的來源)下，每歷經一次的颱風，例如民國七十一年八月九日西仕颱風、七十四年八月二十三日尼爾森颱風、七十九年六月廿三日歐菲莉颱風、八十一年八月三十一日寶莉颱風、八十三年八月八日道格颱風、及八十五年七月三十一日賀伯颱風等洪流沖刷下，河床高程均次第下降。歷年來雖然工程單位進行了至少三次以上的拋石與蛇籠保護工(由工程圖說及現場施工範圍的比對得知)，來穩固河床及保護橋基，且每次施作高程亦隨河床的下降而降低。惟在每次洪流沖擊下均告毀損或破壞，河床依然持續下降至深槽區(A1～P5) 上下游泥岩層、或砂岩層、或砂岩與泥岩互層等岩盤嚴重裸露的地步(如相片4-3-2(a, b)所示)。ˉ

值得特別注意的是：由相片4-3-3(a, b)及沉箱基礎深度(如P1～P3者分別為11.5、11.5、13.1公尺)；沉箱頂部高程(詳如圖4-3-1所示虛線)；及河床刷深最嚴重的P1～P3區域已分別下降11.3、11.2、10.4公尺等等數據之綜合研判，賀伯風災後P1至P3三座沉箱的入土深度僅為0.2、0.3、2.7公尺。由現場觀察P2橋墩與基礎稍有向上游傾斜、及P2所在中心位置之橋面版已小幅度開裂(如相片4-3-3(c)所示)等現象，足徵橋樑的穩定性已岌岌可危。橋樑管理單位於賀伯颱風過境後不久即封閉此橋樑禁止通行，應是相當正確的作法。由於P1～P3橋基裸露深度幾至沉箱底，情況十分嚴重，即使再採用各種橋基保護工法，亦無法有效確保橋樑的安全，因此拆除較嚴重裸露的P1～P4橋墩與沉箱基礎，另行重建、並加深橋基入土深度，是較為一勞永逸的作法。至於A1處為較堅硬之岩盤，僅需作局部保固即可。

此外，根據橋址左右兩岸所留下之洪水痕，經測量而得的賀伯颱風洪峰水位為85.2公尺，另外圖4-3-1中所示86.1橋址之河床實測高程變化，吾人可利用梯形法則計算賀伯颱風洪峰水位時之通水斷面積A = 1,113平方公尺(水面寬T = 132.8公尺)、濕週P = 135.2公尺、水力半徑R = 8.2公尺。再者，由4-1節中知悉石門水庫之最大洩洪量為85.8.1三時之5,300 CMS，若再考量石門水庫與大溪橋間相距八公里長之區域內的降雨強度，例如：85.7.31及8.1石門後池堰附近之日降雨量為280及30公厘，估算流入該段的入流量為300 CMS，總計在大溪橋所通過之洪峰流量Qm  5,600 CMS。因此，通過橋上游洪峰平均流速為Um  Qm /A = 5.03 m/sec；若再考慮橋墩及基礎裸露的阻水效應，求得Ab  111平方公尺，則通過橋樑下方的洪峰平均流速Umb  Qm/(A – Ab) = 5.59 m/sec。

值得說明的是，本橋A1~P5間共五跨距之橋面大樑﹑及P1~P4沉箱橋基均已打除，目前刻正新(改)建中。

4-4ˉ武嶺橋

本橋位於大溪橋下游約410公尺處的台3線上(詳如相片4-4-1(a))，兩端連接大溪及崎頂，橋長760公尺，共19孔，橋樑總寬度為15公尺，分為兩部份興建。下游側橋樑(即武嶺一橋)於75.9.26興建完工(詳如相片4-4-1(b))，上游側拓寬橋(即武嶺二橋)則於82.6.13完工通車。上下游側橋樑跨距均為40公尺、橋寬同為7.5公尺、及上部結構皆為PC簡支樑，惟兩橋之上、下部結構均為獨立、橋面版亦不相連。本橋樑的墩柱與基礎大多是近似壁式橋墩與直徑為6公尺的沉箱式基礎(但P15～P17者為淺層開挖之擴展基礎，位在高灘地)，其中上下游側P1～P11沉箱頂部高程為79.4公尺，原沉箱入土深度除下游側P11為7 公尺、及上下游側P15～P17為擴展基礎外，其餘介於10～15公尺之間。

由相片4-4-1(b)及圖4-4-1歷年河床變化圖中，我們可清楚地看到：當初完工通車時(75.9～75.10)，下游側橋樑(即武嶺一橋)的河床面均是卵礫砂石層所構成，且每座沉箱基礎尚無明顯外露的情形，例如P1與P2者還不足1公尺(1)。此後迄至82.3間，由於大漢溪位在桃園縣境內的本河段並無明令禁止開採砂石、而僅以河川管理辦法管制，因此造成砂石的超深開採、及濫盜採而導致河床的持續下降。及至82.6.13上游側橋樑(即武嶺二橋)完工通車時，主河道(P1～P4)河床的高程已平均下降約4.0公尺(2)。

此外，圖4-4-1中亦展示了賀伯颱風過境後在武嶺二橋上游側、及武嶺一橋下游側等二個不同測線上之河床橫斷面高程。若將此二個不同測線上之河床高程與79.9者相互比較，即可發現：除P6～P7間因少量砂礫石淤積造成河床微幅上升外，在主河道(A1～P6)間的河床均是下降的，由沉箱頂部起算平均下降幅度約為5公尺，這也顯示由82.6迄今河床平均下降約1公尺。再者，圖中P1～P5間因上下游位置的不同而有高程急遽起伏的變化，這是由於河床下降造成原被卵礫石層覆蓋之砂岩層、泥(頁)岩層、或砂岩與泥(頁)岩互層等岩盤裸露，在經過如前述2.5.2節中所說明之：新裸露岩體之浸水回脹→洪水消退後之乾燥崩解→下次洪水來臨之沖蝕剝離→新裸露岩體之浸水回脹→-----等循環作用下，相對較為軟弱的岩體已被沖蝕，因而在上下游數百公尺範圍內形成山脊狀、高程起伏變化的蝕溝地形，如相片4-3-2(b)及相片4-4-1(c)所示。吾人若以73.10興建武嶺一橋時橋址處之地質鑽探柱狀圖(1) (如圖4-4-2所示)來加以比對，更可證明河床卵礫石層被大量開採及沖刷而造成河床下降、不同岩層的裸露、及蝕溝地形的演變過程。惟圖4-4-2僅是代表數支橋基處之地質分佈狀況，並無法代表橋樑上下游附近所有地質複雜的變化情形。例如相片4-4-2(a～c)所示，分別為上游側相鄰不遠之三個不同地點所見的泥岩層、砂岩層、及泥(頁)岩與砂岩互層等蝕溝表層的崩解現象。儘管這些已崩解的表層看似極為脆弱，然去除表層後之新鮮岩體於幾近乾燥狀態下卻又展現相當堅硬的質地。為瞭解這些已成蝕溝狀的岩體在抵抗風化及耐沖蝕方面的能力，吾人遂在P2橋基上下游附近(如相片4-3-2(b)中白色"+"號所示位置)取得四個較具代表性的岩體(包含泥岩及砂岩)，來進行一些基本土力分析及消散耐蝕試驗(slaking durability test (3)；相關的實驗細節與結果詳如附錄三)。

附表3-2所示為所採取岩體樣品經分析後之土壤力學性質分類表，由表中岩體所組成之顆粒粒徑分析，得知分別構成岩體主要成分者是沉泥粘土與砂，因此所採取之岩塊應分別為灰色泥質砂岩、質地堅硬細緻之深灰色泥岩塊、與具脆性破裂之灰白色砂岩塊(採樣中未對泥(頁)岩與砂岩互層進行取樣)。此外，依附錄三所述之方法與程序，再將所採取之岩塊用來進行消散耐蝕試驗。為便於說明試驗結果，吾人特以上述深灰色泥質砂岩(樣品1)之詳細試驗過程作為代表，餘者僅列出結果於附表3-1中以資參考。ˉ

相片4-4-3(a～f)所示，為樣品1之灰色泥質砂岩進行二次循環的整個過程。其中相片4-4-3(a)者為四周表面已稍磨平的十粒烘乾小岩塊放入消蝕儀中的圓筒(周面含有孔眼為2mm之不銹鋼網)；相片4-4-3(b)是將含有十粒小岩塊的圓筒，放入置有自來水的方型盒之消蝕儀中，並與轉軸連接定位完畢(自來水加至圓筒軸下方2公分處)。相片4-4-3(c)表示圓筒在轉軸以20 rpm之轉速下旋轉10分鐘過程的一瞥。由於小岩塊大部分是浸沒在水體中，加上岩塊彼此間的撞擊磨擦、岩塊與不銹鋼網間的轉動摩擦、乃致於岩塊吸水效應的作用下，方型盒中的自來水乃隨著圓筒旋轉時間的加長而變得更為混濁。相片4-4-3(d)所示，則為經過圓筒旋轉10分鐘為一循環的岩塊在經烘乾後的情形，表示：原來十個小岩塊在歷經第一次循環後，其中有五個已完全磨耗、三個亦已磨損大半、其餘二個之重量也有部分損失，這些已磨耗的部分，在方形盒中靜置數十分鐘後幾乎沉積於盒底上，如相片4-4-3(e)所示。同理，吾人將剩餘已烘乾的五個小岩塊再放入消蝕儀中旋轉10分鐘(轉速同為20 rpm)後，取出第二次循環含有岩塊之圓筒加以烘乾，其結果則如相片4-4-3(f)所示，顯示第一次循環已磨損大半的三個小岩塊在經第二次循環時亦已完全磨耗。依據附錄三所述之方法，可計算求得第一次循環及第二次循環的消蝕指數ID1與ID2，結果示於附表3-2中。按同樣的步驟，吾人亦可針對不同的採取岩體樣品，進行一系列的消散耐蝕試驗，這些結果一併列於附表3-2中。由表中所列之ID1之ID2之數值、並對照附錄三中Gamble (1971) (4)之消散耐蝕分類法，顯示：樣品1之灰色泥質砂岩是屬於〝極低度耐蝕(very low durability)〞；樣品2之泥質砂岩為〝低度耐蝕〞；樣品3之泥岩係屬介於低度耐蝕與極低度耐蝕之間；樣品4之石灰質砂岩則為中高度極低耐蝕者。這些樣品均取自本橋P2附近相鄰地點之(蝕溝上的)岩體，由上述試驗中得知既使相毗鄰的採樣地點，也可能採取到硬度不一、岩體組成顆粒不同的樣本，顯示：岩體分佈之複雜情形、及在大量開採砂石導致河床下降後之河床為何呈現出山脊狀的蝕溝地形。

本項試驗結果所彰顯之工程意義為：由於歷年來河床的持續下降及洪水沖刷，已使得武嶺橋上下游數百公尺之主河道內視似堅硬、實則屬低(或極低)耐蝕的岩層(包括泥(頁)岩層、泥質砂岩層、或泥(頁)岩與砂岩互層)率皆裸露而成今日蝕溝狀的地形。由於表層岩體在浸水回脹崩解－洪水沖蝕剝離之循環作用下，河床行將愈為降低，這項事實可由相片4-4-3(a～f)及附表3-2之數據得到印證。因此建議：對於橋基附近之岩層的沖刷狀況應予持續監測與觀察；另外，對於P1～P4橋基周邊的馬蹄形狀沖刷坑，可考慮於枯水期或石門水庫無放水時，以(水中)混凝土或環形狀蛇籠予以填補，以減緩因水流沖擊沉箱造成下降流持續沖刷岩層的情形，尤其目前上游側(武嶺二橋)P2與P3之沉箱基礎為15公尺深、而局部最大沖刷深度已達6.2～7.5公尺，更應特別注意予以保固。

4-5ˉ鳶山堰

鳶山堰為一利用閘門控制、而以公共給水為標的取水設施，係屬低水頭之鋼筋混凝土壩。依水利局大漢溪治理規劃檢討報告(1)，此堰在100年頻率之計畫洪水位條件下的流量(洩洪量)為9,600 CMS，堰址距上游大溪鎮武嶺橋約8公里、距下游北二高大漢溪橋及北85線三鶯大橋分別約0.7與1.9公里。

賀伯颱風過境期間，此堰的放水是由85.7.31凌晨零時之180 CMS逐漸增加洩洪量，至85.7.31廿四時已打破該堰100年頻率的計畫流量(9,600 CMS)而為9,765 CMS(2)，最大洩洪量是發生在85.8.1凌晨二時10,350 CMS(由圖4-2-1可知石門水庫之最大洩洪量，則為85.8.1凌晨三時的5,300 CMS)，而後遞減洩洪量至85.8.2四時之1,215 CMS，整個洩洪量序率過程詳如圖4-5-1所示。

4-6 ˉ北二高大漢溪橋ˉ

4-6-1  背景資料

本橋位於鳶山堰下游約700公尺、三鶯大橋上游約1,200公尺，兩端銜接通過台北縣三峽鎮與鶯歌鎮之北二高，興建完工於民國八十二年一月十九日，橋長與橋(淨)寬分別為760與20.1×2 (19.0×2)公尺，共19孔，跨距為40公尺。根據76.02之施工圖(1)，此橋的墩柱與基礎為壁式橋墩、與擬似橢圓形(長軸16公尺、短軸7公尺)沈箱式基礎。當時主河道是介於今之P9～P11間，除P10沈箱基礎頂部稍有裸露外，其餘橋墩之沈箱基礎均埋設於河床面(即沈箱頂面低於河床面)下數公尺。由於上游不遠處之鳶山堰攔阻河川上游砂石的供應來源與該堰數年來洪峰洩洪的沖刷作用、及下游三鶯大橋附近河床過去曾遭盜採砂石(2)的綜合效應，造成歷年來P6～P10河床逐漸下降的情形，如相片4-6-1所示，其中深槽區已於P6~P9，最大裸露深度約在6.5～7.0公尺(如黑色箭頭標示處)。

國道高速公路局為穩固河床與橋基、及確保橋樑行車安全，乃於85.2～85.7首次進行本橋橋基保護工程(3)，即利用重達10噸之鼎塊(高1.78公尺)，採單層與雙層排列方式佈置於P7～P10間，且由上游側之橋基前6公尺處堆放連結至下游側橋基後6公尺處，總佈置長度與寬度為127與52公尺，佈置高度與沈箱頂面齊平(高程為37.0公尺) ，詳如相片4-6-2及圖4-6-1(a)所示。在橋基保護工程進行至85.5下旬接近完工期間，由於梅雨季數次的豪雨及鳶山堰放水的影響、P7～P10間已佈設鼎塊之阻牆效應，上游水流乃部分改道經由P10～P11的弱勢面(無施作橋基保護工的原有卵礫石層)繞流沖刷而過，因而自然形成為一條通水流路(如相片4-6-2(a,b)所示之P10～P11間)。此一流路俟鼎塊吊放連結完成後，再行回填壓實。

4-6-2  賀伯颱風災況及修護情形

賀伯颱風過境期間，鳶山堰於85.8.1凌晨二時達到最大洩洪量10,350 CMS。由於洩洪量過大，導致溪水暴漲，在高速水流通過已完成P7～P10橋基保護工時，部分水流係直接越流經過寬52公尺、約3.5~5.0公尺高程差之階梯狀的鼎塊與下游河床面後，產生下游側之跌水沖刷而造成部分鼎塊沖毀或流失，如相片4-6-3(a)所示。另外，由於P10～P12間的河床為卵礫石層；且靠P11側之P10附近河床，曾因86.5.鳶山堰洩放洪水沖刷自然形成通水流路，即使其後再回填河床料，相較於P7～P10間已佈置鼎塊而言已屬弱勢面，爰此，吾人推測在流量尚未達到鳶山堰之最大洩洪量時，靠P11側之P10附近的回填卵礫石層應已漸次流失(原高程較低之通水流路於回填後，再歷經洪水越流，勢必更易產生跌水沖刷，而後再形成溯源沖刷)，隨著洩洪量及洪水位的增加，高速流動的水流除了持續縱向刷深河床外，亦因P7～P10間如城牆般之鼎塊的阻擋效應而迫使水流同時產生橫向(沿高灘地方向)的侵蝕沖刷，因而造成P10附近鼎塊的傾倒沈陷(如相片4-6-3(b)所示)、P10～P12間河床的刷深、及P10與P11橋基與泥岩層的裸露(如相片4-6-3(c)所示)，其中P10附近的最大沖刷深度達到9.4公尺。至於北端P6～P7附近，雖無放置鼎塊，但河床是由相對較為堅硬的砂質泥岩岩盤所構成(目前已經開挖剷除部分)、且上游側有廢棄大樑之擺置保護，因此較無明顯的沖刷情形。ˉˉ

賀伯風災後，國道高速公路局的作法是：於P10~P12間先平整河床，然後在靠P11側之P10附近河床，排置數道縱向蛇籠以穩固原已被大幅刷深的河床，之後再將單層或雙層鼎塊之佈置P10 延伸至P12，詳圖4-6-2 (b)。另外，為防止再次發生下游側之跌水沖刷導致鼎塊流失的情形，另於下游側單層鼎塊排列線之後再施作枕籠及蛇籠工，以期穩固下游側的河床面，詳如相片4-6-4(a,b) ，這是賀伯災害後之改善措施(4)。

於86年7月初，本計畫在交通部運研所提出期中報告時，既曾提出若干值得注意的地方：此次施作P7～P12之鼎塊頂面高程仍與沈箱頂部高程相同，因此單層與雙層鼎塊之佈設完成後，勢將形成一具有孔隙率之等高程阻水牆，在下次汛期或洪峰流量時必將相對抬高水位，因此特別建請注意P7～P12兩端高灘地(即P5～P7及P12～P13)相對弱勢面的處理，以防杜弱勢面處發生橫向侵蝕、縱向刷深、及水流再次繞流通過的情事。為防止洪水從兩端弱面處沖刷重蹈如賀伯颱風的情形，另可考慮在主河道中將鼎塊沿橋樑方向的排列高度降低（可改善橋址上下游附近的河床坡度之驟變程度），形成類似階梯狀以利暢通水流，而於轉接段及凹槽段下游側再輔以蛇籠工加強保護以收功效。由於鳶山堰與已構築鼎塊橋基保護工的本橋之間，幾可視為鳶山堰下游之消能靜水池，此一區段間之卵礫石將隨水流沖刷，部分逐漸淤積於橋樑上游側。而此次橋樑下游側雖已鋪設蛇籠工，然因下游側之河床局部坡度仍大(例如圖4-6-3所示之坡度變化，即為相片4-6-4(a)中之圈示處)、上游有限砂石又被攔阻、及高差達數公尺水頭之鼎塊抬水再跌水作用，因此應特別注意下游側局部的跌水沖刷及向源侵蝕。

4-6-3  86年洪汛期災況及修復情形

- 8.18溫妮颱風過境本省北部，為北部地區帶來豐沛的雨量與洪水，經由當日早上狂風暴雨時段，本計劃工作人員險於現場左岸所觀測的橋址洪水位約比所施作之鼎型塊頂部(EL.37.0m)高出1.5~1.7m(即EL.38.5~38.7m)，當時水流通過橋址之P6~P12間的橋基保護工下游端附近，均發生相當規模之水躍與沖刷現象，如相片4-6-5(a)所示，其中尤以P9~P10間下游端水流最為湍急、且水面變化亦與其他區域間有顯著的不同。至於P12~P13間之高灘地，則如4-6-2節中吾人所述應注意點般，已然發生部分洪水側向侵蝕高灘地，而形成水流改道繞流經過P12~P13之弱勢面再造成河床的縱向刷深(如相片4-6-5(b)所示)。吾人若比對颱風前(86.8.14)之相片4-6-4(b)與86.8.18颱風當天之相片4-6-5(b)即可瞭解：因保護工之施作型式與施作高程，而導致河岸的(側向)侵蝕、及水流繞流再刷深下游(原亦為高灘地)河床，而使P8~P10之下游深槽區因而偏向南端P10~P12所對應之下游側。

另外，吾人於枯水期間(86.12.5)再次踏勘現場，細部調查P9~P10下游側原為最陡急的河床的改變情形，發現圖4-6-3(b)所示之坡度已變得較為平緩，然此位置所應之蛇籠工與鼎塊乃分別產生流失或拉扯變位、及翻滾至下游數十公尺處，這些破壞的機制主要是由於水流經過保護工後之跌水沖刷，乃導致蛇籠工下游端之卵礫石流失移動至下游局部坡度最陡急處附近填補，造成蛇籠工的局部破壞並進而向源侵蝕而引致部分鼎塊的翻滾流失(詳如相片4-6-6(a,b))，此亦與前節中吾人所陳述應注意點者之破壞模式相同。

雖然86.8.29安珀颱風侵襲本省，惟並未為大漢溪流域帶來洪水(該日北部地區僅是細雨)，因此以上所述災害應可視主要是由為溫妮颱洪所造成的。本案例所述雖無重大災情，但其中所顯示與得到印證者為：下游側之”局部”深槽或陡坡的存在，對於橋址處所施作之橋基保護工會造成不良影響乃至破壞的情事；另外，因橋基保護工的施作而導致水流的繞流沖刷及下游深槽區的偏移與坡度陡急化現象，對於目前即存之保護工或未來擬施作的保護工，在下次洪汛期間有何不良影響，均是值得我們注意的地方。

4-7ˉ三鶯大橋ˉˉ

三鶯大橋位於北二高大漢溪橋下游約1.2公里(距鳶山堰1.9公里)、後村堰上游約3.6公里處，兩端連接三峽鎮與鶯歌鎮，為縣110線路上甚為繁忙之交通孔道。本橋樑之興建分兩部分完工，上游側的橋樑，係於74.8.23尼爾森颱風過境造成舊三鶯大橋被沖毀後沿舊橋址所建造，並於75.8.27完工通車(如相片4-7-1所示)。本橋長為578 ( = 14@30+2@40+20+18)公尺，共19孔，橋寬7.5公尺，由於尼爾森颱風沖毀橋基之殷鑑，橋樑管理單位特別加深直徑為5.5公尺之沈箱入土深度，例如位於主河道之P12～P18的沈箱長度介於15～19公尺，P2～P12與P13～P17之沈箱頂部高程分別為36.6及33.6公尺。至於下游側的拓建橋樑竣工於80.8.13，除部分沈箱入土深度再予加長(達至21(A1,P1)～24(P18,A2)公尺)外，其餘橋長、橋寬、沈箱深度與頂面高程率皆與上游側的橋樑相雷同，惟上下游側之上下部結構均為獨立，橋面版亦不相連。ˉˉ

由前述2-3-1節與4-1節之說明得知，民國五十八年至七十一年間後村堰至鳶山堰河段河床高程平均下降3公尺，雖然有關單位在71.6.21已明令公告此一河段全面禁採砂石，惟七十二年以後濫盜採砂石事件仍然頻傳(1)。復因上游鳶山堰的攔阻上游部分砂石來源，及歷年來洪水沖刷河床，如相片4-7-1所示滿佈卵礫石的河床於今之深槽區內已不復見，取而代之的是裸露的沈箱基礎及形成如惡地形般的蝕溝岩盤，如相片4-7-2所示。圖4-7-1為歷年來三鶯大橋河床高程的變化過程，其中P12～P16於民國五十八年迄今河床平均下降約12公尺。若就不同階段來說，74.11至80.8間P14～P17大約平均下降1公尺；民國八十一年以後，由於歷經81.8.30、寶莉颱風、83.8.12道格颱風、及85.8. 1賀伯颱風等之洪流沖刷，P12～P16間河床的下降幅度達1～7公尺。ˉˉ

若以民國74年11月興建上游側橋樑時之地質柱狀圖(2)(如圖4-7-2)來加以比對，就更容易瞭解河床下降與地層岩盤祼露的關係。由圖中可清楚看到：在上游側橋樑完工時，P14～P17之沈箱既已大約祼露1～2.5公尺，當時之河床質的確是由如相片4-7-1所示之卵礫石層所構成。惟在橋址P13～P16間淺層覆蓋之卵礫石層下，大都是風化砂岩或砂質頁(泥)岩、或縞狀砂質頁岩、或砂岩與頁(泥)岩互層的岩盤構造。存在於主河道的這些岩盤乃因前述之新裸露岩體之浸水回脹崩解－洪水沖蝕剝離等循環作用，造成河床日益下降至今日的狀態(如相片4-7-2)。ˉˉ

值得特別注意的是：橋址P14～P16沈箱基礎周邊的最大局部刷深(由沈箱頂部計算)已高達5～6.3公尺；且橋基周邊的馬蹄型沖刷坑旁現尚有舊橋時代所殘留之部分舊沈箱基礎，形成數組新舊沈箱並列，洪流通過其間乃造成更高速射流加速沖刷河床岩層的情形，謹建議先以水中混凝土或環狀蛇籠工來填補沈箱周邊的(馬蹄形)沖刷坑來求減緩沖刷。於P14～P16上游端已成蝕溝狀之河床(如相片4-7-2中圓圈所示區域)，大都是由相當軟弱的泥岩、砂岩(含縞狀的砂質頁岩)及鬆散風化的夾砂岩煤層所組成(如相片4-7-3(a,b)所示)，在洪流侵蝕沖刷下甚易被沖散，而再造成河床下降並延伸擴大至橋基處，可能再次的刷深沈箱周邊。

賀伯颱風過境後，吾人由測量現場兩岸高灘地、及裝置在P15之水位計支撐架上所遺留的洪水痕，測知賀伯洪峰水位為38.2公尺(水利局十工處所發佈之資料(3)是37.68公尺)。由圖4-7-1及85.8.1凌晨二時鳶山堰之最大洩洪量Qm = 10,350 CMS(水利局十工處依橋址處所量水位換算流量後所發佈之官方資料為Qm = 5,360 CMS)，可推算通過本橋之平均流速，表4-1-1中列出通水斷面積為A = 1,210.7平方公尺、水面寬T = 186.3公尺、水力半徑為R = 6.0公尺。因此，洪峰流量所對應之斷面平均速度至少為Um = 8.55 m/sec (因未考慮鳶山堰與本橋間之其他入流因素)；若考慮橋墩及沈箱迎面之阻水效應(Ab  155 m2時，則Umb  9.8 m/sec，顯見當時洪峰通過本橋時之湍急。

4-8ˉ後村堰ˉˉ

本堰距上游三鶯大橋約3.6公里、距下游柑園大橋約1.4公里，為桃園農田水利會所管轄之自由溢流式攔河堰(如相片4-8-1所示)，為一灌溉取水工，堰軸長570公尺，位於台北縣樹林鎮，傍臨西部縱貫鐵路。本堰下游端至柑園大橋上游約600公尺的河段間，目前除兩岸高灘地有較厚的卵礫石層外，其餘河床大都係直接由砂岩、或泥(頁)岩層、或砂岩與泥(頁)岩互層、或風化泥質砂岩所構成、或由淺層(厚度由數十公分至2～3公尺)的卵礫石層下覆泥(頁)岩或與砂岩(互)層所組成，分佈的寬度與長度分別約為450公尺與800公尺。ˉˉ

由於上游石門水庫與鳶山堰及後村堰的攔阻砂石效應；以往上游大量砂石的濫盜採取；及於本堰處因自由溢流順著堰體傾斜面高速流下、或由中央段主洩洪道奔騰而下、或由左岸排砂道渲洩而下等等之跌水(如相片4-8-2(a～c)所示)，沖刷上述軟硬不一的河床岩盤。在長期的洪流沖刷下，沿堰軸長570公尺範圍內已發展流竄出數條寬約十餘公尺、深約五～十餘公尺之彎曲峽谷狀的深槽流路，並在距堰體下游約400公尺處前逐一合併匯流，往下游流向柑園大橋方向，惟因軟硬地層的分佈不一，經匯流之主深槽流路(即主河道)在柑園大橋上游約600公尺處，乃向右岸偏折對沿溪堤防軸線形成一沖擊帶(如相片4-8-3(a～c)所示)。由風災後之現地踏勘，在堰體下游賀伯颱風所挾帶之洪流(洪峰流量已大於鳶山堰之10,350 CMS)，因沿堰軸線之堰頂高程大致相同為27.5公尺、且溪水暴漲，乃全面溢流而下，在堰體下游河床上四處流竄(可由淹水痕跡判斷)，再循數條深槽流路，匯流為一流動速度快、水流集中的高速洪水，並運行於彎曲之主深槽流路。由於流路的彎曲及水流的慣性作用，高速流動的洪水乃迎面沖擊並淘刷由卵礫石層構成的高灘地，被侵蝕崩塌者長達300公尺，並經沿流而下再沖毀護坡堤防、刷深堤基(如相片4-8-3(a)中之白色箭頭所指處)。ˉˉ

值得吾人特別注意的是：目前堰體下游之深槽流路已然約束越堰溢流的洪水最終匯流於其中，必將形成水流過度集中、流速相對加大的情形。由於目前主深槽流路沿線上仍有許多由砂質泥岩(或頁岩)所構成的河床，岩體受浸水回脹崩解－洪水沖蝕剝離的作用勢必無法避免。主深槽流路出口附近之彎曲偏折現象若不改善，洪水因慣性作用仍將繼續迎面沖擊高灘地(民房)或已完成之堤防，再經偏折，水流依然過度集中在某一區域內。這對柑園大橋之橋基保護及減煞河床被淘刷沖深的能力而言，均是十分的不利。因此，就維護橋樑及河防安全之治本手段而言，利用施工機具，適當地改變主深槽流路出口處的彎曲偏折，使成為幾近平順喇叭狀的幾何形狀，並整理出口處左側之卵礫石層及右側岩層，以迫使流速大、過度集中於主深槽之水流能逐漸減緩流速，並較均勻緩和的分佈在較寬廣的河床上(即增加通水面積)，流速的減緩及均勻化，也意謂著抑制水流沖刷的能力。

4-9ˉ柑園大橋ˉˉ

柑園大橋位於後村堰下游1.4公里，距下游之三峽河匯入大漢溪的合流點(土城工業區西北角附近)約1.5公里，兩端銜接台北縣樹林鎮的柑園與山佳，為北85線路上重要的交通孔道。本橋興建完工於74.4，橋長350 (=8@40+2@15)公尺，橋寬7.5公尺，共10孔，橋基型式為直徑7.2公尺、長度23公尺的沈箱基礎，沈箱頂部高程為19.5公尺。依據本橋改建工程施工圖(1)中之地質鑽探柱狀圖，橋址所在河床係由厚度至少二十五公尺之堅硬緊密卵礫砂石層所構成。ˉˉ

於民國五十八年至民國七十一年間，三峽河匯入大漢溪的合流點至後村堰下游，河床平均下降5.08公尺(2)，政府相關單位鑑於事態嚴重(柑園舊橋曾遭沖毀)，遂於71.6.21明令公告大漢溪鐵路橋以上至桃園縣界止之河段禁採砂石。惟歷年來因大漢溪上游砂石來源大多已由石門水庫、鳶山堰、後村堰所攔阻；後村堰自由溢流式的跌水沖刷下游河床，與各深槽流路匯聚成為彎曲偏折之主深槽流路，形成流心集中與束水攻砂效應；橋址右岸已興築堤防、左岸P8為高灘地，構成近似隘口地勢，兩端通水長度僅約230公尺較為不足(水利局於本橋所作之計畫河寬為520公尺(2))，此易造成洪峰流經橋址之再加速現象等原因的影響，P3～P7間之河床仍持續下降。為此，於83.8.8道格颱風侵襲本省後，橋樑業管單位曾以五噸重之菱克塊，佈置於P3～P7沈箱基礎中心連線之上下游數公尺範圍內，以防止橋基處之河床繼續刷深。ˉˉ

85.8.1賀伯颱風過境期間，由於上游後村堰自由溢流之以萬計CMS的洪峰流量，四處流竄漫淹於堰體下游河床並漸匯集進入各深槽流路後，再逐一合流集中於主深槽流路及其附近而快速向下游流動。如4-8節所述，在柑園大橋上游約600公尺處之主深槽流路出口，係呈彎曲偏折靠向右岸，對右岸高灘地與堤防形成攻角，由於水流過彎慣性的影響，洪峰乃直接沖擊淘刷迎面之高灘地與堤防，造成數百公尺長的高灘地(民房)與護堤之沖毀。由於高速水流以攻角沖擊此一地帶的偏折作用，迫使洪峰流心偏離右岸堤防線，再斜向流過柑園大橋(如相片4-9-1所示)，主流心並繼續沖向橋樑下游靠左岸的堤防。由於橋下游主河道寬度已較橋址處通水寬度233.1公尺大幅增加約300公尺，使得水流速度較為緩慢下來。以上所述，可由下列說明獲得証實。其一、由相片4-8-3中清楚看到：主深槽流路出口兩側，一邊為嚴重沖刷堤岸或高灘地(民屋)、一邊為淤積之卵礫石層(此為橋上游側低速區)。其二、柑園大橋P3～P7間原佈設的菱克塊橋基保護工，除P6～P7間尚有部分留在橋址處外，P3～P6間所有菱克塊已悉數被洪流沖離散佈在橋下游約700公尺範圍內、靠河中央及右河岸側之淤積卵礫石層上(此為橋下游側之低速區)，如相片4-9-2所示。其三、由現場測量橋址處橫斷面河床高程，如圖4-9-1所示，清楚地顯示：P4～P6及其附近有大幅刷深的現象，且P4與P5沈箱(上游側)的裸露長度已分別達10.8公尺與11.4公尺，幾近沈箱總長度23公尺之一半，顯見河床因沖刷而下降的嚴重性。ˉˉˉˉ

賀伯颱風所挾帶之洪峰流量，吾人若續以鳶山堰之最大洩洪量10,350 CMS來估計(事實上應遠大於此數目)，本橋處所測量之洪峰水位為17.73公尺，而通水斷面積A = 1180.8 m2、水面寬T = 233.1公尺。因此估計橋址上游側洪峰之斷面平均流速Um = 8.77 m/sec，而考慮橋基阻水效應時，Ab = 283.5 m2，則Umb = 11.53 m/sec。由前述假設以鳶山堰之洪峰流量來估算通過本橋時之斷面平均流速，顯然已屬偏低(因未考慮鳶山堰至柑園大橋6.8公里間之入流量及降雨)，惟此一低估之斷面平均流速(Umb)已相當大。吾人若再考慮：上游600公尺處之主深槽流路出口流束集中的洪流，於沖擊右岸堤防與高灘地後，再偏折斜向通過橋基時流速分佈在P4～P6間有局部集中、速度加快的現象，因此實際上的局部最大流速應遠比Umb = 11.53 m/sec者為大，這也說明：相片4-9-1與相片4-9-2中，P3～P6之菱克塊為何大量的被沖離散佈於橋下游數百公尺處、及P4～P6河床為什麼被洪流大幅的刷深。另外，本橋基之迎面阻水面積高達Ab = 225.7m2，約佔總通水斷面積(A = 1180.8 m2)的19%，顯示：五支沈箱(直徑7.2公尺)的阻水效應迫使洪水加速通過橋址是相當大的。再者，目前P8～A2間約60公尺長的區域均是存在已久的高灘地，吾人亦建請有關單位配合上游600公尺處主深槽流路出口之整治工程，一併執行清理作業，以加寬河槽，疏通洪流、並降低河床沖刷潛能。

橋樑管理單位已於86.4底前在P3～P6範圍的上下游各20公尺內，以拋卵石及舖設八道橫向枕籠與佈置長40公尺、寬120公尺之並列縱向(水流向)甲種蛇籠(3)，詳如相片4-9-3，其中P3~P6間縱向蛇籠頂部高程約為14公尺(即保留5.5公尺的橋基裸露長度)，以期能穩固河床、避免持續刷深而危及橋樑安全。惟橋樑上游約600公尺處呈彎曲偏折靠向右岸之主深槽流路出口，若不設法改善，則流束集中之大洪流沖擊堤岸後偏折，再斜向通過橋樑時，局部過大的流速仍可能造成橋基保護工的破壞，因此相關單位實有必要針對上述的水流特性予以整治(請詳4-8節)，方能收治本之功效。此外，P6~P8間是未施作保護工的卵礫石層河床，鑑於多處其他現場常發生弱勢面的橫向侵蝕、縱向刷深、與水流繞流的情事，因此亦建請應注意此一區域的適當保護措施。 (86.8間之溫妮颱風與安珀颱風洪水規模不大、水位低、流速緩慢，因此並未凸顯此一問題)。

參考文獻

4-1 節

1. 台灣省水利局：大漢溪治理基本計畫(由石門都市計畫界起至三峽河匯流口止)，1993。

2. 台灣省水利局規劃總隊：大漢溪治理規劃報告，1986。

3. 台灣省水利局：大漢溪治理規劃檢討報告(由石門都市計畫界起至三峽河匯流口止)，1993。

4-2 節

1. 台灣省水利局第十工程處：賀伯颱風淡水河洪水觀測與預報工作報告，1996。

2. 經濟部水利司：石門水庫防洪運用成果，1987。

4-3 節

1. 台灣省公路局第一區工程處：台3線37K+163大溪橋西仕颱風災害基礎保護工程設計圖，1982。

2. 台灣省公路局第一區工程處：台3線37K+500大溪橋道格颱風災害橋基保護搶修工程竣工圖，1994。

4-4 節

1. 台灣省公路局第一區工程處：台3線大溪粟子園段改善工程竣工圖，1986。

2. 台灣省公路局第一區工程處：台3線36K + 600武嶺二橋新建工程竣工圖，1993。

3. Franklin, J. A. and Chandra, R. : The slake durability index, Int.J. Rock Mech Min. Sci., Vol.9, No.3, pp.325-342,1972.

- Gamble, J. C. :Durability-plasticity classification of shales and other argillaceous rocks, Ph. D.thesis, University of Illinois,1971.

4-5 節

1. 台灣省水利局：大漢溪治理基本計畫(由石門都市計畫界起至三峽河匯流口止)，1993。

- 台灣省自來水公司第十二區管理處﹕85.7.30~85.8.3鳶山堰洩洪量記錄,1997。

4-6 節

1. 國道高速公路局：台灣北部區域第二高速公路中和鶯歌路段施工圖，1987。

- 中時晚報，中華民國八十三年八月廿日專題報導。

- 國道高速公路局北區工程處：北二高大漢溪橋P7～P10橋墩保護工程峻工圖,1996。

- 國道高速公路局北區工程處：北二高大漢溪橋P7～P12橋墩保護工程設計圖，1997。

4-7 節

1. 中時晚報，中華民國八十三年八月廿日專題報導。

2. 台灣省公路局第一區工程處：110線三鶯大橋尼爾森颱風災害搶修工程，1985。

3. 台灣省水利局第十工程處：賀伯颱風淡水河洪水觀測與預報工作報告，1996。

4-9 節

1. 台灣省公路局第一區工程處：北079線柑園大橋改建工程，1978年7月。

2. 台灣省水利局規劃總隊：大漢溪治理規劃報告，1986。

3. 台灣省公路局第一區工程處：北85線柑園橋橋墩災害搶修工程，1997年4月。

相片目錄

相片4-3-1	大溪橋之前身─大溪吊橋(請注意兩座沈箱基礎PA與PB的型式及河	床上之卵礫砂石層)

相片4-3-2 	由橋面上觀察大溪橋上下游河床岩盤裸露的情形(a)上游側；(b)下游側(其中白色+號表示岩石採樣地點)

相片4-3-3 	賀伯颱風過境後，大溪橋橋基嚴重裸露及橋面開裂的情形。(a)由下游左側往A1橋台方向拍攝；(b)由下游右側往P5方向之高灘地	拍攝(有蛇籠護坡工)；(c)P2橋面向上游側開裂畫面

相片4-4-1 	大溪鎮武嶺橋。(a)武嶺橋在大溪橋下游約410公尺處；(b)武嶺一橋於75.9.26完工通車，當時的河床面均為卵礫砂石層(資料來源：台灣公路工程第十三卷第五期)；(c)武嶺橋橋基與岩體沖刷裸露現況

相片4-4-2 	武嶺橋P2上游側相鄰不遠之三個不同地點所見的岩層風化崩解現	象。(a)泥岩層；(b)砂岩層；(c)泥(頁)岩與砂岩互層

相片4-4-3 	樣品1之灰色泥岩進行二次循環之消散耐蝕試驗整個過程

相片4-6-1 	85.3北二高大漢溪橋橋基裸露的情形，箭頭標示表最大裸露深度處。(資料來源：高工局北工處)

相片4-6-2 	鼎塊吊放連結排置的情形(a)為上游側；(b)為下游側；請注意P10							              ～P11間之導水流路。 (資料來源：高工局北工處)

相片4-6-3 	賀伯颱風過境後北二高大漢溪橋橋基及其保護工之災況。(a)下游	側之跌水沖刷及災害情形；(b)P10附近鼎塊之傾倒與下陷；(c)P10～P12河床刷深造成沈箱及泥岩層的裸露。((a)、(b)之資料來源：高工局北工處)

相片4-6-4 	北二高大漢溪橋於86.8.14前已施作橋樑保護工的情形，(a)P6~P11間﹔(b)P11~P12間﹔請注意P12旁側為高灘地。

相片4-6-5	86.8.18溫妮颱洪通過北二高大漢溪橋的情形，(a)P6~P11間﹔(b)P11~P13間﹔請注意P12旁側之高灘地已被侵蝕而流失。

相片4-6-6	北二高大漢溪橋P9~P10間橋基保護工受災情形與受災前之比較。(a)受災情形，由下游側之橋面往河床拍攝；(b)受災情形，由下游側河床往上游方向拍攝；(c)86.8.14當時完工的情形，此為相片4-6-4(a)之局部放大（左下角之河床坡度變化如圖4-6-3(b)所示，右上角箭頭   標示處為蛇籠工之佈設區）。本按例之災況並不嚴重，惟因下游局部河床坡度陡急化的情形下，洪水通過橋基保護工時，產生跌水沖刷進而導致向源侵蝕並造成蛇籠工與鼎塊之流失或破壞。

相片4-7-1 	三鶯大橋(上游側)於75.8.27完工通車的情形，其中河床面均是卵礫石層所構成(資料來源：台灣公路工程第十三卷第三期)

相片4-7-2 	三鶯大橋橋基裸露及蝕溝狀岩層所構成之河床的現況

相片4-7-3	三鶯大橋P14～P16上游側附近之岩層。(a)軟弱的泥岩與砂岩體(含有縞狀的砂質頁岩)；(b)鬆散風化的煤炭夾砂岩層；(c)較為堅硬的砂岩層(偶夾泥岩層)

相片4-8-2	因洩洪或跌水沖刷，導致堰體下游河床被刷深為數條峽谷狀的深槽流路(a)沿堰傾斜面之沖刷河床；(b)近中央段主洩洪道之沖刷河床；(c)左岸排砂道之沖刷河床

相片4-8-3 	主深槽流路出口處彎曲偏折現象與迎面沖擊高灘地(民房)及堤防的	情形。(a)由柑園大橋橋上向上游俯視，橢圓標示圈為流路出口處附近；(b)流路出口處附近之遠眺放大畫面；(c)由出口處往下游方向拍攝，其中河床岩盤沖刷裸露的情形

相片4-9-1 		柑園大橋橋基裸露情形及斜向洪流通過橋址之情形

相片4-9-2		柑園大橋P3～P7間菱克塊悉數被洪流沖離散佈於下游河床，左岸為堤防，靠河中央及右側淤積大量卵礫石層(下游側低速區)

相片4-19-3		賀伯颱風過境後，已完成橋基保護蛇籠工之柑園大橋(a) P3～P7之概況；(b) P3與右岸堤防間並無施作蛇籠工，易形成洪水沖擊淘刷的弱勢面(尤其是P3附近；白色虛線表示賀伯洪峰水位)

圖目錄

圖4-2-1ˉ賀伯颱風過境期間石門水庫洩洪情形(數據來源：淡水河洪水

預報中心)

圖4-3-1ˉ大溪橋歷年來河床高程的變化情形與賀伯颱風洪峰水位

圖4-4-1ˉ武嶺橋歷年來河床高程的變化情形與賀伯颱風洪峰水位

圖4-4-2ˉ武嶺一橋橋址處地質鑽探柱狀圖(摘自文獻[8])

圖4-5-1ˉ賀伯颱風過境期間鳶山堰洩洪情形(數據來源：台灣省自來水公司第十二區管理處)

圖4-6-1  賀伯颱風前，北二高大漢溪橋橋基保護工程配置情形。

圖4-6-2  賀伯風災後，北二高大漢溪橋橋基保護工程配置情形。

圖4-7-1　三鶯大橋歷年來河床高程變化情況與賀伯颱風洪峰水位

圖4-7-2　三鶯大橋上游側橋址處地質柱狀圖(摘自文獻[15])

圖4-9-1ˉ柑園大橋歷年來河床高程變化情況與賀伯颱風洪峰水位。