第十章ˉ拋石工法

10-1ˉ簡述說明

拋石(placing riprap)工法係指利用具相當重量之卵石、岩塊、混凝土碎塊、……，全面舖設於遭沖蝕刷深的河床、或局部拋置於已裸露之橋基與河床接觸的周邊範圍，藉由拋石之近似護甲層作用，以增強河床對水流之抗沖刷能力。橋基之周邊若已被洪水淘深而形成沖刷坑時，一般係以河床之天然砂石料進行回填，為考慮河床料易被水流攜走，而再舖設中小卵石於其上作為濾層，最後再拋設較大的卵(塊)石。由於拋石(尤其是卵石)之個體與個體間無連結性，所能發揮之整體性護床或護基功效較差，除非拋石之體積或重量甚大，否則在較高的流速下甚易被沖失，這種情形特別以本省各大流域中下游之主河道的河床大幅下降、水流集中、甚至某些坡陡流急的河段最易發生。因此本工法較適用於河道較為寬廣、水深不大、坡小流緩(流速小於1.5 m/s以下)之砂質河床，或流量不大之渠道，過去數年在美國、日本、印度、巴基斯坦、……等國，均有大量使用拋石來作為橋基保護工、固床工、護坡(堤)工的案例(1)。由於本省西部河川之河床劇降、坡陡流急特性，近年來國內單純以拋石工法作為橋基保護工的案例已相當稀少；然而在大部分之其他橋基工法施作前、利用拋填粒徑20～60公分之卵石以抬高橋址處之河床高程的案例卻是相當多，其中尤以利用蛇籠工施作橋基保護時，先行拋填卵石於河床之案例最多。

拋石工法具有下列各項優點：

(1) 採用此一工法所需之設計與拋置施工費用，較其他工法低廉甚多。

(2) 相關維修費用亦較其他工法便宜許多。

(3) 全區域拋石所形成之固床功用係為一柔性保護方法，易隨周邊之外在條件而變位調整。在某些條件下除可抑制河床下降外，也可促進砂石的淤積。

(4) 拋石之重複使用性與再生性高、且易與周邊之環境融合(即相容性高)，就珍惜自然資源方面頗具環保意義。

(5) 拋石層經過小規模洪水及枯水期後，由於天然細粒料的填縫作用及野草的被覆叢生，促使拋石層之整體穩定性大為增加。

(6) 適用於河床寬淺、坡小流緩的砂質河床。

然而，拋石工法也具有下列數項缺點：

(1) 大量且大體積(尺寸較大)之拋石塊來源不易獲得，尤其86年間南部地區砂石來源之短缺更造成(大)卵石價格暴漲、甚至無料源，導致相關工程無法施作的情形。

(2) 於深槽區之橋基周邊局部性的拋石，雖可暫時防止橋基周邊河床料的流失(因堆積狀之拋石具阻擋水流作用)，惟因未拋石之區域在水流速度加快的情形下，反而甚易沖蝕淘刷而漸擴及橋基處之拋石層，終而導致拋石層的漸次崩塌流失及河床的下降。

(3) 不適用於河床窄深、坡陡流急之河川。

10-2    相關資料

即使國內目前鮮有利用拋石進行橋基保護之案例，為便於資訊之流通與參考查閱，本章中亦已蒐集部分國內外的資料(1～11)，並陳述如下。

利用拋石來達到穩固河床、保護橋基之目的，首須防止石塊被沖走，因此對於所拋石塊之重量就有一定的要求。關於石塊重量與水流速度之一般關係，可依據楊(1989)(3)及美國聯邦公路總署(FHWA)(4)的資料，如圖10-2-1來加以參考。

另外，根據Parola(1993)(5)針對水流平行於矩柱型橋基之情形(即無攻角時)，探討矩形狀之橋基周邊的拋石穩定性問題，曾定義穩定數(stability number)如下：

Nc = 	(1)

並經由實驗室內之小尺度水力試驗迴歸發現：石礫首次發生移動條件之經驗公式為：

Nc = 2.5	(2)

其相關試驗數據、及與Neill(1967)(6)針對(無橋基)均勻流況下之實驗結果可用圖10-2-2表示。此外，另可按Maynord et al. (1989)(7)對拋置石塊於直線渠道中之經驗公式：

=    2.62	(3)

來估算拋石之相關粒徑。

再者，有關針對圓柱型橋基之研究方面，Breuser(1977)(8)建議：

Dp = 	(4)

Bonasoundas(1973)(9)與Quazi & Peterson (1973)(10)亦分別提出：

Dp (cm) = 6 – 3.3 + 4	(5)

Nc = 1.14	(6)

有關Parola (1993)(5)、Quazi & Peterson (1973)(10)、及Neill(1967)(6)之相關結果比較，請詳圖10-2-3所示(11)。圖中顯示：拋置於圓柱型或圓鼻型(round-nosed)之橋基周邊的石塊尺寸比拋置於無橋基之均勻流條件者大2～3.6倍。另Parola (1995)(11)亦針對圓柱型與矩柱型橋基周邊進行拋置石塊之最小範圍，提出了如圖10-2-4與圖10-2-5(a～d)之建議。

此外，Aguirre-Pe & Fuentes(1995)(12)對渠床拋石所作之穩定性研究，提出拋石發生初始運動之臨界穩定數Nc*與水深對拋石特徵粒徑比Yo/Do的關係為：

(7)

= 0.9 + 0.5 ㏑+ 1.3	(8)

另根據Search(1967)(13)利用拋石作為河(護)岸保護工之研究建議，所選用之拋石重量與水流流速的關係可參考如圖10-2-7，至於有關拋石之級配與流速的關係則如表10-2-1所示。

以上各經驗式與圖中所出現之代號，謹整理說明如下：

b	：與來流方向相互垂直之橋基投射寬度(m)。

Do	：逼近流河床上之特徵石塊尺寸(m)。

D30	：以重量來計算30%較細小之石塊尺寸(m)。

D50	：石塊之中值粒徑。

Dc	：臨界條件下之石塊粒徑(m)。

Dp	：橋基周邊所拋石塊之特徵尺寸(m)。

d	：低於河床之拋石頂面的最大深度(m)。

Nc	：穩定數。

Nc*	：臨界穩定數。

Uo	：在臨界條件下之來流平均速度(m/s)。

Yo	：來流水深(m)。

g	：水之比重量(specific weight, N/m3)。

gs	：石塊之比重量(N/m3)。

△	：(gs –g)/ g。

r	：水體密度(kg/m3)。

q	：河床之縱向坡度。

f	：河床石塊之磨擦角。

值得特別注意的是：上述各經驗公式大都是在直線形水槽、均勻來流情形下所獲致的結果，其中部分對於拋石的舖設方法、石塊之級配、拋石塊下方之河床底質、河川的特性(如蜿蜒、局部深槽化…)、河床之一般沖刷、…等因素均未詳加探討，因此若直接運用於國內河川─坡陡流急、流速分佈極端不均勻的情形則需再進一步考慮這些因素在內。

10-3    主要的受損原因與相關案例

經由近年來針對西部各大流域所施作之橋基或油氣管線的拋石保護工的現地調查，吾人發現國內單純以拋石的方法進行保護跨河結構物之案例相當稀少。圖10-3-1為美國路易斯安那州所採用之一種橋基拋石工法。相片10-3-1、及相片10-3-2與圖10-3-2所示為國內近來曾施作之兩個案例，其中前者為跨越虎尾溪、台糖公司專用鐵路橋P1橋基周邊佈設混凝土石塊的情形；至於後者─西螺大橋下游中油天然氣管線之受災成因與過程分析，請詳相片說明。

參考文獻：

10-1節：

1. Thorne, C. R., Abt, S. R., Barends, F. B. J., Maynord, S. T. ,and Pilarczyk, K. W. (Editors): River, coastal and shoreline protection－erosion control using riprap and armourstone, John Wiley & Sons, 1995.

2. 徐耀賜：橋樑下部結構之維修補強與加固(二)，台灣公路工程，第23卷第9期 , pp. 43-52 , 1997。

10-2節：

1. Thorne, C.R., Abt, S. R., Barends, F.B.J., Maynord, S. T. and Pilarczyk, K. W. (Editors): River, coastal and shoreline protection－erosion control using riprap and armourstone, John Wiley & Sons, 1995

2. 徐耀賜：橋樑下部結構之維修補強與加固(二)，台灣公路工程，第23卷第9期 , pp. 43-52 , 1997。

3. 楊文淵等合編：橋樑維修與加固，人民交通出版社，1989。

4. Federal Highway Administration: Evaluating scour at bridges, Publication No. FHWA-IP-90-017, 1991.

5. Parola, A.C.: Stability of riprap at bridge piers, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 119(10), 1993.

6. Neill, C. R.: Mean velocity criterion for scour of coarse uniform bed material, Proceedings of 12th IAHR Congress, Vol. 3, C6.1-C6.9, 1967.

7. Maynord, S. T., Ruff, J. F. and Abt, S. R. : Riprap design, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 115(7), pp. 937-947, 1989.

8. Breusers, H. N. C., Nicollet, G. and Shen, H. W.: Local scour around cylindrical piers, Journal of Hydraulic Research, Vol. 15(3), pp. 211-252, 1977.

9. Bonasoundas, M.: Flow structure and problems at circular bridge piers, Report No. 28, Oskar V. Miller Institute, Munich Technical University, West Germany, 1973.

10. Quazi, M. E. and Peterson, A. W.: A method for bridge pier riprap design, Proceedings of the First Canadian Hydraulics Conference, University of Alberta, Canada, pp. 96-106, 1973.

11. Parola, A. C.: Boundary stress and stability of riprap at bridge piers, Proceedings of River, Coastal and Shoreline Protection－Erosion Control Using Riprap and Armourstone , pp. 149-162. 1995.

12. Aguirre-Pe, J. and Fuentes, R.: Stability and weak motion of riprap at a channel bed, Proceedings of River, Coastal and Shoreline Protection－Erosion Control Using Riprap and Armourstone , pp. 77-92 , 1995.

13. Searcy, J. K.: Use of riprap for bank protection, Hydraulic Engineering Circular 11, Bureau of Public Roads, Washington, 1967.

圖10-2-1	作為保護橋基用之拋石塊重量與流速大小之關係。

圖10-2-2	在(無橋基)單純之均勻流及圍繞矩型橋基之不同條件下，拋石塊的破壞(即發生首次運移)的條件—穩定數Nc與無因次化石塊特徵尺寸Do/Yo的關係(摘自文獻[11])。

圖10-2-3	圍繞圓柱型橋基及圓鼻型橋基之拋石塊的穩定性－穩定數Nc與無因次化拋石之頂面最大深度d/Yo的關係(摘自文獻[11])。

圖10-2-4	於圓柱型橋基固邊所拋置石塊之最小範圍(摘自文獻[11])。

圖10-2-5	於矩柱型橋基固邊所拋置石塊的延伸範圍，(a) 攻角＝0o；(b) 攻角＝30o；(c) 攻角＝60o；(d) 攻角＝90o。

圖10-2-6	石塊初始運動時臨界穩定數Nc*與水深對石塊特徵粒徑比Yo/Do的關係(摘自文獻[12])。

圖10-2-7	作為河岸護坡用之拋石重量與水流流速之關係，其中中值粒徑D50所示曲線為美國所用之設計指引(摘自文獻[13])。

表10-2-1	作為河岸護坡用之拋石塊級配與流速之關係(摘自文獻[13])。

相片10-3-1	虎尾溪台糖公司專用鐵路橋P1橋基周邊所拋置之(混凝土)石塊護基情形，攝於85.4.17。

相片10-3-2	西螺大橋下游數百公尺處之中油10"天然氣管線，於賀伯颱洪沖刷後嚴重裸露，其中1K + 020～1K + 240該段採用舖排塊石的方法來保護管線的情形。(a) 遠眺畫面，畫面之下方，即為現場南端之砂質高灘地，畫面之中央部分為施作蛇籠工的部分；(b) 舖排卵石段之近照畫面(攝於86.1.5)。

相片10-3-3	86.6.10前後一週豪雨所引致的小規模洪水，由於側向侵蝕的作用，已然造成洪流沖擊相片10-3-2所示砂質高灘地之弱勢面，而發生洪水繞經南端之拋石與蛇籠工施作區，並再度導致天然氣管線裸露的情形。

圖10-3-1	西螺大橋下游數百公尺處之中油10"天然氣管線於賀伯颱沖沖刷後嚴重裸露，中油公司利用舖排塊石(與蛇籠工)來進行管線保護工程之施工剖面圖。

圖10-3-2	美國路易斯安那州所採用之橋基拋石工法。

圖11-1-1	甲種及乙種蛇籠之網目構造及相關尺寸(摘自公路局道路工程標準圖冊)。