第十九章    流石或流木之撞擊與磨損所造成之墩柱與橋基災害

19-1    簡述說明

在高速洪流的驅動作用下，河床上之卵礫砂石被翻滾帶動，而以懸浮載或推移載的方式往河川下游輸送，其中尤以山區或卵礫石層所構成之河床上所施建之橋基或橋基保護工，最易受到流石的直接撞擊與磨損、甚至毀壞。另外一種情形是在湍急洪流的水面附近亦常伴隨著高速運動的流木，對於西部地區中下游河段已大幅下降之河床、且以PC基樁作為橋樑之橋基者莫不構成極大的威脅。

85.7.31～85.8.1賀伯颱洪引致南投縣水里鄉與信義鄉(即台21線沿線)內發生多處之洪水與土石流災害，造成多起之箱涵結構及橋樑基礎遭受流石(或土石流)的撞擊、磨蝕、甚至導致完全崩毀破壞的災況[請參閱張(1998)(1)及林等人(1998)(2)]。再者，因遭受賀伯颱洪所攜運之高速流木的撞擊，橫跨濁水溪之台19線自強大橋P9橋基(PC基樁群所構成)曾發生兩支基樁斷裂的情事(請另詳7-5節)。

值得吾人特別注意者，於山區河川或卵礫石河床上所施建之橋樑的墩柱或(沈箱)橋基迎水面(即上游面)，常常可見包覆有防撞擊用的鋼鈑以保護結構體。惟由眾多現場的案例中，吾人發現：於墩柱與橋基(包含不同型狀之沉箱、擴展基腳)交界處四周，尤其是位在迎水面交界處附近，由於高速水流(攜運流石)撞擊墩柱迎水面而形成強烈的下降流、並在墩柱與橋基交界附近造成三維之馬蹄型渦流的延展拉伸運動，促使流石翻滾而撞擊磨蝕橋基頂面(另外一種可能的情形是洪流作用下，大量的卵礫石於河床中運移直接磨蝕橋基頂面)，致使保護層磨耗、鋼筋裸露、甚至鋼筋磨蝕而斷裂。於墩柱或(沈箱)橋基的背水面(即下游面)，常因橋基周邊之局部沖刷特性(如第九章中已陳述之強烈下降流、馬蹄型渦流、迴流區、尾跡渦流與沖刷坑)，高速紊亂水流所挾帶之卵礫石，經由橋基與河床面交界處之馬蹄型渦流與上層周邊之尾跡渦流的作用，輸送至逆向流動的迴流區內撞擊背水面的墩柱或橋基表面，造成背水面混凝土的保護層被磨蝕、再導致鋼筋裸露的情形。

為加強有關這一方面的基本認知，期能有助於工程界的設計參考，本研究中已於圖9-2-9與相片9-2-2(a,b)、及圖9-2-10與相片9-2-3(a,b)，於光滑定床之簡化模型下，分別針對柱型及柱型的橋基周邊部分流況加以闡明，以利工程師們能略窺橋基周邊之複雜流場的堂奧。另外，由下節中所展示之大部分案例說明，更期能讓我們去體悟¾¾在長期之大自然的水力作用下，墩柱與橋基所可能形成之磨耗現象，從而使得吾輩工程師去思考如何防制或減低這類的磨蝕情形，例如：保護層是否需再加厚、墩柱與沉箱橋基四周是否皆需安裝防撞鋼鈑、墩柱與橋基交界處是否亦需要舖設防撞擊(磨蝕)鋼鈑、……。

19-2    主要之受損原因與相關案例

經由筆者歷經二年餘來之現場調查(包含陳有蘭溪流域之土石流災害)與歸類，本節中茲舉數例用來說明：洪水土石流對橋墩基礎的撞擊與磨蝕作用；流石對墩柱與不同橋基交界面的撞擊與磨蝕作用；流石對墩柱與沉箱橋基之(迎水面及)背水面的撞擊與磨蝕作用；高速流木對PC基樁的撞擊作用。

參考文獻：

19-1節：

- 張荻薇：橋樑颱風水害之成因分析與防治對策，土木技術第1期(水利工程專輯)，第118－131頁，1998.3。

- 林呈、邱鵬豪、褚炳麟：陳有蘭溪流域賀伯颱風土石流與洪水災況之回顧，土木技術第1期，第152－173頁，1998.3。

19-2節：

- 張荻薇：橋樑颱風水害之成因分析與防治對策，土木技術第1期(水利工程專輯)，第118－131頁，1998.3。

- 林呈、邱鵬豪、褚炳麟：陳有蘭溪流域賀伯颱風土石流與洪水災況之回顧，土木技術第1期，第152－173頁，1998.3。