第二十章  預防橋基沖刷之要點與施作橋基保護工之相關問題

20-1  橋基洪水災害的一般成因

極嚴重之橋基災況的起源，主要係來自洪水災害與地震災害，兩者間最大的差異是:前者大部分是由於橋基之穩定度不足或穩定失衡所造成的；而後者則是緣自橋樑下部結構(含墩柱、基礎)之強度與韌度不足所引起。當作用於橋樑之外力大於橋基所具有之穩定度或強(韌)度時，橋基將失去平衡，產生傾斜、或移位、或下陷、或崩塌損毀的情事，而洪水災害中洪流的沖刷則是影響橋基失衡的根本因素。另外，本省西部各大流域，如大漢溪、頭前溪、中港溪、後龍溪、大安溪、大甲溪、烏溪、濁水溪、高屏溪等溪流，由於歷年來大量的超限開採或濫盜採河川砂石，於洪汛來襲時勢將導致主河道河床面的大幅下降、並影響河道的穩定平衡(例如:河床坡度改變、河流改道、或河道的深槽化、...)，在在地大幅提升河流的沖刷潛能，這是數十年來長期所種下橋基災害的長遠因，亦是破壞橋樑穩定之首要元兇。

85.7.31~8.1賀伯颱風侵襲本省所挾帶之豪雨洪流沖刷，則是本省西部橋基災害普遍化之主要近因。根據前述第三章之資料顯示：若以阿里山地區而言，最大日降雨量為1,094.5公厘，已經超過52.9.11葛樂禮颱風之單日降雨量874公厘。另外，該地區連續兩天之累積降雨量高達1,986.5公厘，亦直追世界紀錄之2,500公厘，另連續12小時之1,157.5公厘、連續18小時之1,537.5厘、及連續24小時之1,748.5公厘降雨量，除了刷新本省歷年來的降雨量紀錄（分別為862、1,427、及1,672公厘）外，也逼近12小時1,340公厘、18小時1,689公厘、24小時1,870公厘的世界紀錄。諸如此般超大量的累積降雨量及超高強度的暴雨，經過廣大集水區的匯集，再流入坡度陡急、流域長度短小的溪河中，乃形成溪水暴漲、流速湍急、及沿溪流一路沖刷而下的現象再加上河川砂石超採或濫盜採所種下惡果的催化下，因而導致西部各大流域橋基裸露更為嚴重而影響橋樑安全的情事，甚至造成橋基傾斜、或下陷、或崩塌沖毀的不幸事件。

就整體面而言，橋基之洪水災害除了與上述豪雨洪流沖刷有密切關係外，亦與上游集水區之山林水源環境、沿溪河流域之河川環境、橋址附近地形與地質環境、橋址之周邊水力環境、乃至於橋樑本身之構造條件等因素息息相關。這些因素間的互動關係，依據張(1996)(1)之分類歸納，謹摘錄詳示於圖20-1-1中並陳列其主要內容如下：

(1) 地區性集中豪雨，降雨量多且降雨強度大。

(2) 山林坡地保育欠佳，水源涵養能力降低，加上超大雨量，致使溪水暴漲，洪峰流量大增。

(3) 山區橋樑位處陡坡且屬地質不穩定地帶，邊坡一遇豪雨極易失去穩定而滑動，或因山崩土石成流，使得橋樑隨之沖失。

(4) 河床土石淤積，排洪水路不足，產生洪水溢流、巨石、流木撞擊以致橋樑受災。

(5) 河川陡急、沖刷力強，河床受長期沖刷以致下降，橋墩基礎貫入深度因而產生不足情形。

(6) 上游阻水構造的興建(壩、堤)與中游砂石的開採，使得砂石自然供輸失衡，造成河床下降，橋墩基礎裸露，穩定能力降低。

(7) 河道變遷，使得原位處高灘地的橋墩，變成在深河槽中，基礎貫入深度大減。

(8) 砂石濫採不僅降低河床，並影響河道之穩定，加深局部沖刷力，形成橋樑水害的主因之一。

(9) 橋樑長度不足，束縮河道，河川的通水斷面減少，使得兩側橋台或引道沖毀。

(10) 橋樑跨度過小，阻水斷面增加，不僅橋墩易受流木流石衝撞破損，更加大局部沖刷之潛能。

(11) 橋樑高度不足，通水斷面減少，橋樑承受流水、流木衝擊而沖毀。

(12) 橋墩基礎版高於河床，使得阻水面積增加，沖刷增大而基礎淘空，裸露基樁受砂石沖蝕撞擊受損，穩定能力大減。

(13) 基礎貫入深度不足，洪水沖刷力大，而致沖毀。

(14) 其他如橋墩的形式與方向、河床廢土棄物之淤積情形、防止橋墩沖刷保護措施之妥適與否等等，也都是影響水患的因素。

20-2ˉ預防橋基沖刷之相關要點

即使在無河川砂石開採的情況下，河川之沖淤與橋基周邊之沖刷係一自然的且無法避免的現象，。惟在今日西部各大流域中下游之多數河段，因上游興建堰壩而阻截大量砂源、及河川砂石的大量濫盜開採，導致河床高程嚴重下降，河川與橋基的沖刷問題更是愈為惡化，因此，在預防橋基沖刷方面也就顯的更為重要。茲列舉相關要點如下：

(1) 河川砂石的濫盜開採，造成河床坡度的急驟改變、河道的變遷與河川沖刷潛能的加劇，進而導致河床的下降、橋基保護工的破壞、橋基的嚴重裸露而危及橋樑安全。因此相關單位應依法予以嚴格取締、告發、或沒收開採與運輸機具。

(2) 橋址之選定應避免佈設於河川之匯流、分流、彎道、水衝、河(溪)寬狹窄、或坡度急驟變化處，且儘量避免通過地質破碎、鬆軟之惡劣地區。就目前之既設橋樑而言，若恰經過這些地點時，亦應輔以構建諸如：河道整治工、導流工、護坡工、固床工、跌水工、擋土牆等因地制宜的設施。

(3) 橋樑之軸向應儘量與河川水流方向垂直，既使在斜交狀態下至少應維持在60°以上(1)、且應稍加大跨距以提供充分的通水寬度。另外，橋樑墩柱與橋基亦宜與水流方向平行，除了有利暢通水流外，亦可減抑沖刷潛能。

(4) 橋樑之跨距愈小、橋樑墩柱(或橋基)迎水面寬度愈大，除了造成阻水面積與阻水效應增大外，亦將直接導致橋基周邊之局部沖刷的加劇與橋基與橋基間之河床質的淘刷流失，一般而言，跨距對迎水面寬度比宜不小於15。日本河川法或管理施設等構造令中(1)，為求橋樑之施建後儘量不造成颱洪水流通過時之障礙，特訂有河積阻害率(即橋基腳之總寬佔河寬之百分比)不大於3%的高標準，期趨使該國之橋樑設計採用大跨徑、深基礎之方式來努力，惟目前日本之一般橋者為6%、新幹線鐵路橋與高速公路國道橋者為8%。再者，由於橋樑的跨距亦與計劃洪水流量息息相關，因此該法令中亦訂有流量(Q：CMS)與跨距(L：m)的換算公式L = 20 + 0.005Q，一般計畫洪水流量不小於8000 CMS時，跨距宜大於60公尺。若是就橋軸與水流方向形成攻角者，則應再加大跨距；至於位處深山峽谷坡陡流急、或土石流潛勢區之橋樑儘可能採取大跨距(或單一)之設計，以避免流動之巨石撞擊磨損墩柱或橋基而致災。

(5) 橋樑的長度應大於河川的寬度，並儘量避免橋樑之引道與橋台延伸進入河道中；否則於洪峰過程中，除了因河道的窄縮、上游側的迴水效應、與流速的加快通過橋址而導致沖刷潛能的增加外，也可能因橋台引道周邊遭受沖刷而導致災損。賀伯颱洪中受損之南投縣水里鄉隆華橋(2)、與屏東縣來義鄉丹林大橋即屬此類(均請詳如相片9-2-5及相片9-2-6所示)。

(6) 橋樑之樑底高程除了應比兩岸之計劃堤防高度為大外，亦應高於計劃洪水位外再加上出水高度，以避免流木流石、及漂流物掛淤或撞擊。樑底高程不足除了易造成洪流直接沖擊橋身、水流漫溢橋面外，由於橋樑護欄上的嚴重掛淤、阻礙水流，也相對意謂著洪流流經橋址時更易加速通過而益增沖刷潛能。85年8月1日賀伯颱洪引發南投縣新中橫公路沿線附近嚴重的洪水與土石流災害，即有數座橋樑之橋孔為土石流所淤塞或土石漫流至橋面上的情形(2)。另外，位於水壩或攔水堰上游之橋樑，也常因堰壩之攔阻砂源而使砂石嚴重淤積至淨高不足的情況，如台中縣石岡水壩上游側之長庚大橋即為一例。

(7) 墩柱與橋基的形狀應儘量採流線型的設計(尤其是前緣迎水面的部分)，除了可暢通水流、減少阻水面積外，亦可減低沖刷的潛能。對於流路較穩定之河川，墩柱與橋基的長徑方向應與水流方向平行，以減輕對洪水流況的擾亂。日本河川法(1)中建議採用細長狀、橢圓外型的設計；惟對於流路變遷不定的河川(如辮狀河川)、或不得不架設於匯流或彎道處之橋樑，為免形成攻角效應，建議採用圓柱型的設計。

近年來由於河川砂石的大量濫盜開採及(或)長期之水流沖刷，造成河道變遷，使得目前既存橋樑之橋基或墩柱的橢圓長徑方向與水流流向形成較大攻角的情形，因而迎水面的實際寬度乃大幅的增加，除了造成阻水效應變大外，亦易使橋基周邊所發生之局部沖刷坑隨攻角的變大，而更往橢圓柱的後緣端發展、且最大沖刷深亦比前緣端者愈為增加(3)。另外，以目前數座橋樑的墩柱是採用V字型、或由於河床下降導致基樁群裸露的水力沖刷觀點而言，在颱洪期間具有類似攔污柵之攔阻漂流物的作用，可能造成嚴重的掛淤現象，而使阻水面積大增、進而造成明顯的局部沖刷坑。

例如相片20-2-1(a,b)所示為85.8.1賀伯颱洪期間，台19線自強大橋之P7與P8之V字型墩柱上漂流物嚴重掛淤而造成局部沖刷的情形。相片中示白色虛線為颱洪前之河床高度，其與相片中所見颱洪後之平坦(沉泥質)河床高程約差2.3公尺，另外，由畫面中之P7之上下游往P7橋基周邊可見一明顯的局部沖刷坑，最大坑深約2.5公尺、且坑寬約為樁帽迎水面寬度之2.5倍。理論上，若墩柱或基樁群上無掛淤的情形，當河床因沖刷而下降至某程度時，由於基樁群間的空隙能提供作為通水區且通過基樁群間的水流由於多柱體之干涉效應而呈現相當紊亂的狀態(4)，應無一般所見水流沖擊大迎水面之墩基、而形成強烈下降流與馬蹄型渦流的現象(前緣迎水面之4支φ60cm基樁基部應僅有小規模之局部沖刷現象)，因此不應發生一明顯的〝大尺度〞局部沖刷坑。吾人由風災後現場的調查，P4～P8墩柱均有明顯的掛淤與對應之各別局部沖刷坑的存在、而P9～P13墩柱則均無掛淤且無局部沖刷坑的形成，足徵顯示墩柱或橋基(尤其是基樁群)的外型與掛淤狀況，對水流沖刷的情形是具有相關程度的影響。

(8) 由於受到河川砂石的大量開採、攔河堰壩的阻截砂源、與水流的長期沖刷，已然造成西部地區多數河段之主河道河床下降的事實，早期利用淺基礎、明挖式所建之穩固擴展基腳，於今日觀之卻有貫入深度相對不足及危及橋樑安全之慮(5)。一般工程師乃採用包墩或混凝土圍繞工法來擴大橋基面積、以穩固橋基確保橋樑安全，惟所施作之包墩或混疑土圍繞工的迎水面有的採用非流線型、鈍體化之長方形狀，且施作區域乃較原擴展基腳者為大，由於迎水面之鈍體化外型的阻水效應(益增局部沖刷潛能)，再加上擴大施作區域而形成通水寬度窄(束)縮，水流加速通過橋址，可能造成橋址附近河床的再次淘深，因此迎水面應儘量採用流線化的外型設計，以減輕沖刷潛能。

(9) 位於山地土石流潛勢區之重要橋樑的墩柱基礎，為減低土石流的直接撞擊與磨蝕災害，除了儘量加大橋樑跨距外，亦宜施設防撞鋼鈑及配置固床工。而對於西部各大流域中上游具卵礫砂石質的河段，由於卵礫石隨水流之運動而長期撞擊磨蝕墩柱基礎，致使保護層磨耗及鋼筋裸露，其發生的位置除了迎水面部分外、亦有相當多的案例是發生在沉箱頂部及背水面(發生之水力機制已詳述於9-1節或文獻[6]中)，因此保護層厚度可考慮適度予以增厚，且(或)防撞鋼鈑宜以全面圍繞墩基之包覆方式為佳。

(10) 對於新建的橋基而言，用來評估河川的一般沖刷深度與橋基周邊的局部沖刷深度之方法，由於牽涉各項水理參數、河川的周邊環境、地質與河床質、…等因素其間之變動性太大，而致難以估計掌握。因此在採取之因應作為方面儘可能的將橋基深植在永久河床面下，並配套的採深基礎、大跨距的橋基設計，除可增加抵擋側壓、抗剪的能力，對於水流沖刷的威脅亦能提供一定程度的舒解。

(11) 導水路之開挖或挑水工之施造，均為於河川中遂行工事所常需進行的前置作業，其中尤以沿橋址之某區段施作橋基保護工時將水流移向另一未施作保護工、而已開挖導水路的區段或高灘地帶，惟當工程施作期間遭逢豪雨颱洪而未及完工復原，洪水乃會聚於相對較深槽的導水路，而使人工開挖之導水路寬度因側向侵蝕而變寬、且因縱向刷深而更形深槽化，除了可能造成河流改道外，甚至導致未施作保護工之區段或高灘地帶的橋基益為嚴重裸露、乃至於引致橋基災害。85.8.1賀伯颱洪造成台1線頭前溪大橋P17之崩塌(詳細原因與其他致災因素請詳5-10節)、86.3.3台19線自強大橋P15其中6支PC基樁的斷裂，則是與施作河中工程時導水路形成深槽化有密切的關係。

另外，即使導水路開挖引水、施作橋基保護工已完成施作後，於橋址處之再進行回填導水路，由於回填作業一般僅限於橋址附近(亦有全面回填者)，對於一相對已深槽化的導水流路而言，局部回填段以外的下游區域，在豪雨颱洪中很可能因回填段與未回填段交界處之落差而引致跌水沖刷或側向侵蝕，終再形成向源侵蝕刷深河床，而引起橋基災害。由以上之敘述可知：導水路的開挖導水雖是施建跨河構造物工程中所不得不進行的作業，惟其在施工之洪汛期間、或施工完畢且已回填後所可能引發之潛在問題，均是值得我們注意並據以擬定相關的因應對策。

(12) 一般而言，尾跡渦流的沖刷(wake vortex scour)並不會對橋基的穩定性構成威脅；然而，當一座橋毗鄰另一座橋而建時，尾跡渦流的沖刷將是重要的一項考慮因素(7)，尤其在二座橋基所產生的尾跡渦流交會處附近尾跡渦流的沖刷效應將會大幅的提升。現場中發生此一現象的可能包括：上游側橋基周邊附近尚存在早期已打除部分、但因河床下降而再裸露更深層橋基的部份，而使迎水面積大增，尾流寬度亦隨之增加；或因具橢圓狀的橋基與水流方向形成大攻角的情形。以上兩者可使尾流寬度大增，而在更下游側處與下游之另一座橋基所產生之尾跡渦流交會，造成沖刷深坑。

(13) 由於近年來西部各大流域之砂石開採與洪流沖刷的影響下，多數河段之河性處於不穩定狀態、河道變化也相當無常，因此儘可能不依目前之河床高低、或高灘地與深槽區之別而用以決定橋基之深淺，前人對於河川之本性有謂「十年河東、十年河西」之體認，實為相當貼切的描述，因此亦同前項般採深基礎的設計較為安全。

(14) 採行適當而妥善的橋基保護工法(含下游之潛堰設施)來穩固河床、保護橋基，惟應特別注意橋基保護工施建後是否會衍生其他的副作用，例如：上(下)游橋址處保護工之興築是否改變下(上)游跨河構造物周邊的水力狀態；橋基保護工的施作是否引起水流改道，造成未施作區的侵蝕刷深而影響橋基安全；橋基保護工興建後是否大幅度地凸出河床面，而造成阻水效應、及洪水越流後的跌水(或水躍)沖刷，因而加劇下游側河床質的流失、坡度的改變、甚至向源侵蝕引致保護工的破壞及橋基的再次受災。

(15) 以較宏觀的視野將河川流域或某一相當長的河段視為一整體，然後併同橋基保護予以統一規劃、系統化治理，以避免頭痛醫頭腳痛醫腳、或僅治標不治本之作法。另外，水利單位、橋樑管理養護單位、中油公司、台電公司、自來水公司…亦應針對河中結構物之維護秉持著共同合作的態度來解決問題，極力避免各行其事、各管各的之處理方式，甚至是施作某一保護工程而影響另一水中結構物安全之情事。

20-3ˉ施作橋基保護工(含下游之潛堰固床工或攔砂堰壩)所應注意的相關問題

由前述各章之災害分析與致災成因的探討，橋基及橋基保護工主要受損原因包括：砂石開採、一般沖刷、局部沖刷、束縮沖刷或保護工未合攏、跌水沖刷、向源侵蝕、側向侵蝕、大尺度二次流侵蝕、通水斷面或寬度不足、流石或流木撞擊磨損、位於河川彎道或挑(導)水效應、軟岩之風化沖蝕、河道匯流、橋基貫入深度相對不足等因素。茲經現場眾多災害案例的分析與統計，有關85年～86年兩年間各項致災的水力成因所佔的發生比例謹展示於圖20-3-1中，吾人可發現致災成因中尤其以跌水或水躍沖刷(23 %)、側向侵蝕(21%)、束縮沖刷或保護工未合攏(15 %)等三項即高佔59 %，值得我們的深思與注意。

茲列舉施作橋基保護工作所應注意的相關問題陳述如下：

(1) 對於河床已嚴重下降，而需以潛堰固床工或攔砂堰壩作為攔阻砂石、促進河床回淤為手段之河川，應以河系或相當長的河段為單位，結合(農田)水利單位、橋樑管理單位、中油公司、台電公司…等行政機構，共同研擬河系或某一河段之適當堰(壩)體位置、構造型式、保護範圍、及相關的保護工法，期能發揮最大的功效。例如某一堰壩的設計施工同時兼顧，即能保護橋基與維護油氣管線安全、又能穩固河川中之輸電鐵塔基礎，創造多贏的局面，可避免各單位間各作各的保護工、甚至發生相互作用之不良影響。

(2) 施作橋基保護工的目的，不外乎是藉由保護工的建造以全面地或局部地穩固河床，進而達到保護橋基、維護橋樑安全的目標。由於河川本身即為一動態調整系統，於河川所進行的任何人為活動(如墾植、魚牧行為、採砂)或工事，均對此系統造成不同程度的影響。換言之，河川將因人類所施予之外在因素而進行調整變化以為因應。而在此一調變過程中，水流的流況、河川的坡度、泥砂的運移、…亦行將改變，進而再反饋影響人為所進行的活動或所施建的工程。其中尤以橋基保護工的施作地點，通常係位於河床已然下降之主河道或深槽區等洪流較為集中、流速較為湍急之處，這種水流與結構物彼此相互作用、反饋影響的現象也最為明顯。因此，工程師擬施建橋基保護工於溪流中之設計階段時，應特別具有上述的體認。除了考慮如何有效的保護橋基外，亦應橋基保護工的施作是否能平順地暢通水流、是否會衍生其他副用(如導致水流改道繞經未施作保護工的高灘地，造成原未露出的橋基嚴重裸露、甚至於發生橋基災害)、是否考量河中生態的平衡(如迴游性魚類)、……等諸多問題進行評估，再由這些因素的利敝分析中找出儘量能符合既有功效、經濟性、又兼俱環保的施工方法。

(3) 設計橋基保護工時，除了工程施作經費之考慮外，也必須考量：歷年颱洪的洪峰水位、水流流速與流量、擬施作保護工之主河道或深槽區的通水寬度或斷面是否充分(尤其是位於河川匯流點的下游或河道窄縮處)及穩定；橋基保護工的施作長度與寬度及高度是否適當、河床高(含主河道、深槽區、高灘地)、河床坡度、與洪峰水位及保護工頂面高度的相關性為何。

(4) 橋基保護工的施作是發揮既能穩固河床進而達到保護橋基、又能兼顧平順地通暢水流的目的。換言之，應注意評估是否會因橋基保護工施作後的阻水效應大增、通水效率減小，進而造成水流不暢通、迴水效應、漫流溢淹沖刷無施作保護工的高灘地弱勢面，甚至造成原本埋置於河床之穩固橋基的嚴重裸露或災害(早期興築於高灘地上之橋基貫入深度有些是較主河道處之橋基深度為淺)。

(5) 橋基保護工的施作區主河道深槽區，若是通水寬度明顯不足，則首應加大通水寬度。否則原本寬闊的河床中水流卻僅局部促限在已深槽化的主河道內，由於水流集中、坡度陡急、流速加快，益增沖刷潛能，即使保護工施作完成後，每遇豪雨洪水的淘深而常有保護工受損、河床再次刷深、橋基再次裸露的災況發生。這種情形特別是以橋址位於河川匯流點下游、且主河道已然深槽化、通水寬度嚴重不足的條件下最為頻繁發生且嚴重，如新竹縣123線竹林大橋即為典型的代表。

另外，主河道或深槽區之通水寬度不足，也意謂著在豪雨颱洪期間，由於保護工凸出河床面有抬升水位的作用，此將促使暴漲的洪流更加逼近已施作及無施作保護工的交界地帶、甚至快速溢淹奔流於無施作保護工的兩岸高灘地弱勢面，因而導致水流側向侵蝕無施作保護工的弱勢面、再發生洪水繞道通過保護工端部刷深河床，造成原本未露出之高灘地橋基呈現嚴重裸露的災情。

(6) 避免凸出於河床面之大型橋基保護工之施作參考面高程於橋軸方向或跨越河川方向均採等高之設計。由於參考面為齊一高程的保護工施作完成於河道中後，常因上游端最深槽區周邊快速的淤積或已淤滿砂石時，洪流除了直接奔流通過保護工的頂部外，常由於非最深槽區之主河道淤積速率較慢(因流速較慢)、或因部分洪水直接側向侵蝕(未施作保護工之)高灘地而引致崩塌流失再刷深河床，因而於保護工參考面之上游側形成橫向坡度，使得洪水逐漸發展為二次流的型態，終而造成保護工端部的破壞、部分洪流的繞道、及橋基的裸露。

另外一種可能的情形是：參考面為等高的大型保護工已完成主體之施作、惟保護工軸線兩端尚未回填或收邊、或於雨季期間兩端附近作為通(導)水路，若遭遇連續雨水期之沖蝕然後逐漸深槽化，若不幸再碰上豪大雨之洪水或颱洪時，則等高程之保護工前緣不啻形成一道阻水牆(雖然部份的洪水會直接越流而過)，乃迫使大量洪流轉而繞經保護工端部，再次刷深端部附近的河床而造成保護工的損毀，及因側向侵蝕或因向源侵蝕而導致橋基的受災(係指保護工分別建於橋址處或下游處)。鑑於上述可能的災況，除了應掌握施工的時程與效率(尤其是枯水期間全力進行趕工)外，建議興築大型的、全面的橋基保護工時，上游端參考面之高程應採中央段為近似等高程、再接具有相當長度之階梯狀且高度漸升的轉接段、而後在接近高灘地附近再採用齊一高程之設計並搭配護坡工之配置，惟這些施工長度、高度、與相關佈置的決定，皆應因地制宜、並參酌過去之河川洪水位及流量、河床坡度、再經過水力計算評估。利用這樣的施作方式咸信對於前述所可能引發之災因成分可降至最低。

(7) 避免橋基保護工施作後之頂面高與未施作前之河床高差過大(最好是置於河床之下) ，惟頂面高程的決定至少與橋基裸露的程度及橋基的型式有關。對於橋基裸露程度不甚嚴重時(尤其是沈箱基礎)，最好的方式是將保護工置於河床之下，除了避免成為阻水構造物外，亦可降低水流通過橋址時因跌水或水躍所造成的沖刷。吾人由諸多現場案例之觀察分析發現：不少橋樑養護管理單位為求保護裸露的橋基，於橋址處所構築之保護工頂面高程常凸出於河床面甚多、甚至與沈箱頂或樁帽頂部齊平，因此(無消能設施之)保護工一完成施作後即於橋址處與上下游河床間存在著明顯的落差，一般位於最深槽區之落差甚至高達3～5公尺！

由於保護工施作後上游端會逐漸淤積砂石，而於橋址處由於保護工的粗糙度與上下游河床粗糙度不同(即形成糙度急變流)、墩柱橋基的阻水束縮效應致使水流加速通過橋址、再加上因保護工凸出河床面所產生之上游側抬水而下游側跌水的作用，更促使通過橋址與保護工後的水流更為湍急，因而常在橋址下游側發生十分明顯的跌水或水躍現象。若是保護工下游側未施加消能工、且下游的河床坡度相當陡急的情形下，因跌水或水躍沖刷的作用，將使下游側的河床粒料大量流失、並(或)形成一沖刷坑，繼而可能造成保護工底部的河床料被淘刷吸出，終而引致保護工的變位、翻滾與流失，並再次造成橋基裸露的災害。更嚴重的情形是由於最深槽段處大量保護工的翻滾流失而漸擴大發展成為一缺口、並形成類似保護工未合攏之束縮沖刷、及向源侵蝕的後果。

本文中提出上述說明的目的是希望提醒工程師為謀求有效之橋基保護措施，於考量保護工施作高度的選擇時應如何兼顧護基與不會產生副作用(如跌水或水躍沖刷所造成之災損)；否則過度的提高保護工的施作高程，反而促進跌水或水躍沖刷的加劇，而使橋基再次致災，可謂是適得其反也。若是不得不抬高施作高程時(例如橋基已裸露大半)，則應於保護工下游側再加設逐階降低高程之消能工(例如由具孔隙之混凝土塊舖排而成)、或消能池，以期減煞抑制水流動能，降低沖刷潛能。若於橋址下游不遠處擬進行攔砂堰埧等工程之設計時，更應考量堰埧下游側的消能設施及固床工配置。

(8) 對於主河道或深槽區流路較穩定、通水寬度尚為充分、但上下游高灘地仍有漸受側向侵蝕之作用的河川，橋基保護工端部的施作應延伸進入高灘地、並輔以護坡工、挑水工、…。尤其是在保護工與(高)灘地交界處必須避免直接跌水現象的發生，以免水流淘空交界面處保護工下方之河床質引致保護工的崩毀流失；另外，亦宜施建高度漸變的護坡工與消能工以避免側向侵蝕與向源侵蝕的發生。

(9) 對於河性相當不穩定、流路變遷頻繁的河川(例如辮狀河川)，橋基保護工的施作不應僅限於當時的主河道或深槽區。尤其當橋基保護工凸出於河床面時，上游側阻牆效應所淤積砂石的結果，將導致洪水沖蝕進襲未施加保護工的地帶，而形成新的深槽區、引致橋基裸露。因此，若經費許可及為求一勞永逸的效果，應當全河寬內進行舖設橋基保護工；若是部份河寬內施作者，也僅較適宜在有河道治理工或完善之低水治理護堤工的情形。

橋址通過河道轉彎道處或陡峭山崖時，於施作橋基保護工時，亦宜一併考量興築導流工或護坡工。否則，河川彎道凹岸側的自然侵蝕過程與不穩定陡峭山壁的崩塌，均會對水流流況造成改變、並衍生不良的影響，而使保護工的施作成效大打折扣。

(10) 於寬度不大的河川施建剛性攔砂埧時，若非以深植樁基來支撐堰埧之重量、而係以淺基礎開挖方式所進行者，應儘量挖深堰埧基礎深度、且確實做好壓實回填天然級配料、舖設地工織物、施作(高程漸變的)跌水消能工或固床工，以防止高水頭之跌水撞擊在未施加任何保護措施之下游側河床而形成沖刷坑，若此一坑深擴大深及堰埧基礎時，將導致堰埧下方與上游側的河床質被吸出流失，嚴重者將造成埧體的斷裂損毀。此外，堰埧體中埋置(用以輸通滲透水)之通水孔的管徑不宜太大，以免造成堰埧上游側回填河床料流失、及衍生上游側來流形成潛沒射流流經通水管而噴出的情況，即應注意管孔直徑與回填粒料之粒徑間不宜過度接近。

(12) 於砂質河床與卵礫石質河床上分別舖設橋基蛇籠保護工後，若考慮於蛇籠工表面施作噴凝土時，前者應著重在減少水流阻力、抑制粗糙度急變(因為砂床粗糙度較蛇籠工者為小、且蛇籠工表面易形成嚴重的掛淤現象)；後者則強調在於利用夠厚的混凝土層來抵抗流動卵礫石的撞擊與磨蝕作用，進而延長蛇籠工的使用壽命(單純利用蛇籠工施作於卵礫石質河床上時，可能在歷經一次的颱洪沖刷下，即可因流石的撞擊或磨蝕而產生大面積的破裂或扭曲變形、或幾近全面性之嚴重鏽蝕，因此較不宜直接使用在卵礫石質河川)。

(13) 利用排樁或混凝土圍繞工法保護橋基時，所施作之前緣迎水面應儘量採用流線型的設計，以減低水流阻力、降低沖刷潛能。

(14) 於具動態變化之河川中所進行之各項工程的本身就是一種風險，其成敗與有無副作用，均與枯水期間是否能掌握施工進度或完成要徑工程有相當密切的關係。惟由於受限於國內之各項法令限制、承包與保險公司理賠之認定、變更設計、百姓之抗爭阻撓而停工、砂石料源短缺、……等因素，常使工程進度難以掌握，甚至甫開工即遭遇洪水、或已施工但未合攏、或已施工完成主體但導水路已深槽化、……，而造成問題的複雜化（示意流程如圖20-3-2）。因此如何有效精簡行政流程、掌握枯水期間全力趕工、皆是相當的重要關鍵。

(15)加強河川動態變化與水力沖刷方面的專業知識、汲取新知，並由過去所遭遇的歷次災害案例中虛心瞭解災害成因、重視災害經驗的汲取與交流，庶幾乎達到減少災害損失的目的。

參考文獻

20-1節：

1. 張荻薇：橋樑颱風水害之成因與防治對策，土木技術第1期(水利工程專輯)，第118-131頁，1998.3。

20-2節

1. 日本河川協會：解說河川管理施設等構造令－第八章 橋，山海堂出版(第36版) ，1997。

2. 林呈、邱鵬豪、褚炳麟：陳有蘭溪流域賀伯颱風土石流與洪水災況之回顧，土木技術第1期(水利工程專輯)，第152-173頁，1998.3。

3. Raudkivi, A. J.: Scour at bridge piers, Scouring-IAHR Hydraulic Structures Design Manual (edited by Breusers and Raudkivi), pp. 61-97, 1991.

4. 林呈、顏光輝、郭正雄：臨界淨間距比條件下並列雙圓柱尾流場特性之實驗研究－雷諾數效應之影響，中國土木水利工程學刊，第七卷第四期，第487-500頁，1998.12。

5. 林呈、褚炳麟、邱鵬豪、顏光輝、孫洪福：軟岩之消散特性對過河橋樑基礎安全性之探討，海峽兩岸地質環境與天然災害學術研討會論文集，第136-140頁，1998.3。

6. 林呈、葉建忠：柱體周邊三維流場之觀測與量測，國立中興大學土木工程學研究所研究報告，1996.12。

7. Stevens, M. A., Gasser, M. M., and Saad, M. B. A. M.: Wake vortex scour at bridge piers, ASCE, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 117, No. 7, pp. 891-904, 1991.

8.2  橋基災害成因之分類

根據前述各章節之說明，相信對本省西部各大流域橋基災害的原因(包括遠因與近因)有所深入瞭解。鑑於：各大溪流自上遊迄至下游的各種河川與地質環境殊異；橋樑周邊水力環境及橋樑構造型式（尤其是橋基結構）各不相同；乃至於有無施作橋基保護工、鋪設方式與理念、興築範圍與施工期限、預算額度及申撥流程的時效性、------等又大相逕庭，再加上所調查橋樑高達30餘座，事實上很難將上述各章節的橋基災況原因作一簡述。惟為便於比對災害成因及歸納災害類型，謹將前述各章節之災害分析結果，予以簡化成表列格式，如表8.1所示，以利查閱及比較。

8.3建議事項

- 橋基災害成因分類表中所列〝水流集中、局部深槽化〞與〝橋址附近上下游(局部)河床坡度陡急〞係各地橋基災況中最常發生的主要原因，吾人建議應對主河道深槽化及坡度進行更詳細的量化評估(例如：經由精密空中立體攝影及影像數位化來判讀及追蹤監測與評估)

- 採用大斷面及平面模型進行水工模擬試驗

- 本計畫中所列以外的其他重要橋樑，亦應予調查評估追蹤沖刷之情形。(包含山區橋樑、東北部及東部橋樑等- - - - )

- 橋樑高程基準不一，進行基本資料庫彙整時甚難有一致的基準，亦應予以測量統一。

參考文獻

1. 姜善鑫：賀伯颱風中部地區降雨分析，賀伯颱風與工程環境研討會論文摘要，P4，1996。

- 張荻薇：賀伯颱風橋樑災害之實例概述，從賀伯颱風災害探討公共工程之規劃研討會，P87，1996。

圖目錄

圖8-1  橋基（洪水）災害的一般成因流程圖

表目錄

表8.1  賀伯颱風過境所造成、及86年洪訊期已發生或可能發生橋基之災害

成因分類表