第十二章ˉ鼎塊排置工法

12-1ˉ簡述說明

ˉˉ鼎塊排置工法係指利用鑄造或焊接成型之大量鋼模具(組合後其外型近似三腳鼎型狀)，於現場大量組立後、進行灌漿結固、再折除鋼模後形成之空心混凝土塊。國內常見之鼎塊形式有三腳空心鼎形塊與元鼎塊，其構造、外觀尺寸(1) (2)分別詳如表12-1-1(a,b)與圖12-1-1(a,b)。一般此種混凝土塊於灌漿前並未排置鋼筋於模具內，惟為考量於爾後施作於各種結構物周邊能夠發揮混凝土塊之整體連結效果，一般在表面其中數面可穿插數支近似U型狀的鋼筋、或預先置放鋼索穿插於模具內外，以利連結。目前國內利用鼎形(或元鼎)塊排置工法來保護橋基的案例中，大都是在主河道或深槽區及其附近沿著橋軸方向，施設一帶狀單層或多層、且整齊排列之(連結)混凝土塊，一般在水流方向之施作寬度大多超出橋樑的寬度，可由相片12-1-1(a,b)中清楚的觀察到排列整齊的鼎塊在河中保護橋基安全。採用此工法之目的不外乎是利用(連結)混凝土塊群間所發揮之群體穩定效果與粗糙表面，來抑制沖刷、減煞水流動能，以達成固床的功用，並進而達至保護水中結構物的安全。由吾人二年多來針對全省各地之海岸侵蝕、農田水利設施、河海堤護岸工、水制工、……等概況的瞭解，發現本工法除了應用在橋基之保護外，亦廣泛地運用在港灣之防波堤工與潛堤工、海岸之海堤護基工與離岸堤工及突堤工(以消減波能、抑制海岸侵蝕)、河川之堤防護基本與丁埧工及導流堤工、山區沖蝕河川之固床工、防砂或取水攔河堰工程之護坦工或護基消能工、……。

鼎塊排置工法具有下列各項優點：

(1) 外型近似鼎形的幾何體，其個體具相當高的空隙率，有足夠的空間吸收洪水之衝擊能量，消弱洪水動能與衝力，且其凹凸的外型，可增加對水流的摩擦力，以減緩流速及增加消能效果。

(2) 經混凝土澆置固結而成的鼎塊，其抗壓強度一般在210 kg/cm2，此強度在不內加鋼筋時，即使遭卵礫石撞擊亦不易磨損破壞。

(3) 澆製鼎塊之鋼模板組拆便捷、保存容易，當澆鑄時只需將預拌好的混凝土直接倒入鋼模內，次日即可拆模，製作容易，在預定施作處，以吊車拋放施工方便。

(4) 一般預鑄時，常將數支U型狀的鋼筋或鋼索排置在模具內，使其一部份露於鼎塊體外，以便利於爾後施工中的吊放或進行鼎塊連結。

(5) 適用於卵礫石河床。

然而，鼎形(或元鼎)塊排置工法也具有下列數項缺點：

(1) 鼎塊之製作成本約為1~2萬元，然考量灌注場整備、吊放、運送吊放之過程的人工費用之後，則成本提高甚多。

(2) 由於施作於橋基周邊的鼎塊，常是全面性的施作保護，如設計高程過高，易導致形成一面阻擋水流的城牆，或因下游局部河床坡度過大，使洪水越流後易形成跌水沖刷，導致最後一排的鼎塊基腳處容易失去支撐，發生翻滾流失。

(3) 在鼎塊帶狀佈置之端部，常因鼎塊之局部增強保護，反而造成未保護之(高灘地)河床因側向侵蝕而被大幅刷深，且漸掏深擴及整體保護工系統之慮。

(4) 若鼎塊僅局部保護橋基周邊，雖可發揮仰制沖刷、保護橋基安全；然常因橋基周邊局部的增強保護，致使兩橋基中間區域未保護的河床，因流速增大沖刷潛能提高，而大幅刷深河床，進而引起保護橋基周邊的鼎塊翻滾流失及橋基的再次刷深。

- 不適用於軟弱之砂質河床，鼎塊極易陷入砂質河床中，經過洪水後極可能全部埋入河床深處失去保護作用。

12-2    相關資料

目前國內利用鼎塊進行橋基保護之案例不在少數，且其中不乏重要橋樑，如北二高大漢溪橋、中山高頭前溪橋、中山高大安溪橋、中山高大甲溪橋，為便於資訊之流通與參考查閱，本章蒐集部分國內的資料，作為鋪設鼎塊時參考。利用鼎塊來達到穩固河床、保護橋基的功能，首須注意鼎塊重量的選擇，在施作鼎塊保護工時，依下列三個重點來考量，分別為：(a)依河川流速(b)依河川土質(c)依河川坡度，如表12-2-1來加以細分說明。且在橋樑鼎塊保護工程中，有各種排列方式的工法，各佈置之間皆有其特色和施作時所應考量的要素，且工程師也須因地制宜的設計規劃，畢竟各個工程之間有其相關性和差異性，針對不同的個案要詳細探勘規劃，對於使用鼎塊排置工法來保護橋基時，可見到的佈置排列方法約可分類下列幾項：(1)亂拋法(2)龜甲型整積法(3)帶工法(4)混合法。而對於各佈置形式有其達到局部加強保護橋基的功能，下面有簡略的說明：

(1)亂拋法﹕在橋基周圍發生局部遭受洪水沖刷時，易使得基腳附近河床高程下降，為了局部保護橋墩基礎安全，常拋放些許鼎塊來填補沖刷坑(詳如圖12-2-1)，然而這種做法常局部增強保護橋基周邊河床，致使未保護區域的河床被刷深，目前亂拋法適用於橋墩之間跨距較大者，否則在施作局部保護時(特別是亂拋法)，要評估是否會對鄰近橋墩有影響，以避免因施作保護工引起河床的再次刷深。

(2)龜甲型整積法﹕對於遭受嚴重刷深的橋基周邊河床，常於整平沖刷部份的河床外，並加大鼎塊的保護區域，如龜甲型之保護方式，排列範圍必須覆蓋實際被沖刷部份，排列方式以單層密集排列法、單層整齊排列法、雙層排列法為佳，另外由於鼎塊具有部份隨地貌變動的特性，所以為了增加鼎塊之間連結性，排列寬度以三排以上為宜，且上游部份受沖刷較劇處，其保護範圍應考慮加強保護，其佈置示意圖詳如圖12-2-2。

(3)帶工法﹕是在沿橋軸方向施作一整列鼎塊來保護橋基，可由圖12-2-3(a)上視圖清楚觀察到鼎塊的佈置方式，另可由圖12-2-3(b,c)中觀察到順水流方向有一種佈置是將鼎塊排放在下游處，另一種是上下游皆排放，此種橫斷河川的排列，常常可以阻礙水流、減緩流速，令砂石留置沈積以達到保護橋墩基礎之作用。

(4)混合法﹕此工法為龜甲型整積法與帶工法相互配合使用(詳如圖12-2-4)，適用於流速湍急且河床急速下降的河段，部份河流轉彎甚劇的河川，也可使用本法來直接或間接保護橋基基礎。

12-3    主要之受損原因與相關案例

經由近年來針對西部各大流域所施作之橋基鼎塊保護工的現地調查與災害成因分析，謹將85年及86年內有關鼎塊之(水力)災害成因與破壞模式，臚列統計於表12-3-1中以利查詢，惟災害之詳細成因的敘述另請參閱第四章~第八章中相關橋樑的說明。

表12-3-1    鼎塊主要受損原因

| 主要原因 | 衍生機制 | 發生年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 85年 | 86年 |
| 一般沖刷 | 橋基裸露， 保護工沈陷 | 內灣支線鐵路竹東大橋 |  |
| 束縮沖刷或 保護工未合攏 | 大尺度二次流侵蝕 | 中山高大甲溪橋 | 中山高大甲溪橋 |
|  | 鼎塊沈陷或流失 | 中山高大甲溪橋 | 中山高大甲溪橋 |
|  | 形成(新)深槽區 | 中山高大甲溪橋 | 中山高大甲溪橋 |
| 跌水或水躍沖刷 | 向源侵蝕 | 北二高大漢溪橋、內灣支線鐵路竹東大橋、中山高頭前溪大橋、仁義潭攔河堰 | 北二高大漢溪橋、 中山高大安溪橋 |
|  | 向源→束縮 | 中山高大安溪橋 |  |
|  | 下游河床局部刷深 | 中山高大甲溪橋 | 中山高大安溪橋 |
| 向源侵蝕 | 河床刷深 (保護工受損) | 中山高大安溪橋、中山高大甲溪橋、中山高烏溪橋 | 中山高大安溪橋、 中山高大甲溪橋 |
| 側向侵蝕 | 保護工端部產生局部沖刷、破壞 |  | 北二高大漢溪橋 |
|  | 橋基裸露、破壞 | 內灣支線鐵路竹東大橋 |  |
|  | 形成(新)深槽區 | 北二高大漢溪橋、 內灣支線鐵路竹東大橋 | 中山高大安溪橋 |
| 軟岩風化沖蝕 |  | 仁義潭攔河堰 |  |

註：附加底線者有相關案例說明。

參考文獻：

12-1節：

1. 台灣治水工業股份有限公司︰三腳空心鼎形塊產品目錄，1997。

2. 安川利水工業股份有限公司︰元鼎塊產品目錄，1998。

表12-3-1    鼎塊主要受損原因

| 主要原因 | 衍生機制 | 發生年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 85年 | 86年 |
| 一般沖刷 | 橋基裸露， 保護工沈陷 | 內灣支線鐵路竹東大橋 |  |
| 束縮沖刷或 保護工未合攏 | 大尺度二次流侵蝕 | 中山高大甲溪橋 | 中山高大甲溪橋 |
|  | 鼎塊沈陷或流失 | 中山高大甲溪橋 | 中山高大甲溪橋 |
|  | 形成(新)深槽區 | 中山高大甲溪橋 | 中山高大甲溪橋 |
| 跌水或水躍沖刷 | 向源侵蝕 | 北二高大漢溪橋、內灣支線鐵路竹東大橋、中山高頭前溪大橋、仁義潭攔河堰 | 北二高大漢溪橋、 中山高大安溪橋 |
|  | 向源→束縮 | 中山高大安溪橋 |  |
|  | 下游河床局部刷深 | 中山高大甲溪橋 | 中山高大安溪橋 |
| 向源侵蝕 | 河床刷深 (保護工受損) | 中山高大安溪橋、中山高大甲溪橋、中山高烏溪橋 | 中山高大安溪橋、 中山高大甲溪橋 |
| 側向侵蝕 | 保護工端部產生局部沖刷、破壞 |  | 北二高大漢溪橋 |
|  | 橋基裸露、破壞 | 內灣支線鐵路竹東大橋 |  |
|  | 形成(新)深槽區 | 北二高大漢溪橋、 內灣支線鐵路竹東大橋 | 中山高大安溪橋 |
| 軟岩風化沖蝕 |  | 仁義潭攔河堰 |  |

註：附加底線者有相關案例說明。

圖12-1-1(a)	三腳空心鼎形塊之相關尺寸圖。

圖12-1-1(b)	元鼎塊之相關尺寸圖。

圖12-2-1	鼎塊局部保護橋墩基礎示意圖 ( 摘自文獻〔1〕)。

圖12-2-2	鼎塊佈置於橋墩周邊排成龜甲型之示意圖。

圖12-2-3	鼎塊沿著橋軸方向施作一帶狀單層或多層的寬度。(a)為上視圖；(b,c) 為側視圖 ( 摘自文獻〔1〕)。

圖12-2-4	利用龜甲型與帶工法之混合配置工法來保護橋基安全。

表12-1-1(a)	三腳空心鼎形塊之各種尺寸表。

表12-1-1(b)	元鼎塊之各種尺寸表。

表12-2-1	依河川天然特性選擇鼎塊重量。

表12-3-1	鼎塊主要受損原因。

相片12-2-1	施作於橋基周邊之鼎塊配置情形。(a)為利用鼎塊全面保護橋基周邊之河床情形；(b)局部放大排列整齊、保護河床、防止沖刷之鼎塊。