第十七章    柔性攔砂壩工法

17-1ˉ簡述說明

柔性攔砂堰或潛堰固床工(含消能工)工法：為利用數量相當多之巨大的混凝土長方塊(邊長一般介於2～5 m)，於橋樑下游不遠處跨溪河築建，其佈設排置方式部分係與第十三章所述相雷同，即採相鄰兩列交錯排開混凝土塊體間以鋼筋連結、混凝土塊間之間縫需再回填卵石，使其兼具固床工的功用，惟混凝土塊最後一列的下游側尚設置有相當規模之消能工。一般混凝土塊之最上游側參考頂面高程比主河道(或深槽區)河床高程高出數公尺，然後由上游至下游端各列混凝土頂面高程大多採逐階下降，以利減煞水流動能(惟現場也有各列之頂面高程均相同者)。本工法施作後，由於在洪水沖刷過程可允許混凝土塊的局部變位或傾斜，而利用巨積型陣列式混凝土塊的阻擋作用，期能將砂石攔阻淤積於上游側之河床、並回淤擴及橋基處之河床，進而達到既固床又保護橋基的目的，這也是為何文中稱之為柔性攔砂堰的原因。另由於高出原刷深河床數公尺之混凝土塊陣列佈設後，下游側勢必會造成跌水沖刷，而淘深下游側的河床、甚至向源侵蝕造成攔砂堰的崩壞毀損。有鑑於此，一般在攔砂堰的下游帶狀區域內尚佈設有底層之地工織布、中間層之回填卵石、及上層之蜂巢塊與鼎塊的消能工、……)。

在柔性攔砂堰或潛堰固床工的規劃設計之時，由於砂石回淤的計算及推估，所涵蓋及考慮的變數相當多，並且連帶複雜的水理及數值計算，故在此不予以詳述。然而設計的過程中，除了必須考量河道坡度、地質狀況、河道寬度、兩岸邊坡、河床粒徑、上游腹地大小等河川自然特性外，對於河道輸砂情形、砂石回淤時間、淤砂坡度、橋基保護之設計回淤高度等，更應細心評估，因為上述因素均將是攔砂堰或固床工主體高度及長度之設計依據，其間接關係著攔砂堰或潛堰固床工的成敗及影響是否能夠發揮攔阻砂石、保護橋基應有的功效。

就整體功能而言，柔性攔砂堰或潛堰固床工(含消能工)工法具有下列各項優點﹕

(1) 針對河川行水區整體規劃設計時，具有全面攔阻砂石、減低流速，藉以防止沖刷，達到河床砂石回淤、保護橋基的功能，在農業工程方面兼具取水功能。

- 對於河床高程變化差異較大的河川（但不適宜軟泥岩層之地質），興築此一工法時，具有緩和及調整河床坡度之功用，間接達到河床整治的效果。

- 柔性工法的消能組合（包含主結構及下游相關消能設施，如蛇籠、拋石等…），於洪訊或颱洪來臨時，在不影響整體結構功能的考量下，容許局部些微沈陷與變位。

- 階梯式的消能設施，其跌水高度的變化可因地制宜作有效的規劃排置，達到靈活設計的效果。

- 由於柔性工法多採用方形廉塊或消波塊等組合而成，因此可先排列定位、再行組模，然後澆置成型，此一連貫作業流程不僅節省工時且施工機具調度容易，適合講求時間效率之大型工程配合進行。

- 在砂礫石河床中易達到回淤效果，於本省西部河川適用性較廣。

- 柔性攔砂堰或潛堰固床工於洪汛或颱洪來臨遭受損壞時，在緊急修復過程中，相對於剛性攔砂壩而言，較易掌握時效，達到搶修目的。

- 斷面的最佳化設計具有控制流心，防止河床縱向沖刷及側向侵蝕之功能。

柔性攔砂堰或潛堰固床工(含消能工)工法具有下列各項缺點：

(1) 由於此工法之興建係以河床斷面作為整體設計之考量，因此跨越及涵蓋之施工區域較廣，工程費用及造價較為昂貴

(2) 為防止水流通過潛堰或柔性攔砂壩後產生的水流沖刷，導致影響整體結構安全之考量，因此消能設施之組合及安全長度就必須嚴謹規劃，間接增加工程設計及成本費用。

(3) 在泥岩層地質中，由於岩層易受吸水、回脹、崩解等地質特性的影響，導致壩址下游易受水流沖刷，產生向源侵蝕的連鎖效應，造成廉塊或消波塊整體受損機率提高，因此這類工法並不適用於泥岩地質中。

- 柔性攔砂壩或固床工係橫跨河床斷面，因此對於河川自然環境、生態保育及迴游魚類有不良影響。

- 就已完成之剛性攔砂壩或固床工中，跨越河床之結構其頂面高程甚多均為齊一，且未完善考慮護岸或護坡處理，相對於兩岸高灘地而言，連貫壩體成為一道堅固之攔砂阻水結構物；但當洪水來臨時，兩岸高灘地弱勢面可能產生側向侵蝕，因而導致保護工受損。

- 對於大型橋基保護工程中，無論是剛性或柔性攔砂壩，由於其設計時係以全斷面作為考量，因此施工期間可能橫跨數個豪雨或洪汛期，而在保護工未合攏或未完工的情況下，束縮沖刷的效應易導致河道的深槽化與保護工受損。

- 潛堰固床工施工過程中，均會適時開挖導水路，然而導水路於豪雨或洪汛期來臨時，因水流的縱向沖刷及側向侵蝕作用下，造成河道深槽化，此一臨時導水路待工程完工後會再行回填，然而回填後的高度與深槽化之河床高差變大，在下一次洪汛期來臨時，易產生跌水沖刷而導致向源侵蝕效應，因此成為保護工未來可能受損之處。

17-2    主要之受損原因與相關案例

經由近年來針對西部各大流域所施作之柔性攔砂壩保護工的現地調查與災害成因分析，謹將85年及86年內有關柔性攔砂壩之(水力)災害成因與破壞模式，臚列統計於表17-2-1中以利查詢，惟災害之詳細成因的敘述另請參閱第四章~第八章中相關橋樑的說明。

參考文獻：

1. 台灣省交通處公路局第二區工程處：台一線（舊線）西螺大橋NO.2潛堰工程1996.11。

2. 台灣省水利局：81年度灌溉取水暨沈砂池工法技術研究報告（南部區域）1992.6。

3. 台灣省屏東農田水利會：萬丹抽水站固床工改善工程竣工圖1992.11。

4. 台灣省山地農牧局﹕台灣省防砂壩工程調查報告，1982。

表17-2-1    柔性攔砂壩主要受損原因

| 主要原因 | 衍生機制 | 發生年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 85年 | 86年 |
| 一般沖刷 | 橋基裸露， 保護工沈陷 | 高屏大橋 | 高屏大橋 |
| 束縮沖刷或 保護工未合攏 | 大尺度二次流侵蝕 | 中山高中沙大橋 |  |
|  | 保護工沈陷或流失 | 中山高中沙大橋 |  |
|  | 形成(新)深槽區 | 縱貫鐵路頭前溪大橋、 中山高中沙大橋 | 萬丹圳 |
|  | 側向侵蝕 | 縱貫鐵路頭前溪大橋 | 萬丹圳 |
| 跌水或水躍沖刷 | 向源侵蝕 | 三灣圳攔河堰、內灣圳攔河堰 |  |
| 向源侵蝕 | 河床刷深 (保護工受損) | 高屏大橋 |  |
| 側向侵蝕 | 形成(新)深槽區 | 曹公圳攔河堰、萬丹抽水站固床工 |  |
| 大尺度二次流侵蝕 | 保護工向上游傾斜 | 萬丹抽水站固床工 |  |
| 流石撞擊、磨損 | 保護工局部受損 | 內埔圳攔河堰、龜山大陂圳攔河堰 |  |
| 位於河川彎道處 | 凹岸側遭受沖刷 | 十張犁圳攔河堰 |  |

註：附加底線者有相關案例說明。